3. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 13. septembra

noteikumiem Nr. 571

Tehniskajam kompostam piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas kvalitātes kritēriji

I. Kvalitātes prasības 1. kvalitātes tehniskajam kompostam

| Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| Mitrums | % (masas procenti) svaigā (mitrā) paraugā | ≤ 50,00 |
| Dzīvsudrabs | mg/kg (sausai masai) | ≤ 1,00 |
| Cinks | mg/kg (sausai masai) | ≤ 1000,00 |
| Kadmijs | mg/kg (sausai masai) | ≤ 1,50 |
| Varš | mg/kg (sausai masai) | ≤ 300,00 |
| Niķelis | mg/kg (sausai masai) | ≤ 36,00 |
| Svins | mg/kg (sausai masai) | ≤ 140,00 |
| Hroms | mg/kg (sausai masai) | ≤ 45,00 |
| Arsēns | mg/kg (sausai masai) | ≤ 8,00 |
| Ogļūdeņražu saturs | mg/kg (sausai masai) | ≤ 600,00 |
| Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAH) | mg/kg (sausai masai) | ≤ 80,00 |
| Svešķermeņi (stikls, metāls, plastmasa) | % (sausai masai); noteikts ar 10 mm sietu – sausā sijāšanas metode | ≤ 5,00 |
| Salmonella | daudzums 25 g svaigā (mitrā) paraugā | 0 |
| Escherichia coli | CFU1 vai MNP2 1 g svaigā (mitrā) paraugā | ≤ 1000,00 |

II. Kvalitātes prasības 2. kvalitātes tehniskajam kompostam

| Rādītājs | Mērvienība | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| Mitrums | % (masas procenti) svaigā (mitrā) paraugā | > 50,00 |
| Dzīvsudrabs | mg/kg (sausai masai) | > 1,00 |
| Cinks | mg/kg (sausai masai) | > 1000,00 |
| Kadmijs | mg/kg (sausai masai) | > 1,50 |
| Varš | mg/kg (sausai masai) | > 300,00 |
| Niķelis | mg/kg (sausai masai) | > 36,00 |
| Svins | mg/kg (sausai masai) | > 140,00 |
| Hroms | mg/kg (sausai masai) | > 45,00 |
| Arsēns | mg/kg (sausai masai) | > 8,00 |
| Ogļūdeņražu saturs | mg/kg (sausai masai) | > 600,00 |
| Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAH) | mg/kg (sausai masai) | > 80,00 |
| Svešķermeņi (stikls, metāls, plastmasa) | % (sausai masai); noteikts ar 20 mm sietu – sausā sijāšanas metode | ≤ 10,00 |
| Salmonella | daudzums 25 g svaigā (mitrā) paraugā | 0 |
| Escherichia coli | CFU1 vai MNP2 1 g svaigā (mitrā) paraugā | ≤ 1000,00 |

Piezīmes.

1 CFU (colony-forming unit – angļu v.) – koloniju veidojoša vienība (KVV).

2 MPN (most probable number – angļu v.) – varbūtīgākais skaits.