2. pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 23.aprīļa
noteikumiem Nr. 163

Iekārtu trokšņa emisijas robežvērtības

(Pielikums MK 31.01.2006. noteikumu Nr.100 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.08.2006. noteikumiem Nr.629)

Garantētie iekārtu skaņas jaudas līmeņi nedrīkst pārsniegt  šādas maksimālās trok­šņa emisijas robežvērtības:  	 		 		Nr. 		p.k. 		 		 		Mašīnas vai iekārtas tips 		 		 		Uzstādītā jauda 		P (kW), 		elektriskā jauda 		Pel1 (kW), 		iekārtas masa m (kg), 		griešanas platums L (cm) 		 		 		Pieļaujamais skaņas jaudas līmenis 4 (dB/1  		pW) 		 	 	 		 		I posms  		 		 		II posms (ar 2006.gada 3.janvāri) 		 	 	 		 		1. 		 		 		Blīvēšanas (blietēšanas) mašīnas (vibrējoši veltņi,  		vibroplāksnes, blietes) 		 		 		P  8  		 		 		108 		 		 		1052 		 	 	 		 		8  P  70  		 		 		109 		 		 		1062 		 	 	 		 		P > 70  		 		 		89 + 11 lg P 		 		 		86 + 11 lg P2 		 	 	 		 		2. 		 		 		Kāpurķēžu buldozeri, kāpurķēžu iekrāvēji un kāpurķēžu  		buldozeriekrāvēji 		 		 		P  55  		 		 		106 		 		 		1032 		 	 	 		 		P > 55  		 		 		87 + 11 lg P 		 		 		84 + 11 lg P2 		 	 	 		 		3. 		 		 		Riteņu buldozeri, iekrāvēji, iekrāvējeks­kavatori,  		pašizgāzēji, autogreideri, krāvēja tipa pildizgāz­tuvju blīvētāji,  		pretsvaroti krautņotāji ar iekšdedzes dzinēju, autoceltņi, blīvēšanas  		mašīnas (nevibrējoši veltņi), ielu seguma klājēji, hidrauliskās  		spēkiekārtas 		 		 		P  55  		 		 		104 		 		 		1012, 3 		 	 	 		 		P > 55  		 		 		85 + 11 lg P 		 		 		82 + 11 lg P2, 3 		 	 	 		 		4. 		 		 		Ekskavatori, celtniecības pacēlāji kravu pārvietošanai,  		celtniecības vinčas, mehāniskie kultivatori 		 		 		P  15  		 		 		96 		 		 		93 		 	 	 		 		P > 15  		 		 		83 + 11 lg P 		 		 		80 + 11 lg P 		 	 	 		 		5. 		 		 		Rokas betona drupinātāji un cērtes 		 		 		m  15  		 		 		107 		 		 		105 		 	 	 		 		15  		
 		 		94 + 11 lg m 		 		 		92 + 11 lg m2 		 	 	 		 		m ≥ 30  		 		 		96 + 11 lg m 		 		 		94 + 11 lg m 		 	 	 		 		6. 		 		 		Torņa celtņi 		 		   		 		98 + lg P 		 		 		96 + lg P 		 	 	 		 		7. 		 		 		Metināšanas ģeneratori un elektroģeneratori 		 		 		Pel  2  		 		 		97 + lg Pel 		 		 		95 + lg Pel 		 	 	 		 		2 Pel  10  		 		 		98 + lg Pel 		 		 		96 + lg Pel 		 	 	 		 		 		Pel  >10    		 		 		97 + lg Pel 		 		 		95 + lg Pel 		 	 	 		 		8. 		 		 		Kompresori 		 		 		P  15  		 		 		99 		 		 		97 		 	 	 		 		P > 15  		 		 		97 + 2 lg P 		 		 		95 + 2 lg P 		 	 	 		 		9. 		 		 		Mauriņa apgriezējmašīnas, zāles apgriezējmašīnas,  		zāliena malu apgriezējmašīnas 		 		 		L  50  		 		 		96 		 		 		94 2 		 	 	 		 		50   70  		 		 		100 		 		 		98 		 	 	 		 		70   120  		 		 		100 		 		 		98 2 		 	 	 		 		L > 120  		 		 		105 		 		 		103 2 		 	  Piezīmes. 1 Pel elektroenerģijas ģeneratoriem:  standarta metināšanas strāvas stiprums, kas reizināts ar standarta slodzes  spriegumu ražotāja dotā jaudas koeficienta mazākajai vērtībai. 2 Orientējoši lielumi tikai šādām iekārtām: 1) ejoša operatora vadītiem vibrējošiem veltņiem; 2) vibroplāksnēm (> 3 kW); 3) vibroblietēm; 4) tērauda kāpurķēžu buldozeriem; 5) tērauda kāpurķēžu iekrāvējiem (> 55 kW); 6) iekšdedzes dzinēja autoiekrāvējiem ar pretsvaru; 7) ielu seguma klājējiem ar blīvēšanas sistēmu; 8) rokas betona drupinātājiem un cērtēm ar iekšdedzes dzinēju  (15  
9) mauriņa apgriezējmašīnām, zāles apgriezējmašīnām, zāliena  malu apgriezējmašī­nām. 3 Viendzinēja autoceltņiem I posma pieļaujamos skaņas  jaudas līmeņus piemēro līdz 2008.gada 3.janvārim. Pēc šī datuma piemēro II posma  pieļaujamos skaņas jaudas līmeņus. 4 Pieļaujamo skaņas intensitātes līmeni noapaļo  līdz tuvākajam veselajam skaitlim (ja attiecīgais skaitlis ir mazāks par 0,5 -  līdz mazākajam skaitlim, ja vienāds ar 0,5 vai lielāks par to - līdz lielākajam  skaitlim).