3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 3. novembra
noteikumiem Nr. 623

Paraugu ņemšanas kārtība pārtikas kazeīnu un kazeinātu ķīmiskajām analīzēm

(Pielikums grozīts ar MK 21.06.2016. noteikumiem Nr. 396)

1. Šajā pielikumā noteiktās prasības attiecas uz paraugu ņemšanu skābajam  pārtikas kazeīnam, pārtikas himozīnkazeīnam un kazeinātiem.

2. Paraugu ņemšanai izmanto aprīkojumu, kas atbilst šo noteikumu 17. punktā  minētajām prasībām:

2.1. šā pielikuma 7. punktā minētos atbilstoša garuma urbjus, ar kuriem var  sasniegt produkta tilpnes vai iepakojuma dibenu;

2.2. platu karoti, lāpstiņu vai smeļamo kausu;

2.3. paraugu ņemšanas traukus atbilstoši šo noteikumu 18., 19. un 20.  punktam.

3. Nodrošina, lai paraugam tā ņemšanas laikā vai pēc parauga ņemšanas  nevarētu piekļūt mitrs gaiss. Pēc parauga ņemšanas trauku, kurā ievietots  paraugs, noslēdz.

4. Paraugam ņem vismaz 200 g produkta no vienas partijas. Ar tīru un sausu  urbi ieurbj produktā. Ja nepieciešams, produkta tilpni vai iepakojumu noliec uz  sāniem. Urbja atvere ir vērsta lejup, urbšanas ātrums – vienmērīgs. Kad urbis  sasniedzis tilpnes vai iepakojuma dibenu, urbi pagriež par 180 grādiem un  izvelk. Saturu ieliek paraugu ņemšanas traukā. Lai paņemtu paraugam nepieciešamo  daudzumu produkta, izdara vienu vai vairākus urbumus. Parauga ņemšanas trauku  pēc parauga ievietošanas nekavējoties noslēdz.

5. Ja paraugu ņem no produktiem, kas iepakoti nelielos mazumtirdzniecības  iepakojumos, ņem vienu vai vairākus iepakojumus ar vienu partijas vai koda  numuru, lai iegūtu ne mazāk par 200 g produkta, vai, ja tas nav iespējams,  parauga izveidošanai izmanto citu paņēmienu. Ja mazumtirdzniecības iepakojums ir  bojāts vai atvērts, tas paraugam nav derīgs.

6. Paraugus glabā un transportē atbilstoši šo noteikumu 21. un 22. punktam.

7. Urbji, kas piemēroti pārtikas kazeīnu un kazeinātu paraugu ņemšanai no  tilpnēm un lieliem iepakojumiem, attēloti šā pielikuma 1. un 2. zīmējumā:

7.1. A tipa garie urbji (1. zīmējums);

7.2. B tipa īsie urbji (2. zīmējums).

8. Urbja asmens un kāts ir izgatavots no pulēta metāla, vēlams – nerūsošā  tērauda. Garā urbja rokturis ir izgatavots no nerūsošā tērauda. Īsajam urbim ir  noņemams koka vai plastmasas rokturis, ko ar tapveida sprūdu nostiprina asmenī.

9. Urbja raksturojums:

9.1. urbja forma, materiāls un apdare ļauj urbi viegli notīrīt;

9.2. A tipa urbja asmens izvirzītā mala ir pietiekami asa;

9.3. urbja asmens gals ir pietiekami ass, lai viegli varētu paņemt paraugu.

10. Urbji atbilst šādiem izmēriem (mm) (pieļaujama 10 % pielaide):

|  | A tipa urbji (garie) | B tipa urbji (īsie) |
| --- | --- | --- |
| 10.1. asmens garums | 800 | 400 |
| 10.2. asmens metāla biezums | 1 līdz 2 | 1 līdz 2 |
| 10.3. asmens gala iekšējais diametrs | 18 | 32 |
| 10.4. asmens diametrs pie roktura vai kāta | 22 | 28 |
| 10.5. atveres platums asmens galā | 4 | 20 |
| 10.6. atveres platums pie roktura vai kāta | 14 | 14 |

11. Norādījumi urbju lietošanai:

11.1. ja pulveris brīvi neplūst, urbjus var ievadīt vertikāli. A tipa urbjus  griežot pilnībā piepilda un tad izvelk vertikāli. B tipa urbji jau iespiešanās  laikā ir pilnībā piepildījušies, un tie jāizvelk slīpi, lai lejasdaļā nerastos  zudumi;

11.2. ja pulveris brīvi plūst, tilpni vai iepakojumu sagāž slīpi, urbi ievada  gandrīz horizontāli ar lejupvērstu atveri un izvelk ar augšupvērstu atveri.