1. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 7. jūlija
noteikumiem Nr. 399

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu prasības un to pārbaudes kritēriji

I. Prasības augu aizsardzības līdzekļu iekārtām

Visi iekārtas mezgli ir labā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem.

1. Kardānpārvads

1.1. Kardānpārvadam ir atbilstošs aizsargs.

1.2. Aizsargs ir nostiprināts pret rotēšanu.

2. Sūknis

2.1. Sūknis nodrošina vienmērīgu darba spiedienu un maisīšanu.

2.2. Spiediena pulsācijas nepārsniedz ± 10 % pie 2 bāru darba spiediena (± 0,2 bāri).

2.3. Sūkņa korpuss un gaisa vācele ir labā tehniskā stāvoklī, un no tiem nav šķidruma noplūdes. To pārbauda pie 7 bāru darba spiediena.

2.4. Sūknis nodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bāru darba spiediena.

3. Darba šķidruma tvertne un aprīkojums

3.1. Tvertnei, uzpildīšanas vākam un iztukšošanas krānam nav šķidruma noplūdes.

3.2. Uzpildīšanas vāks nav bojāts vai deformēts, un to iespējams aizvērt un noslēgt, kā to paredzējis ražotājs.

3.3. Tvertnes atverē ir siets, un sieta caurumu izmērs nepārsniedz 2 mm.

3.4. Iztukšošanas krāns ir darba kārtībā.

3.5. Līmeņa indikators funkcionē un ir redzams no operatora vietas.

3.6. Maisīšana nodrošina vienmērīgu šķidruma sajaukšanu bez putošanas.

3.7. Iekārta ir aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai.

3.8. Jaukšanas tvertne darbojas atbilstoši ražotāja prasībām.

4. Filtri

4.1. Filtru korpusi un elementi ir labā tehniskā stāvoklī.

4.2. No filtriem nav šķidruma noplūdes.

4.3. Filtrējošo elementu izmēri atbilst ražotāja noteiktajiem ar korpusu saderīgiem izmēriem.

5. Mērīšanas un vadības ierīces

5.1. Mērīšanas un vadības ierīcēm nav šķidruma noplūdes.

5.2. Manometra skala ir skaidri salasāma visā diapazonā.

5.3. Pieļaujamā novirze pie 2 bāru darba spiediena nepārsniedz ± 0,2 bārus.

5.4. Vadības ierīces darba laikā ir ērti sasniedzamas un nodrošina visu sekciju, kā arī katras atsevišķas sekcijas vienlaicīgu ieslēgšanu vai izslēgšanu.

5.5. Mehāniskā manometra diametrs nav mazāks par 63 mm, un manometra korpusā ir nodrošināta ventilācija.

5.6. Manometra skalas gradācija ir vismaz 0,2 bāri, bet smidzinātājiem ar darba spiedienu līdz 20 bāriem – vismaz 1 bārs.

6. Cauruļvadi un savienojumi

6.1. Cauruļvadi ir labā tehniskā stāvoklī, bez plaisām, griezumiem, asiem liekumiem, bīstamām nodiluma un korozijas pazīmēm.

6.2. No cauruļvadiem un savienojumiem nav šķidruma noplūdes. To pārbauda pie 7 bāru darba spiediena vai vismaz 5 bāru darba spiediena, ja uzstādītās sprauslas nav paredzētas 7 bāru darba spiedienam.

6.3. Cauruļvadi nenokarājas smidzināšanas zonā.

6.4. Hidrauliskās sistēmas cauruļvadi, hidrocilindri un savienojumi nav bojāti, un no tiem nav eļļas noplūdes.

6.5. Elektroniskie savienojumi ir hermētiski, un elektroinstalācija ir nostiprināta.

7. Stieņa konstrukcija

7.1. Stieņa uzkares rāmis ir bez mehāniskiem bojājumiem, brīvkustībām un svārstībām horizontālā un vertikālā plaknē.

7.2. Ja stieņa rāmis ir salokāms, tas fiksējas salocītā stāvoklī, kā to paredzējis ražotājs.

7.3. Aizsardzības un stabilitātes iekārtas darbojas tā, kā to paredzējis ražotājs.

7.4. Augstuma regulēšanas ierīces darbojas.

7.5. Ja stieņa garums pārsniedz 10 m, konstrukcijai vai aprīkojumam nodrošina sprauslu aizsardzību, nepieļaujot sprauslu atsišanos pret lauka virsmu.

8. Gaisa plūsmas sistēma

8.1. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma un tās elementi funkcionē, nav bojāti, un sistēmā nav gaisa noplūdes.

8.2. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma nodrošina stabilu un noturīgu gaisa plūsmu.

8.3. Ventilatoru var atslēgt atsevišķi.

9. Sprauslas

9.1. Uz stieņa sprauslas uzmontētas atbilstoši konstrukcijai un atrodas vienādā attālumā cita no citas, nobīde nepārsniedz 5 %.

9.2. Rindā nokomplektētas vienādas viena tipa, ražotāja, materiāla un izmēra sprauslas, izņemot sprauslas, kas paredzētas speciālām funkcijām, piemēram, gala sprauslas robežjoslu apsmidzināšanai, kurām jāatbilst ražotāja noteiktajai specifikācijai.

9.3. Turētāju korpusi nav bojāti, un no tiem nav šķidruma noplūdes.

9.4. Izsmidzinājums ir vienmērīgs, un, ja smidzināšanu pārtrauc, pilēšana nav ilgāka par 10 sekundēm.

9.5. Caurplūdi vērtē atbilstoši ISO standartā "Equipment for crop protection – Sprayer nozzles – Colour coding for identification" noteiktajām standartcaurplūdēm (6. pielikums).

9.6. Mērījumu izdara pie 3 bāru darba spiediena.

9.7. Faktiski izmērītā caurplūde nedrīkst pārsniegt ± 10 % no standartcaurplūdes.

9.8. Ja standartcaurplūdi nav iespējams noteikt atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam, caurplūde nedrīkst pārsniegt ± 5 % no vidējās sprauslu caurplūdes vērtības.

9.9. Iekārtas valdītājs vismaz reizi sezonā pārbauda caurplūdi.

II. Iekārtas pārbaudes prasību novērtēšanas kritēriji

| Konstatētā neatbilstība | Novērtējums |  |
| --- | --- | --- |
|  | mazsvarīgs | būtisks |
| 1. Kardānpārvadi |  |  |
| 1.1. Kardānpārvadam nav atbilstoša aizsarga, tas nav nostiprināts pret rotēšanu, darbojas ar traucējumiem* |  | x |
| 2. Sūknis |  |  |
| 2.1. No sūkņa ir šķidruma noplūde (pilēšana), pārbaudot pie 7 bāru darba spiediena |  | x |
| 2.2. Spiediens sistēmā nav vienmērīgs, ir redzamas spiediena svārstības |  | x |
| 2.3. No gaisa vāceles ir šķidruma noplūde* | x |  |
| 2.4. Gaisa vāceles korpuss vai ventilis ir bojāts* |  | x |
| 2.5. Sūknis nenodrošina maisīšanu pie 3 bāru darba spiediena | x |  |
| 3. Tvertnes |  |  |
| 3.1. No darba šķidruma tvertnes ir noplūde |  | x |
| 3.2. Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikatora rādījums nav nolasāms vai nefunkcionē* | x |  |
| 3.3. Uzpildīšanas vāks ir bojāts, deformēts vai nenoslēdz tvertni, kā to paredzējis ražotājs | x |  |
| 3.4. Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas ir vērstas uz sūcvada atveri | x |  |
| 3.5. Atplūdes cauruļu gali nesniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai | x |  |
| 3.6. Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns nefunkcionē* | x |  |
| 3.7. Iekārta nav aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai* |  | x |
| 3.8. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertne ir bojāta vai tvertnei nav režģa* | x |  |
| 3.9. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertnes jaucējs nefunkcionē* | x |  |
| 4. Filtri |  |  |
| 4.1. Filtru korpusi ir bojāti vai nav hermētiski |  | x |
| 4.2. Filtru filtrējošie elementi ir bojāti | x |  |
| 4.3. Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs nav 50 līdz 80 M | x |  |
| 4.4. Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs nav vismaz 100 M vai smalkāks* | x |  |
| 5. Mērīšanas, vadības un regulēšanas ierīces |  |  |
| 5.1. No mērīšanas vai vadības ierīcēm ir šķidruma noplūde |  | x |
| 5.2. Darba spiediena regulēšanas, šķidruma plūsmu pārslēgšanas vai sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni nedarbojas |  | x |
| 5.3. Vadības ierīces smidzināšanas laikā nav sasniedzamas vai darbināmas* | x |  |
| 5.4. Nemainot sūkņa rotāciju, nav iespējams ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām |  | x |
| 5.5. Nav iespējams padot darba šķidrumu uz katru sekciju atsevišķi* | x |  |
| 5.6. Mehāniskā manometra skala vai digitālais displejs nav skaidri salasāms, mehāniskā manometra iedaļas vērtība pārsniedz 0,2 bārus, bet smidzinātājiem ar darba spiedienu no 5–20 bāriem pārsniedz 1 bāru | x |  |
| 5.7. Mehāniskā manometra vai digitālā displeja reāli izmērītā kļūda, pārbaudot ar etanola manometru pie 2 bārus liela darba spiediena, ir lielāka nekā ± 0,20 bāri |  | x |
| 6. Cauruļvadi un savienojumi |  |  |
| 6.1. Darbinot iekārtu pie 7 vai 5 bāru darba spiediena, no cauruļvadiem un savienojumiem ir šķidruma noplūde |  | x |
| 6.2. Visu sekciju pievadu cauruļvadi nav vienāda diametra | x |  |
| 6.3. Hidrauliskās sistēmas cauruļvadi, hidrocilindri un savienojumi ir bojāti, no tiem ir eļļas noplūde. Elektroinstalācija nav hermētiski izolēta vai atbilstoši nostiprināta | x |  |
| 6.4. Cauruļvadi un citas iekārtas daļas darba laikā atrodas smidzināšanas zonā | x |  |
| 7. Stienis un rāmis |  |  |
| 7.1. Stienis nav aprīkots ar atbalstiem, lai sprauslas aizsargātu no atsišanās pret lauka virsmu * | x |  |
| 7.2. Stienim ir brīvkustības savienojumu vietās* | x |  |
| 7.3. Stieņa augstuma regulēšanas ierīces nefunkcionē* |  | x |
| 7.4. Stieņa vertikālo svārstību stabilitātes iekārtas (balansieri un atsperes) nefunkcionē* | x |  |
| 7.5. Stienis transportēšanas stāvoklī nav salokāms un fiksējams* |  | x |
| 8. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma* |  |  |
| 8.1. Sistēmai ir noplūde vai tās elementi ir bojāti* | x |  |
| 8.2. Ventilators nefunkcionē vai arī to nav iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm* (būtiski koku un krūmu smidzinātājam) | x |  |
| 8.3. Ventilatora ražīgums nenodrošina sistēmas funkcionēšanu* | x |  |
| 8.4. Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) nefunkcionē* | x |  |
| 9. Sprauslas |  |  |
| 9.1. Sprauslas rindā nav nokomplektētas vienādas (nav viena izmēra, tipa, materiāla un ražotāja) vai attālumi starp sprauslām nav vienādi* |  | x |
| 9.2. Sprauslu turētāju korpusi ir bojāti vai no tiem ir noplūde |  | x |
| 9.3. Sprauslu izsmidzinājums nav vienmērīgs | x |  |
| 9.4. Pretpilēšanas vārsti nefunkcionē |  | x |
| 9.5. Sprauslas caurplūde neatbilst standartcaurplūdei vai, ja sprauslas nav iespējams identificēt, vidējai sprauslu caurplūdei (neatbilstība vērtējama par katru sprauslu) | x |  |

Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.