1. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

Radioaktīvo vielu saturošo jonizējošā starojuma avotu kategorijas 
fiziskās aizsardzības pasākumu īstenošanai

1. Jonizējošā starojuma avotu kategoriju sistēmu veido piecas jonizējošā starojuma avotu kategorijas, un tās norādītas šā pielikuma 3. punktā. 1. kategorijas jonizējošā starojuma avoti ir visbīstamākie, jo tie var radīt ļoti augstu risku cilvēku veselībai, ja netiek pārvaldīti saskaņā ar radiācijas drošības un fiziskās aizsardzības prasībām. 5. kategorijas jonizējošā starojuma avoti ir vismazāk bīstami, tomēr arī šie avoti nepietiekamas kontroles gadījumā var radīt jonizējošā starojuma dozas, kas pārsniedz jonizējošā starojuma dozu limitus, tādēļ arī šie avoti tiek pakļauti atbilstošai uzraudzībai un kontrolei.

2. Radioaktīvo vielu saturošo jonizējošā starojuma avotu iedalījums kategorijās balstīts uz avota bīstamību, ko raksturo katram radionuklīdam noteiktais radioaktivitātes lielums D. Radioaktivitātes lielums D ir radioaktīvā materiāla daudzums (radioaktivitāte), kas gadījumā, ja neatrodas drošā uzraudzībā, var radīt tādu apstarojumu, kas izraisa apstarotās personas nāvi vai nodara neatgriezenisku kaitējumu, pazeminot personas dzīves kvalitāti. Praksē lietojamo radionuklīdu radioaktivitātes sliekšņi atbilstoši kategorijām noteikti šā pielikuma 4. punktā, izmantojot radioaktivitātes lielumus D.

3. Jonizējošā starojuma avotu kategorijas:

| Kategorija | Jonizējošā starojuma avotu lietošanas joma | Koeficients A/D (radioaktivitāte/D) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radioizotopu termoelektriskie ģeneratori (RTGs) Apstarošanas ierīces Teleterapijas avoti Fiksētie daudzstaru teleterapijas (gamma naža) avoti Valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti | A/D > 1000 |
| 2. | Rūpnieciskās gamma radiogrāfijas avoti Brahiterapijas avoti Augstas radioaktivitātes kalibrēšanas avoti | 1000 > A/D > 10 |
| 3. | Rūpnieciskie mērinstrumenti (tai skaitā līmeņrāži, mērinstrumenti uz konveijera) Dziļurbumu mērinstrumenti | 10 > A/D > 1 |
| 4. | Zemas dozas jaudas brahiterapijas avoti (izņemot acs plāksnītes un pastāvīgus implantus) Rūpnieciskie mērinstrumenti (tai skaitā biezuma mērinstrumenti, blīvuma mērinstrumenti, mitruma/blīvuma mērinstrumenti, piepildījuma mērinstrumenti) Kaulu densitometri Statiskās elektrības noņēmēji | 1 > A/D > 0,01 |
| 5. | Zemas dozas jaudas brahiterapijas acs plāksnīšu un pastāvīgo implantu avoti Rentgenfluorescences (XRF) ierīces Elektronu satveršanas ierīces Mesbauera spektrometrijas avoti Pozitronu emisijas tomogrāfijas (PET) kontrolavoti, kā arī citi kontrolavoti | 0,01 > A/D un A > kopējā radioaktivitāte attiecīgajam radionuklīdam nepārsniedz Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 65 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi" 1. pielikumā norādīto lielumu |

4. Jonizējošā starojuma avotu radioaktivitātes sliekšņi atbilstoši kategorijām:

| Nr. p. k. | Radionuklīds | 1. kategorija | 2. kategorija | 3. kategorija | 4. kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 x D | 10 x D | D | 0,01 x D |
|  |  | Radioaktivitāte, TBq | Radioaktivitāte, TBq | Radioaktivitāte, TBq | Radioaktivitāte, TBq |
| 1. | Am-241 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 2. | Am-242m | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 3. | Am-243 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 4. | Am-244 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 5. | Am-241/Be | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 6. | Pu-239/Be | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 7. | Cf-248 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 8. | Cf-249 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 9. | Cf-250 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 10. | Cf-251 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 11. | Cf-252 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 12. | Cf-253 | 4 x 102 | 4 x 100 | 4 x 10-1 | 4 x 10-3 |
| 13. | Cf-254 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 | 3 x 10-4 | 3 x 10-6 |
| 14. | Cm-240 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 15. | Cm-241 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 16. | Cm-242 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 17. | Cm-243 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 18. | Cm-244 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 19. | Cm-245 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 20. | Cm-246 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 21. | Cm-247 | 1 x 100 | 1 x 10-2 | 1 x 10-3 | 1 x 10-5 |
| 22. | Cm-248 | 5 x 100 | 5 x 10-2 | 5 x 10-3 | 5 x 10-5 |
| 23. | Co-55 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 24. | Co-56 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 25. | Co-57 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 26. | Co-58 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 27. | Co-58m | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 28. | Co-60 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 29. | Cs-129 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 30. | Cs-131 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 31. | Cs-132 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 32. | Cs-134 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 33. | Cs-134m | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 34. | Cs-136 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 35. | Cs-137 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 36. | Gd-146 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 37. | Gd-148 | 4 x 102 | 4 x 100 | 4 x 10-1 | 4 x 10-3 |
| 38. | Gd-153 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 39. | Gd-159 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 40. | Ir-189 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 41. | Ir-190 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 42. | Ir-192 | 8 x 101 | 8 x 10-1 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 |
| 43. | Ir-194 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 44. | Pm-143 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 45. | Pm-144 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 46. | Pm-145 | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 47. | Pm-147 | 4 x 104 | 4 x 102 | 4 x 101 | 4 x 10-1 |
| 48. | Pm-148m | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 49. | Pm-149 | 6 x 103 | 6 x 101 | 6 x 100 | 6 x 10-2 |
| 50. | Pm-151 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 51. | Pu-236 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 52. | Pu-237 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 53. | Pu-238 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 54. | Pu-239 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 55. | Pu-240 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 56. | Pu-241 | 3 x 103 | 3 x 101 | 3 x 100 | 3 x 10-2 |
| 57. | Pu-242 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 58. | Pu-244 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 | 3 x 10-4 | 3 x 10-6 |
| 59. | Ra-223 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 60. | Ra-224 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 61. | Ra-225 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 62. | Ra-226 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 63. | Ra-228 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 64. | Se-75 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 65. | Se-79 | 2 x 105 | 2 x 103 | 2 x 102 | 2 x 100 |
| 66. | Sr-82 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 67. | Sr-85 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 68. | Sr-85m | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 69. | Sr-87m | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 70. | Sr-89 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 71. | Sr-90 (Y-90) | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 72. | Sr-91 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 73. | Sr-92 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 74. | Tm-167 | 6 x 102 | 6 x 100 | 6 x 10-1 | 6 x 10-3 |
| 75. | Tm-170 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 76. | Tm-171 | 3 x 105 | 3 x 103 | 3 x 102 | 3 x 100 |
| 77. | Yb-169 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 78. | Yb-175 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 79. | Au-193 | 6 x 102 | 6 x 100 | 6 x 10-1 | 6 x 10-3 |
| 80. | Au-194 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 81. | Au-195 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 82. | Au-198 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 83. | Au-199 | 9 x 102 | 9 x 100 | 9 x 10-1 | 9 x 10-3 |
| 84. | Cd-109 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 85. | Cd-113m | 4 x 104 | 4 x 102 | 4 x 101 | 4 x 10-1 |
| 86. | Cd-115 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 87. | Cd-115m | 3 x 103 | 3 x 101 | 3 x 100 | 3 x 10-2 |
| 88. | Fe-52 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 89. | Fe-55 | 8 x 105 | 8 x 103 | 8 x 102 | 8 x 100 |
| 90. | Fe-59 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 91. | Fe-60 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 92. | Ge-68 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 93. | Ge-71 | 1 x 106 | 1 x 104 | 1 x 103 | 1 x 101 |
| 94. | Ge-77 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 95. | Ni-59 | 1 x 106 | 1 x 104 | 1 x 103 | 1 x 101 |
| 96. | Ni-63 | 6 x 104 | 6 x 102 | 6 x 101 | 6 x 10-1 |
| 97. | Ni-65 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 98. | Pd-103 | 9 x 104 | 9 x 102 | 9 x 101 | 9 x 10-1 |
| 99. | Pd-109 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 100. | Po-210 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 101. | Ru-97 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 102. | Ru-103 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 103. | Ru-105 | 8 x 101 | 8 x 10-1 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 |
| 104. | Ru-106 (Rh-106) | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 105. | Tl-200 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 106. | Tl-201 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 107. | Tl-202 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 108. | Tl-204 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 109. | Kr-81 | 3 x 104 | 3 x 102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 |
| 110. | Kr-85 | 3 x 104 | 3 x 102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 |
| 111. | Kr-85m | 5 x 102 | 5 x 100 | 5 x 10-1 | 5 x 10-3 |
| 112. | Kr-87 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 113. | H-3 | 2 x 106 | 2 x 104 | 2 x 103 | 2 x 101 |
| 114. | Be-7 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 115. | Be-10 | 3 x 104 | 3 x 102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 |
| 116. | C-11 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 117. | C-14 | 5 x 104 | 5 x 102 | 5 x 101 | 5 x 10-1 |
| 118. | N-13 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 119. | F-18 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 120. | Na-22 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 121. | Na-24 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 122. | Mg-28 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 123. | Al-26 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 124. | Si-31 | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 125. | Si-32 | 7 x 103 | 7 x 101 | 7 x 100 | 7 x 10-2 |
| 126. | P-32 | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 127. | P-33 | 2 x 105 | 2 x 103 | 2 x 102 | 2 x 100 |
| 128. | S-35 | 6 x 104 | 6 x 102 | 6 x 101 | 6 x 10-1 |
| 129. | Cl-36 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 130. | Cl-38 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 131. | Ar-39 | 3 x 105 | 3 x 103 | 3 x 102 | 3 x 100 |
| 132. | Ar-41 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 133. | K-42 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 134. | K-43 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 135. | Ca-45 | 1 x 105 | 1 x 103 | 1 x 102 | 1 x 100 |
| 136. | Ca-47 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 137. | Sc-44 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 138. | Sc-46 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 139. | Sc-47 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 140. | Sc-48 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 141. | Ti-44 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 142. | V-48 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 143. | V-49 | 2 x 106 | 2 x 104 | 2 x 103 | 2 x 101 |
| 144. | Cr-51 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 145. | Mn-52 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 146. | Mn-54 | 8 x 101 | 8 x 10-1 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 |
| 147. | Mn-56 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 148. | Cu-64 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 149. | Cu-67 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 150. | Zn-65 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 151. | Zn-69 | 3 x 104 | 3 x 102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 |
| 152. | Zn-69m | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 153. | Ga-67 | 5 x 102 | 5 x 100 | 5 x 10-1 | 5 x 10-3 |
| 154. | Ga-68 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 155. | Ga-72 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 156. | As-72 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 157. | As-73 | 4 x 104 | 4 x 102 | 4 x 101 | 4 x 10-1 |
| 158. | As-74 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 159. | As-76 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 160. | As-77 | 8 x 103 | 8 x 101 | 8 x 100 | 8 x 10-2 |
| 161. | Br-76 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 162. | Br-77 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 163. | Br-82 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 164. | Rb-81 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 165. | Rb-83 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 166. | Rb-84 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 167. | Rb-86 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 168. | Y-87 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 169. | Y-88 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 170. | Y-90 | 5 x 103 | 5 x 101 | 5 x 100 | 5 x 10-2 |
| 171. | Y-91 | 8 x 103 | 8 x 101 | 8 x 100 | 8 x 10-2 |
| 172. | Y-91m | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 173. | Y-92 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 174. | Y-93 | 6 x 102 | 6 x 100 | 6 x 10-1 | 6 x 10-3 |
| 175. | Zr-88 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 176. | Zr-95 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 177. | Zr-97 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 178. | Nb-93m | 3 x 105 | 3 x 103 | 3 x 102 | 3 x 100 |
| 179. | Nb-94 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 180. | Nb-95 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 181. | Nb-97 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 182. | Mo-93 | 3 x 105 | 3 x 103 | 3 x 102 | 3 x 100 |
| 183. | Mo-99 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 184. | Tc-95m | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 185. | Tc-96 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 186. | Tc-96m | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 187. | Tc-97m | 4 x 104 | 4 x 102 | 4 x 101 | 4 x 10-1 |
| 188. | Tc-98 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 189. | Tc-99 | 3 x 104 | 3 x 102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 |
| 190. | Tc-99m | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 191. | Rh-99 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 192. | Rh-101 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 193. | Rh-102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 194. | Rh-102m | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 195. | Rh-103m | 9 x 105 | 9 x 103 | 9 x 102 | 9 x 100 |
| 196. | Rh-105 | 9 x 102 | 9 x 100 | 9 x 10-1 | 9 x 10-3 |
| 197. | Ag-105 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 198. | Ag-108m | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 199. | Ag-110m | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 200. | Ag-111 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 201. | In-111 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 202. | In-113m | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 203. | In-114m | 8 x 102 | 8 x 100 | 8 x 10-1 | 8 x 10-3 |
| 204. | In-115m | 4 x 102 | 4 x 100 | 4 x 10-1 | 4 x 10-3 |
| 205. | Sn-113 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 206. | Sn-117m | 5 x 102 | 5 x 100 | 5 x 10-1 | 5 x 10-3 |
| 207. | Sn-119m | 7 x 104 | 7 x 102 | 7 x 101 | 7 x 10-1 |
| 208. | Sn-121m | 7 x 104 | 7 x 102 | 7 x 101 | 7 x 10-1 |
| 209. | Sn-123 | 7 x 103 | 7 x 101 | 7 x 100 | 7 x 10-2 |
| 210. | Sn-125 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 211. | Sn-126 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 212. | Sb-122 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 213. | Sb-124 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 214. | Sb-125 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 215. | Sb-126 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 216. | Te-121 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 217. | Te-121m | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 218. | Te-123m | 6 x 102 | 6 x 100 | 6 x 10-1 | 6 x 10-3 |
| 219. | Te-125m | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 220. | Te-127 | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 221. | Te-127m | 3 x 103 | 3 x 101 | 3 x 100 | 3 x 10-2 |
| 222. | Te-129 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 223. | Te-129m | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 224. | Te-131m | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 225. | Te-132 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 226. | I-123 | 5 x 102 | 5 x 100 | 5 x 10-1 | 5 x 10-3 |
| 227. | I-124 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 228. | I-125 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 229. | I-126 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 230. | I-131 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 231. | I-132 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 232. | I-133 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 233. | I-134 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 234. | I-135 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 235. | Xe-122 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 236. | Xe-123 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 237. | Xe-127 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 238. | Xe-131m | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 239. | Xe-133 | 3 x 103 | 3 x 101 | 3 x 100 | 3 x 10-2 |
| 240. | Xe-135 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 241. | Ba-131 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 242. | Ba-133 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 243. | Ba-133m | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 244. | Ba-140 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 245. | La-137 | 2 x 104 | 2 x 102 | 2 x 101 | 2 x 10-1 |
| 246. | La-140 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 247. | Ce-139 | 6 x 102 | 6 x 100 | 6 x 10-1 | 6 x 10-3 |
| 248. | Ce-141 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 249. | Ce-143 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 250. | Ce-144 | 9 x 102 | 9 x 100 | 9 x 10-1 | 9 x 10-3 |
| 251. | Pr-142 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 252. | Pr-143 | 3 x 104 | 3 x 102 | 3 x 101 | 3 x 10-1 |
| 253. | Nd-147 | 6 x 102 | 6 x 100 | 6 x 10-1 | 6 x 10-3 |
| 254. | Nd-149 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 255. | Sm-145 | 4 x 103 | 4 x 101 | 4 x 100 | 4 x 10-2 |
| 256. | Sm-151 | 5 x 105 | 5 x 103 | 5 x 102 | 5 x 100 |
| 257. | Sm-153 | 2 x 103 | 2 x101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 258. | Eu-147 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 259. | Eu-148 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 260. | Eu-149 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 261. | Eu-150b | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 262. | Eu-150a | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 263. | Eu-152 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 264. | Eu-152m | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 265. | Eu-154 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 266. | Eu-155 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 267. | Eu-156 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 268. | Tb-157 | 1 x 105 | 1 x 103 | 1 x 102 | 1 x 100 |
| 269. | Tb-158 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 270. | Tb-160 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 271. | Dy-159 | 6 x 103 | 6 x 101 | 6 x 100 | 6 x 10-2 |
| 272. | Dy-165 | 3 x 103 | 3 x 101 | 3 x 100 | 3 x 10-2 |
| 273. | Dy-166 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 274. | Ho-166 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 275. | Ho-166m | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 276. | Er-169 | 2 x 105 | 2 x 103 | 2 x 102 | 2 x 100 |
| 277. | Er-171 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 278. | Lu-172 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 279. | Lu-173 | 9 x 102 | 9 x 100 | 9 x 10-1 | 9 x 10-3 |
| 280. | Lu-174 | 8 x 102 | 8 x 100 | 8 x 10-1 | 8 x 19-3 |
| 281. | Lu-174m | 6 x 102 | 6 x 100 | 6 x 10-1 | 6 x 10-3 |
| 282. | Lu-177 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 283. | Hf-172 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 284. | Hf-175 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 285. | Hf-181 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 286. | Hf-182 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 287. | Ta-178a | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 288. | Ta-179 | 6 x 103 | 6 x 101 | 6 x 100 | 6 x 10-2 |
| 289. | Ta-182 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 290. | W-178 | 9 x 102 | 9 x 100 | 9 x 10-1 | 9 x 10-3 |
| 291. | W-181 | 5 x 103 | 5 x 101 | 5 x 100 | 5 x 10-2 |
| 292. | W-185 | 1 x 105 | 1 x 103 | 1 x 102 | 1 x 100 |
| 293. | W-187 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 294. | W-188 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 295. | Re-184 | 8 x 101 | 8 x 10-1 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 |
| 296. | Re-184m | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 297. | Re-186 | 4 x 103 | 4 x 101 | 4 x 100 | 4 x 10-2 |
| 298. | Re-188 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 299. | Re-199 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 300. | Os-185 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 301. | Os-191 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 302. | Os-191m | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 303. | Os-193 | 1 x 103 | 1 x 101 | 1 x 100 | 1 x 10-2 |
| 304. | Os-194 | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 305. | Pt-188 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 306. | Pt-191 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 307. | Pt-193 | 3 x 106 | 3 x 104 | 3 x 103 | 3 x 101 |
| 308. | Pt-193m | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 309. | Pt-195m | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 310. | Pt-197 | 4 x 103 | 4 x 101 | 4 x 100 | 4 x 10-2 |
| 311. | Pt-197m | 9 x 102 | 9 x 100 | 9 x 10-1 | 9 x 10-3 |
| 312. | Hg-194 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 313. | Hg-195m | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 314. | Hg-197 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 315. | Hg-197m | 7 x 102 | 7 x 100 | 7 x 10-1 | 7 x 10-3 |
| 316. | Hg-203 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 317. | Pb-201 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 318. | Pb-202 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 319. | Pb-203 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 320. | Pb-210 | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 321. | Pb-212 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 322. | Bi-205 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 323. | Bi-206 | 2 x 101 | 2 x 10-1 | 2 x 10-2 | 2 x 10-4 |
| 324. | Bi-207 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 325. | Bi-210 | 8 x 103 | 8 x 101 | 8 x 100 | 8 x 10-2 |
| 326. | Bi-210m | 3 x 102 | 3 x 100 | 3 x 10-1 | 3 x 10-3 |
| 327. | Bi-212 | 5 x 101 | 5 x 10-1 | 5 x 10-2 | 5 x 10-4 |
| 328. | At-211 | 5 x 102 | 5 x 100 | 5 x 10-1 | 5 x 10-3 |
| 329. | Rn-222 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 330. | Ac-225 | 9 x 101 | 9 x 10-1 | 9 x 10-2 | 9 x 10-4 |
| 331. | Ac-227 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x10-2 | 4 x 10-4 |
| 332. | Ac-228 | 3 x 101 | 3 x 10-1 | 3 x 10-2 | 3 x 10-4 |
| 333. | Th-227 | 8 x 101 | 8 x 10-1 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 |
| 334. | Th-228 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 335. | Th-229 | 1 x 101 | 1 x 10-1 | 1 x 10-2 | 1 x 10-4 |
| 336. | Th-230 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 337. | Th-231 | 1 x 103 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |
| 338. | Th-234 | 2 x 103 | 2 x 101 | 2 x 100 | 2 x 10-2 |
| 339. | Pa-230 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 340. | Pa-231 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 341. | Pa-233 | 4 x 102 | 4 x 100 | 4 x 10-1 | 4 x 10-3 |
| 342. | U-230 | 4 x 101 | 4 x 10-1 | 4 x 10-2 | 4 x 10-4 |
| 343. | U-232 | 6 x 101 | 6 x 10-1 | 6 x 10-2 | 6 x 10-4 |
| 344. | U-233 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 345. | U-234 | 1 x 102 | 1 x 100 | 1 x 10-1 | 1 x 10-3 |
| 346. | U-235 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 | 8 x 10-5 | 8 x 10-7 |
| 347. | U-236 | 2 x 102 | 2 x 100 | 2 x 10-1 | 2 x 10-3 |
| 348. | U bagātināts 10–20 % | 8 x 10-1 | 8 x 10-3 | 8 x 10-4 | 8 x 10-6 |
| 349. | U bagātināts > 20 % | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 | 8 x 10-5 | 8 x 10-7 |
| 350. | Np-235 | 1 x 105 | 1 x 103 | 1 x 102 | 1 x 100 |
| 351. | Np-236b | 7 x 100 | 7 x 10-2 | 7 x 10-3 | 7 x 10-5 |
| 352. | Np-236a | 8 x 102 | 8 x 100 | 8 x 10-1 | 8 x 10-3 |
| 353. | Np-237 | 7 x 101 | 7 x 10-1 | 7 x 10-2 | 7 x 10-4 |
| 354. | Np-239 | 5 x 102 | 5 x 100 | 5 x 10-1 | 5 x 10-3 |
| 355. | Bk-247 | 8 x 101 | 8 x 10-1 | 8 x 10-2 | 8 x 10-4 |
| 356. | Bk-249 | 1 x 104 | 1 x 102 | 1 x 101 | 1 x 10-1 |

5. Nosakot jonizējošā starojuma avotu kategoriju, izvērtē šā pielikuma 3. punkta tabulā norādīto jonizējošā starojuma avotu lietošanas jomu un noteikto koeficientu A/D. Vienlaikus ievēro šādus nosacījumus:

5.1. ja konkrētais jonizējošā starojuma avots pēc koeficienta A/D ir augstākā kategorijā nekā pēc tabulā norādītās lietošanas jomas, jonizējošā starojuma avotam piešķir augstāku kategoriju;

5.2. ja konkrētais jonizējošā starojuma avots pēc tabulā norādītās lietošanas jomas ir augstākā kategorijā nekā pēc koeficienta A/D, jonizējošā starojuma avotam piešķir augstāku kategoriju.

6. Ja kategorijas noteikšanas brīdī nav zināma jonizējošā starojuma avota lietošanas joma atbilstoši šā pielikuma 3. punkta tabulai, operators nosaka jonizējošā starojuma avotam kategoriju, pamatojoties uz A/D koeficientu.

7. Ja izmanto vaļējus starojuma avotus, operators kategoriju jonizējošā starojuma avotam nosaka, pamatojoties uz A/D koeficientu.

8. Ja jonizējošā starojuma avota radioaktivitāte kļūst mazāka par šā pielikuma 4. punkta tabulā norādīto slieksni, operators var pārskatīt kategoriju, pamatojoties uz A/D koeficientu. Par jonizējošā starojuma avota kategorijas izmaiņām informē Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.

9. Ja radioaktīvie avoti nav nošķirti viens no otra ar fiziskām barjerām, atrodas tiešā tuvumā viens otram (piemēram, vienā telpā vai ēkā) vai glabāšanas vietās (piemēram, vienā nodalījumā), operators, nosakot atbilstošo kategoriju, ņem vērā jonizējošā starojuma avotu kopējo radioaktivitāti. Lai noteiktu kategoriju jonizējošā starojuma avotu kopumam, radionuklīda kopējo radioaktivitāti dala ar attiecīgo radioaktivitātes D vērtību un aprēķināto A/D koeficientu salīdzina ar šā pielikuma 3. punkta tabulā norādītajiem A/D koeficientiem. Ja apkopo jonizējošā starojuma avotus ar dažādiem radionuklīdiem, kategorijas noteikšanai izmanto A/D koeficientu summu saskaņā ar šādu formulu:

Kopējais A/D

| A/D = |  | , kur |
| --- | --- | --- |

Ai,n – radionuklīda n katra individuāla avota i radioaktivitāte;

Dn – radionuklīda n D vērtība.