3. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 17. aprīļa
noteikumiem Nr. 275

Blakusproduktu kompostēšanas metode, ar kuru iegūto kompostu izmanto tikai Latvijas teritorijā

(Pielikums MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 719 redakcijā)

1. Kompostēšanai izmanto tikai šādus materiālus:

1.1. regulas Nr. 1069/2009 13. panta "e" punkta "ii" apakšpunktā minētos  blakusproduktus;

1.2.  3. kategorijas ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus;

1.3.  3. kategorijas ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu maisījumus ar  regulas Nr. 142/2011 V pielikuma III nodaļas 2. iedaļas 2. punkta  "b" apakšpunktā minētajiem blakusproduktiem;

1.4. augu izcelsmes (parka un dārza atkritumu) materiālu maisījumus ar  regulas Nr. 142/2011 V pielikuma III nodaļas 2. iedaļas 2. punkta  "b" apakšpunktā minētajiem blakusproduktiem.

2. Kompostēšanā ievēro šādus standartus:

| Parametri | Kompostēšanas sistēma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | slēgtā reaktorā | slēgtā reaktorā | atklātās vējrindās | atklātās vējrindās | atklātās vējrindās |
| Daļiņu lielums | 40 cm | 6 cm | 40 cm | 25 cm | 20 cm |
| Temperatūra | 60 °C | 70 °C | 60 °C | 65 °C | 55 °C |
| Minimālais atbilstošā temperatūrā noturamais laiks | 2 dienas | 1 stunda | 8 dienas* | 3 dienas | Vismaz 10 dienu* |

Piezīme. * Šajā laikā vējrinda tiek apvērsta vismaz 3 reizes ar ne mazāk kā  2 dienu intervālu.

3. Komposta nogatavošanās fāzē, saglabājot komposta temperatūru 40–50 °C  grādu amplitūdā, komposta ražotājs novērš:

3.1. anaerobu apstākļu veidošanos, kas var rasties pārlieku liela mitruma,  materiāla sablīvējuma vai pārlieku lielu vējrindu dēļ;

3.2. kompostējamā materiāla pārlieku izžūšanu;

3.3. kompostējamā materiāla putēšanu tā apvēršanas laikā;

3.4. kompostējamā materiāla sajaukšanos ar citiem blakusproduktiem, vielām  vai atkritumiem, kā arī kompostējamā materiāla piesārņojumu, tostarp ar  patogēniem mikrobiem;

3.5. sēklu izsēšanu kompostā.

4. Pēc kompostēšanas vējrindās kompostu regulāri mehāniski samaisa vai  vējrindās izveido gāzes apmaiņas kanālus, lai nodrošinātu pilnīgu sadalīšanās  procesu visā kompostā.

5. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona nodrošina, ka:

5.1. kompostēšana notiek, ievērojot normatīvajos aktos par piesārņojošo  darbību veikšanu noteiktās prasības;

5.2. saražotais komposts nesajaucas ar citiem blakusproduktiem, vielām vai  atkritumiem un nepiesārņojas;

5.3. komposts atbilst regulas Nr. 142/2011 V pielikuma III nodaļas 3. iedaļas  prasībām.

6. Saražoto kompostu:

6.1. laiž tirgū kā organisko mēslojumu vai augsnes ielabotāju;

6.2. izmanto biohumusa (tostarp sliekkomposta, vermikomposta) ražošanai.