2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 332

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai

(Pielikums MK 21.03.2023. noteikumu Nr. 131 redakcijā)

| Nr. p. k. | Parametrs1 | Mērvienība | Robežvērtība2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimālā | maksimālā |
| 1. | Cetānskaitlis |  | 51,0 |  |
| 2. | Blīvums 15 °C temperatūrā | kg/m3 |  | 845,0 |
| 3. | Destilācija: temperatūra, kad iztvaicēti 95 % V/V degvielas | °C |  | 360,0 |
| 4. | Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | % m/m |  | 8,0 |
| 5. | Sēra saturs | mg/kg |  | 10,0 |
| 6. | Taukskābju metilestera saturs (FAME) saturs3 | % V/V |  | 7,0 |
| Piezīmes. 1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 590:2022 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes". 2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā minētajiem standartiem, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R – reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz šo noteikumu 11. punktā minētajos standartos norādītajiem kritērijiem. 3 Taukskābju metilesteri atbilst standartam LVS EN 14214+A2:2019 "Šķidrie naftas produkti. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem un apkurei. Prasības un testa metodes". |  |  |  |  |