- Siltumsūkņu iegūtās aerotermālās, ģeotermālās vai hidrotermālās enerģijas daudzumu, ko var uzskatīt par atjaunojamo enerģiju aprēķinā ir jāizmanto šāda formula:

ERES=Qusable×1-1SPF

ERES – siltumsūkņu iegūtās aerotermālās, ģeotermālās vai hidrotermālās enerģijas daudzumu, ko var uzskatīt par atjaunojamo enerģijas daudzums, izteikts gigavatstundās (GWh);

Qusable – aplēstais kopējais siltumenerģijas, ko ražo siltumsūkņi, apjoms, šo noteikumu 5.2.4.apakšpunktā noteiktos nosacījumu īstenošanā, ņem vērā tikai tos siltumsūkņus, kuriem izpildās šāds nosacījums:

SPF>1,15×1η

SPF – aplēstais vidējais sezonālais lietderības koeficients šiem siltumsūkņiem;

η – attiecība starp kopējo bruto elektroenerģijas ražošanu un primārās enerģijas patēriņu elektroenerģijas ražošanai, un to aprēķina kā Eiropas Savienības vidējo rādītāju, pamatojoties uz Eiropas Savienības statistikas biroja EUROSTAT datiem.