Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 6. punktu un 14.1 panta ceturto daļu

- 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 193. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 103. nr.; 2018, 128., 191. nr.; 2019, 235. nr.; 2021, 116., 237. nr.; 2022, 123. nr.) šādus grozījumus:

  - 1.1. izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

    - "90. Ierakstus būvdarbu žurnālā katru darba dienu veic būvdarbu vadītājs, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Ja secīgo ikdienas būvdarbu specifika nemainās, būvdarbu žurnālā veic vienu ierakstu, norādot darbu uzsākšanas datumu un pabeigšanas datumu. Būvuzrauga un autoruzrauga izteiktie iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs izdarījis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji par veiktajiem darbiem.";

  - 1.2. papildināt ar 94.1 punktu šādā redakcijā:

    - "94.1 Par būves nesošo konstrukciju būvniecību ir sagatavojams veikto būvdarbu pieņemšanas akts (8.1 pielikums). Būvniecības ierosinātājs un galvenais būvdarbu veicējs pirms būvdarbu uzsākšanas papildu var vienoties par kādiem veiktajiem būvdarbiem ir sagatavojams būvdarbu pieņemšanas akts. Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu sarakstu pievieno būvdarbu žurnālam. Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu sarakstu būvdarbu laikā var grozīt.";

  - 1.3. papildināt ar 94.2 punktu šādā redakcijā:

    - "94.2 Būvuzraugs būvuzraudzības plānā  norāda, kādus papildu ikdienas darbus  kontrolēs un, ja nepieciešams, veiks atbilstošu apstiprinājumu būvdarbu žurnālā.  Būvuzraugs  veikto būvdarbu pieņemšanas aktu apstiprina, kā arī ikdienas darbu kontroles apstiprinājumu veic trīs darba dienu laikā.  Ja apstiprinājums netiek veikts minētajā termiņā, uzskatāms, ka apstiprinājums ir veikts.";

  - 1.4. izteikt 95. punktu šādā redakcijā:

    - "95. Veiktos būvdarbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Būvdarbus var turpināt, ja būvdarbu veicējs būvniecības informācijas sistēmā ir izveidojis un nodevis apstiprināšanai veikto būvdarbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu.";

  - 1.5. izteikt 95.1 punktu šādā redakcijā:

    - "95.1 Veikto būvdarbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem ikdienas būvdarbiem.";

  - 1.6. izteikt 95.2 punktu šādā redakcijā:

    - "95.2 Veikto būvdarbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus.";

  - 1.7. izteikt 96. punktu šādā redakcijā:

    - "96. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami veikto būvdarbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas saskaņā ar būvdarbu veicēja iekšējo būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu veicama atkārtota iepriekš veikto būvdarbu pārbaude. Par konstatētajiem trūkumiem ir veicams ieraksts būvdarbu žurnālā.";

  - 1.8. papildināt ar 164. punktu šādā redakcijā:

    - "164. Grozījumi šo noteikumu 90., 95., 95.1 , 95.2 punktā un noteikumu  94.1, 94.2 punkts saistībā ar ikdienas darbu apstiprināšanu un kontroli, kā arī vienošanos par papildu veikto būvdarbu aktu sastādīšanu piemēro būvniecības procesiem, kuriem būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir izpildīti pēc 2026. gada 1. marta. Būvniecības procesa dalībnieki var vienoties par šo izmaiņu ātrāku piemērošanu.";

  - 1.9. papildināt ar 8.1 pielikumu (pielikums).

- 2. Noteikumi stājas spēkā ar 2025. gada 1. novembri.

| Ministru prezidents | (paraksts*) | V. Uzvārds |
| --- | --- | --- |
| Ministrs | (paraksts*) | V. Uzvārds |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu