1. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 23. maija

noteikumiem Nr. 257

A kategorijas radiostacijām raidīšanai atļautās 
radiofrekvenču joslas un jaudas

| Nr. p. k. | Radiofrekvenču josla | Sadalījuma kategorija1 | Jauda2 | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 135,7–137,8 kHz | sek | pZ ≤ 1 W e.i.r.p. | Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 200 Hz |
| 2. | 472–479 kHz | sek | pX ≤ 1 W e.i.r.p. | Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 800 Hz |
| 3. | 1810–1850 kHz | PRIM | pX ≤ 1000 W |  |
| 4. | 1850–2000 kHz | sek | pX ≤ 10 W |  |
| 5. | 3500–3800 kHz | PRIM | pX ≤ 1000 W |  |
| 6. | 5351,5–5366,5 kHz | sek | pX ≤ 15 W e.i.r.p. | Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 800 Hz |
| 7. | 7000–7200 kHz | PRIM | pX ≤ 1000 W |  |
| 8. | 10 100–10 150 kHz | sek | pX ≤ 1000 W | Atļauti izstarojumi ar joslas platumu līdz 500 Hz |
| 9. | 14 000–14 250 kHz | PRIMeks | pX ≤ 1000 W |  |
| 10. | 14 250–14 350 kHz | PRIM | pX ≤ 1000 W |  |
| 11. | 18 068–18 168 kHz | PRIM | pX ≤ 1000 W |  |
| 12. | 21 000–21 450 kHz | PRIMeks | pX ≤ 1000 W |  |
| 13. | 24 890–24 990 kHz | PRIMeks | pX ≤ 1000 W |  |
| 14. | 28 000–29 700 kHz | PRIMeks | pX ≤ 1000 W |  |
| 15. | 50–50,5 MHz | PRIM | pX ≤ 800 W |  |
| 16. | 50,5–52 MHz | sek | pX ≤ 800 W |  |
| 17. | 70–70,5 MHz | sek | pX ≤ 100 W |  |
| 18. | 144–146 MHz | PRIMeks | pX ≤ 100 W |  |
| 19. | 144–144,400 MHz | PRIMeks | pX ≤ 1000 W | EME, MS sakari, darbs starptautiskās sacensībās, darba veidi CW, SSB, MGM |
| 20. | 430–440 MHz | PRIM | pX ≤ 100 W |  |
| 21. | 432–432,400 MHz | PRIM | pX ≤ 1000 W | EME, MS sakari, darbs starptautiskās sacensībās, darba veidi CW, SSB, MGM |
| 22. | 1240–1300 MHz | sek | pX ≤ 100 W |  |
| 23. | 1296–1296,400 MHz | sek | pX ≤ 300 W | EME, MS sakari, darbs starptautiskās sacensībās, darba veidi CW, SSB, MGM |
| 24. | 2300–2450 MHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 25. | 3400–3410 MHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 26. | 5650–5850 MHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 27. | 10–10,5 GHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 28. | 24–24,05 GHz | PRIM | pX ≤ 50 W |  |
| 29. | 24,05–24,25 MHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 30. | 47–47,2 GHz | PRIMeks | pX ≤ 50 W |  |
| 31. | 76–77,5 GHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 32. | 77,5–78 GHz | PRIM | pX ≤ 50 W |  |
| 33. | 78–81,5 GHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 34. | 122,25–123 GHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 35. | 134–136 GHz | PRIM | pX ≤ 50 W |  |
| 36. | 136–141 GHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 37. | 241–248 GHz | sek | pX ≤ 50 W |  |
| 38. | 248–250 GHz | PRIM | pX ≤ 50 W |  |

Piezīmes.

1. 1 Sadalījuma kategoriju apzīmējumi:

1.1. sek – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir sekundārs. Ar "sek" apzīmētā joslā radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus primārajiem dienestiem un citiem sekundārajiem dienestiem;

1.2. PRIM – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir primārs. Ar "PRIM" apzīmētā joslā radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citiem primārajiem dienestiem;

1.3. PRIMeks – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir ekskluzīvi primārs – joslā atļauti tikai radioamatieru dienesta radiostaciju raidījumi.

2. 2 Jaudas apzīmējumi:

2.1. e.i.r.p. – ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (antenai pievadītas jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret izotropisku antenu);

2.2. pX (radioraidītāja galotnes jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā modulācijas apliecējas maksimumā normālos darba apstākļos;

2.3. pZ (radioraidītāja nesēja jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā apstākļos bez modulācijas.

3. Darbinot staciju atbilstoši šā pielikuma 15., 16., 17., 19., 21., 22. un 23. punktam, jāizvērtē elektromagnētiskā situācija stacijas uzstādīšanas vietā un jānodrošina, lai stacija neradītu kaitīgus traucējumus Latvijas un citu valstu amatieru dienesta un citu radiosakaru dienestu stacijām.

4. 50–52 MHz un 70–70,5 MHz frekvenču joslās radiostacijas radītā elektromagnētiskā lauka intensitāte uz Latvijas robežas ar kaimiņvalstīm, kurās šīs joslas nav piešķirtas radioamatieru dienestam, drīkst sasniegt vērtību, kas nepārsniedz 6 dBµV/m 10 m augstumā virs zemes 50 % vietu un 10 % laika.