Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-886 Dt]
noteikumiem Nr. [21-TA-886 Nr]

Kārtība, kādā piemēro trokšņa rādītājus telpās, un trokšņa robežlielumi telpās

I. Kārtība, kādā piemēro trokšņa rādītājus telpās

1. Lai novērtētu troksni telpās, izmanto šādus trokšņa rādītājus saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām :

1.1. LAeq,T – trokšņa rādītāju, kas raksturo noteiktā diennakts daļā (diena, vakars vai nakts) telpā radīto troksni;

1.2. LAmax – trokšņa rādītāju, kas raksturo naktī telpā radīto skaņas spiediena maksimālo līmeni.

2. Trokšņa rādītāju LAeq,T telpās novērtē:

2.1. trokšņa avota raksturīgākajā darbības laikā un attiecīgās diennakts daļas pilnā laikā (dienā, vakarā vai naktī), ņemot vērā trokšņa impulsitātes labojumu + 5 dB(A) un trokšņa tonalitātes labojumu + 5 dB(A);

2.2. satiksmes radītajam troksnim attiecīgajā diennakts daļā (dienā, vakarā vai naktī) uz gadu.

3. Ja satiksmes vidējais trokšņa notikumu skaits novērtēšanas periodā (diena, vakars vai nakts) ir mazāks par vienu trokšņa notikumu stundā (piemēram, garāmbraucoša vilciena vai pāri lidojoša lidaparāta radītais troksnis), satiksmes radītā trokšņa rādītāju LAeq,T novērtē saskaņā ar šā pielikuma 2.1. apakšpunktu. Šis nosacījums neattiecas uz tādas lidostas trokšņa novērtēšanu, kurā notiek gaisakuģu pārvietošanās (pacelšanās vai nosēšanās) vairāk nekā 50 000 reižu gadā.

4. Ja trokšņa rādītāja sagaidāmā vai esošā vērtība naktī atšķiras no LAeq,T trokšņa robežlieluma mazāk nekā par 5 dB(A), tad telpā papildus veic trokšņa rādītāja LAmax novērtēšanu.

5. Novērtējot trokšņa rādītāju telpās, ņem vērā, ka dienas ilgums ir 12 stundas, vakara – četras stundas un nakts – astoņas stundas. Diena ir no plkst. 7.00 līdz 19.00, vakars – no plkst. 19.00 līdz 23.00, nakts – no plkst. 23.00 līdz 7.00. Ja novērtējumu veic uz gadu, gads ir uz skaņas emisiju attiecināms gads ar vidējiem meteoroloģisko apstākļu rādītājiem.

II. Trokšņa robežlielumi telpās

| Nr.p.k. | Telpu veids | Trokšņa robežlielumi telpās1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq,T(dBA) dienā no plkst.7:00 līdz plkst.19:00 (LAeq, 07-19) | LAeq,T(dBA) vakarā no plkst.19:00 līdz plkst.23:00 (LAeq, 19-23) | LAeq,T(dBA) naktī no plkst.23:00 līdz plkst.7:00 (LAeq, 23-07) |
| 1. | Izgltības iestāžu mācību klases un lasītavas | 35 | 35 | 0 |
| 2. | Ārstniecības iestāžu kabineti | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Dzīvojamās telpas un guļamtelpas (tai skaitā, izgltītības, ārstniecības, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestādēs) | 35 | 35 | 30 |
| 4. | Ārstniecības un veselības aizsardzības iestāžu slimnieku palatas2 | 35 | 30 | 30 |
| 5. | Viesnīcu, viesu māju un moteļu numuri | 40 | 35 | 35 |
| 6. | Skatītāju (klausītāju) zāles un sakrālās telpas | 30 | 30 | 30 |
| 7. | Biroju un publisko pakalpojumu sniedzēju apmeklētāju pieņemšanas telpas | 45 | 45 | - |

1 - Trokšņa robežlielumi nodrošināmi normālā telpu ekspluatācijas režīmā, tas ir, telpās ar aizvērtiem logiem un durvīm (izņemot ražotāja iebūvētos ventilācijas kanālus), ieslēgtu piespiedu ventilāciju un gaisa kondicinēšanu, kā arī apgaismojumu, neņemot vērā telpu izmantošanas funkcionālo (fona) troksni, piemēram, atskaņoto mūziku, darbinieku un apmeklētāju sarunas.

2 - Trokšņa rādītāja LAmax robežlielums nakti ir par 20 dBA lielāks nekā attiecīgais trokšņa rādītāja LAeq,T robežlielums naktī.