Ministru kabineta noteikumi Nr. 204

Rīgā 2024. gada 2. aprīlī (prot. Nr. 14 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 341 "Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3. panta otro daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 341 "Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 116. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "5.1. rokas trīšiem un telferiem;".

  - 2. Svītrot 56.5. apakšpunktu.

  - 3. Izteikt 75. punktu šādā redakcijā:

    - "75. Kravas celtņa padziļināto tehnisko pārbaudi veic pēc inspicēšanas institūcijas eksperta pamatota pieprasījuma šādos gadījumos:

    - 75.1. tehniskajā pārbaudē inspicēšanas institūcijai ir radušās pamatotas aizdomas par kādu izvērtēšanai nepieejama kravas celtņa mezgla vai konstrukcijas daļas atbilstību šo noteikumu vai lietošanas instrukcijas prasībām;

    - 75.2. pirms 10 vai vairāk gadiem ražotam kravas celtnim pirmreizējā tehniskajā pārbaudē inspicēšanas institūcijai nav pieejami dokumentāri apliecinājumi par:

    - 75.2.1. kravas celtnim veiktajiem uzturēšanas pasākumiem pēdējo piecu gadu laikā no pirmreizējās tehniskās pārbaudes uzsākšanas dienas;

    - 75.2.2. kravas celtņa ražotāja noteikto kravas celtņa darba režīma klasifikāciju pēc darba ciklu kopējā skaita un slodzes spektra faktora."

  - 4. Izteikt 76.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "76.2. darba uzdevumu inženiertehniskajai pārbaudei, iekļaujot vismaz šādu informāciju:

    - 76.2.1. kravas celtņa mezgls vai konstrukcijas daļa, par kuras atbilstību radušās pamatotas aizdomas;

    - 76.2.2. jautājumi, uz kuriem inženiertehniskajā pārbaudē ir jāsniedz atbildes."

  - 5. Papildināt ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

    - "76.1 Inspicēšanas institūcija aktualizē informāciju reģistrā par padziļinātās pārbaudes pieprasījumu."

  - 6. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

    - "77. Šo noteikumu 76.2. apakšpunktā minēto darba uzdevumu veic valdītāja izvēlēta juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze kravas celtņa projektēšanā un ražošanā."

  - 7. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

| Ministru prezidentes pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs | (paraksts*) | A. Ašeradens |
| --- | --- | --- |
| Ekonomikas ministrs | (paraksts*) | V. Valainis |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu