Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 2. aprīļa
noteikumiem Nr. 204

"Pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 14. jūnija

noteikumiem Nr. 341

Kravas celtņa klasifikācija

1. Kravas celtņu klasifikācija pēc to konstrukcijas:

1.1. tilta celtnis – celtnis ar vismaz vienu primāro horizontālo tiltu (siju), kas aprīkots ar vismaz vienu celšanas mehānismu. Tilta celtnis pārvietojas pa sliedēm vai celtnim paredzētu pārvietošanās ceļu;

1.2. buka celtnis – celtnis ar vismaz vienu primāro horizontālo tiltu (siju), kas balstīts uz vismaz viena balsta (kājas) un aprīkots ar vismaz vienu celšanas mehānismu. Buka celtnis pārvietojas pa sliedēm, celtnim paredzētu pārvietošanās ceļu vai brauktuvi vai ir uzstādīts nekustīgi;

1.3. torņa celtnis – pagriežams izlices celtnis, kuram izlice atrodas uz vertikāli novietota torņa. Torņa celtnis aprīkots ar līdzekļiem iekārtās kravas pacelšanai, nolaišanai un pārvietošanai un pārvietošanas rādiusa un pagriešanās leņķa maiņai;

1.4. portālceltnis – pagriežams izlices celtnis uz portāla, kas paredzēts stacionārai uzstādīšanai vai nu fiksētā pozīcijā, vai ar brīvu pārvietošanos pa horizontālām sliedēm un aprīkots ar izlici, kas rotē ap vertikālo asi;

1.5. izlices pašgājējceltnis – pašgājējceltnis, kuram izlice piestiprināta uz masta (torņa), ir pagriežama vai nekustīga un aprīkota ar vienu vai vairākiem celšanas mehānismiem. Celtnis pārvietojas uz riteņiem, kāpurķēdēm u. c. Celtņa šasija nav paredzēta kravas pārvadāšanai;

1.6. speciālie celtņi – vanšu celtnis (celšanas mehānisms pārvietojas pa vantīm), konsolceltnis, dzelzceļa celtnis (celtnis uz platformas, kas pārvietojas pa dzelzceļa sliežu ceļu), masta celtnis un citi;

1.7. konteinerceltnis – tilta celtnis uz portāla, aprīkots ar paceļamu tilta daļu un paredzēts konteinerkravu pārkraušanai.

2. Izlices pašgājējceltņu klasifikācija pēc to iesaistes ceļu satiksmē:

2.1. ceļu satiksmē iesaistīts mehāniskais transportlīdzeklis:

2.1.1. traktortehnika, norādot traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā piešķirto reģistrācijas numuru;

2.1.2. transportlīdzeklis, norādot transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā piešķirto reģistrācijas numuru;

2.2. ceļu satiksmē neiesaistīts mehāniskais transportlīdzeklis."