Pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 23. septembra

rīkojumam Nr. 763

Luminiscējošu informatīvu zīmju "Patvertne" izvietošanas un vizuālā noformējuma prasības

Lai nodrošinātu efektīvu patvertnes zīmju izvietošanu uz ēkas un tās apkārtnē, kā arī to, ka sabiedrībai ir skaidra informācija par patvertnes atrašanās vietu, noteiktas šādas prasības.

#### I. Zīmes izvietošana pie patvertnes ieejas

1. Zīmi izvieto 2 līdz 2,5 metru augstumā no zemes.

2. Zīmi novieto virs vai blakus ieejas durvīm, kas ved uz patvertni.

3. Pārliecinās, ka zīme nav aizsegta ar citiem objektiem un ir redzama no vismaz 45 grādu leņķa attiecībā pret ieeju.

#### II. Papildu zīmju uzstādīšana

#### 4. Izvērtē papildu zīmju uzstādīšanas nepieciešamību:

4.1. papildu zīmes ārpus ēkas ieejas:

4.1.1. ja uz patvertni var nokļūt pa citām ieejām un tās ir paredzētas sabiedriskai lietošanai, zīmes novieto pie ēkas papildu ieejām;

4.1.2. ja patvertnes ieeja nav tieši redzama, zīmi papildina ar bultiņām, kas norāda virzienu, un papildu zīmes izvieto gar ceļu uz patvertni;

4.1.3. ārpus ēkas papildu zīmes izvieto ik pēc 20–30 metriem, lai nodrošinātu skaidru virzienu uz patvertni;

4.2. papildu zīmes ēkas iekšpusē:

4.2.1. ja uz patvertni ir jādodas caur ēkas iekšpusē esošiem gaiteņiem, izvērtē papildu zīmju izvietošanu ik pēc 10–20 metriem, īpaši pie katra pagrieziena un krustojuma;

4.2.2. ja nepieciešams, zīmes izvieto pie katrām kāpnēm un liftu ieejām, kas ved uz patvertni.

#### III. Droša patvertnes zīmes uzstādīšana

5. Zīmi nostiprina uz cietas virsmas, piemēram, betona vai ķieģeļu sienas.

6. Izmanto speciālas drošības skrūves vai stiprinājumus, kas ir grūti noņemami ar parastajiem instrumentiem.

7. Papildus mehāniskajiem stiprinājumiem var izmantot spēcīgu līmi vai epoksīda sveķus, lai piestiprinātu zīmi pie sienas.

#### IV. Patvertnes vizuālais noformējums

8. Zīmes vizuālais noformējums un atbilstības prasības:

| Nr. p. k. | Specifikācija |
| --- | --- |
| 8.1. | civilās aizsardzības zīme ISO 7010-E021 patvertnes norādei. |
| 8.2. | zīme veidota no mehāniski un pret klimatiskajiem laikapstākļiem izturīga materiāla ar alumīnija, kompozītmateriāla vai plastikāta pamatni |
| 8.3. | zīmes kopējais izmērs ir 300 x 400 mm (±5 mm), apakšējā daļā 100 mm augstumā ir uzraksts "PATVERTNE" (ja nepieciešams, blakus norāda bultu virzienā uz patvertni) |
| 8.4. | zīmei ir četri urbumi stūros zīmes stiprināšanai pie sienas |
| 8.5. | zīmi izgatavo divos veidos – ar luminiscējošu materiālu lietošanai neizgaismotās vietās un bez luminiscējoša materiāla |
| 8.6. | zīmju grafiskās formas krāsas: |
|  | signālbalts RAL 9003 |
|  | signālzaļš RAL 6032 |
| 8.7. | zīme atbilst šādiem standartiem: |
| 8.7.1. | LVS EN ISO 7010:2020 "Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes. Reģistrētās drošības zīmes" zīmei ISO 7010-E021 |
| 8.7.2. | LVS ISO 3864-1:2011 "Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes. 1. daļa: Drošības zīmju un drošības apzīmējumu konstruēšanas principi" |
| 8.7.3. | LVS ISO 3864-3:2012 "Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes. 3. daļa: Drošības zīmes lietoto grafisko simbolu konstruēšanas principi" |
| 8.7.4. | LVS ISO 3864-4:2011 "Grafiskie simboli. Drošības krāsas un drošības zīmes. 4. daļa: Kolometriskās un fotometriskās īpašības drošības zīmju materiāliem" |

9. Sociālās aprūpes objektos zīmi ieteicams papildināt ar uzrakstu Braila rakstā, kas ir izvietots sasniedzamā augstumā.