1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. decembra
noteikumiem Nr. 736

Informācija dabīgā minerālūdens novērtējumam un dabīgā minerālūdens būtiskās sastāvdaļas

Dabīgā minerālūdens būtiskās pazīmes pamato, sniedzot šādu informāciju:

1. Ģeoloģiskā un hidroloģiskā informācija:

1.1. precīza ūdens ieguves atrašanās vieta, norādot tās augstumu virs jūras  līmeņa, kartē ar mērogu, kas nav lielāks par 1:1000;

1.2. pazemes ūdeņu atradnes apvidus un tā ģeoloģisko īpašību apraksts;

1.3. hidroģeoloģiskā slāņa stratigrāfija;

1.4. ūdens ieguves darbību apraksts;

1.5. detalizēts apraksts par apkārtnes norobežošanu vai citiem pasākumiem,  kas pasargā ieguves avotu no piesārņošanas.

2. Informācija par ūdens fizikālajām, ķīmiskajām un fizikāli ķīmiskajām  īpašībām:

2.1. ūdens ieguves avota jauda;

2.2. ūdens temperatūra atradnē un apkārtējā temperatūra;

2.3. sakarības starp ūdens atradnes īpašībām un ūdenī esošo minerālvielu  veidu un īpašībām;

2.4. sausais atlikums 180 ºC un 260 ºC temperatūrā;

2.5. ūdens elektrovadītspēja vai īpatnējā pretestība, norādot temperatūru,  kādā veikts mērījums;

2.6. ūdeņraža jonu koncentrācija (pH);

2.7. anjoni un katjoni;

2.8. nejonizēti elementi;

2.9. mikroelementi;

2.10. ūdens atradnes radioaktinoloģiskās īpašības – radons, urāns 238, urāns  234, rādijs 226, svins 210 un polonijs 210 saskaņā ar normatīvajiem aktiem par  aizsardzību pret jonizējošo starojumu. Radioaktivitātes limitus nosaka  atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām par dzeramā ūdens  kvalitāti;

2.11. ja nepieciešams, ūdens pamatelementu – skābekļa (16O–18O) un ūdeņraža  izotopu (protija, deitērija, tritija) – relatīvais daudzums ūdenī.

3. Informācija par mikrobioloģiskajām analīzēm pazemes ūdeņu atradnē:

3.1. pierādījumi, ka ūdens nesatur parazītus un patogēnos mikroorganismus;

3.2. par fekāliju klātbūtni liecinošo dzīvotspējīgo mikroorganismu koloniju  veidojošo vienību skaita noteikšana:

3.2.1. neuzrāda Escherichia coli un citu koliformu klātbūtni 250 ml  analizētā parauga, audzējot 37 un 44,5 ºC temperatūrā;

3.2.2. neuzrāda fekālo streptokoku klātbūtni 250 ml analizētā parauga;

3.2.3. neuzrāda sulfītreducējošo anaerobo (Clostridia) mikroorganismu  un to sporu klātbūtni 50 ml analizētā parauga;

3.2.4. neuzrāda Pseudomonas aeruginosa klātbūtni 250 ml analizētā  parauga;

3.3. dzīvotspējīgo mikroorganismu kopējā koloniju skaita noteikšana 1 ml  ūdens:

3.3.1. audzējot 20 līdz 22 ºC temperatūrā 72 stundas uz agara vai  agara–želatīna maisījuma;

3.3.2. audzējot 37 ºC temperatūrā 24 stundas uz agara;

3.4. normāls mikroorganismu koloniju skaits nozīmē pastāvīgu mikroorganismu  koloniju skaitu minerālūdenī tā ieguves vietā pirms jebkuras apstrādes.  Mikroorganismu koloniju skaita kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu periodiski  (saskaņā ar pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmu) pārbauda, veicot analīzes.  Šos testēšanas rezultātus izvērtē dabīgā minerālūdens atbilstības novērtēšanas  procesā.

4. Informācija par klīniskiem un farmakoloģiskiem izmeklējumiem:

4.1. izmeklējumi, kurus veic ar zinātniski atzītām metodēm un kuri ir  piemēroti, lai raksturotu dabīgā minerālūdens specifiskās īpašības un to ietekmi  uz cilvēka organisma funkcijām, piemēram, diurēzi, kuņģa un zarnu darbību,  neorganisko vielu trūkuma kompensāciju;

4.2. klīnisko novērojumu skaitu šā pielikuma 4.1. apakšpunktā minētajiem  izmeklējumiem reglamentē atkarībā no rezultātu blīvuma un atkārtojamības.  Klīniskos izmeklējumus pēc nepieciešamības var aizstāt ar šā pielikuma  4.1. apakšpunktā minētajiem izmeklējumiem, ja vien ar pietiekamu ticamību var  iegūt tādus pašus rezultātus;

4.3. izmeklējumi, kas minēti šā pielikuma 4.1. apakšpunktā, nav obligāti, ja  ūdens dabīgā sastāva īpašības ir ļāvušas to atzīt par dabīgu minerālūdeni, jo  īpaši, ja ūdens satur vismaz 1000 mg kopējās sausnas vai vismaz 250 mg brīvā  oglekļa dioksīda kilogramā produkta.

5. Svarīgāko būtisko parametru – anjonu, katjonu, nejonizēto elementu un  mikroelementu – saraksts:

| Nr. p. k. | Parametri | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Anjoni |  |
| 5.1.1. | Borāti BO3– | mg/1 |
| 5.1.2. | Karbonāti CO32– | mg/1 |
| 5.1.3. | Hlorīdi Cl– | mg/1 |
| 5.1.4. | Fluorīdi F– | mg/l |
| 5.1.5. | Hidrogēnkarbonāti HCO3– | mg/1 |
| 5.1.6. | Nitrāti NO3– | mg/1 |
| 5.1.7. | Nitrīti NO2– | mg/1 |
| 5.1.8. | Fosfāti PO43– | mg/1 |
| 5.1.9. | Silikāti SiO2 | mg/1 |
| 5.1.10. | Sulfāti SO42– | mg/1 |
| 5.1.11. | Sulfīdi S2– | mg/1 |
| 5.2. | Katjoni |  |
| 5.2.1. | Alumīnijs Al3+ | mg/1 |
| 5.2.2. | Amonijs NH4+ | mg/1 |
| 5.2.3. | Kalcijs Ca2+ | mg/1 |
| 5.2.4. | Magnijs Mg2+ | mg/1 |
| 5.2.5. | Kālijs K+ | mg/l |
| 5.2.6. | Nātrijs Na+ | mg/1 |
| 5.3. | Nejonizēti elementi |  |
| 5.3.1. | Kopējais organiskais ogleklis C | mg/1 |
| 5.3.2. | Brīvais oglekļa dioksīds CO2 | mg/1 |
| 5.3.3. | Silīcija dioksīds SiO2 | mg/1 |
| 5.4. | Mikroelementi |  |
| 5.4.1. | Bārijs Ba | µg/l |
| 5.4.2. | Broms (kopējais) Br | µg/l |
| 5.4.3. | Kobalts Co | µg/l |
| 5.4.4. | Varš Cu | µg/l |
| 5.4.5. | Jods (kopējais) I | µg/l |
| 5.4.6. | Dzelzs Fe | µg/l |
| 5.4.7. | Litijs Li | µg/l |
| 5.4.8. | Mangāns Mn | µg/l |
| 5.4.9. | Molibdēns Mo | µg/l |
| 5.4.10. | Stroncijs Sr | µg/l |
| 5.4.11. | Cinks Zn | µg/1 |