1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra
noteikumiem Nr. 907

Dzīvojamo māju iedalījums kapitalitātes grupās atbilstoši lietotajiem materiāliem, konstrukcijām un vidējam kalpošanas ilgumam

| Kapitalitātes grupa |  | Pamatu konstrukcija, materiāls | Nesošo sienu – bezkarkasa konstrukciju – materiāls; nesošā karkasa konstrukciju materiāls | Pārsegumu konstrukcija, materiāls | Dzīvojamo māju vidējais kalpošanas ilgums gados | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sevišķi kapitālas | akmens mūra, monolītbetona un dzelzsbetona, t.sk. uz plātnes, gatavelementu vai pāļu pamatojuma | mūra (ķieģeļu) vai lielbloku; kolonnas un sijas (rīģeļi) | monolītā dzelzsbetona vai metāla siju ar monolītā betona aizpildījumu | 150 |  |
| II | Parastas | akmens mūra, monolītbetona un dzelzsbetona, t.sk. uz plātnes, gatavelementu vai pāļu pamatojuma | mūra (ķieģeļu), lielbloku vai lielpaneļu; kolonnas un sijas (rīģeļi) | monolītā dzelzsbetona, dzelzsbetona gatavkonstrukciju vai metāla siju ar monolītā dzelzsbetona vai gatavkonstrukciju aizpildījumu | 125 |  |
| III | Atvieglota tipa | akmens mūra, monolītbetona un dzelzsbetona, t.sk. uz plātnes, gatavelementu vai pāļu pamatojuma | mūra (ķieģeļu), lielbloku vai lielpaneļu | koka siju, metāla siju ar ķieģeļu mūra velvju aizpildījumu, ķieģeļu mūra velvju, jauktas konstrukcijas | 100 |  |
| IV | Masveida apbūves | monolītbetona un dzelzsbetona, t.sk. uz plātnes, gatavelementu vai pāļu pamatojuma | mūra (ķieģeļu) vai lielpaneļu | dzelzsbetona gatavelementu | 70 | sērijas 1-316; 1-318; 119 |
| V | Masveida apbūves | monolītbetona un dzelzsbetona, t.sk. uz plātnes, gatavelementu vai pāļu pamatojuma | paneļu un lielpaneļu | dzelzsbetona gatavelementu | 60 | sērijas 103; 104; 1-464; 1-467A; 1-602; 602P |
| VI | Mazstāvu apbūves | akmeņbetona, lentveida betona | ķieģeļu mūra vai koka stāvbūves un guļbūves | koka siju, dzelzsbetona gatavelementu, jauktas konstrukcijas | 50 | sērijas M3; M4 |

Piezīme. Ģimenes mājām un vasarnīcām kapitalitātes grupu piemēro atbilstoši  to tehniskajam raksturojumam.