4. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 17. februāra
noteikumiem Nr. 74

Projektā plānotā oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1.  Projektā plānotā oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisiju samazinājuma aprēķinā izmanto CO2 emisijas faktorus atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 23. janvāra noteikumu Nr. 42 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika" 1. pielikumam, ņemot vērā pirms projekta īstenošanas izmantoto kurināmā veidu. Ja projektā plānoto CO2 emisiju samazinājumu plānots gūt, aizstājot elektroenerģiju no tīkla, CO2 emisiju samazinājuma aprēķinā izmanto Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumu Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi" 6. pielikumā noteikto CO2 emisijas faktoru elektroenerģijai no tīkla, izsakot to kgCO2/kWh. Ja projektā plānoto CO2 emisiju samazinājumu plānots gūt, uzstādot siltumsūkņus, siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru siltumsūkņiem aprēķina atbilstoši šā pielikuma 5. punktam.

2. Projektā plānotā CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus siltumenerģijas ražošanā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2silt. × Qsilt. , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2silt. – CO2 emisijas faktors (kgCO2/kWh);

Qsilt. – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus siltumenerģijas ražošanā (kWh/gadā).

3. CO2 emisijas samazinājumu, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus elektroenerģijas ražošanā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2ee × Qee , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2ee – CO2 emisijas faktors elektroenerģijai no tīkla (kgCO2/kWh);

Qee – plānotais elektroenerģijas apjoms, kas iegūts, izmantojot atjaunīgos energoresursus elektroenerģijas ražošanā (kWh/gadā).

4. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, saražojot siltumenerģiju ar siltumsūkņiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2siltumsuknis × Qsiltumsuknis , kur

E – CO2 emisijas samazinājums gadā (kgCO2/gadā);

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltumsūkņiem (kgCO2/kWh);

Qsiltumsuknis – plānotais siltumenerģijas apjoms, kas saražots ar siltumsūkņiem (kWh/gadā).

5. Siltumenerģijas ražošanas emisijas faktoru siltumsūkņiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ECO2siltumsuknis = (k × ECO2silt. – ECO2ee) / k , kur

ECO2siltumsuknis – siltumenerģijas ražošanas CO2 emisijas faktors siltumsūkņiem (kgCO2/kWh);

ECO2silt. – CO2 emisijas faktors (kgCO2/kWh);

ECO2ee – CO2 emisijas faktors elektroenerģijai no tīkla (kgCO2/kWh);

k – siltumsūkņa transformācijas koeficients.