Ministru kabineta noteikumi Nr. 50

Rīgā 2025. gada 21. janvārī (prot. Nr. 3 30. §)

Noteikumi par prasībām gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes, no atjaunīgajiem energoresursiem saražota vai iegūta gāzveida kurināmā un mazoglekļa gāzveida kurināmā ievadīšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā

Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 110. panta sesto daļu

- 1. Noteikumi nosaka prasības gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes (turpmāk – regazificētā dabasgāze) un no atjaunīgajiem energoresursiem saražota vai iegūta gāzveida kurināmā un mazoglekļa gāzveida kurināmā, tai skaitā ūdeņraža (turpmāk – atjaunīgā dabasgāze), ievadīšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā (turpmāk – sistēma), kā arī sistēmā ievadāmās dabasgāzes kvalitātes prasības.

- 2. Noteikumos lietotie termini:

  - 2.1. dabasgāzes ievades punkts – iekārtu kopums, kas savienots ar sistēmu un nodrošina iespēju sistēmā ievadīt atjaunīgo dabasgāzi, tai skaitā biometānu, vai regazificēto dabasgāzi;

  - 2.2. dabasgāzes ievadītājs – atjaunīgās dabasgāzes ražotājs vai sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operators;

  - 2.3. testēšanas periods – laikposms, kurā notiek regazificētās dabasgāzes vai atjaunīgās dabasgāzes ievadīšanai sistēmā ierīkotā pieslēguma vai dabasgāzes ievades punkta un dabasgāzes ievadītāja iekārtu kopuma pirmreizējās palaišanas, iestatīšanas un darbības režīmu testēšana.

- 3. Regazificēto dabasgāzi vai atjaunīgo dabasgāzi ievada sistēmā, izmantojot pieslēgumu, kas ierīkots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumiem, vai izmantojot dabasgāzes ievades punktu.

- 4. Ja regazificētās dabasgāzes vai atjaunīgās dabasgāzes ievadīšanai sistēmā izmanto dabasgāzes ievades punktu, dabasgāzes ievadītājs nodrošina dabasgāzes transportēšanu līdz dabasgāzes ievades punktam.

- 5. Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operators nodrošina regazificētās dabasgāzes atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā norādītajām kvalitātes prasībām.

- 6. Atjaunīgās dabasgāzes ražotājs nodrošina atjaunīgās dabasgāzes atbilstību šo noteikumu 2. pielikumā norādītajām kvalitātes prasībām. Ja sistēmā paredzēts ievadīt atjaunīgo ūdeņradi, tad pirms tā ievadīšanas sistēmā ūdeņradim pievieno dabasgāzi tādā apjomā, lai ūdeņraža koncentrācija dabasgāzē nepārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā norādīto kvalitātes raksturlieluma robežvērtību.

- 7. Ja tiek ierīkots pieslēgums dabasgāzes pārvades sistēmai, dabasgāzes ievadītājs un vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vienojas par testēšanas periodā veicamajām pārbaudēm un pieļaujamām atkāpēm no šo noteikumu 1. un 2. pielikumā norādītajām kvalitātes prasībām tādā apjomā, kas neietekmē dabasgāzes pārvades sistēmas kopējo drošumu.

- 8. Ja tiek ierīkots pieslēgums dabasgāzes sadales sistēmai, dabasgāzes ievadītājs, dabasgāzes sadales sistēmas operators un vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vienojas par testēšanas periodā veicamajām pārbaudēm un pieļaujamām atkāpēm no šo noteikumu 1. un 2. pielikumā norādītajām kvalitātes prasībām tādā apjomā, kas neietekmē dabasgāzes sadales sistēmas kopējo drošumu.

- 9. Testēšanas periods ir 60 secīgas dienas. Testēšanas periods noslēdzas ar vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora paziņojumu dabasgāzes ievadītājam un sadales sistēmas operatoram par testēšanas perioda beigām vai – neatbilstības gadījumā – par gāzes ievadītāja iekārtu atslēgšanu no sistēmas.

- 10. Ja dabasgāzes ievadītājs ievadīšanai sistēmā izmanto transportējamās spiedieniekārtas, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators testēšanas periodā pārbauda transportējamo spiedieniekārtu spēju nodrošināt sistēmā ievadāmās atjaunīgās dabasgāzes kvalitātes prasībām atbilstošas dabasgāzes ievadīšanu sistēmā un to sadarbspēju ar dabasgāzes ievades punkta iekārtām.

- 11. Ja tiek ierīkots pieslēgums dabasgāzes sadales sistēmai, regazificēto dabasgāzi vai atjaunīgo dabasgāzi var ievadīt sistēmā tādā apjomā, kas nepārsniedz attiecīgā sadales sistēmas posma lietotāju patērēto dabasgāzes apjomu.

- 12. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators nekavējoties pārtrauc regazificētās dabasgāzes vai atjaunīgās dabasgāzes ievadīšanu sistēmā, ja sistēmā ievadāmās dabasgāzes kvalitāte pēc testēšanas perioda neatbilst šiem noteikumiem.

- 13. Ja vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators ievadītajā atjaunīgajā dabasgāzē konstatē šo noteikumu 2. pielikuma 10., 11. vai 12. punktā minēto komponentu klātbūtni apmērā, kas pārsniedz norādītās kvalitātes raksturlielumu robežvērtības, šī dabasgāze ir uzskatāma par fosilas izcelsmes dabasgāzi, kurai jāatbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajiem kvalitātes raksturlielumiem.

- 14. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators nodrošina dabasgāzes sadales sistēmā ievadāmās regazificētās dabasgāzes un atjaunīgās dabasgāzes odorizāciju atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumā norādītajām kvalitātes raksturlielumu robežvērtībām.

- 15. Dabasgāzes ievades punktā, kas ierīkots, izmantojot Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros piešķirtu finansējumu, ņem vērā, ka:

  - 15.1. ievada tikai biometānu, kas atbilst šo noteikumu 2. pielikumā norādītajiem kvalitātes raksturlielumiem un normatīvo aktu prasībām par atjaunīgo energoresursu ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem;

  - 15.2. vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators nekavējoties pārtrauc biometāna ievadīšanu sistēmā, ja biometānā tiek pārsniegtas šo noteikumu 2. pielikuma 10., 11. vai 12. punktā minēto komponentu kvalitātes raksturlielumu robežvērtības.

- 16. Ja regazificētā dabasgāze vai atjaunīgā dabasgāze tiek ievadīta dabasgāzes pārvades sistēmas posmā, kas tieši nodrošina dabasgāzes pārrobežu pārvadi, tad sistēmā ievadāmajai gāzei jāatbilst gāzes kvalitātes prasībām, kas noteiktas pārvades sistēmu operatoru starpsavienojuma līgumā, kurš noslēgts, ievērojot Eiropas Komisijas 2015. gada 30. aprīļa Regulas Nr. 2015/703, ar ko izveido tīkla kodeksu par sadarbspējas un datu apmaiņas noteikumiem, 3. pantu un 7. panta trešās daļas "b" apakšpunktu, un publicētas pārvades sistēmas operatora tīmekļvietnē. Ja šādas dabasgāzes kvalitātes prasības nav publicētas, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators tehniskajās prasībās nosaka dabasgāzes kvalitātes prasības atbilstoši šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādītajām dabasgāzes kvalitātes raksturlielumu robežvērtībām.

- 17. Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, izsniedzot tehniskās prasības, novērtē, vai to izsniegšanas pieprasījumā norādītā pieslēdzamā objekta plānotie apjomi un sistēmā ievadāmās dabasgāzes kvalitāte var ietekmēt dabasgāzes kvalitāti dabasgāzes pārvades sistēmas savienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi tādā apmērā, kas pārsniegtu šo noteikumu 1. vai 2. pielikumā norādīto skābekļa koncentrāciju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

- Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

  - 1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija);

  - 2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 13. jūnija Direktīvas (ES) 2024/1788 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz atjaunīgās gāzes, un dabasgāzes un ūdeņraža iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu (ES) 2023/1791 un atceļ Direktīvu 2009/73/EK (pārstrādāta redakcija).

| Ministru prezidente | (paraksts*) | E. Siliņa |
| --- | --- | --- |
| Klimata un enerģētikas ministrs | (paraksts*) | K. Melnis |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu