3. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 12.decembra
noteikumiem Nr. 431

Minimālie mākslīgā apgaismojuma līmeņi sociālās aprūpes institūciju telpās

| Nr. p.k. | Institūcija un telpas nosaukums | Apgaismojuma virsma, uz kuras tiek normēts apgaismojums (augstums no telpas grīdas (m)) | Mākslīgā apgaismojuma līmenis (lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bērnu sociālās aprūpes institūcija (līdz 7 gadu vecumam): |  |  |
| 1.1. | pastāvīgās uzturēšanās telpa | 0,5 | 200 |
| 1.2. | telpa nodarbībām | 0,5 uz galda virsmas | 200 300 |
| 1.3. | guļamtelpa | 0,5 | 200 |
| 1.4. | sanitārā telpa | uz grīdas | 75 |
| 2. | Bērnu sociālās aprūpes institūcija (no 7 līdz 18 gadu vecumam): |  |  |
| 2.1. | telpa (vieta) mājas darbu sagatavošanai | uz galda virsmas | 300 |
| 2.2. | pastāvīgās uzturēšanās telpa | 0,5 | 200 |
| 2.3. | guļamtelpa | uz grīdas | 150 |
| 2.4. | ēdamistaba | uz galda virsmas | 300 |
| 2.5. | telpa sporta nodarbībām | uz grīdas | 200 |
| 2.6. | sanitārā telpa | uz grīdas | 150 |
| 3. | Pieaugušo sociālās aprūpes institūcija: |  |  |
| 3.1. | dzīvojamā istaba-guļamtelpa | uz grīdas uz galda virsmas | 200 300 |
| 3.2. | gaitenis, kāpņu telpa | uz grīdas | 100 |
| 3.3. | ēdamtelpa | uz galda virsmas | 200 |
| 3.4. | sanitārā telpa | uz grīdas | 150 |