1. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 19. decembra

noteikumiem Nr. 768

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 21. augusta

noteikumiem Nr. 570

Prasības kristāliskā pamatklintāja iežu izpētei

  - 1. Pārskats par ģeoloģiskās izpētes darbiem satur datus par ģeoloģiskajiem apstākļiem, derīgo izrakteni un segkārtām, kā arī par tehnisko aprīkojumu, kas izmantots izpētes gaitā. Izstrādņu aprakstos un ģeoloģiskajos griezumos ir izdalīti konstatētie iežu litoloģiskie tipi. Izpētes rezultātā iegūti dati par derīgā izrakteņa kvalitāti.

- 2. Derīgā izrakteņa kvalitāti raksturo:

- 2.1. veicot ģeofizikālās izpētes darbus. Ģeoloģiskās izpētes laukums tiek nodrošināts ar trīsdimensionālu modeli;

- 2.2. ierīkojot ģeoloģiskās izpētes urbumus, veicot paraugu testēšanu un nosakot to ķīmisko un mineraloģisko sastāvu.

- 3. Hidroģeoloģiskajā izpētē nosaka pazemes ūdeņu horizontus, veic ūdens līmeņa mērījumus urbumos un apstrādā to rezultātus. Hidroģeoloģiskās izpētes rezultātā:

- 3.1. tiek noteikts pazemes ūdeņu līmenis katrā pazemes ūdeņu horizontā;

- 3.2. tiek noteikti pazemes ūdens horizontu raksturojošie ķīmiskie un fizikālie lielumi.

- 4. Izpētes veicējs 60 dienu laikā pēc ģeoloģiskās izpētes darbu pabeigšanas nodod centram šā pielikuma 5., 6. un 7. punktā minēto ģeoloģisko informāciju, kas iegūta kristāliskā pamatklintāja iežu izpētē.

- 5. Dati un pārskati par ģeofizikālo izpēti pa atsevišķiem darbu veidiem:

- 5.1. par seismiskajiem pētījumiem:

- 5.1.1. primārie seismiskie ieraksti un lauku novērojumu dokumentācija;

- 5.1.2. priekšapstrādes summārie un migrētie griezumi;

- 5.1.3. galīgās apstrādes summārie un migrētie griezumi. Trīsdimensionālo pētījumu rezultāti digitālo datu veidā, ietverot trīsdimensionālo seismisko kubu;

- 5.1.4. digitālie dati par cita veida speciālajām apstrādēm;

- 5.1.5. datu pārapstrādes rezultāti;

- 5.1.6. seismiskās ierosas punktu tīkla karte, trīsdimensionāliem pētījumiem – trīsdimensionāla punktu tīkla karte;

- 5.1.7. darbu izpildītāja sagatavots izpētes datu apstrādes pārskats, kas satur informāciju par izmantoto metodi, izpētes teritorijas kartes, izpētes rezultātus un to interpretācijas;

- 5.2. par gravimetriskajiem un magnetometriskajiem pētījumiem:

- 5.2.1. digitālie dati par gravimetriskajiem un magnetometriskajiem mērījumiem un to apstrādes rezultāti;

- 5.2.2. navigācijas dati;

- 5.2.3. pētījumu pārskati, kas satur informāciju par mērījumu metodēm, visas attiecīgās gravitācijas un magnētiskā lauka kartes, rezultāti un to interpretācijas.

- 6. Dati, pārskati un paraugi par urbšanas darbiem:

- 6.1. par monitoringu un pētījumiem urbumā:

- 6.1.1 apvienoti, apstrādāti un interpretēti karotāžas digitālie dati katram karotāžas intervālam. Datu apstrādes un interpretācijas pārskati;

- 6.1.2. inklinometrijas dati;

- 6.1.3. vertikālās seismiskās profilēšanas dati, primārie digitālie dati un standartapstrādes rezultāti, seismisko viļņu ātrumu dati;

- 6.2. urbšanas gaitā iegūtās urbuma serdes un urbuma iežu paraugi;

- 6.3. par urbumu paraugiem:

- 6.3.1. pārskati par veiktajiem stratigrāfiskajiem un litoloģiskajiem pētījumiem;

- 6.3.2. seržu apraksti un krāsainas seržu fotogrāfijas;

- 6.3.3. seržu materiāla mērījumu un analīžu rezultāti;

- 6.3.4. slāņa ūdeņu kvalitatīvie un kvantitatīvie dati;

- 6.4. noslēguma ģeoloģiski tehniskais pārskats par urbuma ierīkošanas pabeigšanu, kurā iekļauj šādu informāciju:

- 6.4.1. informācija par urbumu, tā nosaukums, atrašanās vietas plaknes koordinātas LKS-92 TM;

- 6.4.2. urbšanas iekārta, urbuma atveres absolūtā augstuma atzīme, darbu izpildītājs, darbu grafiks, laika patēriņš un urbuma dziļums, norādot iežu ģeoloģisko vecumu skaldvirsmas zonā;

- 6.4.3. urbšanas procesa apraksts, norādot tehniskās problēmas un to novērtējumu;

- 6.4.4. urbšanas gaitā iegūtās ģeoloģiskās informācijas apkopojums;

- 6.4.5. informācija un dati par izmantotajām apvalkcaurulēm un urbuma cementāciju;

- 6.4.6. apraksts par urbuma pabeigšanu un tā stāvokli darbu pabeigšanas brīdī;

- 6.4.7. apvienots urbuma ģeoloģiski tehniskais griezums ar karotāžas diagrammām, informāciju par urbuma konstrukciju, tamponāžu, seržu ņemšanu, litoloģiju un stratigrāfiju.

- 7. Dati, pārskati un paraugi par ģeoķīmiskajiem un mineraloģiskajiem pētījumiem:

- 7.1. iežu paraugu laboratoriskās testēšanas rezultāti;

- 7.2. informācija un dati par iežu paraugu pētījumu metodēm, analizēto paraugu atrašanās vietu, analīžu rezultātiem, kā arī to interpretācijas.

- 8. Ģeoloģiskās izpētes veicējs 60 dienu laikā pēc ģeoloģiskās izpētes pabeigšanas iesniedz centrā noslēguma pārskatu. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

- 8.1. apkopojumu un secinājumus par ģeoloģiskās izpētes rezultātiem un to interpretācijām, iegulas ģeoloģisko raksturojumu, derīgā izrakteņa kopējiem un potenciāli iegūstamajiem krājumiem;

- 8.2. izvērstu kopējo un iegūstamo krājumu aprēķinu (ieskaitot krājumu aprēķinu plānus, parametrus un to pamatojumu) un krājumu aprēķinu metodikas aprakstu;

- 8.3. grafiskos pielikumus par iegulu – ģeoloģiskos griezumus, kartes, datormodelēšanas rezultātus."