1. pielikums
Ministru kabineta
[25-TA-205 Dt]
noteikumiem Nr. [25-TA-205 Nr]

Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma aprēķināšanas metodika notekūdeņu dūņu pārstrādei

Notekūdeņu dūņu izmantošanas veidi un ar tiem saistītās sagaidāmās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas

Šajā dokumentā ir noteikti trīs notekūdeņu dūņu pārstrādes veidi, kuriem piemērojama siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ietaupījuma aprēķināšanas metodika. Citi notekūdeņu dūņu izmantošanas vai apsaimniekošanas veidi šīs metodikas ietvaros netiek vērtēti. Katram pārstrādes veidam ir noteikta atsevišķa SEG emisiju aprēķina pieeja. Sagaidāmās SEG emisijas ir izteiktas uz vienu tonnu notekūdeņu dūņu sausnas. Novērtējums balstīts uz Latvijas SEG inventarizācijā izmantoto pieeju un IPCC 2006. gada vadlīnijām.

1. Sagaidāmās SEG emisijas atkarībā no notekūdeņu dūņu pārstrādes veida

| Izmantošanas veids | CH₄ emisija, t uz 1 t sausnas | N₂O emisija, t uz 1 t sausnas | Kopējās emisijas, t CO2 ekv. uz 1 t sausnas* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagaidu uzglabāšana anaerobos apstākļos (notekūdeņu dūņu sausnas saturs ≤ 20 % no kopējās masas) | 0,138 | 0 | 3,864 |
| Biogāzes ražošana | 0,0129 | 0 | 0,362 |
| Kompostēšana** | 0,010 | 0,0006 | 0,439 |

* Kopējās emisijas aprēķinātas kā CH₄ un N₂O emisiju summa, pārrēķināta CO2 ekvivalentā, izmantojot globālās sasilšanas potenciāla (GWP) koeficientus.

** Emisiju faktori piemēroti atbilstoši cieto atkritumu bioloģiskās apstrādes apakšsektora metodoloģijai.

2. Vispārīgie pieņēmumi un atrunas

- Aprēķini veikti, pieņemot, ka organisko vielu saturs notekūdeņu dūņu sausnā ir 69 % no sausnas masas;

- Ja objekta specifiskie dati (piemēram, organisko vielu saturs) nav pieejami, izmantotas IPCC vadlīnijās noteiktās noklusējuma vērtības;

- IPCC metodoloģija neparedz N₂O emisiju veidošanos no notekūdeņu dūņu anaerobas uzglabāšanas un biogāzes ražošanas process.

3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķināšanas metodika

3.1. Vispārīgie nosacījumi

3.1.1. Projekta siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas aprēķina kā kopējo emisiju apjoma un emisijas faktora reizinājumu:

Eproj=MDS × EF

kur:	
Eproj – projektā radītās kopējās SEG emisijas (kg CO2 ekv.);	
MDS – notekūdeņu dūņu sausnas masa (tonnas);	
EF – emisijas faktors (kg CO2 ekv./t sausnas).

Emisijas faktoru nosaka atbilstoši attiecīgajam notekūdeņu dūņu pārstrādes veidam saskaņā ar šī pielikuma 3.2., 3.3. un 3.4. punktu. Ja emisiju aprēķins tiek veikts, izmantojot atsevišķu gāzu emisijas, tās pārrēķina CO2 ekvivalentā, izmantojot šādus globālās sasilšanas potenciāla koeficientus (GWP):

CH₄ – 28;

N₂O – 265.

3.1.2. Sausnas masas noteikšana

Notekūdeņu dūņu sausnas noteikšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu precīzu siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu, jo emisiju veidošanās ir tieši saistīta ar organisko vielu sadalīšanos.

MDS=Mwet × TS

kur:

MDS – pārstrādei nodoto notekūdeņu dūņu sausnas masa (tonnas)

Mwet– slapjā masa (tonnas)

TS – sausnas saturs (daļās no 1, piemēram, 0,25, ja 25 %)

3.1.3. Organisko vielu daudzuma noteikšana

Notekūdeņu dūņu organisko vielu daudzuma noteikšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu precīzu siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu, jo emisiju veidošanās ir tieši saistīta ar organisko vielu sadalīšanos.

Morg=MDS × VS

kur:

Morg – organisko vielu daudzums (kg)

MDS – sausnas masa (tonnas)

VS – organisko vielu saturs sausnā (daļās no 1)

3.2. Pagaidu uzglabāšana anaerobos apstākļos

3.2.1. Metāna (CH4) emisijas aprēķina, nosakot organisko vielu daudzumu un piemērojot emisijas faktoru:

ECH4=Morg × EFCH4

kur:

ECH₄ – aprēķinātās metāna emisijas (kg CH₄);

Morg – organisko vielu daudzums (kg); 	
EFCH₄ – emisiju faktors (kg CH₄/kg organisko vielu).

3.2.2. Emisiju faktoru nosaka kā:

EFCH4=Bo × MCF

kur:   	
B₀ – maksimālā CH₄ rašanās iespēja (0,25 kg CH₄/kg ĶSP);         	
MCF – metāna korekcijas koeficients (0,8).

3.2.3. Aprēķinātās CH₄ emisijas pārrēķina CO2 ekvivalentā:

ECO2eq=ECH4 × GWPCH4

kur:   	
ECO₂eq – emisijas CO2 ekvivalentā (kg CO2 ekv.);   	
ECH₄ – aprēķinātās metāna emisijas (kg CH4);         	
GWPCH₄ – metāna globālās sasilšanas potenciāls (28).

3.3. Biogāzes ražošana

ECO2eq=0.05 × Morg × B0 × CF × GWPCH4

kur:   	
ECO₂eq – noplūdes emisijas CO2 ekvivalentā (kg CO₂ ekv.);

Morg – organisko vielu daudzums (kg);	
0.05 – noplūdes emisijas nosaka kā 5 % no saražotā CH₄ daudzuma;

B₀ – 0,25 kg CH₄/kg ĶSP;

CF – empīriskais korekcijas koeficients (1,5).	
GWPCH₄ – metāna globālās sasilšanas potenciāls (28).

3.4. Kompostēšana

3.4.1. SEG emisijas aprēķina, izmantojot emisiju faktorus attiecībā uz kompostējamo masu:

ECO2eq=(MDS×EFCH4 × GWPCH4) + (MDS× EFN2O × GWPN2O)

kur:	
ECO₂eq – kopējās SEG emisijas (kg CO2 ekv.);	
MDS – kompostējamā notekūdeņu dūņu masa (t sausnas);	
EFCH₄ – metāna emisiju faktors (kg CH₄/t sausnas);	
EFN₂O – dislāpekļa oksīda emisiju faktors (kg N₂O/t sausnas);	
GWPCH₄ – metāna globālās sasilšanas potenciāls (28);	
GWPN₂O – dislāpekļa oksīda globālās sasilšanas potenciāls (265).

3.4.2. Izmanto šādus emisiju faktorus:

CH₄: 0,01 kg CH₄/kg sausnas;

N₂O: 0,0006 kg N₂O/kg sausnas.

3.5. SEG emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs

Par references scenāriju uzskata notekūdeņu dūņu uzglabāšanu anaerobos apstākļos bez pārstrādes, kas raksturīgi notekūdeņu dūņu uzglabāšanai ar augstu mitruma saturu, bez aerācijas vai emisiju kontroles, kā rezultātā notiek metāna emisiju veidošanās. References scenārija emisijas nosaka, izmantojot šī pielikuma 1. tabulā noteikto emisiju faktoru (EFref = 3,864 t CO₂/t sausnas)  anaerobai notekūdeņu dūņu uzglabāšanai.

Projektā radītās SEG emisijas nosaka saskaņā ar šī pielikuma 3.2., 3.3. vai 3.4. apakšpunktā noteikto metodiku atkarībā no izvēlētās notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģijas.

3.5.1. Emisiju samazinājuma noteikšana

SEG emisiju samazinājumu nosaka, salīdzinot projektā izmantotās notekūdeņu dūņu pārstrādes tehnoloģijas radītās SEG emisijas ar references scenāriju – notekūdeņu dūņu uzglabāšanu anaerobos apstākļos bez pārstrādes. Aprēķina mērķis ir noteikt projektā sasniedzamo SEG emisiju samazinājuma apjomu un emisiju samazinājuma efektivitāti attiecībā pret projekta attiecināmajām izmaksām.

ΔE=(MDS × EFref) − ECO2eq

ΔE – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (t CO₂ ekv./gadā);

MDS – notekūdeņu dūņu sausnas masa (t/gadā);

EFref – references scenārija emisiju faktors (3,864 t CO₂/t sausnas);

ECO2eq – projektā radītās SEG emisijas, kas aprēķinātas saskaņā ar šī pielikuma 3.2., 3.3. vai 3.4. apakšpunktu, atkarīgs no izvēlētās metodes

3.5.2. Efektivitātes rādītājs

Emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (t CO₂ ekv./EUR gadā) tiek izmantots, lai raksturotu projekta ekonomisko efektivitāti attiecībā pret sasniedzamo SEG emisiju samazinājumu. Rādītājs nodrošina vienotu pieeju projektu salīdzināšanai pēc publiskā finansējuma izmantošanas efektivitātes un tiek norādīts projekta iesniegumā informatīvos nolūkos, balstoties uz šī pielikuma metodiku.

Projekta iesniegumā norādāmo emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju aprēķina šādi:

EffCO2=ΔE / C

kur:

EffCO2 – emisiju samazinājuma efektivitāte (t CO₂ ekv./EUR gadā)

ΔE– siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (tonnas CO₂ ekv./gadā)

C – projekta attiecināmās izmaksas (EUR)

3.5.3. Tehnoloģijas klimatiskās efektivitātes rādītājs

Projekta iesniegumā norādāmo notekūdeņu dūņu pārstrādes SEG emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju uz vienu tonnu apstrādāto notekūdeņu dūņu sausnas aprēķina šādi:

ΔE_neto= ΔE / MDS

kur:

ΔE_neto – SEG emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (t CO₂ ekv./tonnas dūņu sausnas gadā);

ΔE – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums (t CO₂ ekv./gadā);

MDS – notekūdeņu dūņu sausnas masa (t/gadā).