8. pielikums
Ministru kabineta
2025. gada 28. janvāra
noteikumiem Nr. 69

"13.3 pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 15. septembra

noteikumiem Nr. 524

Metodika maksājamās daļas noteikšanai par siltumenerģiju atbilstoši ēkas siltumenerģijas patēriņa veidam (apkure, karstā ūdens nodrošināšana, karstā ūdens cirkulācija), ja siltumenerģiju uzskaita ar siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu dzīvokļos, nedzīvojamās telpās vai mākslinieka darbnīcās un karstā ūdens cirkulāciju pieņem kā konstantu vērtību un sadala to atbilstoši dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaitam

1. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

(1)

kur:

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) dzīvojamās mājas ievadā;

Qapk. – apkurei norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qk.ū. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh).

2. Dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(2)

kur:

M – dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas (euro);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) dzīvojamās mājas ievadā;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens cirkulācijai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(3)

kur:

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qcirk.konst. – karstā ūdens cirkulācijas siltumenerģijas daudzums (MWh), kuru kā konstantu vērtību nosaka neatkarīgs eksperts vai pieņem, ka tā ir 0,1 MWh mēnesī uz vienu dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu;

N – kopējais dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu skaits dzīvojamā mājā.

4. Maksu par karstā ūdens cirkulāciju dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(4)

kur:

Mcirk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa (euro) par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā;

Qcirk.konst. – karstā ūdens cirkulācijas siltumenerģijas daudzums (MWh), kuru kā konstantu vērtību nosaka neatkarīgs eksperts vai pieņem, ka tā ir 0,1 MWh mēnesī uz vienu dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

5. Konstanto vērtību, kas minēta šīs metodikas 3. un 4. punktā, ir tiesīgs aprēķināt neatkarīgs eksperts. Ja dzīvojamās mājas īpašnieki nav lēmuši par šādu aprēķinu veikšanu, konstanto vērtību nosaka kā 0,1 MWh mēnesī uz vienu dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu.

6. Dzīvojamās mājas īpašnieks sedz izdevumus par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu arī tad, ja:

6.1. dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai nedzīvojamā telpa ir atvienota no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas;

6.2. dzīvojamās mājas īpašnieks atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā norēķina periodā ir vienāds ar nulli;

6.3. dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā norēķina periodā ir demontēts dvieļu žāvētājs.

7. Vasaras sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens patēriņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(5)

kur:

Qk.ū.vas. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) vasaras sezonas norēķina periodā;

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) dzīvojamās mājas ievadā;

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh).

8. Viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas daudzumu vasaras sezonas norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(6)

kur:

qk.ū.vas. – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m³) vasaras sezonas norēķina periodā;

Qk.ū.vas. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) vasaras sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Va.ū.smn. – saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa norēķina periodā patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms (m3) karstā ūdens patēriņam siltummainī.

9. Apkures sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens patēriņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(7)

kur:

Qk.ū.apk. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) apkures sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

qk.ū.apk. – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī apkures sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m³) ;

Va.ū.smn. – saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa norēķina periodā patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms (m3) karstā ūdens patēriņam siltummainī;

(8)

kur:

Tk.ū.apk. – uzsildītā ūdens temperatūra (°C) pēc karstā ūdens siltummaiņa apkures sezonas norēķina periodā;

Ta.ū.apk. – aukstā ūdens temperatūra (°C) pirms karstā ūdens siltummaiņa apkures sezonas norēķina periodā.

10. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu.

11. Pārrēķināto karstā ūdens patēriņu dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā nosaka, izmantojot šādu formulu:

(9)

kur:

Vk.ū.īp.kor. – pārrēķinātais karstā ūdens apjoms (m3) dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp skaitītāja rādījumu pirms siltummaiņa un dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu;

Vk.ū.īp. – norēķina periodā patērētā karstā ūdens apjoms (m3) dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā, kas uzskaitīts ar ūdens skaitītāju dzīvojamās mājas īpašumā;

Vk.ū.st.īp. – uz vienu dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3);

Vk.ū.st.īp.bsk. – uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu.

12. Maksu par dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā patērēto karsto ūdeni norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(10)

kur:

Mk.ū. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa (euro) par patērēto karsto ūdeni norēķina periodā;

Vk.ū.īp.kor. – pārrēķinātais karstā ūdens apjoms (m3) dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp skaitītāja rādījumu pirms siltummaiņa un dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu;

qk.ū.norēķ. – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m3) karstā ūdens patēriņam, ko lieto norēķina periodā;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

13. Norēķina periodā apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(11)

kur:

Qapk. – apkurei norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) dzīvojamās mājas ievadā;

Qk.ū.apk. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) apkures sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh).

14. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms, izmantojot siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu, nosaka vienā no šādiem veidiem:

14.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

14.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834+AC:2021 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu".

15. Ja veidojas starpība starp aprēķināto siltumenerģijas daudzumu un ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās uzskaitīto siltumenerģijas daudzumu, siltumenerģijas patēriņu pārrēķina, izmantojot šādu formulu:

(12)

kur:

Qkopl. – kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai līdz atsevišķiem dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām vai nedzīvojamām telpām (ja mājas dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās ir uzstādīti siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensori) norēķina periodā;

Qapk. – apkurei norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

qapk.īp. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu.

16. Norēķina periodā siltumenerģijas patēriņa korekciju, kas attiecināma uz dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas vienu apkurināmās platības kvadrātmetru, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(13)

kur:

qapk.īp.kopl. – uz dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas vienu apkurināmās platības kvadrātmetru attiecināmais siltumenerģijas patēriņš (MWh/m²) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai;

Qkopl. – kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai līdz atsevišķiem dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām vai nedzīvojamām telpām (ja mājas dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās ir uzstādīti siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensori) norēķina periodā;

Sapk. – mājas kopējā apkurināmā platība (m2).

17. Norēķina periodā maksu par dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas apkuri aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(14)

kur:

Mapk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par apkuri norēķina periodā (euro);

qapk.īp. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu;

qapk.īp.kopl. – uz dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas vienu apkurināmās platības kvadrātmetru attiecināmais siltumenerģijas patēriņš (MWh/m2) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai;

Sīp.dz. – konkrētā dzīvokļa iekštelpu platība (m2);

Sīp.ndzi. – konkrētā nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu iekštelpu platība (m2);

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

18. Maksājamo daļu norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(15)

kur:

Mīp. – maksājamā daļa (euro);

Mapk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par apkuri norēķina periodā (euro);

Mk.ū. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par norēķina periodā patērēto karsto ūdeni (euro);

Mcirk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā (euro).

19. Ja dzīvoklis, nedzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca ir atvienota no dzīvojamās mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas, dzīvojamās mājas īpašnieks maksā par patērētās siltumenerģijas daļu (piemēram, koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģiju apkurei, dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošajiem dzīvojamās mājas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas elementiem, kas ietekmē dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas siltumenerģijas patēriņa bilanci).

20. Aprēķināto daļu no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa norēķina periodā nosaka atbilstoši:

20.1. dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam, kurā ir noteikta no apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas maksājamā daļa, ja šim lēmumam ir piekritis tās īpašnieks;

20.2. neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam.

21. No dzīvojamās mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas siltumenerģijas patēriņš norēķina periodā tiek noteikts, izmantojot šādu formulu:

(16)

kur:

Qapk.atsl.īp. – patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) norēķina periodā atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas;

a – patērētās siltumenerģijas daļa no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa atvienotajam dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai un nedzīvojamai telpai, ko nosaka neatkarīgs eksperts vai dzīvojamās mājas īpašnieki, ievērojot, ka 0 < a < 1;

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh).

22. Norēķina periodā maksu par siltumenerģiju dzīvoklim, nedzīvojamai telpai vai mākslinieka darbnīcai, kas atvienota no mājas kopējās apkures sistēmas, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(17)

kur:

Mapk.atsl. – norēķina periodā maksājamā daļa (euro) par siltumapgādi dzīvoklim, nedzīvojamai telpai vai mākslinieka darbnīcai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas;

Qapk.atsl.īp. – patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) norēķina periodā atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

23. Norēķina periodā siltumenerģijas kopējo daudzumu, kas attiecināms uz dzīvojamās mājas kopējai apkures un karstā ūdens apgādes sistēmai pievienotajiem dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām vai mākslinieka darbnīcām, nosaka, izmantojot šādu formulu:

(18)

kur:

Qpiesl. – norēķina periodā dzīvojamās mājas kopējai apkures un karstā ūdens apgādes sistēmai pievienoto dzīvokļu, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

Qapk.atsl.īp. – patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) norēķina periodā atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas."