3. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 23. maija

noteikumiem Nr. 257

C kategorijas radiostacijām raidīšanai atļautās 
radiofrekvenču joslas un jaudas

| Nr. p. k. | Radiofrekvenču josla | Sadalījuma kategorija1 | Jauda2 | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 144–146 MHz | PRIMeks | pZ ≤ 10 W | Izstarojuma klase F3E, G3E, FXW |
| 2. | 430–440 MHz | PRIM | pZ ≤ 10 W | Izstarojuma klase F3E, G3E, FXW |

Piezīmes.

1. 1 Sadalījuma kategoriju apzīmējumi:

1.1. PRIM – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir primārs. Ar "PRIM" apzīmētā joslā radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citiem primārajiem dienestiem;

1.2. PRIMeks – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir ekskluzīvi primārs – joslā atļauti tikai radioamatieru dienesta radiostaciju raidījumi.

2. 2 pZ (radioraidītāja nesēja jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā apstākļos bez modulācijas.

3. Atļauts izmantot tikai rūpnieciski izgatavotas pārnēsājamas vai mobilas radiostacijas. Radiostaciju pārbūve nav atļauta.