Pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 1. oktobra
noteikumiem Nr. 629

"Pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 17.maija

noteikumiem Nr. 369

Pārtikas ražošanā atļautie ekstrahējošie šķīdinātāji un to maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums pārtikā

1. Ekstrahējošie šķīdinātāji, kurus atļauts izmantot visos pārtikas ražošanas tehnoloģiskajos procesos:

1.1. acetons (acetona lietošana olīvu spiedpalieku eļļas attīrīšanā ir aizliegta);

1.2. butāns;

1.3. etanols;

1.4. etilacetāts;

1.5. oglekļa dioksīds;

1.6. propāns;

1.7. slāpekļa oksīds.

2. Ekstrahējošie šķīdinātāji, kurus atļauts izmantot šādos tehnoloģiskajos procesos, un to maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums pārtikā:

| Nr. p. k. | Tirdzniecības nosaukums | Tehnoloģiskais process | Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums pārtikā |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | dihlormetāns | kofeīna, kairinošu vielu vai rūgtvielu ekstrakcija no kafijas vai tējas | 2 mg/kg grauzdētā kafijā 5 mg/kg tējā |
| 2.2. | etilmetilketons1 | tauku un eļļu frakcionētā destilācija | 5 mg/kg taukos vai eļļā |
|  |  | kofeīna, kairinošu vielu vai rūgtvielu ekstrakcija no kafijas vai tējas | 20 mg/kg kafijā vai tējā |
| 2.3. | heksāns2 | tauku un eļļu ražošana vai frakcionēšana un kakao sviesta ražošana | 1 mg/kg taukos, eļļā vai kakao sviestā |
|  |  | attaukotu olbaltumvielu produktu un attaukotu miltu sagatavošana | 10 mg/kg pārtikā, kas satur attaukotus olbaltumvielu produktus un attaukotus miltus |
|  |  |  | 30 mg/kg gatavos attaukotos sojas produktos (patēriņam paredzētajos galaproduktos) |
|  |  | attaukotu graudu dīglīšu sagatavošana | 5 mg/kg attaukotos graudu dīglīšos |
| 2.4. | 2-metiloksolāns | tauku un eļļu ražošana vai frakcionēšana un kakao sviesta ražošana | 1 mg/kg taukos, eļļā vai kakao sviestā |
|  |  | attaukotu olbaltumvielu produktu un attaukotu miltu sagatavošana | 10 mg/kg pārtikā, kas satur attaukotus olbaltumvielu produktus un attaukotus miltus |
|  |  |  | 30 mg/kg gatavos attaukotos sojas produktos (patēriņam paredzētajos galaproduktos) |
|  |  | attaukotu graudu dīglīšu sagatavošana | 5 mg/kg attaukotos graudu dīglīšos |
| 2.5. | metanols | visi tehnoloģiskie procesi | 10 mg/kg pārtikā |
| 2.6. | metilacetāts | kofeīna, kairinošu vielu vai rūgtvielu ekstrakcija no kafijas vai tējas | 20 mg/kg kafijā vai tējā |
|  |  | cukura ražošana no melases | 1 mg/kg cukurā |
| 2.7. | propan-2-ols | visi tehnoloģiskie procesi | 10 mg/kg pārtikā |
| 2.8. | dimetilēteris | attaukotu dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu produktu, tostarp želatīna3, sagatavošana | 0,009 mg/kg attaukotos dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu produktos, tostarp želatīnā |
|  |  | kolagēna4 un kolagēna atvasinājumu, izņemot želatīnu, sagatavošana | 3 mg/kg kolagēnā un kolagēna atvasinājumos, izņemot želatīnu |

Piezīmes.

1 N-heksāna līmenis šajā šķīdinātājā nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg. Etilmetilketonu nedrīkst lietot kopā ar heksānu.

2 Produkts, kurš sastāv no acikliskiem piesātinātiem ogļūdeņražiem ar sešiem oglekļa atomiem un kura destilācijas temperatūra ir no 64 līdz 70 °C. Heksānu nedrīkst lietot kopā ar etilmetilketonu.

3 Želatīns ir dabīgs šķīstošs proteīns, kas sarec vai nesarec un ko iegūst tāda kolagēna daļējā hidrolīzē, kuru iegūst no kauliem, ādām un cīpslām saskaņā ar attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk – regula Nr. 853/2004).

4 Kolagēns ir produkts uz proteīna bāzes, kuru iegūst no dzīvnieku kauliem, ādām un cīpslām saskaņā ar attiecīgajām regulas Nr. 853/2004 prasībām.

3. Ekstrahējošie šķīdinātāji, kurus atļauts izmantot aromatizētāju ieguvē no dabiskām aromātiskām vielām, un to maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums pārtikā, kurai pievienots aromatizētājs:

| Nr. p. k. | Tirdzniecības nosaukums | Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums pārtikā (mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | butan-1-ols | 1 |
| 3.2. | butan-2-ols | 1 |
| 3.3. | cikloheksāns | 1 |
| 3.4. | dietilēteris | 2 |
| 3.5. | dihlormetāns | 0,02 |
| 3.6. | etilmetilketons (nedrīkst lietot kopā ar heksānu) | 1 |
| 3.7. | heksāns (nedrīkst lietot kopā ar etilmetilketonu) | 1 |
| 3.8. | 2-metiloksolāns | 1 |
| 3.9. | metilacetāts | 1 |
| 3.10. | propan-1-ols | 1 |
| 3.11. | 1,1,1,2-tetrafluoretāns | 0,02 |
| 3.12. | metanols | 1,5 |
| 3.13. | propān-2-ols | 1 |

4. Ekstrahējošā šķīdinātāja 2-metiloksolāna īpašie tīrības kritēriji:

| 2-metiloksolāns |  |
| --- | --- |
| CAS numurs | 96-47-9 |
| Pamatvielas saturs | Saturs sausnā ne mazāks kā 99,9 % |
| Tīrība |  |
| Furāns | Ne vairāk kā 50 mg/kg (sausnā) |
| 2-metilfurāns | Ne vairāk kā 500 mg/kg (sausnā) |
| Etanols | Ne vairāk kā 450 mg/kg (sausnā) |

"