13.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 524

Metodika maksājamās daļas noteikšanai par siltumenerģiju atbilstoši ēkas siltumenerģijas patēriņa veidam (apkure, karstā ūdens nodrošināšana, karstā ūdens cirkulācija), ja siltumenerģiju uzskaita ar siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu dzīvokļos, nedzīvojamās telpās vai mākslinieka darbnīcās un karstā ūdens cirkulāciju sadala uz kvadrātmetriem

(Pielikums MK 28.01.2025. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

1. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

(1)

kur:

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

Qapk. – norēķina periodā apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qk.ū. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) patērētās siltumenerģijas daudzums norēķina periodā (MWh);

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh).

2. Dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(2)

kur:

M – dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas (euro);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) dzīvojamās mājas ievadā;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3. Norēķina periodā apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu nosaka, pamatojoties uz dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās uzstādītiem siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensoriem:

(3)

kur:

Qapk. – apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) norēķina periodā;

Qapk.īp. – apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās uzstādītiem siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensoriem.

(4)

kur:

Qapk.īp. – apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās uzstādītiem siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensoriem;

qapk.īp. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurei patērētās siltumenerģijas  daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu.

4. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms, izmantojot siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu, nosaka vienā no šādiem veidiem:

4.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

4.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834+AC:2021 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu".

5. Maksu par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkuri aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(5)

kur:

Mapk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par apkuri (euro) norēķina periodā;

qapk.īp. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

6. Vasaras sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens patēriņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(6)

kur:

Qk.ū.vas. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) vasaras sezonas norēķina periodā;

qk.ū.vas. – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m3) vasaras sezonas norēķina periodā;

Va.ū.smn. – saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa vasaras sezonas norēķina periodā patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms karstā ūdens patēriņam siltummainī (m3);

(7)

kur:

Tk.ū.vas. – uzsildītā ūdens temperatūra (°C) vasaras sezonas norēķina periodā pēc karstā ūdens siltummaiņa;

Ta.ū.vas. – aukstā ūdens temperatūra (°C) vasaras sezonas norēķina periodā pirms karstā ūdens siltummaiņa.

7. Apkures sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens patēriņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(8)

kur:

Qk.ū.apk. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) apkures sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

qk.ū.apk. – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m3) apkures sezonas norēķina periodā;

Va.ū.smn. – saskaņā ar skaitītāja rādījumiem pirms siltummaiņa norēķina periodā patērētā aukstā ūdens kopējais apjoms (m3) karstā ūdens patēriņam siltummainī.

(9)

kur:

Tk.ū.apk. – uzsildītā ūdens temperatūra (°C)apkures sezonas norēķina periodā pēc karstā ūdens siltummaiņa;

Ta.ū.apk. – aukstā ūdens temperatūra (°C) apkures sezonas norēķina periodā pirms karstā ūdens siltummaiņa.

8. Ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 11.1 un 11.2 punktu.

9. Pārrēķināto karstā ūdens patēriņu dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā nosaka, izmantojot šādu formulu:

(10)

kur:

Vk.ū.īp.kor. – pārrēķinātais karstā ūdens apjoms (m3) dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp skaitītāja rādījumu pirms siltummaiņa un dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu;

Vk.ū.īp. – norēķina periodā patērētā karstā ūdens apjoms (m3) dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā, kas uzskaitīts ar ūdens skaitītāju dzīvojamās mājas īpašumā;

Vk.ū.st.īp. – uz vienu dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3);

Vk.ū.st.īp.bsk. – uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu attiecināmā ūdens patēriņa starpība (m3) saskaņā ar šo noteikumu 11., 11.1 un 11.2 punktu.

10. Maksu par dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā patērēto karsto ūdeni norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(11)

kur:

Mk.ū. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa (euro) par norēķina periodā patērēto karsto ūdeni;

Vk.ū.īp.kor. – pārrēķinātais karstā ūdens apjoms (m3) dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, ja veidojas ūdens patēriņa starpība starp skaitītāja rādījumu pirms siltummaiņa un dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu;

qk.ū.norēķ. – viena kubikmetra aukstā ūdens uzsildīšanai siltummainī patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m3) karstā ūdens patēriņam, ko lieto norēķina periodā;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

11. Apkures sezonas norēķina periodā:

11.1. patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens cirkulācijai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(12)

kur:

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) dzīvojamās mājas ievadā;

Qapk.īp. – apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās uzskaitīts ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu;

Qk.ū.apk. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) apkures sezonas norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

11.2. mājas kopējo platību, uz kuru attiecināma karstā ūdens cirkulācija, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(13)

kur:

Sapk. – mājas kopējā apkurināmā platība (m2);

Sdz. – mājas dzīvokļu kopējā iekštelpu platība (m2);

Sndzi. – mājas nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu kopējā iekštelpu platība (m2);

11.3. karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu uz vienu kvadrātmetru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(14)

kur:

qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m2);

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Sapk. – mājas kopējā apkurināmā platība (m2);

11.4. norēķina periodā maksu par karstā ūdens cirkulāciju uz vienu kvadrātmetru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(15)

kur:

mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju (euro/m2) norēķina periodā;

qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m2);

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN);

11.5. norēķina periodā maksu par karstā ūdens cirkulāciju dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(16)

kur:

Mcirk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā (euro);

Sīp.dz. – konkrētā dzīvokļa iekštelpu platība (m2);

Sīp.ndzi. – konkrētā nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu iekštelpu platība (m2);

mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā (euro/m2).

12. Vasaras sezonas norēķina periodā:

12.1. patērētās siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens cirkulācijai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(17)

kur:

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qkop. – dzīvojamās mājas ievadā ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh);

Qk.ū.vas. – karstā ūdens patēriņam (aukstā ūdens uzsildīšanai) patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) vasaras sezonas norēķina periodā;

12.2. maksu par karstā ūdens cirkulāciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(18)

kur:

Mcirk. – maksa par kopējo karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā (euro);

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN);

12.3. karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu uz vienu kvadrātmetru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(19)

kur:

qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m2);

Qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Sapk. – mājas kopējā apkurināmā platība (m2);

12.4. maksu par karstā ūdens cirkulāciju uz vienu kvadrātmetru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(20)

kur:

mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā (euro/m2);

qcirk. – karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh/m2);

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN);

12.5. maksu par karstā ūdens cirkulāciju dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(21)

kur:

Mcirk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa (euro) par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā;

Sīp.dz. – konkrētā dzīvokļa iekštelpu platība (m2);

Sīp.ndzi. – konkrētā nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu iekštelpu platība (m2);

mcirk. – maksa par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā (euro/m2).

13. Dzīvojamās mājas īpašnieks sedz izdevumus par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu arī tad, ja:

13.1. dzīvojamās mājas īpašnieks atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā norēķina periodā ir vienāds ar nulli;

13.2. dzīvoklī, mākslinieka darbnīcā vai nedzīvojamā telpā norēķina periodā ir demontēts dvieļu žāvētājs.

14. Maksājamo daļu norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(22)

kur:

Mīp. – maksājamā daļa (euro);

Mapk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par apkuri norēķina periodā (euro);

Mk.ū. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par norēķina periodā patērēto karsto ūdeni (euro);

Mcirk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par karstā ūdens cirkulāciju norēķina periodā (euro).

15. Ja dzīvoklis, nedzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca ir atvienota no dzīvojamās mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas, dzīvojamās mājas īpašnieks maksā par patērētās siltumenerģijas daļu (piemēram, koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģiju apkurei, dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošajiem dzīvojamās mājas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas elementiem, kas ietekmē dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas siltumenerģijas patēriņa bilanci).

16. Aprēķināto daļu no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa norēķina periodā nosaka atbilstoši:

16.1. dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam, kurā ir noteikta no apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas maksājamā daļa, ja šim lēmumam ir piekritis tās īpašnieks;

16.2. neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam.

17. No dzīvojamās mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas siltumenerģijas patēriņš norēķina periodā tiek noteikts, izmantojot šādu formulu:

(23)

kur:

Qapk.atsl.īp. – patērētās siltumenerģijas daudzums norēķina periodā atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas (MWh);

a – patērētās siltumenerģijas daļa no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa atvienotajam dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai un nedzīvojamai telpai, ko nosaka neatkarīgs eksperts vai dzīvojamās mājas īpašnieki, ievērojot, ka 0 < a< 1;

Qkop. – dzīvojamās mājas ievadā ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh).

18. Norēķina periodā maksu par siltumenerģiju dzīvoklim, nedzīvojamai telpai vai mākslinieka darbnīcai, kas atvienota no mājas kopējās apkures sistēmas, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(24)

kur:

Mapk.atsl. – norēķina periodā maksājamā daļa (euro) par siltumapgādi dzīvoklim, nedzīvojamai telpai vai mākslinieka darbnīcai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas;

Qapk.atsl.īp. – norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas;

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

19. Norēķina periodā siltumenerģijas kopējo daudzumu, kas attiecināms uz dzīvojamās mājas kopējai apkures un karstā ūdens apgādes sistēmai pievienotajiem dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām vai mākslinieka darbnīcām, nosaka, izmantojot šādu formulu:

(25)

kur:

Qpiesl. – norēķina periodā dzīvojamās mājas kopējai apkures un karstā ūdens apgādes sistēmai pievienoto dzīvokļu, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qkop. – dzīvojamās mājas ievadā ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh);

Qapk.atsl.īp. – norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas.