20.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 524

Metodika maksājamās daļas noteikšanai par siltumenerģiju atbilstoši ēkas siltumenerģijas patēriņa veidam (apkure), ja siltumenerģiju uzskaita ar siltumenerģijas skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu dzīvokļos, nedzīvojamās telpās vai mākslinieka darbnīcās

(Pielikums MK 28.01.2025. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

1. Norēķina periodā patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

(1)

kur:

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

Qapk. – apkurei norēķina periodā patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh).

2. Dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas norēķina periodā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(2)

kur:

M – dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas kopējās izmaksas (euro);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3. Norēķina periodā apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(3)

kur:

Qapk.īp. – apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās uzskaitīts, pielietojot siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu;

qapk.īp. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu.

4. Koplietošanas telpu apkures un karstā ūdens cirkulācijai līdz dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām un nedzīvojamām telpām norēķina periodā patērēto siltumenerģijas daudzuma proporciju pret dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu patērētās siltumenerģijas daudzumu, kas sadalāms, pielietojot siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu, nosaka vienā no šādiem veidiem:

4.1. saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu;

4.2. neatkarīgs eksperts saskaņā ar standartu LVS EN 834+AC:2021 "Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem. Ierīces ar elektroenerģijas avotu".

5. Ja veidojas starpība starp mājas siltummezglā uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās uzskaitīto siltumenerģijas daudzumu, siltumenerģijas patēriņu pārrēķina, izmantojot šādu formulu:

(4)

kur:

Qkopl. – kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai līdz atsevišķiem dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām vai nedzīvojamām telpām (ja mājas dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās ir uzstādīti siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensori) norēķina periodā;

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

Qapk.īp. – apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās un nedzīvojamās telpās uzskaitīts, izmantojot siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu.

6. Norēķina periodā siltumenerģijas patēriņa korekcijas daudzumu, kas attiecināms uz vienu dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas apkurināmās platības kvadrātmetru, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(5)

kur:

qapk.īp.kopl. – uz vienu dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurināmās platības kvadrātmetru attiecināmais siltumenerģijas patēriņš (MWh/m²) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai;

Qkopl. – kopējais siltumenerģijas patēriņš (MWh) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai līdz atsevišķiem dzīvokļiem, mākslinieka darbnīcām vai nedzīvojamām telpām (ja mājas dzīvokļos, mākslinieka darbnīcās vai nedzīvojamās telpās ir uzstādīti siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmas sensori) norēķina periodā;

Sapk. – mājas kopējā apkurināmā platība (m²).

7. Norēķina periodā maksu par dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas apkuri aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(6)

kur:

Mapk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par apkuri norēķina periodā (euro);

qapk.īp. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh), kas uzskaitīts ar siltumenerģijas patēriņa noteikšanas sistēmu;

qapk.īp.kopl. – uz vienu dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas apkurināmās platības kvadrātmetru attiecināmais siltumenerģijas patēriņš (MWh/m²) koplietošanas telpu apkurei un siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai;

Sīp.dz. – konkrētā dzīvokļa iekštelpu platība (m²);

Sīp.ndzi. – konkrētā nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu iekštelpu platība (m²);

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

8. Norēķina periodā maksājamo daļu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(7)

kur:

Mīp. – maksājamā daļa (euro);

Mapk. – konkrētā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai nedzīvojamās telpas maksa par apkuri norēķina periodā (euro).

9. Ja dzīvoklis, nedzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca ir atvienota no dzīvojamās mājas kopējās apkures apgādes sistēmas, dzīvojamās mājas īpašnieks maksā par patērētās siltumenerģijas daļu (piemēram, koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģiju apkurei, dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošajiem dzīvojamās mājas apkures apgādes sistēmas elementiem, kas ietekmē dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas siltumenerģijas patēriņa bilanci).

10. Norēķina periodā aprēķināto daļu no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa nosaka atbilstoši:

10.1. dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam, kurā ir noteikta no apkures apgādes sistēmas atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas maksājamā daļa, ja šim lēmumam ir piekritis tās īpašnieks;

10.2. neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam.

11. No dzīvojamās mājas kopējās apkures apgādes sistēmas atvienotā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas siltumenerģijas patēriņš norēķina periodā tiek noteikts, izmantojot šādu formulu:

(8)

kur:

Qapk.atsl.īp. – patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) norēķina periodā atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures apgādes sistēmas;

a – patērētās siltumenerģijas daļa no ēkas kopējā siltumenerģijas patēriņa atvienotajam dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai un nedzīvojamai telpai, ko nosaka neatkarīgs eksperts vai dzīvojamās mājas īpašnieki, ievērojot, ka 0 < a < 1;

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh).

12. Norēķina periodā maksu par siltumenerģiju dzīvoklim, nedzīvojamai telpai vai mākslinieka darbnīcai, kas atvienota no mājas kopējās apkures sistēmas, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(9)

kur:

Mapk.atsl. – maksājamā daļa (euro) par norēķina perioda siltumapgādi dzīvoklim, nedzīvojamai telpai vai mākslinieka darbnīcai, kas atvienota no mājas kopējās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas;

Qapk.atsl.īp. – patērētās siltumenerģijas daudzums norēķina periodā atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures apgādes sistēmas (MWh);

T – siltumenerģijas tarifs (euro/MWh) ar pievienotās vērtības nodokli (PVN).

13. Norēķina periodā siltumenerģijas kopējo daudzumu, kas attiecināms uz dzīvojamās mājas kopējai apkures apgādes sistēmai pievienotajiem dzīvokļiem, nedzīvojamām telpām vai mākslinieka darbnīcām, nosaka, izmantojot šādu formulu:

(10)

kur:

Qpiesl. – norēķina periodā dzīvojamās mājas kopējai apkures apgādes sistēmai pievienoto dzīvokļu, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Qkop. – ar siltumenerģijas skaitītāju norēķina periodā uzskaitītais kopējais siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājas ievadā (MWh);

Qapk.atsl.īp. – patērētās siltumenerģijas daudzums (MWh) norēķina periodā atbilstoši neatkarīga eksperta veiktajam aprēķinam vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumam ēkas dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai nedzīvojamai telpai, kas atvienota no mājas kopējās apkures apgādes sistēmas.