2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 30. maija
noteikumiem Nr. 295

Minimālās prasības tehniskās apskates staciju tehniskās kontroles iekārtām un aprīkojumam

1. Tehniskās apskates stacija ir speciāli aprīkota būve, kas paredzēta transportlīdzekļu tehniskajai kontrolei tajā veicamo funkciju apjomā. Tehniskās apskates stacija atbilst šā pielikuma 3P.2. tabulā minētajām prasībām (atkarībā no pārbaudāmo transportlīdzekļu kategorijas).

2. Tehniskās apskates staciju var papildus aprīkot un pielāgot noteiktu pārbaužu veikšanai transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas ietvaros.

3. Tehniskās apskates stacijas ēka ar halli (hallēm) atbilst spēkā esošajiem būvniecības, veselības aizsardzības, darba drošības un citiem piemērojamiem nosacījumiem. Līdzās ēkai tehniskās apskates stacijas teritorijā ir piebraukšanas un izbraukšanas ceļi un laukumi – piebraukšanas vai uzkrāšanas laukums un izbraukšanas laukums.

4. Tehniskās apskates stacijā ir:

4.1. tehniskās kontroles līnija (līnijas) (turpmāk – kontroles līnija) ar secīgi iekārtotiem posteņiem noteiktu tehniskās kontroles darbību veikšanai, saglabājot nemainīgu transportlīdzekļu plūsmas virzienu cauri stacijai. Kontroles līnijā ierīkota priekšējo lukturu pārbaudes vieta, pacēlājs vai apskates bedre un transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, paredzēta iekārta transportlīdzekļa pacelšanai uz vienas no asīm, kā arī piemērots stacionārs lokālais un mobilais apgaismojums, ventilācija un videonovērošanas sistēma:

4.1.1. izšķir divu veidu kontroles līnijas:

4.1.1.1.  1. veida kontroles līnija – transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām;

4.1.1.2.  2. veida kontroles līnija – visu kategoriju transportlīdzekļiem;

4.1.2. kontroles līnijas izmēri ir atkarīgi no tās veida, iekārtojuma un aprīkojuma. Minimālie kontroles līnijas un vārtu izmēri atkarībā no kontroles līnijas veida norādīti 3P.1. tabulā:

3P.1. tabula

Minimālie kontroles līnijas un vārtu izmēri

| Kontroles līnijas veids | Līnijas minimālie izmēri, m |  |  | Vārtu minimālie izmēri, m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | garums | platums | augstums | platums | augstums |
| 1. veids | 12 | 5 | 3,8** | 2,5 | 2,5 |
| 2. veids | 24 | 7 (6)* | 4,2 | 3,5 | 4,2 |
| Piezīmes. 1. * Iekavās norādītais lielums piemērojams, ja stacijā ir vismaz divas kontroles līnijas. 2. ** Augstums virs pacēlāja. 1. veida kontroles līnijas augstums virs pacēlāja ir vismaz 3,5 m, ja tehniskās apskates stacijā ir 2. veida kontroles līnija. 3. Tabulā norādītajiem izmēriem tiek piemērota 30 cm pielaide, ja izmērs nepārsniedz 10 m, vai 50 cm pielaide, ja izmērs pārsniedz 10 m |  |  |  |  |  |

4.1.3. postenis ir vieta kontroles līnijā, kur, transportlīdzeklim stāvot nekustīgi, tiek veikta viena vai vairākas – ciktāl tas ir lietderīgi un pamatoti – tehniskās kontroles darbības (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas pārbaude, lukturu regulējuma pārbaude, bremžu pārbaude bremžu stendā, motora emisiju pārbaude, balstiekārtas pārbaude uz pacēlāja). Kontroles līnija halles robežās sastāv no vismaz diviem, bet ne vairāk par četriem posteņiem, ko var papildināt ar:

4.1.3.1. atsevišķi izveidotu pusposteni pirms tehniskās apskates līnijas tehnisko uzskaites datu salīdzināšanai;

4.1.3.2. atsevišķi izveidotu posteni kompresijas aizdedzes motoru izplūdes gāzu un izmešu kontrolei, ja tā izveidošana ir pamatota, proti, ja tā palielina transportlīdzekļu skaitu, kam noteiktā laika vienībā tiek veikta tehniskā kontrole. Šis atsevišķais postenis var būt iekārtots gan pirms, gan pēc tehniskās apskates līnijas, saglabājot plūsmas virzienu, vai tieši blakus tehniskās apskates līnijai ar mainīgu plūsmas virzienu, nodrošinot darbību neatkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem. Attālums no šā atsevišķā posteņa līdz kontroles līnijas sākumam nedrīkst pārsniegt 45 m;

4.1.4. atkarībā no tehniskās apskates stacijas hallē esošo kontroles līniju veidiem izšķir šādus tehniskās apskates staciju tipus:

4.1.4.1. A tips – ar vienu vai vairākām 1. veida kontroles līnijām transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām;

4.1.4.2. B tips – ar vienu vai vairākām 2. veida kontroles līnijām transportlīdzekļiem ar pilnu masu, lielāku par 3,5 tonnām;

4.1.4.3. C tips – ar vienu vai vairākām 2. veida kontroles līnijām visiem transportlīdzekļiem, ko var papildināt ar vienu vai vairākām 1. veida kontroles līnijām;

4.2. ruļļu tipa bremžu pārbaudes stends transportlīdzekļiem ar pilnu masu, lielāku par 3,5 tonnām, ar ko var izmērīt, uzrādīt un reģistrēt bremžu spēkus un gaisa spiedienu pneimatisko bremžu iekārtās saskaņā ar standartu LVS ISO 21069-1:2017 "Ceļu transportlīdzekļi. Transportlīdzekļu ar maksimāli atļauto pilno masu, lielāku par 3,5 t, bremzēšanas sistēmu testēšana ruļļu bremžu stendā. 1.daļa: Pneimatiskās bremžu sistēmas";

4.3. ruļļu bremžu pārbaudes stends transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām;

4.4. palēninājuma reģistrēšanas ierīce (deselerometrs). Pārtrauktas darbības mērinstrumentiem jāreģistrē vai jāsaglabā 10 mērījumu rezultāti sekundē;

4.5. pneimatisko bremžu iekārtu pārbaudes aprīkojums, piemēram, manometri, savienotāji un šļūtenes;

4.6. riteņa/ass slodzes mēriekārta, ar ko nosaka slodzi uz ass (divu riteņu slodzes noteikšanai, piemēram, riteņu svari un ass svari);

4.7. iekārta balstiekārtas pārbaudei bez ass pacelšanas (ass spēles detektors), kas atbilst šādām prasībām:

4.7.1. lai pārbaudītu transportlīdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām:

4.7.1.1. tā ir aprīkota ar vismaz divām ar piedziņu kustināmām plāksnēm, kas var šķērseniski pārvietoties pretējos virzienos;

4.7.1.2. plākšņu kustību no savas vietas vada iekārtas operators;

4.7.2. lai pārbaudītu transportlīdzekļus ar pilnu masu, lielāku par 3,5 tonnām:

4.7.2.1. tā ir aprīkota ar vismaz divām ar piedziņu kustināmām plāksnēm, kas var pārvietoties pretējos virzienos gan gareniski, gan šķērseniski;

4.7.2.2. plākšņu kustību no savas vietas vada iekārtas operators;

4.7.2.3. plāksnēm jāatbilst šādām prasībām:

4.7.2.3.1. gareniskais un šķērseniskais pārvietojums ir vismaz 95 mm;

4.7.2.3.2. gareniskās un šķērseniskās pārvietošanās ātrums ir no 5 cm/sek. līdz 15 cm/sek.;

4.8. II klases trokšņa līmeņa mērierīce;

4.9. četru izplūdes gāzu analizators, kas atbilst noteikumiem par metroloģiskajām prasībām izplūdes gāzu analizatoriem;

4.10. iekārta absorbcijas koeficienta mērīšanai ar pietiekamu precizitāti;

4.11. viena galveno lukturu regulējuma pārbaudes iekārta, kas ļauj pārbaudīt galvenā luktura regulējumu;

4.12. ierīce riepas protektora dziļuma mērīšanai;

4.13. ierīce, ar ko pievienoties transportlīdzekļa elektroniskajai saskarnei (tādai kā OBD analīzes rīks);

4.14. ierīce sašķidrinātās naftas gāzes, saspiestās un sašķidrinātās dabasgāzes noplūdes noteikšanai no barošanas sistēmas;

4.15. mērierīces vai kalibri dažādu sakabes ierīču nodiluma noteikšanai;

4.16. stiklu gaismas caurlaidības mērierīce;

4.17. kompresijas aizdedzes motoru atgāzu cieto daļiņu mērierīce;

4.18. ierīce O1 un O2 kategorijas piekabju elektriskā savienojuma pārbaudei uz velkošā transportlīdzekļa.

5. Šā pielikuma 4.2.–4.18. apakšpunktā minētās iekārtas vai ierīces drīkst jebkādā kombinācijā apvienot vienā iekārtā, ja tas neietekmē katras mērierīces precizitāti.

6. Tehniskās apskates stacijā izmantojamās iekārtas un aprīkojums jāuztur saskaņā ar ražotāja sniegtajām instrukcijām vai saskaņā ar piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām.

7. Tehniskās apskates stacijas mērierīces un mēraparātus, kurus izmanto mērījumu veikšanā, periodiski verificē vai kalibrē saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām vai veic to apkopi atbilstoši konkrētā aprīkojuma ražotāja sniegtajām instrukcijām. Iekārtām, kas veic spēka mērījumus, intervāls starp divām secīgām kalibrēšanām nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus, ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

3P.2. tabula

Tehniskās apskates veikšanai nepieciešamais aprīkojums

| Transportlīdzekļi |  |  | Aprīkojums, kas nepieciešams saistībā ar katru no šā pielikuma 3. un 4. punktā minētajām pozīcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pilna masa, kg | kategorija | degviela | 3. |  | 4.1. |  | 4.2. |  | 4.3. |  | 4.4. |  | 4.5. |  | 4.6. |  | 4.7. |  | 4.8. |  | 4.9. |  | 4.10. |  | 4.11. |  | 4.12. |  | 4.13. |  | 4.14. |  | 4.15. |  | 4.16. |  | 4.17. | 4.18. |
|  | L1e | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L1e | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L3e, L4e | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L3e, L4e | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L3e, L4e | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L2e | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L2e | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L2e | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L5e | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L5e | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L5e | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L6e | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L6e | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L6e | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L7e | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L7e | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | L7e | E | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Līdz 3500 kg | M1, M2 | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
|  | M1, M2 | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |
|  | M1, M2 | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| > 3500 kg | M1, M2, M3 | B | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
|  | M1, M2, M3 | D | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
|  | M1, M2, M3 | E | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| Līdz 3500 kg | N1 | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
|  | N1 | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |
|  | N1 | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| > 3500 kg | N2, N3 | B | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
|  | N2, N3 | D | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
|  | N2, N3 | E | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| Speciālie transportlīdzekļi, kas atvasināti no N kategorijas transportlīdzekļiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līdz 3500 kg | N1 | B | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
|  | N1 | D | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |
|  | N1 | E | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| > 3500 kg | N2, N3 | B | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |
|  | N2, N3 | D | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
|  | N2, N3 | E | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |
| Līdz 750 kg | O1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 750–3500 kg | O2 |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| > 3500 kg | O3, O4 |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Apzīmējumi: B – benzīns, dzirksteļaizdedzes motors; D – dīzeļdegviela, kompresijas aizdedzes motors; E – elektrība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |