2. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 23. maija

noteikumiem Nr. 257

B kategorijas radiostacijām raidīšanai atļautās 
radiofrekvenču joslas un jaudas

| Nr. p. k. | Radiofrekvenču josla | Sadalījuma kategorija1 | Jauda2 | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3510–3750 kHz | PRIM | pX ≤ 100 W |  |
| 2. | 7010–7080 kHz | PRIM | pX ≤ 100 W | Darba veidi CW un MGM |
| 3. | 21 000–21 450 kHz | PRIMeks | pX ≤ 100 W |  |
| 4. | 28 000–29 700 kHz | PRIMeks | pX ≤ 100 W |  |
| 5. | 50–50,5 MHz | PRIM | pX ≤ 100 W |  |
| 6. | 50,5–52 MHz | sek | pX ≤ 100 W |  |
| 7. | 144–146 MHz | PRIMeks | pX ≤ 50 W |  |
| 8. | 430–440 MHz | PRIM | pX ≤ 20 W |  |
| 9. | 1240–1300 MHz | sek | pX ≤ 10 W |  |

Piezīmes.

1 . 1 Sadalījuma kategoriju apzīmējumi:

1.1. sek – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir sekundārs. Ar "sek" apzīmētā joslā radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus primārajiem dienestiem un citiem sekundārajiem dienestiem;

1.2. PRIM – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir primārs. Ar "PRIM" apzīmētā joslā radiostacija nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citiem primārajiem dienestiem;

1.3. PRIMeks – šādi apzīmētā joslā radioamatieru dienests ir ekskluzīvi primārs – joslā atļauti tikai radioamatieru dienesta radiostaciju raidījumi.

2. 2 pX (radioraidītāja galotnes jauda) – vidējā jauda, ko raidītājs pievada antenas fīderam viena radiofrekvences perioda laikā modulācijas apliecējas maksimumā normālos darba apstākļos.

3. 50–52 MHz frekvenču joslā radiostacijas radītā elektromagnētiskā lauka intensitāte uz Latvijas robežas ar kaimiņvalstīm, kurās šī josla nav piešķirta radioamatieru dienestam, drīkst sasniegt vērtību, kas nepārsniedz 6 dBµV/m 10 m augstumā virs zemes 50 % vietu un 10 % laika.