1. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

Kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai koksnes pelniem, kas iegūti no koksnes sadedzināšanas iekārtām

| Kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai | Paškontroles kritēriji |
| --- | --- |
| I. Ievākto pelnu kvalitātes prasības |  |
| Ievāktie pelni atbilst Ministru kabineta «=TAP_DOK_DATUMS_GEN» noteikumu Nr. «=TAP_DOK_NUMURS» "Kārtība, kādā piemērojami kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai no koksnes sadedzināšanas iekārtām iegūtiem pelniem" 6. punktā norādītajiem pelnu veidiem. Ievāktie pelni jāatdzesē un līdz tālākai izmantošanai jāuzglabā slēgtos konteineros | Pelnus, kas neatbilst šajā nodaļā minētajiem nosacījumiem, pārstrādātājs nogādā uz attiecīgām atkritumu apglabāšanas iekārtām, ja tajās ir atļauta attiecīgo atkritumu apglabāšana saskaņā ar izsniegto atļauju attiecīgo iekārtu darbībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu |
| II. Iegūto pelnu kvalitātes prasības |  |
| 1. Iegūto pelnu vispārējie kvalitātes parametri: 1.1. iegūtie pelni nesatur svešķermeņus saredzamā lielumā. Svešķermeņi ir: 1.1.1. melnais un krāsainais metāls; 1.1.2. zeme, stikls, akmeņi; 1.1.3. citi piemaisījumi; 1.2. iegūto pelnu radionuklīda 137Cs īpatnējā radioaktivitāte ir ≤ 1000 Bq/kg. 2. Iegūto pelnu specifiskie kvalitātes parametri atbilstoši paredzētajam izmantojumam: 2.1. pH ir ≥ 12,4, ja iegūtos pelnus paredzēts lietot autoceļu vai grunts vaļņu (kā skaņu absorbējošo elementu) būvniecībā vai cementa un betona ražošanā; 2.2. pH ir ≥ 10,0 un < 12,4, ja iegūtos pelnus paredzēts lietot potaša (tehniskā kālija karbonāta) vai kaustiskā potaša (tehniskā kālija hidroksīda) ražošanā. Piezīme. Iegūtos pelnus, kas atbilst šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētajam kritērijam, pārstrādātājs drīkst lietot arī šā pielikuma 2.2. apakšpunktā minētajam izmantojumam. 3. Iegūtos pelnus klasificē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 4. panta 1. punktā noteiktajām prasībām. Iegūtos pelnus pārstrādātājs uzglabā slēgtā iepakojumā | Pelnu kvalitāti novērtē pēc fizikālā un ķīmiskā raksturojuma, kas iegūts laboratorijas testos, tai skaitā tādos, kas ietverti pelnu pircēju tehniskajās specifikācijās. Pēc pelnu pircēja pieprasījuma tiek veikti arī citi laboratorijas testi saskaņā ar pelnu pircēja papildu specifikācijām. Katrai ievākto pelnu partijai tiek veikta reprezentatīvu paraugu analīze. Reprezentatīvus paraugus iegūst saskaņā ar kvalitātes pārvaldības sistēmā iekļauto paraugu ņemšanas procedūru (piemēram, izmantotā paraugu ņemšanas metodika, parauga lielums un skaits, statistiskā apstrāde). Pārstrādātājs nodrošina minēto analīžu veikšanu, bet materiālu analīzēm ievāc un analizē akreditēta testēšanas laboratorija. Ievāktajiem pelniem analīzes veic testēšanas laboratorijās, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijās, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Ja pārstrādātāja rīcībā ir sertificētas un analīžu veikšanai atbilstošas mērījumu iekārtas un kvalificēts speciālists darbam ar šīm mērījumu iekārtām, tad pārstrādātājs kvalitātes pārvaldības sistēmas ietvaros drīkst pats ievākt reprezentatīvos paraugus un veikt nepieciešamās analīzes |