1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 332

Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam

| Nr. p. k. | Parametrs1 | Mērvienība | Robežvērtība2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | minimālā | maksimālā |
| 1. | Pētnieciskais oktānskaitlis, POS |  | 95,0 |  |
| 2. | Motora oktānskaitlis, MOS |  | 85,0 |  |
| 3. | Tvaika spiediens vasaras periodā3 | kPa |  | 70,0 |
| 4. | Destilācija: |  |  |  |
|  | - pārtvaicētās degvielas daudzums 100 °C temperatūrā | % V/V | 46,0 |  |
|  | - pārtvaicētās degvielas daudzums 150 °C temperatūrā | % V/V | 75,0 |  |
| 5. | Ogļūdeņražu sastāvs |  |  |  |
|  | - olefīni | % V/V |  | 18,0 |
|  | - aromātiskie ogļūdeņraži | % V/V |  | 35,0 |
|  | - benzols | % V/V |  | 1,0 |
| 6. | Skābekļa saturs | % m/m |  | 3,7 |
| 7. | Skābekli saturošie savienojumi |  |  |  |
|  | - metanols | % V/V |  | 3,0 |
|  | - etanols (var būt jāpievieno stabilizatori) | % V/V |  | 10,0 |
|  | - izopropilspirts | % V/V |  | 12,0 |
|  | - terc-butilspirts | % V/V |  | 15,0 |
|  | - izobutilspirts | % V/V |  | 15,0 |
|  | - ēteri, kuru molekulā ir 5 oglekļa atomi vai vairāk | % V/V |  | 22,0 |
|  | - citi skābekli saturoši savienojumi4 | % V/V |  | 15,0 |
| 8. | Sēra saturs | mg/kg |  | 10,0 |
| 9. | Svina saturs | g/l |  | 0,005 |
| Piezīmes. 1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes". 2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā minētajiem standartiem, un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R – reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz šo noteikumu 11. punktā minētajos standartos norādītajiem kritērijiem. 3 Vasaras periods sākas ne vēlāk kā 1. jūnijā un ilgst vismaz līdz 31. augustam. Tvaika spiediens no 1. septembra līdz 31. maijam nedrīkst pārsniegt 100 kPa. 4 Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā LVS EN 228+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testa metodes" noteikto. |  |  |  |  |