3. pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-2538 Dt]
noteikumiem Nr. [22-TA-2538 Nr]

Riska pārvaldības pasākumi un riska novērtējuma izmantošana monitoringa rādītāju noteikšanai

1. Riska pārvaldības pasākumi

1. Pamatojoties uz riska novērtēšanas rezultātiem, ūdens piegādātājs veic šādus riska pārvaldības pasākumus:

1.1. īsteno kontroles pasākumus, lai novērstu un mazinātu tos piegādes sistēmā identificētos riskus, kas varētu apdraudēt dzeramā ūdens kvalitāti;

1.2. īsteno kontroles pasākumus piegādes sistēmā papildus pasākumiem, kas jau paredzēti vai īstenoti attiecībā uz risku mazināšanu, kuri varētu apdraudēt dzeramā ūdens kvalitāti, saskaņā ar sateces baseinu pārvaldības plāniem tiem sateces baseiniem, kur ir ūdens ieguves vietas;

1.3. īsteno piegādes apstākļiem pielāgotu operacionālā monitoringa programmu;

1.4. nodrošina, ka gadījumos, kad dzeramā ūdens sagatavošanā vai sadalē ietilpst dezinfekcija, tiek validēta dezinfekcijas efektivitāte, ka jebkāds piesārņojums ar dezinfekcijas blakusproduktiem ir pēc iespējas zemāks, nemazinot dezinfekcijas efektivitāti, ka jebkāds piesārņojums ar apstrādes ķimikālijām ir pēc iespējas zemāks un ka jebkādas vielas, kas paliek ūdenī, neapdraud šo noteikumu 9. punktā noteikto vispārīgo pienākumu izpildi;

1.5. pārbauda, ka piegādes sistēmā izmantotie materiāli, apstrādes ķimikālijas un filtrēšanas līdzekļi, kas nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni, atbilst būvnormatīvā “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un “Ūdensapgādes būves” noteiktajām prasībām.

2. Riska novērtējuma izmantošana monitoringa rādītāju noteikšanai

2.1. Inspekcija, pamatojoties uz piegādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātiem ūdens piegādātājam samazina rādītāja monitoringa biežumu vai svītro kādu rādītāju no monitorējamo rādītāju saraksta, izņemot attiecībā uz šo noteikumu 2. pielikuma  1. punktā minētajiem pamata rādītājiem, ja Inspekcijai ir informācija, ka, to darot, netiks apdraudēta dzeramā ūdens kvalitāte šādos gadījumos:

2.1.1. pamatojoties uz rādītāja sastopamību neapstrādātā ūdenī – saskaņā ar riska novērtējumu sateces baseinos, kur ir ūdens ieguves vietas. Šajā gadījumā nav nepieciešams veikt piegādes sistēmas riska novērtēšanu;

2.1.2. ja rādītājs var rasties tikai konkrēta apstrādes paņēmiena vai dezinfekcijas metodes izmantošanas rezultātā un ūdens piegādātājs neizmanto minēto paņēmienu vai metodi;

2.1.3. ja ir izpildīti visi no šiem nosacījumiem:

2.1.3.1. paraugu ņemšanas vieta un biežums tiek noteikts kopsakarā ar rādītāja izcelsmi, kā arī tā mainību un ilgtermiņa tendenci attiecībā uz tā koncentrāciju, ņemot vērā šo noteikumu 11. punktā noteiktās atbilstības vietas;

2.1.3.2. attiecībā uz kāda rādītāja paraugu ņemšanas minimālo biežumu: visi rezultāti, kuri iegūti no paraugiem, kas ar regulāriem starplaikiem vismaz trīs gadus ievākti visai piegādes zonai reprezentatīvos paraugu ņemšanas punktos, ir mazāki par 60 % no rādītāja vērtības;

2.1.3.3. attiecībā uz kāda rādītāja izņemšanu no monitorējamo rādītāju saraksta: visi rezultāti, kuri iegūti no paraugiem, kas ar regulāriem starplaikiem vismaz trīs gadus ievākti visai piegādes zonai reprezentatīvos paraugu ņemšanas punktos, ir mazāki par 30 % no rādītāja vērtības;

2.1.3.4. attiecībā uz kāda konkrēta rādītāja izņemšanu no monitorējamo rādītāju saraksta: par to lemj, balstoties uz riska novērtēšanas rezultātu, ņemot vērā dzeramā ūdens ūdensgūtvju monitoringa rezultātus un apstiprinot, ka cilvēku veselība ir aizsargāta no jebkādas nelabvēlīgas ietekmes, ko izraisa dzeramā ūdens piesārņojums;

2.1.3.5. attiecībā uz kāda rādītāja paraugu ņemšanas biežuma samazināšanu vai kāda rādītāja izņemšanu no monitorējamo rādītāju saraksta: riska novērtēšana apstiprina, ka nevar saprātīgi paredzēt nevienu faktoru, kas varētu pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti.

2.2. Inspekcija, pamatojoties uz piegādes sistēmas riska novērtēšanas rezultātiem ūdens piegādātājiem paplašina monitorējamo rādītāju sarakstu vai monitoringa biežumu šādos gadījumos:

2.2.1. pamatojoties uz rādītāja sastopamību neapstrādātā ūdenī – saskaņā ar riska novērtējumu sateces baseinos, kur ir ūdens ieguves vietas;

2.2.2. ja ar šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2.punktā  noteikto rādītāju sarakstu vai šo noteikumu 2. pielikuma 2.punktā noteikto analīžu biežumu nepietiek, lai pārbaudītu dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu prasībām;

2.2.3. ir vajadzīgs papildu monitorings, lai kontrolētu šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2.punktā  neiekļautus rādītājus, rodoties aizdomām par apdraudējumu cilvēku veselībai;

2.2.4. ir jāsniedz šo noteikumu 26.1. apakšpunktā paredzētais apliecinājums, lai apstiprinātu, ka dzeramais ūdens šo noteikumu 11. punktā minētajās atbilstības vietās ir pilnvērtīgs un tīrs.

3. Saskaņā ar šī pielikuma  2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktu noteiktās papildu rādītāju vērtības atbilst vismaz šo noteikumu 9.1. apakšpunkta prasībām.

4. Ja monitoringa rezultāti, kas pierāda, ka šī pielikuma 2.1.3.2. līdz 2.1.3.5. apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, jau ir pieejami līdz 2021. gada 12. janvārim, minētos monitoringa rezultātus no minētās dienas var izmantot, lai pielāgotu monitoringu pēc piegādes sistēmas riska novērtēšanas.

5. Ja ūdens piegādātājam ir atļauts samazināt rādītāja monitoringa biežumu vai svītrot kādu rādītāju no monitorējamo rādītāju saraksta, kā minēts šī pielikuma 2.1.1. apakšpunktā, ūdens piegādātājam jānodrošina, ka tiek veikts minēto rādītāju pienācīgs monitorings gadījumos, kad tiek pārskatīts riska novērtējums un riska pārvaldība attiecībā uz sateces baseiniem, kur ir ūdens ieguves vietas.