Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 12. aprīļa

noteikumiem Nr. 236

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.oktobra
noteikumiem Nr. 1151

Radiofrekvenču sadalījuma tabula

(Pielikums MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 329 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 817; MK 11.06.2019. noteikumiem Nr. 249; MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 447; MK 11.03.2021. noteikumiem Nr. 160; MK 15.06.2021. noteikumiem Nr. 376; MK 02.11.2021. noteikumiem Nr. 730; sk. noteikumu 47., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 59., 60., 61. un 62. punktu)

| Nr. p.k. | ITU sadalījums radiosakaru dienestiem (veidiem) 1. reģionā | Sadalījums radiosakaru dienestiem (veidiem) Latvijā | Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā | Cita informācija | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zemāk par 8,3 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.53 5.54 (Nav sadalītas) | 5.53 5.54 (Nav sadalītas) | SRD: 100 Hz–9 kHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Induktīvās cilpas palīgierīces vājdzirdīgajiem Induktīvas ierīces |
| 1.1 | 8,3–9 kHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54C | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54C | SRD: 100 Hz–9 kHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Induktīvās cilpas palīgierīces vājdzirdīgajiem Induktīvas ierīces |
| 2. | 9–11,3 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54C | RADIONAVIGĀCIJAS METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54C | SRD: 9–148,5 kHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs | Induktīvas ierīces |
| 2.1 | 11,3–14 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS | RADIONAVIGĀCIJAS | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Induktīvas ierīces |
| 3. | 14–19,95 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.55 5.56 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.56 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Induktīvas ierīces |
| 4. | 19,95–20,05 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Induktīvas ierīces |
| 5. | 20,05–70 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.56 5.58 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.56 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 6. | 70–72 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 7. | 72–84 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.56 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.56 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 8. | 84–86 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 9. | 86–90 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.56 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.56 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 10. | 90–110 kHz |  |  |  |  |
|  | Fiksētais 5.64 RADIONAVIGĀCIJAS 5.62 | Fiksētais 5.64 RADIONAVIGĀCIJAS 5.62 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 11. | 110–112 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.64 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.64 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 12. | 112–115 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 13. | 115–117,6 kHz |  |  |  |  |
|  | Fiksētais Jūras mobilais 5.64 5.66 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | Fiksētais Jūras mobilais 5.64 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 14. | 117,6–126 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 15. | 126–129 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 16. | 129–130 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 17. | 130–135,7 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.64 5.67 JŪRAS MOBILAIS | FIKSĒTAIS 5.64 JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 18. | 135,7–137,8 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Radioamatieru 5.67A 5.64 5.67 5.67B JŪRAS MOBILAIS | FIKSĒTAIS Radioamatieru 5.67A 5.64 5.67B JŪRAS MOBILAIS |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 135,7–137,8 kHz | CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" ERC/REC 62-01 - 135,7–137,8 kHz joslas izmantošana amatieru dienestā | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 19. | 137,8–148,5 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.64 5.67 JŪRAS MOBILAIS | FIKSĒTAIS 5.64 JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–148,5 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 20. | 148,5–255 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.68 5.69 5.70 APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas: 148,5–283,5 kHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) |  |
| 21. | 255–283,5 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.70 5.71 APRAIDES | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas: 148,5–283,5 kHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) |  |
| 22. | 283,5–315 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73 5.72 5.74 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73 5.74 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Radiobākas, DGPS radiostacijas | IALA plāns | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 23. | 315–325 kHz |  |  |  |  |
|  | Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73 5.72 5.75 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 24. | 325–405 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.72 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 25. | 405–415 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.72 RADIONAVIGĀCIJAS 5.76 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.76 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 26. | 415–435 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.72 JŪRAS MOBILAIS 5.79 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS JŪRAS MOBILAIS 5.79 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Radiobākas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 27. | 435–472 kHz |  |  |  |  |
|  | Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82 JŪRAS MOBILAIS 5.79 | Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82 JŪRAS MOBILAIS 5.79 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Jūras mobilā dienesta radiostacijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 457 kHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Lavīnu upuru meklēšana |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | SRD: 456,9–457,1 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
| 27.1 | 472–479 kHz |  |  |  |  |
|  | Radioamatieru 5.80A Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.72 5.82 JŪRAS MOBILAIS 5.79 | Radioamatieru 5.80A Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82 JŪRAS MOBILAIS 5.79 | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 27.2 | 479–495 kHz |  |  |  |  |
|  | Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.725.82 JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A | Gaisa kuģniecības radionavigācijas 5.77 5.82 JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Jūras mobilā dienesta radiostacijas GMDSS: 490 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls |
|  |  |  | 5000 kHz SRD: 148,5– | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 28. | 495–505 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 29. | 505–526,5 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84 | GMDSS: 518 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls |
|  |  |  | Radiobākas: 510–526,5 kHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SDR: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | SRD: 456,9–457,1 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
| 30. | 526,5–1 606,5 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.87 5.87A APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | Reģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 31. | 1 606,5–1 625 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces" |
| 32. | 1 625–1 635 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.93 RADIOLOKĀCIJAS | FIKSĒTAIS 5.93 SAUSZEMES MOBILAIS 5.93 RADIOLOKĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 33. | 1 635–1 800 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 5.96 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 5.96 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 34. | 1 800–1 810 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.93 RADIOLOKĀCIJAS | FIKSĒTAIS 5.93 SAUSZEMES MOBILAIS 5.93 RADIOLOKĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 35. | 1 810–1 850 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.98 5.99 5.100 5.101 RADIOAMATIERU | 5.100 RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas: 1810–2000 kHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 36. | 1 850–2 000 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.96 5.103 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Radioamatieru 5.96 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | Radioamatieru radiostacijas: 1810–2000 kHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 37. | 2 000–2 025 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 38. | 2 025–2 045 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests 5.104 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests 5.104 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 39. | 2 045–2 160 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 FIKSĒTAIS | AS: 2045–2110 kHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 40. | 2 160–2 170 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.93 5.107 RADIOLOKĀCIJAS | FIKSĒTAIS 5.93 SAUSZEMES MOBILAIS 5.93 RADIOLOKĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 41. | 2 170–2 173,5 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 42. | 2 173,5–2 190,5 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.108 5.109 5.110 5.111 MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) | 5.108 5.109 5.110 5.111 MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | GMDSS: 2174,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 2182 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 2187,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 43. | 2 190,5–2 194 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 44. | 2 194–2 300 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 5.112 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 45. | 2 300–2 498 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) APRAIDES 5.113 5.103 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.103 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 46. | 2 498–2 501 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 47. | 2 501–2 502 kHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 48. | 2 502–2 625 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 5.114 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 49. | 2 625–2 650 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.92 JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.92 JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 50. | 2 650–2 850 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 51. | 2 850–3 025 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 5.115 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | 5.111 5.115 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GMDSS: 3023 kHz | RR AP27, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 52. | 3 025–3 155 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 53. | 3 155–3 200 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.116 5.117 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.116 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 3155–3400 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 54. | 3 200–3 230 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) APRAIDES 5.113 5.116 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.116 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 3155–3400 kHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Induktīvas ierīces |
| 55. | 3 230–3 400 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) APRAIDES 5.113 5.116 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.116 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 3155–3400 kHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Induktīvas ierīces |
| 56. | 3 400–3 500 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 57. | 3 500–3 800 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.92 RADIOAMATIERU | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.92 RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums – Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 58. | 3 800–3 900 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 59. | 3 900–3 950 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.123 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 60. | 3 950–4 000 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES FIKSĒTAIS | APRAIDES FIKSĒTAIS | Skaņas apraides sistēmas |  |  |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 61. | 4 000–4 063 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.127 FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS 5.127 FIKSĒTAIS | AS | RR AP17 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 62. | 4 063–4 438 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.128 JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 | JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 | GMDSS: 4125 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Var izmantot arī aviācijas radiostacijas sakariem ar jūras mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas situācijās. |
|  |  |  | GMDSS: 4177,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 4207,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 4209,5 kHz | RR AP15, RR AP17, RR AP25 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 4210 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 63. | 4 438–4 650 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 64. | 4 650–4 700 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 65. | 4 700–4 750 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 66. | 4 750–4 850 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS APRAIDES 5.113 FIKSĒTAIS | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 67. | 4 850–4 995 kHz |  |  |  |  |
|  | SAUSZEMES MOBILAIS APRAIDES 5.113 FIKSĒTAIS | SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 68. | 4 995–5 003 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 148,5–5000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 69. | 5 003–5 005 kHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 70. | 5 005–5 060 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.113 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 71. | 5 060–5 250 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.133 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.133 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 72. | 5 250–5 275 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.132A 5.133A FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.132A FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 72.1 | 5 275–5 351,5 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 72.2 | 5 351,5–5 366,5 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radioamatieru 5.133B FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radioamatieru 5.133B FIKSĒTAIS | Radioamatieru radiostacijas Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 72.3 | 5 366,5–5 450 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 73. | 5 450–5 480 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 74. | 5 480–5 680 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 5.115 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | 5.111 5.115 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GMDSS: 5680 kHz | RR AP27, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 75. | 5 680–5 730 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 5.115 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | 5.111 5.115 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | GMDSS: 5680 kHz | RR AP26, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 76. | 5 730–5 900 kHz |  |  |  |  |
|  | SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz |  | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 77. | 5 900–5 950 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.136 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 78. | 5 950–6 200 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 79 | 6 200–6 525 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.137 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132 | 5.137 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132 | GMDSS: 6215 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 6268 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 6312 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 6314 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 80. | 6 525–6 685 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 81. | 6 685–6 765 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 82. | 6 765–7 000 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.138 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.138 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 6765–6795 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces Privātie elektronisko sakaru tīkli Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | ISM: 6765–6795 kHz |  |  |
| 83. | 7 000–7 100 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.140 5.141 5.141A RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums – Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 84. | 7 100–7 200 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.141A 5.141B 5.141C RADIOAMATIERU | 5.141C RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 85. | 7 200–7 300 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 86. | 7 300–7 400 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.143 5.143B 5.143C APRAIDES 5.134 | 5.143B APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 87. | 7 400–7 450 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.143B 5.143C APRAIDES | FIKSĒTAIS 5.143B Sauszemes mobilais 5.143B APRAIDES | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7400–8800 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 88. | 7 450–8 100 kHz |  |  |  |  |
|  | Sauszemes mobilais 5.143E FIKSĒTAIS | Sauszemes mobilais 5.143E FIKSĒTAIS | AS |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 7400–8800 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 89. | 8 100–8 195 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS FIKSĒTAIS | JŪRAS MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  |  | RR AP17 |  |
|  |  |  | SRD: 7400–8800 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 90. | 8 195–8 815 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | 5.111 JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | GMDSS: 8291 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 8376,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 8414,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 8416,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7400–8800 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 91. | 8 815–8 965 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 92. | 8 965–9 040 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 93. | 9 040–9 400 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 94. | 9 400–9 500 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.146 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 95. | 9 500–9 900 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.147 APRAIDES | 5.147 APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 96. | 9 900–9 995 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 97. | 9 995–10 003 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10000 kHz) | 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10000 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 98. | 10 003–10 005 kHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU | Izplatījuma izpētes 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 99. | 10 005–10 100 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | 5.111 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 100. | 10 100–10 150 kHz |  |  |  |  |
|  | Radioamatieru FIKSĒTAIS | Radioamatieru FIKSĒTAIS | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 101. | 10 150–11 175 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 10200–11000 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 102. | 11 175–11 275 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 103. | 11 275–11 400 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 104. | 11 400–11 600 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 105. | 11 600–11 650 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.146 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 106. | 11 650–12 050 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.147 APRAIDES | 5.147 APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 107. | 12 050–12 100 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.146 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 108. | 12 100–12 230 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 109. | 12 230–13 200 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | GMDSS: 12290 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 12520 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 12577 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 12579 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 110. | 13 200–13 260 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 111. | 13 260–13 360 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 112. | 13 360–13 410 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | RADIOASTRONOMIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 113. | 13 410–13 570 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.150 FIKSĒTAIS | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.150 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 13553–13567 kHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | ISM: 13553–13567 kHz |  |  |
| 114. | 13 570–13 600 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.151 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 115. | 13 600–13 800 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 116. | 13 800–13 870 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.151 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 117. | 13 870–14 000 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 118. | 14 000–14 250 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas: 14000–14350 kHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 119. | 14 250–14 350 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.152 RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas: 14000–14350 kHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 120. | 14 350–14 990 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 121. | 14 990–15 005 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz) | 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 122. | 15 005–15 010 kHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 123. | 15 010–15 100 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 124. | 15 100–15 600 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 125. | 15 600–15 800 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.146 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 126. | 15 800–16 360 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 127. | 16 360–17 410 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | GMDSS: 16420 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 16695 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 16804,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls |
|  |  |  | GMDSS: 16806,5 kHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 128. | 17 410–17 480 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 129. | 17 480–17 550 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.146 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 130. | 17 550–17 900 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 131. | 17 900–17 970 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 132. | 17 970–18 030 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 133. | 18 030–18 052 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 134. | 18 052–18 068 kHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes FIKSĒTAIS | Izplatījuma izpētes FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 135. | 18 068–18 168 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.154 RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 136. | 18 168–18 780 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 137. | 18 780–18 900 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS | RR AP17 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 138. | 18 900–19 020 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.146 APRAIDES 5.134 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 139. | 19 020–19 680 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 140. | 19 680–19 800 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | GMDSS: 19680,5 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 141. | 19 800–19 990 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 142. | 19 990–19 995 kHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU | Izplatījuma izpētes 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 143. | 19 995–20 010 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz) | 5.111 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 144. | 20 010–21 000 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais FIKSĒTAIS | Mobilais FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 145. | 21 000–21 450 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums - Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 146. | 21 450–21 850 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 147. | 21 850–21 870 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.155 FIKSĒTAIS 5.155A | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 148. | 21 870–21 924 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.155B | FIKSĒTAIS 5.155B | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. 21 870-21 924 kHz joslu fiksētais dienests lieto gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai. |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 149. | 21 924–22 000 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 150. | 22 000–22 855 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.156 JŪRAS MOBILAIS 5.132 | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | GMDSS: 22376 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 151. | 22 855–23 000 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.156 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 152. | 23 000–23 200 kHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.156 FIKSĒTAIS | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 153. | 23 200–23 350 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) FIKSĒTAIS 5.156A | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) FIKSĒTAIS 5.156A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai 23 200-23 350 kHz joslu fiksētais dienests lieto tikai gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai. |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 154. | 23 350–24 000 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 155. | 24 000–24 890 kHz |  |  |  |  |
|  | SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | SAUSZEMES MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 156. | 24 890–24 990 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 157. | 24 990–25 005 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 158. | 25 005–25 010 kHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU | Izplatījuma izpētes STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 159. | 25 010–25 070 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 160. | 25 070–25 210 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS | RR AP17 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 161. | 25 210–25 550 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 162. | 25 550–25 670 kHz |  |  |  |  |
|  | 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | 5.149 RADIOASTRONOMIJAS |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 163. | 25 670–26 100 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 164. | 26 100–26 175 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | GMDSS: 26100,5 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
| 165. | 26 175–27 500 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.150 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.150 FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | CB: 26960–27410 kHz | ECC/DEC/(11)03 – ECC 2011. gada 24. jūnija lēmums par frekvenču harmonizētu izmantošanu personālo sakaru (CB) radioiekārtām | Privātie elektronisko sakaru tīkli Izņemot joslas: 26990–27000 kHz, 27040–27050 kHz, 27090–27100 kHz, 27140–27150 kHz, 27190–27200 kHz |
|  |  |  | SRD: 27040–27050 kHz; SRD: 27090–27100 kHz; SRD: 27140–27150 kHz; SRD: 27190–27200 kHz; SRD: 26990–27000 kHz; | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Ierīces modeļu vadībai Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 26957–27283 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | ISM: 26957–27283 kHz |  |  |
| 166. | 27,5–28 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | FIKSĒTAIS MOBILAIS METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 167. | 28–29,7 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums – Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 168. | 29,7–30,005 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 5000–30000 kHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Induktīvas ierīces |
|  |  |  | SRD: 30–37,5 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 169. | 30,005–30,01 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana) | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana) |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 30–37,5 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 170. | 30,01–37,5 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 34,995–35,225 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/DEC/(01)11 – ERC 2001. gada 12. marta lēmums par 34,995–35,225 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma lidmodeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Ierīces lidmodeļu vadībai |
|  |  |  | SRD: 30–37,5 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 171. | 37,5–38,25 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Radioastronomijas 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Radioastronomijas 5.149 FIKSĒTAIS | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 172. | 38,25–39 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 172.1 | 39–39,5 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A 5.159 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A FIKSĒTAIS | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | MSA: 39–39,2 MHz | ERC/REC/(00)04 – Harmonizētās radiofrekvences, brīvā aprite un lietošana radioiekārtām, kuras paredzētas sakariem, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām | Sakari, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām |
| 172.2 | 39,5–39,986 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 173. | 39,986–40,02 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Izplatījuma izpētes FIKSĒTAIS | MOBILAIS Izplatījuma izpētes FIKSĒTAIS | PMR: 40–41 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 174. | 40,02–40,98 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.150 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.150 FIKSĒTAIS | PMR: 40–41 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 40,66–40,70 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 22 kanāli 40,660–40,990 MHz joslā | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/DEC/(01)12 – ERC 2001. gada 12. marta lēmums par 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz un 40,695 MHz radiofrekvencēs darbojošos maza darbības attāluma modeļu vadības ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Ierīces modeļu vadībai |
|  |  |  | ISM: 40,66–40,7 MHz |  |  |
| 175. | 40,98–41,015 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.160 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Izplatījuma izpētes FIKSĒTAIS | PMR: 40–41 MHz | CEPT T/R 25-08 –Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 176. | 41,015–42 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.160 FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 176.1 | 42–42,5 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A 5.160 5.161B FIKSĒTAIS | MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A FIKSĒTAIS | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 176.2 | 42,5–44 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.160 FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 177. | 44–47 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.162A FIKSĒTAIS | MOBILAIS Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz FIKSĒTAIS | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz |  |  |
| 178. | 47–50 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.162A 5.163 5.164 5.165 APRAIDES | Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz Fiksētais 5.163: 47–48,5 MHz Sauszemes mobilais 5.163: 47–48,5 MHz SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz APRAIDES |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |
|  |  |  | Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz |  |  |
|  |  |  | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | PMR: 49–50 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 178.1 | 50–52 MHz |  |  |  |  |
|  | Radioamatieru 5.166A 5.166B 5.166C 5.166D 5.166E 5.169 5.169A 5.169B 5.162A 5.164 5.165 APRAIDES | Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz RADIOAMATIERU 50–50,5 MHz 5.166A Radioamatieru: 50,5–52 MHz 5.166B 5.166C 5.169B APRAIDES |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |
|  |  |  | 46–68 MHz Radari vēja parametru noteikšanai: |  |  |
|  |  |  | 50–52 MHz Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 178.2 | 52–68 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169A 5.169B 5.171 APRAIDES | Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz Fiksētais 5.163: 56,5–58 MHz Sauszemes mobilais 5.163: 56,5–58 MHz SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz; 58–68 MHz APRAIDES |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |
|  |  |  | Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz |  |  |
|  |  |  | PMR: 52–53 MHz; 65–66 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 53–65 MHz; 66–69 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 179. | 68–74,8 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.175 5.177 5.179 FIKSĒTAIS | APRAIDES 5.175: 68–73 MHz MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175: 68–73 MHz Radioamatieru RR4.4: 70–70,5 MHz 5.149 FIKSĒTAIS: 73–74,8 MHz |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |
|  |  |  | PMR: 69–70 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 66–69 MHz; 70,5–74,8 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | 70–70,5 MHz Radioamatieru radiostacijas: | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 181. | 74,8–75,2 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.180 5.181 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | 5.180 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | ILS marķiera radiobākas |  |  |
| 182. | 75,2–87,5 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175 5.179 5.187 FIKSĒTAIS | APRAIDES 5.175: 76–87,5 MHz MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175: 76–87,5 MHz FIKSĒTAIS: 75,2–76 MHz |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |
|  |  |  | AS: 77–86 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | PMR: 75,2–77 MHz; 86–87,5 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 184. | 87,5–100 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.190 APRAIDES | APRAIDES | Zemes analogās televīzijas apraides sistēmas: 76–100 MHz | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) ITU-R BT.470 – Tradicionālās televīzijas sistēmas | Analogās televīzijas apraides tālākā attīstība ierobežota |
|  |  |  | FM: 87,5–108 MHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz 87.5 – 108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei (I reģions un daļa no III reģiona) (Ženēva, 1984) | Analogā skaņas apraide |
|  |  |  | SRD: 87,5– 108 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Augsta darbības cikla/ nepārtrauktas raidīšanas ierīces |
| 185. | 100–108 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.194 APRAIDES | APRAIDES | FM: 87,5–108 MHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz 87.5 – 108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei (I reģions un daļa no III reģiona) (Ženēva, 1984) | Analogā skaņas apraide |
|  |  |  | SRD: 87,5– 108 MHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Augsta darbības cikla/ nepārtrauktas raidīšanas ierīces |
| 186. | 108–117,975 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.197 5.197A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | 5.197A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | ILS, VOR |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 187. | 117,975–137 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 5.200 5.201 5.202 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | 5.111 5.200 5.201 5.202 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GMDSS: 121,5 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli AERO-SAR, EPIRB – starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas sakariem ar gaisa kuģniecības mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas gadījumos. |
|  |  |  | GMDSS: 123,1 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli AERO-SAR – papildus kanāls frekvencei 121,5 MHz sakariem briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas meklēšanas un glābšanas operācijās. |
| 188. | 137–137,025 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | S-PCS<1 GHz: 137–138 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 189. | 137,025–137,175 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | S-PCS<1 GHz: 137–138 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 190. | 137,175–137,825 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | S-PCS<1 GHz: 137–138 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 191. | 137,825–138 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | S-PCS<1 GHz: 137–138 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 192. | 138–143,6 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.210 5.211 5.212 5.214 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS: 138–144 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 193. | 143,6–143,65 MHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.211 5.212 5.214 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS: 138–144 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 194. | 143,65–144 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.210 5.211 5.212 5.214 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS: 138–144 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 195. | 144–146 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums - Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 196. | 146–148 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) FIKSĒTAIS | PMR/PAMR: 146–146,8 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150S Simpleksie kanāli |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 146,8–149,9 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli ML (FB: 151,4–154,5 MHz) |
| 197. | 148–149,9 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.218 5.219 5.221 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.218 5.219 5.221 FIKSĒTAIS | PMR/PAMR/ML: 146,8–149,9 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (FB: 151,4–154,5 MHz) |
|  |  |  | S-PCS<1 GHz: 148–150,05 MHz | ERC/DEC/(99)06 - ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 198. | 149,9–150,05 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.224B 5.220 5.222 5.223 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.224A | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.224B 5.220 5.222 5.223 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.224A | S-PCS<1 GHz: 148–150,05 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 199. | 150,05–153 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS Radiolokācijas RR4.4 5.149 FIKSĒTAIS | PMR/PAMR/ML: 150,05–151,4 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (FB: 154,65–156 MHz) |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9 MHz) |
| 200. | 153–154 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests Radiolokācijas RR4.4 FIKSĒTAIS | PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9 MHz) |
| 201. | 154–156,4875 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.226 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Radiolokācijas RR4.4 5.226 FIKSĒTAIS | PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5; 154,65–156 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9; 150,05–151,4 MHz) |
|  |  |  | PMR/PAMR: 154,5–154,65 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150S Simpleksie kanāli |
|  |  |  | PMR: 155,450 MHz; 155,475 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150T Suņu izsekošanas iekārtas |
|  |  |  | PMR/PAMR: 156–157,450/ 160,6–160,975/ 161,475–162,050 MHz | RR AP18 | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |
|  |  |  | GMDSS: 156,3 MHz | RR AP15 | Privātie elektronisko sakaru tīkli VHF-CH06, starptautiskais kanāls sakariem briesmu gadījumos. Var izmantot arī sakariem starp kuģu un aviācijas radiostacijām saskaņotās meklēšanas un glābšanas operācijās un citos drošības nolūkos. |
| 202. | 156,4875–156,5625 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 5.226 5.227 JŪRAS MOBILAIS (DSC briesmu un izsaukuma signāli) | Radiolokācijas 4.4 5.111 5.226 5.227 JŪRAS MOBILAIS (DSC briesmu un izsaukuma signāli) | GMDSS: 156,525 MHz | RR AP18 | Privātie elektronisko sakaru tīkli VHF-CH70, starptautiskais DSC briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls. |
| 203. | 156,5625–156,7625 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.226 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Radiolokācijas RR4.4 5.226 FIKSĒTAIS | PMR/PAMR: 156-157,450/ 160,6–160,975/ 161,475–162,050 MHz | RR AP18 | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |
| 204. | 156,7625–156,8375 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.111 5.226 JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) | 5.111 5.226 Radiolokācijas RR4.4 JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) | GMDSS: 156,8 MHz | RR AP18 | Privātie elektronisko sakaru tīkli VHF-CH16, starptautiskais briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls. |
| 205. | 156,8375–174 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 5.227A 5.229 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 5.227A FIKSĒTAIS | PMR/PAMR: 156–157,450/ 160,6–160,975 un 161,475–162,050 MHz | RR AP18 | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |
|  |  |  | PMR: 157,450–158 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai | Privātie elektronisko sakaru tīkli Nacionālie jūras mobilā dienesta kanāli |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 158–160,6 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (FB: 162,6–165,2 MHz) |
|  |  |  | PMR/PAMR: 160,975–161,475 un 162,05–162,6 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150S Simpleksie kanāli |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 162,6–165,2 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Privātie elektronisko sakaru tīkli Dupleksie kanāli (ML: 158,0–160,6 MHz) |
|  |  |  | PMR/PAMR: 165,2–165,225 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150S Simpleksie kanāli |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 165,225–165,6375 MHz; 166,2125-168,3625 MHz; 169,1875-169,4 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (FB: 169,825–170,2375 MHz; 170,8125-172,9625 MHz; 173,7875-174 MHz) |
|  |  |  | AS ML: 165,6375–166,2125 MHz; 168,3625-169,1875 MHz | CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai FB: 170,2375–170,8125 MHz; 172,9625-173,7875 MHz |
|  |  |  | SRD: 169,4000–169,4750 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ECC/DEC/(05)02–ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 169,4–169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW Mērītāju nolasīšana, uzraudzība un īpašuma izsekošana un palīgierīces vājdzirdīgiem |
|  |  |  | SRD: 169,4750–169,4875 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu. ECC/DEC/(05)02 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 169,4–169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 169,4875–169,5875 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ECC/DEC/(05)02 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 169,4–169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW Tikai palīgierīces vājdzirdīgiem |
|  |  |  | SRD: 169,5875–169,6000 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu. ECC/DEC/(05)02– ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 169,4–169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | 169,7125–169,7625 MHz 169,7875–169,8125 MHz SRD: 169,6125–169,6375 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā. ECC/DEC/(05)02– ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 169,4–169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Privātie elektronisko sakaru tīkli Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas |
|  |  |  | 169,7625–169,7875 MHz SRD: 169,6375–169,7125 MHz | ECC/DEC/(05)02– ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 169,4–169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā. | Privātie elektronisko sakaru tīkli Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas, PMR sistēmas īslaicīgai pagaidu izmantošanai |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 169,825–170,2375 MHz; 170,8125-172,9625 MHz; 173,7875-174 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.150D Dupleksie kanāli (ML: 165,225–165,6375 MHz; 166,2125-168,3625 MHz; 169,1875-169,4 MHz) |
|  |  |  | AS FB: 170,2375–170,8125 MHz; 172,9625-173,7875 MHz | CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai ML: 165,6375–166,2125 MHz; 168,3625-169,1875 MHz |
|  |  |  | SRD: 173,965–174,015 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Privātie elektronisko sakaru tīkli Palīgierīces vājdzirdīgiem |
| 206. | 174–223 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.235 5.237 5.243 APRAIDES | APRAIDES | Zemes analogās televīzijas un ciparu skaņas un televīzijas apraides sistēmas | Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1 reģionā (1 reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) ITU-R BT.470 – Tradicionālās televīzijas sistēmas | Analogās televīzijas apraides tālāka attīstība ierobežota |
|  |  |  | SRD: 173,965–174,015 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Privātie elektronisko sakaru tīkli Palīgierīces vājdzirdīgiem |
|  |  |  | SRD: 173,965–174,015 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Privātie elektronisko sakaru tīkli Palīgierīces vājdzirdīgiem |
|  |  |  | SRD: 174–216 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Radiosaskarne RS PMSE.01 PMSE ierīces |
|  |  |  | SAB/SAP: 174–216 MHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas |
| 207. | 223–230 MHz |  |  |  |  |
|  | Fiksētais Mobilais 5.243 5.246 5.247 APRAIDES | APRAIDES | Zemes analogās televīzijas un ciparu skaņas un televīzijas apraides sistēmas | Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1 reģionā (1 reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) | Analogās televīzijas apraides tālāka attīstība ierobežota |
| 208. | 230–235 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.247 5.251 5.252 FIKSĒTAIS | MOBILAIS APRAIDES RR4.4: 230-235 MHz FIKSĒTAIS | Zemes ciparu skaņas apraides sistēmas: 230–235 MHz | Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) īpašā vienošanās attiecībā uz 47–68 MHz, 87,5–108 MHz un 230–240 MHz frekvenču joslas lietošanu zemes ciparu skaņas apraidei (T-DAB) (Visbādene, 1995, pārskatīta Konstancā, 2007) |  |
|  |  |  | AS un CS: 230–235 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 209. | 235–267 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.111 5.254 5.256 FIKSĒTAIS |  | Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) īpašā vienošanās attiecībā uz 47–68 MHz, 87,5–108 MHz un 230 – 240 MHz frekvenču joslas lietošanu zemes ciparu skaņas apraidei (T-DAB) (Visbādene, 1995, pārskatīta Konstancā, 2007) |  |
|  |  |  | EPIRB |  | 243,0 MHz – Starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās |
|  |  |  | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 210. | 267–272 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.254 5.257 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.254 5.257 FIKSĒTAIS | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 211. | 272–273 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 212. | 273–312 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 213. | 312–315 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.254 5.255 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.254 5.255 FIKSĒTAIS | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
|  |  |  | S-PCS<1 GHz: 312–315 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 214. | 315–322 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 215. | 322–328,6 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 216. | 328,6–335,4 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.259 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.258 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.258 | ILS: Glisādes radiobākas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 217. | 335,4–380MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | AS: 335,4–380 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 218. | 380–387 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | AS: 380–389 MHz; |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 219. | 387–390 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.254 5.255 5.347A FIKSĒTAIS | MOBILAIS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.254 5.255 5.347A FIKSĒTAIS | 389–390 MHz Ciparu PMR/ML: |  | TETRA Privātie elektronisko sakaru tīkli Dupleksie kanāli (FB: 399–399,9 MHz) |
|  |  |  | S-PCS<1 GHz: 387–390 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
|  |  |  | AS: 380–389 MHz; |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | AS un CS: 389–390/399–399,9 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 220. | 390–399,9 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.254 FIKSĒTAIS | 399–399,9 MHz Ciparu PMR/FB: |  | TETRA Privātie elektronisko sakaru tīkli Dupleksie kanāli (ML: 389-390 MHz) |
|  |  |  | AS: 390–399 MHz |  | Joslas iedalītas lietošanai valsts aizsardzībai. |
|  |  |  | AS un CS: 389–390/399–399,9 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 221. | 399,9–400,05 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.222 5.224B 5.260 5.220 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.224A | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.222 5.224B 5.260 5.220 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.224A | S-PCS<1 GHz: 399,9-400,05 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 222. | 400,05–400,15 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.261 5.262 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz) | 5.261 STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
| 223. | 400,15–401 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.263 Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.262 5.264 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.209 5.347A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.263 Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.264 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | S-PCS<1 GHz: 400,15-401 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 224. | 401–402 MHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS |  |  |  |
| 225. | 402–403 MHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 402-405 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/DEC/(01)17 – ERC 2001. gada 12. marta lēmums par 402–405 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos sevišķi mazas jaudas aktīvo medicīnisko implantu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 226. | 403–406 MHz |  |  |  |  |
|  | Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | Radiozondes: 403 MHz |  |  |
|  |  |  |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 402-405 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/DEC/(01)17 – ERC 2001. gada 12. marta lēmums par 402–405 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos sevišķi mazas jaudas aktīvo medicīnisko implantu harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 227. | 406–406,1 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.266 5.267 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | 5.266 5.267 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | GMDSS |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli Tikai EPIRB |
|  |  |  | S-PCS<1 GHz: 406-406,1 MHz | ERC/DEC/(99)06 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas joslās zem 1 GHz (S-PCS<1GHz), saskaņotu ieviešanu ERC/DEC/(99)05 – ERC 1999. gada 10. marta lēmums par mobilo zemes staciju (S-PCS<1GHz) brīvu apriti, izmantošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
| 228. | 406,1–410 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.265 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.265 FIKSĒTAIS | PMR/PAMR: 406,1–406,4625 MHz; 406,7625–408,5875 MHz; 409–409,1125 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.408 Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas. |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
|  |  |  | AS: 406,4625–406,7625 MHz; 408,5875–409 MHz; 409,1125–410 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai Simpleksie kanāli |
| 229. | 410–420 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–izplatījums) 5.268 FIKSĒTAIS | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–izplatījums) 5.268 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS ML: 410–411 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai FB: 420–421 MHz |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 411–420 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.420 Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkls, publiskie un privātie elektronisko sakaru tīkli Dupleksie kanāli (FB: 421-430 MHz) |
| 230. | 420–430 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.269 5.271 FIKSĒTAIS | Radiolokācijas MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS FB: 420–421 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai ML: 410–411 MHz |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 421–430 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.420 Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkls, publiskie un privātie elektronisko sakaru tīkli Dupleksie kanāli (ML: 411-420 MHz) |
| 231. | 430–432 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 RADIOAMATIERU | RADIOLOKĀCIJAS RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums - Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 232. | 432–438 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.279A 5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.282 RADIOAMATIERU | RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.279A 5.138 5.282 RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums - Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 433,05–434,79 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces, izņemot skaņas pārraides iekārtas |
|  |  |  | ISM: 433,05-434,79 MHz |  |  |
| 233. | 438–440 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 RADIOAMATIERU | RADIOLOKĀCIJAS RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums - Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 234. | 440–450 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.269 5.271 5.286 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.286 FIKSĒTAIS | Fiksēto radiosakaru sistēmas |  | Radiosaskarne RS LM.445 Datu pārraides tīkli. Maksimālais radiokanāla joslas platums 16 kHz |
|  |  |  | PMR/PAMR | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.445 Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas |
|  |  |  | SRD: 446–446,2 MHz | Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ECC/DEC/(15)05 – ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums "Harmonizētais frekvenču diapazons 446,0–446,2 MHz, tehniskie parametri, atbrīvojums no individuālām atļaujām un brīva pārvietošana, kā arī analogo un digitālo PMR 446 lietojumu izmantošana" ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | PMR446 |
| 235. | 450–455 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.286 5.286A FIKSĒTAIS | IMT/ML: 450–457,5 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā ECC/DEC/(04)06–ECC 2004. gada 19. marta lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos | Radiosaskarne RS LM.450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz) |
| 236. | 455–456 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.271 5.286A FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.286A FIKSĒTAIS | IMT/ML: 450–457,5 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā ECC/DEC/(04)06 - ECC 2004. gada 19. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos | Radiosaskarne RS LM.450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz). |
| 237. | 456–459 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.286AA 5.271 5.287 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.286AA 5.287 FIKSĒTAIS | IMT/ML: 450–457,5 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā ECC/DEC/(04)06 – ECC 2004. gada 19. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos | Radiosaskarne RS LM.450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz) |
|  |  |  | Sakari uz kuģiem: 457,5125–457,5875 MHz | CEPT T/R 32-02 – Radiofrekvences sakariem uz kuģiem ITU-R M.1174 – Sakariem uz kuģiem lietojamo radioiekārtu frekvenču joslās starp 440 MHz un 470 MHz tehniskais raksturojums | Radiosaskarne RS LM.450-1 |
|  |  |  | PMR/ML: 457,5875–458,1125 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–9470 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.450-2 Privātie elektronisko sakaru tīkli Dzelzceļa sakari. Dupleksie kanāli (FB: 467,5875– 468,1125 MHz) |
|  |  |  | Ciparu PMR/ML: 458,1125–459,4250 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā | Dupleksie kanāli (FB: 468,1125–469,4250 MHz) Radiosaskarne RS LM.450-3 Privātie elektronisko sakaru tīkli Šaurjoslas sistēmas |
| 238. | 459–460 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.271 5.286A FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.286A FIKSĒTAIS | 459,6750–460 MHz Ciparu PMR/ML: 458,1125–459,4250 MHz; | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā | Dupleksie kanāli (FB: 468,1125–469,4250 MHz; 469,6750–470 MHz) Radiosaskarne RS LM.450-3 Privātie elektronisko sakaru tīkli Šaurjoslas sistēmas |
|  |  |  | Ciparu PMR: 459,4250–459,6750 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā | Dupleksie kanāli: 469,4250–469,6750 MHz Radiosaskarne RS LM. LM.450-4 Privātie elektronisko sakaru tīkli Datu pārraides tīkli |
| 239. | 460–470 MHz |  |  |  |  |
|  | Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.287 5.289 5.290 5.286AA FIKSĒTAIS MOBILAIS | Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.287 5.289 5.286AA FIKSĒTAIS MOBILAIS | IMT/FB: 460–467,5 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā ECC/DEC/(04)06 – ECC 2004. gada 19. marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos | Radiosaskarne RS LM.450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (ML: 450–457,5 MHz) |
|  |  |  | Sakari uz kuģiem: 467,5125–467,5875 MHz | CEPT T/R 32-02 – Radiofrekvences sakariem uz kuģiem ITU-R M.1174 – Sakariem uz kuģiem lietojamo radioiekārtu frekvenču joslās starp 440 MHz un 470 MHz tehniskais raksturojums | Radiosaskarne RS LM.450-3 |
|  |  |  | PMR/FB: 467,5875–468,1125 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–921 MHz joslā | Radiosaskarne RS LM.450-4 Privātie elektronisko sakaru tīkli Dzelzceļa sakari. Dupleksie kanāli (ML: 457,5875–458,1125 MHz) |
|  |  |  | Ciparu PMR/FB: 468,1125–469,4250 MHz; 469,6750–470 MHz | ECC/DEC/(06)06 – ECC 2006. gada 7. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību 80 MHz, 160 MHz un 400 MHz diapazonos šaurjoslas sauszemes mobilo ciparu PMR/PAMR sistēmu ieviešanai CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Dupleksie kanāli (ML: 458,1125–459,4250 MHz; 459,6750–460 MHz) Radiosaskarne RS LM.450-3 Privātie elektronisko sakaru tīkli Šaurjoslas sistēmas |
|  |  |  | Ciparu PMR: 469,4250–469,6750 MHz | CEPT T/R 25-08 – Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7–470 MHz joslā | Dupleksie kanāli: 459,4250–459,6750 MHz Radiosaskarne RS LM. LM.450-4 Privātie elektronisko sakaru tīkli Datu pārraides tīkli |
| 240. | 470–694 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312 APRAIDES | 5.149 5.306 5.311A 5.296 APRAIDES | Televīzijas apraides sistēmas | Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju), un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) |  |
|  |  |  | SRD | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā | Radiosaskarne RS PMSE.01 PMSE ierīces |
|  |  |  | SAB/SAP | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas |
| 240.1 | 694–790 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.300 5.311A 5.312 5.312A 5.317A APRAIDES | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.311A 5.312A 5.317A APRAIDES | Televīzijas apraides sistēmas | Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) | Noslēguma jautājumi, 52. punkts |
|  |  |  | FDD/ML: 703–733 MHz FDD/FB: 758–788 MHz SDL/FB: 738–758 MHz Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT | Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Lēmums (ES) 2017/899 par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā ECC/DEC/(15)01 – ECC 2015. gada 6. marta lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 694–790 MHz joslā, ieskaitot radiofrekvenču sapāroto kanālu plānu (frekvenčdales duplekss 2x30 MHz) un izvēles radiofrekvenču nesapāroto kanālu plānu (Papildu lejuplīnija) ECC/DEC/(16)02 – ECC 2016. gada 17. jūnija lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem un frekvenču joslām Platjoslas sabiedrības drošības un katastrofu seku novēršanas (BB-PPDR) sistēmām Komisijas 2016. gada 28. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2016/687 par 694–790 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus, un elastīgai nacionālai izmantošanai | Dupleksie kanāli: ML: 703–733 MHz FB: 758–788 MHz FB (SDL): 738–758 MHz Radiosaskarne RS LM.700 Noslēguma jautājumi, 51., 52., 54. punkts PPDR sistēmas saskaņā ar Noslēguma jautājumu 54. punktu Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 694–789 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā | Radiosaskarne RS PMSE.01 Noslēguma jautājumi, 53. punkts PMSE ierīces |
|  |  |  | SAB/SAP: 694–786 MHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Noslēguma jautājumi, 53. punkts Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas |
| 241. | 790–862 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.316B 5.317A 5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319 FIKSĒTAIS APRAIDES MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | 5.316B 5.317A 5.316A FIKSĒTAIS APRAIDES MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | Zemes ciparu televīzijas apraides sistēmas | Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1.reģionā (1.reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju), un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) | Noslēguma jautājumi, 36.punkts |
|  |  |  | /FDD/ML: 832–862 MHz/FDD/FB: 791–821 MHz Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES | Komisijas 2010. gada 6. marta Lēmums 2010/267/ES par harmonizētiem tehniskajiem lietošanas nosacījumiem 790–862 MHz frekvenču joslā tādām zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā ECC/DEC/(09)03 – ECC 2009. gada 30. oktobra Lēmums par harmonizētajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīklu (MFCN) darbībai 790–862 MHz joslā | (FB: 791–821 MHz) (ML: 832–862 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM. 800 Noslēguma jautājumi, 37.punkts Dupleksie kanāli |
|  |  |  | SRD: 470–862 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) ECC/DEC/(09)03 – ECC 2009. gada 30. oktobra Lēmums par harmonizētajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīklu (MFCN) darbībai 790–862 MHz joslā Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā | Radiosaskarne RS PMSE.01 Noslēguma jautājumi, 35. punkts PMSE ierīces |
|  |  |  | SRD: 823–832 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā | Radiosaskarne RS PMSE.01 Noslēguma jautājumi, 35. punkts PMSE ierīces |
|  |  |  | SAB/SAP: 470–862 MHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Noslēguma jautājumi, 38.punkts Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas |
| 242. | 862–890 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A APRAIDES 5.322 5.319 5.323 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A | SRD: 863–865 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radiomikrofoni un dzirdes palīgierīces |
|  |  |  | SRD: 863–865 MHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Augsta darbības cikla/ nepārtrauktas raidīšanas ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 864,8–865 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Bezvadu skaņas pielietojumi, analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces |
|  |  |  | SRD: 865– 868 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 23. novembra Lēmums 2006/804/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID), kuras darbojas sevišķi augstu frekvenču joslā (UHF) | RFID |
|  |  |  | 868,0–868,6 MHz; 868,7–869,2 MHz; 869,4–869,65 MHz; 869,7–870 MHz SRD: | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | 868,6–868,7 MHz; 869,2–869,4 MHz; 869,65–869,7 MHz SRD: | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces Trauksmes signāli |
|  |  |  | AS: 873-874 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 874–874,4 MHz | Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874–876 un 915–921 MHz frekvenču joslās | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | 876–880 MHz GSM-R/ML/DMO: | ECC/DEC/(02)09 – ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876–880 MHz un 921–925 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti un lietošanu CEPT valstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95)01 piemērošanas jomu ECC/DEC/(02)10 – ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876–880 MHz un 921–925 MHz radiofrekvenču joslās, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(02)05 – ECC 2002. gada 5. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību dzelzceļa sakaru sistēmām 876–880 MHz un 921–925 MHz frekvenču joslās | DMO kanāli: 876–876,075 MHz Dupleksie kanāli (FB: 921–925 MHz) |
|  |  |  | IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/ E-GSM/ML: 880–890 MHz | ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz un 1805–1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmums 2018/637/ES, ar ko Lēmumu 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus, groza saistībā ar attiecīgiem tehniskajiem nosacījumiem lietu internetam ERC/DEC/(97)02 – ERC 1997. gada 21. marta lēmums par paplašinātām radiofrekvenču joslām, lietošanai Viseiropas ciparu sakaru sistēmai GSM | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.900 Dupleksie kanāli (FB: 925–935 MHz) |
| 243. | 890–942 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A APRAIDES 5.322 Radiolokācijas 5.323 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A Radiolokācijas FIKSĒTAIS | IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/GSM/ ML: 890–915 MHz | ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925–960 MHz, 1710-1785 MHz un 1805-1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmums 2018/637/ES, ar ko Lēmumu 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus, groza saistībā ar attiecīgiem tehniskajiem nosacījumiem lietu internetam ERC/DEC/(94)01 – ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par frekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Viseiropas ciparu sakaru sistēmas GSM ieviešanai | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.900 Dupleksie kanāli (FB: 935–960 MHz) |
|  |  |  | AS: 915-916 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 916,1–918,9 MHz | Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874–876 un 915–921 MHz frekvenču joslās | Radioidentifikācijas (RFID) ierīces |
|  |  |  | 917,3–918,9 MHz; 917,4–919,4 MHz SRD: | Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874–876 un 915–921 MHz frekvenču joslās | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 917,4–919,4 MHz | Komisijas 2018. gada 11. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1538 par radiofrekvenču spektra harmonizēšanu izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874–876 un 915–921 MHz frekvenču joslās | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | GSM-R/FB: 921–925 MHz | ECC/DEC/(02)09 – ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876–880 MHz un 921–925 MHz radiofrekvenču joslās, brīvu apriti un lietošanu CEPT valstīs, paplašinot lēmuma ERC/DEC/(95)01 piemērošanas jomu ECC/DEC/(02)10 – ECC 2002. gada 15. novembra lēmums par dzelzceļa sakaru sistēmas GSM R mobilo galiekārtu, kuras darbojas 876–880 MHz un 921–925 MHz radiofrekvenču joslās, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(02)05 – ECC 2002. gada 5. jūlija lēmums par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību dzelzceļa sakaru sistēmām 876–880 MHz un 921–925 MHz frekvenču joslās | Dupleksie kanāli (ML: 876–880 MHz) |
|  |  |  | IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/ E-GSM/FB: 925–935 MHz | ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz un 1805–1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900MHz un 1800MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus ERC/DEC/(97)02 – ERC 1997. gada 21. marta lēmums par paplašinātām radiofrekvenču joslām, lietošanai Viseiropas ciparu sakaru sistēmai GSM | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.900 Dupleksie kanāli (ML: 880–890 MHz) |
|  |  |  | IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/GSM/ FB: 935–960 MHz | ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz un 1805–1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus ERC/DEC/(94)01 – ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par frekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Viseiropas ciparu sakaru sistēmas GSM ieviešanai | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.900 Dupleksie kanāli (ML: 890–915 MHz) |
| 244. | 942–960 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A APRAIDES 5.322 5.323 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A FIKSĒTAIS | IMT-2000/UMTS/LTE/ WiMAX/GSM/ FB: 935–960 MHz | ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880-915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz un 1805–1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus. Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2011. gada 18. aprīļa lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmums 2018/637/ES, ar ko Lēmumu 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus, groza saistībā ar attiecīgiem tehniskajiem nosacījumiem lietu internetam ERC/DEC/(94)01 – ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par frekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Viseiropas ciparu sakaru sistēmas GSM ieviešanai | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.900 Dupleksie kanāli (ML: 890–915 MHz) |
| 245. | 960–1 164 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.327A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.327A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 | DME, TACAN, SSR, JTIDS/MIDS |  | JTIDS/MIDS sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem |
| 246. | 1164–1215 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.328A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.328A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 | DME, TACAN, SSR, JTIDS/MIDS |  | JTIDS/MIDS sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem |
|  |  |  | GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz | ECC/REC/(10)02 – Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu | Radiosaskarne RS TN.1500 |
| 247. | 1215–1240 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.330 5.331 5.332 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.332 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz | ECC/REC/(10)02 – Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu | Radiosaskarne RS TN.1500 |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 248. | 1240–1300 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioamatieru 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioamatieru 5.282 5.331 5.332 5.335A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz | ECC/REC/(10)02 – Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu | Radiosaskarne RS TN.1500 |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 1240–1300 MHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības CEPT ERC 32. Ziņojums – Iesācēju radioamatieru eksāmena programma un iesācēju radioamatieru eksāmena apliecība CEPT un ne-CEPT valstīs Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | AS un CS |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 249. | 1 300–1 350 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.149 5.337A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.149 5.337A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 250. | 1 350–1 400 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 5.338 5.338A 5.339 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 5.338A 5.339 FIKSĒTAIS: FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 1350–1375/1492–1517 MHz; 1375–1400/1427–1452 MHz | CEPT T/R 13-01 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā 1–3 GHz | Radiosaskarne RS FX.014-1PP Radiosaskarne RS FX.014-2PP Noslēguma jautājumi, 49. punkts Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem ERC REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radiosaskarne RS PMSE.01 Radiomikrofoni |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 251. | 1 400–1 427 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Radioastronomijas stacijas | ECC/DEC/(11)01 – Par Zemes izpētes satelītu dienesta (pasīvā) aizsardzību 1400–1427 MHz | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 252. | 1427–1429 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 5.338A IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 5.338A IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) | Ciparu RRL: 1427–1452/ 1375–1400 MHz | CEPT T/R 13-01 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā 1–3 GHz | Radiosaskarne RS FX.014-2PP Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts Konfigurācija: PP |
|  |  |  | FWA sistēmas | ITU-R F.701 – Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta–daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350–2,690 GHz | Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts Konfigurācija: PMP |
|  |  |  | AS: 1427–1432 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 253. | 1429–1452 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 5.342 5.338A FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 5.338A FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 1427–1452/ 1375–1400 MHz | CEPT T/R 13-01 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā 1–3 GHz | Radiosaskarne RS FX.014-2PP Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts Konfigurācija: PP |
|  |  |  | FWA sistēmas | ITU-R F.701 – Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta–daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350–2,690 GHz | Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts Konfigurācija: PMP |
|  |  |  | AS: 1427–1432 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT: 1432–1472 MHz | Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/661, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452–1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427–1452 MHz un 1492–1517 MHz frekvenču joslu ECC/DEC/(17)06 – ECC 2017. gada 17. novembra lēmums par frekvenču joslu 1427–1452 MHz un 1492–1518 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL) Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1427–1517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.1500 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
| 254. | 1452–1492 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.346 APRAIDES 5.345 APRAIDES SATELĪTU 5.208B 5.345 5.341 5.342 FIKSĒTAIS | 5.341 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT: 1432–1472 MHz | Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/661, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452–1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427–1452 MHz un 1492–1517 MHz frekvenču joslu ECC/DEC/(13)03 – ECC 2013. gada 8. novembra lēmums par frekvenču joslas 1452–1492 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL) Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1427–1517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.1500 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 1472–1492 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 255. | 1492–1518 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 5.342 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 1492–1517/ 1350–1375 MHz | CEPT T/R 13-01 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā 1–3 GHz | Radiosaskarne RS FX.014-1PP Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts Konfigurācija: PP |
|  |  |  | FWA sistēmas: 1492–1506 MHz | ITU-R F.701 – Radiofrekvenču kanālu plānojums analogajām un ciparu punkta–daudzpunktu radio sistēmām, kuras izmanto radiofrekvenču joslas no 1,350–2,690 GHz | Noslēguma jautājumi, 49. un 50. punkts Konfigurācija: PMP |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT: 1492–1512 MHz | Komisijas 2018. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2018/661, ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452–1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427–1452 MHz un 1492–1517 MHz frekvenču joslu ECC/DEC/(17)06 – ECC 2017. gada 17. novembra lēmums par frekvenču joslu 1427–1452 MHz un 1492–1518 MHz harmonizētu izmantošanu mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) papildu lejuplīnijai (MFCN SDL) Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1427–1517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.1500 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 1512–1517 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 256. | 1 518–1 525 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.342 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 FIKSĒTAIS | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas | ECC/DEC/(04)09 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 1518–1525 MHz un 1670–1675 MHz radiofrekvenču joslu noteikšanu mobilajam satelītu dienestam |  |
| 257. | 1 525–1 530 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A Zemes izpētes satelītu Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.349 5.341 5.342 5.347A 5.350 5.351 5.352A 5.354 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A Zemes izpētes satelītu Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 5.347A 5.351 5.352A 5.354 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas: |  |  |
| 258. | 1 530–1 535 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A 5.353A Zemes izpētes satelītu Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 5.342 5.347A 5.351 5.354 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A 5.353A Zemes izpētes satelītu Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 5.347A 5.351 5.354 IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas: |  |  |
| 259. | 1 535–1 559 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.347A 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A | 5.341 5.347A 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A 5.362A MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas: |  | 1544–1545 MHz – tikai avārijas un drošības sakariem |
| 260. | 1559–1610 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329A 5.347A 5.341 5.362B 5.362C GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329A 5.347A 5.341 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | GNSS, GNSS atkārtotāji | ECC/REC/(10)02 – Par Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) atkārtotāju atļauju režīmu | Radiosaskarne RS TN.1500 |
| 261. | 1 610–1 610.6 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas | ECC/DEC/(09)02 – ECC 2009. gada 26. jūnija lēmums par 1610–1626,5 MHz un 2483,5–2500 MHz joslu saskaņotu izmantošanu mobilo satelītu dienesta sistēmās |  |
| 262. | 1 610,6–1 613,8 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.149 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | RADIOASTRONOMIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas | ECC/DEC/(09)02 – ECC 2009. gada 26. jūnija lēmums par 1610–1626,5 MHz un 2483,5–2500 MHz joslu saskaņotu izmantošanu mobilo satelītu dienesta sistēmās |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 263. | 1 613,8–1 626,5 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.341 5.347A 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.341 5.347A 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas | ECC/DEC/(09)02 – ECC 2009. gada 26. jūnija lēmums par 1610–1626,5 MHz un 2483,5–2500 MHz joslu saskaņotu izmantošanu mobilo satelītu dienesta sistēmās |  |
| 264. | 1 626,5–1 660 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.362A 5.374 5.375 5.376 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas: |  | 1645,5–1646,5 MHz – tikai avārijas un drošības sakariem |
| 265. | 1 660–1 660,5 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A | Mobilās satelītu sistēmas Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas |  |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 266. | 1 660,5–1 668 MHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379 5.379A RADIOASTRONOMIJAS | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379A RADIOASTRONOMIJAS | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 267. | 1 668–1 668,4 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379 5.379A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 268. | 1 668,4–1 670 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.379D 5.379E METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.379D 5.379E METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 269. | 1 670–1 675 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas | ECC/DEC/(04)09 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 1518–1525 MHz un 1670–1675 MHz radiofrekvenču joslu noteikšanu mobilajam satelītu dienestam |  |
| 270. | 1 675–1 690 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | AS: 1675–1710 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 271. | 1 690–1 700 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 5.382 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | AS: 1675–1710 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 272. | 1 700–1 710 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 FIKSĒTAIS | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 FIKSĒTAIS | AS: 1675–1710 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 273. | 1710–1930 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.384A 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.387 5.388 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.384A 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.388 FIKSĒTAIS | IMT-2000/ UMTS/LTE/ WiMAX/ GSM 1800/ML: 1710–1785 MHz | Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā ERC/DEC/(95)03 – ERC 1995. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai DCS 1800 ieviešanai (ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz joslā) ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(06)07 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par harmonizētu gaisa kuģu GSM sistēmu izmantošanu 1710–1785 un 1805–1880 MHz frekvenču joslās ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz un 1805–1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/ UMTS sistēmām Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2018. gada 20. aprīļa Īstenošanas lēmums 2018/637/ES, ar ko Lēmumu 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus, groza saistībā ar attiecīgiem tehniskajiem nosacījumiem lietu internetam Komisijas 2008. gada 7. aprīļa Lēmums 2008/294/EK par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.1800 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Mobilo sakaru iekārtas kuģos Dupleksie kanāli (FB: 1805–1880 MHz) |
|  |  |  | SRD: 1785–1805 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) Komisijas 2014. gada 1. septembra Lēmums 2014/641/ES par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā | Radiosaskarne RS PMSE.01 PMSE ierīces |
|  |  |  | IMT-2000/ UMTS/LTE/ WiMAX/ GSM 1800/FB: 1805–1880 MHz | Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā ERC/DEC/(95)03 – ERC 1995. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai DCS 1800 ieviešanai (ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz joslā) ECC/REC/(05)08 – Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus) ECC/DEC/(06)07 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par harmonizētu gaisa kuģu GSM sistēmu izmantošanu 1710–1785 un 1805–1880 MHz frekvenču joslās ECC/DEC/(06)13 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums par radiofrekvenču joslu 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 MHz un 1805–1880 MHz noteikšanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmām Komisijas 2009. gada 16. oktobra Lēmums 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2010. gada 19. marta Lēmums 2010/166/ES par harmonizētiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2011. gada 18. aprīļa Lēmums 2011/251/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2009/766/EK par 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu sauszemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2008. gada 7. aprīļa Lēmums 2008/294/EK par harmonizētiem frekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem mobilo sakaru pakalpojumu darbībai gaisakuģos (MCA pakalpojumiem) Kopienā | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.1800 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Mobilo sakaru iekārtas kuģos Dupleksie kanāli (ML: 1710–1785 MHz) |
|  |  |  | DECT: 1880–1900 MHz | ERC/DEC/(98)22 – ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par DECT iekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, izņemot publiskai piekļuvei paredzētas stacionārās daļas ERC/DEC/(94)03 – ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas saskaņotai Eiropas ciparu bezauklas telesakaru sistēmas (DECT) ieviešanai |  |
|  |  |  | UMTS/IMT-2000/TDD: 1900–1920 MHz | ECC/DEC/(06)01 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz un 2110–2170 MHz joslās | Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 1920–1980 MHz | Komisijas 2020. gada 6. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/667, ar ko groza lēmumu (ES) 2012/688/ES, atjauninot attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslām Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā ECC/DEC/(06)01 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz un 2110–2170 MHz joslās Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz) |
| 274. | 1 930–1 980 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.388A 5.388 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.388A 5.388 FIKSĒTAIS | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 1920–1980 MHz | Komisijas 2020. gada 6. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/667, ar ko groza lēmumu (ES) 2012/688/ES, atjauninot attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslām Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā ECC/DEC/(06)01 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz un 2110–2170 MHz joslās Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz) |
| 275. | 1 980–2 010 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F FIKSĒTAIS | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.388 5.389A MOBILAIS | UMTS/IMT-2000/Z-I: 1980–2010 MHz | Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 30. jūnija lēmums Nr.626/2008/EK par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām ECC/DEC/(06)09 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums 1980–2010 MHz un 2170–2200 MHz radiofrekvenču joslu noteikšanu izmantošanai mobilā satelītu dienesta sistēmām, ieskaitot sistēmas ar papildu zemes komponentēm Komisijas 2007. gada 14. februāra lēmums 2007/98/EK par radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu 2 GHz frekvenču joslās mobilo satelītsakaru pakalpojumu sistēmu ieviešanai | Publiskie elektronisko sakaru tīkli UMTS satelītu komponentes dupleksie kanāli (I-Z: 2170–2200 MHz) |
|  |  |  | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas |  |  |
| 276. | 2 010–2 025 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Video PMSE | Komisijas 2016. gada 8. marta īstenošanas lēmums Nr.2016/339 par 2010–2025 MHz frekvenču joslas harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem | Radiosaskarne RS PMSE.02 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 277. | 2 025–2 110 MHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) 5.392 IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) 5.392 IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) | Ciparu RRL: 2025–2110/2200–2290 MHz | CEPT T/R 13-01 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā 1–3 GHz | Radiosaskarne RS FX.020PP Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | AS un CS: 2025–2110 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 278. | 2 110–2 120 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.388A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.388 FIKSĒTAIS | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.388 MOBILAIS 5.388A | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz | Komisijas 2020. gada 6. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/667, ar ko groza lēmumu (ES) 2012/688/ES, atjauninot attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslām Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā ECC/DEC/(06)01 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz un 2110–2179 MHz joslās Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā 25 MHz un 2110–2170 MHz joslās Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz) |
| 279. | 2 120–2 160 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.388A 5.388 FIKSĒTAIS | 5.388 MOBILAIS 5.388A | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz | Komisijas 2020. gada 6. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/667, ar ko groza lēmumu (ES) 2012/688/ES, atjauninot attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslām Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā ECC/DEC/(06)01 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz un 2110–2170 MHz joslās Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz) |
| 280. | 2 160–2 170 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.388A 5.388 FIKSĒTAIS | 5.388 MOBILAIS 5.388A | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz | Komisijas 2020. gada 6. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/667, ar ko groza lēmumu (ES) 2012/688/ES, atjauninot attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslām Komisijas 2013. gada 12. novembra Lēmums 2013/654/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) Komisijas 2016. gada 16. decembra Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2317, ar ko groza Komisijas Lēmumu 2008/294/EK un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/654/ES, lai vienkāršotu mobilo sakaru darbību gaisa kuģos (MCA pakalpojumus) Savienībā ECC/DEC/(06)01 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz un 2110–2170 MHz joslās Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā Komisijas 2012. gada 5. novembra Lēmums 2012/688/ES par 1920–1980 MHz un 2110–2170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne RS LM.2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz) |
| 281. | 2 170–2 200 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F FIKSĒTAIS | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A 5.388 5.389A MOBILAIS | UMTS/IMT//I-Z: 2170–2200 MHz | Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 30. jūnija Lēmums Nr. 626/2008/EK par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām ECC/DEC/(06)09 – ECC 2006. gada 1. decembra lēmums 1980–2010 MHz un 2170–2200 MHz radiofrekvenču joslu noteikšanu izmantošanai mobilā satelītu dienesta sistēmām, ieskaitot sistēmas ar papildu zemes komponentēm Komisijas 2007. gada 14. februāra Lēmums 2007/98/EK par radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu 2 GHz frekvenču joslās mobilo satelītsakaru pakalpojumu sistēmu ieviešanai | Publiskie elektronisko sakaru tīkli UMTS satelītu komponentes dupleksie kanāli (Z-I: 1980-2010 MHz) |
|  |  |  | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas |  |  |
| 282. | 2 200–2 290 MHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) 5.392 IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) 5.392 IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) | Ciparu RRL: 2200–2290/2025–2110 MHz | CEPT T/R 13-01 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam joslā 1–3 GHz | Radiosaskarne RS FX.020PP Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | AS un CS: 2200–2290 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 283. | 2 290–2 300 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS | Ciparu sistēmas |  |  |
| 284. | 2300–2450 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Radioamatieru Radiolokācijas 5.150 5.282 5.384A 5.395 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Radioamatieru Radiolokācijas 5.150 5.282 5.384A FIKSĒTAIS | IMT: 2300–2370 MHz |  | Radiosaskarne RS FX.023-1MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Radiolīnijas videosignāla pārraidei SAB/SAP: 2370–2400 MHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) |  |
|  |  |  | SRD: 2400–2483,5 MHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radionoteikšanas ierīces Platjoslas datu pārraides ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 2446–2454 MHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | SRD: 2446–2454 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Dzelzceļa pielietojumi |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | ISM: 2400–2500 MHz |  |  |
| 285. | 2450–2483,5 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Radiolokācijas 5.150 5.397 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Radiolokācijas 5.150 FIKSĒTAIS | SRD: 2400–2483,5 MHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radionoteikšanas ierīces Platjoslas datu pārraides ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 2446–2454 MHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | SRD: 2446–2454 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Dzelzceļa pielietojumi |
|  |  |  | ISM: 2400–2500 MHz |  |  |
| 286. | 2 483,5–2 500 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A Radiolokācijas 5.150 5.371 5.397 5.398 5.399 5.400 5.402 FIKSĒTAIS | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A Radiolokācijas 5.150 5.371 5.398 5.399 5.402 FIKSĒTAIS | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas | ECC/DEC/(09)02 – ECC 2009. gada 26. jūnija lēmums par 1610–1626,5 MHz un 2483,5–2500 MHz joslu saskaņotu izmantošanu mobilo satelītu dienesta sistēmās | Mobilās satelītu sistēmas |
|  |  |  | SRD: 2483,5–2500MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Aktīvi medicīniskie implanti |
|  |  |  | ISM: 2400-2500 MHz |  |  |
| 287. | 2 500–2 520 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A 5.405 5.412 FIKSĒTAIS 5.410 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A FIKSĒTAIS 5.410 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 2500‒2690 MHz | 2008/477/EK – Komisijas 2008. gada 13. jūnija Lēmums par 2500–2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2020. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/636, ar ko lēmumu 2008/477/EK groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 2500–2690 MHz frekvenču joslai Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā ECC/DEC/(05)05 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500–2690 MHz joslā | Publiskie elektronisko sakaru tīkli RS LM.2600 Zemes sistēmas |
| 288. | 2 520–2 655 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416 5.339 5.403 5.405 5.412 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C FIKSĒTAIS 5.410 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416 5.339 5.403 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C FIKSĒTAIS 5.410 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 2500–2690 MHz | 2008/477/EK – Komisijas 2008. gada 13. jūnija Lēmums par 2500–2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2020. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/636, ar ko lēmumu 2008/477/EK groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 2500–2690 MHz frekvenču joslai Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā ECC/DEC/(05)05 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500–2690 MHz joslā | Publiskie elektronisko sakaru tīkli RS LM.2600 Zemes sistēmas |
| 289. | 2 655–2 670 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.347A 5.413 5.416 Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 5.412 5.420 FIKSĒTAIS 5.410 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.347A 5.413 5.416 Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 5.420 FIKSĒTAIS 5.410 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz | 2008/477/EK – Komisijas 2008. gada 13. jūnija Lēmums par 2500–2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2020. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/636, ar ko lēmumu 2008/477/EK groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 2500–2690 MHz frekvenču joslai Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā ECC/DEC/(05)05 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500–2690 MHz joslā | Publiskie elektronisko sakaru tīkli RS LM.2600 Zemes sistēmas |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 290. | 2 670–2 690 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 5.347A 5.412 5.419 5.420 FIKSĒTAIS 5.410 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 5.347A 5.419 5.420 FIKSĒTAIS 5.410 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz | 2008/477/EK – Komisijas 2008. gada 13. jūnija Lēmums par 2500–2690 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2020. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2020/636, ar ko lēmumu 2008/477/EK groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 2500–2690 MHz frekvenču joslai Komisijas 2017. gada 1. februāra Īstenošanas lēmums (ES) 2017/191, ar ko groza Lēmumu 2010/166/ES, ieviešot jaunas tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem kuģos (MCV pakalpojumiem) Eiropas Savienībā ECC/DEC/(05)05 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500–2690 MHz joslā | Publiskie elektronisko sakaru tīkli RS LM.2600 Zemes sistēmas. |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 291. | 2 690–2 700 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.421 5.422 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 292. | 2 700–2 900 MHz |  |  |  |  |
|  | Radiolokācijas 5.423 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 | Radiolokācijas 5.423 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 | Gaisa kuģniecības radionavigācijas un novērošanas radaru sistēmas |  |  |
|  |  |  | 2700–3100 MHz AS un CS: |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 293. | 2 900–3 100 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.426 5.425 5.427 RADIOLOKĀCIJAS 5.424A | RADIONAVIGĀCIJAS 5.426 5.425 5.427 RADIOLOKĀCIJAS 5.424A | 2700–3100 MHz AS un CS: |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 294. | 3 100–3 300 MHz |  |  |  |  |
|  | Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Izplatījuma izpētes (aktīvais) 5.149 5.428 RADIOLOKĀCIJAS | Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Izplatījuma izpētes (aktīvais) 5.149 RADIOLOKĀCIJAS | AS: 3100–3400 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 295. | 3 300–3 400 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.149 5.429 5.430 RADIOLOKĀCIJAS | 5.149 RADIOLOKĀCIJAS | 3100–3400 MHz AS: |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 296. | 3 400–3 600 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A Radiolokācijas 5.431 FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A Radiolokācijas Radioamatieru RR4.4: 3400–3410 MHz FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | BWA/IMT: 3400–3800 MHz | Komisijas 2014. gada 2. maija Īstenošanas lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2019/235 par Lēmuma 2008/411/EK grozīšanu attiecībā uz atjauninājumiem 3400–3800 MHz frekvenču joslā piemērojamos attiecīgajos tehniskajos nosacījumos ERC/REC 14-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums mazas un vidējas ietilpības sistēmām 3400–3600 MHz joslā (B2) ECC/DEC/(11)06 – ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslās Komisijas 2008. gada 21. maija Lēmums 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS FX.035MP Radiosaskarne RS LM.3600 Radiosaskarne RS LM.3600-1 Publiskie elektronisko sakaru tīkli Noslēguma jautājumi, 42.–47. punkts Konfigurācija: MP |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 3400–3410 MHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | Uztverošās Zemes radiostacijas |  | Ieteicamā josla 3800–4200 MHz |
| 297. | 3 600–4 200 MHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | BWA/IMT: 3400–3800 MHz | Komisijas 2014. gada 2. maija Īstenošanas lēmums 2014/276/ES par grozījumiem Lēmumā 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas lēmums (ES) 2019/235 par Lēmuma 2008/411/EK grozīšanu attiecībā uz atjauninājumiem 3400–3800 MHz frekvenču joslā piemērojamos attiecīgajos tehniskajos nosacījumos ERC/REC 12-08 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums un frekvenču bloku sadalījums mazas, vidējas un augstas ietilpības sistēmām 3600–4200 MHz joslā (B2.2) ECC/DEC/(11)06 – ECC 2011. gada 9. decembra lēmums par harmonizētiem kanālu plāniem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN), kas darbojas 3400–3600 MHz un 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslās Komisijas 2008. gada 21. maija Lēmums 2008/411/EK par 3400–3800 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS FX.035MP Radiosaskarne RS LM.3600 Radiosaskarne RS LM.3600-1 Publiskie elektronisko sakaru tīkli Noslēguma jautājumi, 42.–47. punkts Konfigurācija: MP |
|  |  |  | Uztverošās Zemes radiostacijas |  | Ieteicamā josla 3800–4200 MHz |
|  |  |  | VSAT: 3800–4200 MHz |  |  |
|  |  |  | Izplatījuma sistēmas: 3700–4200 MHz | ECC/DEC/(05)09 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 5925–6425 MHz (Zeme–izplatījums) un 3700–4200 MHz (izplatījums–Zeme) |  |
| 298. | 4 200–4 400 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.439 5.440 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.438 | 5.440 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.438 | Gaisa kuģu radio augstummērītāji |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 299. | 4 400–4 500 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 300. | 4 500–4 800 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS FIKSĒTAIS | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 301. | 4 800–4 990 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.442 Radioastronomijas 5.149 5.339 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.442 Radioastronomijas 5.149 5.339 FIKSĒTAIS | Radioastronomijas stacijas |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 302. | 4 990–5 000 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 FIKSĒTAIS | Radioastronomijas stacijas |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 303. | 5 000–5 010 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA | SRD: 4500–10 600 MH | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 304. | 5 010–5 030 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.443B GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.443B GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 305. | 5 030–5 091 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.443C | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.443C | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 306 | 5 091–5 150 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS 5.444B GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.444A | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS 5.444B GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.444A | NGSO MSS fīderlīnijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli Virziens: Zeme–izplatījums |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 307. | 5 150–5 250 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.446B GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.447A | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.446B GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.446 5.446C 5.447B 5.447C FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.447A | NGSO MSS fīderlīnijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli Virziens: Zeme–izplatījums |
|  |  |  | SRD: 5150–5350 MHz | Komisijas 2007. gada 12. februāra Lēmums 2007/90/EK, ar ko groza Lēmumu 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai ECC/DEC/(04)08 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu pieejas sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2005. gada 11. jūlija Lēmums 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai | Lietošana atļauta tikai telpās Platjoslas datu pārraides sistēmas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 308. | 5 250–5 255 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.447D MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F 5.448 5.448A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.447D MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F 5.448A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | SRD: 5150–5350 MHz | Komisijas 2007. gada 12. februāris Lēmuma 2007/90/EK, ar ko groza Lēmumu 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai ECC/DEC/(04)08 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu pieejas sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2005. gada 11. jūlija Lēmums 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai | Lietošana atļauta tikai telpās. Platjoslas datu pārraides sistēmas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Aktīvie satelītu sensori Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | 5250–5850 MHz AS un CS: |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 309. | 5 255–5 350 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F 5.448 5.448A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F 5.448A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | SRD: 5150–5350 MHz | Komisijas 2007. gada 12. februāris Lēmuma 2007/90/EK, ar ko groza Lēmumu 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai ECC/DEC/(04)08 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu pieejas sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2005. gada 11. jūlija Lēmums 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai | Lietošana atļauta tikai telpās. Platjoslas datu pārraides sistēmas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Aktīvie satelītu sensori Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 310. | 5 350–5 460 MHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448C GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 RADIOLOKĀCIJAS 5.448D ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.448B | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448C GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 RADIOLOKĀCIJAS 5.448D ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.448B | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Aktīvie satelītu sensori Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | 5250 –5850 MHz AS un CS: |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 311. | 5 460–5 470 MHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.448D 5.448B RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.448D 5.448B RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Aktīvie satelītu sensori Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | 5250–5850 MHz AS un CS: |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 312. | 5 470–5 570 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.450B 5.448B 5.450 5.451 5.452 JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.450B 5.448B 5.452 JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS | SRD: 5470–5725 MHz | ECC/DEC/(04)08 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu pieejas sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2005. gada 11. jūlija Lēmums 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai | Platjoslas datu pārraides sistēmas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Aktīvie satelītu sensori Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 313. | 5 570–5 650 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS 5.450B 5.450 5.451 5.452 JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS 5.450B 5.452 JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS | SRD: 5470–5725 MHz | ECC/DEC/(04)08 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu pieejas sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2005. gada 11. jūlija Lēmums 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai | Platjoslas datu pārraides sistēmas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 314. | 5 650–5 725 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A Radioamatieru Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 RADIOLOKĀCIJAS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A Radioamatieru Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) 5.282 RADIOLOKĀCIJAS | SRD: 5470-5725 MHz | ECC/DEC/(04)08 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu pieejas sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2005. gada 11. jūlija Lēmums 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu pieejas sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai | Platjoslas datu pārraides sistēmas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | 5650–5850 MHz Radioamatieru radiostacijas: | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | 5250–5850 MHz AS un CS: |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 315. | 5 725–5 830 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.150 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 5725–5875 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 5795–5815 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | ISM: 5725–5875 MHz |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 316. | 5 830–5 850 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu (izplatījums–Zeme) 5.150 5.451 5.453 5.455 5.456 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu (izplatījums–Zeme) 5.150 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 5725–5875 MHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | ISM: 5725–5875 MHz |  |  |
|  |  |  | 5250 –5850 MHz AS un CS: |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 317. | 5 850–5 925 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B MOBILAIS 5.149 5.440 5.458 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B MOBILAIS 5.149 5.440 5.458 FIKSĒTAIS | ITS: 5875–5935 MHz | ECC/DEC/(08)01 – ECC 2008. gada 14. marta lēmums par 5875–5935 MHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu ar drošību saistītajām intelektiskajām transporta sistēmām (ITS) 2020. gada 6. marta redakcijā Komisijas 2020. gada 7. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1426 par radiofrekvenču spektra saskaņotu izmantošanu 5875–5935 MHz frekvenču joslā ar drošību saistītiem intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietojumiem un Lēmuma 2008/671/EK atcelšanu | Radiosaskarne RS LM.5900 |
|  |  |  | SRD: 5725–5875 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 318. | 5 925–6 700 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B MOBILAIS 5.149 5.440 5.458 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B MOBILAIS 5.149 5.440 5.458 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 5985–6425 MHz | ERC/REC 14-01 – Radiofrekvenču kanālu plānojums lielas ietilpības analogajām vai ciparu radioreleju sistēmām, kuras izmanto 5925–6425 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.060-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) |
|  |  |  | Ciparu RRL: 6425–7125 MHz | ERC/REC 14-02 – Radiofrekvenču kanālu plānojums vidējas un lielas ietilpības analogajām vai lielas ietilpības ciparu radioreleju sistēmām, kuras izmanto 6425–7125 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.060-2PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ECC/DEC/(05)09 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 5925‒6425 MHz (Zeme–izplatījums) un 3700–4200 MHz (izplatījums–Zeme) | Ieteicamā josla: 5925–5985 MHz |
|  |  |  | ITS: 5875–5935 MHz | ECC/DEC/(08)01 – ECC 2008. gada 14. marta lēmums par 5875–5935 MHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu ar drošību saistītajām intelektiskajām transporta sistēmām (ITS) 2020. gada 6. marta redakcijā Komisijas 2020. gada 7. oktobra Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1426 par radiofrekvenču spektra saskaņotu izmantošanu 5875–5935 MHz frekvenču joslā ar drošību saistītiem intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietojumiem un Lēmuma 2008/671/EK atcelšanu | Radiosaskarne RS LM.5900 |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 319. | 6 700–7 075 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS 5.458 5.458A 5.458B FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS 5.458 5.458A 5.458B FIKSĒTAIS | NGSO MSS fīderlīnijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli Virziens: izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Ciparu RRL: 6425–7125 MHz | ERC/REC 14-02 – Radiofrekvenču kanālu plānojums vidējas un lielas ietilpības analogajām vai lielas ietilpības ciparu radioreleju sistēmām, kuras izmanto 6425–7125 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.060-2PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 320. | 7 075–7 145 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.458 5.459 FIKSĒTAIS | MOBILAIS 5.458 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 6425–7125 MHz | ERC/REC 14-02 – Radiofrekvenču kanālu plānojums vidējas un lielas ietilpības analogajām vai lielas ietilpības ciparu radioreleju sistēmām, kuras izmanto 6425–7125 MHz joslu | Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) Radiosaskarne RS FX.060-2PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 321. | 7 145–7 190 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460 5.458 5.459 FIKSĒTAIS | MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460 5.458 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 321.1 | 7 190–7 235 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460 5.458 5.459 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A 5.460B | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460 5.458 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A 5.460B | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 322. | 7 235–7 250 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.458 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.458 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS: 7240–7282 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 323. | 7 250–7 300 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS 5.461 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS 5.461 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7282–7394 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-1PP Konfigurācija: PP |
|  |  |  | PMSE: 7282–7394 MHz | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS: 7240–7282 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | AS un CS: 7282–7394 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |
| 324. | 7 300–7 375 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.461 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.461 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7282–7394 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-1PP Konfigurācija: PP |
|  |  |  | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-2PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | PMSE: 7282–7394 MHz | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei Radiosaskarne RS PMSE.02 Video PMSE |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 324.1 | 7 375–7 450 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7282–7394 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-1PP Konfigurācija: PP |
|  |  |  | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-2PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | PMSE: 7282–7394 MHz | ERC REC 25-10 Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Video PMSE |
|  |  |  | AS: 7394–7422 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 325. | 7 450–7 550 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.461A FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.461A FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-2PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 326. | 7 550–7 750 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz/ 7673–7897 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-2PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 327. | 7 750–7 850 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7673–7897 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-2PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS un CS: 7771–7799 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli Iedalījums AS atļauts izmantošanai tikai Jūras novērošanas sistēmas radioiekārtām no Lietuvas robežas gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti līdz Igaunijas robežai. |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 328. | 7 850–7 900 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7673–7897 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.070-2PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 329. | 7 900–8 025 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.461 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.461 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.080PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS: 7961–8017 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |
| 330. | 8 025–8 175 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.080PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 331. | 8 175–8 215 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.080PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 332. | 8 215–8 400 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.080PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |
|  |  |  | AS: 8271–8327 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 333. | 8 400–8 500 MHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.465 5.466 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.465 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | ECC/REC/(02)06 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 7125–8500 MHz joslu | Radiosaskarne RS FX.080PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 334. | 8 500–8 550 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.468 5.469 RADIOLOKĀCIJAS | RADIOLOKĀCIJAS | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 335. | 8 550–8 650 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.468 5.469 5.469A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.469 A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 336. | 8 650–8 750 MHz |  |  |  |  |
|  | 5.468 5.469 RADIOLOKĀCIJAS | RADIOLOKĀCIJAS | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 337. | 8 750–8 850 MHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.470 5.471 RADIOLOKĀCIJAS | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.470 RADIOLOKĀCIJAS | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 338. | 8 850–9 000 MHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 5.473 RADIOLOKĀCIJAS | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 RADIOLOKĀCIJAS | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 339. | 9 000–9 200 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.471 5.473A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 | RADIOLOKĀCIJAS 5.473A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 340. | 9 200–9 300 MHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 5.473 5.474 RADIOLOKĀCIJAS | JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 5.474 RADIOLOKĀCIJAS | GMDSS: 9200–9500 MHz | RR AP15 | SARTS – radaru transponderi glābšanai un meklēšanai |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 341. | 9 300–9 500 MHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A RADIONAVIGĀCIJAS | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A RADIONAVIGĀCIJAS | GMDSS: 9200–9500 MHz | RR AP15 | SARTS – radaru transponderi glābšanai un meklēšanai |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 342. | 9 500–9 800 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.476A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.476A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | SRD: 9500–9975 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radionoteikšanas pielietojumi |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 343. | 9 800–9 900 MHz |  |  |  |  |
|  | Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Izplatījuma izpētes (aktīvais) Fiksētais 5.477 5.478 5.478A 5.478B RADIOLOKĀCIJAS | Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Izplatījuma izpētes (aktīvais) Fiksētais 5.478A 5.478B RADIOLOKĀCIJAS | Videonovērošanas sistēmas: 9800–10000 MHz |  | Maksimālā EIRP: 100 mW |
|  |  |  | SRD: 9500–9975 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radionoteikšanas pielietojumi |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 344. | 9 900–10 000 MHz |  |  |  |  |
|  | Fiksētais 5.477 5.478 5.479 RADIOLOKĀCIJAS | Fiksētais 5.479 RADIOLOKĀCIJAS | Videonovērošanas sistēmas: 9800–10000 MHz |  | Maksimālā EIRP: 100 mW |
|  |  |  | SRD: 9500–9975 MHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radionoteikšanas pielietojumi |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 8500 MHz–10,15 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 345. | 10–10,45 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.479 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.479 FIKSĒTAIS | SAB/SAP: 10–10,15 GHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Privātie elektronisko sakaru tīkli ENG/OB |
|  |  |  | RRL: 10–10,15 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.100PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.105MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | RRL: 10,18–10,21/10,53–10,56 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Iedalījums jau reģistrētām PP radiolīnijām līdz ekspluatācijas pārtraukšanai |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.103PP Konfigurācija PP |
|  |  |  |  |  | Radiolokācijas sistēmas atļautas tikai joslā 10–10,15 GHz |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 10–10,5 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 346. | 10,45–10,5 GHz |  |  |  |  |
|  | Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.481 RADIOLOKĀCIJAS | Radioamatieru Radioamatieru satelītu Fiksētais RR4.4 RADIOLOKĀCIJAS | 10–10,5 GHz Radioamatieru radiostacijas: | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz | ERC/REC 12-05 –Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.103PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 347. | 10,5–10,55 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Radiolokācijas FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.105MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP. |
|  |  |  | RRL: 10,53–10,56/10,18–10,21 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Privātie elektronisko sakaru tīkli Tikai reģistrētām PP radiolīnijām līdz ekspluatācijas pārtraukšanai |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 348. | 10,55–10,6 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.105MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP. |
|  |  |  | RRL: 10,53–10,56/10,18–10,21 GHz | ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Privātie elektronisko sakaru tīkli Tikai reģistrētām PP radiolīnijām līdz ekspluatācijas pārtraukšanai |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 349. | 10,6–10,68 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Radiolokācijas 5.149 5.482 5.482A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Radiolokācijas 5.149 5.482A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | ECC/DEC/(10)01 – ECC 2010. gada 12. novembra lēmums par fiksētā dienesta, mobilā dienesta un Zemes izpētes satelītu dienesta (pasīvā) koplietošanas nosacījumiem 10,6–10,68 GHz joslā ERC/REC 12-05 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 10,0–10,68 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.105MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 350. | 10,68–10,7 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.483 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 351. | 10,7–10,95 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | RRL: 10,7–11,7 GHz | ITU-R F.387 – Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 11 GHz diapazonu | Radiosaskarne RS FX.110PP Analogās skaņas un TV signālu RRL |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | ERC/REC 12-06 E – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 10,7–11,7 GHz joslu | Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne RS FX.110-2PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | LEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70– 20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Izplatījums–Zeme |
| 351.1 |  | 10,95–11,2 GHz |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | RRL: 10,7–11,7 GHz | ITU-R F.387 – Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 11 GHz diapazonu | Radiosaskarne RS FX.110PP Analogās skaņas un TV signālu RRL |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | ERC/REC 12-06 E – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 10,7–11,7 GHz joslu | Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne RS FX.110-2PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | LEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70– 20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Izplatījums–Zeme |
| 351.2 | 11,2–11,45 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | RRL: 10,7–11,7 GHz | ITU-R F.387 – Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 11 GHz diapazonu | Radiosaskarne RS FX.110PP Analogās skaņas un TV signālu RRL |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | ERC/REC 12-06 E – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 10,7–11,7 GHz joslu | Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne RS FX.110-2PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | LEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70– 20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Izplatījums–Zeme |
| 351.3 | 11,45–11,7 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo FIKSĒTAIS | RRL: 10,7–11,7 GHz | ITU-R F.387 – Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 11 GHz diapazonu | Radiosaskarne RS FX.110PP Analogās skaņas un TV signālu RRL |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | ERC/REC 12-06 E – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 10,7–11,7 GHz joslu | Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne RS FX.110-2PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija: PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | LEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70– 20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Izplatījums–Zeme |
| 352. | 11,7–12,5 GHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES APRAIDES SATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.487 5.487A 5.492 FIKSĒTAIS | APRAIDES SATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.487 5.487A 5.492 APRAIDES | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām |  |
|  |  |  | LEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Izplatījums–Zeme |
| 353. | 12,5–12,75 GHz |  |  |  |  |
|  | 5.494 5.495 5.496 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, (Zeme–izplatījums) | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, (Zeme–izplatījums) | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)08 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 10,7–12,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētā dienesta stacijām un apraides satelītu dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām |  |
|  |  |  | EUTELTRACS: 12,5–12,75 GHz | ERC/DEC/(98)15 – ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par Euteltracs sistēmas Omnitracs galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Omnitracs galiekārtas (izplatījums–Zeme) |
|  |  |  | LEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Izplatījums–Zeme |
| 354. | 12,75–13,25 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.441 MOBILAIS Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.441 MOBILAIS Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 12,751–12,975/ 13,017–13,241 GHz | ERC/REC 12-02 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes analogajām un ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 12,75 GHz līdz 13,25 GHz | Radiosaskarne RS FX.130PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | MMDS: 12,751–12,835 GHz; 12,975–13,101 GHz |  |  |
|  |  |  | Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās |  |  |
| 355. | 13,25–13,4 GHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.497 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.498A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.497 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.498A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) |  |  |  |
| 356. | 13,4–13,75 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.501A Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.500 5.501 5.501B ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.501A Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.501B ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | SRD: 13,4–14 GHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces |
|  |  |  | AS: 13,4–14 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 357. | 13,75–14 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) Izplatījuma izpētes Zemes izpētes satelītu 5.500 5.501 5.502 5.503 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A | RADIOLOKĀCIJAS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) Izplatījuma izpētes Zemes izpētes satelītu 5.502 5.503 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A | SRD: 13,4–14 GHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces |
|  |  |  | AS: 13,4–14 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 358. | 14–14,25 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504C 5.506A Izplatījuma izpētes 5.504A 5.505 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B | RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504C 5.506A Izplatījuma izpētes 5.504A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B | Zemes radiostacijas: |  |  |
|  |  |  | EUTELTRACS: 14,0–14,25 GHz | ERC/DEC/(98)15 – ERC 1998. gada 23. novembra lēmums par Euteltracs sistēmas Omnitracs galiekārtu atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Omnitracs termināļi (izplatījums–Zeme) |
|  |  |  | LEST: 14,00–14,25 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | HEST: 14,00–14,25 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | VSAT/SNG: 14,00–14,25 GHz | ERC/REC 13-03 – 14,0–14,5 GHz joslas izmantošana satelītu galiekārtām ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT) un satelītu sakariem ziņu savākšanai (SNG) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
| 359. | 14,25–14,3 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.506A 5.508A Izplatījuma izpētes 5.504A 5.505 5.508 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B | RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.506A 5.508A Izplatījuma izpētes 5.504A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B | VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz | ERC/REC 13-03 – 14,0–14,5 GHz joslas izmantošana satelītu galiekārtām ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT) un satelītu sakariem ziņu savākšanai (SNG) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | VSAT: 14,25–14,5 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
| 360. | 14,3–14,4 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.506A 5.509A Radionavigācijas satelītu 5.504A FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.506A 5.509A Radionavigācijas satelītu 5.504A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B | VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz | ERC/REC 13-03 – 14,0–14,5 GHz joslas izmantošana satelītu galiekārtām ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT) un satelītu sakariem ziņu savākšanai (SNG) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | VSAT: 14,25–14,5 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
| 361. | 14,4–14,47 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.506A 5.509A Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.504A FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.506A 5.509A Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.504A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B | 14,25–14,5 GHz VSAT/SNG: | ERC/REC 13-03 – 14,0–14,5 GHz joslas izmantošana satelītu galiekārtām ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT) un satelītu sakariem ziņu savākšanai (SNG) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | VSAT: 14,25–14,5 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
| 362. | 14,47–14,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Radioastronomijas 5.149 5.504A FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Radioastronomijas 5.149 5.504A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B | VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz | ERC/REC 13-03 – 14,0–14,5 GHz joslas izmantošana satelītu galiekārtām ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT) un satelītu sakariem ziņu savākšanai (SNG) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | VSAT: 14,25–14,5 GHz | ECC/DEC/(03)04 – ECC 2003. gada 17. oktobra lēmums par satelītu galiekārtu ar ļoti mazu antenas atvērumu (VSAT), kuras darbojas radiofrekvenču joslās 14,25–14,50 GHz (Zeme–izplatījums) un 10,70–11,70 GHz (izplatījums–Zeme), atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | ECC/DEC/(05)11 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par gaisa kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) ECC/DEC/(05)10 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par kuģu Zemes staciju brīvu apriti un izmantošanu, kas darbojas fiksētā satelītu dienesta tīklos radiofrekvenču joslās 14–14,5 GHz (Zeme–izplatījums); 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme) un 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | ECC/DEC/(18)05 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar NGSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz ECC/DEC/(18)04 – ECC 2018. gada 6. jūlija lēmums par kustībā esošu sauszemes Zemes staciju (ESIM), kas darbojas ar GSO FSS satelītu sistēmām, saskaņotu lietošanu, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām, brīvu apriti un izmantošanu frekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,5 GHz | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | ECC/DEC/(17)04 – ECC 2017. gada 30. jūnija lēmums (2021. gada 5. novembra redakcijā) par fiksēto Zemes staciju, kuras darbojas NGSO FSS satelītu sistēmās radiofrekvenču joslās 10,7–12,75 GHz un 14,0–14,50 GHz, saskaņotu lietošanu un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 363. | 14,5–14,75 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.510 MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.510 MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 14,5–14,7985; 15,0505–15,35 GHz | ITU-R F.636-5 Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētajām bezvadu sistēmām, kas darbojas 14,4–15,35 GHz joslā ERC/REC 12-07 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto duplekso joslu 14,5–14,62 GHz un 15,23–15,35 GHz | Radiosaskarne RS FX.150PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS: 14,6305–14,7985 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 363.1 | 14,75–14,8 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.510 MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.510 MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 14,5–14,7985; 15,0505–15,35 GHz | ITU-R F.636-5 Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētajām bezvadu sistēmām, kas darbojas 14,4–15,35 GHz joslā ERC/REC 12-07 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto duplekso joslu 14,5–14,62 GHz un 15,23–15,35 GHz | Radiosaskarne RS FX.150PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS: 14,6305–14,7985 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 364. | 14,8–15,35 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.339 FIKSĒTAIS | MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.339 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 14,5–14,7985; 15,0505–15,35 GHz | ITU-R F.636-5 Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētajām bezvadu sistēmām, kas darbojas 14,4–15,35 GHz joslā ERC/REC 12-07 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto duplekso joslu 14,5–14,62 GHz un 15,23–15,35 GHz | Radiosaskarne RS FX.150PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS: 15,0505–15,2185 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 365. | 15,35–15,4 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.511 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 366. | 15,4–15,43 |  |  |  |  |
|  | 5.511D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | 5.511D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS |  |  |  |
| 367. | 15,43–15,63 GHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.511C FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.511A | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.511C FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.511A |  |  |  |
| 368. | 15,63–15,7 GHz |  |  |  |  |
|  | 5.511D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | 5.511D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS |  |  |  |
| 369. | 15,7–16,6 GHz |  |  |  |  |
|  | 5.512 5.513 RADIOLOKĀCIJAS | RADIOLOKĀCIJAS | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 370. | 16,6–17,1 GHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.512 5.513 RADIOLOKĀCIJAS | Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) RADIOLOKĀCIJAS | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 371. | 17,1–17,2 GHz |  |  |  |  |
|  | 5.512 5.513 RADIOLOKĀCIJAS | RADIOLOKĀCIJAS | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 17,1–17,3 GHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas pielietojumi |
| 372. | 17,2–17,3 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.512 5.513 5.513A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.513A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 17,1–17,3 GHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas pielietojumi |
| 373. | 17,3–17,7 GHz |  |  |  |  |
|  | Radiolokācijas 5.514 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516, (izplatījums–Zeme) 5.516A 5.516B | Radiolokācijas FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516, (izplatījums–Zeme) 5.516A 5.516B | HDFSS: 17,3–17,7 GHz | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
|  |  |  | 17,3–17,7 GHz ESOMP: | ECC/DEC/(15)04 – ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums par sauszemes un jūras Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās |  |  |
| 374. | 17,7–18,1 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, (Zeme–izplatījums) 5.516 MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, (Zeme–izplatījums) 5.516 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | ERC/REC 12-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 17,7 GHz līdz 19,7 GHz | Radiosaskarne RS FX.180PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)07 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 17,7–19,7 GHz radiofrekvenču joslas koplietošanu fiksētā dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
| 375. | 18,1–18,4 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B, (Zeme–izplatījums) 5.520 MOBILAIS 5.519 5.521 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B, (Zeme–izplatījums) 5.520 5.519 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | ERC/REC 12-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 17,7 GHz līdz 19,7 GHz | Radiosaskarne RS FX.180PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)07 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 17,7 – 19,7 GHz radiofrekvenču joslas koplietošanu fiksētā dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta. |
| 376. | 18,4–18,6 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | ERC/REC 12-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 17,7 GHz līdz 19,7 GHz | Radiosaskarne RS FX.180PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)07 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 17,7 – 19,7 GHz radiofrekvenču joslas koplietošanu fiksētā dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta. |
| 377. | 18,6–18,8 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.522B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.522A 5.522C ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.522B Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.522A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | ERC/REC 12-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 17,7 GHz līdz 19,7 GHz | Radiosaskarne RS FX.180PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)07 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 17,7 – 19,7 GHz radiofrekvenču joslas koplietošanu fiksētā dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta. |
| 378. | 18,8–19,3 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.616B 5.523A MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.523A FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | ERC/REC 12-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 17,7 GHz līdz 19,7 GHz | Radiosaskarne RS FX.180PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)07 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 17,7 – 19,7 GHz radiofrekvenču joslas koplietošanu fiksētā dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta. |
| 379. | 19,3–19,7 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (Zeme–izplatījums) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (Zeme–izplatījums) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | ERC/REC 12-03 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto joslu no 17,7 GHz līdz 19,7 GHz | Radiosaskarne RS FX.180PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)07 – ERC 2000. gada 19. oktobra lēmums par 17,7 – 19,7 GHz radiofrekvenču joslas koplietošanu fiksētā dienesta un fiksētā satelītu dienesta (izplatījums–Zeme) Zemes stacijām | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta. |
| 380. | 19,7–20,1 GHz |  |  |  |  |
|  | Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.524 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B | Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B | LEST: 19,70–20,20 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 19,70–20,20 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | 19,7–20,2 GHz ESOMP: | ECC/DEC/(15)04 – ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums par sauszemes un jūras Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HDFSS: 19,7–20,2 GHz | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
| 381. | 20,1–20,2 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.5288 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.525 5.526 5.527 5.5288 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B | HDFSS: 19,7–20,2 GHz | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
|  |  |  | 19,7–20,2 GHz ESOMP: | ECC/DEC/(15)04 – ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums par sauszemes un jūras Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
|  |  |  | HEST: 19,70–20,20 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām |  |
|  |  |  | LEST: 19,70–20,20 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Izplatījums–Zeme |
| 382. | 20,2–21,2 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) 5.524 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | AS: 20,2–21,2 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai. |
| 383. | 21,2–21,4 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | SAB/SAP: 21,2–21,4 GHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Radiolīnijas videosignāla pārraidei Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | RRL: 21,2–21,4 GHz | ITU-R F.637 – Radiofrekvenču kanālu plānojums radiorelejsistēmām, kuras izmanto 23 GHz diapazonu | Radiosaskarne RS FX.210PP Konfigurācija PP |
| 384. | 21,4–22 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS APRAIDES SATELĪTU 5.530 5.347A FIKSĒTAIS | MOBILAIS APRAIDES SATELĪTU 5.530 5.347A FIKSĒTAIS |  |  | Plānots HDTV |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 385. | 22–22,21 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.230PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 386. | 22,21–22,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.532 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.532 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.230PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 387. | 22,5–22,55 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | 22–22,6/23–23,6 GHz Ciparu RRL: | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.230PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 388. | 22,55–23,55 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.149 FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A | MOBILAIS 5.149 FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.230PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Ciparu RRL: 22,6–23 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Privātie elektronisko sakaru tīkli Vienvirziena RRL |
|  |  |  | Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.230PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SAB/SAP: 22,6–23 GHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Privātie elektronisko sakaru tīkli RRL videosignāla pārraidei |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 389. | 23,55–23,6 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.230PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 390. | 23,6–24 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 391. | 24–24,05 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.150 RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.150 RADIOAMATIERU | 24–24,25 GHz Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 392. | 24,05–24,25 GHz |  |  |  |  |
|  | Radioamatieru Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.150 RADIOLOKĀCIJAS | Radioamatieru Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.150 RADIOLOKĀCIJAS | Radioamatieru radiostacijas 24–24,25 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 24,05–24,25 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 24,05–24,25 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 24,05–24,25 GHz | ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Radionoteikšanas pielietojumi |
|  |  |  | SRD: 24,05–24,5 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 24,05–27GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 393. | 24,25–24,45 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 24,25–24,5 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.240PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Vienvirziena RRL |
|  |  |  | PMSE: 24,25–24,5 GHz | ERC/REC 25-10 – Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radiolīnijas videosignāla pārraidei |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
|  |  |  | SRD: 24,05–24,5 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | IMT: 24,25–25,1 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000-2 Noslēguma jautājumi, 60. punkts Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 394. | 24,45–24,75 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU FIKSĒTAIS | STARPSATELĪTU MOBILAIS FIKSĒTAIS | PMSE: 24,25–24,5 GHz | ERC/REC 25-10 – Frekvenču joslas skaņas un video programmu gatavošanas un īpašo pasākumu ierīcēm (PMSE) zemes lietojumiem | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radiolīnijas videosignāla pārraidei |
|  |  |  | Ciparu RRL: 24,25–24,5 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.240PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Vienvirziena RRL |
|  |  |  | Ciparu RRL: 24,5–24,717/ 25,557–25,725 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.260-1PP Noslēguma jautājumi, 55. punkts Konfigurācija PP. Lielas ietilpības RRL (34 Mb/s un vairāk) |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
|  |  |  | SRD: 24,05–24,5 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | IMT: 24,25–25,1 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000-2 Noslēguma jautājumi, 60. punkts Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 395. | 24,75–25,25 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | MOBILAIS FIKSĒTAIS | FWA: 24,773–25,445/ 25,781–26,453 GHz | ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.260-2MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Noslēguma jautājumi, 56. punkts Konfigurācija MP |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | IMT: 24,25–25,1 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000-2 Noslēguma jautājumi, 60. punkts Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 25,1–27,5 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000-1 Noslēguma jautājumi, 61. punkts Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
| 396. | 25,25–25,5 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS | STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS | FWA: 24,773–25,445/ 25,781–26,453 GHz | ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.260-2MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Noslēguma jautājumi, 56. punkts Konfigurācija MP |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 25,1–27,5 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000-1 Noslēguma jautājumi, 61. punkts Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS un CS: 25,25–26,5 GHz |  | Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli |
| 397. | 25,5–27 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.536A 5.536C Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.536A 5.536B | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.536A Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.536A | Ciparu RRL: 24,5–24,717/ 25,557–25,725 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.260-1PP Noslēguma jautājumi, 55. punkts Konfigurācija PP. Lielas ietilpības RRL (34 Mb/s un vairāk) |
|  |  |  | FWA: 24,773–25,445/ 25,781–26,453 GHz | ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā | Radiosaskarne RS FX.260-2MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Noslēguma jautājumi, 56. punkts Konfigurācija MP |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | Komisijas 2011. gada 29. jūlija lēmums 2011/485/EU, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā Komisijas 2017. gada 10. novembra Īstenošanas Lēmums 2017/2077/ES par grozījumiem Lēmumā 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā ECC/DEC/(04)10 – ECC 2004. gada 12. novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku Komisijas 2005. gada 17. janvāra Lēmums 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 25,25–26,5 GHz |  | Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 25,1–27,5 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000-1 Noslēguma jautājumi, 61. punkts Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 26,5–27,5 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000 Noslēguma jautājumi, 57. un 58. punkts Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
| 398. | 27–27,5 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS FIKSĒTAIS | STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS FIKSĒTAIS | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 25,1–27,5 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000-1 Noslēguma jautājumi, 61. punkts Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/ IMT: 26,5–27,5 GHz | Komisijas 2020. gada 24. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2020/590, ar ko Lēmumu (ES) 2019/784 groza, lai atjauninātu attiecīgos tehniskos nosacījumus, kas piemērojami 24,25–27,5 GHz frekvenču joslai ECC/DEC/(18)06 – ECC 2018. gada 6. jūlija Lēmums par harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem mobilo/fiksēto sakaru tīkliem (MFCN) 24,25–27,5 GHz joslā Komisijas 2019. gada 14. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2019/784 par 24,25–27,5 GHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus | Radiosaskarne RS LM.26000 Noslēguma jautājumi, 57. un 58. punkts Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
| 399. | 27,5–28,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539 MOBILAIS 5.538 5.540 FIKSĒTAIS 5.537A | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539 MOBILAIS 5.538 5.540 FIKSĒTAIS | FWA: 27,8285–28,0525/28,9485–29,0605 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) | Radiosaskarne RS FX.280MP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | FWA: 28,0525–28,4445/29,0605–29,4525 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) | Radiosaskarne RS FX.280MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas: 27,5–27,8285 GHz, 28,445–28,8365 GHz | ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) |  |
| 400. | 28,5–29,1 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539 MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 FIKSĒTAIS | FWA: 27,8285–28,0525/28,9485–29,0605 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) | Radiosaskarne RS FX.280MP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | FWA: 28,0525–28,4445/29,0605–29,4525 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) | Radiosaskarne RS FX.280MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas: 28,445–28,8365 GHz | ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) |  |
| 401. | 29,1–29,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 FIKSĒTAIS | FWA: 28,0525–28,4445/29,0605–29,4525 GHz | CEPT T/R 13-02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētajam dienestam 22,0–29,5 GHz joslā ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) | Radiosaskarne RS FX.280MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas: 29,4525–29,5 GHz | ECC/DEC/(05)01 – ECC 2005. gada 18. marta lēmums par 27,5–29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme–izplatījums) |  |
| 402. | 29,5–29,9 GHz |  |  |  |  |
|  | Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.540 5.542 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539 | Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.540 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539 | HDFSS: 29,5–30,0 GHz | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
|  |  |  | 29,5–30,0 GHz ESOMP: | ECC/DEC/(15)04 – ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums par sauszemes un jūras Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | HEST: 29,50–30,0 GHz | 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00– 14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34 dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70– 12,75 GHz | Zeme–izplatījums |
| 403. | 29,9–30 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539 | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.539 | HDFSS: 29,5–30,0 GHz | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
|  |  |  | 29,5–30,0 GHz ESOMP: | ECC/DEC/(15)04 – ECC 2015. gada 3. jūlija lēmums par sauszemes un jūras Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām ECC/DEC/(13)01 – ECC 2013. gada 8. marta lēmums par Zemes staciju uz mobilām platformām (ESOMP) saskaņotu lietošanu, brīvu apriti un atbrīvošanu no individuālām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | LEST: 29,50–30,00 GHz | ECC/DEC/(06)02 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par zemas EIRP satelītu galiekārtu (LEST), kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
|  |  |  | HEST: 29,50–30,0 GHz | ECC/DEC/(06)03 – ECC 2006. gada 24. marta lēmums par augstas EIRP satelītu galiekārtu (HEST) ar EIRP virs 34dBW, kas darbojas radiofrekvenču joslās 10,70–12,75 GHz vai 19,70–20,20 GHz virzienā izplatījums–Zeme un 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz virzienā Zeme–izplatījums, atbrīvošanu no individuālajām atļaujām | Zeme–izplatījums |
| 404. | 30–31 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) 5.542 FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A | AS: 30–31 GHz | ECC/DEC/(10)02 – ECC 2010. gada 12. novembra lēmums par saderību starp fiksēto satelītu dienestu 30–31 GHz joslā un Zemes izpētes dienestu (pasīvo) 31,3–31,5 GHz joslā | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 405. | 31–31,3 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) Izplatījuma izpētes 5.544 5.545 5.149 FIKSĒTAIS 5.338A 5.543A | MOBILAIS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) Izplatījuma izpētes 5.544 5.149 FIKSĒTAIS 5.338A | Ciparu RRL un FWA: 31–31,3 GHz | ECC/REC/(02)02 – Kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām (punkts-punkts un punkts-daudzpunkti), kuras izmanto 31–31,3 GHz joslu | FDD un TDD |
| 406. | 31,3–31,5 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  | ECC/DEC/(10)02 – ECC 2010. gada 12. novembra lēmums par saderību starp fiksēto satelītu dienestu 30–31 GHz joslā un Zemes izpētes dienestu (pasīvo) 31,3–31,5 GHz joslā | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 407. | 31,5–31,8 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.546 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 408. | 31,8–32 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 FIKSĒTAIS 5.547A | RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 FIKSĒTAIS 5.547A | FWA: 31,8–32,361/32,641–32,627 GHz | ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ERC/REC/(01)02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 31,8–33,4 GHz radiofrekvenču joslu | Radiosaskarnes RS FX.320-1PP un RS FX.320-2MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
| 409. | 32–32,3 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 FIKSĒTAIS 5.547A | RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 FIKSĒTAIS 5.547A | FWA: 31,8–32,361/32,641–32,627 GHz | ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ERC/REC/(01)02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 31,8–33,4 GHz radiofrekvenču joslu | Radiosaskarnes RS FX.320-1PP un RS FX.320-2MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
| 410. | 32,3–33 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 5.548 FIKSĒTAIS 5.547A | STARPSATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 5.548 FIKSĒTAIS 5.547A | FWA: 31,8–32,361/32,641–32,627 GHz Ciparu RRL: 32,361–32,552/33,173–33,4 GHz | ECC/REC/(11)01 – vadlīnijas frekvenču bloku piešķiršanai fiksētajām bezvadu sistēmām 24,5–26,5 GHz, 27,5–29,5 GHz un 31,8–33,4 GHz frekvenču joslās ERC/REC/(01)02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 31,8–33,4 GHz radiofrekvenču joslu | FWA konfigurācija MP Radiosaskarnes RS FX.320-1PP un RS FX.320-2MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Ciparu RRL konfigurācija PP |
| 411. | 33–33,4 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 FIKSĒTAIS 5.547A | RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 FIKSĒTAIS 5.547A | Ciparu RRL: 32,361–32,552/33,173–33,4 GHz | ERC/REC/(01)02 – Ieteicamais kanālu plānojums fiksētā dienesta ciparu sistēmām, kuras izmanto 31,8–33,4 GHz radiofrekvenču joslu | Radiosaskarnes RS FX.320-1PP un RS FX.320-2MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija PP |
| 412. | 33,4–34,2 GHz |  |  |  |  |
|  | 5.549 RADIOLOKĀCIJAS | RADIOLOKĀCIJAS | Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 413. | 34,2–34,7 GHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.549 RADIOLOKĀCIJAS | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) RADIOLOKĀCIJAS | Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 414. | 34,7–35,2 GHz |  |  |  |  |
|  | Izplatījuma izpētes 5.550 5.549 RADIOLOKĀCIJAS | Izplatījuma izpētes RADIOLOKĀCIJAS | Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | CS:34,75–35,25 GHz |  | Radiolokācijas iekārtas lidostā "Rīga", Mārupes novadā |
| 415. | 35,2–35,5 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.549 METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | RADIOLOKĀCIJAS METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | CS:34,75–35,25 GHz |  | Radiolokācijas iekārtas lidostā "Rīga", Mārupes novadā |
| 416. | 35,5–36 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.549 5.549A METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.549A METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS | Transporta līdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 417. | 36–37 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.550A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.BA02 5.550A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  |  |
| 418. | 37–37,5 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS | MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 37–39,5 GHz | CEPT T/R 12-01 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes analogajām un ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 37–39,5 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.380PP Konfigurācija PP |
| 419. | 37,5–38 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 37–39,5 GHz | CEPT T/R 12-01 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes analogajām un ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 37–39,5 GHz joslu ERC/DEC/(00)02 – ERC 2000. gada 27. marta lēmums par 37,5–40,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) | Radiosaskarne RS FX.380PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)02 – ERC 2000. gada 27. marta lēmums par 37,5–40,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
| 420. | 38–39,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 37–39,5 GHz | CEPT T/R 12-01 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums zemes analogajām un ciparu fiksētajām sistēmām, kuras izmanto 37–39,5 GHz joslu ERC/DEC/(00)02 – ERC 2000. gada 27. marta lēmums par 37,5–40,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) | Radiosaskarne RS FX.380PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | ERC/DEC/(00)02 – ERC 2000. gada 27. marta lēmums par 37,5–40,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
| 421. | 39,5–40 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B | Zemes radiostacijas: 39,5–40,5 GHz | ERC/DEC/(00)02 – ERC 2000. gada 27. marta lēmums par 37,5–40,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) |  |
| 422. | 40–40,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | Zemes radiostacijas: 39,5–40,5 GHz | ERC/DEC/(00)02 – ERC 2000. gada 27. marta lēmums par 37,5–40,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) |  |
| 423. | 40,5–41 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Mobilais 5.547 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Mobilais 5.547 FIKSĒTAIS | Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz | ECC/REC/(01)04 – Ieteikumi multimediju bezvadu sistēmu (MWS) ieviešanai 40,5–43,5 GHz joslā ERC/DEC/(99)15 – ERC 1999. gada 1. jūnija lēmums par harmonizētas 40,5–43,5 GHz frekvenču joslas noteikšanu multimediju bezvadu sakaru sistēmu (MWS) ieviešanai, ieskaitot televīzijas signālu daudzpunktu sadales sistēmas (MVDS) | Radiosaskarne RS FX.420MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas: 40,5–42,5 GHz | ECC/DEC/(02)04 – ECC 2002. gada 15. marta lēmums par 40,5–42,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu zemes (fiksētā dienesta un apraides dienesta) sistēmās un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā un apraides satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta un apraides dienesta |
| 424. | 41–42,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Mobilais 5.547 5.551H 5.551I FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Mobilais 5.547 5.551H 5.551I FIKSĒTAIS | Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz | ECC/REC/(01)04 – Ieteikumi multimediju bezvadu sistēmu (MWS) ieviešanai 40,5–43,5 GHz joslā ERC/DEC/(99)15 – ERC 1999. gada 1. jūnija lēmums par harmonizētas 40,5–43,5 GHz frekvenču joslas noteikšanu multimediju bezvadu sakaru sistēmu (MWS) ieviešanai, ieskaitot televīzijas signālu daudzpunktu sadales sistēmas (MVDS) | Radiosaskarne RS FX.420MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
|  |  |  | Zemes radiostacijas: 40,5–42,5 GHz | ECC/DEC/(02)04 – ECC 2002. gada 15. marta lēmums par 40,5–42,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu zemes (fiksētā dienesta un apraides dienesta) sistēmās un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā un apraides satelītu dienestā (izplatījums–Zeme) | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta un apraides dienesta |
| 425. | 42,5–43,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.547 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.547 FIKSĒTAIS | Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz | ECC/REC/(01)04 – Ieteikumi multimediju bezvadu sistēmu (MWS) ieviešanai 40,5–43,5 GHz joslā ERC/DEC/(99)15 – ERC 1999. gada 1. jūnija lēmums par harmonizētas 40,5–43,5 GHz frekvenču joslas noteikšanu multimediju bezvadu sakaru sistēmu (MWS) ieviešanai, ieskaitot televīzijas signālu daudzpunktu sadales sistēmas (MVDS) | Radiosaskarne RS FX.420MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija MP |
| 426. | 43,5–47 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 MOBILAIS 5.553 | MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 MOBILAIS 5.553 | AS: 43,5–45,5 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 427. | 47–47,2 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 428. | 47,2–47,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS 5.552A FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS 5.552A FIKSĒTAIS | 47,2–48,5 GHz SAB/SAP: | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Bezvadu videokameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | HAPS: 47,2–47,5; 47,9–48,2 GHz |  |  |
| 429. | 47,5–47,9 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552, (izplatījums–Zeme) 5.516B MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552, (izplatījums–Zeme) 5.516B MOBILAIS FIKSĒTAIS | 47,2–48,5 GHz SAB/SAP: | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Privātie elektronisko sakaru tīkli Bezvadu videokameras |
|  |  |  | 47,5–47,9 GHz HDFSS: | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
| 430. | 47,9–48,2 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS 5.552A FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS 5.552A FIKSĒTAIS | 47,2–48,5 GHz SAB/SAP: | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Bezvadu videokameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | HAPS: 47,2–47,5; 47,9–48,2 GHz |  |  |
| 431. | 48,2–48,54 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555A MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555A MOBILAIS FIKSĒTAIS | SAB/SAP: 47,2–48,5 GHz | ERC/REC 25-10 – Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) | Bezvadu videokameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | RRL: 48,5–50,2 GHz | ERC/REC 12-10 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums ciparu sistēmām, kuras izmanto 48,5–50,2 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.490PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | HDFSS: 48,2–48,54 GHz | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
| 432. | 48,54–49,44 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS 5.149 5.340 5.555 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS 5.149 5.340 5.555 FIKSĒTAIS | RRL: 48,5–50,2 GHz | ERC/REC 12-10 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums ciparu sistēmām, kuras izmanto 48,5–50,2 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.490PP Konfigurācija PP |
|  |  |  |  |  | Aizliegti jebkādi izstarojumi no gaisa kuģu radiostacijām joslā 48,94–49,04 GHz |
| 433. | 49,44–50,2 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 5.338A (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555A MOBILAIS FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 5.338A (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555A MOBILAIS FIKSĒTAIS | RRL: 48,5–50,2 GHz | ERC/REC 12-10 – Harmonizēts radiofrekvenču kanālu plānojums ciparu sistēmām, kuras izmanto 48,5–50,2 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.490PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | HDFSS: 49,44–50,2 GHz | ECC/DEC/(05)08 – ECC 2005. gada 24. jūnija lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību augsta blīvuma lietojumiem fiksētajā satelītu dienestā (virzienos izplatījums–Zeme un Zeme–izplatījums) |  |
| 434. | 50,2–50,4 GHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.555A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 435. | 50,4–51,4 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 436. | 51,4–52,6 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.547 5.556 FIKSĒTAIS 5.338A | MOBILAIS 5.547 5.556 FIKSĒTAIS 5.338A | RRL: 51,4–52,6 GHz | ERC/REC 12-11 – Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 51,4–52,6 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.520PP Konfigurācija PP |
| 437. | 52,6–54,25 GHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.556 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.556 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 438. | 54,25–55,78 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU 5.556A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | STARPSATELĪTU 5.556A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  |  |
| 439. | 55,78–56,9 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.557A STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS 5.557A STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Ciparu RRL: 55,78–57 GHz | ERC/REC 12-12 – Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 55,78–57,0 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.560PP Konfigurācija PP |
| 440. | 56,9–57 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.558A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.558A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Ciparu RRL: 55,78–57 GHz | ERC/REC 12-12 – Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 55,78–57,0 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.560PP Konfigurācija PP |
| 441. | 57–58,2 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Ciparu RRL: 57–64 GHz | ECC/REC/(09)01 – Par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmām | Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija PP Radiosaskarne RS FX.600PP |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2011. gada 8. decembra Lēmums 2011/829/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
| 442. | 58,2–59 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 5.556 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 5.556 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Ciparu RRL: 57–64 GHz | ECC/REC/(09)01 – Par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmām | Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija PP Radiosaskarne RS FX.600PP |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
| 443. | 59–59,3 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 RADIOLOKĀCIJAS 5.559 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 RADIOLOKĀCIJAS 5.559 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | Ciparu RRL: 57–64 GHz | ECC/REC/(09)01 – Par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmām | Radiosaskarne RS FX.600PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 59–63 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 444. | 59,3–64 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138 FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 | RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138 FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 | Ciparu RRL: 57–64 GHz | ECC/REC/(09)01 – Par 57–64 GHz frekvenču joslas izmantošanu fiksētajām punkts–punkts bezvadu sistēmām | Radiosaskarne RS FX.600PP Privātie elektronisko sakaru tīkli Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 63–64 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 61–61,5 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 61–61,5 GHz |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 59–63 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 445. | 64–65 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.547 5.556 FIKSĒTAIS | STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.547 5.556 FIKSĒTAIS | SRD: 57–71 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Platjoslas datu pārraides ierīces |
| 446. | 65–66 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.547 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU | SRD: 57–71 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Platjoslas datu pārraides ierīces |
| 447. | 66–71 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.553 5.558 MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 STARPSATELĪTU | MOBILAIS 5.553 5.558 MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 STARPSATELĪTU | SRD: 57–71 GHz | Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Platjoslas datu pārraides ierīces |
| 448. | 71–74 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 71–74 GHz | ECC/REC (05)07 – Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 71–76 GHz un 81–86 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.740PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS un CS: 71–74 GHz |  |  |
| 449. | 74–76 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.561 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.561 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 74–76/ 84–86 GHz | ECC/REC (05)07 – Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 71–76 GHz un 81–86 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.740PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 450. | 76–77,5 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | SRD: 76–77 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRR: 77–81 GHz | ECC/DEC/(04)03 – ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77–81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 451. | 77,5–78 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRR: 77–81 GHz | ECC/DEC/(04)03 – ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77–81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 452. | 78–79 GHz |  |  |  |  |
|  | Radioamatieru Radioamatieru satelītu Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 5.560 RADIOLOKĀCIJAS | Radioamatieru Radioamatieru satelītu Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 5.560 RADIOLOKĀCIJAS | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 77–81 GHz | ECC/DEC/(04)03 – ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77–81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 453. | 79–81 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRR: 77–81 GHz | ECC/DEC/(04)03 – ECC 2004. gada 19. marta lēmums par 77–81 GHz radiofrekvenču joslu, kura nosakāma maza darbības attāluma autotransporta radariem Komisijas 2004. gada 8. jūlija Lēmums 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 454. | 81–84 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 5.561A FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) Radioamatieru 5.561A Radioamatieru satelītu 5.561A 5.149 FIKSĒTAIS | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | Ciparu RRL: 81–84 GHz | ECC/REC (05)07 – Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 71–76 GHz un 81–86 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.740PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | AS: 81–84 GHz |  |  |
|  |  |  | SRD: 75–85GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 455. | 84–86 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | Ciparu RRL: 74–76/ 84–86 GHz | ECC/REC (05)07 – Radiofrekvenču kanālu plānojums fiksētā dienesta sistēmām, kuras izmanto 71–76 GHz un 81–86 GHz joslu | Radiosaskarne RS FX.740PP Konfigurācija PP |
|  |  |  | SRD: 75–85GHz | Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu | Radionoteikšanas ierīces |
| 456. | 86–92 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 457. | 92–94 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 458. | 94–94,1 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioastronomijas 5.562 5.562A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioastronomijas 5.562 5.562A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) |  |  |  |
| 459. | 94,1–95 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 460. | 95–100 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 461. | 100–102 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 462. | 102–105 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 463. | 105–109,5 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 464. | 109,5–111,8 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 465. | 111,8–114,25 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 466. | 114,25–116 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 467. | 116–119,98 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  |  |
| 468. | 119,98–122,25 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.138 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.138 5.341 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | SRD: 122–123 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 122–123 GHz |  |  |
| 469. | 122,25–123 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 Radioamatieru 5.138 FIKSĒTAIS | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 Radioamatieru 5.138 FIKSĒTAIS | Radioamatieru radiostacijas | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 122–123 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 122–123 GHz |  |  |
| 470. | 123–130 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 5.554 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 5.554 FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) |  |  |  |
| 471. | 130–134 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.562A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.562E | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.562A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.562E |  |  |  |
| 472. | 134–136 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas: 134–141 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 473. | 136–141 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | Radioamatieru radiostacijas: 134–141 GHz | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 474. | 141–148,5 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 475. | 148,5–151,5 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 476. | 151,5–155,5 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 477. | 155,5–158,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.562G ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) 5.562F | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.562G ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) 5.562F |  |  |  |
| 478. | 158,5–164 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 479. | 164–167 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 480. | 167–174,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 5.149 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 5.149 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 481. | 174,5–174,8 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 FIKSĒTAIS | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 482. | 174,8–182 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  |  |
| 483. | 182–185 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.563 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 484. | 185–190 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  |  |
| 485. | 190–191,8 GHz |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 486. | 191,8–200 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.341 5.554 FIKSĒTAIS | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.341 5.554 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 487. | 200–202 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 5.563A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 5.563A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 488. | 202–209 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 5.563A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 5.563A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 489. | 209–217 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 490. | 217–226 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 491. | 226–231,5 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 492. | 231,5–232 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS Radiolokācijas FIKSĒTAIS | MOBILAIS Radiolokācijas FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 493. | 232–235 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS Radiolokācijas FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS Radiolokācijas FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 494. | 235–238 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.563A 5.563B ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.563A 5.563B ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  |  |
| 495. | 238–240 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 496. | 240–241 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS FIKSĒTAIS | MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 497. | 241–248 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.138 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.138 5.149 RADIOASTRONOMIJAS | 241–250 GHz Radioamatieru radiostacijas: | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 244–246 GHz | Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Komisijas 2013. gada 11. decembra Lēmums 2013/752/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu Eiropas Komisijas 2017. gada 8. augusta Lēmums 2017/1483/EK, ar kuru izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu Eiropas Komisijas 2019. gada 2. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1345, kas groza Lēmumu 2006/771/EK, atjauninot harmonizētos tehniskos noteikumus radiofrekvenču spektra izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēs ERC/REC 70-03 – Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 244–246 GHz |  |  |
| 498. | 248–250 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 RADIOAMATIERU | RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 RADIOAMATIERU | 241–250 GHz Radioamatieru radiostacijas: | CEPT T/R 61-02 – Harmonizētās radioamatieru eksaminācijas apliecības Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 529 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība" CEPT T/R 61-01 – CEPT radioamatieru atļauja | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 499. | 250–252 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.563A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.563A ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 500. | 252–265 GHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 FIKSĒTAIS | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 501. | 265–275 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.563A FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.563A FIKSĒTAIS |  |  |  |
| 502. | 275–1000 GHz |  |  |  |  |
|  | (Nav sadalītas) 5.565 | (Nav sadalītas) 5.565 |  |  |  |

Piezīmes.	
1. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 2. ailē norādīts starptautiskais radiofrekvenču joslu sadalījums radiosakaru dienestiem ITU pirmā reģiona valstīs un dotas atsauces uz ITU Radionoteikumu zemteksta piezīmju numuriem.	
2. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 3. ailē norādīts nacionālais radiofrekvenču joslu sadalījums radiosakaru dienestiem Latvijā un dotas atsauces uz Latvijai atbilstošo ITU Radionoteikumu zemteksta piezīmju numuriem.	
3. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 4. ailē norādītas radiosakaru sistēmas, kuru izmantošana attiecīgajās radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos ir paredzēta Latvijā.	
4. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 5. ailē norādīti saistošie starptautiskie nolīgumi, citi starptautiskie tiesību akti, kā arī dokumenti, kuri pamato radiofrekvenču joslu iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī nosaka šo radiofrekvenču joslu izmantošanas nosacījumus un koplietošanas kritērijus.	
5. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 6. ailē norādīta informācija, kas raksturo plašāk lietojamās radiosakaru sistēmas Latvijā vai nosaka radiofrekvenču joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus un ierobežojumus, ieskaitot joslu iedalījumu ekskluzīvai lietošanai vai koplietošanai publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai.	
6. Radiofrekvenču sadalījuma tabulā ir iekļautas atsauces uz ITU Radionoteikumu zemteksta piezīmēm un pasaules radiosakaru konferenču nobeiguma aktiem."