- pielikums
Ministru kabineta

. gada . novembra
noteikumiem Nr.

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības

1. Mikrobioloģiskie rādītāji

| Nr. p. k. | Rādītājs | Maksimāli pieļaujamā norma |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Nefasēts ūdens vietā, kur pārtikas uzņēmumā izmanto dzeramo ūdeni: |  |
| 1.1.1. | Escherichia coli (E.Coli) | 0/100 ml |
| 1.1.2. | Zarnu enterokoki | 0/100 ml |
| 1.2. | Dzeramajam ūdenim, kas pildīts pudelēs vai citos traukos tirdzniecībai (fasēts dzeramais ūdens): |  |
| 1.2.1. | Escherichia coli (E.Coli) | 0/250 ml |
| 1.2.2. | Zarnu enterokoki | 0/250 ml |
| 1.2.3. | Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
| 1.2.4. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22°C | 100/ml |
| 1.2.5. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37°C | 20/ml |

2. Ķīmiskie rādītāji nefasētam ūdenim vietā, kur pārtikas uzņēmumā izmanto dzeramo ūdeni, un dzeramajam ūdenim, kas pildīts pudelēs vai citos traukos tirdzniecībai (fasēts dzeramais ūdens)

| Nr. p. k. | Rādītājs | Maksimāli pieļaujamā norma | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Akrilamīds | 0,10 µg/l | Parametrs attiecās uz monomēra atlikuma koncentrāciju ūdenī, kas aprēķināta saskaņā ar maksimālo izdalīšanos no attiecīgā polimēra saskarē ar ūdeni |
| 2.2. | antimons | 10,0 µg/l |  |
| 2.3. | arsēns | 10 µg/l |  |
| 2.4. | benzols | 1,0 µg/l |  |
| 2.5. | benzo(a)pirēns | 0,010 µg/l |  |
| 2.6. | bors | 1,5 mg/l | Parametra vērtību 2,4 mg/l piemēro reģionos, kur ģeoloģiskie apstākļi varētu radīt augstus bora līmeņus gruntsūdenī. |
| 2.7. | bromāti | 10 µg/l |  |
| 2.8. | kadmijs | 5,0 µg/l |  |
| 2.9. | hroms | 50 µg/l |  |
| 2.10. | varš | 2,0 mg/l |  |
| 2.11. | cianīdi | 50 µg/l |  |
| 2.12. | 1,2-dihloretāns | 3,0 µg/l |  |
| 2.13. | epihlorhidrīns | 0,10 µg/l | Parametra vērtība attiecas uz monomēra atlikuma koncentrāciju ūdenī, kas aprēķināta saskaņā ar maksimālo izdalīšanos no attiecīgā polimēra saskarē ar ūdeni. |
| 2.14. | fluorīdi | 1,5 mg/l |  |
| 2.15. | svins | 10 µg/l |  |
| 2.16. | dzīvsudrabs | 1,0 µg/l |  |
| 2.17. | niķelis | 20 µg/l |  |
| 2.18. | nitrāti | 50 mg/l | Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt 0,10 mg/l, ja nitrāti (NO3) (mg/l)/50 + nitrīti (NO2) (mg/l)/3 ≤ 1 |
| 2.19. | nitrīti | 0,50 mg/l | Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt 0,10 mg/l, ja nitrāti (NO3) (mg/l)/50 + nitrīti (NO2) (mg/l)/3 ≤ 1 |
| 2.20. | pesticīdi (atsevišķi) | 0,10 µg/l | Pesticīdu grupai pielīdzināmi šādi augu aizsardzības līdzekļi: a) organiskie insekticīdi, organiskie herbicīdi; b) organiskie fungicīdi, organiskie nematocīdi; c) organiskie akaricīdi, organiskie algicīdi; d) organiskie rodenticīdi, organiskie slimicīdi; e) tiem pielīdzinātie produkti (augšanas regulatori) un metabolīti, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 3. panta 32. punktā, kurus uzskata par nozīmīgiem attiecībā uz dzeramo ūdeni. Pesticīdu metabolītu uzskata par nozīmīgu dzeramajam ūdenim, ja ir pamats uzskatīt, ka pesticīda mērķa iedarbības ziņā tam piemīt raksturīgas īpašības, kas ir salīdzināmas ar tām, kādas piemīt vielai, no kuras tas radies, vai ka tas (pats vai tā transformācijas produkti) rada risku patērētāju veselībai. Parametra vērtību 0,10 μg/l katram pesticīdam piemēro atsevišķi. Aldrīna, dieldrīna, heptahlora un heptahlorepoksīda gadījumā parametra vērtība ir 0,030 μg/l. Paškontrolē nepieciešams iekļaut tikai tos pesticīdus, kas varētu būt klātesoši |
| 2.21. | pesticīdi (kopā) | 0,50 µg/l |  |
| 2.22. | policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | 0,10 µg/l | Šādu noteiktu savienojumu summārā koncentrācija: a) benzo(b)fluorantēns; b) benzo(k)fluorantēns; c) benzo(ghi)perilēns; d) indeno(1,2,3-cd)pirēns |
| 2.23. | selēns | 20 µg/l | Parametra vērtību 30 μg/l piemēro reģionos, kur ģeoloģiskie apstākļi varētu radīt augstus selēna līmeņus gruntsūdeņos. |
| 2.24. | tetrahloretēns un trihloretēns | 10 µg/l | Noteikto vielu koncentrāciju summa |
| 2.25. | trihalogēnmetāni (kopā) | 100 µg/l | Šādu noteiktu vielu koncentrāciju summa: hloroforms, bromoforms, dibromhlormetāns un bromdihlormetāns. |
| 2.26. | vinilhlorīds | 0,50 µg/l | Parametrs attiecās uz monomēra atlikuma koncentrāciju ūdenī, kas aprēķināta saskaņā ar maksimālo izdalīšanos no attiecīgā polimēra saskarē ar ūdeni |

3. Indikatorparametri nefasētam ūdenim vietā, kur pārtikas uzņēmumā izmanto dzeramo ūdeni, un dzeramajam ūdenim, kas pildīts pudelēs vai citos traukos tirdzniecībai (fasēts dzeramais ūdens)

| Nr. p. k. | Rādītājs | Maksimāli pieļaujamā norma | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | alumīnijs | 0,2 mg/l |  |
| 3.2. | amonijs | 0,50 mg/l |  |
| 3.3. | hlorīdi | 250 mg/l | Ūdens nedrīkst būt korozīvs |
| 3.4. | Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) | 0/100 ml | Šis rādītājs nav jāmēra, ja vien ūdens izcelsmes vietu neiespaido virszemes ūdeņi. Ja ir neatbilstība rādītājam, jāizpēta piegāde, lai nodrošinātu, ka nepastāv patogēnu mikroorganismu, piemēram, kriptosporu, klātbūtnes radīts apdraudējums cilvēku veselībai. |
| 3.5. | krāsa | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām |  |
| 3.6. | elektrovadītspēja | 2500 µS cm-1 20 °C temperatūrā | Ūdens nedrīkst būt korozīvs |
| 3.7. | ūdeņraža jonu koncentrācija | ≥ 6,5 un ≤ 9,5 pH vienības | Ūdens nedrīkst būt korozīvs. Negāzētam ūdenim, kas fasēts pudelēs vai citā tarā, minimālo lielumu var samazināt līdz 4,5 pH vienībām. Ūdenim, kas fasēts pudelēs vai citā tarā un kas ir dabiski bagāts vai mākslīgi bagātināts ar oglekļa dioksīdu, minimālais lielums var būt zemāks |
| 3.8. | dzelzs | 0,2 mg/l |  |
| 3.9. | mangāns | 0, 05 mg/l |  |
| 3.10. | smarža | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām |  |
| 3.11. | oksidējamība (KMnO4) | 5,0 mg/l O2 |  |
| 3.12. | sulfāti | 250 mg/l | Ūdens nedrīkst būt korozīvs |
| 3.13. | nātrijs | 200 mg/l |  |
| 3.14. | garša | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām |  |
| 3.15. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C | 1000/ml |  |
| 3.16. | koliformas baktērijas (skaits) | 0/100 ml | Fasētam ūdenim pudelēs vai citā tarā šī rādītāja maksimāli pieļaujamā norma ir 0/250 ml |
| 3.17. | duļķainība | 3,0 NTU (nefelometriskās duļķainības vienības) |  |

4. Radioaktīvo vielu rādītāji dzeramajā ūdenī

| Nr. p. k. | Rādītājs | Rādītāja vērtība1 | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | radons | 100 Bq/l |  |
| 4.2. | tritijs | 100 Bq/l | Ja tritija koncentrācija pārsniedz noteikto rādītāja vērtību, veic citu mākslīgo radionuklīdu analīzi. |
| 4.3. | indikatīvā doza (ID)2 | 0,10 mSv/gadā | Indikatīvā doza (ID) nepārsniedz 0,10 mSv gadā, ja: 1) kopējā alfa starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte (kopējā alfa radioaktivitāte) nepārsniedz 0,1 Bq/l; 2) kopējā bēta starojuma avotu īpatnējā radioaktivitāte (kopējā bēta radioaktivitāte) nepārsniedz 1 Bq/l. |

Piezīmes.

1 Rādītāja vērtība ir radioaktīvo vielu vērtība dzeramajā ūdenī.

2 Indikatīvā doza (ID) ir paredzamā efektīvā doza viena gada laikā visu to dabiskās un mākslīgās izcelsmes radionuklīdu uzņemšanas dēļ, kuru klātbūtne konstatēta piegādātajā dzeramajā ūdenī, izņemot tritiju, kāliju-40, radonu un radona sabrukšanas produktus ar īsu pussabrukšanas periodu.