- pielikums
Ministru kabineta

. gada . novembra
noteikumiem Nr.

Pārtikas uzņēmumu dzeramā ūdens monitoringi un to rādītāji

1. Kārtējā monitoringā nosakāmie rādītāji:

| Nr. p. k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | alumīnijs | Nosaka, ja par flokulantu lieto alumīnija sāļus; citos gadījumos to nosaka auditmonitoringā |
| 1.2. | amonijs | Nosaka, ja dezinfekcijai tiek lietota hloraminācija; citos gadījumos to nosaka auditmonitoringā |
| 1.3. | dzelzs | Nosaka, ja par flokulantu lieto dzelzs sāļus; citos gadījumos to nosaka auditmonitoringā |
| 1.4. | duļķainība |  |
| 1.5. | Escherichia coli |  |
| 1.6. | garša |  |
| 1.7. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 ° C |  |
| 1.8. | mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37 ° C | Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs vai citos traukos tirdzniecībai |
| 1.9. | krāsa |  |
| 1.10. | nitrīti | Nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota hloraminācija; citos gadījumos to nosaka auditmonitoringā |
| 1.11. | smarža |  |
| 1.12. | elektrovadītspēja |  |
| 1.13. | kopējās koliformas (kolibaktērijas) |  |
| 1.14. | Zarnu enterokoki |  |
| 1.15. | ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) |  |
| 1.16. | Pseudomonas aeruginosa | Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs vai citos traukos tirdzniecībai (fasēts dzeramais ūdens) |
| 1.17. | citi rādītāji | Var noteikt vērtības papildus tiem rādītājiem, kas nav iekļauti 1. pielikumā, ja tas nepieciešams cilvēku veselības aizsardzībai |

2.  Auditmonitoringā nosakāmie rādītāji

| Nr. p. k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | alumīnijs | Nosaka, ja netiek testēts kārtējā monitoringā |
| 2.2. | amonijs |  |
| 2.3. | dzelzs |  |
| 2.4. | nitrīti | Nosaka, ja netiek testēts kārtējā monitoringā |
| 2.5. | Clostridium perfringens, arī sporas | Nosaka virszemes ūdenim vai ūdenim, ko var ietekmēt virszemes ūdens |
| 2.6. | hlorīdi |  |
| 2.7. | mangāns |  |
| 2.8. | sulfāti |  |
| 2.9. | enterokoki |  |
| 2.10. | arsēns |  |
| 2.11. | bors |  |
| 2.12. | fluorīdi |  |
| 2.13. | hroms |  |
| 2.14. | selēns |  |
| 2.15. | antimons |  |
| 2.16. | benzols |  |
| 2.17. | benzo(a)pirēns |  |
| 2.18. | bromāti |  |
| 2.19. | cianīdi |  |
| 2.20. | 1,2-dihloretāns |  |
| 2.21. | dzīvsudrabs |  |
| 2.22. | kadmijs |  |
| 2.23. | niķelis |  |
| 2.24. | nitrāti |  |
| 2.25. | policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži |  |
| 2.26. | svins |  |
| 2.27. | tetrahloretēns un trihloretēns |  |
| 2.28. | trihalogēnmetāni |  |
| 2.29. | varš |  |
| 2.30. | nātrijs |  |
| 2.31. | oksidējamība (KmnO4) |  |
| 2.32. | pesticīdi (atsevišķi) | Nosaka tikai tos pesticīdus, kuru klātbūtne tajā ir iespējama |
| 2.33. | pesticīdi (kopā) |  |
| 2.34. | akrilamīds, vinilhlorīds, epihlorhidrīns | Pārbauda pēc izstrādājuma specifikācijas |
| 2.35. | citi rādītāji | Var noteikt vērtības papildus tiem rādītājiem, kas nav iekļauti 1. pielikumā, ja tas nepieciešams cilvēku veselības aizsardzībai |

- Nosakāmie radioaktīvo vielu rādītāji dzeramajā ūdenī

| Nr. p. k. | Rādītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | radons |  |
| 3.2. | tritijs |  |
| 3.3. | indikatīvā doza (ID)2 |  |