7. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 6. aprīļa
noteikumiem Nr. 343

Speciāls gaismu atstarojošs apzīmējums

(Pielikums MK 24.05.2016. noteikumu Nr. 325 redakcijā)

1. Gaismu atstarojoši (dzeltens/sarkans) vairogi/lentes.

2. Pavadošajam transportlīdzeklim priekšā un aizmugurē piestiprinātajam  atstarojošajam apzīmējumam ir viena (horizontāla) vai divas (horizontālas vai  vertikālas) pazīšanas zīmes – taisnstūri ar slīpām sarkanām fluorescējošām  paralēlām svītrām (45° leņķī ar kāpumu transportlīdzekļa ass virzienā).  Starpsvītru platums nepārsniedz 100 mm un starpsvītru materiāls (virsma) ir  izgatavots no dzeltena gaismu atstarojoša materiāla.

3. Speciālais gaismu atstarojošais apzīmējums uz pavadošā transportlīdzekļa  izvietojams tā, lai tā apakšējā mala atrastos ne zemāk par 250 mm, bet augšējā  mala – ne augstāk par 2100 mm no ceļa virsmas.

4. Speciālā gaismu atstarojošā apzīmējuma kopējais no viena virziena  redzamais garums ir vismaz 1130 mm, platums – no 130 līdz 150 mm.