1. pielikums
Ministru kabineta
2026. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 349

"6. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada 8. aprīļa

noteikumiem Nr. 222

Primārās enerģijas un oglekļa dioksīda (CO2) svēruma faktoru vērtības

Apzīmējumi:

fPnren – primārās enerģijas faktors neatjaunīgo energoresursu daļai;

fPren – primārās enerģijas faktors atjaunīgo energoresursu daļai;

fPtot – kopējais primārās enerģijas faktors;

KCO2e – oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktors.

| Nr. p. k | Energonesējs |  | fPnren | fPren | fPtot | KCO2e (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Piegādāts no attāluma |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fosilais kurināmais | akmeņogles (antracīts) | 1,1 | 0 | 1,1 | 354 |
| 2. |  | brūnogles (lignīts) | 1,1 | 0 | 1,1 | 364 |
| 3. |  | degvieleļļa (kurināmais mazuts) | 1,1 | 0 | 1,1 | 279 |
| 4. |  | dabasgāze | 1,1 | 0 | 1,1 | 202 |
| 5. |  | sašķidrinātā naftas gāze | 1,1 | 0 | 1,1 | 227 |
| 6. |  | citi fosilie kurināmie | 1,1 | 0 | 1,1 | [1] |
| 7. | Biokurināmais | cietais | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 8. |  | šķidrais | 0,1 | 1 | 1,1 | 34 |
| 9. |  | gāzveida | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 10. | Elektroenerģija no tīkla |  | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 96 |
| II. Piegādāts no tuvuma |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja |  | [2] | [2] | [2] | [2] |
| 12. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no fosilajiem kurināmajiem[3] |  | 1,2 | 0 | 1,2 | 242 |
| 13. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunīgajiem kurināmajiem[3] |  | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| 14. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunīgajiem un fosilajiem kurināmajiem[3] |  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 94 |
| 15. | Centralizēta dzesēšana (siltumenerģijas aizvade uz centrālo dzesēšanas avotu) |  | [2] | [2] | [2] | [2] |
| 16. | Elektroenerģija no energokopienas |  | [4] | [4] | [4] | [4] |
| III. Saražots uz vietas (konkrētajā ēkā, uz tās vai uz zemesgabala, uz kura atrodas ēka)[5] |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Saules enerģija | fotoelementu (PV) ražota elektroenerģija | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18. |  | termālā enerģija | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Vēja enerģija |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20. | Vides enerģija | aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā un jūras enerģija, hidroenerģija | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IV. Eksportēts |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Elektroenerģija ar ēku energoefektivitāti (ĒEE) nesaistītai lietošanai |  | [6] | [6] | [6] | [6] |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012, VI pielikuma 1. tabulu.

2 Faktori, kas aprēķināti konkrētam siltumenerģijas komersantam vai centralizētās dzesēšanas nodrošinātājam saskaņā ar standartu LVS EN 17423:2021 "Ēku energoefektivitāte. Primārās enerģijas faktoru (PEF) un CO2 emisijas faktora noteikšana un ziņošana. Vispārīgi principi, M1-7 modulis".

3 Izmantojams, ja nav informācijas par konkrēto sistēmu atbilstoši tabulas 11. punktam.

4 Faktori, kas aprēķināti konkrētai enerģijas kopienai saskaņā ar standartu LVS EN 17423:2021 "Ēku energoefektivitāte. Primārās enerģijas faktoru (PEF) un CO2 emisijas faktora noteikšana un ziņošana. Vispārīgi principi, M1-7 modulis". Ja dati nav pieejami, izmanto faktorus atbilstoši tabulas 10. punktam.

5 Uz vietas saražota un izmantota saules, vēja un vides enerģija tūlītējam patēriņam veido ēkai nepieciešamās atjaunīgās enerģijas īpatsvaru, bet tā nav jāpiegādā ēkas vietai, tādēļ neveido ēkai piegādātās primārās enerģijas rādītājus.

6 Faktori, kas atbilst no attiecīgā energoresursa uz vietas saražotai elektroenerģijai."