1. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

"5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 7.janvāra

noteikumiem Nr.16

TROKŠŅA INDIKATORU VĒRTĒŠANAS METODES

Komisijas 2015. gada 19. maija Direktīvas (ES) 2015/996, ar ko nosaka kopīgas trokšņa novērtēšanas metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/49/EK pielikums. Komisijas 2020.gada 21.decembra Deleģētās direktīvas (ES) 2021/1226, ar ko, pielāgojoties zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK II pielikumu groza attiecībā uz kopīgām trokšņa novērtēšanas metodēm pielikums.

1.   IEVADS

Lden un Lnight vērtības novērtējuma punktos aprēķina, izmantojot 2. nodaļā noteikto metodi un 3. nodaļā aprakstītos datus. Mērījumus var izdarīt saskaņā ar 4. nodaļu.

2.   KOPĪGAS TROKŠŅA NOVĒRTĒŠANAS METODES

2.1.    Vispārīgi noteikumi – ceļu satiksmes, sliežu ceļu un rūpnieciskais troksnis

2.1.1.    Indikatori, frekvenču diapazons un joslas definīcijas

Trokšņa aprēķinus veic frekvenču diapazonā no 63 Hz līdz 8 kHz oktāvu joslās. Rezultātus norāda par frekvenču joslu pie atbilstīgā frekvences intervāla.

Ceļu satiksmes, sliežu ceļu satiksmes un rūpniecisko troksni aprēķina oktāvu joslās, izņemot sliežu ceļu satiksmes trokšņa avotu skaņas jaudu, kur tiek izmantotas trešdaļoktāvu joslas. Pamatojoties uz šiem oktāvu joslu rezultātiem, ceļu satiksmes, sliežu ceļu satiksmes un rūpnieciskā trokšņa A-izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis dienas, vakara un nakts periodā, kā definēts Direktīvas 2002/49/EK I pielikumā un minēts 5. pantā, tiek aprēķināts, izmantojot 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. sadaļā aprakstīto metodi. Aglomerācijās ceļu satiksmes un sliežu ceļu satiksmes A-izsvaroto ilgtermiņa vidējo skaņas līmeni nosaka pēc tajās esošo ceļu un sliežu ceļu segmentu, tostarp galveno autoceļu un galveno dzelzceļa līniju, devuma.

|  | (2.1.1) |
| --- | --- |

kur:

Ai apzīmē A-izsvarošanas korekciju saskaņā ar IEC 61672-1

i = frekvenču joslas indekss

un T ir laika periods, kas atbilst dienai, vakaram vai naktij.

Trokšņa parametri:

| Lp | Momentānā skaņas spiediena līmenis | (dB) (ats. 2 10– 5 Pa) |
| --- | --- | --- |
| LAeq,LT | Globālais ilgtermiņa skaņas līmenis L Aeq, kas izriet no visiem avotiem un šķietamajiem avotiem R punktā | (dB) (ats. 2 10– 5 Pa) |
| LW | Punktveida avota (kustīga vai nekustīga) skaņas jaudas līmenis “in situ” | (dB) (ats. 10– 12 W) |
| LW,i,dir | Vērstas skaņas jaudas līmenis i-tajai frekvenču joslai “in situ” | (dB) (ats. 10– 12 W) |
| LW′ | Vidējais skaņas jaudas līmenis uz vienu avotlīnijas metru “in situ” | (dB/m) (ats. 10– 12 W) |

Citi fizikāli parametri:

| p | vidējā kvadrātiskā vērtība no momentānā skaņas spiediena | (Pa) |
| --- | --- | --- |
| p 0 | references skaņas spiediens = 2 10– 5 Pa | (Pa) |
| W 0 | references skaņas jauda = 10– 12 W | (vats) |

2.1.2.    Kvalitātes sistēma

Ievadvērtību pareizība

Visas ievadvērtības, kas ietekmē avota emisijas līmeni, nosaka ar vismaz tādu pareizību, kas atbilst nenoteiktībai ± 2dB(A) avota emisijas līmenī (visi pārējie parametri nemainās).

Standartvērtību izmantošana

Izmantojot šo metodi, visi ievaddati atspoguļo faktisko lietojumu. Parasti netiek izmantotas standarta ievadvērtības vai pieņēmumi. Standarta ievadvērtības un pieņēmumus var izmantot, ja reālo datu vākšana radītu nesamērīgi lielas izmaksas.

Aprēķiniem izmantotās programmatūras kvalitāte

Aprēķinus izdara ar programmatūru, kuras piemērotība šeit aprakstītajām metodēm ir apliecināta ar testpiemēros iegūto rezultātu sertifikāciju.

2.2.    Ceļu satiksmes troksnis

2.2.1.    Avota apraksts

Transportlīdzekļu klasifikācija

Ceļu satiksmes trokšņa avotu nosaka, kombinējot visu satiksmes plūsmā ietilpstošo transportlīdzekļu trokšņa emisiju. Šie transportlīdzekļi ir iedalīti piecās atsevišķās kategorijās atkarībā no to trokšņa emisijas parametriem:

| 1. kategorija | : | vieglie mehāniskie transportlīdzekļi |
| --- | --- | --- |

| 2. kategorija | : | vidēji smagie transportlīdzekļi |
| --- | --- | --- |

| 3. kategorija | : | smagie transportlīdzekļi |
| --- | --- | --- |

| 4. kategorija | : | motorizēti divriteņu transportlīdzekļi |
| --- | --- | --- |

| 5. kategorija | : | atvērta kategorija |
| --- | --- | --- |

Ir noteiktas divas atsevišķas motorizēto divriteņu transportlīdzekļu apakšklases – mopēdi un jaudīgāki motocikli –, jo to braukšanas režīms ir ļoti atšķirīgs, tāpat kā to skaits.

Pirmās četras kategorijas izmanto obligāti, piektā kategorija nav obligāta. Tā ir paredzēta jauniem transportlīdzekļiem, kas varētu parādīties nākotnē un kuru trokšņa emisija varētu būt pietiekami atšķirīga, lai būtu nepieciešams noteikt vēl vienu kategoriju. Šajā kategorijā varētu ietilpt, piemēram, elektriskie vai hibrīdtransportlīdzekļi, vai kādi citi nākotnē radīti transportlīdzekļi, kas būtiski atšķiras no 1.–4. kategorijas transportlīdzekļiem.

Sīkāka informācija par dažādām transportlīdzekļu klasēm sniegta [2.2.a] tabulā.

[2.2.a] tabula

Transportlīdzekļu klases

| Kategorija | Nosaukums | Apraksts |  | Transportlīdzekļa kategorija gatava transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumā (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vieglie mehāniskie transportlīdzekļi | Pasažieru automobiļi, piegādes furgoni (≤ 3,5 t), SUV (2), MVP (3), tostarp piekabes un kulbas. |  | M1 un N1 |
| 2 | Vidēji smagie transportlīdzekļi | Vidēji smagie transportlīdzekļi, piegādes furgoni (> 3,5 t), autobusi, autofurgoni u. c. ar divām asīm un dubultām riepām uz aizmugurējās ass. |  | M2, M3 un N2, N3 |
| 3 | Smagie transportlīdzekļi | Smagdarba transportlīdzekļi, tūristu autobusi, autobusi ar trim vai vairāk asīm |  | M2 un N2 ar piekabi, M3 un N3 |
| 4 | Motorizēti divriteņu transportlīdzekļi | 4a | Divriteņu, trīsriteņu un četrriteņu mopēdi | L1, L2, L6 |
|  |  | 4b | Motocikli ar blakusvāģi vai bez tā, tricikli un kvadricikli | L3, L4, L5, L7 |
| 5 | Atvērta kategorija | Tiks definēta atkarībā no nākotnes vajadzībām |  | Neattiecas |
| (1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.). (2) Sport Utility Vehicles – apvidus automobiļi. (3) Multi-Purpose Vehicles – universālie automobiļi. |  |  |  |  |

Ekvivalentu skaņas avotu skaits un pozīcijas

Izmantojot šo modeli, katru transportlīdzekli (1., 2., 3., 4. un 5. kategorija) atveido ar vienu vienmērīgi izstarojošu punktveida avotu. Pirmo atstarošanos uz ceļa virsmas aplūko implicēti. Kā redzams [2.2.a] attēlā, šis punktveida avots atrodas 0,05 m virs ceļa virsmas.

[2.2.a] attēls

Ekvivalentā punktveida avota atrašanās vieta uz vieglajiem transportlīdzekļiem (1. kategorija), smagajiem transportlīdzekļiem (2. un 3. kategorija) un motorizētajiem divriteņu transportlīdzekļiem (4. kategorija).

Satiksmes plūsmu atveido avotlīnija. Vairākjoslu ceļa modelī ideālā gadījumā katru joslu atveido avotlīnija, kas izvietota uz katras joslas ass līnijas. Tomēr ir pieļaujams modelī izmantot vienu avotlīniju, kas izvietota pa vidu divvirzienu ceļam, vai vienu avotlīniju, kas izvietota uz vairākbrauktuvju ceļa katras brauktuves ārējās joslas.

Skaņas jaudas emisija

Vispārīgi apsvērumi

Avota skaņas jaudu nosaka brīvajā laukā virs atstarojošas plaknes, kas nozīmē, ka skaņas jaudā ietilpst skaņas atstarošanās pret zemi tieši zem modelētā avota, ja tā tiešā apkaimē nav traucējošu objektu, izņemot atstarošanos uz ceļa virsmas, kas nav tieši zem modelētā avota.

Satiksmes plūsma

Satiksmes plūsmas trokšņa emisiju atveido ar avotlīniju, ko raksturo tās vērstā skaņas jauda uz metru un uz frekvenci. Tas atbilst satiksmes plūsmā ietilpstošo atsevišķo transportlīdzekļu skaņas emisiju summai, ņemot vērā laiku, ko transportlīdzekļi pavada attiecīgajā ceļa sektorā. Lai atsevišķu transportlīdzekli integrētu plūsmā, ir jāizmanto satiksmes plūsmas modelis.

Ja pieņem, ka vienmērīga satiksmes plūsma ir Qm m kategorijas transportlīdzekļu stundā, kuru vidējais ātrums ir vm (km/h), tad vērsto skaņas jaudu uz metru un uz avotlīnijas LW′, eq,line,i,m frekvenču joslu i definē kā:

|  | (2.2.1) |
| --- | --- |

kur LW,i,m ir atsevišķa transportlīdzekļa vērstā skaņas jauda. LW′,m izsaka dB (re. 10– 12 W/m). Šos skaņas jaudas līmeņus aprēķina katrai oktāvas joslai i no 63 Hz līdz 8 kHz .

Satiksmes plūsmas datus Qm izsaka kā gada vidējo rādītāju stundā, laika periodā (diena/vakars/nakts), uz transportlīdzekļu klasi un uz avotlīniju. Attiecībā uz visām kategorijām izmanto satiksmes plūsmas ievaddatus, kas atvedināti no satiksmes uzskaites vai no satiksmes modeļiem.

Ātrums vm ir transportlīdzekļu kategorijas reprezentatīvais ātrums: vairumā gadījumu tas ir zemākais maksimālais atļautais ātrums konkrētajā ceļa sektorā un maksimālais atļautais ātrums transportlīdzekļu kategorijai.

Atsevišķs transportlīdzeklis

Pieņem, ka satiksmes plūsmā visi m kategorijas transportlīdzekļi pārvietojas vienādā ātrumā, t. i., vm .

Transportlīdzekļa radītā trokšņa modelēšanas pamatā ir matemātisku vienādojumu kopums, ar kuriem atveido divus nozīmīgākos trokšņa avotus:

1) rites troksnis, kas rodas riepas un ceļa seguma mijiedarbībā;

2) vilces troksnis, ko rada transportlīdzekļa piedziņa (dzinējs, izpūtējs utt.).

Aerodinamiskais troksnis pieder pie rites trokšņa avota.

Vieglo, vidējo un smago mehānisko transportlīdzekļu (1., 2. un 3. kategorija) kopējā skaņas jauda atbilst rites trokšņa un vilces trokšņa enerģijas summai. Tātad avotlīniju m = 1, 2 vai 3 kopējo skaņas jaudas līmeni definē kā:

|  | (2.2.2) |
| --- | --- |

kur LWR,i,m ir rites trokšņa skaņas jaudas līmenis, bet LWP,i,m ir vilces trokšņa skaņas jaudas līmenis. Šī formula ir spēkā pie visiem ātrumiem. Ja ātrums ir mazāks par 20km/h, tam ir tāds pats skaņas jaudas līmenis, kāds izriet no formulas, kur vm = 20km/h.

Divriteņu transportlīdzekļiem (4. kategorija) par avotu uzskata tikai vilces troksni:

| LW,i,m = 4 (vm = 4 ) = LWP,i,m = 4 (vm = 4 ) | (2.2.3) |
| --- | --- |

Šī formula ir spēkā pie visiem ātrumiem. Ja ātrums ir mazāks par 20km/h, tam ir tāds pats skaņas jaudas līmenis, kāds izriet no formulas, kur vm = 20km/h.

2.2.2.    References apstākļi

Avota vienādojumi un koeficienti ir spēkā šādos references apstākļos:

— konstants transportlīdzekļa ātrums,

— līdzens ceļš,

— gaisa temperatūra τref = 20 °C,

— virtuālais references ceļa segums, kas vidēji sastāv no blīva asfaltbetona 0/11 un šķembu mastikas asfalta 0/11, ir 2–7 gadus vecs un ir reprezentatīvā uzturēšanas stāvoklī,

— sauss ceļa segums,

— riepas bez radzēm.

2.2.3.    Rites troksnis

Vispārīgais vienādojums

Rites trokšņa skaņas jaudas līmeni frekvenču joslā i transportlīdzeklim, kas pieder klasei m = 1,2 vai 3, definē šādi:

|  | (2.2.4) |
| --- | --- |

Koeficientus AR,i,m un BR,i,m norāda oktāvu joslās katrai transportlīdzekļu kategorijai un references ātrumam vref = 70 km/h. ΔLWR,i,m atbilst visu to korekcijas koeficientu summai, kas jāpiemēro rites trokšņa emisijai, ja specifiskais ceļa vai transportlīdzekļa stāvoklis atšķiras no references apstākļiem:

| ΔLWR,i,m = ΔLWR,road,i,m + ΔLstuddedtyres,i,m + ΔLWR,acc,i,m + ΔLW,temp | (2.2.5) |
| --- | --- |

ΔLWR,road,i,m ir tādas ceļa virsmas ietekme uz rites troksni, kuras akustiskās īpašības atšķiras no 2.2.2. nodaļā definētajām virtuālās references virsmas īpašībām. Te ietilpst ietekme gan uz trokšņa izplatīšanos, gan rašanos.

ΔLstudded tyres,i,m ir korekcijas koeficients, lai ņemtu vērā ar radžotām riepām aprīkotu vieglo transportlīdzekļu radītu lielāku rites troksni.

ΔLWR,acc,i,m apzīmē regulējama vai apļveida krustojuma ietekmi uz rites troksni. Te ir integrēta arī ātruma izmaiņu ietekme uz troksni.

ΔLW,temp ir vidējās temperatūras τ korekcija, ja tā atšķiras no references temperatūras τref = 20 °C.

Korekcija radžotām riepām

Situācijās, kad katru gadu vairākus mēnešus daudzi vieglie transportlīdzekļi satiksmes plūsmā ir aprīkoti ar radžotām riepām, jāņem vērā šī faktora ietekme uz rites troksni. Katra ar radžotām riepām aprīkota m = 1 kategorijas transportlīdzekļa radītās rites trokšņa emisijas palielinājumu atkarībā no ātruma nosaka:

| Δstud,i (v)=. | ai + bi × lg(50/70) ja v < 50 km/h | (2.2.6) |
| --- | --- | --- |
|  | ai + bi × lg(v/70) ja 50 ≤ v ≤ 90 km/h |  |
|  | ai + bi × lg(90/70) ja v > 90 km/h |  |

kur katrai oktāvas joslai ir doti koeficienti ai un bi .

Rites trokšņa emisijas palielinājumu pielieto tikai atkarībā no tādu vieglo transportlīdzekļu proporcijas, kas aprīkoti ar radžotām riepām, un tikai ierobežotā periodā Ts (mēneši) gada laikā. Ja Qstud,ratio ir ar radžotām riepām aprīkotu vieglo transportlīdzekļu kopējā daudzuma stundā vidējā attiecība periodā Ts (mēneši), tad ar radžotām riepām aprīkotu transportlīdzekļu gada vidējo proporciju ps izsaka ar:

|  | (2.2.7) |
| --- | --- |

Tātad rites skaņas jaudas emisijai, kam par iemeslu ir m = 1 kategorijas transportlīdzekļu aprīkošana ar radžotām riepām, piemērojamā korekcija frekvenču joslā i ir:

|  | (2.2.8) |
| --- | --- |

Visu citu kategoriju transportlīdzekļiem korekciju nepiemēro:

| ΔLstuddedtyres,i,m ≠ 1 = 0 | (2.2.9) |
| --- | --- |

Gaisa temperatūras ietekme uz rites trokšņa korekciju

Gaisa temperatūra ietekmē rites trokšņa emisiju; gaisa temperatūrai paaugstinoties, rites skaņas jaudas līmenis pazeminās. Šīs efekts tiek ņemts vērā, izdarot korekciju par ceļa virsmu. Ceļa virsmas korekcijas parasti novērtē pie gaisa temperatūras τref = 20 °C. Ja gada vidējā gaisa temperatūra °C ir atšķirīga, ceļa virsmas troksnim piemēro šādu korekciju:

| ΔLW,temp,m (τ) = Km × (τref – τ) | (2.2.10) |
| --- | --- |

Ja temperatūra ir zemāka par 20 °C, korekcija ir pozitīva (t. i., troksnis palielinās), bet, ja temperatūra ir augstāka, korekcija ir negatīva (t. i., troksnis samazinās). Koeficients K ir atkarīgs no ceļa virsmas un riepu parametriem, un parasti ir zināmā mērā atkarīgs no frekvences. Attiecībā uz visām ceļa virsmām piemēro vispārēju koeficientu Km = 1 = 0,08 dB/°C vieglajiem transportlīdzekļiem (1. kategorija) un Km = 2 = Km = 3 = 0,04 dB/°C smagajiem transportlīdzekļiem (2. un 3. kategorija). Korekcijas koeficientu vienādi piemēro visām oktāvu joslām no 63 līdz 8 000 Hz.

2.2.4.    Vilces troksnis

Vispārīgais vienādojums

Vilces trokšņa emisija ietver visus trokšņus no dzinēja, izplūdes sistēmas, transmisijas, ventilācijas sistēmas utt. Klasei m piederīga transportlīdzekļa vilces trokšņa skaņas jaudas līmenis frekvenču joslā i ir definēts kā:

|  | (2.2.11) |
| --- | --- |

Koeficientus AP,i,m un BP,i,m norāda oktāvu joslās katrai transportlīdzekļu kategorijai un references ātrumam vref = 70 km/h.

ΔLWP,i,m atbilst visu to korekcijas koeficientu summai, kas jāpiemēro vilces trokšņa emisijai, ja specifiskie braukšanas apstākļi vai reģionālie apstākļi atšķiras no references apstākļiem:

| ΔLWP,i,m = ΔLWP,road,i,m + ΔLWP,grad,i,m + ΔLWP,acc,i,m | (2.2.12) |
| --- | --- |

ΔLWP,road,i,m ir ceļa virsmas ietekme uz vilces troksni absorbcijas ceļā. Aprēķinu izdara saskaņā ar 2.2.6. nodaļu.

ΔLWP,acc,i,m un ΔLWP,grad,i,m ir ceļa slīpuma ietekme un transportlīdzekļa paātrinājums un palēninājums krustojumos. Tos aprēķina saskaņā ar 2.2.4. un 2.2.5. nodaļu.

Ceļa garenslīpuma ietekme

Ceļa garenslīpumam ir divējāda ietekme uz transportlīdzekļa trokšņa emisiju: pirmkārt, tas ietekmē transportlīdzekļa ātrumu un līdz ar to transportlīdzekļa rites un vilces trokšņa emisiju; otrkārt, tas ietekmē gan dzinēja noslodzi, gan dzinēja apgriezienu skaitu (atkarībā no izvēlētā pārnesuma) un līdz ar to arī transportlīdzekļa vilces trokšņa emisiju. Šajā nodaļā apskatīta tikai ietekme uz vilces troksni, pieņemot, ka ātrums ir nemainīgs.

Ceļa garenslīpuma ietekmi uz vilces troksni ņem vērā, izdarot korekciju ΔLWP,grad,m ,, ko atvedina no garenslīpuma s ( %), transportlīdzekļa ātruma vm (km/h) un transportlīdzekļa klases m. Ja satiksmes plūsma ir divos virzienos, tad plūsma jāsadala divās daļās; vienai daļai piemēro korekciju par kustību ceļa kāpumā, bet otrai daļai – par kustību ceļa kritumā. Korekciju vienādi attiecina uz visām oktāvu joslām:

m = 1

| ΔLWP,grad,i,m = 1 (vm ) =. |  | ja s < – 6 % | (2.2.13) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | ja – 6 % ≤ s ≤ 2 % |  |
|  |  | ja s > 2 % |  |

m = 2

| ΔLWP,grad,i,m = 2 (vm ) =. |  | ja s < – 4 % | (2.2.14) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | ja – 4 % ≤ s ≤ 0 % |  |
|  |  | ja s > 0 % |  |

m = 3

| ΔLWP,grad,i,m = 3 (vm ) =. |  | ja s < – 4 % | (2.2.15) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | ja – 4 % ≤ s ≤ 0 % |  |
|  |  | ja s > 0 % |  |

m = 4

| ΔLWP,grad,i,m = 4 = 0 | (2.2.16) |
| --- | --- |

Korekcija ΔLWP,grad,m implicēti ietver slīpuma ietekmi uz ātrumu.

2.2.5.    Transportlīdzekļu paātrinājuma un palēninājuma ietekme

Ceļa posmos pirms un pēc regulējamiem un apļveida krustojumiem jāpiemēro korekcija, lai ņemtu vērā paātrinājuma un palēninājuma ietekmi, kā aprakstīts tālāk.

Korekcijas vērtības attiecībā uz rites troksni, ΔLWR,acc,m,k , un vilces troksni, ΔLWP,acc,m,k , ir lineāra funkcija no attāluma x (m) starp punktveida avotu un tuvāko punktu, kur attiecīgā avotlīnija krustojas ar citu avotlīniju. Korekcijas vienādi attiecina uz visām oktāvu joslām:

|  | (2.2.17) |
| --- | --- |
|  | (2.2.18) |

Koeficienti CR,m,k un CP,m,k ir atkarīgi no krustojuma veida k (k = 1 regulējams krustojums; k = 2 apļveida krustojums), un tos norāda katrai transportlīdzekļu kategorijai. Korekcijā ietilpst ātruma izmaiņu ietekme, transportlīdzeklim tuvojoties krustojumam vai attālinoties no tā.

Jāievēro, ka pie attāluma |x| ≥ 100 m, ΔLWR,acc,m,k = ΔLWP,acc,m,k = 0.

2.2.6.    Ceļa virsmas veida ietekme

Vispārīgie principi

Ja ceļa virsmas akustiskās īpašības atšķiras no references virsmas īpašībām, gan rites troksnim, gan vilces troksnim piemēro spektrālo korekciju.

Ceļa virsmas korekciju rites trokšņa emisijai aprēķina šādi:

|  | (2.2.19) |
| --- | --- |

kur:

αi,m ir spektrālā korekcija dB pie references ātruma vref attiecībā uz kategoriju m (1, 2 vai 3) un spektra joslu i.

βm ir ātruma ietekme uz rites trokšņa samazināšanos attiecībā uz kategoriju m (1, 2 vai 3), un tas ir identisks visām frekvenču joslām.

Ceļa virsmas korekciju vilces trokšņa emisijai aprēķina šādi:

| ΔLWP,road,i,m = min{αi,m ;0} | (2.2.20) |
| --- | --- |

Absorbējošas virsmas vilces troksni samazina, taču neabsorbējošas virsmas to nepalielina.

Nolietojuma ietekme uz ceļa virsmas trokšņa īpašībām

Ceļa virsmu trokšņa īpašības mainās atkarībā no to nolietojuma un uzturētības, un laika gaitā to radītais troksnis palielinās. Izmantojot šo metodi, ceļa virsmas parametrus atvasina tā, lai tie būtu reprezentatīvi ceļa virsmas tipa akustiskajiem parametriem, kas vidināti, ievērojot virsmas reprezentatīvo kalpošanas laiku, pieņemot, ka tā tiek pienācīgi uzturēta.

2.3.    Sliežu ceļu troksnis

2.3.1.    Avota apraksts

Ritekļu klasifikācija

Ritekļa un vilciena sastāva definīcija

Šīs trokšņa aprēķināšanas metodes vajadzībām tiek definēts, ka riteklis ir jebkāda atsevišķa sliežu ceļu transporta ritošā sastāva apakšvienība (parasti lokomotīve, motorvagons, piekabvagons vai kravas vagons), ko var pārvietot neatkarīgi un atkabināt no pārējā vilciena sastāva. Var rasties kādi specifiski apstākļi attiecībā uz sastāva apakšvienībām, kas ir daļa no neatkabināmas vienības, piem., tām ir vieni ratiņi. Šīs aprēķināšanas metodes vajadzībām visas šīs apakšvienības ir sagrupētas vienā riteklī.

Šīs aprēķināšanas metodes vajadzībām uzskata, ka vilciena sastāvu veido sakabinātu ritekļu virkne.

[2.3.a] tabulā redzams, kā parasti apzīmē avotu datubāzē iekļautos ritekļu tipus. Tajā atrodami attiecīgie deskriptori, kas izmantojami ritekļu pilnīgai klasifikācijai. Šie deskriptori raksturo ritekļa parametrus, kas ietekmē akustisko vērsto skaņas jaudu uz vienu modelētās ekvivalentās avotlīnijas metru.

Nosaka katra tipa ritekļu skaitu katrā sliežu ceļa sekcijā un katrā laika periodā, ko paredzēts izmantot trokšņa aprēķināšanā. To izsaka kā ritekļu vidējo skaitu stundā, un aprēķina šādi: kopējo to ritekļu skaitu, kas pārvietojas konkrētajā laika periodā, dala ar šī laika perioda stundu skaitu (piem., 24 ritekļi 4 stundās nozīmē 6 ritekļus vienā stundā). Izmanto visus ritekļu tipus, kas pārvietojas katrā sliežu ceļa iecirknī.

[2.3.a] tabula

Sliežu ceļu ritekļu klasifikācija un deskriptori

| Cipars | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deskriptors | Ritekļa tips | Ritekļa asu skaits | Bremžu tips | Ritenim izmantotais paņēmiens |
| Deskriptora skaidrojums | Tipu aprakstošs burts | Faktiskais asu skaits | Bremžu tipu aprakstošs burts | Trokšņa mazināšanas paņēmiena tipu aprakstošs burts |
| Iespējamie deskriptori | h ātrgaitas riteklis (> 200 km/h) | 1 | c čuguna bremžu kluči | n nav paņēmiena |
|  | m pasažieru motorvagons | 2 | k kompozītmateriāla vai metālkeramikas kluči | d klusinātāji |
|  | p pasažieru piekabvagons | 3 | n bremzes, kas nav kluču bremzes, ar ko bremzē pa velšanās loku – diska, trumuļa, magnētiskās | s ekrāni |
|  | c pilsētas tramvajs vai vieglais metro motorvagoni un nemotorizēti vagoni | 4 |  | o cits |
|  | d dīzeļlokomotīve | utt. |  |  |
|  | e elektrolokomotīve |  |  |  |
|  | a jebkāds kravas riteklis |  |  |  |
|  | o cits (piem., apkopes ritekļi) |  |  |  |

Sliežu ceļa un balsta struktūru klasifikācija

Esošie sliežu ceļi var atšķirties, jo to akustiskās īpašības nosaka un raksturo vairāki elementi. Sliežu ceļu tipi, kuriem piemērojama šī metode, uzskaitīti [2.3.b] tabulā. Dažiem elementiem uz akustiskajām īpašībām ir liela ietekme, turpretī citiem – tikai sekundāra. Parasti sliežu ceļu trokšņa emisiju visvairāk ietekmē šādi elementi: sliedes galviņas nelīdzenums, sliežu starpliku cietība, sliežu ceļa pamats, sliežu salaidumi un sliežu ceļa līknes rādiuss. Vai arī var definēt sliežu ceļa vispārējās īpašības; tādā gadījumā no akustikas viedokļa nozīmīgākie parametri ir sliedes galviņas nelīdzenums un sliežu ceļa rimšanas koeficients saskaņā ar ISO 3095, kā arī sliežu ceļa liekuma rādiuss.

Sliežu ceļa sekciju definē kā atsevišķa sliežu ceļa daļu, kas atrodas uz dzelzceļa līnijas, stacijā vai depo, ar nemainīgām sliežu ceļa fizikālajām īpašībām un pamatkomponentiem.

[2.3.b] tabulā redzams, kā parasti apzīmē avotu datubāzē iekļautos sliežu ceļu tipus.

[2.3.b] tabula

| Cipars | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deskriptors | Sliežu ceļa pamats | Sliedes galviņas nelīdzenums | Sliežu starpliku tips | Papildu paņēmieni | Sliežu salaidnes | Līkums |
| Deskriptora skaidrojums | Sliežu ceļa pamata tips | Nelīdzenuma rādītājs | Norāde uz “dinamisko” cietību | Burts, kas apraksta akustisko ierīci | Salaidņu pastāvēšana un attālums starp tiem | Norāda līkuma rādiusu m |
| Pieļaujamie kodi | B Balasts | E Labi uzturēta un ļoti gluda | S Mīksts (150–250 MN/m) | N Nav | N Nav | N Taisns sliežu ceļa iecirknis |
|  | S Plātņu sliežu ceļš | M Normāli uzturēta | M Vidējs (250 līdz 800 MN/m) | D Sliežu vibrācijas slāpētājs | S Viena salaidne vai pārmija | L Mazs (1 000 -500 m) |
|  | L Balastēts tilts | N Nav labi uzturēta | H Ciets (800–1 000 MN/m) | B Zema barjera | D Divas salaidnes vai pārmijas uz 100 m | M Vidējs (Mazāks par 500 m un lielāks par 300 m) |
|  | N Nebalastēts tilts | B Slikti uzturēta un sliktā stāvoklī |  | A Absorbējoša plāksne uz plātņu sliežu ceļa | M Vairāk par divām salaidnēm vai pārmijām uz 100 m | H Liels (Mazāks par 300 m) |
|  | T Iegremdēts sliežu ceļš |  |  | E Iegremdētas sliedes |  |  |
|  | O Cits |  |  | O Cits |  |  |

Ekvivalentu skaņas avotu skaits un pozīcija

[2.3.a] attēls

Ekvivalento trokšņa avotu pozīcija

Dažādi ekvivalentie līnijveida trokšņa avoti atrodas dažādos augstumos un sliežu ceļa centrā. Visi augstumi ir norādīti attiecībā pret plakni, kas pieskaras abu sliežu augšējai virsmai.

Ekvivalentie avoti ietver dažādus fizikālos avotus (p indekss). Fizikālie avoti ir iedalīti dažādās kategorijas atkarībā no to cēloņmehānisma, proti: 1) rites troksnis (te ietilpst ne tikai sliežu un sliežu ceļa pamatnes vibrācijas un riteņu vibrācijas, bet arī kravas ritekļu virsbūves troksnis, ja tāda ir); 2) vilces troksnis; 3) aerodinamiskais troksnis; 4) triecientroksnis (no pārbrauktuvēm, pārmijām un pārvedām); 5) šņirkstēšanas troksnis un 6) troksnis, ko rada papildu faktori, piem., tilti un viadukti.

1) Riteņu un sliedes galviņu nelīdzenums rada rites troksni, kas pa trim pārvades ceļiem nonāk uz starotājvirsmām (sliedes, riteņi un virsbūve). Rites troksni attiecina uz h = 0,5 m (starotājvirsmas A), proti, tas ir sliežu ceļa radītais troksnis, ieskaitot sliežu ceļa, īpaši plātņu sliežu ceļa, virsmas radīto troksni (atbilstīgi skaņas izplatībai), riteņu radītais troksnis un ritekļa virsbūves radītais troksnis (kravas vilcieniem).

2) Vilces trokšņa ekvivalento avotu augstums ir no 0,5 m (A avots) līdz 4,0 m (B avots) atkarībā no tā, kur fiziski atrodas attiecīgā detaļa. Tādi avoti kā transmisija un elektromotori bieži vien atrodas asu augstumā – 0,5 m (A avots). Ventilācijas restes un dzesēšanas atveres var atrasties dažādā augstumā; dīzeļvilcienu izpūtējcaurule bieži vien atrodas jumta augstumā – 4,0 m (B avots). Citi vilces trokšņa avoti, piem., ventilatori vai dīzeļdzinēja bloki, var atrasties 0,5 m (A avots) vai 4,0 m (B avots) augstumā. Ja faktiskais trokšņa avota augstums ir starp modelī pieņemtajiem augstumiem, skaņas enerģiju sadala proporcionāli starp tuvākajiem blakusesošajiem trokšņa avota augstumiem.

Tāpēc metode paredz divus trokšņa avota augstumus: 0,5 m (A avots) un 4,0 m (B avots), un ar katru avotu saistītā ekvivalentā skaņas jauda ir sadalīta starp abiem avotiem atkarībā no avotu specifiskās konfigurācijas vienībā.

3) Aerodinamiskais troksnis ir saistīts ar avotu 0,5 m augstumā (aizsegi un ekrāni, A avots) un avotu 4,0 m augstumā (modelē pāri jumta ierīcēm un pantogrāfam, B avots). Pieņēmums, ka pantogrāfa radītais troksnis mērāms 4,0 m augstumā, ir vienkāršots modelis, tāpēc rūpīgi jāapsver, vai uz šo pieņēmumu var balstīties, ja jāizvēlas piemērots trokšņa barjeras augstums.

4) Triecientroksnis ir saistīts ar avotu 0,5 m augstumā (A avots).

5) Šņirkstēšanas troksnis ir saistīts ar avotiem 0,5 m augstumā (A avots).

6) Tilta troksnis ir saistīts ar avotu 0,5 m augstumā (A avots).

2.3.2.    Skaņas jaudas emisija

Vispārīgie vienādojumi

Atsevišķs riteklis

Tāpat kā ceļu satiksmes trokšņa gadījumā, arī sliežu ceļu satiksmes trokšņa modelī apraksta trokšņa skaņas jaudas emisiju, ko rada specifiska ritekļa tipa un sliežu ceļa tipa kombinācija, kas atbilst virknei prasību, kuras aprakstītas ritekļu un sliežu ceļu klasifikācijā; šo emisiju izsaka kā skaņas jaudas līmeni uz katru ritekli (LW,0).

Satiksmes plūsma

Satiksmes plūsmas trokšņa emisiju uz katra sliežu ceļa atveido ar 2 avotlīnijām, ko raksturo tās vērstā skaņas jauda uz metru un uz frekvenču joslu. Tas atbilst summētajai skaņas emisijai, ko rada satiksmes plūsmā garāmbraucošie atsevišķie ritekļi, kā arī – stacionāro ritekļu specifiskajā gadījumā – ņemot vērā laiku, ko ritekļi pavada attiecīgajā sliežu ceļa posmā.

Vērstā skaņas jauda uz metru katrā frekvenču joslā, ko rada visi ritekļi, kas brauc katrā sliežu ceļa posmā pa (j) tipa sliežu ceļu, ir definēta:

— katrai frekvenču joslai (i),

— katram dotajam avota augstumam (h) (avotiem, kuru augstums ir 0,5 m, h = 1, avotiem, kuru augstums ir 4,0 m, h = 2), un tā ir visu ritekļu, kas brauc pa specifisko j-to sliežu ceļa posmu, visu skaņas avotu enerģiju summa. Šie devumi ir:

— no visiem ritekļu tipiem (t),

— dažādos ātrumos (s),

— īpašā braukšanas režīmā (konstants ātrums) (c),

— attiecībā uz katru fizisko avota tipu (rites trokšņa, triecientrokšņa, šņirkstēšanas, vilces, aerodinamiskā un papildu faktoru radītā trokšņa avoti, piem., tilta troksnis) (p).

Lai aprēķinātu vērsto skaņas jaudu uz metru (izejas dati aprēķiniem par trokšņa izplatīšanos), ko rada vidēja satiksme j-tajā sliežu ceļa posmā, izmanto šādu formulu:

|  | (2.3.1) |
| --- | --- |

kur:

| Tref | = | references laika periods, kurā notiek vidējā satiksme |
| --- | --- | --- |

| X | = | kopējais esošo i, t, s, c, p kombināciju skaits katrā j-tajā sliežu ceļa posmā |
| --- | --- | --- |

| t | = | ritekļu tipu indekss j-tajā sliežu ceļa posmā |
| --- | --- | --- |

| s | = | vilciena ātruma indekss: indeksu skaits ir tāds pats kā vilciena vidējo ātrumu skaits j-tajā sliežu ceļa posmā |
| --- | --- | --- |

| c | = | braukšanas režīma indekss: 1 (konstants ātrums), 2 (tukšgaita) |
| --- | --- | --- |

| p | = | fizisko avotu tipu indekss: 1 (rites troksnis un triecientroksnis), 2 (šņirkstēšana līkumos), 3 (vilces troksnis), 4 (aerodinamiskais troksnis), 5 (papildu faktori) |
| --- | --- | --- |

| LW′,eq,line,x | = | x-tā vērstā skaņas jauda uz metru avotlīnijai, ko veido viena t, s, c, p kombinācija katrā j-tajā sliežu ceļa posmā |
| --- | --- | --- |

Pieņemot, ka vienmērīga ritekļu plūsma ir Q ritekļi stundā ar vidējo ātrumu v, katrā brīdī katrā sliežu ceļa posma garuma vienībā vidēji būs ekvivalents Q/v ritekļu skaits. Ritekļu plūsmas trokšņa emisiju, proti, vērsto skaņas jaudu uz metru LW′,eq,line (izsaka dB/m (re. 10– 12 W)) integrē šādi:

| (attiecībā uz c = 1) | (2.3.2) |
| --- | --- |

kur:

— Q ir ritekļu vidējais skaits stundā j-tajā sliežu ceļa posmā, ja ritekļa tips ir t , vilciena sastāva vidējais ātrums ir s un braukšanas režīms ir c

— V ir to ātrums [km/h] j-tajā sliežu ceļa posmā, ja ritekļa tips ir t un vilciena vidējais ātrums ir s

— LW,0,dir ir atsevišķa ritekļa radītā specifiskā trokšņa (rites troksnis, triecientroksnis, šņirkstēšanas, bremzēšanas, vilces, aerodinamiskais, citu faktoru izraisītais troksnis) vērstās skaņas jaudas līmenis virzienos ψ, φ, kas definēti attiecībā pret ritekļa gaitas virzienu (sk. [2.3.b] attēlu).

Ja avots ir stacionārs, piemēram, darbojas tukšgaitā, tad pieņem, ka riteklis noteiktu laiku T idle atradīsies noteiktā vietā sliežu ceļa posmā, kura garums ir L. Tātad, ja Tref ir trokšņa novērtēšanas references laika periods (piem., 12 stundas, 4 stundas, 8 stundas), tad vērstā skaņas jauda uz vienības garumu konkrētajā sliežu ceļa posmā tiek definēta ar formulu:

| (attiecībā uz c = 2) | (2.3.4) |
| --- | --- |

Parasti vērsto skaņas jaudu no katra specifiskā avota aprēķina šādi:

| LW,0,dir,i (ψ,φ) = LW,0,i + ΔLW,dir,vert,i + ΔLW,dir,hor,i | (2.3.5) |
| --- | --- |

kur:

— ΔLW,dir,vert,i ir vertikālā vērsuma korekcijas (bezdimensionālas) funkcija no ψ ([2.3.b] attēls)

— ΔLW,dir,hor,i horizontālā vērsuma korekcijas (bezdimensionālas) funkcija no φ ([2.3.b]) attēls.

LW,0,dir,i(ψ,φ) , pēc tam, kad tā aprēķināta trešdaļoktāvu joslās, ir jāizsaka oktāvu joslās, proti, visu attiecīgo trešdaļoktāvu joslu enerģiju saskaita, lai iegūtu attiecīgo oktāvu joslu.

[2.3.b] attēls

Ģeometriskā definīcija

Tad aprēķinu vajadzībām avota stiprumu specifiski izsaka kā vērsto skaņas jaudu uz 1 m sliežu garuma LW′,tot,dir,i , lai avotu vērsumu vertikālā un horizontālā virzienā ņemtu vērā, izdarot papildu korekcijas.

Aplūko vairākus LW,0,dir,i (ψ,φ) attiecībā uz katru ritekļa/sliežu ceļa/ātruma/braukšanas režīma kombināciju:

— attiecībā uz trešdaļoktāvas frekvenču joslu ( i ),

— attiecībā uz katru sliežu ceļa posmu ( j ),

— attiecībā uz avota augstumu ( h ) (ja avota augstums ir 0,5 m, tad h = 1, ja avota augstums ir 4,0 m, tad h = 2),

— attiecībā uz avota vērsumu ( d ).

Aplūko LW,0,dir,i (ψ,φ) kopu attiecībā uz katru ritekļa/sliežu ceļa/ātruma/braukšanas režīma kombināciju, katru sliežu ceļa posmu, augstumiem, kas atbilst h = 1 un h = 2, un vērsumu.

Rites troksnis

Ritekļa devumu un sliežu ceļa devumu rites troksnī iedala četros būtiskos elementos: riteņu nelīdzenums, sliežu nelīdzenums, ritekļa pārneses funkcija uz riteņiem un uz virsbūvi (cisternu) un sliežu ceļu pārneses funkcija. Riteņu un sliežu nelīdzenums ierosina vibrāciju sliedes un riteņa saskares punktā, un pārneses funkcijas ir divas empīriskas vai modelētas funkcijas, ar ko atveido visu komplekso parādību, kas ietver mehāniskās vibrācijas un skaņas rašanos uz riteņa, sliedes, gulšņa un sliežu ceļa apakšstruktūras virsmām. Šāds iedalījums ir saskaņā ar fizikālajiem pierādījumiem par to, ka sliedes nelīdzenums var ierosināt sliedes vibrāciju, bet tas arī ierosinās riteņa vibrāciju un otrādi. Ja kāds no šiem četriem elementiem netiktu iekļauts, tas neļautu uzskatīt, ka sliežu ceļu un vilcienu klasifikācija nav saistīta.

Riteņu un sliežu nelīdzenums

Rites troksni lielākoties ierosina sliežu un riteņu nelīdzenums viļņu garuma diapazonā no 5 līdz 500 mm.

Definīcija

Nelīdzenuma līmeni Lr definē šādi: desmit decimāllogaritmu no vidējās kvadrātiskās vērtības r2 kvadrāta no sliedes vai riteņa rites virsmas nelīdzenuma kustības virzienā (garenvirziena līmenī), ko mēra μm noteiktā sliedes garumā vai visā riteņa diametrā, un ko dala ar references vērtību
 kvadrātā:

| dB | (2.3.6) |
| --- | --- |

kur:

| r 0 | = | 1 μm |
| --- | --- | --- |

| r | = | vidējā kvadrātiskā vērtība no starpības starp saskares virsmas vertikālo nobīdi un vidējo līmeni |
| --- | --- | --- |

Nelīdzenuma līmeni Lr parasti nosaka kā viļņu garuma λ spektru un pēc tam pārvērš frekvenču spektrā f = v/λ, kur f ir attiecīgās trešdaļoktāvu joslas centrālā frekvence Hz, λ ir viļņa garums m un  v ir vilciena ātrums m/s. Nelīdzenuma spektrs kā funkcija no frekvences nobīdās pa frekvenču asi atkarībā no ātruma. Parasti pēc tam, kad izdarīta pārvēršana frekvenču spektrā, izmantojot ātruma vērtību, ir jāaprēķina jaunas trešdaļoktāvas joslas spektra vērtības, proti, jāaprēķina vidējais no divām attiecīgajām trešdaļoktāvu joslām viļņu garuma apgabalā. Lai aprēķinātu kopējo faktisko nelīdzenuma frekvenču spektru, kas atbilst attiecīgajam vilciena ātrumam, abas attiecīgās trešdaļoktāvu joslas, kas definētas viļņu garuma apgabalā, enerģētiski un proporcionāli vidina.

Sliedes nelīdzenuma līmenis (nelīdzenums sliežu ceļa pusē) i-tajai viļņu skaitļa joslai ir definēts kā Lr,TR,i

Analoģiski riteņa nelīdzenuma līmenis (nelīdzenums ritekļa pusē) i-tajai viļņu skaitļa joslai ir definēts kā Lr,VEH,i.

Kopējais un faktiskais nelīdzenuma līmenis viļņu skaitļa joslai i (LR,tot,i ) ir definēts kā sliedes nelīdzenuma līmeņa un riteņa nelīdzenuma līmeņa enerģiju summa, kam pieskaita  A3 (λ) kontaktfiltru, lai ņemtu vērā kontaktlaukuma starp sliedi un riteni filtra efektu, un to izsaka dB:

|  | (2.3.7) |
| --- | --- |

ja to izsaka kā funkciju no i-tās viļņu skaitļa joslas, kas atbilst viļņa garumam λ.

Kontaktfiltrs ir atkarīgs no sliedes un riteņa tipa un no noslodzes.

Šajā metodē izmanto kopējo faktisko nelīdzenumu j-tajam sliežu ceļa posmam un katram t-tajam ritekļa tipam pie attiecīgā v ātruma.

Ritekļa, sliežu ceļa un virsbūves pārneses funkcija

Ir definētas trīs no ātruma neatkarīgas pārneses funkcijas LH,TR,i LH,VEH,i un LH,VEH,SUP,i : pirmā attiecas uz katru j-to sliežu ceļa posmu, bet pārējās divas – uz katru t-to ritekļa tipu. Tās kopējo faktisko nelīdzenuma līmeni sasaista ar attiecīgi sliežu ceļa, riteņu un virsbūves skaņas jaudu.

Virsbūves devumu ņem vērā tikai kravas vagoniem, t. i., “a” tipa ritekļiem.

Tātad sliežu ceļa un ritekļa devumu rites troksnī pilnā mērā raksturo šīs pārneses funkcijas un kopējā faktiskā nelīdzenuma līmenis. Kad vilciens darbojas tukšgaitā, rites troksni vērā neņem.

Katra ritekļa skaņas jaudas aprēķināšanai rites troksni aprēķina asu augstumā, par izejas datiem izmantojot kopējā faktiskā nelīdzenuma līmeni LR,TOT,i , kas ir funkcija no transportlīdzekļa ātruma v, sliežu ceļa, ritekļa un virsbūves pārneses funkcijām LH,TR,i , LH,VEH,i un LH,VEH,SUP,i un no kopējā asu skaita Na :

h = 1:

| LW,0,TR,i = LR,TOT,i + LH,TR,i + 10 × lg(Na ) | dB | (2.3.8) |
| --- | --- | --- |
| LW,0,VEH,i = LR,TOT,i + LH,VEH,i + 10 × lg(Na ) | dB | (2.3.9) |
| LW,0,VEHSUP,i = LR,TOT,i + LH,VEHSUP,i + 10 × lg(Na ) | dB | (2.3.10) |

kur Na ir katra ritekļa asu skaits t-tajam ritekļa tipam.

[2.3.c] attēls

Dažādo nelīdzenuma un pārneses funkciju definīciju izmantošanas shēma.

Kopējā faktiskā nelīdzenuma un līdz ar to ritekļu skaņas jaudas noteikšanā izmanto minimālo ātrumu 50 km/h (tramvajiem un vieglajam metro – 30 km/h) (šis ātrums neietekmē ritekļu plūsmas aprēķinu), lai kompensētu iespējamo kļūdu, ko var izraisīt rites trokšņa definīcijas, bremzēšanas trokšņa definīcijas un pārbrauktuvju un pārmiju triecientrokšņa definīcijas vienkāršošana.

Triecientroksnis (no krustojumiem, pārmijām un pārvedām)

Triecientrokšņa cēlonis var būt krustojumi, pārmijas un sliežu salaidumi vai savienojuma vietas. Tā lielums var mainīties, un tas var būt lielāks par rites troksni. Triecientroksnis jāapskata, ja sliežu ceļi ir ar salaidumiem. Nav vēlams modelēt krustojumu, pārbrauktuvju un salaidumu radīto triecientroksni sliežu ceļa posmos, kur ātrums ir mazāks par 50 km/h (tramvajiem un vieglajam metro – 30 km/h), jo, lai varētu ņemt vērā citus faktorus, ir jāizmanto minimālais ātrums 50 km/h (tramvajiem un vieglajam metro – 30 km/h), kā aprakstīts nodaļā par rites troksni. Tāpat nav vēlama triecientrokšņa modelēšana gadījumos, kad braukšanas režīms ir c = 2 (tukšgaita).

Triecientroksni iekļauj rites troksnī, proti, pieskaita (enerģētiski) papildu fiktīvu trieciena nelīdzenuma līmeni kopējam faktiskajam nelīdzenuma līmenim katrā specifiskajā j-tajā sliežu ceļa posmā, kur tas novērojams. Tādā gadījumā LR,TOT,i vietā izmanto jaunu LR,TOT + IMPACT,i , un iznākumā:

|  | dB | (2.3.11) |
| --- | --- | --- |

LR,IMPACT,i ir trešdaļoktāvu joslas spektrs (kā funkcija no frekvences). Lai aprēķinātu šo frekvenču spektru, spektrs ir dots kā funkcija no viļņa garuma λ un ir jāpārvērš vajadzīgajā spektrā kā funkcija no frekvences, izmantojot sakarību λ = v/f, kur f ir trešdaļoktāvu joslas centrālā frekvence Hz un v ir t-tā ritekļu tipa s-tā ritekļa ātrums m/s.

Triecientroksnis ir atkarīgs no triecienu stipruma un skaita uz garuma vienību vai no sliežu salaidumu blīvuma, tāpēc gadījumos, kad tiek doti vairāki triecieni, trieciena nelīdzenuma līmenis, kas izmantojams iepriekšējā vienādojumā, aprēķināms šādi:

|  | dB | (2.3.12) |
| --- | --- | --- |

kur LR,IMPACT – SINGLE,i ir trieciena nelīdzenuma līmenis, ko norāda par katru atsevišķu triecienu, un nl ir salaidumu blīvums.

Trieciena nelīdzenuma līmeņa standartvērtību norāda salaidumu blīvumam nl = 0,01 m– 1, kas ir viens salaidums uz katriem 100 m sliežu ceļa. Situācijās, kad sliežu salaidumu skaits ir dažāds, to tuvina, koriģējot salaidumu blīvumu nl . Jāievēro, ka, modelējot sliežu ceļa izvietojumu un segmentāciju, vērā jāņem sliežu salaidumu blīvums, t. i., var būt nepieciešams aplūkot atsevišķu avota segmentu sliežu ceļa posmā, kur ir vairāk salaidumu. Sliežu ceļa, riteņu/ratiņu un virsbūves LW,0 devums tiek palielināts, izmantojot LR,IMPACT,i attiecībā uz ± 50 m pirms un pēc sliežu salaiduma. Ja ir virkne salaidumu, šo palielinājumu attiecina uz posmu, kas sākas – 50 m pirms pirmā salaiduma un beidzas + 50 m pēc pēdējā salaiduma.

Par šo skaņas jaudas spektru piemērojamību parasti pārliecinās uz vietas.

Sliežu ceļiem ar salaidumiem izmanto standartvērtību nl 0,01.

Šņirkstēšana

Šņirkstēšana līkumos ir īpašs trokšņa avots, kas ir būtisks tikai līkumos un tātad ir lokalizēts. Šņirkstēšana līkumos parasti ir atkarīga no šādiem faktoriem: izliekums, berzes apstākļi, vilciena ātrums, sliežu ceļa-riteņu ģeometrija un dinamika. Tā kā tas var būt nozīmīgs, ir nepieciešams to pienācīgi aprakstīt. Vietās, kur rodas šņirkstēšana līkumos, proti, parasti līkumos un dzelzceļa pārmiju pārvedās, avota jaudai jāpievieno piemēroti pārliekā trokšņa jaudas spektri. Pārliekais troksnis var būt specifisks katram ritošā sastāva tipam, jo dažu veidu riteņiem un ratiņiem var būt daudz mazāka šņirkstēšanas tendence nekā citiem. Ja ir pieejami, drīkst izmantot tādus pārliekā trokšņa mērījumus, kuros pietiekami ņemts vērā šņirkstēšanas stohastiskais raksturs.

Ja pienācīgi mērījumi nav pieejami, var izmantot vienkāršu pieeju. Šajā pieejā šņirkstēšanas troksni ņem vērā, pieskaitot šādas papildu vērtības rites trokšņa skaņas jaudas visu frekvenču spektriem.

| Vilciens | 5 dB līkumiem ar 300 m < R ≤ 500 m un ltrack ≥ 50 m 8 dB līkumiem ar R ≤ 300 m un ltrack ≥ 50 m 8 dB pārmiju pārvedām ar R ≤ 300 m 0 dB pārējos gadījumos |
| --- | --- |
| Tramvajs | 5 dB līkumiem un pārmiju pārvedām ar R ≤ 200 m 0 dB pārējos gadījumos |

kur ltrack ir sliežu garums līkumā un R ir līkuma rādiuss.

Šos skaņas jaudas spektrus vai pārliekās vērtības parasti verificē uz vietas, jo īpaši attiecībā uz tramvajiem un vietās, kur līkumiem vai pārmiju pārvedām veic pretšņirkstēšanas pasākumus.

Vilces troksnis

Lai gan vilces troksnis parasti ir specifisks katram raksturīgajam braukšanas režīmam (konstants ātrums, palēninājums, paātrinājums, tukšgaita), modelēti ir tikai divi režīmi: konstants ātrums (attiecas arī uz gadījumiem, kad vilciens palēnina vai paātrina gaitu) un tukšgaita. Modelētais avota stiprums attiecas tikai uz maksimālas slodzes apstākļiem, un rezultātā daudzumi ir šādi: LW,0,const,i = LW,0,idling,i . LW,0,idling,i atbilst visu konkrētā ritekļa fizisko avotu devumam konkrētā augstumā, kā aprakstīts 2.3.1. punktā.

LW,0,idling,i izsaka kā statisku trokšņa avotu tukšgaitas pozīcijā, kamēr ilgst tukšgaitas režīms, un to izmanto kā modelētu fiksētu punktveida avotu, kā izklāstīs nākamajā nodaļā par rūpniecisko troksni. Šo rādītāju apskata tikai tad, ja vilciens tukšgaitā pavada vairāk par 0,5 h.

Šos rādītājus var iegūt ar mērījumiem vai nu no visiem avotiem visos darbības režīmos, vai arī individuāli apraksta daļu avotu, nosakot to parametru atkarību un relatīvo stiprumu. Tālab izdara mērījumus ar stacionāru ritekli, mainot vilces iekārtas vārpstas apgriezienu skaitu saskaņā ar ISO 3095:2005. Ciktāl tas ir būtiski, ir jāraksturo vairāki vilces trokšņa avoti, kas visi var arī nebūt tieši atkarīgi no vilciena ātruma:

— troksnis no spēka pārvada, piem., dīzeļdzinējiem (ieskaitot ieplūdes, izplūdes un dzinēja bloku), pārnesumu pārvada, elektroģeneratoriem, kas lielākoties atkarīgs no dzinēja apgriezienu skaita minūtē, un elektriskiem avotiem, piem., konverteriem, kas galvenokārt atkarīgs no slodzes,

— troksnis no ventilatoriem un dzesēšanas sistēmām, kas atkarīgs no ventilatora apgriezienu skaita minūtē; dažos gadījumos ventilatori var būt tieši savienoti ar piedziņu,

— periodiski avoti, piem., kompresori, vārsti u. c., kam ir specifisks darbības ilgums, tāpēc to trokšņa emisiju koriģē ar attiecīgu darba cikla korekciju.

Tā kā katrs šāds avots dažādos darbības režīmos var izturēties atšķirīgi, attiecīgi ir jānorāda vilces troksnis. Avota stiprumu nosaka ar mērījumiem kontrolētos apstākļos. Parasti lokomotīvēm būs novērojama lielāka slodzes mainība, jo to vilkto ritekļu skaits un līdz ar to nepieciešamā jauda var ievērojami atšķirties, turpretī pastāvīgiem vilciena formējumiem (piem., elektriskajiem motorvagoniem, motorvagoniem ar dīzeļdzinēju un ātrgaitas vilcieniem) slodze ir skaidrāk noteikta.

Avota skaņas jauda nav a priori attiecināta uz avota augstumu, un šī izvēle ir atkarīga no konkrētā izvērtējamā trokšņa un ritekļa. Modelēšanā pieņem, ka avots ir A (h = 1) un B (h = 2).

Aerodinamiskais troksnis

Aerodinamiskais troksnis ir relevants tikai pie lieliem ātrumiem (> 200 km/h), tāpēc vispirms jāpārliecinās, vai tā mērīšana ir nepieciešama. Ja ir zināms ar rites troksni saistītais nelīdzenums un pārneses funkcijas, aerodinamisko troksni var ekstrapolēt uz lielākiem ātrumiem un rezultātu salīdzināt ar esošajiem datiem par lieliem ātrumiem, lai pārbaudītu, vai aerodinamiskais troksnis ir lielāks. Ja vilciena ātrums tīklā ir lielāks par 200 km/h, bet nepārsniedz 250 km/h, dažos gadījumos atkarībā no ritekļa konstrukcijas var nebūt vajadzīgs iekļaut aerodinamisko troksni.

Aerodinamiskā trokšņa devums ir funkcija no ātruma:

|  | dB | h = 1 | (2.3.13) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dB | h = 2 | (2.3.14) |

kur:

v 0 ir ātrums, pie kura aerodinamiskais troksnis ir dominējošs; tas ir noteikts kā 300 km/h

LW,0,1,i ir references skaņas jauda, ko nosaka divos vai vairāk mērījumu punktos attiecībā uz avotiem, kuru augstums ir zināms, piem., pirmajiem ratiņiem

LW,0,2,i ir references skaņas jauda, ko nosaka divos vai vairāk mērījumu punktos attiecībā uz avotiem, kuru augstums ir zināms, piem., pantogrāfa padziļinājuma augstums.

α1,i ir koeficients, ko nosaka divos vai vairāk mērījumu punktos attiecībā uz avotiem, kuru augstums ir zināms, piem., pirmajiem ratiņiem

α2,i ir koeficients, ko nosaka divos vai vairāk mērījumu punktos attiecībā uz avotiem, kuru augstums ir zināms, piem., pantogrāfa padziļinājuma augstums

Avota vērsums

Horizontālais vērsums ΔLW,dir,hor,i dB tiek dots horizontālā plaknē; pēc noklusējuma var pieņemt, ka tas ir rites, trieciena (sliežu salaidumi utml.), šņirkstēšanas, bremzēšanas, ventilatoru un aerodinamiskā efekta dipols, ko katrai i-tajai frekvenču joslai dod:

| ΔLW,dir,hor,i = 10 × lg(0,01 + 0,99 · sin2 φ) | (2.3.15) |
| --- | --- |

Tilta troksni modelē avotā A (h = 1), attiecībā uz kuru pieņem, ka tas ir visvirzienu avots.

Vertikālais vērsums ΔL W,dir,ver,i , izteikts dB, tiek dots vertikālajā plaknē avotam A (h = 1) kā funkcija no centrālās joslas frekvences fc,i .katrai i-tajai frekvenču joslai, un:

| pie 0 < ψ < π/2 ir pie - π/2< ψ <=0 ir ΔLW,dir,ver,i = 0 | (2.3.16) |
| --- | --- |

Avots B (h = 2) attiecībā uz aerodinamisko efektu:

| ΔLW,dir,ver,i = 10 × lg(cos2 ψ) | ψ < 0 | (2.3.17) |
| --- | --- | --- |

ΔLW,dir,ver,i = 0 citur

Avota B (h = 2) vērsumu ΔLdir,ver,i neapskata attiecībā uz citiem efektiem, jo pieņem, ka šajā pozīcijā šo avotu vērsums ir visos virzienos.

2.3.3.    Papildu efekti

Korekcija par strukturālo starojumu (tilti un viadukti)

Gadījumā, kad sliežu ceļa posms atrodas uz tilta, ir jāņem vērā papildu troksnis, ko rada tilta vibrācija, kuru ierosina vilciena atrašanās uz tilta. Tilta troksni modelē kā papildu avotu, kura skaņas jaudu katram riteklim iegūst ar

| LW, 0 ,bridge,i = LR,TOT,i + LH,bridge,i + 10 x lg(Na ) dB | (2.3.18.) |
| --- | --- |

kur LH, bridge ,i ir tilta pārneses funkcija. Tilta troksnis LW,0, bridge ,i ir tikai troksnis, ko izstaro tilta konstrukcija. Uz tilta esoša ritekļa radīto rites troksni aprēķina, izmantojot 2.3.8. līdz 2.3.10. formulu un izvēloties sliežu pārneses funkciju, kas atbilst uz tilta esošajai sliežu ceļa sistēmai. Barjeras tilta malās parasti neņem vērā.

Korekcija par citiem trokšņa avotiem, kas saistīti ar sliežu ceļu

Var būt dažādi trokšņa avoti (depo, iekraušanas/izkraušanas zonas, stacijas, zvani, staciju skaļruņi utt.), kas ir saistīti ar sliežu ceļu troksni. Šie avoti uzskatāmi par rūpnieciskā trokšņa avotiem (fiksētiem trokšņa avotiem) un, ja nepieciešams, tie modelējami saskaņā ar nākamo nodaļu par rūpniecisko troksni.

2.4.    Rūpnieciskais troksnis

2.4.1.    Avota apraksts

Avota veidu klasifikācija (punktveida, līnijveida, laukumveida avoti)

Rūpnieciskā trokšņa avoti pēc lieluma var būt ļoti dažādi. Tās var būt gan lielas rūpnīcas, gan nelieli, koncentrēti avoti, piemēram, nelieli instrumenti vai darbagaldi, ko izmanto rūpnīcās. Tāpēc ir jāizmanto konkrētajam novērtējamajam avotam piemēroti modelēšanas paņēmieni. Atkarībā no lieluma un vairāku vienam rūpnieciskam objektam piederīgo atsevišķo avotu izvietojuma teritorijā tos var modelēt kā punktveida avotus, līnijveida avotus vai laukumveida avotus. Praksē trokšņa efekta aprēķins vienmēr balstās uz punktveida avotiem, tomēr, lai atveidotu reālu kompleksu avotu, var izmantot vairākus punktveida avotus, kas lielākoties izvietoti līnijā vai laukumā.

Ekvivalentu skaņas avotu skaits un pozīcija

Reālie skaņas avoti tiek modelēti, izmantojot ekvivalentos skaņas avotus, ko atveido kā vienu vai vairākus punktveida avotus tā, lai reālā avota kopējā skaņas jauda atbilstu dažādo punktveida avotu skaņas jaudas summai.

Vispārīgie noteikumi, lai noteiktu punktveida avotu skaitu, ir šādi:

— līnijveida vai virsmas avotus, kur lielākais izmērs ir mazāks par 1/2 no attāluma starp avotu un uztvērēju, var modelēt kā atsevišķus punktveida avotus,

— avotus, kur lielākais izmērs ir vairāk par 1/2 no attāluma starp avotu un uztvērēju, modelē kā nekoherentu punktveida avotu sēriju, kas izvietoti līnijā, vai kā nekoherentu punktveida avotu sēriju, kas izvietoti laukumā, tā, lai katrs no šiem avotiem atbilstu nosacījumam par 1/2 no attāluma starp avotu un uztvērēju. Ja avoti ir izvietoti laukumā, tas nozīmē, ka punktveida avoti var būt izvietoti arī vertikāli,

— ja avota lielākais augstums pārsniedz 2 m vai atrodas tuvu zemei, īpaša vērība jāpievērš avota augstumam. Avotu skaita divkāršošana vai to pārizvietošana tikai z komponentē var nedot ievērojami labākus rezultātus attiecībā uz šo avotu,

— avotu skaita divkāršošana avota laukumā (visās dimensijās) var nedot ievērojami labākus rezultātus attiecībā uz visiem avotiem.

Ekvivalento skaņas avotu pozīcija nevar būt fiksēta, jo rūpniecības objektā iespējamas ļoti daudzas kombinācijas. Parasti izmanto paraugpraksi.

Skaņas jaudas emisija

Vispārīgi norādījumi

Tālāk norādīts pilnīgs ievaddatu kopums, kas izmantojams skaņas izplatīšanās aprēķināšanā, un trokšņa kartēšanā izmantojamās metodes.

— Emitētā skaņas jaudas līmeņa spektrs oktāvu joslās

— Darba stundas (diena, vakars, nakts, izsakot gada vidējās vērtībās)

— Trokšņa avota atrašanās vieta (x, y koordinātas) un pacēlums (z)

— Avota veids (punktveida, līnijveida, laukumveida avots)

— Izmēri un orientācija

— Avota darbības režīms

— Avota vērsums

Punktveida, līnijveida un laukumveida avota skaņas jauda definējama šādi:

— punktveida avots – skaņas jauda LW un vērsums kā funkcija no trim ortogonālajām koordinātām (x, y, z);

— var definēt divu veidu avotlīnijas:

— avotlīnijas, kas attēlo konveijera lentes, cauruļvada u.tml. skaņas jaudu uz vienu garuma metru LW′ un vērsumu kā funkciju no divām ortogonālajām koordinātām pret avotlīnijas asi;

— avotlīnijas, kas attēlo kustībā esošus transportlīdzekļus, aprēķina saskaņā ar formulu 2.2.1;

— laukumveida avots – skaņas jauda uz kvadrātmetru LW/m2 , vērsuma nav (var būt horizontāls vai vertikāls).

Darba stundas ir ievaddati, lai varētu aprēķināt trokšņa līmeni. Norāda darba stundas dienas, vakara un nakts periodā, un, ja izplatīšanās ir atkarīga no dažādām meteoroloģiskajām klasēm, kas definētas katrā dienas, nakts un vakara periodā, tad darba stundas jāsadala sīkāk apakšperiodos, kas atbilst meteoroloģisko klašu sadalījumam. Informācijas pamatā ir gada vidējie rādītāji.

Korekciju par darba stundām, kas jāpieskaita avota skaņas jaudai, lai varētu noteikt koriģēto skaņas jaudu, kas jāizmanto aprēķinos par katru laika periodu, CW dB, aprēķina šādi:

|  | (2.4.1) |
| --- | --- |

kur:

T ir aktīvā avota laiks periodā, pamatojoties uz gada vidināto stāvokli, stundās;

T ref ir references laika periods stundās (piemēram, diena ir 12 h, vakars ir 4 h un nakts ir 8 h).

Dominējošākiem avotiem aplēš gada vidējo darba stundu korekciju ar vismaz 0,5 dB pielaidi, lai panāktu pieņemamu pareizību (līdzvērtīgu nenoteiktībai, kas mazāka par 10 % definētajā avota aktīvajā periodā).

Avota vērsums

Avota vērsums ir cieši saistīts ar ekvivalentā skaņas avota pozīciju pie tuvējām virsmām. Tā kā izplatīšanās metodē ņem vērā atstarošanos uz tuvējām virsmām, kā arī skaņas absorbciju, ir nepieciešams rūpīgi apsvērt tuvējo virsmu atrašanās vietu. Parasti var nošķirt divus gadījumus:

— avota skaņas jaudu un vērsumu nosaka un norāda attiecībā pret konkrētu reālu avotu, kad tas atrodas brīvajā laukā (neņemot vērā reljefa ietekmi). Tas ir saskaņā ar definīcijām par izplatīšanos, ja pieņem, ka avotam tuvāk par 0,01nav tuvējās virsmas un ka virsmas, kas atrodas 0,01 m vai lielākā attālumā, ir iekļautas izplatīšanās aprēķinā,

— avota skaņas jaudu un vērsumu nosaka un norāda attiecībā pret konkrētu reālu avotu, kad tas atrodas specifiskā vietā, un līdz ar to avota skaņas jauda un vērsums faktiski ir “ekvivalentā” jauda un vērsums, jo te ietilpst arī tuvējo virsmu ietekmes modelēšana. To definē kā “pusbrīvo lauku” saskaņā ar definīcijām par izplatīšanos. Šādā gadījumā modelētās tuvējās virsmas izplatīšanās aprēķinā neietver.

Aprēķinā vērsumu izsaka kā koeficientu ΔLW,dir,xyz (x, y, z), ko pieskaita skaņas jaudai, lai iegūtu references skaņas avota pareizo vērsto skaņas jaudu, kā redzams no skaņas izplatīšanās dotajā virzienā. Šo koeficientu var norādīt kā funkciju no virziena vektora, ko definē (x, y, z) ar
 . Vērsumu var izteikt arī citās koordinātu sistēmās, piemēram, angulārajā koordinātu sistēmā.

2.5.    Aprēķins: trokšņa izplatīšanās no ceļu satiksmes, sliežu ceļu satiksmes un rūpnieciskajiem avotiem

2.5.1.    Metodes tvērums un piemērojamība

Šajā dokumentā izklāstīta metode, kā aprēķināt trokšņa vājinājumu, kad tas izplatās ārpus telpām. Ja ir zināmi avota parametri, ar šo metodi prognozē ekvivalento nepārtraukto skaņas spiediena līmeni uztveršanas punktā, kas atbilst diviem konkrētiem atmosfēras apstākļu tipiem:

— lejupvērstas refrakcijas izplatīšanās apstākļi (efektīvā skaņas ātruma pozitīvs vertikālais gradients) no avota uz uztvērēju,

— homogēni atmosfēras apstākļi (faktiskā skaņas ātruma vertikālais gradients ir nulle) visā izplatīšanās zonā.

Šajā dokumentā aprakstītā aprēķina metode ir piemērojama rūpniecības infrastruktūrai un sauszemes transporta infrastruktūrai. Konkrētāk, tā ir piemērojama autoceļu un sliežu ceļu infrastruktūrai. Gaisa transportam šī metode piemērojama tiktāl, ciktāl tas skar troksni, ko rada darbības uz zemes, un te neietilpst troksnis pacelšanās un nolaišanās laikā.

Šīs metodes darbības jomā neietilpst rūpnieciski infrastruktūras objekti, kas emitē impulsu trokšņus vai stiprus tonālos trokšņus, kā aprakstīts ISO 1996-2:2007.

Aprēķina metode nav izmantojama izplatīšanās apstākļos, kuros refrakcija ir augšupvērsta (faktiskā skaņas ātruma vertikālais gradients ir negatīvs); šādus apstākļus nosaka ar tuvināšanu, balstoties uz homogēnajiem apstākļiem, kad tiek aprēķināts Lden.

Kas attiecas uz transporta infrastruktūru, lai aprēķinātu atmosfēras absorbcijas izraisītu vājinājumu, temperatūru un mitrumu aprēķina saskaņā ar ISO 9613-1:1996.

Metode dod rezultātus oktāvu joslās no 63 Hz līdz 8 000 Hz. Aprēķinus izdara par katru centrālo frekvenci.

Objektus, kuru slīpums attiecībā pret vertikāli pārsniedz 15°, neuzskata par atstarotājiem, bet tos ņem vērā visos citos izplatīšanās aspektos, tādos kā zemes virsmas efekts un difrakcija.

Atsevišķu ekrānu aprēķina kā atsevišķu difrakciju, divus vai vairākus vienā ceļā sastopamus ekrānus uzskata par atsevišķu difrakciju kopu, piemērojot tālāk aprakstīto procedūru.

2.5.2.    Izmantotās definīcijas

Visi attālumi, augstumi, izmēri un absolūtais augstums šajā dokumentā ir norādīti metros (m).

Apzīmējums MN ir attālums 3 dimensijās (3D) starp punktiem M un N, ko mēra kā taisni starp šiem punktiem.

Apzīmējums ^MN ir līknes garums starp punktiem M un N labvēlīgos apstākļos.

Parasti reālo augstumu mēra vertikāli virzienā, kas perpendikulārs horizontālajai plaknei. Punktu augstumu virs zemes virsmas apzīmē ar h, punktu absolūto augstumu un zemes virsmas absolūto augstumu apzīmē ar H.

Lai ņemtu vērā zemes faktisko reljefu izplatīšanās ceļā, ir ieviests jēdziens “ekvivalentais augstums”, ko apzīmē ar z. Tas aizstāj reālos augstumus vienādojumos par zemes virsmas efektu.

Skaņas līmeņus, ko apzīmē ar L, izsaka decibelos (dB) frekvenču joslai, atmetot A indeksu. Skaņas līmeņiem db(A) pievieno A indeksu.

Savstarpēji nekoherentu avotu radīto skaņu līmeņu summu apzīmē ar saskaņā ar šādu definīciju:

|  | (2.5.1) |
| --- | --- |

2.5.3.    Ģeometriskie apsvērumi

Avota segmentācija

Reālos avotus apraksta ar punktveida avotu kopu vai – sliežu ceļu satiksmes vai ceļu satiksmes gadījumā – ar nekoherentām avotu līnijām. Izplatīšanās metode pieņem, ka līnijveida avoti vai laukumveida avoti iepriekš ir sadalīti, lai tos varētu atveidot ar ekvivalentu punktveida avotu virkni. Šāda sadalīšana var notikt vai nu avotdatu iepriekšējā apstrādē, vai aprēķināšanas programmatūras ceļu izskaitļošanas segmentā. Pati sadalīšana šīs metodikas jomā neietilpst.

Izplatīšanās ceļi

Šīs metodes pamatā ir ģeometrisks modelis, kur tiek attēlotas savstarpēji savienotu virsmu (zemes un šķēršļu) kopas. Vertikālais izplatīšanās ceļš tiek attēlots uz vienas vai vairākām vertikālām plaknēm attiecībā pret horizontālo plakni. Ja trajektorijas, t. sk. atstarošanās uz vertikālām virsmām, nav ortogonālas krituma plaknei, pēc tam apskata vēl vienu vertikālu plakni, ieskaitot izplatīšanās ceļa atstaroto daļu. Tādos gadījumos, kad, lai aprakstītu visu trajektoriju no avota līdz uztvērējam, tiek izmantotas vairākas vertikālās plaknes, pēc tam plaknes tiek saplacinātas kā vēdeklī.

Būtiskie augstumi virs zemes

Ekvivalentos augstumus iegūst no vidējās zemes plaknes starp avotu un uztvērēju. Tādējādi faktiskā zemes virsma tiek aizstāta ar fiktīvu plakni, kas atveido zemes vidējo profilu.

2.5.a attēls

Ekvivalentie augstumi attiecībā pret zemi

| 1 | : | Faktiskais reljefs |
| --- | --- | --- |

| 2 | : | Vidējā plakne |
| --- | --- | --- |

Punkta ekvivalentais augstums ir tā ortogonālais augstums attiecībā pret vidējo zemes plakni. Tādējādi var definēt ekvivalento avota augstumu zs un ekvivalento uztvērēja augstumu zr. Attālumu starp avotu un uztvērēju kā projekciju vidējā zemes plaknē apzīmē ar d p.

Ja avota ekvivalentais augstums ir negatīvs, t. i., ja punkts atrodas zem vidējās zemes plaknes, uzskata, ka augstums ir nulle un tad ekvivalentais punkts ir identisks ar tā iespējamo attēlu.

Vidējās plaknes aprēķins

Ceļa plaknē topogrāfiju (reljefs, uzbērumi, dambji u. c. mākslīgi šķēršļi, ēkas…) var aprakstīt ar diskrēto punktu sakārtotu kopu (xk, Hk ); k є {1,…,n}. Šī punktu kopa definē vai nu polilīniju, vai taisnu posmu virkni Hk = akx + bk , x є [xk , xk + 1]; k є {1,… n}, kur:

|  | ak = (Hk + 1 – Hk )/(xk + 1 – xk ) | (2.5.2) |
| --- | --- | --- |
|  | bk = (Hk · xk + 1 – Hk + 1 · xk )/(xk + 1 – xk ) |  |

Vidējo plakni atveido ar taisni Z = ax + b; x є [x 1, xn ], kuru pielāgo polilīnijai, izmantojot tuvināšanu pēc mazāko kvadrātu metodes. Vidējās līnijas vienādību var atrast analītiski.

Izmanto:

|  |  | (2.5.3) |
| --- | --- | --- |

Taisnes koeficientus dod šāda formula:

|  |  | (2.5.4) |
| --- | --- | --- |

Kur, novērtējot vienādību 2.5.3., segmentus ar xk + 1 = xk neņem vērā.

Atstarošanās no ēku fasādēm u. c. vertikāliem šķēršļiem

Atstarošanās devumu ņem vērā, ieviešot šķietamos avotus, kā aprakstīts tālāk.

2.5.4.    Skaņas izplatīšanās modelis

Attiecībā uz uztvērēju R aprēķinus izdara šādos posmos:

1) katrā izplatīšanās ceļā:

— aprēķina vājinājumu labvēlīgos apstākļos,

— aprēķina vājinājumu homogēnos apstākļos,

— aprēķina katra ceļa ilglaicīgo skaņas līmeni;

2) akumulē ilglaicīgos skaņas līmeņus visos ceļos, kas ietekmē konkrēto uztvērēju; tādējādi ir iespējams aprēķināt kopējo skaņas līmeni uztvērējpunktā.

Jāievēro, ka meteoroloģiskie apstākļi ietekmē tikai zemes virsmas efekta (Aground ) un difrakcijas (Adif ) izsauktu vājinājumu.

2.5.5.    Aprēķina process

Attiecībā uz punktveida avotu S, kura vērstā skaņas jauda ir Lw,0,dir , un doto frekvenču joslu, ekvivalento nepārtraukto skaņas spiediena līmeni uztvērējpunktā R dotajos atmosfēras apstākļos aprēķina saskaņā ar šādiem vienādojumiem.

Skaņas līmenis attiecībā uz ceļu (S,R) labvēlīgos apstākļos (LF)

| LF = LW,0,dir – AF | (2.5.5) |
| --- | --- |

Loceklis AF ir kopējais vājinājums izplatīšanās ceļā labvēlīgos apstākļos, un tas sīkāk sadalāms šādi:

| AF=Adiv + Aatm + Aboundary,F | (2.5.6) |
| --- | --- |

kur:

Adiv ir vājinājums, ko izsauc ģeometriskā diverģence;

Aatm ir vājinājums, ko izsauc atmosfēras absorbcija;

Aboundary,F ir vājinājums, ko izsauc izplatīšanās vides robežas labvēlīgos apstākļos. Te var ietilpt šādi lielumi:

Aground,F , kas ir vājinājums, ko izsauc zemes virsmas efekts labvēlīgos apstākļos;

Adif,F , kas ir vājinājums, ko izsauc difrakcija labvēlīgos apstākļos.

Attiecībā uz doto ceļu un frekvenču joslu ir iespējami šādi divi scenāriji:

— vai nu Aground,F aprēķina bez difrakcijas (Adif,F = 0 dB) un Aboundary,F = Aground,F ;

— vai aprēķina Adif,F . Zemes virsmas efekts ir ņemts vērā pašā Adif,F vienādībā (Aground,F = 0 dB). Tas dod Aboundary,F = Adif,F .

Skaņas līmenis attiecībā uz ceļu (S,R) homogēnos apstākļos (LH)

Procedūra ir pilnīgi identiska tai, ko izmanto labvēlīgos apstākļos, kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā.

| LH = LW,0,dir – AH | (2.5.7) |
| --- | --- |

Loceklis AF ir kopējais vājinājums izplatīšanās ceļā homogēnos apstākļos, un tas sīkāk sadalāms šādi:

| AH = Adiv + Aatm + Aboundary,H | (2.5.8) |
| --- | --- |

kur:

Adiv ir vājinājums, ko izsauc ģeometriskā diverģence;

Αatm ir vājinājums, ko izsauc atmosfēras absorbcija;

Aboundary,H ir vājinājums, ko izsauc izplatīšanās vides robežas homogēnos apstākļos. Te var ietilpt šādi lielumi:

Αground,H , kas ir vājinājums, ko izsauc zemes virsmas efekts homogēnos apstākļos;

Adif,H , kas ir vājinājums, ko izsauc difrakcija homogēnos apstākļos.

Attiecībā uz doto ceļu un frekvenču joslu ir iespējami šādi divi scenāriji:

— vai nu Αground,H (Adif,H = 0 dB) aprēķina bez difrakcijas un Aboundary,H = Αground,H ;

— vai aprēķina Adif,H (Αground,H = 0 dB). Zemes virsmas efekts ir ņemts vērā pašā Adif,H vienādībā. Tas dod Aboundary,H = Adif,H

Statistiskā pieeja pilsētvidē attiecībā uz ceļu (S,R)

Pilsētvidē ir atļauts izmantot statistisku pieeju skaņas izplatīšanās aprēķināšanai aiz pirmās ēku rindas, ar nosacījumu, ka šāda metode tiek pienācīgi dokumentēta, t. sk. tiek iekļauta būtiskā informācija par metodes kvalitāti. Šajā metodē Aboundary,H un Aboundary,F var nevis aprēķināt, bet tuvināti izteikt kā kopējo vājinājumu attiecībā uz tiešo ceļu un visiem atstarojumiem. Aprēķina pamatā ir vidējais ēku blīvums un visu zonā esošo ēku vidējais augstums.

Ilglaicīgais skaņas līmenis attiecībā uz ceļu (S,R)

“Ilglaicīgo” skaņas līmeni ceļā, kas sākas dotajā punktveida avotā, iegūst kā logaritmu summu no izsvarotās skaņas enerģijas homogēnos apstākļos un skaņas enerģijas labvēlīgos apstākļos.

Šos skaņas līmeņus izsvaro pēc labvēlīgo apstākļu vidējās sastopamības p ceļa (S,R) virzienā:

|  | (2.5.9) |
| --- | --- |

NB! Sastopamības vērtības p izsaka procentos. Piemēram, ja sastopamības vērtība ir 82 %, tad vienādojumā (2.5.9) p = 0,82.

Ilglaicīgā skaņas jauda R punktā attiecībā uz visiem ceļiem

Kopējo ilglaicīgo skaņas līmeni frekvenču joslai pie uztvērēja iegūst tā, ka summē visu N ceļu devumu enerģiju, ieskaitot visus tipus:

|  | (2.5.10) |
| --- | --- |

kur:

n ir ceļu starp S un R indekss.

Tas, kā vērā ņem atstarošanos, izmantojot šķietamos avotus, ir aprakstīts tālāk. Pieņem, ka labvēlīgu apstākļu procentos izteiktā sastopamība gadījumos, kad ceļš atstarojas uz vertikāla šķēršļa, ir identiska sastopamībai taisnā ceļā.

Ja S′ ir S šķietamais avots, tad sastopamība p′ ceļā (S′,R) ir tāda pati kā sastopamība p ceļā (Si , R).

Ilglaicīgā skaņas jauda R punktā A decibelos (dBA)

Kopējo skaņas līmeni A decibelos (dBA) iegūst, summējot līmeņus katrā frekvenču joslā:

|  | (2.5.11) |
| --- | --- |

Kur i ir frekvenču joslas indekss. AWC ir šāda A-izsvarošanas korekcija:

| Frekvence [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWCf,i [dB] | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1,0 | -1,1 |

Šis līmenis LAeq,LT ir galīgais iznākums, t. i., ilglaicīgais A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis uztvērējpunktā specifiskā references laika intervālā (piem., dienā vai vakarā, vai naktī, vai īsākā dienas, vakara vai nakts periodā).

2.5.6.    Aprēķins: trokšņa izplatīšanās no ceļu satiksmes, sliežu ceļu satiksmes un rūpnieciskiem avotiem

Ģeometriskā diverģence

Vājinājums, ko izsauc ģeometriskā diverģence, Adiv, atbilst tam, kā mazinās skaņas līmenis atkarībā no izplatīšanās attāluma. Punktveida avotam brīvajā laukā vājinājumu (dB) dod šāda formula:

| Adiv = 20 × lg(d) + 11 | (2.5.12) |
| --- | --- |

kur d ir tiešā 3D slīpuma distance starp avotu un uztvērēju.

Atmosfēras absorbcija

Vājinājumu (dB), ko izsauc atmosfēras absorbcija A atm, kamēr skaņa izplatās noteiktā attālumā d, apraksta šāds vienādojums:

| Aatm = αatm · d/1 000 | (2.5.13) |
| --- | --- |

kur:

d ir tiešā 3D slīpuma distance (m) starp avotu un uztvērēju.

αatm ir atmosfēras vājinājuma koeficients (dB/km) pie nominālās centrālās frekvences katrai frekvenču joslai saskaņā ar ISO 9613-1.

Koeficienta αatm vērtības ir dotas, pieņemot, ka temperatūra ir 15 °C, relatīvais mitrums ir 70 % un atmosfēras spiediens ir 101 325 Pa. Tās aprēķina tieši frekvenču joslas centrālajām frekvencēm. Šīs vērtības ir saskaņā ar ISO 9613-1. Ja ir pieejami meteoroloģiskie dati, izmanto ilgtermiņa meteoroloģiskos vidējos rādītājus.

Zemes virsmas efekts

Vājinājumu, pateicoties zemes virsmas efektam, galvenokārt rada interference starp atstaroto skaņu un skaņu, kas izplatās tieši no avota uz uztvērēju. Tas ir fizikāli saistīts ar akustisko absorbciju, kas piemīt zemei, pār kuru izplatās skaņas vilnis. Tomēr lielā mērā tas ir atkarīgs no izplatīšanās laikā novērojamiem atmosfēras apstākļiem, jo staru liekšanās maina ceļa augstumu virs zemes un palielina vai samazina zemes virsmas efekta un avota tuvumā esošās zemes nozīmību.

Gadījumā, ja izplatīšanos starp avotu un uztvērēju ietekmē jebkāds šķērslis izplatīšanās plaknē, zemes efektu aprēķina atsevišķi pie avota un pie uztvērēja. Tādā gadījumā zs un zr apzīmē ekvivalentā avota un/vai uztvērēja pozīciju, kā norādīts turpmāk, apskatot difrakcijas Adif aprēķinu.

Zemes akustiskie parametri

Zemes akustiskās absorbcijas īpašības lielākoties ir saistītas ar tās porainību. Blīva zeme parasti ir atstarojoša, poraina – absorbējoša.

Praktisku aprēķinu vajadzībām zemes akustisko absorbciju atveido ar bezdimensionālu koeficientu G, kas ir no 0 līdz 1. G nav atkarīgs no frekvences. 2.5. tabulā norādītas G vērtības zemei ārpus telpām. Parasti koeficienta G vidējā vērtība ceļā ir starp 0 un 1.

2.5.a tabula

Dažādu zemes virsmas segumu G vērtības

| Apraksts | Tips | (kPa·s/m2) | G vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| Ļoti mīksts segums (kā sniegs vai sūnas) | A | 12,5 | 1 |
| Mīksta meža zemsedze (kā zems, blīvs virsājs vai bieza sūna) | B | 31,5 | 1 |
| Nesablīvēts, nesaistīgs segums (kūdra, zāle, nesaistīga grunts) | C | 80 | 1 |
| Parasta, nesablīvēta zeme (meža zeme, ganības) | D | 200 | 1 |
| Sablīvēta augsne un grants (sablīvēti mauriņi, parki) | E | 500 | 0,7 |
| Sablīvēts, blīvs segums (grants ceļš, autostāvvieta) | F | 2 000 | 0,3 |
| Ciets segums (parasti asfalts, betons) | G | 20 000 | 0 |
| Ļoti ciets un blīvs segums (blīvs asfalts, betons, ūdens) | H | 200 000 | 0 |

Gpath definē kā daļu no absorbējošā zemes seguma, kas sastopams visā attiecīgajā ceļā.

Kad avots un uztvērējs atrodas tik tuvu, ka dp ≤ 30(zs + zr ), atšķirība starp zemes segumu avota tuvumā un zemes segumu uztvērēja tuvumā ir nenozīmīga. Tāpēc, lai ievērotu šo piezīmi, zemes seguma koeficientu Gpath koriģē šādi:

| G′path =. |  | jad dp ≤ 30(zs + zr ) | (2.5.14) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gpath | citādi |  |

kur Gs ir zemes seguma koeficients avota zonā. Gs = 0 ceļa platformām ( 5 ), plātņu sliežu ceļiem. Gs = 1 sliežu ceļiem ar balasta slāni. Kas attiecas uz rūpnieciskiem avotiem un ražotnēm, vispārizmantojama risinājuma nav.

G var būt saistīts ar plūsmas pretestību.

2.5.b attēls

Zemes seguma koeficienta Gpath noteikšana izplatīšanās ceļā

Attālumus dn nosaka ar divdimensiju projekciju horizontālajā plaknē.

Šajās divās nodaļās par aprēķiniem homogēnos un labvēlīgos apstākļos tiek izmantoti vispārēji apzīmējumi Gm un Gm saistībā ar zemes seguma absorbciju. 2.5.b tabulā dota atbilstība starp šiem apzīmējumiem un mainīgajiem Gpath un G′path .

2.5.b tabula

Atbilstība starp Gw un Gm un (Gpath , G′path )

|  | Homogēni apstākļi |  |  | Labvēlīgi apstākļi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aground | Δground(S,O) | Δground(O,R) | Aground | Δground(S,O) | Δground(O,R) |
| Gw | G′ path |  | G path |  |  |  |
| Gm | G′ path |  | G path | G′ path |  | G path |

Aprēķini homogēnos apstākļos

Zemes seguma izsauktu vājinājumu homogēnos apstākļos aprēķina pēc šādiem vienādojumiem:

ja Gpath ≠ 0

|  | (2.5.15) |
| --- | --- |

kur:

fm ir aplūkotās frekvenču joslas nominālā centrālā frekvence Hz, c ir skaņas ātrums gaisā (pieņem, ka tas ir 340 m/s), un Cf ir definēts kā:

|  | (2.5.16) |
| --- | --- |

kur w iegūst ar šādu vienādojumu:

|  | (2.5.17) |
| --- | --- |

Gw var būt vienāds vai nu ar Gpath , vai ar G′ path , atkarībā no tā, vai zemes seguma efektu aprēķina ar difrakciju vai bez difrakcijas, un atkarībā no tā, kāds ir zemes segums zem avota (reālais avots vai difraģēts avots). Tas ir norādīts tālākajās apakšsadaļās; kopsavilkums dots 2.5.b tabulā.

|  | (2.5.18) |
| --- | --- |

ir Aground,H apakšējā robeža.

Ceļš (S i,R) homogēnos apstākļos bez difrakcijas:

Gw = G′path

Gm = G′path

Ja ņem vērā difrakciju, Gw un Gm definīcijas sk. sadaļā par difrakciju.

ja Gpath = 0: Aground,H = – 3 dB

– 3(1 – Gm ) ņem vērā faktu, ka tad, kad avots un uztvērējs atrodas tālu viens no otra, pirmā atstarošanās avota pusē nenotiek uz platformas, bet gan uz dabīgas zemes.

Aprēķini labvēlīgos apstākļos

Zemes efektu labvēlīgos apstākļos aprēķina ar Aground,H vienādojumu, ar nosacījumu, ka tiek izdarīti šādi grozījumi:

Ja Gpath ≠ 0

a) vienādojumā 2.5.15 (Aground,H ) augstumus zs un zr aizstāj ar attiecīgi zs + δ zs + δ zT un zr + δ zr + δ zT , kur

|  |  | (2.5.19) |
| --- | --- | --- |

a o = 2 × 10– 4 m– 1 ir apgriezts līknes rādiuss

b) Aground,F apakšējā robeža (ko aprēķina ar nemodificētiem augstumiem) ir atkarīga no ceļa ģeometrijas:

|  | (2.5.20) |
| --- | --- |

Ja Gpath = 0

A ground,F = Aground,F,min

Augstuma korekcijas δ z s un δ z r izsaka skaņas viļņa izliekšanās efektu. δ z T izsaka turbulences efektu.

Gm var būt vienāds vai nu ar Gpath , vai ar G, path , atkarībā no tā, vai zemes seguma efektu aprēķina ar difrakciju vai bez difrakcijas, un atkarībā no tā, kāds ir zemes segums zem avota (reālais avots vai difraģēts avots). Tas ir sīkāk izklāstīts tālākajās apakšsadaļās.

Ceļš (S i,R) labvēlīgos apstākļos bez difrakcijas:

Gw = Gpath vienādojumā (2.5.17);

Gm = G′path .

Ja ņem vērā difrakciju, Gw un Gm definīcijas sk. nākamajā sadaļā.

Difrakcija

Parasti difrakciju pēta virs katra šķēršļa, kas atrodas izplatīšanās ceļā. Ja ceļš ir “pietiekami augstu” virs difrakcijas malas, var noteikt Adif = 0 un aprēķināt tiešo skata līniju, proti, novērtējot Aground .

Praksē unikālajā vertikālajā plaknē, kurā atrodas gan avots, gan uztvērējs, tiek ņemtas vērā šādas specifikācijas (saplacināts vērtņu aizslietnis, ja ceļš ietver atstarošanās). Tiešais stars no avota līdz uztvērējam ir taisna līnija homogēnos izplatīšanās apstākļos un liekta līnija (loks, kura rādiuss atkarīgs no taisnā stara garuma) labvēlīgos izplatīšanās apstākļos.

Ja tiešais stars nav bloķēts, tiek meklēta D mala, kas rada lielāko ceļa garuma starpību δ (mazākā absolūtā vērtība, jo šīs ceļa garuma atšķirības ir negatīvas). Difrakciju ņem vērā, ja

— šī ceļa garuma starpība ir lielāka nekā – λ/20 un

— ja izpildās “Releja kritērijs”.

Tas ir gadījumā, ja δ ir lielāks par λ/4 – δ*, kur δ* ir ceļa garuma starpība, kas aprēķināta ar to pašu malu D, bet saistīta ar spoguļavotu S*, kas aprēķināts ar vidējo zemes plakni avota pusē, un spoguļuztvērēju R*, kas aprēķināts ar vidējo zemes plakni uztvērēja pusē. Lai aprēķinātu δ*, ņem vērā tikai punktus S*, D un R* – citas malas, kas bloķē ceļu S*->D->R*, neņem vērā.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, viļņa garumu λ aprēķina, izmantojot nominālo centrālo frekvenci un skaņas ātrumu 340 m/s.

Ja šie divi nosacījumi izpildās, D mala atdala avota pusi no uztvērēja puses, tiek aprēķinātas divas atsevišķas vidējās zemes plaknes un A dif aprēķina, kā aprakstīts turpmāk šajā daļā. Pretējā gadījumā šim ceļam neņem vērā difrakcijas radītu vājinājumu, aprēķina kopīgu vidējo zemes plakni ceļam S -> R un A ground aprēķina bez difrakcijas (A dif = 0 dB). Šo noteikumu piemēro gan homogēniem, gan labvēlīgiem apstākļiem.

Ja attiecībā uz doto frekvenču joslu izdara aprēķinu saskaņā ar šajā sadaļā aprakstīto procedūru, nosaka, ka kopējais vājinājums aprēķinos Aground ir vienāds ar 0 dB. Zemes virsmas efekts ir tieši ņemts vērā vispārīgajā difrakcijas vienādojuma aprēķinā.

Šeit piedāvātos vienādojumus izmanto, lai aprēķinātu difrakciju uz plāniem ekrāniem, bieziem ekrāniem, ēkām, bermām (dabīgām vai mākslīgām) un ap uzbērumu, izcirtumu un viaduktu malām.

Ja izplatīšanās ceļā sastopami vairāki difraģējoši šķēršļi, tos uzskata par vairākkāršu difrakciju, piemērojot nākamajā sadaļā aprakstīto procedūru par ceļu starpības aprēķināšanu.

Šeit izklāstītās procedūras izmanto, lai aprēķinātu vājinājumu gan homogēnos, gan labvēlīgos apstākļos. Staru apliekšanās ir ņemta vērā ceļu starpības aprēķinā un, lai aprēķinātu zemes virsmas efektu pirms difrakcijas un pēc tās.

Vispārīgie principi

2.5.c att. redzama vispārīgā metode, kā aprēķina difrakcijas izraisītu vājinājumu. Šī metodes pamatā ir izplatīšanās ceļa sadalīšana divās daļās: “avota puses” daļā, kas atrodas starp avotu un difrakcijas punktu, un “uztvērēja puses” daļā, kas atrodas starp difrakcijas punktu un uztvērēju.

Aprēķina šādus lielumus:

— zemes virsmas efekts avota pusē, Δ ground(S,O)

— zemes virmas efekts uztvērēja pusē, Δ ground(O,R)

— un trīs difrakcijas:

— starp avotu S un uztvērēju R: Δ dif(S,R)

— starp šķietamo avotu S, un R: Δ dif(S′,R)

— starp S un šķietamo uztvērēju R′: Δ dif(S,R′) .

2.5.c attēls

Difrakcijas izraisīta vājinājuma aprēķina ģeometrija

| 1 | : | avota puse |
| --- | --- | --- |

| 2 | : | uztvērēja puse |
| --- | --- | --- |

kur

S ir avots;

R ir uztvērējs;

S ir šķietamais avots attiecībā pret vidējo zemes plakni avota pusē;

R ir šķietamais uztvērējs attiecībā pret vidējo zemes plakni uztvērēja pusē;

O ir difrakcijas punkts;

z s ir avota S ekvivalentais augstums attiecībā pret vidējo plakni avota pusē;

z o,s ir difrakcijas punkta O ekvivalentais augstums attiecībā pret vidējo zemes plakni avota pusē;

z r ir uztvērēja R ekvivalentais augstums attiecībā pret vidējo plakni uztvērēja pusē;

z o,r ir difrakcijas punkta O ekvivalentais augstums attiecībā pret vidējo zemes plakni uztvērēja pusē.

Zemes virsmas nelīdzenums starp avotu un difrakcijas punktu un starp difrakcijas punktu un uztvērēju ir ņemts vērā tādējādi, ka tiek aprēķināti ekvivalentie augstumi attiecībā pret vidējo zemes plakni, vispirms avota pusē, pēc tam uztvērēja pusē (divas vidējās zemes plaknes), saskaņā ar metodi, kas aprakstīta apakšsadaļā par nozīmīgiem augstumiem virs zemes.

Tīrā difrakcija

Tīras difrakcijas gadījumā (bez zemes virsmas efekta) vājinājumu apraksta šāds vienādojums:

| Δdif =. |  | if | (2.5.21) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | citādi |  |

kur

| Ch = 1 | (2.5.22) |
| --- | --- |

λ ir viļņa garums pie attiecīgās frekvenču joslas nominālās centrālās frekvences;

δ ir ceļu starpība starp difraģēto ceļu un tiešo ceļu (sk. nākamo apakšsadaļu par ceļu starpības aprēķināšanu);

C″ ir koeficients, ko izmanto, lai ņemtu vērā vairākkāršas difrakcijas:

C″ = 1 vienkāršai difrakcijai.

Attiecībā uz vairākkāršu difrakciju, ja e ir kopējais ceļa garums starp pirmo un pēdējo difrakcijas punktu (labvēlīgu apstākļu gadījumā izmanto liektus starus) un ja e pārsniedz 0,3 m (citādi C" = 1), šo koeficientu nosaka šādi:

|  | (2.5.23) |
| --- | --- |

dif vērtībām ir ierobežojumi:

— ja Δ dif < 0: Δ dif = 0 dB

— ja Δ dif > 25: Δ dif = 25 dB difrakcijai uz horizontālas malas un tikai attiecībā uz lielumu Δdif, kas figurē Adif aprēķinā. Šo augšējo robežu nepiemēro Δdif locekļiem, kas piedalās Δ ground aprēķinā, vai attiecībā uz difrakciju pie vertikālas malas (laterālā difrakcija) rūpnieciskā trokšņa kartēšanā.

Ceļu starpības aprēķins

Ceļu starpību δ aprēķina vertikālā plaknē, kurā ietilpst avots un uztvērējs. Šis ir tuvinājums saistībā ar Fermā principu. Tuvinājums ir piemērojams arī šajā gadījumā (avotlīnijas). Ceļu starpību δ aprēķina, kā redzams attēlos, pamatojoties uz novērotajām situācijām.

Homogēni apstākļi

2.5.d attēls

Ceļu starpības aprēķināšana homogēnos apstākļos. O, O1 un O2 ir difrakcijas punkti

Piezīme: Katrai konfigurācijai ir dota δ izteiksme.

Labvēlīgi apstākļi

2.5.e attēls

Ceļu starpības aprēķināšana labvēlīgos apstākļos (vienkārša difrakcija)

Labvēlīgos apstākļos trim liektajiem skaņas stariem,  un  ir vienāds liekuma rādiuss Γ, ko nosaka šādi:

| Γ = max (1 000,8 d) | (2.5.24) |
| --- | --- |

Kur d nosaka 3D attālums starp ceļa izklājuma avotu un uztvērēju.

| Γ = max(1 000,8 d) | (2.5.24) |
| --- | --- |

Skaņas stara liekuma garumu MN apzīmē ^MN labvēlīgos apstākļos. Šis garums ir vienāds ar:

|  | (2.5.25) |
| --- | --- |

Principā aprēķinā par ceļu starpību labvēlīgos apstākļos δF jāapskata trīs scenāriji (sk. 2.5.e att.). Praksē pietiek ar diviem vienādojumiem:

— ja taisnu skaņas staru SR maskē šķērslis (1. un 2. gadījums 2.5.e attēlā):

|  | (2.5.26) |
| --- | --- |

— ja taisnu skaņas staru SR nemaskē šķērslis (3. gadījums 2.5.e attēlā):

|  | (2.5.27) |
| --- | --- |

kur A ir punkts, kur krustojas taisnais skaņas stars SR un difraģējošā šķēršļa turpinājums.

Attiecībā uz vairākkāršām difrakcijām labvēlīgos apstākļos:

— nosaka izliekto kopas čaulu, ko definē dažādas potenciālās difrakcijas malas,

— atmet difrakcijas malas, kas nav uz izliektās kopas čaulas robežas,

— aprēķina δF , balstoties uz izliektā skaņas stara garumu, proti, difraģēto ceļu sadala tik daudzos liektos segmentos, cik nepieciešams (sk. 2.5.f att.).

|  | (2.5.28) |
| --- | --- |

Labvēlīgos apstākļos izplatīšanās ceļu vertikālajā izplatīšanās plaknē vienmēr veido tāda apļa segmenti, kura rādiusu nosaka 3D attālums starp avotu un uztvērēju, t. i., visiem izplatīšanās ceļa segmentiem ir vienāds izliekuma rādiuss. Ja tiešais loks, kas savieno avotu un uztvērēju, ir bloķēts, izplatīšanās ceļu definē kā īsāko tādu loku izliekumu, kas aptver visus šķēršļus. Izliekums šajā kontekstā nozīmē, ka katrā difrakcijas punktā izejošā stara segments tiek novirzīts uz leju attiecībā pret ienākošā stara segmentu.

2.5.f attēls

Ceļu starpība labvēlīgos apstākļos, ja ir vairākkāršas difrakcijas. Aprēķina piemērs

2.5.f attēlā redzamajā scenārijā ceļu starpība ir:

|  | (2.5.29) |
| --- | --- |

Vājinājuma Adif aprēķināšana

Difrakcijas izsauktu vājinājumu, ņemot vērā zemes virsmas efektu avota pusē un uztvērēja pusē, aprēķina pēc šādiem vispārīgiem vienādojumiem:

|  | (2.5.30) |
| --- | --- |

kur

— dif (S,R) ir vājinājums, ko izsauc difrakcija starp avotu S un uztvērēju R,

— Δground(S,O) ir vājinājums, ko izsauc zemes virsmas efekts avota pusē, kas izsvarots ar difrakciju avota pusē; pieņem, ka vairākkāršu difrakciju gadījumā O = O1, kā redzams 2.5.f attēlā,

— Δground(O,R) ir vājinājums, ko izsauc zemes virsmas efekts uztvērēja pusē, kas izsvarots ar difrakciju uztvērēja pusē (sk. nākamo apakšsadaļu par Δground(O,R) aprēķināšanu).

Δground(S,O) aprēķināšana

|  | (2.5.31) |
| --- | --- |

kur:

—

Aground(S,O) ir vājinājums, ko rada zemes virsmas efekts starp avotu S un difrakcijas punktu O. Šo locekli aprēķina, kā norādīts iepriekšējā apakšsadaļā par aprēķiniem homogēnos apstākļos un iepriekšējā apakšsadaļā par aprēķiniem labvēlīgos apstākļos, ar šādām hipotēzēm:

— zr=zo,s,

— Gpath aprēķina starp S un O,

— homogēnos apstākļos:  vienādojumā (2.5.17),  vienādojumā (2.5.18),

— labvēlīgos apstākļos:  vienādojumā (2.5.17),  vienādojumā (2.5.20),

— Δ dif(S′,R) ir vājinājums, ko rada difrakcija starp šķietamo avotu S′ un R, ko aprēķina tāpat kā iepriekšējā apakšsadaļā Tīrā difrakcija,

— Δ dif(S,R) ir vājinājums, ko rada difrakcija starp S un R, ko aprēķina tāpat kā iepriekšējā apakšsadaļā Tīrā difrakcija.

Īpašā gadījumā, ja avots atrodas zem vidējās zemes plaknes: Δ dif(S,R)= Δ dif(S′,R) un Δ ground(S,O) = Aground(S,O)

Δ ground(O,R) aprēķināšana

|  | (2.5.32) |
| --- | --- |

kur:

— Aground (O,R) ir vājinājums, ko rada zemes virsmas efekts starp difrakcijas punktu O un uztvērēju R. Šo locekli aprēķina, kā norādīts iepriekšējā apakšsadaļā par aprēķinu homogēnos apstākļos un iepriekšējā apakšsadaļā par aprēķinu labvēlīgos apstākļos, ar šādām hipotēzēm:

— z s = z o,r;

— Gpath aprēķina starp O un R.

G ′ path korekcija šeit nav jāņem vērā, jo uzskata, ka aplūkojamais avots ir difrakcijas punkts. Tādējādi Gpath izmanto aprēķinā par zemes virsmas efektiem, tostarp attiecībā uz vienādojuma zemākās robežas locekli, kas ir -3(1- Gpath ).

— Homogēnos apstākļos  vienādojumā (2.5.17) un  vienādojumā (2.5.18);

— labvēlīgos apstākļos  vienādojumā (2.5.17) un  vienādojumā (2.5.20);

— Δ dif(S,R′) ir vājinājums, ko rada difrakcija starp S un šķietamo uztvērēju R′, ko aprēķina tāpat kā iepriekšējā apakšsadaļā par tīro difrakciju;

— Δ dif(S,R) ir vājinājums, ko rada difrakcija starp S un R, kuru aprēķina tāpat kā iepriekšējā apakšsadaļā par tīro difrakciju.

Īpašā gadījumā, ja uztvērējs atrodas zem vidējās zemes plaknes: Δ dif(S,R′)= Δ dif(S,R) un Δ ground ( O,R ) = Aground ( O,R )

Vertikālās malas scenāriji

Attiecībā uz rūpniecisko troksni, lai aprēķinātu difrakcijas uz vertikālām malām (laterālās difrakcijas), var izmantot vienādojumu (2.5.21). Šādā gadījumā ņem Adif = Δdif(S,R) un patur locekli Aground . Turklāt Aatm un Aground aprēķina no izplatīšanās ceļa kopējā garuma. Adiv aprēķina no tiešā attāluma d. Attiecīgi vienādojumi (2.5.8) un (2.5.6) kļūst par:

|  | (2.5.33) |
| --- | --- |

|  | (2.5.34) |
| --- | --- |

Δdif izmanto homogēnos apstākļos vienādojumā (2.5.34).

Laterālo difrakciju ņem vērā tikai tad, ja izpildās šādi nosacījumi.

Avots ir reāls punktveida avots – tas nerodas paplašināta avota, piemēram, līnijveida vai laukumveida avota segmentācijā.

Avots nav spoguļavots, kas konstruēts atstarojuma aprēķināšanai.

Tiešais stars starp avotu un uztvērēju ir pilnībā virs reljefa profila.

Vertikālajā plaknē, kurā atrodas S un R, ceļa garuma starpība δ ir lielāka par 0, t. i., tiešais stars ir bloķēts. Tāpēc dažās situācijās laterālo difrakciju var aplūkot homogēnos izplatīšanās apstākļos, bet ne labvēlīgos izplatīšanās apstākļos.

Ja visi šie nosacījumi izpildās, papildus difraģētajam izplatīšanās ceļam vertikālajā plaknē, kas satur avotu un uztvērēju, ņem vērā līdz diviem laterāli difraģētiem izplatīšanās ceļiem. Laterālo plakni definē kā plakni, kas ir perpendikulāra vertikālajai plaknei un ietver arī avotu un uztvērēju. Krustošanās zonas ar šo laterālo plakni konstruē no visiem šķēršļiem, ko tiešais stars šķērso no avota līdz uztvērējam. Laterālajā plaknē īsākais izliektais savienojums starp avotu un uztvērēju, kas sastāv no taisniem segmentiem un ietver šīs krustošanās zonas, nosaka vertikālās malas, ko ņem vērā, konstruējot laterāli difraģēto izplatīšanās ceļu.

Lai laterāli difraģētam izplatīšanās ceļam aprēķinātu vājinājumu pie zemes, vidējo zemes plakni starp avotu un uztvērēju aprēķina, ņemot vērā zemes profilu vertikāli zem izplatīšanās ceļa. Ja, projicējot uz horizontālas plaknes, laterālās izplatīšanās ceļš šķeļ ēkas projekciju, to ņem vērā, aprēķinot Gpath (parasti ar G = 0) un aprēķinot vidējo zemes plakni ar ēkas vertikālo augstumu.

Atstarošanās uz vertikāliem šķēršļiem

Absorbcijas izsaukts vājinājums

Atstarošanos uz vertikāliem šķēršļiem risina, izmantojot šķietamos avotus. Šādi rīkojas ar atstarošanos uz ēku fasādēm un trokšņa barjerām.

Par atstarotājiem uzskata tikai tādas objektu virsmas, kuru slīpums attiecībā pret vertikāli ir mazāks par 15°. Atstarošanās ņem vērā tikai ceļiem vertikālajā izplatīšanās plaknē, t. i., neņem vērā laterāli difraģētiem ceļiem. Attiecībā uz krītošajiem un atstarotajiem ceļiem, un, pieņemot, ka atstarojošajai virsmai jābūt vertikālai, atstarošanas punktu (kas atrodas uz atstarojošā objekta) konstruē, izmantojot taisnas līnijas homogēnos izplatīšanās apstākļos un liektas līnijas labvēlīgos izplatīšanās apstākļos. Atstarotāja augstumam, mērot caur atstarošanas punktu un skatoties no krītošā stara virziena, jābūt vismaz 0,5 m. Pēc projicēšanas horizontālā plaknē atstarotāja platumam, mērot caur atstarošanas punktu un skatoties no krītošā stara virziena, jābūt vismaz 0,5 m.

tstarošanās aprēķinā neņem vērā arī šķēršļus, kuru izmērs vismaz vienā dimensijā ir mazāks par 0,5 m, izņemot īpašās konfigurācijās. ( 6 )

Jāievēro, ka šeit netiek aplūkota atstarošanās uz zemes virsmas. To ņem vērā aprēķinos par vājinājumu, ko izsauc robeža (zemes virsma, difrakcija).

Ja LWS ir avota S jaudas līmenis un αr ir šķēršļa virsmas absorbcijas koeficients, kā definēts EN 1793-1:2013, tad šķietamā avota S′ jaudas līmenis ir vienāds ar:

| LWS′ = LWS + 10 · lg(1 – αr ) = LWS + Arefl | (2.5.35) |
| --- | --- |

kur 0 ≤ αr < 1

Tad iepriekš aprakstītos izplatīšanās vājinājumus piemēro šim ceļam (šķietamais avots, uztvērējs) kā tiešam ceļam.

2.5.g attēls

Spoguļatstarošanās uz šķēršļa, ko apskata ar šķietamā avota metodi (S: avots, S′: šķietamais avots, R: uztvērējs)

Retrodifrakcijas izsaukts vājinājums

Skaņas ceļu ģeometriskajā izpētē pieņemts, ka tad, kad notiek atstarošanās uz vertikāla šķēršļa (barjersiena, ēka), stara atduršanās vieta attiecībā pret šā šķēršļa augšējo malu nosaka, cik nozīmīga vai nenozīmīga enerģijas proporcija faktiski tiek atstarota. Akustiskās enerģijas zudumu, kad stars atstarojas, sauc par retrodifrakcijas izsauktu vājinājumu.

Gadījumā, ja var notikt vairākkāršas atstarošanās starp divām vertikālām sienām, apskata vismaz pirmo atstarošanos.

Kas attiecas uz tranšejām (sk. piem., 2.5.h attēlu), retrodifrakcijas izsauktu vājinājumu piemēro katram atstarojumam uz aiztursienām.

2.5.h attēls

Četrkārtīgi atstarots skaņas stars tranšejā: faktiskais šķērsgriezums (augšā), šķērsgriezuma izklājums (apakšā).

Šajā piemērā skaņas stars sasniedz uztvērēju, “vairākas reizes caurejot” tranšejas aiztursienas, ko līdz ar to var pielīdzināt atvērumiem.

Kad aprēķina izplatīšanos pa atvērumu, skaņas lauks pie uztvērēja ir summa no tiešā lauka un lauka, ko difraģējušas atvēruma malas. Šis difraģētais lauks nodrošina pārejas nepārtrauktību starp neapēnoto un ēnas zonu. Kad stars tuvojas atvēruma malai, tiešais lauks tiek vājināts. Šis aprēķins ir identisks aprēķinam par vājinājumu, ko izraisa barjera neapēnotā zonā.

Ceļu starpība δ′, kas saistīta ar katru retrodifrakciju, ir pretēja ceļu starpībai starp S un R atbilstīgi katrai augšējai malai O, atbilstīgi izmantotajam šķērsgriezumam (sk. 2.5.i attēlu).

| δ′ = – (SO + OR – SR) | (2.5.36) |
| --- | --- |

2.5.i attēls

Ceļu starpība attiecībā uz otro atstarošanos

“Mīnuszīme” vienādojumā (2.5.36) nozīmē, ka tiek uzskatīts, ka uztvērējs atrodas brīvajā zonā.

Retrodifrakcijas izsauktu vājinājumu Δr etrodif aprēķina pēc vienādojuma (2.5.37), kas ir līdzīgs vienādojumam (2.5.21), tikai ar citiem apzīmējumiem.

| Δretrodif =. |  | ja | (2.5.37) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | citādi |  |

Šo vājinājumu piemēro tiešam staram katru reizi, kas tas “cauriet” sienu vai ēku (atstarojas uz sienas vai ēkas). Līdz ar to šķietamā avota S′ jaudas līmenis ir:

| LW′ = LW + 10 × lg(1 – αr ) – Δretrodif | (2.5.38) |
| --- | --- |

Ja izplatīšanās konfigurācijas ir sarežģītas, var pastāvēt difrakcijas starp atstarojumiem vai starp uztvērēju un atstarojumiem. Tādā gadījumā sienu radīto retrodifrakciju aplēš, izvērtējot ceļu starp avotu un pirmo difrakcijas punktu R′ (ko līdz ar to vienādojumā (2.5.36) uzskata par uztvērēju). Šo principu ilustrē 2.5.j attēls.

2.5.j attēls

Ceļu starpība difrakcijas klātbūtnē: faktiskais šķērsgriezums (augšā), šķērsgriezuma izklājums (apakšā).

Ja atstarošana ir vairākkārša, saskaita visu atsevišķo atstarojumu izraisīto atstarošanos.

Ja dzelzceļa sliežu ceļa tuvumā ir atstarojoša trokšņa barjera vai šķērslis, skaņas stari no avota tiek secīgi atstaroti no šā šķēršļa un no dzelzceļa ritekļa sānu virsmas. Šādos apstākļos pirms difrakcijas no šķēršļa augšējās malas skaņas stari virzās starp šķērsli un dzelzceļa ritekļa virsbūvi.

Lai ņemtu vērā vairākkāršas atstarošanās starp dzelzceļa ritekli un netālu šķērsli, aprēķina viena ekvivalenta avota skaņas jaudu. Šajā aprēķinā zemes virsmas efektu neņem vērā.

Lai iegūtu ekvivalentā avota skaņas jaudu, piemēro šādas definīcijas:

— koordinātu sistēmas sākumpunkts ir tuvākā sliedes galviņa,

— reāls avots atrodas S (ds  = 0, hs ), kur hs ir avota augstums attiecībā pret sliedes galviņu,

— plakne h = 0 definē vagonu virsbūvi,

— vertikāls šķērslis ar augšu punktā B (dB , hb ),

— uztvērējs, kas atrodas attālumā dR > 0 aiz šķēršļa, kur R ir koordinātes (dB + dR , hR ).

Šķēršļa iekšējai pusei ir absorbcijas koeficienti α(f) uz oktāvas joslu. Dzelzceļa ritekļa virsbūvei ir ekvivalents atstarošanas koeficients Cref . Parasti Cref ir vienāds ar 1. Tikai vaļēju bezborta kravas vagonu gadījumā var izmantot vērtību 0. Ja dB  > 5hB vai α(f) > 0,8, neņem vērā nekādu vilciena kā barjeras ietekmi.

Šajā konfigurācijā vairākkāršas atstarošanās starp dzelzceļa ritekļa korpusu un šķērsli var aprēķināt, izmantojot šķietamos avotus, kas izvietoti Sn (dn = -2n. dB, hn = hs ), n = 0,1,2,..N, kā parādīts 2.5.k attēlā.

2.5.k attēls

Ekvivalentā avota skaņas jaudu izsaka šādi:

|  | (2.5.39) |
| --- | --- |

kur daļējo avotu skaņas jaudu iegūst šādi:

LW,n = LW + ΔLn

ΔLn = ΔLgeo,n + ΔLdif,n + ΔLabs,n + ΔLref,n + ΔLretrodif,n

un kur:

| LW | reālā avota skaņas jauda, |
| --- | --- |

| ΔLgeo,n | sfēriskās diverģences korekcija, |
| --- | --- |

| ΔLdif,n | korekcija šķēršļa augšpuses radītai difrakcijai, |
| --- | --- |

| ΔLabs,n | korekcija absorbcijai šķēršļa iekšējā pusē, |
| --- | --- |

| ΔLref,n | korekcija atstarošanai no dzelzceļa ritekļa virsbūves, |
| --- | --- |

| ΔLretrodif,n | atstarojošā šķēršļa galīgā augstuma korekcija. |
| --- | --- |

Sfēriskās diverģences korekciju iegūst šādi:

|  | (2.5.40) |
| --- | --- |

|  | (2.5.41) |
| --- | --- |

Korekciju šķēršļa augšpuses radītai difrakcijai iegūst šādi:

(2.5.42)

| ΔLdif,n = D0 - Dn | (2.5.42) |
| --- | --- |

Kur Dn ir difrakcijas izraisītais vājinājums, ko aprēķina pēc formulas 2.5.21, kur C'' = 1 ceļam, kas savieno avotu Sn ar uztvērēju R, ņemot vērā difrakciju šķēršļa B augšpusē:

| δ n = ±(¦SnB¦ + ¦BR¦ - ¦SnR¦) | (2.5.43) |
| --- | --- |

Korekciju absorbcijai šķēršļa iekšējā pusē iegūst šādi:

| ΔLabs,n = 10•n•lg (1-α) | (2.5.44) |
| --- | --- |

Korekciju atstarošanai no dzelzceļa ritekļa virsbūves iegūst šādi:

| ΔLref,n = 10•n•lg (Cref) | (2.5.45) |
| --- | --- |

Atstarojošā šķēršļa galīgā augstuma korekciju ņem vērā, izmantojot retrodifrakciju. Staru ceļu, kas atbilst attēlam ar kārtu N > 0, šķērslis atspoguļos n reizes. Šķērsgriezumā šīs atstarošanās notiek attālumos

di = – (2i-q)db, i = 1,2,..n, Kur Pi (d = di, h = hb ), i = 1,2,..n ir šo atstarojošo virsmu augšas. Katrā no šiem punktiem korekciju aprēķina šādi:

|  | (2.5.46) |
| --- | --- |

Kur Δ retrodif,n,i aprēķina avotam pozīcijā Sn , šķēršļa augšai Pi un uztvērējam pozīcijā R′. Ekvivalentā uztvērēja R′ pozīcija ir R′ = R, ja uztvērējs atrodas virs redzamības līnijas no Sn uz B; pretējā gadījumā ekvivalentajam uztvērējam izmanto pozīciju uz redzamības līnijas vertikāli virs reālā uztvērēja, proti:

| dR' = dR | (2.5.47) |
| --- | --- |

|  | (2.5.48) |
| --- | --- |

2.6.    Vispārīgi noteikumi – gaisa kuģu troksnis

2.6.1.    Definīcijas un simboli

Šeit aprakstīta dažu dokumenta būtiskāko terminu nozīme. Šis uzskaitījums nav izsmeļošs; tajā iekļauti tikai bieži lietoti izteicieni un saīsinājumi. Pārējo terminu apraksts sniegts, kad tie pirmoreiz parādās tekstā.

Matemātiskie simboli (pēc terminu uzskaitījuma) ir simboli, kas izmantoti galvenās daļas vienādojumos. Citi teksta un pielikumu atsevišķās vietās izmantotie simboli ir definēti, kad tiek izmantoti.

Atgādinām lasītājam, ka šajā dokumentā vārdi skaņa un troksnis bieži lietoti kā sinonīmi. Lai gan vārdam troksnis piemīt subjektīva nokrāsa – akustikas speciālisti ar to parasti apzīmē “nevēlamu skaņu” –, gaisa kuģu trokšņa kontroles jomā ar to parasti apzīmē vienkārši skaņu – enerģiju, ko gaisā pārvada akustiskie viļņi. Simbols → apzīmē mijnorādes uz citiem sarakstā iekļautajiem terminiem.

Termini

| AIP | Aeronavigācijas informācijas publikācija |
| --- | --- |

| Gaisa kuģa konfigurācija | Priekšspārnu, aizplākšņu un šasijas izvietojums. |
| --- | --- |

| Gaisa kuģa operācija | Gaisa kuģa ielidošana, izlidošana vai citas darbības, kas ietekmē trokšņa ekspozīciju lidlauka apkaimē. |
| --- | --- |

| Gaisa kuģa trokšņa un lidtehniskie dati | Dati, kas apraksta dažādu lidmašīnu tipu akustiskos un lidtehniskos parametrus, kas nepieciešami modelēšanas procesā. Te ietilpst → NPD sakarības un informācija, kas dod iespēju aprēķināt dzinēja vilci/jaudu kā funkciju no → lidojuma konfigurācijas. Parasti datus sniedz gaisa kuģa ražotājs, tomēr dažkārt gadījumos, kad tas nav iespējams, datus iegūst no citiem avotiem. Ja dati nav pieejami, parasti attiecīgā gaisa kuģa aprakstā izmanto adaptētus datus par analogu gaisa kuģi – to sauc par aizstāšanu. |
| --- | --- |

| Absolūtais augstums | Augstums virs vidējā jūras līmeņa. |
| --- | --- |

| ANP datubāze | Gaisa kuģu trokšņa un lidtehnisko parametru datubāze, kas iekļauta I papildinājumā. |
| --- | --- |

| A-izsvarotais skaņas līmenis, LA | Skaņas/trokšņa pamata skala, ko izmanto vides trokšņa (t. sk. gaisa kuģu trokšņa) mērīšanai un kas parasti ir trokšņa kontūru mērījumu pamatā. |
| --- | --- |

| Maģistrālā ceļa līnija | Reprezentatīva vai nomināla ceļa līnija, kas nosaka ceļa līniju joslas centru. |
| --- | --- |

| Trokšņa notikuma bāzes līmenis | Trokšņa notikuma līmenis, kas nolasīts no NDP datubāzes. |
| --- | --- |

| Bremžu atlaišana | → Ieskrējiena sākums |
| --- | --- |

| Koriģētā neto vilce | Pie dotā jaudas režīma (piem., EPR vai N 1) neto vilce krītas līdz ar gaisa blīvuma samazināšanos un tātad līdz ar gaisa kuģa absolūtā augstuma palielināšanos; koriģētā neto vilce ir vērtība pie jūras līmeņa. |
| --- | --- |

| Summārais skaņas/trokšņa līmenis | Noteiktā laika periodā kādā punktā lidostas tuvumā uztverta trokšņa mērs decibelos, ko rada lidmašīnas normālos ekspluatācijas apstākļos, pārvietodamās pa normālām lidojuma trajektorijām. To aprēķina, summējot notikuma skaņas/trokšņa līmeņus, kas uztverami konkrētajā punktā. |
| --- | --- |

| Summārais vai vidējais lielums decibelos | Citviet dēvēts arī par “enerģētisko” vai “logaritmisko” (atšķirībā no “aritmētiskā”) lielumu. Izmanto tad, kad ir lietderīgi summēt vai vidināt parametra pamatā esošos enerģētiskos lielumus; piem., |
| --- | --- |

| Skaņas enerģijas koeficients F | Kādā segmentā uztvertās skaņas enerģijas attiecība pret skaņas enerģiju, kas uztverta no bezgalīgas lidojuma trajektorijas. |
| --- | --- |

| Dzinēja jaudas režīms | → Ar troksni saistīta jaudas parametra vērtība, ko izmanto, lai noteiktu trokšņa emisiju, pamatojoties uz NPD datubāzi. |
| --- | --- |

| Ekvivalentais (nepārtrauktais) skaņas līmenis Leq | Ilglaicīgas skaņas mērs. Hipotētiskas stabilas skaņas līmenis, kas noteiktā laika periodā satur tādu pašu kopējo enerģiju kā faktiskā mainīgā skaņa. |
| --- | --- |

| Notikuma skaņas/trokšņa līmenis | Skaņas (vai trokšņa) galīga daudzuma mērs decibelos, kas uztverta no garāmlidojošas lidmašīnas → skaņas ekspozīcijas līmenis |
| --- | --- |

| Lidojuma konfigurācija | = → Gaisa kuģa konfigurācija + → lidojuma parametri |
| --- | --- |

| Lidojuma parametri | Gaisa kuģa jaudas režīms, ātrums, sānsveres leņķis un svars. |
| --- | --- |

| Lidojuma trajektorija | Lidmašīnas trajektorija gaisā (definēta trijās dimensijās), parasti korelē ar pacelšanās ieskrējiena sākuma punktu vai nosēšanās slieksni. |
| --- | --- |

| Lidojuma trajektorijas segments | Lidojuma trajektorijas daļa, kas trokšņa modelēšanas vajadzībām atveidota ar taisnu nogriezni. |
| --- | --- |

| Lidojuma procedūra | Gaisa kuģa apkalpes vai lidojumu vadības sistēmas izpildītu darbību secība: izpaužas kā lidojuma konfigurācijas izmaiņas atkarībā no attāluma pa ceļa līniju. |
| --- | --- |

| Lidojuma profils | Lidmašīnas augstuma variācijas pa ceļa līniju (dažkārt ietver arī → lidojuma konfigurācijas izmaiņas), ko apraksta ar → profila punktu virkni. |
| --- | --- |

| Zemes plakne | (vai nominālā zemes plakne) Horizontāla zemes virsmas plakne, kas šķērso lidlauka kontrolpunktu un uz kuras parasti aprēķina kontūras. |
| --- | --- |

| Ātrums attiecībā pret zemi | Gaisa kuģa ātrums attiecībā pret fiksētu punktu uz zemes. |
| --- | --- |

| Ceļa līnija | Lidojuma trajektorijas vertikāla projekcija uz zemes plaknes. |
| --- | --- |

| Augstums | Vertikālais atstatums starp gaisa kuģi un → zemes plakni |
| --- | --- |

| Integrētais skaņas līmenis | Cits nosaukums → atsevišķa trokšņa notikuma skaņas ekspozīcijas līmenis. |
| --- | --- |

| ISA | Starptautiskā standarta atmosfēra, ko definē ICAO. Definē gaisa temperatūru, spiedienu un blīvumu atkarībā no augstuma virs vidējā jūras līmeņa. Izmanto gaisa kuģu konstrukcijas aprēķinu un testa datu analīžu rezultātu normalizēšanai. |
| --- | --- |

| Laterālais vājinājums | Skaņas virsvājinājums atkarībā no attāluma, kas tieši vai netieši atvedināms no zemes virsmas esības. Būtisks pie maziem pacēluma leņķiem (gaisa kuģa pacēlums virs zemes plaknes). |
| --- | --- |

| Maksimālais trokšņa/skaņas līmenis | Maksimālais skaņas līmenis, kas sasniegts notikuma laikā. |
| --- | --- |

| Vidējais jūras līmenis, MSL | Zemes virsmas standarta pacēlums, uz ko atsaucas → ISA definīcijā. |
| --- | --- |

| Neto vilce | Vilces spēks, ko dzinējs pieliek korpusam. |
| --- | --- |

| Troksnis | Troksnis ir definēts kā nevēlama skaņa. Tomēr tādi mērlielumi kā A-izsvarotais skaņas līmenis (LA ) un uztvertā trokšņa efektīvais līmenis (EPNL) faktiski pārvērš skaņas līmeni trokšņa līmenī. Par spīti neprecizitātei, termini “skaņa” un “troksnis” reizēm tiek lietoti kā sinonīmi gan šajā dokumentā, gan citviet – īpaši kopā ar vārdu “līmenis”. |
| --- | --- |

| Trokšņa kontūra | Konstantas vērtības līnija, kas attēlo gaisa kuģa trokšņa summāro līmeni vai indeksu ap lidostu. |
| --- | --- |

| Trokšņa ietekme | Trokšņa kaitīgā ietekme uz tā uztvērējiem; būtiski atzīmēt, ka trokšņa mērījumi ir trokšņa ietekmes indikatori. |
| --- | --- |

| Trokšņa indekss | Tādas ilglaicīgas vai summētas skaņas mērvienība, kas korelē ar tās ietekmi uz cilvēkiem (t. i., uzskatāma par šādas iedarbības prognostisku faktoru). Papildus skaņas stiprumam var būt ņemti vērā citi faktori (īpaši diennakts laiks). Par piemēru var minēt dienas-vakara-nakts līmeni LDEN . |
| --- | --- |

| Trokšņa līmenis | Skaņas mērvienība decibelos skalā, kas norāda uz skaņas skaļumu vai trokšņainumu. Attiecībā uz gaisa kuģu radīto vides troksni parasti izmanto divas skalas: A-izsvarotais skaņas līmenis un uztveramā trokšņa līmenis. Šajās skalās izmanto dažādus svēruma koeficientus attiecībā uz dažādu frekvenču skaņu, lai imitētu cilvēka uztveri. |
| --- | --- |

| Trokšņa parametrs | Izteiksme, ko izmanto, lai aprakstītu jebkādu trokšņa daudzumu uztveršanas punktā neatkarīgi no tā, vai tas ir atsevišķs trokšņa notikums vai summārais troksnis zināmā laika periodā. Attiecībā uz atsevišķu trokšņa notikumu parasti izmanto divus rādītājus: maksimālais līmenis, kas sasniegts notikuma laikā, vai skaņas ekspozīcijas līmenis – mērlielums, ar ko mēra summāro skaņas enerģiju, ko nosaka ar integrēšanu laikā. |
| --- | --- |

| Trokšņa-jaudas-attāluma (NPD) sakarības/dati | Trokšņa notikumu līmeņi, kas norādīti tabulveidā kā funkcija no attāluma zem lidmašīnas, kas atrodas vienmērīgā horizontālā lidojumā ar references ātrumu un references atmosfēras apstākļos, katram → dzinēja jaudas režīmam. Šajos datos ir ņemti vērā skaņas vājinājuma efekti, ko izraisījusi sfēriska viļņu izplatīšanās (apgriezto kvadrātu likums) un atmosfēriskā absorbcija. Attālumu nosaka perpendikulāri lidmašīnas lidojuma trajektorijai un gaisa kuģa spārnu asij (t. i., vertikāli zem gaisa kuģa, kas atrodas horizontālā lidojumā bez sānsveres). |
| --- | --- |

| Ar troksni saistīts jaudas parametrs | Parametrs, kas apraksta vai norāda dzinējspēku, ko rada gaisa kuģa dzinējs, uz kuru var loģiski attiecināt akustiskās jaudas emisiju; parasti par šo parametru uzskata → koriģēto neto vilci. Šajā tekstā figurē arī kā “jauda” vai “jaudas režīms”. |
| --- | --- |

| Trokšņa nozīmīgums | Kāda lidojuma trajektorijas segmenta troksni uzskata par “nozīmīgu”, ja tas manāmi ietekmē trokšņa notikuma trokšņa līmeni. Ignorējot trokšņa ziņā nenozīmīgus segmentus, var ievērojami ietaupīt skaitļošanas jaudas. |
| --- | --- |

| Novērotājs | → Uztvērējs |
| --- | --- |

| Procedūras etapi | Kārtība, kādā jāizpilda lidojums saskaņā ar kādu lidojuma profilu – etapi ietver ātruma un/vai absolūtā augstuma izmaiņas. |
| --- | --- |

| Profila punkts | Lidojuma trajektorijas segmenta beigu punkta augstums – vertikālā plaknē virs ceļa līnijas. |
| --- | --- |

| Uztvērējs | Trokšņa uztvērējs no avota; parasti punktā, kas atrodas uz zemes virsmas vai tuvu tai. |
| --- | --- |

| References atmosfēra | Tabulveida skaņas absorbcijas rādītāji, ko izmanto NPD datu standartizācijai (sk. D papildinājumu). |
| --- | --- |

| References diena | Atmosfērisko apstākļu kopums, uz kā pamata standartizē ANP datus. |
| --- | --- |

| References ilgums | Nomināls laika intervāls, ko izmanto, lai standartizētu atsevišķa trokšņa notikuma skaņas ekspozīcijas līmeņa mērījumus; parametra → SEL gadījumā tas ir vienāds ar 1 sekundi. |
| --- | --- |

| References ātrums | Lidmašīnas ātrums attiecībā pret zemi, uz kā pamata normalizēti dati par NPD → SEL. |
| --- | --- |

| SEL | → Skaņas ekspozīcijas līmenis |
| --- | --- |

| Atsevišķa trokšņa notikuma skaņas ekspozīcijas līmenis | Skaņas līmenis, kāds piemistu kādam trokšņa notikumam, ja visa tā skaņas enerģija tiktu vienmērīgi saspiesta standarta laika intervālā, ko apzīmē ar nosaukumu → references ilgums. |
| --- | --- |

| Mīksts zemes segums | Akustiski “mīksts” zemes segums, parasti zālains, kāds ir vairuma lidlauku apkaimē. Akustiski cieti, t. i., ļoti atstarojoši zemes segumi ir, piemēram, betons un ūdens. Šajā dokumentā aprakstītā trokšņa kontūru aprēķināšanas metodika attiecas uz gadījumiem, kad zemes segums ir mīksts. |
| --- | --- |

| Skaņa | Enerģija, kas pārvadīta pa gaisu, pateicoties (garenvirziena) viļņu kustībai, un kas ir uztverama ar dzirdi. |
| --- | --- |

| Skaņas vājinājums | Skaņas intensitātes mazināšanās atkarībā no attāluma pa skaņas izplatīšanās ceļu. Attiecībā uz gaisa kuģu troksni vājinājuma cēloņi ietver viļņa sfērisko izplatīšanos, atmosfēras absorbciju un → laterālo vājinājumu. |
| --- | --- |

| Skaņas ekspozīcija | Mērvienība, ar ko mēra kopējo skaņas enerģijas imisiju noteiktā laika periodā. |
| --- | --- |

| Skaņas ekspozīcijas līmenis LAE | (saīsinājums “SEL”) ISO 1996-1 vai ISO 3891 standartizēta mērvienība = A-izsvarots atsevišķa trokšņa notikuma skaņas ekspozīcijas līmenis 1 sekundē. |
| --- | --- |

| Skaņas intensitāte | Skaņas imisijas stiprums novērošanas punktā – saistīts ar akustisko enerģiju (un izteikts ar izmērāmiem skaņas līmeņiem). |
| --- | --- |

| Skaņas līmenis | Skaņas enerģijas mērvienība decibelos. Uztvertu skaņu mēra, izmantojot vai neizmantojot “frekvenciālo izsvarojumu”; līmeņus, kas izmērīti ar izsvarošanas metodi, bieži sauc par → trokšņa līmeņiem. |
| --- | --- |

| Posma/lidojuma garums | Attālums līdz izlidojošā gaisa kuģa pirmajam galamērķim; to uzskata par gaisa kuģa svara indikatoru. |
| --- | --- |

| Ieskrējiena sākums SOR | Skrejceļa punkts, no kura izlidojošais gaisa kuģis uzsāk pacelšanos. Sauc arī par “bremžu atlaišanu”. |
| --- | --- |

| Patiesais gaisa ātrums | Gaisa kuģa faktiskais ātrums attiecībā pret gaisu (= ātrums attiecībā pret zemi bezvējā). |
| --- | --- |

| Izsvarotais ekvivalentais skaņas līmenis Leq,W | Parametra Leq modificēts variants, kur troksnim, kas notiek dažādos diennakts laikos (parasti dienā, vakarā vai naktī), piešķir dažādus svēruma koeficientus. |
| --- | --- |

Simboli

| d | Īsākais attālums no novērošanas punkta līdz lidojuma trajektorijas segmentam |
| --- | --- |

| dp | Perpendikulārs attālums no novērošanas punkta līdz lidojuma trajektorijai (slīpa distance vai slīps attālums) |
| --- | --- |

| dλ | Mērogotais attālums |
| --- | --- |

| Fn | Katra dzinēja faktiskā neto vilce |
| --- | --- |

| Fn/δ | Katra dzinēja koriģētā neto vilce |
| --- | --- |

| h | Gaisa kuģa absolūtais augstums (virs vidējā jūras līmeņa) |
| --- | --- |

| L | Notikuma trokšņa līmenis (skala nav noteikta) |
| --- | --- |

| L(t) | Skaņas līmenis laika momentā t (skala nav noteikta) |
| --- | --- |

| LA , LA(t) | A-izsvarotais skaņas spiediena līmenis (laika momentā t) – izmērīts pie palēninātas skaņas līmeņa skalas |
| --- | --- |

| LAE | (SEL) Skaņas ekspozīcijas līmenis |
| --- | --- |

| LAmax | Parametra LA(t) maksimālā vērtība notikuma laikā |
| --- | --- |

| LE | Atsevišķa trokšņa notikuma skaņas ekspozīcijas līmenis |
| --- | --- |

| LE∞ | Atsevišķa trokšņa notikuma skaņas ekspozīcijas līmenis, noteikts pēc NPD datubāzes |
| --- | --- |

| LEPN | Uztvertā trokšņa efektīvais līmenis |
| --- | --- |

| Leq | Ekvivalentais (nepārtrauktais) skaņas līmenis |
| --- | --- |

| Lmax | Parametra L(t) maksimālā vērtība notikuma laikā |
| --- | --- |

| Lmax,seg | Segmenta ģenerētais maksimālais līmenis |
| --- | --- |

| ℓ | Perpendikulārais attālums no novērošanas punkta līdz ceļa līnijai |
| --- | --- |

| lg | Logaritms pie bāzes 10 |
| --- | --- |

| N | Segmentu vai apakšsegmentu skaits |
| --- | --- |

| NAT | Notikumu skaits, kur Lmax pārsniedz norādīto slieksni |
| --- | --- |

| P | Jaudas parametrs NPD mainīgajā L(P,d) |
| --- | --- |

| Pseg | Jaudas parametrs, kas saistīts ar konkrētu segmentu |
| --- | --- |

| q | Attālums no segmenta sākuma līdz vistuvākajam pietuvošanās punktam |
| --- | --- |

| R | Pagrieziena rādiuss |
| --- | --- |

| S | Standartnovirze |
| --- | --- |

| s | Attālums pa ceļa līniju |
| --- | --- |

| sRWY | Skrejceļa garums |
| --- | --- |

| t | Laiks |
| --- | --- |

| te | Atsevišķa skaņas notikuma faktiskais ilgums |
| --- | --- |

| t 0 | References laiks integrētajam skaņas līmenim |
| --- | --- |

| V | Ātrums attiecībā pret zemi |
| --- | --- |

| Vseg | Ekvivalentais ātrums attiecībā pret zemi attiecīgajā segmentā |
| --- | --- |

| Vref | References ātrums attiecībā pret zemi, pēc kura nosaka NPD datus |
| --- | --- |

| x,y,z | Vietējās koordinātas |
| --- | --- |

| x′,y′,z′ | Gaisa kuģa koordinātas |
| --- | --- |

| XARP,YARP,ZARP | Lidlauka kontrolpunkta atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas |
| --- | --- |

| z | Gaisa kuģa augstums virs zemes plaknes/lidlauka kontrolpunkta |
| --- | --- |

| α | Parametrs, ko izmanto, lai aprēķinātu korekciju par galīga garuma segmentu Δ F |
| --- | --- |

| β | Gaisa kuģa pacēluma leņķis attiecībā pret zemes plakni |
| --- | --- |

| ε | Gaisa kuģa sānsveres leņķis |
| --- | --- |

| γ | Augstuma uzņemšanas/samazināšanas leņķis |
| --- | --- |

| φ | Slīpuma leņķis (laterālā vērsuma parametrs) |
| --- | --- |

| λ | Kopējais segmenta garums |
| --- | --- |

| ψ | Leņķis starp gaisa kuģa kustības virzienu un virzienu pret novērotāju |
| --- | --- |

| ξ | Gaisa kuģa kurss, izmērīts pulksteņrādītāja virzienā no magnētiskajiem ziemeļiem |
| --- | --- |

| Λ(β,ℓ) | Laterālais skaņas vājinājums ceļā gaiss-zeme |
| --- | --- |

| Λ(β) | Laterālais skaņas vājinājums ceļa gaiss-zeme tālajā zonā |
| --- | --- |

| Γ(ℓ) | Laterālā vājinājuma koeficients, kas atkarīgs no attāluma |
| --- | --- |

| Δ | Kāda daudzuma vērtības izmaiņas vai korekcija (norādīts tekstā) |
| --- | --- |

| Δ F | Segmenta galīgā garuma korekcija |
| --- | --- |

| Δ I | Dzinēja uzstādīšanas vietas korekcija |
| --- | --- |

| Δ i | Izsvarojums i-tajam diennakts periodam, dB |
| --- | --- |

| Δ rev | Reversā vilce |
| --- | --- |

| Δ SOR | Ieskrējiena sākuma korekcija |
| --- | --- |

| Δ V | Ilguma (ātruma) korekcija |
| --- | --- |

Indeksi

| 1, 2 | Indeksi, ar kuriem apzīmē intervāla vai segmenta sākuma un beigu vērtības |
| --- | --- |

| E | Ekspozīcija |
| --- | --- |

| i | Gaisa kuģu tipu/kategoriju summēšanas indekss |
| --- | --- |

| j | Ceļa līniju/ pakārtoto līniju summēšanas indekss |
| --- | --- |

| k | Segmentu summēšanas indekss |
| --- | --- |

| max | Maksimums |
| --- | --- |

| ref | References vērtība |
| --- | --- |

| seg | Konkrētu segmentu raksturojoša vērtība |
| --- | --- |

| SOR | Saistīts ar ieskrējiena sākumu |
| --- | --- |

| TO | Pacelšanās |
| --- | --- |

2.6.2.    Kvalitātes sistēma

Ievadvērtību pareizība

Visas avota emisijas līmeni ietekmējošās ievadvērtības, t. sk. avota atrašanās vietu, nosaka ar vismaz tādu pareizību, kas atbilst nenoteiktībai ± 2 dB(A) avota emisijas līmenī (visi pārējie parametri nemainās).

Standartvērtību izmantošana

Izmantojot šo metodi, visi ievaddati atspoguļo faktisko izmantojumu. Parasti netiek izmantotas standarta ievadvērtības vai pieņēmumi. Konkrētāk, lai noteiktu lidojuma trajektorijas, būtu jāizmanto radaru dati, ja vien tie ir pieejami un ir pietiekami kvalitatīvi. Ir pieļaujams izmantot standarta ievadvērtības un pieņēmumus, lai izmantotu modelētus maršrutus, nevis no radaru datiem atvedinātas lidojumu trajektorijas, ja reālo datu vākšana ir saistīta ar nesamērīgi augstām izmaksām.

Aprēķiniem izmantotās programmatūras kvalitāte

Aprēķinus izdara ar programmatūru, kuras piemērotība šeit aprakstītajām metodēm ir apliecināta ar testpiemēros iegūto rezultātu sertifikāciju.

2.7.    Gaisa kuģu troksnis

2.7.1.    Dokumenta mērķis un tvērums

Lai norādītu gaisa kuģu trokšņa ietekmes apmēru un pakāpi lidostu tuvumā, tiek izmantotas trokšņa kontūru kartes, kurās šī ietekme norādīta kā konkrēta trokšņa parametra vai indeksa vērtības. Kontūra ir līnija, kuras garumā indeksa vērtības ir konstantas. Šī indeksa vērtība aptver visus atsevišķos trokšņa notikumus, ko izraisījuši gaisa kuģi noteiktā laika periodā, kuru parasti mēra dienās vai mēnešos.

Troksnis noteiktos punktos uz zemes, ko rada gaisa kuģi, kuri ielido tuvējā lidlaukā vai izlido no tā, ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Galvenie faktori ir šādi: gaisa kuģu un to spēka iekārtu tipi; pašos gaisa kuģos izmantotie jaudas režīmi, aizplākšņu stāvoklis un gaisa ātrums; attālums no konkrētiem punktiem līdz dažādām lidojuma trajektorijām; un vietējā topogrāfija un laikapstākļi. Lidostās parasti ir dažādu tipu gaisa kuģi, tiek izmantotas dažādas lidojuma procedūras un sastopami gaisa kuģi ar ļoti dažādu ekspluatācijas svaru.

Kontūras konstruē, matemātiski aprēķinot vietējā trokšņa indeksa vērtību virsmas. Šajā dokumentā sīki izskaidrots, kā aprēķināt (vienā novērošanas punktā) atsevišķa gaisa kuģa trokšņa notikuma līmeņus katram konkrētajam gaisa kuģa lidojumam vai lidojuma tipam, un šos līmeņus pēc tam vidina vai summē, lai iegūtu indeksa vērtības šajā konkrētajā punktā. Nepieciešamo indeksa vērtību virsmu iegūst, vienkārši pēc nepieciešamības atkārtojot aprēķinus attiecībā uz dažādām gaisa kuģu operācijām, turklāt īpašu uzmanību pievēršot tam, lai panāktu maksimālu efektivitāti, proti, ignorējot trokšņa ziņā nenozīmīgus notikumus (t. i., tādus, kam nav nozīmīgas ietekmes uz kopējo rādītāju).

Ja ar lidostas darbību saistītas troksni izraisošas darbības būtiski neietekmē iedzīvotāju vispārējo eksponētību gaisa kuģu troksnim un attiecīgajām trokšņa kontūrām, tās var neņem vērā. Šādas darbības ir: helikopteri, manevrēšana, dzinēju izmēģināšana un spēka palīgiekārtu izmantošana. Tomēr tas ne vienmēr nozīmē, ka šādu darbību ietekme ir nenozīmīga, un tādā gadījumā trokšņa avotus var novērtēt saskaņā ar 2.7.21. un 2.7.22. punktu.

2.7.2.    Dokumenta apraksts

Trokšņa kontūru konstruēšanas process redzams 2.7.a attēlā. Kontūras gatavo dažādiem nolūkiem, un tas zināmā mērā nosaka avotiem un ievaddatu priekšapstrādei izvirzītās prasības. Gatavojot kontūras, kas attēlo trokšņa agrāko ietekmi, var izmantot faktiskos datus par gaisa kuģu operācijām (pārvietošanās operācijām, svaru, ar radaru izmērītajām lidojuma trajektorijām utt.). Kontūras, ko izmanto plānošanas nolūkiem, pašsaprotamu iemeslu dēļ vairāk pamatojas uz prognozēm par satiksmi, lidojumu maršrutiem un nākotnes gaisa kuģu lidtehniskajiem un trokšņa parametriem.

2.7.a attēls

Trokšņa kontūru konstruēšanas process

Lai no kāda avota būtu iegūti lidojumu dati, katru atsevišķu gaisa kuģa operāciju (ielidošana un izlidošana) definē šādi parametri: lidojuma trajektorijas ģeometrija un gaisa kuģa trokšņa emisija, gaisa kuģim virzoties pa šo trajektoriju (operācijas, kas no trokšņa emisijas un lidojuma trajektorijas viedokļa ir identiskas, aprēķinā iekļauj vienkārši ar reizināšanu). Trokšņa emisija ir atkarīga no gaisa kuģa raksturlielumiem, lielākoties no tā dzinēju ģenerētās jaudas. Ieteicamā metodoloģija paredz, ka lidojuma trajektorija jāsadala segmentos. 2.7.3. līdz 2.7.6. sadaļā izklāstīti šīs metodoloģijas elementi un izskaidrots tās pamatā esošais segmentācijas princips, kā arī tas, ka novērojamais trokšņa notikuma trokšņa līmenis ir summa no visiem “trokšņa ziņā nozīmīgajiem” lidojuma trajektorijas segmentiem, no kuriem katru var aprēķināt neatkarīgi no pārējiem. 2.7.3. līdz 2.7.6. sadaļā arī sniegts vispārīgs apraksts par prasībām, kādas izvirzītas ievaddatiem, lai izveidotu trokšņa kontūru kopumu. Sīkas specifikācijas par nepieciešamajiem operatīvajiem datiem ir izklāstītas A papildinājumā.

2.7.7. līdz 2.7.13. sadaļā ir aprakstīts, kā aprēķina lidojuma trajektorijas segmentus no priekšapstrādātiem ievaddatiem. Tas paredz, ka tiks izmantota gaisa kuģa lidojuma lidtehnisko datu analīze, kurai nepieciešamie vienādojumi ir izklāstīti B papildinājumā. Lidojuma trajektorijas ir ļoti mainīgas – gaisa kuģi, kas virzās pa kādu maršrutu, novirzās kādas joslas robežās, kam par iemeslu ir dažādi atmosfēriskie apstākļi, gaisa kuģu svars, gaisa kuģa vadīšanas paņēmieni, gaisa satiksmes vadības ierobežojumi utt. Tas tiek ņemts vērā, katra lidojuma trajektoriju aprakstot statistiski – kā centrālo jeb “maģistrālo” trajektoriju, kuras tuvumā atrodas izkliedētu trajektoriju kopums. Tas ir izskaidrots 2.7.7. līdz 2.7.13. sadaļā; papildu informācija sniegta C papildinājumā.

2.7.14. līdz 2.7.19. sadaļā izklāstīta kārtība, kas jāievēro, aprēķinot viena atsevišķa trokšņa notikuma trokšņa līmeni – trokšņa, ko kādā punktā uz zemes radījusi viena gaisa kuģa operācija. D papildinājumā aplūkota NPD datu pārrēķināšana tādiem apstākļiem, kas atšķiras no references apstākļiem. E papildinājumā sniegts skaidrojums par akustisko dipolavotu, kas modelī izmantots, lai noteiktu skaņas izstarojumu no lidojuma trajektorijas galīga garuma segmentiem.

Lai piemērotu 3. un 4. nodaļā aprakstītos modeļus, vajadzīga ne tikai informācija par attiecīgajām lidojuma trajektorijām, bet arī dati par attiecīgā gaisa kuģa trokšņa un lidtehniskajiem parametriem.

Galvenais veicamais aprēķins ir noteikt atsevišķas gaisa kuģa operācijas skaņas līmeni vienā novērošanas punktā. Šis process ir jāatkārto attiecībā uz visām gaisa kuģa operācijām katrā no norādītajām punktu kopām, kas aptver nepieciešamo trokšņa kontūru paredzamo laukumu. Katrā punktā trokšņa notikuma līmeņi tiek summēti vai vidināti, lai iegūtu “summāro līmeni” vai trokšņa indeksa vērtību. Šī procesa daļa ir aprakstīta 2.7.20. sadaļā un 2.7.23. līdz 2.7.25. sadaļā.

2.7.26. līdz 2.7.28. sadaļā sniegts kopsavilkums par variantiem un prasībām attiecībā uz trokšņa kontūru salāgošanu ar trokšņa indeksa vērtību kopām. Tajās sniegtas norādes par kontūru veidošanu un pēcapstrādi.

2.7.3.    Segmentācijas koncepcija

Datubāze satur pamatinformāciju par trokšņa-jaudas-attāluma sakarībām (NPD) par katru konkrēto gaisa kuģi. Tās nosaka, kādi – vienmērīgā, taisnā lidojumā references ātrumā un norādītajos references atmosfēriskajos apstākļos, un norādītajā lidojuma konfigurācijā – ir uztvertie skaņas notikuma līmeņi (gan maksimālie, gan laikā integrētie) tieši zem gaisa kuģa ( 7 ) atkarībā no attāluma. Trokšņa modelēšanas nolūkā svarīgāko vilces jaudu atveido ar troksni saistīts jaudas parametrs; parasti izmantotais parametrs ir koriģētā neto vilce. No datubāzes izgūtos trokšņa notikuma bāzes līmeņus koriģē, ņemot vērā, pirmkārt, starpību starp faktiskajiem (t. i. modelētajiem) un references atmosfēriskajiem apstākļiem un gaisa kuģa ātrumu (ja runa ir par skaņas ekspozīcijas līmeņiem) un, otrkārt, ja uztveršanas punkti neatrodas tieši zem gaisa kuģa, starpību starp lejup izstarotu un laterāli izstarotu troksni. Šo laterālo starpību izraisa laterālais vērsums (dzinēja uzstādīšanas vietas efekts) un laterālais vājinājums. Tomēr arī tādējādi koriģētie trokšņa notikuma līmeņi ir piemērojami tikai kopējam troksnim, ko rada gaisa kuģis stabilā horizontālā lidojumā.

Segmentācija ir process, ar kuru ieteiktajā trokšņa kontūru modelī tiek adaptēti NPD dati (kas attiecas uz bezgalīgu trajektoriju) un dati par laterālo korekciju, lai varētu aprēķināt troksni, kas uztvērēju sasniedz, ja lidojuma trajektorija ir nevienmērīga, t. i., tāda, pie kuras gaisa kuģa lidojuma konfigurācija ir mainīga. Lai aprēķinātu gaisa kuģa vienas operācijas skaņas līmeni, lidojuma trajektoriju atveido ar secīgiem, taisniem segmentiem, no kuriem katru var uzskatīt par galīgu daļu no bezgalīgas trajektorijas, par kuru ir zināmas NPD vērtības un laterālās korekcijas. Trokšņa notikuma maksimālais līmenis ir vienkārši atsevišķo segmentu lielākā vērtība. Visa trokšņa notikuma laikā integrēto līmeni aprēķina, summējot troksni, kas uztverts no pietiekama segmentu skaita, t. i., no segmentiem, kam ir būtisks devums kopējā notikuma trokšņa līmenī.

Metode, ar kuru aplēš, cik daudz trokšņa viens galīgs segments dod kāda trokšņa notikuma integrētajā trokšņa līmenī, ir tīri empīriska. Skaņas enerģijas koeficients F – segmenta troksnis, kas izteikts kā proporcija no kopējā bezgalīgās trajektorijas trokšņa – ir aprakstīts ar samērā vienkāršu izteiksmi, kurā ņemts vērā gaisa kuģa trokšņa gareniskais vērsums un “skats” uz šo segmentu no novērošanas punkta. Viens no iemesliem, kāpēc šim nolūkam der vienkārša, empīriska metode, ir tas, ka parasti lielākā daļa trokšņa nāk no tuvākā (parasti – blakus esošā) segmenta, kur uztvērējam vistuvākais pietuvošanās punkts atrodas segmenta iekšienē (nevis vienā no tā galiem). Tas nozīmē, ka aplēses par troksni no blakus neesošiem segmentiem var būt jo aptuvenākas, jo tālāk šie segmenti atrodas no uztvērēja, un tas būtiski nepasliktina pareizību.

2.7.4.    Lidojuma trajektorijas: ceļa līnijas un profili

Modelēšanas kontekstā lidojuma trajektorija pilnībā apraksta gaisa kuģa kustību telpā un laikā ( 8 ). Kopā ar dzinēja vilci (vai citu ar troksni saistītu jaudas parametru) šī ir informācija, kas nepieciešama, lai aprēķinātu radīto troksni. Ceļa līnija ir lidojuma trajektorijas vertikāla projekcija uz zemes. Kombinācijā ar vertikālo lidojuma profilu tas ļauj izveidot trīsdimensionālu lidojuma trajektoriju. Modelēšana ar segmentācijas paņēmienu paredz, ka gaisa kuģa katras atsevišķas operācijas trajektoriju apraksta, izmantojot secīgu taisnu segmentu virkni. Segmentācijas paņēmienu nosaka nepieciešamība sabalansēt pareizību un efektivitāti – ir nepieciešams pietiekami precīzs tuvinājums reālajai izliektajai lidojuma trajektorijai, tajā pašā laikā līdz minimumam samazinot nepieciešamās skaitļošanas jaudas un vajadzīgos datus. Katrs segments definējams ar tā beigu punktu ģeometriskajām koordinātām un saistītajiem gaisa kuģa ātruma un dzinēju jaudas parametriem (no kā ir atkarīga skaņas emisija). Lidojuma trajektorijas un dzinēju jaudu var noteikt ar vairākiem paņēmieniem, no kuriem galvenie ir: a) procedūras etapu virknes sintēze un b) izmērīto lidojuma profila datu analīze.

Lidojuma trajektorijas sintēze (a) nozīmē, ka nepieciešamas zināšanas (vai pieņēmumi) par ceļa līnijām un to laterālajām novirzēm, gaisa kuģa svaru, ātrumu, aizplākšņu pozīciju, vilces vadības procedūrām, lidostas pacēlumu, vēju un gaisa temperatūru. Vienādojumi lidojuma profila aprēķināšanai no vajadzīgajiem vilces un aerodinamiskajiem parametriem ir doti B papildinājumā. Katrs vienādojums satur koeficientus (un/vai konstantes), kuru pamatā ir empīriski dati par katru konkrēto gaisa kuģu tipu. Aerodinamiskās veiktspējas vienādojumi B papildinājumā ļauj aplūkot jebkādas gaisa kuģa ekspluatācijas svara un lidojuma procedūras saprātīgas kombinācijas, tostarp operācijas ar atšķirīgu pilno pacelšanās svaru.

Izmērīto datu – kas iegūti no lidojuma parametru reģistratora, radara vai citas gaisa kuģa izsekošanas aparatūras – analīze (b) paredz “reverso inženieriju”, t. i., būtībā tas ir sintēzei (a) pretējs process. Tā vietā, lai gaisa kuģa un spēka iekārtu stāvokli lidojuma segmentu galapunktos aplēstu, integrējot to vilces un aerodinamisko spēku ietekmi, kas iedarbojas uz korpusu, šie spēki tiek aplēsti, diferencējot korpusa augstuma un ātruma izmaiņas. Lidojuma trajektoriju informācijas apstrādes procedūras ir aprakstītas 2.7.12. sadaļā.

Teorētiski ideālā trokšņa modelī būtu iespējams neatkarīgi attēlot katru atsevišķo lidojumu; tas garantētu, ka tiek precīzi ņemta vērā lidojuma trajektoriju telpiskā izkliede, kas var būt ļoti nozīmīga. Tomēr, lai datu sagatavošanas un skaitļošanas laiks nepārsniegtu saprātīgas robežas, parastā prakse ir lidojuma trajektoriju joslas atveidot kā nelielu skaitu laterāli nobīdītu “pakārtoto līniju”. (Vertikālo izkliedi parasti pietiekami apmierinoši attēlo, ņemot vērā to, kā gaisa kuģu atšķirīgais svars ietekmē vertikālos profilus.)

2.7.5.    Gaisa kuģu trokšņa un lidtehniskie raksturojumi

I papildinājumā iekļautajā ANP datubāzē ir ietverti gaisa kuģu un dzinēju darbības koeficienti, izlidošanas un pieejas profili, kā arī NPD sakarības ievērojamai daļai civilo gaisa kuģu, kas veic lidojumus no Eiropas Savienības lidostām. Ja dati par kādu gaisa kuģa tipu vai modifikāciju datubāzē nav iekļauti, tad tos vislabāk atspoguļo dati par citiem, parasti līdzīgiem gaisa kuģiem, kas ir iekļauti datubāzē.

Šie dati tika iegūti, lai aprēķinātu trokšņa kontūras vidēja vai reprezentatīva gaisa kuģu parka un satiksmes kombinācijai lidostā. Var nebūt piemēroti prognozēt atsevišķa gaisa kuģa modeļa absolūtos trokšņa līmeņus, un nav piemēroti salīdzināt konkrētu gaisa kuģu tipu, modeļu vai konkrēta gaisa kuģu parka trokšņa rādītājus un raksturlielumus. Tā vietā, lai noteiktu, kuri gaisa kuģu tipi, modeļi vai konkrēta gaisa kuģu flote ir trokšņainākie, izmanto trokšņa līmeņa sertifikātus.

ANP datubāzē ir ietverts viens vai vairāki noklusējuma pacelšanās un nolaišanās profili katram uzskaitītajam gaisa kuģa tipam. Pārbauda šo profilu piemērojamību attiecīgajai lidostai un nosaka vai nu fiksēto punktu profilus, vai procedūras posmus, kas vislabāk raksturo lidojumu darbības šajā lidostā.

2.7.6.    Lidostu un gaisa kuģu operācijas

Tālāk aprakstīti konkrēti dati, kas nepieciešami, lai aprēķinātu trokšņa kontūras konkrētā lidostas scenārijā.

Vispārīgi dati par lidostu

— Lidlauka kontrolpunkts (lai noteiktu lidlauka atrašanās vietu pēc attiecīgajām ģeogrāfiskajām koordinātām). Šis kontrolpunkts ir vietējās Dekarta koordinātu sistēmas sākumpunkts, ko izmanto aprēķināšanas procedūrā.

— Lidlauka references absolūtais augstums (= lidlauka kontrolpunkta absolūtais augstums). Šis ir tās nominālās zemes plaknes absolūtais augstums, kurā (ja nav topogrāfisku korekciju) tiek definētas trokšņa kontūras.

— Vidējie meteoroloģiskie parametri lidlauka kontrolpunktā vai tā tuvumā (temperatūra, relatīvais mitrums, vidējais vēja ātrums un vēja virziens).

Dati par skrejceļu

Par katru skrejceļu:

— skrejceļa apzīmējums,

— skrejceļa kontrolpunkts (skrejceļa centrs, izteikts vietējās koordinātās),

— skrejceļa garums, virziens un vidējais garenslīpums,

— ieskrējiena sākumpunkta un nosēšanās sliekšņa atrašanās vieta. ( 9 )

Dati par ceļa līnijām

Gaisa kuģu ceļa līnijas apraksta ar koordinātu virkni (horizontālajā) zemes plaknē. Tas, no kāda avota iegūst datus par ceļa līnijām, ir atkarīgs no tā, vai ir pieejami attiecīgi radara dati. Ja radara dati ir pieejami, ar datu statistiskās analīzes paņēmienu nosaka ticamu maģistrālo ceļa līniju un attiecīgās saistītās (izkliedētās) pakārtotās līnijas. Ja radara dati nav pieejami, maģistrālās ceļa līnijas parasti konstruē, izmantojot pienācīgu informāciju par procedūrām, piem., izmanto standarta instrumentālās izlidošanas procedūras, kas aprakstītas Aeronavigācijas informācijas publikācijās. Šis tradicionālais apraksts ietver šādu informāciju:

— tā skrejceļa apzīmējums, kur ceļa līnija sākas,

— ceļa līnijas sākuma apraksts (ieskrējiena sākums, nosēšanās slieksnis),

— segmentu garums (attiecībā uz pagriezieniem – rādiuss un virziena maiņa).

Šis ir informācijas minimums, kas nepieciešams, lai definētu pamata (maģistrālo) ceļa līniju. Tomēr, ja vidējos trokšņa līmeņus aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu, ka gaisa kuģis precīzi ievēro nominālo maršrutu, var rasties lokalizētas kļūdas par vairākiem decibeliem. Tāpēc ir jāatveido arī laterālā izkliede, kālab ir vajadzīga šāda papildu informācija:

— joslas platums (vai citi statistikas dati par izkliedi) katrā segmenta galā,

— pakārtoto līniju skaits,

— operāciju trajektoriju sadalījums perpendikulāri maģistrālajai ceļa līnijai.

Dati par gaisa satiksmi

Dati par gaisa satiksmi ir:

— laika periods, ko aptver šie dati, un

— katra tipa gaisa kuģu operāciju (ielidošana vai izlidošana) skaits katrā lidojuma ceļa līnijā, sīkāk iedalot pēc šādiem parametriem: 1) diennakts periods (kā nepieciešams attiecībā uz konkrētiem trokšņa deskriptoriem), 2) izlidošanas gadījumā: ekspluatācijas svars vai posmu garums, un 3) vajadzības gadījumā: lidojuma izpildes procedūras.

Vairums trokšņa deskriptoru paredz, ka notikumiem (t. i., gaisa kuģa operācijām) jābūt definētiem kā vidējām dienas vērtībām konkrētajā diennakts periodā (piem., diena, vakars vai nakts) – sk. 2.7.23. līdz 2.7.25. sadaļu.

Topogrāfiskie dati

Parasti zemes reljefs lidostu apkaimē ir salīdzinoši līdzens, tomēr ne vienmēr, un dažreiz var rasties vajadzība ņemt vērā reljefa pacēluma atšķirības attiecībā pret lidostas references pacēlumu. Reljefa pacēluma ietekme var būt sevišķi nozīmīga pieejas ceļu tuvumā, kur gaisa kuģis pārvietojas samērā nelielā augstumā.

Apvidus reljefa pacēluma datus parasti norāda kā (x,y,z) koordinātu kopu taisnlenķa koordinātu tīklā ar noteikta lieluma rūtīm. Tomēr pacēluma tīkla parametri var atšķirties no trokšņa aprēķināšanai izmantotā tīkla parametriem. Tādā gadījumā, lai aplēstu attiecīgās z koordinātas trokšņa aprēķināšanas tīklā, var izmantot lineāro interpolāciju.

Visaptveroša analīze par ļoti nelīdzenas zemes virsmas iespaidu uz skaņas izplatīšanos ir sarežģīta un šī metode to neparedz. Mērenu nelīdzenumu var ņemt vērā ar pieņēmumu par zemes “pseidolīdzenumu”; t. i., vienkārši paaugstināt vai pazemināt zemes virsmas horizontālās plaknes līmeni līdz vietējam zemes virsmas pacēlumam (attiecībā pret zemes virsmas references plakni) katrā uztveršanas punktā (sk. 2.7.4. sadaļu).

References apstākļi

Gaisa kuģu trokšņa un lidtehniskie dati (ANP dati) ir izteikti atbilstīgi standarta references apstākļiem, ko plaši izmanto lidostu trokšņa pētījumos (sk. D papildinājumu).

NPD datu references apstākļi

| 1) | Atmosfēras spiediens : 101,325 kPa (1 013,25 mb) |
| --- | --- |

| 2) | Atmosfēras absorbcija : vājinājuma vērtības ir uzskaitītas D papildinājuma D-1 tabulā. |
| --- | --- |

| 3) | Nokrišņi : nav |
| --- | --- |

| 4) | Vēja ātrums : mazāks par 8 m/s (15 mezgli) |
| --- | --- |

| 5) | Ātrums attiecībā pret zemi : 160 mezgli |
| --- | --- |

| 6) | Vietējā apvidus reljefs : līdzens apvidus ar mīkstu segumu, kurā vairāku kilometru attālumā no gaisa kuģu ceļa līnijām neatrodas lielas būves vai citi atstarojoši objekti. |
| --- | --- |

Standartizētus gaisa kuģu trokšņa mērījumus izdara 1,2 m virs zemes virsmas. Tomēr tas nav speciāli jāņem vērā, jo modelēšanas nolūkiem var pieņemt, ka trokšņa notikuma līmeņi ir samērā neatkarīgi no uztvērēja augstuma ( 10 ).

Aplēsto un izmērīto lidostu trokšņa līmeņu salīdzinājums liecina, ka var pieņemt, ka NPD datus var piemērot, kad vidējie apstākļi virsmas tuvumā ir šādā diapazonā:

— gaisa temperatūra līdz 30 °C,

— gaisa temperatūras (°C) un relatīvā mitruma ( %) reizinājums lielāks par 500,

— vēja ātrums mazāks par 8 m/s (15 mezgli).

Uzskata, ka šis diapazons aptver apstākļus, kas sastopami lielākajā daļā pasaules lielāko lidostu. D papildinājumā izklāstīta metode, kā NPD datus pārrēķināt lokālajiem vidējiem apstākļiem, kas šajā diapazonā neietilpst; ekstremālos gadījumos ierosināts sazināties ar attiecīgajiem gaisa kuģu ražotājiem.

References apstākļi lidmašīnu aerodinamiskajiem un dzinēju datiem

| 1) | Skrejceļa pacēlums : vidējais jūras līmenis |
| --- | --- |

| 2) | Gaisa temperatūra : 15 °C |
| --- | --- |

| 3) | Pilnais pacelšanās svars : noteikts ANP datubāzē kā funkcija no posma garuma. |
| --- | --- |

| 4) | Pilnais nosēšanās svars : 90 % no maksimālā pilnā nosēšanās svara |
| --- | --- |

| 5) | Dzinēji, kas nodrošina vilci : visi |
| --- | --- |

Lai gan tieši šie apstākļi ir pamatā ANP datubāzē esošajiem aerodinamiskajiem datiem un dzinēju datiem, šos datus tabulu veidā var izmantot no references vērtības atšķirīgiem skrejceļu pacēlumiem un vidējai gaisa temperatūrai ECAC valstīs, un tas būtiski neietekmē summārā vidējā skaņas līmeņa aprēķināto kontūru pareizību (sk. B papildinājumu).

ANP datubāze satur aerodinamiskos datus par pacelšanās un nosēšanās pilno svaru, kas norādīts 3. un 4. punktā. Lai gan summāro trokšņa līmeņu aprēķināšanai paši aerodinamiskie dati nav jākoriģē par citām pilnā svara vērtībām, aprēķiniem (ko veic saskaņā ar B papildinājumā izklāstītajām procedūrām) par pacelšanās un augstuma uzņemšanas lidojuma profiliem jābalstās uz attiecīgajām ekspluatācijas pilnā pacelšanās svara vērtībām.

2.7.7.    Lidojuma trajektorijas apraksts

Trokšņa modelēšanā katra atsevišķa gaisa kuģa operācija ir jāapraksta ar tās trīsdimensionālo lidojuma trajektoriju un dzinēju jaudas un ātruma izmaiņām šajā trajektorijā. Parasti viena modelētā operācija ir reprezentatīva visas lidostas satiksmes apakškopai, piemēram, (hipotētisko) identisko operāciju skaitam ar to pašu gaisa kuģu tipu, svaru un ekspluatācijas procedūru vienā ceļa līnijā. Šī ceļa līnija pati var būt kāda no vairākām izkliedētām “pakārtotajām līnijām”, ko izmanto, lai modelētu vairāku līniju joslu vienā dotajā maršrutā. Visas norādītās ceļa līniju joslas, vertikālos profilus un gaisa kuģa ekspluatācijas parametrus nosaka, vadoties no scenārija ievaddatiem un datiem par gaisa kuģi no ANP datubāzes.

Trokšņa-jaudas-attāluma (NPD) dati (ANP datubāzē) nosaka, kāds ir trokšņa līmenis, ko rada gaisa kuģis, kas ar konstantu ātrumu un jaudu virzās pa idealizētām, horizontālām, bezgalīga garuma lidojuma trajektorijām. Lai šos datus pielāgotu lidojuma trajektorijām lidostas rajonā, kam raksturīgas biežas jaudas un ātruma izmaiņas, katru trajektoriju sadala taisnos nogriežņos jeb segmentos; pēc tam novērošanas punktā katrā šādā segmentā radušos troksni summē.

2.7.8.    Lidojuma trajektorijas un lidojuma konfigurācijas sakarības

Gaisa kuģa kustības trīsdimensionālā lidojuma trajektorija nosaka, kādi ir skaņas starošanas un izplatīšanās ģeometriskie aspekti posmā starp gaisa kuģi un novērotāju. Pie konkrēta gaisa kuģa svara un īpašos atmosfēriskajos apstākļos lidojuma trajektoriju pilnībā nosaka jaudas režīmu secība, aizplākšņu pozīcijas un augstuma izmaiņas, ko izdara pilots (vai automātiskā lidojuma vadības sistēma), lai ievērotu gaisa satiksmes vadības noteikto maršrutu, augstumu un ātrumu – saskaņā ar gaisa kuģa ekspluatanta standarta procedūrām. Ar šādiem rīkojumiem un darbībām lidojuma trajektorija tiek sadalīta skaidri noteiktos posmos, kas dabiski veido segmentus. Horizontālajā plaknē tie ir taisni posmi, ko norāda kā attālumu līdz nākamajam pagriezienam, un pagriezieni, ko norāda kā rādiusu un kursa maiņu. Vertikālajā plaknē segmentu robežas nosaka laiks un/vai attālums, kas nepieciešams, lai panāktu nepieciešamās turpgaitas ātruma un/vai augstuma izmaiņas pie dotajiem jaudas parametriem un aizplākšņu stāvokļa. Attiecīgās vertikālās koordinātas bieži sauc par profila punktiem.

Trokšņa modelēšanā informāciju par lidojuma trajektoriju iegūst vai nu ar pilota izpildīto procedūras etapu sintēzi, vai ar radara datu (faktisko nolidoto trajektoriju fiziski mērījumi) analīzi. Lai kāda metode tiktu izmantota, gan horizontālās, gan vertikālās lidojuma trajektorijas aprises tiek atveidotas kā segmenti. Horizontālā aprise (t. i., trajektorijas divdimensionāla projekcija uz zemes) ir ceļa līnija, ko nosaka ielidošanas vai izlidošanas maršruts. Vertikālā aprise, ko parāda profila punkti, un saistītie lidojuma parametri – ātrums, sānsveres leņķis un jaudas režīms – kopā nosaka lidojuma profilu, kas ir atkarīgs no lidojuma procedūras, kuru parasti paredz gaisa kuģa ražotājs un/vai ekspluatants. Lidojuma trajektoriju konstruē, sapludinot divdimensionālo lidojuma profilu ar divdimensionālo ceļa līniju, tā iegūstot trīsdimensionālās lidojuma trajektorijas segmentu virkni.

Jāatceras, ka pie dotā procedūras etapu kopuma profils ir atkarīgs no ceļa līnijas; piem., pie tādas pašas vilces un ātruma gaisa kuģa augstuma uzņemšanas ātrums (kāpšanas spēja) pagriezienos ir mazāks nekā taisnā lidojumā. Lai gan norādījumos izklāstīts, kā šī sakarība ņemama vērā, jāatzīst, ka tas parasti prasītu pārmērīgi lielus skaitļošanas resursus un ka lietotāji drīzāk dotu priekšroku pieņēmumam, ka trokšņa modelēšanā lidojuma profilu un ceļa līniju var uzskatīt par neatkarīgiem lielumiem; t. i., nekādi pagriezieni neietekmē augstuma uzņemšanas profilu. Tomēr ir svarīgi novērtēt pagriezienam nepieciešamā sānsveres leņķa izmaiņas, jo tas būtiski ietekmē skaņas emisijas vērsumu.

No lidojuma trajektorijas segmenta uztvertais trokšņa līmenis ir atkarīgs no segmenta ģeometriskajiem parametriem attiecībā pret novērotāju un no gaisa kuģa lidojuma konfigurācijas. Tomēr šie parametri ir savstarpēji atkarīgi – viena parametra izmaiņas izraisa otra parametra izmaiņas, un ir jānodrošina, ka visos trajektorijas punktos gaisa kuģa konfigurācija ir saskanīga ar tā kustību pa šo trajektoriju.

Ja tiek izdarīta lidojuma trajektorijas sintēze, t. i., lidojuma trajektorija tiek konstruēta no virknes “procedūras etapu”, ar ko apraksta pilota izvēlēto dzinēju jaudu, aizplākšņu leņķi un paātrinājumu/vertikālo ātrumu, tad ir jāaprēķina tieši kustība. Ja tiek izdarīta lidojuma trajektorijas analīze, rīkojas pretēji: dzinēju jaudu aplēš pēc novērotās gaisa kuģa kustības, ko nosaka no radara datiem vai dažkārt, īpašu pētījumu gaitā, no gaisa kuģa lidojuma parametru reģistratora datiem (lai gan tādā gadījumā bieži vien šie dati jau satur informāciju par dzinēju jaudu). Jebkurā gadījumā trokšņa aprēķināšanā jāizmanto visu segmenta beigu punktu koordinātas un lidojuma parametri.

B papildinājumā sniegti vienādojumi, kas atklāj sakarību starp gaisa kuģa kustību un spēkiem, kuri iedarbojas uz gaisa kuģi, un izskaidrots, kā šos vienādojumus risina, lai varētu noteikt lidojuma trajektorijas veidojošo segmentu raksturlielumus. Dažādie segmenta tipi (un attiecīgās sadaļas B papildinājumā) ir: pacelšanās ieskrējiens (B5), augstuma uzņemšana pie konstanta ātruma (B6), pazeminātas jaudas režīms (B7), augstuma uzņemšana ar paātrinājumu un aizplākšņu ievilkšana (B8), augstuma uzņemšana un paātrinājums pēc aizplākšņu ievilkšanas (B9), augstuma un ātruma samazināšana (B10) un nosēšanās beigu posms (pieeja) (B11).

Praksē modelēšanā nav iespējams izvairīties no dažādas pakāpes vienkāršošanas – tas atkarīgs no pielietojuma rakstura, rezultātu nozīmības un pieejamiem resursiem. Vispārīgs vienkāršošanas pieņēmums (pat pašos sarežģītākajos pielietojumos) ir šāds: lidojuma trajektoriju izkliede, lidojumu profili un konfigurācijas visās pakārtotajās ceļa līnijās ir identiski tiem, kas raksturīgi maģistrālajai ceļa līnijai. Tā kā jāizmanto vismaz 6 pakārtotās līnijas (sk. 2.7.11. sadaļu), tas ievērojami samazina skaitļošanas apmērus, taču tikai niecīgā mērā mazina datu ticamību.

2.7.9.    Lidojuma trajektoriju datu avoti

Radara dati

Lai gan gaisa kuģa lidojuma parametru reģistratori var nodrošināt ļoti augstas kvalitātes datus, trokšņa modelēšanas vajadzībām tos ir grūti iegūt, tāpēc radara datus var uzskatīt par visvieglāk pieejamo informācijas avotu par faktiskajām lidojuma trajektorijām lidostās ( 11 ). Tā kā šos datus parasti var iegūt no lidostas trokšņa un lidojuma trajektoriju monitoringa sistēmām, tos aizvien vairāk izmanto trokšņa modelēšanā.

Sekundārais novērošanas radars gaisa kuģa lidojuma trajektoriju atveido kā atrašanās vietas koordinātu virkni ar starplaikiem, kas vienādi ar radara skenera apgriešanās periodu, parasti aptuveni 4 sekundes. Gaisa kuģa atrašanās vietu virs zemes nosaka polārajās koordinātās (attālums un azimuts) no atstarotā radara signāla (lai gan parasti monitoringa sistēma šos datus pārveido Dekarta koordinātās); tā augstumu ( 12 ) mēra paša gaisa kuģa altimetrs un automātiskajai lidojuma vadības sistēmai nosūta uztvērējraidītājs, kura darbību ierosina radars. Tomēr radiotraucējumu un nepietiekamas datu izšķirtspējas dēļ atrašanās vieta var būt noteikta ar nozīmīgu kļūdu (lai gan tas neietekmē gaisa satiksmes vadību). Tāpēc, ja ir vajadzīga gaisa kuģa konkrētas operācijas lidojuma trajektorija, dati ir jāizlīdzina ar piemērotu līknes piemeklēšanas metodi. Tomēr trokšņa modelēšanā parasti nepieciešams lidojuma trajektoriju joslas statistisks apraksts; piem., par visiem lidojumiem maršrutā vai tikai par tādiem, ko izpilda konkrēta tipa gaisa kuģi. Tādos gadījumos ar attiecīgo statistiku saistītās mērījumu kļūdas vidināšanas procesā var samazināt līdz nenozīmībai.

Procedūras etapi

Daudzos gadījumos nav iespējams modelēt lidojumu trajektorijas, balstoties uz radara datiem, jo vai nu nav pieejami nepieciešamie resursi, vai scenārijs attiecas uz nākotni un attiecīgu radara datu nav.

Ja radara datu nav vai ja to izmantošana nav lietderīga, lidojuma trajektorijas jāaplēš, pamatojoties uz norādījumiem par lidojumu izpildi, piemēram, norādījumiem, ko lidojuma apkalpes saņem no AIP un gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatām, ko šajā dokumentā sauc par “procedūras etapiem”. Nepieciešamības gadījumā no gaisa satiksmes vadības iestādēm un gaisa kuģu ekspluatantiem var saņemt konsultācijas par to, kā šādi materiāli interpretējami.

2.7.10.    Koordinātu sistēmas

Vietējā koordinātu sistēma

Vietējā koordinātu sistēma (x,y,z) ir Dekarta koordinātu sistēma, un tās sākumpunkts (0,0,0) ir lidlauka kontrolpunktā (XARP,YARP,ZARP ), kur ZARP ir lidlauka references augstums, bet z = 0 apzīmē nominālo zemes plakni, uz kuras parasti aprēķina kontūras. Gaisa kuģa kursu ξ xy plaknē mēra pulksteņrādītāja kustības virzienā no magnētiskajiem ziemeļiem (sk. 2.7.b attēlu). Visi novērošanas punkti, aprēķina bāzes koordinātu tīkls un trokšņa kontūras punkti tiek izteikti vietējās koordinātās ( 13 ).

2.7.b attēls

Vietējā koordinātu sistēma (x,y,z) un ceļa līnijas fiksētā koordināta s

Ceļa līniju fiksēto koordinātu sistēma

Šī koordināta ir specifiska katrai ceļa līnijai, un ar to atveido attālumu s, ko mēra pa ceļa līniju lidojuma virzienā. Izlidošanas ceļa līnijām s mēra no ieskrējiena sākuma, bet pieejas ceļa līnijām – no nosēšanās sliekšņa. Tādējādi lielums s ir negatīvs zonās

— pirms ieskrējiena sākuma izlidošanas gadījumā

— un zonās pirms skrejceļa nosēšanās sliekšņa šķērsošanas pieejas (nolaišanās) gadījumā.

Tādus lidojuma izpildes parametrus kā augstums, ātrums un jaudas režīms izsaka kā funkcijas no s.

Gaisa kuģa koordinātu sistēma

Atskaites punkts gaisa kuģa fiksētajā Dekarta koordinātu sistēmā (x′,y′,z′) ir gaisa kuģa faktiskā atrašanās vieta. Asu sistēmu nosaka augstuma uzņemšanas leņķis γ, lidojuma virziens ξ un sānsveres leņķis ε (sk.2.7.c. att.).

2.7.c. attēls

Gaisa kuģa fiksētā koordinātu sistēma (x′,y′,z′)

Topogrāfijas ievērošana

Gadījumos, kad jāņem vērā topogrāfija (sk. 2.7.6. sadaļu), gaisa kuģa augstuma koordināta z ir jāaizstāj ar z′ = z – zo (kur zo ir novērotāja atrašanās vietas O koordināta z), kad tiek aplēsts izplatīšanās attālums d. Ģeometriskieparametri nogrieznī starp gaisa kuģi un novērotāju ir parādīti 2.7.d. attēlā. Lielumu d un ℓ definīcijas sk. 2.7.14. līdz 2.7.19. sadaļā ( 14 ).

2.7.d attēls

Zemes virsmas pacēlums gar ceļa līniju (pa kreisi) un sāņus tai (pa labi)

(Nominālā zemes plakne z = 0 cauriet lidlauka kontrolpunktu. O ir novērotāja atrašanās vieta)

2.7.11.    Ceļa līnijas

Maģistrālās ceļa līnijas

Maģistrālā ceļa līnija nosaka tādu ceļa līniju joslas centru, pa kurām virzās gaisa kuģi, izpildīdami konkrētu maršrutu. Gaisa kuģa trokšņa modelēšanā to definē vai nu ar i) preskriptīviem izpildes datiem (piem., norādījumi pilotiem, kas apkopoti AIP), vai ar ii) radara datu statistisko analīzi, kā izklāstīts 2.7.9. sadaļā – ja tie ir pieejami un atbilst modelēšanas pētījuma vajadzībām. Ceļa līnijas konstruēšana pēc lidojuma izpildes norādījumiem parasti ir samērā vienkārša, jo saskaņā ar tiem veidojas virkne no vairākiem posmiem, kas ir vai nu taisni nogriežņi (nosaka attālums un kurss), vai riņķa līnijas loki (nosaka pagrieziena leņķiskais ātrums un kursa maiņa); ilustrāciju sk. 2.7.e. attēlā.

2.7.e attēls

Ceļa līnijas ģeometrija: pagriezieni un taisni segmenti

Maģistrālās līnijas konstruēšana pēc radara datiem ir sarežģītāka, pirmkārt, tāpēc, ka faktiskos pagriezienus izdara ar dažādu leņķisko ātrumu, un, otrkārt, tāpēc, ka datu izkliedes dēļ līnija kļūst neskaidra. Kā izskaidrots iepriekš, formalizētas procedūras vēl nav izstrādātas, un ierastā prakse ir taisnos un liektos segmentus salāgot ar vidējām pozīcijām, kas aprēķinātas no radara ceļa līnijas šķērsgriezumiem noteiktos attālumos maršrutā. Domājams, ka nākotnē tiks radīti skaitļošanas algoritmi šādu uzdevumu veikšanai, bet pagaidām modelēšanas speciālistam pašam jāpieņem lēmums, kā vislabāk izmantot pieejamos datus. Ļoti būtisks faktors ir tas, ka gaisa kuģa ātrums un pagrieziena rādiuss nosaka sānsveres leņķi un ka (kā izklāstīts 2.7.19. sadaļā) skaņas starojuma asimetrija lidojuma trajektorijas apkaimē nosaka troksni uz zemes, gluži tāpat kā lidojuma trajektorijas pozīcijas.

Teorētiski līgana pāreja no lidojuma taisnā segmentā uz pagriezienu ar fiksētu rādiusu nozīmē, ka nekavējoties jāieņem sānsveres leņķis ε, kas ir fiziski nepiespējami. Faktiski ir jāpatērē noteikts laiks, lai sānsveres leņķis sasniegtu vērtību, kas nepieciešama, lai uzturētu norādīto ātrumu un pagrieziena rādiusu r, un šajā laikā pagrieziena rādiuss samazinās no bezgalības līdz r. Modelēšanā rādiusa pārejas vērtības var neņemt vērā un pieņemt, ka sānsveres leņķis pastāvīgi palielinās no nulles (vai citas sākumvērtības) līdz ε pagrieziena sākumā un ka tā ir nākamā ε vērtība pagrieziena beigās ( 15 ).

Ceļa līniju laterāla izkliede

Ja iespējams, laterālās dispersijas un reprezentatīvu pakārtoto līniju definēšanā jābalstās uz attiecīgo agrāko pieredzi pētāmajā lidostā; parasti tiek analizēti radara datu paraugi. Pirmais solis ir datus sagrupēt pa maršrutiem. Izlidošanas līnijām ir raksturīga ievērojama laterālā dispersija, kas ir jāņem vērā, lai modelēšana būtu precīza. Ielidošanas līnijas parasti saplūst ļoti šaurā joslā pie pieejas pēdējā posma trajektorijas, un ar to parasti ir pietiekami, lai atveidotu visas ielidošanas ar vienu ceļa līniju. Tomēr, ja pieejas līniju joslas trokšņa kontūras robežās ir platas, tās var nākties atveidot ar pakārtotajām līnijām tāpat kā izlidošanas maršrutus.

Ierastā prakse ir datus par vienu maršrutu uzskatīt par vienu paraugkopu, t. i., uzskatīt, ka to atveido ar vienu maģistrālo ceļa līniju un vienu izkliedēto pakārtoto līniju kopu. Tomēr, ja apsekošana liecina, ka dati par dažādu kategoriju gaisa kuģiem vai operācijām būtiski atšķiras (piem., ja lieliem un maziem gaisa kuģiem ir būtiski atšķirīgi pagrieziena rādiusi), tad var būt vēlams datus iedalīt sīkāk pēc līniju joslu atšķirībām. Katrai joslai ceļa līniju laterālo izkliedi nosaka kā funkciju no attāluma no sākumpunkta; pēc tam operāciju skaits tiek proporcionāli sadalīts starp maģistrālo ceļa līniju un pienācīgu daudzumu izkliedēto pakārtoto līniju, pamatojoties uz sadalījuma statistiku.

Tā kā parasti nav ieteicams neņemt vērā ceļa līniju izkliedes ietekmi, tad, ja izmērītu datu par joslām nav, nominālo laterālo izkliedi šķērseniski un perpendikulāri maģistrālajai ceļa līnijai nosaka ar tradicionālo sadalījuma funkciju. Trokšņa indeksu aprēķinātās vērtības nav sevišķi atkarīgas no laterālā sadalījuma precīza apveida: ar normālsadalījumu (Gausa normālsadalījumu) var pienācīgi aprakstīt daudzas ar radaru izmērītas joslas.

Parasti tiek izmantota diskrētā aproksimācija ar 7 punktiem (t. i., laterālā izkliede tiek atveidota ar 6 pakārtotajām līnijām, kas vienmērīgi izvietotas ap maģistrālo ceļa līniju). Atstatums starp pakārtotajām līnijām ir atkarīgs no laterālās izkliedes funkcijas standartnovirzes.

Ja ceļa līniju sadalījums ir normāls ar standartnovirzi S, 98,8 % ceļa līniju atrodas koridorā, kura robežas ir pie ± 2,5 · S. 2.7.a. tabulā redzami atstatumi starp sešām pakārtotajām līnijām un tas, cik daudz (procentos) operāciju notiek pa katru no šīm līnijām. C papildinājumā dotas vērtības citam pakārtoto līniju skaitam.

2.7.a tabula

Operāciju daudzums procentos – normālsadalījuma funkcija ar standartnovirzi S 7 pakārtotajām līnijām (maģistrālā ceļa līnija ir pakārtotā līnija Nr. 1).

| Pakārtotās līnijas numurs | Pakārtotās līnijas atrašanās vieta | Operācijas pa pakārtoto līniju (procentos) |
| --- | --- | --- |
| 7 | – 2,14 · S | 3 % |
| 5 | – 1,43 · S | 11 % |
| 3 | – 0,71 · S | 22 % |
| 1 | 0 | 28 % |
| 2 | 0,71 · S | 22 % |
| 4 | 1,43 · S | 11 % |
| 6 | 2,14 · S | 3 % |

Standartnovirze S ir funkcija no koordinātas s gar maģistrālo ceļa līniju. Tā var būt norādīta (kopā ar maģistrālās ceļa līnijas aprakstu) A3 papildinājuma lidojuma trajektorijas datu lapā. Ja nav rādītāju par standartnovirzi, kas iegūti, piem, no radara datiem, kuri apraksta salīdzināmas lidojuma trajektorijas, ieteicams izmantot šādas vērtības:

trajektorijas ar pagriezieniem, kuru leņķis ir mazāks par 45°:

| S(s) = 0,055 · s – 150 | ja 2 700 m ≤ s ≤ 30 000 m | (2.7.1) |
| --- | --- | --- |
| S(s) = 1 500 | ja s > 30 000 m |  |

trajektorijas ar pagriezieniem, kuru leņķis ir lielāks par 45°:

| S(s) = 0,128 · s – 420 | ja 3 300 m ≤ s ≤ 15 000 m | (2.7.2) |
| --- | --- | --- |
| S(s) = 1 500 m | ja s > 15 000 m |  |

Praktisku apsvērumu dēļ pieņem, ka S(s) ir nulle starp ieskrējiena sākumu un s = 2 700 m vai s = 3 300 m atkarībā no pagrieziena leņķa lieluma. Attiecībā uz maršrutiem ar vairākiem pagriezieniem izmanto vienādojumu (2.7.2). Ielidošanas maršrutos laterālo izkliedi var neņemt vērā 6 000 m attālumā no zemskares punkta.

2.7.12.    Lidojuma profili

Lidojuma profils ir apraksts par gaisa kuģa kustību vertikālajā plaknē virs ceļa līnijas no tā atrašanās vietas, ātruma, sānsveres leņķa un dzinēja jaudas režīma viedokļa. Viens no modeļa lietotāja svarīgākajiem uzdevumiem ir definēt gaisa kuģu lidojuma profilus, kas pienācīgi atbilst modelēšanas vajadzībām, turklāt tas jādara efektīvi un bez pārmērīga laika un resursu patēriņa. Protams, lai panāktu augstu pareizības līmeni, profiliem ir ticami jāatspoguļo tās gaisa kuģu operācijas, ko ar tiem paredzēts atveidot. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga ticama informācija par atmosfēriskajiem apstākļiem, gaisa kuģu tipiem un modifikācijām, ekspluatācijas svaru un lidojumu izpildes procedūrām (vilces un aizplākšņu stāvokļa izmaiņas, kompensējošās augstuma un ātruma izmaiņas), kas pienācīgi vidinātas interesējošajā(-os) laika periodā(-os). Bieži vien šāda detalizēta informācija nav pieejama, bet tas ne vienmēr ir šķērslis: pat tad, ja šāda informācija ir pieejama, modelēšanas speciālistam ir jāizspriež, kā rast līdzsvaru starp ievadinformācijas pareizības un detalizācijas pakāpi un vajadzībām, kas saistītas ar attiecīgajām kontūrām un to pielietojumu.

Lidojuma profilu sintēze no “procedūras etapiem”, kas atrodami ANP datubāzē vai iegūstami no gaisa kuģu ekspluatantiem, ir aprakstīta 2.7.13. sadaļā un B papildinājumā. Šajā procesā, kas parasti ir vienīgais modelēšanas speciālistam pieejamais resurss gadījumā, ja radara dati nav pieejami, var iegūt gan lidojuma trajektorijas ģeometriskos parametrus, gan saistītās ātruma un vilces izmaiņu vērtības. Parasti tiek pieņemts, ka visi joslā esošie (līdzīgie) gaisa kuģi (vienalga, vai tie piesaistīti maģistrālajai ceļa līnijai vai izkliedētajām pakārtotajām līnijām) seko maģistrālās ceļa līnijas profilam.

Bez ANP datubāzes, kur atrodama standartinformācija par procedūras etapiem, labākais ticamas informācijas avots par izmantotajām procedūrām un tipisko svaru ir gaisa kuģu ekspluatanti. Runājot par atsevišķiem lidojumiem, etalons ir gaisa kuģa lidojuma parametru reģistrators, no kura var iegūt ticamu informāciju. Tomēr pat tad, ja šādi dati ir pieejami, to priekšapstrāde ir ļoti darbietilpīga. Tāpēc (lai ietaupītu modelēšanai vajadzīgos resursus) normāls praktisks risinājums ir izdarīt empīriskus pieņēmumus par vidējo svaru un lidojumu izpildes procedūrām.

Jāievēro piesardzība, pirms izmantot standarta procedūras etapus, kas norādīti ANP datubāzē (parasti, ja faktiskās procedūras nav zināmas, pieņem, ka tiek izmantotas datubāzē iekļautās). Tās ir standartizētas un plaši ievērotas procedūras, tomēr konkrētos gadījumos ekspluatanti tās var arī neizmantot. Viens no būtiskākajiem faktoriem ir dzinēja vilces noteikšana pie pacelšanās (un dažkārt arī pie augstuma uzņemšanas), kas zināmā mērā var būt atkarīga no valdošajiem apstākļiem. Konkrētāk, parasta prakse ir pie izlidošanas samazināt vilci (no maksimāli pieejamās), lai pagarinātu dzinēja kalpošanas laiku. B papildinājumā sniegti norādījumi par tipisko praksi; kopumā tas ļauj konstruēt reālajai situācijai atbilstošākas kontūras nekā pieņēmums, ka tiek izmantota pilna vilce. Tomēr, ja, piemēram, skrejceļi ir īsi un/vai vidējā gaisa temperatūra ir augsta, reālistiskāks būtu pieņēmums par pilnas vilces izmantošanu.

Reālu scenāriju modelēšanā pareizību var uzlabot radara dati, ar ko papildina vai aizstāj šo nominālo informāciju. Lidojumu profilus var noteikt no radara datiem līdzīgi kā laterālās maģistrālās līnijas, bet tikai pēc tam, kad gaisa satiksme ir iedalīta pēc gaisa kuģu tipa un modifikācijas, dažkārt arī pēc svara vai posma garuma (bet ne pēc izkliedes), lai varētu katrai apakšgrupai izveidot vidējo profilu no šādiem parametriem: augstums un ātrums attiecībā pret nolidoto attālumu. Kad pēc tam ceļa līnijas tiek apvienotas, šo profilu parasti attiecina gan uz maģistrālajām ceļa līnijām, gan pakārtotajām līnijām.

Ja ir zināms gaisa kuģa svars, tad ātruma un vilces izmaiņas var aprēķināt, secīgi atrisinot kustības vienādojumus. Pirms tam ir lietderīga datu priekšapstrāde, lai samazinātu radara kļūdu ietekmi, kas var pieņēmumus par paātrinājumu padarīt mazticamus. Katrā gadījumā pirmais solis ir pārrēķināt profilu, proti, ar taisniem segmentiem atveido attiecīgos lidojuma posmus; katrs segments tiek pienācīgi klasificēts, piem., kā ieskrējiens, augstuma uzņemšana vai samazināšana pie konstanta ātruma, vilces samazināšana vai paātrinājums/palēninājums ar aizplākšņu stāvokļa maiņu vai bez tās. Svarīgi ievaddati ir arī gaisa kuģa svars un atmosfēriskie apstākļi.

Gaisa kuģa trokšņa avots būtu jāievada attiecīgi vismaz 1,0 m (3,3 pēdu) augstumā virs lidlauka līmeņa vai attiecīgi virs skrejceļa reljefa pacēluma līmeņa.

2.7.11. sadaļā skaidri norādīts, ka jāņem vērā lidojuma trajektoriju laterālā izkliede nominālo un maģistrālo maršrutu apkaimē. Radara datu paraugiem raksturīga analoga lidojuma trajektoriju izkliede vertikālajā plaknē. Tomēr parasti vertikālā izkliede netiek modelēta kā neatkarīgs mainīgais; tam par iemeslu lielākoties ir gaisa kuģu svara un lidojuma izpildes procedūru atšķirības, kas tiek ņemtas vērā satiksmes ievaddatu priekšapstrādē.

2.7.13.    Lidojuma trajektorijas segmentu konstruēšana

Katra lidojuma trajektorija ir jādefinē ar segmentu koordinātu (mezglpunktu) kopu un lidojuma parametriem. Pirmais uzdevums ir noteikt ceļa līnijas segmentu koordinātas. Pēc tam aprēķina lidojuma profilu, ievērojot, ka katram dotajam procedūras etapu kopumam profils ir atkarīgs no ceļa līnijas; piem., pie tādas pašas vilces un ātruma gaisa kuģa augstuma uzņemšanas ātrums (kāpšanas spēja) pagriezienos ir mazāks nekā taisnā lidojumā. Pēc tam veic iedalīšanu apakšsegmentos gaisa kuģim uz skrejceļa (pacelšanās ieskrējiens vai nosēšanās izskrējiens) un gaisa kuģim, kas atrodas skrejceļa tuvumā (sākotnējā augstuma uzņemšana vai pieejas beigu posms). Tad gaisa segmenti ar ievērojami atšķirīgu ātrumu to sākuma un beigu punktos būtu jāiedala apakšsegmentos. Ceļa līnijas ( 16 ) segmentu divdimensiju koordinātas nosaka un apvieno ar divdimensiju lidojuma profilu, lai izveidotu trīsdimensiju lidojuma trajektorijas segmentus. Visbeidzot, izņem visus tos lidojuma trajektorijas punktus, kas atrodas pārāk tuvu cits citam.

Lidojuma profils

Parametri, ar ko apraksta katru lidojuma profila segmentu tā sākumā (indekss 1) un beigās (indekss 2), ir šādi:

| s1, s2 | attālums pa ceļa līniju, |
| --- | --- |

| z1, z2 | lidmašīnas augstums, |
| --- | --- |

| V1 , V2 | ātrums attiecībā pret zemi, |
| --- | --- |

| P1 , P2 | ar troksni saistīts jaudas parametrs (atbilst tam, kuram definētas NPD līknes) un |
| --- | --- |

| ε1, ε 2 | sānsveres leņķis. |
| --- | --- |

Lai konstruētu lidojuma profilu no procedūras etapu virknes (lidojuma trajektorijas sintēze), segmentus konstruē secīgi, lai beigu punktos sasniegtu vēlamos apstākļus. Katra segmenta beigu punkta parametri kļūst par nākamā segmenta sākuma punkta parametriem. Aprēķinot jebkuru segmentu, šie parametri ir zināmi jau sākumā, jo nepieciešamos apstākļus beigu punktā nosaka procedūras etaps. Procedūras etapus nosaka vai nu ANP dati (kas sniegti pēc noklusējuma), vai lietotājs (piem., pēc gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas). Beigu apstākļi parasti ir augstums un ātrums; konstruējot profilu, uzdevums ir noteikt ceļa garumu, kas nolidots, lai šādus apstākļus sasniegtu. Nedefinētos parametrus nosaka, izmantojot lidtehnisko parametru aprēķinus, kas aprakstīti B papildinājumā.

Ja ceļa līnija ir taisna, tad profila punktus un saistītos lidojuma parametrus var noteikt neatkarīgi no ceļa līnijas (sānsveres leņķis allaž ir nulle). Tomēr ceļa līnijas tikai retos gadījumos ir taisnas: parasti tās ietver pagriezienus, kas – lai sasniegtu vislabākos rezultātus – ir jāņem vērā, kad tiek noteikts divdimensionālais lidojuma profils; vajadzības gadījumā profila segmenti ir jāsadala pie ceļa līnijas mezglpunktiem, lai ņemtu vērā sānsveres leņķa izmaiņas. Parasti sākumā nākamā segmenta garums nav zināms; to aprēķina provizoriski, pieņemot, ka sānsveres leņķis nemainās. Ja konstatē, ka provizoriskais segments stiepjas pāri vienam vai vairākiem ceļa līnijas mezglpunktiem, no kuriem pirmais atrodas pie s, proti, s1 < s < s2 , tad segmentu atšķeļ pie s, bet parametrus aprēķina ar interpolācijas paņēmienu (sk. turpmāk). Tie kļūst par pašreizējā segmenta beigu punkta parametriem un jaunā segmenta sākuma punkta – kuram vēl aizvien saglabājas tie paši sasniedzamie beigu apstākļi – parametriem. Ja nav neviena iestarpināta ceļa līnijas mezglpunkta, tad provizorisko segmentu uzskata par apstiprinātu.

Ja pagriezienu ietekme uz lidojuma profilu ir ignorējama, tad izmanto variantu “taisns lidojums ar vienu segmentu”, lai gan informāciju par sānsveres leņķi patur tālākai izmantošanai.

Neatkarīgi no tā, vai pagrieziena ietekme ir pilnībā modelēta, katru trīsdimensionālo lidojuma trajektoriju konstruē, apvienojot divdimensionālo lidojuma profilu ar divdimensionālo ceļa līniju. Rezultātā iegūst virkni ar koordinātu kopām (x, y, z), no kurām katra ir vai nu segmentētās ceļa līnijas mezglpunkts, vai lidojuma profila mezglpunkts, vai abi, un profila punktus papildina ar attiecīgajām augstuma z, ātruma attiecībā pret zemi V, sānsveres leņķa ε un dzinēja jaudas P vērtībām. Ceļa līnijas punktam (x, y), kas atrodas starp lidojuma profila segmenta beigu punktiem, lidojuma parametrus interpolē šādi:

| z = z 1 + f ·(z 2 – z 1) | (2.7.3) |
| --- | --- |
|  | (2.7.4) |
| ε = ε1 + f · (ε 2 - ε 1) | (2.7.5) |
|  | (2.7.6) |

kur

| f = (s - s 1)/(s 2 - s 1) | (2.7.7) |
| --- | --- |

Jāievēro: tiek pieņemts, ka z un ε lineāri mainās atkarībā no attāluma, bet pieņemts, ka V un P lineāri mainās atkarībā no laika (proti, konstants paātrinājums ( 17 )).

Kad lidojuma profila segmentus salāgo ar radara datiem (lidojuma trajektorijas analīze), visus beigu punktu attālumus, augstumus, ātrumus un sānsveres leņķus nosaka tieši pēc šiem datiem; jāaprēķina ir tikai jaudas režīma parametri, izmantojot lidtehnisko raksturojumu vienādojumus. Parasti tas nav sarežģīti, jo ceļa līnijas un lidojuma profila koordinātas var pienācīgi salāgot.

Pacelšanās ieskrējiens

Gaisa kuģim paceļoties, kad tā gaita paātrinās segmentā no bremžu atlaišanas punkta (cits nosaukums: ieskrējiena sākums (SOR)) līdz atraušanās punktam, ātrums 1 500 –2 500  m lielā distancē krasi mainās: no nulles līdz aptuveni 80–100 m/s.

Tādējādi pacelšanās ieskrējiens tiek sadalīts dažāda garuma segmentos, kuros gaisa kuģa ātrums mainās par specifisku palielinājumu ΔV, kas nav lielāks par 10 m/s (aptuveni 20 mezgli). Lai gan paātrinājuma faktiskā vērtība pacelšanās ieskrējiena laikā mainās, šim mērķim ir pilnīgi pietiekami uzskatīt, ka paātrinājums ir konstants. Šādā gadījumā pacelšanās posmā V1 ir sākotnējais ātrums, V2 ir pacelšanās ātrums, nTO ir pacelšanās segmentu skaits un sTO ir ekvivalentā pacelšanās distance. Pie ekvivalentās pacelšanās distances sTO (sk. B papildinājumu), pacelšanās ātruma V1 un pacelšanās ātruma VTO ieskrējiena segmentu skaits nTO ir

| nTO = int (1 + (V TO - V1) /10) | (2.7.8) |
| --- | --- |

un līdz ar to ātruma izmaiņas segmentā ir

| ΔV = VTO/nTO | (2.7.9) |
| --- | --- |

un laiks Δt katrā segmentā ir (pieņemot, ka paātrinājums ir konstants)

|  | (2.7.10) |
| --- | --- |

Ieskrējiena segmenta k (1 ≤ k ≤ nTO) garums sTO,k ir:

|  | (2.7.11) |
| --- | --- |

Piemērs. Ja pacelšanās distance sTO  = 1 600  m, V1 = 0 m/s un V2 = 75 m/s, tad nTO  = 8 segmenti, kuru garums ir no 25 līdz 375 m (sk. 2.7.g attēlu).

2.7.g attēls
Pacelšanās ieskrējiena segmentācija (piemērs ar 8 segmentiem)

Līdzīgi kā mainās ātrums, arī gaisa kuģa vilce katrā segmentā mainās ar konstantu palielinājumu ΔP, ko aprēķina kā

| ΔP = (PTO - Pinit) / nTO | (2.7.12) |
| --- | --- |

kur attiecīgi PTO un P init apzīmē gaisa kuģa vilci atraušanās punktā un gaisa kuģa vilci pacelšanās ieskrējiena sākumā.

Šādu konstanto vilces palielinājumu (nevis bikvadrātvienādojumu 2.7.6) izmanto tāpēc, lai būtu saskanība ar lineāro sakarību starp vilci un ātrumu reaktīvo gaisa kuģu gadījumā.

Svarīga piezīme. Iepriekš norādītajos vienādojumos un piemērā netieši pieņem, ka gaisa kuģa sākotnējais ātrums pacelšanās posma sākumā ir nulle. Tas atbilst parastajai situācijai, kad gaisa kuģis sāk ieskrieties un paātrināties no bremžu atlaišanas punkta. Tomēr ir arī situācijas, kad gaisa kuģis var sākt paātrināties no manevrēšanas ātruma, neapstājoties pie skrejceļa sliekšņa. Ja sākotnējais ātrums Vinit nav nulle, 2.7.8., 2.7.9., 2.7.10. un 2.7.11. vienādojuma vietā būtu jāizmanto šādi “vispārīgi” vienādojumi.

|  | (2.7.13) |
| --- | --- |

Šādā gadījumā pacelšanās posmā V1  ir sākotnējais ātrums Vinit , V2  ir pacelšanās ātrums VTO , n ir pacelšanās segmentu skaits nTO , s ir ekvivalentā pacelšanās distance sTO  un sk  ir segmenta k (1 [Symbol] k [Symbol] n) garums sTO,k .

Nosēšanās izskrējiens

Lai gan nosēšanās izskrējiens pēc būtības ir apgriezta pacelšanās ieskrējiena operācija, īpaša uzmanība jāpievērš

— reversajai vilcei, ko reizēm izmanto, lai samazinātu gaisa kuģa ātrumu, un

— gaisa kuģiem, kas atbrīvo skrejceļu pēc ātruma samazināšanas (gaisa kuģi, kas atbrīvo skrejceļu, vairs nerada gaisa troksni, jo manevrēšanas laikā radīto troksni vērā neņem).

Pretstatā pacelšanās ieskrējiena distancei, ko atvedina no gaisa kuģa lidtehniskajiem parametriem, apstāšanās distance sstop (proti, distance no zemskares punkta līdz punktam, kur gaisa kuģis atbrīvo skrejceļu) nav atkarīga tikai no gaisa kuģa. Lai gan minimālo apstāšanās distanci var aplēst pēc gaisa kuģa masas un lidtehniskajiem parametriem (un pieejamās reversās vilces), faktiskā apstāšanās distance ir atkarīga arī no manevrēšanas ceļu atrašanās vietas, no satiksmes situācijas un no konkrētās lidostas noteikumiem par reversās vilces izmantošanu.

Reversās vilces izmantošana nav standarta procedūra – to izmanto tikai tad, ja nepieciešamo palēninājumu nav iespējams sasniegt ar riteņu bremzēm. (Reversā vilce var būt sevišķi traucējoša, jo dzinēja straujā pāreja no tukšgaitas režīma reversajā režīmā rada piepešu un lielu troksni.)

Tomēr vairumu skrejceļu izmanto tiklab pacelšanās, kā nosēšanās vajadzībām, tāpēc reversajai vilcei ir ļoti maza ietekme uz trokšņa kontūrām, jo skrejceļa tuvumā kopējā skaņas enerģijā dominē troksnis no pacelšanās operācijām. Reversās vilces ietekme uz trokšņa kontūrām var būt būtiska tikai tad, ja skrejceļu izmanto tikai nosēšanās operācijām.

No fizikālā viedokļa reversās vilces troksnis ir ļoti sarežģīts process, tomēr tā ietekme uz gaisa trokšņa kontūrām ir samērā nenozīmīga, tāpēc tā modelēšana var būt vienkāršota, proti, dzinēja jaudas straujās izmaiņas atveido ar pienācīgu segmentāciju.

Nav šaubu, ka nosēšanās izskrējiena trokšņa modelēšana ir sarežģītāka nekā pacelšanās ieskrējiena trokšņa modelēšana. Gadījumos, kad detalizēta informācija nav pieejama, modelēšanā ieteicams izmantot šādus vienkāršotus pieņēmumus (sk. 2.7.h.1. attēlu).

2.7.h.1. attēls
Nosēšanās izskrējiena modelēšana

Gaisa kuģis šķērso nosēšanās slieksni (kura koordināta s = 0 gar pieejas ceļa līniju) 50 pēdu augstumā un pēc tam turpina nolaisties pa glisādi, līdz tas pieskaras zemei uz skrejceļa. Ja glisāde ir 3°, zemskares punkts ir 291 m aiz nosēšanās sliekšņa (kā parādīts 2.7.h.1 attēlā). Tad gaisa kuģis apstāšanās distancē sstop – tās ir gaisa kuģim specifiskas vērtības, kas atrodamas ANP datubāzē, – samazina ātrumu no pieejas beigu posma ātruma Vfinal līdz 15 m/s. Tā kā šajā segmentā notiek ļoti straujas ātruma izmaiņas, tas būtu sīkāk jāiedala apakšsegmentos tāpat kā pacelšanās ieskrējiens (vai gaisa segmenti ar straujām ātruma izmaiņām), izmantojot vispārinātos vienādojumus 2.7.13 (jo manevrēšanas ātrums nav nulle). Dzinēja jauda mainās: no pieejas beigu posma jaudas zemskares punktā līdz reversās vilces jaudas režīmam Prev distancē 0,1•sstop , tad atlikušajos 90 % no apstāšanās distances tā samazinās līdz 10 % no maksimālās pieejamās jaudas. Līdz pat skrejceļa beigām (pie s = -s RWY) gaisa kuģa ātrums ir konstants.

Pašlaik ANP datubāzē nav iekļautas reversās vilces NPD līknes, tāpēc šī efekta modelēšanā ir jāizmanto tradicionālās līknes. Parasti reversās vilces jauda Prev ir aptuveni 20 % no pilnas jaudas režīma; ja nav pieejama ekspluatācijas informācija, ieteicams izmantot šo vērtību. Tomēr dotajā jaudas režīmā reversā vilce parasti rada daudz lielāku troksni nekā turpgaitas vilce, tāpēc no NPD atvedinātajam trokšņa notikuma līmenim ir jāpiemēro palielinājums ΔL, ar ko attiecīgo vērtību sākumā palielina no nulles līdz vērtībai ΔLrev (provizoriski ieteicamais lielums ir 5 dB ( 18 )) distancē 0,1•sstop un tad lineāri samazina līdz nullei atlikušajā apstāšanās distancē.

Sākotnējās augstuma uzņemšanas un pieejas beigu posma segmentu segmentācija

Sākotnējās augstuma uzņemšanas un pieejas beigu posma gaisa segmentu laikā segmenta–uztvērēja ģeometriskie parametri strauji mainās, jo īpaši attiecībā uz tādām novērotāju atrašanās vietām, kas atrodas sāņus no lidojuma trajektorijas, kur pacēluma leņķis (beta leņķis) arī strauji mainās, gaisa kuģim uzņemot vai samazinot augstumu šajos sākotnējos/beigu segmentos. Salīdzinājumi ar aprēķinu rezultātiem par ļoti maziem segmentiem liecina: ja izmanto integrētus parametrus, tad trokšņa aproksimācija no viena (vai ierobežota skaita) augstuma uzņemšanas vai pieejas gaisa segmenta(-iem) zem noteikta augstuma (attiecībā pret skrejceļu) blakus lidojuma ceļa līnijai ir vāja. Tas ir tādēļ, ka katram segmentam tiek piemērota viena laterālā vājinājuma korekcija, kas atbilst vienai segmentam specifiskai pacēluma leņķa vērtībai, savukārt šā parametra straujās izmaiņas rada ievērojamas laterālā vājinājuma efekta izmaiņas katrā segmentā. Aprēķinu precizitāti uzlabo, sadalot apakšsegmentos sākotnējās augstuma uzņemšanas un pieejas pēdējā posma gaisa segmentus. Apakšsegmentu skaits un katra apakšsegmenta garums nosaka laterālā vājinājuma izmaiņu “granularitāti”, kas tiks ņemta vērā. Ievērojot kopējā laterālā vājinājuma izteiksmi gaisa kuģiem ar fizelāžā uzstādītiem dzinējiem, var pierādīt: ja ierobežo laterālā vājinājuma variācijas 1,5 dB diapazonā uz apakšsegmentu, tad augstuma uzņemšanas un pieejas gaisa segmenti, kas atrodas zemāk par 1 289,6  m (4 231  pēda) virs skrejceļa, būtu jāsadala apakšsegmentos, pamatojoties uz šādu augstuma vērtību kopu:

z = {18,9, 41,5, 68,3, 102,1, 147,5, 214,9, 334,9, 609,6, 1 289,6 } metri jeb

z = {62, 136, 224, 335, 484, 705, 1 099 , 2 000 , 4 231 } pēdas

Katram sākotnējam segmentam zemāk par 1 289,6  m (4 231  pēdu) iepriekš minētos augstumus īsteno, nosakot, kurš augstums iepriekš minētajā kopā ir vistuvākais sākotnējā beigu punkta augstumam (augstuma uzņemšanas segmentam) vai sākuma punkta augstumam (pieejas segmentam). Pēc tam aprēķina faktiskos apakšsegmentu augstumus zi, izmantojot formulu:

zi = ze [z’i / z’N] (i = k..N)

kur:

| ze | ir sākotnējā segmenta beigu punkta augstums (augstuma uzņemšana) vai sākumpunkta augstums (pieeja); |
| --- | --- |
| z′i | ir iepriekš uzskaitīto augstuma vērtību kopas i-tais elements; |
| z′N | ir tuvākais augstums no iepriekš uzskaitīto augstuma vērtību kopas līdz augstumam ze; |
| k | augstuma vērtību kopas pirmā elementa indekss, kuram aprēķinātais zk noteikti ir lielāks par tā iepriekšējā sākotnējā augstuma uzņemšanas segmenta beigu punkta augstumu vai nākamā sākotnējā pieejas segmenta sākuma punkta augstumu, kas jāsadala apakšsegmentos. Ja ir īpašs gadījums – sākotnējās augstuma uzņemšanas segments vai pieejas pēdējā posma segments –, k = 1, bet vispārīgākā gadījumā gaisa segmentos, kas nav saistīti ar skrejceļu, k būs lielāks par 1. |

Sākotnējās augstuma uzņemšanas segmenta piemērs

Ja sākotnējā segmenta beigu punkta augstums ir ze = 304,8 m, tad no augstuma vērtību kopas redzams, ka 214,9 m < ze < 334,9 m un ka tuvākais augstums no kopas līdz ze ir z′7 = 334,9 m. Apakšsegmenta beigu punkta augstumus aprēķina šādi:

zi = 304,8 [z′i / 334,9] , ja i = 1 līdz 7

(ņemot vērā, ka šajā gadījumā k = 1, jo tas ir sākotnējās augstuma uzņemšanas segments)

Tādējādi z1 būtu 17,2 m, z2 būtu 37,8 m utt.

Gaisa segmentu segmentācija

Ja kādā gaisa segmentā ātrums būtiski mainās, segments jāsadala sīkāk tāpat kā ieskrējiena gadījumā, proti,

| nseg = int (1 + ¦V2 - V1¦/10) | (2.7.14) |
| --- | --- |

kur V1 un V2 ir attiecīgi segmenta sākuma un beigu ātrumi. Attiecīgos apakšsegmentu parametrus aprēķina līdzīgi kā pacelšanās ieskrējienam, izmantojot vienādojumus 2.7.9–2.7.11.

Ceļa līnija

Ceļa līniju (vai tā būtu maģistrālā ceļa līnija, vai izkliedēta pakārtotā līnija) definē vai nu ar (x,y) koordinātu sēriju zemes plaknē (piem., no radara informācijas), vai ar vektorēšanas komandu secību, ar ko apraksta taisnos segmentus un riņķa līnijas lokus (pagriezieni ar dotu rādiusu r un kursa maiņu Δξ).

Modelēšanā ar segmentācijas metodi loku atveido ar taisnu nogriežņu virkni, kas atbilst loka daļām. Lai gan gaisa kuģa sānsvere pagriezienā tieši neparādās ceļa līnijas segmentos, tā ietekmē segmentu parametrus. B4 papildinājumā izskaidrots, kā aprēķināt sānsveres leņķus stabilā pagriezienā, lai gan faktiski, protams, šos leņķus nevar momentāni ne piemērot, ne atsaukt. Tas, kā izpildīt pāreju no taisna lidojuma uz pagriezienu vai no viena pagrieziena uz sekojošu nākamo pagriezienu, nav noteikts. Parasti faktoriem, kas ir lietotāja ziņā (sk. 2.7.11. sadaļu), ir niecīga ietekme uz galīgajām kontūrām; galvenā prasība ir izvairīties no krasas nesalāgotības pagrieziena galos, un to var panākt, piemēram, iestarpinot īsus pārejas segmentus, kuros sānsveres leņķis mainās lineāri atkarībā no attāluma. Tikai tādā īpašā gadījumā, kad konkrētajam pagriezienam var būt noteicoša ietekme uz galīgajām kontūrām, būs nepieciešams pārejas dinamiku modelēt tuvāk reālajiem apstākļiem, proti, sasaistīt sānsveres leņķi ar konkrētu gaisa kuģa tipu un pieņemt pienācīgas sānsveres leņķa leņķiskā ātruma vērtības. Šajā sakarā ir pietiekami pieminēt, ka visos pagriezienos nepieciešamās sānsveres leņķa izmaiņas nosaka loka galos esošās daļas Δξtrans. Atlikusī loka daļa ar kursa maiņu par Δξ – 2·Δξtrans grādiem tiek sadalīta nsub loka daļās saskaņā ar vienādojumu:

| nsub = int (1 + (Δξ – 2•Δξ trans )/10 | (2.7.15) |
| --- | --- |

kur int(x) ir funkcija, kas ļauj iegūt veselo daļu no x. Tad katras loka daļas kursa maiņu Δξ sub aprēķina kā:

| Δξ = (ξ - 2•Δξ trans ) / nsub | (2.7.16) |
| --- | --- |

kur nsub jābūt pietiekami lielam, lai nodrošinātu, ka Δξ sub ≤ 10 grādiem. Loka sadalīšana segmentos (izņemot pārejas noslēdzošos apakšsegmentus) ir redzama 2.7.h.2. attēlā ( ( 19 )).

2.7.h.2. attēls
Lidojuma trajektorijas segmentu konstruēšana, pagriezienu sadalot segmentos ar garumu Δs (augšskats horizontālajā plaknē, zemskats vertikālajā plaknē)

Kad x-y plaknē ir noteikti ceļa līnijas segmenti, tiek uzklāti lidojuma profila segmenti (s–z plaknē), lai izveidotu trīsdimensiju (x, y, z) ceļa segmentus.

Ceļa līnijai vienmēr būtu jāstiepjas no skrejceļa līdz līmenim, kas pārsniedz aprēķina koordinātu tīklu. Vajadzības gadījumā to var panākt, ceļa līnijas pēdējam segmentam pievienojot pienācīga garuma taisnu segmentu.

Lidojuma profila kopgarumam, kad tas ir apvienots ar ceļa līniju, arī ir jāstiepjas no skrejceļa līdz līmenim, kas pārsniedz aprēķina koordinātu tīklu. Vajadzības gadījumā to var panākt, pievienojot papildu profila punktu:

— izlidošanas profila beigās ar ātruma un vilces vērtībām, kas vienādas ar izlidošanas profila pēdējā punkta vērtībām, un augstumu, kas lineāri ekstrapolēts no profila pēdējā un priekšpēdējā punkta, vai

— ielidošanas profila sākumā ar ātruma un vilces vērtībām, kas vienādas ar ielidošanas profila pirmā punkta vērtībām, un augstumu, kas lineāri ekstrapolēts atpakaļ no profila pirmā un otrā punkta.

Gaisa segmentu segmentācijas koriģēšana

Pēc tam, kad saskaņā ar 2.7.13. sadaļā aprakstīto procedūru ir iegūti trīsdimensiju lidojuma trajektorijas segmenti, var būt nepieciešams segmentāciju koriģēt, lai izņemtu tos lidojuma trajektorijas punktus, kas atrodas pārāk tuvu cits citam.

Ja blakusesošie punkti atrodas ne vairāk kā 10 m attālumā viens no otra, bet saistītās ātruma un vilces vērtības ir identiskas, viens no punktiem būtu jāizņem.

2.7.14.    Atsevišķa trokšņa notikuma trokšņa līmeņa aprēķins

Šajā dokumentā pilnībā aprakstītā modelēšanas procesa pamatā ir notikuma trokšņa līmeņa aprēķināšana, vadoties no informācijas par lidojuma trajektoriju, kas aprakstīta 2.7.7. līdz 2.7.13. sadaļā.

2.7.15.    Atsevišķa trokšņa notikuma mērlielumi

Gaisa kuģa operāciju radīto skaņu novērotāja atrašanās vietā izsaka kā “atsevišķa trokšņa notikuma skaņas (vai trokšņa) līmeni”; šis lielums parāda trokšņa ietekmi uz cilvēkiem. Uztverto skaņu mēra kā troksni, izmantojot pamata decibelu skalu L(t), t. i., piemērojot frekvenciālo izsvarojumu (vai filtru), lai imitētu cilvēka dzirdes īpatnības. Gaisa kuģa trokšņa kontūru modelēšanā pati nozīmīgākā skala ir A-izsvarotais skaņas līmenis LA .

Mērlielums, ko visbiežāk izmanto, lai novērtētu visus trokšņa notikumus, ir “atsevišķa trokšņa notikuma skaņas (vai trokšņa) ekspozīcijas līmeņi”LE , kur ietilpst trokšņa notikuma visa skaņas enerģija (vai tās lielākā daļa). Tas, ka šādam nolūkam ir vajadzīga integrācija laikā, arī rada vislielākos sarežģījumus modelēšanā ar segmentācijas (vai simulācijas) metodi. Vienkāršāks modelis ir alternatīvais mērlielums Lmax , kas ir maksimālais momentānais līmenis, kas rodas notikuma laikā; tomēr LE ir visu moderno gaisa kuģa trokšņa indeksu pamatā, un var gaidīt, ka nākotnē praktiskajos modeļos būs izmantots gan Lmax , gan LE . Katru no šiem mērlielumiem var mērīt dažādās trokšņa skalās; šajā dokumentā izmantots tikai A-izsvarotais skaņas līmenis. Parasti šo skalu norāda ar mērlieluma indeksa paplašinājumu, t. i., LAE , LAmax .

Atsevišķa trokšņa notikuma skaņas (vai trokšņa) ekspozīcijas līmeni izsaka ar šādu formulu:

|  | (2.7.17) |
| --- | --- |

kur t 0 ir references laiks. Integrācijas intervāls [t1,t2] tiek izvēlēts tā, lai nodrošinātu, ka tiek aptverta notikuma (gandrīz) visa nozīmīgā skaņa. Ļoti bieži tiek izvēlēti limiti t1 un t2 tā, lai tiktu aptverts periods, kurā līmenis L(t) ir 10 dB robežās no Lmax . Šo periodu sauc par laika intervālu, kurā“skaņas līmenis ir līdz par 10 dB zemāks par maksimālo”. Skaņas (trokšņa) ekspozīcijas līmeņi, kas iekļauti ANP datubāzē, ir vērtības, kas par 10 dB zemākas par maksimālo līmeni ( 20 ).

Gaisa kuģa trokšņa kontūru modelēšanā vienādojumu 2.7.17 galvenokārt izmanto, lai aprēķinātu standartlielumu “skaņas ekspozīcijas līmenis LAE ” (saīsinājums SEL):

| ja t 0 = 1 second | (2.7.18) |
| --- | --- |

Šos ekspozīcijas līmeņa aprēķināšanas vienādojumus var izmantot, lai noteiktu trokšņa notikumu līmeņus, kad ir zināma visa L(t) izmaiņu dinamika laikā. Ieteiktajā trokšņa modelēšanas metodikā šāda izmaiņu dinamika laikā nav definēta; trokšņa notikuma ekspozīcijas līmeņus aprēķina, summējot segmentu vērtības, t. i., trokšņa notikuma līmeņa daļējas vērtības, kuras katra apzīmē daļu no trokšņa, kas rodas lidojuma trajektorijas atsevišķā, galīgā segmentā.

2.7.16.    Trokšņa notikuma līmeņa noteikšana no NPD datiem

Galvenais avots, kur atrodami gaisa kuģu trokšņa dati, ir starptautiskā Gaisa kuģu trokšņa un lidtehnisko parametru (ANP) datubāze. Tā satur tabulas, kur lielumi Lmax un LE norādīti kā funkcija no izplatīšanās attāluma konkrētiem gaisa kuģu tipiem, modifikācijām, lidojuma konfigurācijām (pieeja, izlidošana, aizplākšņu stāvoklis) un jaudas režīmiem P. Šīs vērtības attiecas uz stabilu lidojumu ar konkrētu references ātrumu Vref pa teorētiski bezgalīgu, taisnu lidojuma trajektoriju ( 21 ).

Tas, kā nosaka neatkarīgo mainīgo P un d vērtības, ir aprakstīts tālāk. Skatoties datubāzē, ja ievadvērtības ir P un d, tad vajadzīgās izvadvērtības ir bāzes līmeņi Lmax(P,d) un/vai LE ∞(P,d) (attiecas uz bezgalīgu lidojuma trajektoriju). Izņemot notikumus, kad vērtības attiecībā uz lielumiem P un/vai d ir izskaitļotas precīzi, parasti vajadzīgais notikuma trokšņa līmenis būs jāaplēš ar interpolāciju. Starp tabulā esošajiem jaudas režīmiem izmanto lineāru interpolāciju, turpretī starp tabulā esošajiem attālumiem izmanto logaritmisko interpolāciju (sk. 2.7.i attēlu).

2.7.i attēls
Trokšņa-jaudas-attāluma līkņu interpolācija

Ja Pi un Pi+ 1 ir dzinēja jaudas vērtības, kurām tabulā norādīts trokšņa līmenis atkarībā no attāluma, tad trokšņa līmeni L(P) dotajā attālumā jaudas starpvērtībai P (starp Pi un Pi+ 1) dod formula:

|  | (2.7.19) |
| --- | --- |

Ja jebkādā jaudas režīmā di un di+ 1 ir attālums, kam tabulā ir norādīti trokšņa dati, tad trokšņa līmeni L(d) attāluma starpvērtībai d (starp di un di+ 1) dod formula:

|  | (2.7.20) |
| --- | --- |

Izmantojot vienādojumus (2.7.19) un (2.7.20), trokšņa līmeni L(P,d) var iegūt jebkuram jaudas režīmam P un jebkuram attālumam d, ko aptver NPD datubāze.

Ja NPD dati attālumus d neaptver, izmanto vienādojumu (2.7.20) ekstrapolācijai no divām pēdējām vērtībām, proti, iekšup no L(d1) un L(d2) vai ārup no L(dI-1) un L(dI), kur I ir NPD punktu kopējais skaits līknē. Tādējādi:

Iekšup:

|  | (2.7.21) |
| --- | --- |

Ārup:

|  | (2.7.22) |
| --- | --- |

Tā kā īsos attālumos d, izplatīšanās attālumam samazinoties, trokšņa līmeņi pieaug ļoti strauji, ieteicams d noteikt zemāko robežu – 30 m –, proti, d = max(d, 30 m).

Standartizēto NPD datu impedances korekcijas

ANP datubāzē esošie NPD dati ir normalizēti atsauces atmosfēras apstākļiem (temperatūra 25°C un spiediens 101,325 kPa). Pirms izmantot aprakstīto interpolācijas/ekstrapolācijas metodi, šie standartizētie NPD dati ir jākoriģē, piemērojot akustisko impedanci.

Akustiskā impedance ir saistīta ar skaņas viļņu izplatīšanos akustiskajā vidē, un to definē kā skaņas ātruma un gaisa blīvuma reizinājumu. Dotajai skaņas intensitātei (jauda uz virsmas vienību), ko uztver konkrētā attālumā no avota, saistītais skaņas spiediens (ko izmanto, lai definētu SEL un LAmax) ir atkarīgs no gaisa akustiskās impedances mērījumu veikšanas vietā. Tā ir funkcija no temperatūras, atmosfēras spiediena (un netieši no augstuma). Tāpēc ANP datubāzē esošie standartizētie NPD dati ir jākoriģē, lai ņemtu vērā faktiskos temperatūras un spiediena apstākļus uztveršanas punktā, kas parasti atšķiras no normalizētajiem apstākļiem attiecībā uz ANP datiem.

Standartizētajiem NPD līmeņiem piemērojamo impedances korekciju izsaka šādi:

|  | (2.7.23) |
| --- | --- |

kur:

| Δ Impedance | impedances korekcija par faktiskajiem atmosfēras apstākļiem uztveršanas punktā (dB); |
| --- | --- |
| ρ·c | gaisa akustiskā impedance (ņūtonsekundes/m3) lidlauka pacēlumā (409,81 ir gaisa impedance, kas saistīta ar ANP datubāzē esošo NPD datu references atmosfēras apstākļiem). |

Impedanci ρ·c aprēķina šādi:

|  | (2.7.24) |
| --- | --- |
| δ | p/po, apkārtējās vides gaisa spiediena novērošanas punkta augstumā attiecība pret standarta gaisa spiedienu vidējā jūras līmenī: p0 = 101,325 kPa (jeb 1 013,25 mb) |  |
| θ | (T + 273,15)/(T0 + 273,15), attiecība starp gaisa temperatūru novērošanas punkta augstumā un standarta gaisa temperatūru vidējā jūras līmenī: T0 = 15,0 °C |  |

Akustiskās impedances korekcija parasti ir mazāka par dažām viena dB desmitdaļām. Īpaši jāievēro, ka standarta atmosfēras apstākļos (p0 = 101,325 kPa un T0 = 15,0 °C) impedances korekcija ir mazāka par 0,1 dB (0,074 dB). Tomēr, ja temperatūras un atmosfēras spiediena attiecība pret NPD datu references atmosfēras apstākļiem ir ar būtiskām variācijām, korekcija var būt nozīmīgāka.

2.7.17.    Vispārīgās izteiksmes

Segmenta trokšņa notikuma trokšņa līmenis Lseg

Segmenta vērtības nosaka, piemērojot korekcijas bāzes (bezgalīga trajektorija) vērtībām, kas nolasītas no NPD datiem. Maksimālo trokšņa līmeni no viena lidojuma trajektorijas segmenta Lmax,seg vispārīgi var izteikt kā

|  | (2.7.25) |
| --- | --- |

un viena lidojuma trajektorijas segmenta trokšņa devumu LE izsaka kā

|  | (2.7.26) |
| --- | --- |

“Korekcijas” vienādojumos 2.7.25 un 2.7.26, ko sīkāk apraksta 2.7.19. sadaļā, attiecas uz šādiem efektiem.

| Δ V | Ilguma korekcija: NPD dati attiecas uz lidojuma references ātrumu. Ar šo paņēmienu ekspozīcijas līmeņus koriģē pēc tādām ātruma vērtībām, kas nav references vērtības. (To nepiemēro Lmax,seg .) |
| --- | --- |

| Δ I (φ) | Dzinēju uzstādīšanas vietas efekts: apraksta laterālā vērsuma parametra atšķirības, kas saistītas ar aizsargekrāniem, refrakciju un atstarošanu, ko izraisa korpuss, dzinēji un apkārtējie izplatīšanās lauki. |
| --- | --- |

| Λ(β,ℓ) | Laterālais vājinājums: tam ir būtiska nozīme, kad skaņa izplatās šaurā leņķī pret zemi; ar šo korekciju ņem vērā mijiedarbību starp tiešajiem un atstarotajiem skaņas viļņiem (zemes virsmas efekts) un to atmosfērisko neviendabību efektu (ko galvenokārt izraisa zemes virsma), kas lauž skaņas viļņus, kad tie virzās novērotāja virzienā sāņus no lidojuma trajektorijas. |
| --- | --- |

| Δ F | Galīga segmenta korekcija (trokšņa koeficients): ņem vērā segmenta galīgo garumu, kas, pats par sevi saprotams, trokšņa ekspozīciju ietekmē mazāk nekā bezgalīgs segments. To piemēro tikai ekspozīcijas mērlielumiem. |
| --- | --- |

Ja segments ir daļa no pacelšanās ieskrējiena vai nosēšanās izskrējiena un novērotājs atrodas aiz attiecīgā segmenta, jāveic īpaši pasākumi, lai ņemtu vērā reaktīvā dzinēja troksnim piemītošo izteikto vērsumu, kas novērojams aiz gaisa kuģa, kurš gatavojas pacelties. Šo īpašo pasākumu rezultātā attiecībā uz ekspozīcijas līmeni tiek izmantota īpaša trokšņa forma:

|  |  | (2.7.27) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (2.7.28) |
| Δ′ F |  | Segmenta korekcijas īpašā forma |

| ΔSOR | Vērsuma korekcija: ar to tiek ņemts vērā reaktīvā dzinēja troksnim piemītošais izteiktais vērsums aiz ieskrējiena segmenta. |
| --- | --- |

Īpaši aprēķini par ieskrējiena segmentiem apskatīti 2.7.19. sadaļā.

Tālāk aprakstīts, kā aprēķināt segmenta trokšņa līmeni.

Gaisa kuģa operācijas trokšņa notikuma trokšņa līmenis L

Maksimālais līmenis Lmax ir vienkārši lielākā no segmentu vērtībām Lmax,seg (sk. vienādojumus 2.7.25 un 2.7.27)

| Lmax = max(Lmax,seg ) | (2.7.29) |
| --- | --- |

kur katra segmenta vērtību nosaka no gaisa kuģa NPD datiem attiecībā uz jaudu P un attālumu d. Šie parametri un korekcijas ΔI (φ) un Λ(β,ℓ) sīkāk aplūkoti tālāk.

Ekspozīcijas līmeni LE aprēķina kā trokšņa līmeņu LE,seg summu decibelos no katra trokšņa ziņā nozīmīga segmenta lidojuma trajektorijā; t. i.,

|  | (2.7.30) |
| --- | --- |

Summēšanas process notiek posmsecīgi visiem lidojuma trajektorijas segmentiem.

Tālāk šajā nodaļā aplūkota segmenta trokšņa līmeņu Lmax,seg un LE,seg noteikšana.

2.7.18.    Lidojuma trajektorijas segmenta parametri

Jaudu P un attālumu d, attiecībā uz ko bāzes līmeņus Lmax,seg(P,d) un LE∞(P,d) interpolē no NPD tabulām, nosaka pēc ģeometriskajiem un ekspluatācijas parametriem, kas definē attiecīgo segmentu. Kā tas darāms, izskaidrots tālāk, tostarp ar ilustrācijām, kurās attēlota segmenta un novērotāja atrašanās vieta plaknē.

Ģeometriskie parametri

2.7.j līdz 2.7.l attēlā redzami avota-uztvērēja ģeometriskie parametri, kad novērotājs O atrodas a) aiz segmenta, b) blakus segmentam un c) pirms segmenta S1S2 , kur lidojuma virziens ir no S1 uz S2 . Šajās shēmās:

| O | ir novērotāja atrašanās vieta |
| --- | --- |

| S1, S2 | ir segmenta sākums un beigas |
| --- | --- |

| Sp | ir novērotājam perpendikulāri vistuvākais pietuvošanās punkts dotajā segmentā vai tā turpinājumā |
| --- | --- |

| d 1, d 2 | ir attālumi starp segmenta sākuma un beigu punktiem un novērotāju |
| --- | --- |

| ds | ir īsākais attālums starp novērotāju un segmentu |
| --- | --- |

| dp | ir perpendikulārais attālums starp novērotāju un segmenta turpinājumu (minimālais slīpuma attālums) |
| --- | --- |

| λ | ir lidojuma trajektorijas segmenta garums |
| --- | --- |

| q | ir attālums no S1 līdz Sp (negatīvs, ja novērotājs atrodas aiz segmenta) |
| --- | --- |

2.7.j attēls

Lidojuma trajektorijas segmenta ģeometrija, ja novērotājs atrodas aiz segmenta

2.7.k attēls

Lidojuma trajektorijas segmenta ģeometrija, ja novērotājs atrodas blakus segmentam

2.7.l attēls

Lidojuma trajektorijas segmenta ģeometrija, ja novērotājs atrodas pirms segmenta

Lidojuma trajektorijas segments ir attēlots ar treknu, vienmērīgu līniju. Punktētā līnija ir lidojuma trajektorijas turpinājums, kas ir bezgalīgs abos virzienos. Attiecībā uz gaisa segmentiem, ja notikuma mērlielums ir ekspozīcijas līmenis LE , tad NPD attāluma parametrs d ir attālums dp starp Sp un novērotāju, ko sauc par minimālo slīpuma attālumu (t. i., tas ir perpendikulārais attālums no novērotāja līdz segmentam vai tā turpinājumam, citiem vārdiem sakot, līdz (hipotētiskajai) bezgalīgajai lidojuma trajektorijai, par kuras daļu segmentu uzskata).

Tomēr attiecībā uz ekspozīcijas līmeņa mērlielumiem gadījumos, kad novērotājs atrodas aiz uz zemes esošajiem segmentiem pacelšanās ieskrējiena laikā vai pirms tiem nosēšanās izskrējienā, NPD attāluma parametrs d ir attālums ds , kas ir īsākais ceļš no novērotāja līdz segmentam (t. i., tāds pats kā maksimālā līmeņa mērlielums).

Runājot par maksimālā līmeņa mērlielumu, NPD attāluma parametrs d ir ds , īsākais ceļš no novērotāja līdz segmentam.

Jaudas režīms P segmentā

Tabulveida NPD dati apraksta gaisa kuģa troksni vienmērīgā, taisnā lidojumā pa bezgalīgu lidojuma trajektoriju, t. i., pie konstantas dzinēja jaudas P. Ieteicamā metodoloģija ir faktiskās lidojuma trajektorijas, kurās mainās ātrums un virziens, iedalīt galīgos segmentos; pieņem, ka katrs no šiem segmentiem ir viendabīga, bezgalīga lidojuma trajektorija, kurai ir derīgi NPD dati. Tomēr šī metodoloģija paredz jaudas režīma izmaiņas segmenta garumā; pieņem, ka jaudas režīms mainās kvadrātiski atkarībā no attāluma, un segmenta sākumā tas ir P1 , bet beigās – P2 . Tāpēc ir nepieciešams konkrētajam segmentam noteikt ekvivalento vienmērīgo vērtību P. Pieņem, ka šī ir vērtība novērotājam vistuvākajā segmenta punktā. Ja novērotājs atrodas blakus segmentam (2.7.k attēls), šo vērtību iegūst ar interpolāciju starp beigu punktu vērtībām, kā norādīts vienādojumā 2.7.8, proti:

|  | (2.7.31) |
| --- | --- |

Ja novērotājs atrodas pirms vai aiz segmenta, tā atbilst vērtībai tuvākajā beigu punktā, P1 vai P2 .

2.7.19.    Segmentu trokšņa notikuma trokšņa līmeņa korekcijas

NPD dati definē trokšņa notikuma skaņas līmeni kā funkciju no attāluma, kas ir perpendikulāri zem idealizētas, bezgalīgas, taisnas, horizontālas trajektorijas, pa kuru gaisa kuģis pārvietojas vienmērīgā jaudas režīmā un fiksētā references ātrumā ( 22 ). Notikuma līmeni, kas interpolēts no NPD datiem konkrētam jaudas režīmam un slīpajam attālumam, uzskata par bāzes līmeni. Tas piemērojams bezgalīgai lidojuma trajektorijai, tāpēc ir jākoriģē, lai ņemtu vērā šādus faktorus: 1) ātrums, kas nav references ātrums; 2) dzinēju uzstādīšanas vieta (laterālais vērsums); 3) laterālais vājinājums; 4) segmenta galīgais garums; 5) gareniskais vērsums, ja novērotājs atrodas pirms pacelšanās ieskrējiena (sk. vienādojumus 2.7.25 un 2.7.26).

Korekcija par ilgumu ΔV (tikai ekspozīcijas līmeņi LE)

Ar šo korekciju ( 23 ) tiek ņemtas vērā ekspozīcijas līmeņu izmaiņas, ja segmentā faktiskais ātrums attiecībā pret zemi atšķiras no gaisa kuģa references ātruma Vref , uz kuru attiecas NPD pamatdati.

Līdzīgi kā dzinēju jauda arī ātrums lidojuma trajektorijas segmentā mainās (no VT1 līdz VT2, kas ir ātrumi, kuri iegūti saskaņā ar B papildinājumu vai no iepriekš aprēķināta lidojuma profila).

Attiecībā uz gaisa segmentiem Vseg ir segmenta ātrums vistuvākajā pieejas punktā S, kas interpolēts starp segmenta beigu punkta vērtībām, pieņemot, ka tas atkarībā no laika mainās kvadrātiski; proti, ja novērotājs atrodas blakus segmentam:

|  | (2.7.32) |
| --- | --- |

Ja novērotājs atrodas pirms vai aiz segmenta, tā atbilst vērtībai tuvākajā beigu punktā V1 vai V2 .

Attiecībā uz segmentiem uz skrejceļa (pacelšanās ieskrējiena vai nolaišanās izskrējiena daļas, kur γ = 0) pieņem, ka Vseg ir vienkārši vidējā vērtība no ātruma segmenta sākumā un beigās; t. i.,

| Vseg = (V1 + V2 )/2 | (2.7.33) |
| --- | --- |

Jebkurā gadījumā pieskaitāmā korekcija par ilgumu ir

| ΔV = 10 · lg(Vref/Vseg ) | (2.7.34) |
| --- | --- |

Skaņas izplatīšanās ģeometrija

2.7.m attēls  redzama pamata ģeometrija plaknē, kas perpendikulāra gaisa kuģa lidojuma trajektorijai. Līnija uz zemes virsmas ir perpendikulārās plaknes un zemes virsmas horizontālās plaknes krustošanās vieta. (Ja lidojuma trajektorija ir horizontāla, zemes virsmas līnija ir zemes virsmas plaknes sānskats). Gaisa kuģis ir sānsverē ar leņķi ε, ko mērā pretēji pulksteņrādītāja virzienam attiecībā pret tā garenasi (t. i., labais spārns ir augšā). Tāpēc šī vērtība ir pozitīva kreisajos pagriezienos un negatīva labajos pagriezienos.

2.7.m attēls

Leņķi attiecībā pret novērotāju un gaisa kuģi plaknē, kas perpendikulāra lidojuma trajektorijai

— Pacēluma leņķis β (starp 0 un 90°) starp skaņas izplatīšanās tiešo trajektoriju un zemes virsmas horizontālo līniju ( 24 ) kopā ar lidojuma trajektorijas slīpumu un novērotāja laterālo nobīdi no zemes virsmas līnijas ℓ nosaka laterālo vājinājumu.

— Slīpuma leņķis φ starp spārna plakni un izplatīšanās ceļu nosaka dzinēju uzstādīšanas vietas efektu. Ņemot vērā vispārpieņemto sānsveres leņķa mērīšanas paņēmienu φ = β ± ε, zīme ir pozitīva novērotājiem, kas atrodas labajā pusē, un negatīva novērotājiem, kas atrodas kreisajā pusē.

Dzinēju uzstādīšanas vietas korekcija ΔI

Gaisa kuģis lidojumā ir komplekss skaņas avots. Dzinēju (un korpusa) trokšņa avoti ir kompleksi pēc būtības, turklāt korpusa konfigurācija, jo īpaši dzinēju atrašanās vieta, ietekmē trokšņa izstarošanas raksturu, pateicoties tādiem procesiem kā atstarošana, refrakcija un izkliedēšana uz cietām virsmām un aerodinamiskās plūsmas lauks. Rezultātā skaņas, kas izstarota laterāli no gaisa kuģa garenass, vērsums ir nevienmērīgs; šajā dokumentā to sauc par “laterālo vērsumu”.

Gaisa kuģiem ar fizelāžā uzstādītiem dzinējiem un gaisa kuģiem ar zem spārna uzstādītiem dzinējiem šis laterālais vērsums ir ļoti atšķirīgs, un šīs atšķirības tiek ņemtas vērā šajā izteiksmē:

|  | dB | (2.7.35) |
| --- | --- | --- |

kur Δ I (φ) ir korekcija (dB) pie slīpuma leņķa φ (sk. 2.7.m attēlu) un

| a = 0,00384, | b = 0,0621, | c = 0,8786 | zem spārna uzstādītiem dzinējiem un | (2.7.36) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a = 0,1225, | b = 0,3290, | c = 1 | fizelāžā uzstādītiem dzinējiem | (2.7.37) |

Propellera gaisa kuģiem vērsuma atšķirības ir niecīgas, un attiecībā uz tiem var uzskatīt, ka

| ΔI (φ) = 0 | (2.7.38) |
| --- | --- |

2.7.n attēlā redzamas Δ I (φ) izmaiņas attiecībā pret gaisa kuģa garenasi trim dzinēju uzstādīšanas variantiem. Šīs empīriskās sakarības atklājusi organizācija SAE, veicot eksperimentālus mērījumus lielākoties zem spārna. Kamēr nav analizēti tādu mērījumu dati, kas izdarīti virs spārna, ieteicams uzskatīt: ja φ ir negatīvs, tad ΔI(φ) = ΔI(0) visiem dzinēju uzstādīšanas variantiem.

2.7.n attēls

Laterālais vērsums, ko nosaka dzinēju uzstādīšanas vietas efekts

Pieņem, ka Δ I (φ) ir divdimensionāls; t. i., tas nav atkarīgs ne no viena cita parametra; konkrētāk, tas nemainās atkarībā no novērotāja attāluma garenvirzienā no gaisa kuģa. Tas nozīmē, ka pacēluma leņķis β attiecībā uz Δ I (φ) ir definēts kā β = tan– 1(z/ ℓ ). Tas ir ērtākas modelēšanas labad līdz brīdim, kad šie mehānismi būs labāk izprasti; īstenībā dzinēju uzstādīšanas vietas efekti ir pēc būtības trīsdimensionāli. Neraugoties uz to, divdimensionāla modeļa izmantošana ir pamatota, jo notikuma trokšņa līmeņos dominē troksnis, kas izstarots sāņus no tuvākā segmenta.

Laterālais vājinājums Λ(β,ℓ) (bezgalīga lidojuma trajektorija)

Notikuma trokšņa līmeņi, kas norādīti NPD tabulās, attiecas uz vienmērīgu, horizontālu lidojumu un lielākoties balstās uz mērījumiem, kas izdarīti 1,2 m augstumā virs mīkstas, līdzenas zemes virsmas zem gaisa kuģa; attāluma parametrs faktiski ir augstums virs virsmas. Pieņem, ka jebkāda virmas ietekme uz notikuma trokšņa līmeņiem zem gaisa kuģa, kuras dēļ tabulās norādītie līmeņi var atšķirties no attiecīgajām brīvā lauka vērtībām ( 25 ), šajos datos jau ir ņemta vērā (piem., kā skaņas līmeņa atkarība no attāluma).

Blakus lidojuma trajektorijai attāluma parametrs ir minimālais slīpais attālums – perpendikula garums no uztvērēja līdz lidojuma trajektorijai. Jebkādā laterālā pozīcijā trokšņa līmenis parasti būs mazāks nekā tādā pašā attālumā tieši zem gaisa kuģa. Tas skaidrojams ne tikai ar aprakstīto laterālo vērsumu vai “dzinēja uzstādīšanas vietas efektu”, bet arī ar pārmērīgu laterālo vājinājumu, kas izraisa skaņas līmeņa straujāku samazināšanos atkarībā no attāluma, nekā liecina NPD līknes. Agrāko, plaši izmantoto gaisa kuģa trokšņa laterālās izplatīšanās modelēšanas metodi izstrādājusi Automobiļu inženieru apvienība (SAE) dokumentā AIR-1751, un tālāk aprakstīto algoritmu pamatā ir uzlabojumi, ko SAE ieteikusi dokumentā AIR-5662. Laterālais vājinājums ir atstarošanās efekts, ko izraisa interference starp tieši izstarotu skaņu un skaņu, kas atstarojas no virsmas. Tas ir atkarīgs no virsmas īpatnībām un var ievērojami mazināt novērotos skaņas līmeņus pie maziem pacēluma leņķiem. To arī ļoti spēcīgi ietekmē skaņas refrakcija (gan pastāvīga, gan nepastāvīga), ko izraisa vēja un temperatūras gradienti un turbulence, ko savukārt nosaka pati virmas esība ( 26 ). Virsmas atstarošanās mehānisms ir labi izprasts; ja atmosfēras un virsmas apstākļi ir viendabīgi, to ir iespējams teorētiski aprakstīt ar zināmu precizitāti. Tomēr atmosfēras un virsmas neviendabība – kas nepadodas vienkāršai teorētiskai analīzei – ļoti lielā mērā ietekmē atstarošanās efektu un bieži vien liek tam “izplatīties” līdz lielākiem pacēluma leņķiem; tāpēc šīs teorijas izmantojamība ir ierobežota. SAE turpina darbu pie izpratnes pilnveidošanas par virsmas ietekmi, un paredzams, ka tas ļaus veidot labākus modeļus. Kamēr labāku modeļu nav, laterālā vājinājuma aprēķināšanā ieteicams izmantot AIR-5662 izklāstīto metodiku. Tā attiecas uz gadījumiem, kad skaņa izplatās pār mīkstu, līdzenu zemi, jo tieši šāda situācija ir lielākajā vairumā civilo lidostu. Korekcijas, lai ņemtu vērā cietu zemes segumu (vai akustiski ekvivalentu ūdens virsmu), vēl tiek izstrādātas.

Metodikas pamatā ir liels daudzums eksperimentālu datu par skaņas izplatīšanos no gaisa kuģiem ar fizelāžā uzstādītiem dzinējiem, kas atrodas horizontālā, pastāvīgā, taisnā (bez pagriezieniem) lidojumā; šie dati sākotnēji bija publicēti dokumentā AIR-1751. Izejot no pieņēmuma, ka horizontālā lidojumā vājinājums “gaiss-zeme” ir atkarīgs no (i) pacēluma leņķa β, kas izmērīts vertikālajā plaknē, un no (ii) laterālās nobīdes no gaisa kuģa ceļa līnijas ℓ, dati tika analizēti, lai iegūtu empīrisku funkciju attiecībā uz kopējo laterālo korekciju Λ T (β,ℓ) (= notikuma skaņas līmeņa vērtība mīnus skaņas līmeņa vērtība tādā pašā attālumā zem gaisa kuģa).

Tā kā parametrā Λ T (β,ℓ) ņemts vērā gan laterālais vērsums, gan laterālais vājinājums, laterālo vājinājumu var iegūt ar atņemšanu. Ja laterālo vērsumu apraksta ar vienādojumu 2.7.37 un izmanto koeficientus, kas atbilst fizelāžā uzstādītiem dzinējiem, un φ aizstāj ar β (atbilst lidojumam bez pagriezieniem), tad laterālais vājinājums ir:

|  | (2.7.39) |
| --- | --- |

kur β un ℓ mēra, kā redzams 2.7.m attēlā, plaknē, kas perpendikulāra bezgalīgai lidojuma trajektorijai un horizontāla lidojuma gadījumā arī ir vertikāla.

Lai gan Λ(β,ℓ) var aprēķināt tieši, izmantojot vienādojumu 2.7.39, kur Λ T (β,ℓ) ir ņemts no AIR-1751, ieteicams izmantot efektīvāku sakarību. Tāda sakarība ir šī empīriskā aproksimācija, kas adaptēta no AIR-5662:

|  | (2.7.40) |
| --- | --- |

kur Γ(ℓ) ir attāluma koeficients, ko iegūst no

|  | priekš 0 ≤ ℓ ≤ 914 m | (2.7.41) |
| --- | --- | --- |
|  | priekš ℓ > 914 m | (2.7.42) |

un Λ(β) ir laterālais skaņas vājinājums ceļā gaiss-zeme tālajā zonā, ko dod formula

| Λ(β) = 1,137 – 0,0229β + 9,72 · exp(– 0,142β) | priekš 0° ≤ β ≤ 50° | (2.7.43) |
| --- | --- | --- |
| Λ(β) = 0 | priekš 50° ≤ β ≤ 90° | (2.7.44) |

Tiek pieņemts, ka laterālā vājinājuma Λ(β,ℓ) formula (vienādojums 2.7.40) ir derīga visiem gaisa kuģiem, gan propelleru gaisa kuģiem, gan reaktīvajām lidmašīnām ar fizelāžā vai zem spārniem uzstādītiem dzinējiem; tā grafiski attēlota 2.7.o attēlā.

Īpašos apstākļos (zemes reljefs) β var būt mazāks par nulli. Tādos gadījumos ieteicams pieņemt, ka Λ(β) = 10,57.

2.7.o attēls

Laterālā vājinājuma Λ(β,ℓ) izmaiņas atkarībā no pacēluma leņķa un attāluma

Galīga segmenta laterālais vājinājums

Vienādojumi 2.7.41 līdz 2.7.44 apraksta tādas skaņas laterālo vājinājumu Λ(β,ℓ), kas pie novērotāja nonāk no gaisa kuģa, kas atrodas vienmērīgā lidojumā pa bezgalīgu, horizontālu lidojuma trajektoriju. Ja šos vienādojumus izmanto galīgiem lidojuma trajektorijas segmentiem, kas nav horizontāli, ir jāaprēķina vājinājums ekvivalentai horizontālai trajektorijai – jo tuvākais punkts uz slīpā segmenta vienkārša tupinājuma (kas kādā punktā cauriet zemes virsmu) parasti nedod iespēju noteikt atbilstošu pacēluma leņķi β.

Galīgu segmentu laterālā vājinājuma noteikšana būtiski atšķiras atkarībā no tā, vai izmanto Lmax , vai LE . Segmenta maksimālos līmeņus Lmax nosaka pēc NPD datiem kā funkciju no izplatīšanās attāluma d no tuvākā punkta segmentā; nav nepieciešamas korekcijas, lai ņemtu vērā segmenta izmērus. Līdzīgā kārtā pieņem, ka Lmax laterālais vājinājums ir atkarīgs tikai no punkta pacēluma leņķa un horizontālā attāluma līdz šim pašam punktam. Tāpēc ir vajadzīgas tikai šā punkta koordinātas. Turpretī attiecībā uz LE process ir sarežģītāks.

No NPD datiem noteiktais notikuma bāzes līmenis LE(P,d) pat notikumos, kad tas atbilst galīga segmenta parametriem, tomēr ir piemērojams bezgalīgai lidojuma trajektorijai. Notikuma ekspozīcijas līmenis no segmenta – LE,seg – ir mazāks par bāzes līmeni par tādu vērtību, kāda ir galīga segmenta korekcijai, kas apskatīta 2.7.19. sadaļā. Šī korekcija, kas ir funkcija no trijstūru OS1S2 ģeometrijas 2.7.j līdz 2.7.l attēlā, nosaka, kāda daļa no bezgalīgas trajektorijas kopējās trokšņa enerģijas, kas saņemta O punktā, nāk no konkrētā segmenta; šī korekcija ir piemērojama neatkarīgi no tā, vai pastāv laterālais vājinājums. Jebkāds laterālais vājinājums ir jāaprēķina bezgalīgai lidojuma trajektorijai, t. i., kā funkcija no tās nobīdes un pacēluma vērtībām, nevis no galīga segmenta vērtībām.

Ja pieskaita korekcijas Δ V un Δ I , un laterālo vājinājumu Λ(β,ℓ ) atskaita no NPD bāzes līmeņa, tad iegūst koriģēto notikuma trokšņa līmeni vienmērīgam, horizontālam lidojumam pa blakus esošo, bezgalīgo, taisno trajektoriju. Tomēr faktiskie modelējamie lidojuma trajektorijas segmenti, kas ietekmē trokšņa kontūras, reti ir horizontāli; parasti gaisa kuģis uzņem vai samazina augstumu.

2.7.p attēlā redzams izlidošanas segments S1S2 – gaisa kuģis uzņem augstumu leņķī γ –, tomēr šie apsvērumi ir ļoti līdzīgi arī gadījumos, kad gaisa kuģis ielido. Atlikusī “reālā” lidojuma trajektorija nav parādīta; pietiek atzīmēt, ka S1S2 reprezentē tikai daļu no visas trajektorijas (kas parasti ir līkne). Šajā gadījumā novērotājs O atrodas segmentam blakus (pa kreisi). Gaisa kuģis ir sānsverē (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam attiecībā pret lidojuma trajektoriju) leņķī ε pret sānisko horizontālo asi. Slīpuma leņķis φ attiecībā pret spārna plakni (dzinēju uzstādīšanas vietas efekts Δ I ir funkcija no šī lieluma, sk. vienādojumu 2.7.39) atrodas plaknē, kas ir perpendikulāra lidojuma trajektorijai, kurā noteikta vērtība ε. Tādējādi φ = β – ε, kur β = tan– 1(h/ℓ ) un ℓ ir perpendikulārais attālums OR no novērotāja līdz ceļa līnijai; t. i., novērotāja laterālā nobīde ( 27 ). Gaisa kuģa novērotājam vistuvāko pietuvošanās punktu S nosaka garuma dp (slīpais attālums) perpendikuls OS. Trijstūris OS1S2 atbilst 2.7.k attēlam, kur redzama segmenta korekcijas Δ F aprēķina ģeometrija.

2.7.p attēls

Novērotājs atrodas līdzās segmentam

Lai aprēķinātu laterālo vājinājumu ar vienādojumu (2.7.40) (kur β mēra vertikālā plaknē), ir ieteicama horizontāla lidojuma trajektorijas turpinājuma līnija. Horizontālu lidojuma trajektorijas turpinājuma līniju definē vertikālajā plaknē caur S1S2 un ar tādu pašu perpendikulāru slīpo attālumu dp no novērotāja. Vizuāli to var attēlot, pagriežot trijstūri ORS un ar to saistīto lidojuma trajektoriju ap OR (sk. 2.7.p attēlu) par leņķi γ, tādējādi izveidojot trijstūri ORS′. Šīs ekvivalentās lidojuma trajektorijas pacēluma leņķis (kas tagad atrodas vertikālā plaknē) ir β = tan-1(h/ℓ ) ( ℓ nemainās). Šajā gadījumā, novērotājam atrodoties blakus, leņķis β un rezultējošais laterālais vājinājums Λ(β,ℓ ) ir tāds pats gan parametram LE , gan parametram Lmax .

2.7.r attēlā redzama situācija, kad novērošanas punkts O atrodas aiz galīgā segmenta, nevis tam līdzās. Tādā gadījumā segments tiek uzlūkots kā bezgalīgas trajektorijas attālinātāka daļa; perpendikulu punktā Sp var atzīmēt tikai līnijas turpinājumā. Trijstūris OS1S2 atbilst 2.7.j attēlam, kas nosaka segmenta korekciju Δ F . Tomēr šajā gadījumā laterālā vērsuma un vājinājuma parametri nav tik acīmredzami.

2.7.r attēls
Novērotājs atrodas aiz segmenta

Lai aprēķinātu maksimālo līmeni, par NPD attāluma parametru uzskata īsāko attālumu līdz segmentam, proti, d = d 1. Lai aprēķinātu ekspozīcijas līmeni, tas ir tuvākais attālums dp no O līdz Sp uz lidojuma trajektorijas turpinājuma līnijas; proti, no NPD tabulas interpolētais līmenis ir LE ∞ (P 1, dp ).

Laterālā vājinājuma ģeometriskie parametri atšķiras atkarībā no tā, vai tiek aprēķināts maksimālais līmenis vai ekspozīcijas līmenis. Lai aprēķinātu maksimālo līmeni, korekciju Λ(β, ℓ) iegūst ar vienādojumu 2.7.40, kur β = β1 = sin-1 (z 1 /d 1) un , un β1 un d1 nosaka trijstūris OC1S1 vertikālajā plaknē caur O un S1 .

Aprēķinot laterālo vājinājumu tikai gaisa segmentiem un ekspozīcijas līmeni, ℓ ir īsākā laterālā nobīde no segmenta turpinājuma (OC). Lai definētu pienācīgu β vērtību, ir nepieciešams vizuāli atveidot (bezgalīgu) ekvivalentu horizontālu lidojuma trajektoriju, par kuras daļu var uzskatīt segmentu. To velk caur punktu S1′ augstumā h virs virsmas, kur h ir vienāds ar RS1 garumu – perpendikulu no ceļa līnijas līdz segmentam. Tas ir līdzvērtīgi faktiskās lidojuma trajektorijas turpinājuma līnijas pagriešanai par leņķi γ ap punktu R (sk. 2.7.q attēlu). Ciktāl R atrodas uz perpendikula pret S1 (segmenta punkts, kas ir vistuvākais O), ekvivalentas horizontālas trajektorijas konstruēšana ir tāda pati kā gadījumā, kad O atrodas segmentam līdzās.

Ekvivalentās, horizontālās trajektorijas novērotājam O vistuvākais pietuvošanās punkts ir pie S′ (slīpais attālums d), tādējādi trijstūris OCS′, kas veidojas vertikālajā plaknē, nosaka pacēluma leņķi β = cos -1( ℓ/d). Lai gan šāda transformācija var šķist samērā sarežģīta, jāatzīmē, ka pamata avota ģeometrija (ko nosaka d1 , d2 un φ) nemainās; skaņa, kas virzās no segmenta novērotāja virzienā, ir vienkārši tāda pati, kāda tā būtu, ja viss lidojums bezgalīgi turpinātā, slīpā segmentā (par kura daļu modelēšanas vajadzībām uzskata konkrēto segmentu) notiktu pie konstanta ātruma V un jaudas P1 . No otras puses, tādas skaņas laterālais vājinājums, kas nāk no dotā segmenta un ko uztvēris novērotājs, ir saistīts nevis ar β p (trajektorijas turpinājuma pacēluma leņķi), bet gan ar β p (ekvivalentās, horizontālās trajektorijas pacēluma leņķi).

Ņemot vērā, ka modelēšanas vajadzībām tiek pieņemts, ka dzinēju uzstādīšanas vietas efekts Δ I ir divdimensionāls, noteicošo slīpuma leņķi φ mēra sāniski no gaisa kuģa spārna plaknes (notikuma bāzes līmenis vēl aizvien ir tas, ko rada gaisa kuģis, kurš šķērso bezgalīgo lidojuma trajektoriju, kuru atveido turpinātais segments). Tādējādi slīpuma leņķi nosaka vistuvākajā pietuvošanās punktā, proti, φ = β p – ε , kur β p ir leņķis SpOC.

Gadījumi, kad novērotājs atrodas pirms segmenta, atsevišķi nav aprakstīti; ir skaidrs, ka tie būtībā ir identiski gadījumiem, kad novērotājs atrodas aiz segmenta.

Tomēr, aprēķinot ekspozīcijas līmeni gadījumos, kad novērotājs atrodas aiz zemes segmentiem pacelšanās ieskrējiena laikā vai pirms zemes segmentiem nosēšanās izskrējiena laikā, β vērtība kļūst tāda pati kā tā, ko izmanto maksimālā līmeņa aprēķināšanā.

Atrašanās aiz pacelšanās ieskrējiena segmentiem:

β = β1 = sin-1(z 1/d 1) un&nbsp;

Atrašanās pirms nosēšanās izskrējiena segmentiem:

β = β2 = sin-1(z 2/d 2) un&nbsp;

Šo konkrēto izteiksmju izmantošanas pamatojums ir saistīts ar ieskrējiena sākuma vērsuma funkcijas piemērošanu aiz pacelšanās ieskrējiena segmentiem un pusapļveida vērsuma pieņēmumu pirms nosēšanās izskrējiena segmentiem.

Galīga garuma segmenta korekcija Δ F (tikai ekspozīcijas līmeņiem LE)

Koriģētais trokšņa ekspozīcijas bāzes līmenis attiecas uz gaisa kuģi, kas atrodas nepārtrauktā, taisnā, vienmērīgā, horizontālā lidojumā (lai gan ar sānsveres leņķi ε, kas nav saderīgs ar taisnu lidojumu). Piemērojot (negatīvu) galīga garuma segmenta korekciju Δ F = 10•lg(F), kur F ir skaņas enerģijas koeficients, ir iespējams vēl vairāk koriģēt šo līmeni līdz vērtībai, kas atbilstu gaisa kuģa lidojumam tikai galīga garuma segmentā (vai ja gaisa kuģis atlikušajā bezgalīga garuma lidojuma trajektorijā neradītu pilnīgi nekādu troksni).

Skaņas enerģijas koeficientā ir ņemts vērā gaisa kuģa trokšņa izteiktais gareniskais vērsums un leņķis, kas ievilkts segmentā novērotāja punktā. Lai gan procesi, kas izraisa vērsumu, ir ļoti sarežģīti, pētījumi liecina, ka iznākuma kontūras praktiski nav atkarīgas no pieņēmumu precizitātes par vērsuma īpašībām. Tālāk redzamā izteiksme lielumam Δ F pamatojas uz skaņas starojuma 90 grādu dipola modeli ar ceturtās pakāpes svārstību frekvenci. Pieņem, ka to neietekmē laterālais vērsums un vājinājums. Šīs korekcijas aprēķins sīki izklāstīts E papildinājumā.

Skaņas enerģijas koeficients F ir funkcija no “skata trijstūra”OS1S2 , kas attēlots 2.7.j–2.7.l attēlā, kā iznākumā tiek iegūta šāda formula:

|  | (2.7.45) |
| --- | --- |

Kur

;&nbsp;; ;&nbsp;.

kur dλ ir zināms kā “mērogotais attālums” (sk. E papildinājumu) un Vref = 270,05 ft/s (160 mezglu references ātrumam). Jāievēro, ka Lmax(P, dp) ir maksimālais līmenis (noteikts pēc NPD datiem) perpendikulārajam attālumam dp , NEVIS segmenta Lmax . Ieteicams Δ F. piemērot zemāku limitu, proti, – 150 dB.

Īpašos gadījumos, kad novērošanas punkti atrodas aiz katra pacelšanās ieskrējiena segmenta, izmanto vienādojumā 2.7.45 izteiktā trokšņa koeficienta aprēķina reducētu formu, kas atbilst īpašajam gadījumam, kad q = 0.

To apzīmē ar , kur “d” precizē tā izmantošanu izlidošanas operācijām, un aprēķina šādi:

|  | (2.7.46.a) |
| --- | --- |

kur α2 = λ / dλ.

Šo konkrēto trokšņa koeficienta formu izmanto saistībā ar ieskrējiena sākuma vērsuma funkciju, kuras piemērošanas metode ir sīkāk izklāstīta turpinājumā.

Īpašos gadījumos, kad novērošanas punkti atrodas pirms katra nosēšanās izskrējiena segmenta, izmanto vienādojumā 2.7.45 izteiktā trokšņa koeficienta aprēķina reducētu formu, kas atbilst īpašajam gadījumam, kad q = λ. To apzīmē ar Δ′F,a, kur “a” precizē tā izmantošanu ielidošanas operācijām, un aprēķina šādi:

|  | (2.7.46.b) |
| --- | --- |

kur α1 = -λ / dλ.

Izmantošana šādā formā, nepiemērojot nekādu turpmāku horizontālu vērsuma korekciju (atšķirībā no gadījumiem, kad novērošanas vietas atrodas aiz pacelšanās ieskrējiena segmentiem – sk. sadaļu par ieskrējiena sākuma vērsumu), netieši nozīmē pusapļa horizontālu vērsumu pirms nosēšanās izskrējiena segmentiem.

Ieskrējiena sākuma vērsuma funkcija Δ SOR

Gaisa kuģu (īpaši tādu reaktīvo gaisa kuģu, kas aprīkoti ar samērā zemas divkonturitātes pakāpes dzinējiem) troksnim piemīt daivveidīgs starojuma vērsums aizmugurējā lokā, kas ir tipisks reaktīvā dzinēja gāzu strūklas troksnim. Šis daivveidīgums ir jo izteiktāks, jo lielāks ir reaktīvā gaisa kuģa gāzu strūklas ātrums un jo mazāks ir gaisa kuģa ātrums. Tas ir īpaši nozīmīgi tajos gadījumos, kad novērotājs atrodas aiz ieskrējiena sākuma un šie abi nosacījumi ir izpildīti. Šis efekts tiek ņemts vērā ar vērsuma funkciju Δ SOR .

Funkcija Δ SOR ir izskaitļota vairākās trokšņa mērīšanas operācijās, izmantojot mikrofonus, kas novietoti aiz izlidojošā reaktīvā gaisa kuģa SOR vai tam blakus.

Attiecīgā ģeometrija parādīta 2.7.r attēlā. Azimuta leņķi Ψ starp gaisa kuģa garenasi un vektoru pret novērotāju nosaka pēc formulas

| . | (2.7.47) |
| --- | --- |

Relatīvais attālums q ir negatīvs (sk. 2.7.j attēlu), tādējādi Ψ ir no 90 ° attiecībā pret gaisa kuģa kustību virzienā uz priekšu līdz 180 ° pretējā virzienā.

2.7.r attēls
Parametru “gaisa kuģis – novērotājs” ģeometrija, lai varētu aplēst vērsuma korekciju

Funkcija Δ SOR parāda, kā mainās kopējais troksnis, kas rodas pacelšanās ieskrējienā un tiek mērīts aiz ieskrējiena sākuma, attiecībā pret kopējo troksni pacelšanās ieskrējienā, kas mērīts blakus SOR, ja attālums ir vienāds:

LTGR (dSOR, ψ) = LTGR (dSOR,90°) + ΔSOR (dSOR,ψ) (2.7.48)

kur LTGR (dSOR ,90°) ir kopējais pacelšanās ieskrējiena trokšņa līmenis punkta attālumā dSOR blakus SOR. ΔSOR īsteno kā viena lidojuma trajektorijas segmenta (piemēram, Lmax,seg vai LE,seg) trokšņa līmeņa korekciju, kā aprakstīts vienādojumā 2.7.28.

Ar turbopropelleru dzinējiem darbināmiem reaktīvajiem gaisa kuģiem SOR vērsuma funkciju decibelos aprēķina pēc šāda vienādojuma:

Ja 90° ≤ Ψ < 180°, tad:

|  | (2.7.49) |
| --- | --- |

Ar turbopropelleru dzinējiem darbināmiem gaisa kuģiem SOR vērsuma funkciju decibelos aprēķina pēc šāda vienādojuma:

Ja 90° ≤ Ψ < 180°, tad:

|  | (2.7.50) |
| --- | --- |

Ja attālums dSOR ir lielāks par normalizēto distances vērtību dSOR,0 , tad vērsuma korekcijas vērtību reizina ar korekcijas koeficientu, lai ņemtu vērā faktu, ka jo lielāks ir attālums no gaisa kuģa, jo mazāk izteikts ir vērsums; proti,

| &nbsp;if dSOR ≤ dSOR, 0 | (2.7.51) |
| --- | --- |
| &nbsp;if dSOR > dSOR, 0 | (2.7.52) |

Normalizētā attāluma vērtība dSOR,0 ir vienāda ar 762 m (2 500  pēdas).

Iepriekš aprakstītā Δ SOR korekcijas funkcija lielākoties aptver pacelšanās ieskrējiena sākuma izteikto vērsuma efektu vietās, kas atrodas aiz SOR (jo tas atrodas uztvērējiem vistuvāk un ir ar vislielāko reaktīvās lidmašīnas gāzu strūklas ātruma attiecību pret gaisa kuģa ātrumu). Tomēr šādi noteiktā Δ SOR izmantošana ir “vispārattiecināta” uz pozīcijām, kas atrodas aiz katra atsevišķa pacelšanās ieskrējiena segmenta, nevis tikai aiz ieskrējiena sākuma punkta (pacelšanās gadījumā). Noteikto Δ SOR nepiemēro ne pozīcijām pirms atsevišķiem pacelšanās ieskrējiena segmentiem, ne arī pozīcijām aiz vai pirms atsevišķiem nosēšanās izskrējiena segmentiem.

Parametrus dSOR un Ψ aprēķina attiecībā pret katra atsevišķā ieskrējiena vai izskrējiena segmenta sākumu. Notikuma līmeni LSEG attiecībā uz vietu, kas atrodas aiz dotā pacelšanās ieskrējiena segmenta, aprēķina tā, lai būtu atbilstība Δ SOR funkcijas formulām: būtībā to aprēķina references punktam, kas atrodas blakus segmenta sākuma punktam un tādā pašā attālumā dSOR kā faktiskais punkts, un pēc tam koriģē ar Δ SOR , lai iegūtu notikuma līmeni faktiskajā punktā.

Piezīme. Ar jaunākajiem šā pielikuma grozījumiem formulas (2.7.53), (2.7.54) un (2.7.55) ir svītrotas.

Īpaša metode ieskrējiena un izskrējiena segmentiem, t. sk. ieskrējiena sākuma vērsuma funkcijai ΔSOR

Gan pacelšanās ieskrējienam, gan nosēšanās izskrējienam piemēro īpašu metodi, kas aprakstīta tālāk.

Ieskrējiena sākuma vērsuma funkcija ΔSOR

Reaktīvo lidmašīnu (īpaši tādu, kas aprīkotas ar samērā zemas divkonturitātes pakāpes dzinējiem) troksnim piemīt daivveidīgs starojuma vērsums aizmugurējā lokā, kas ir tipisks reaktīvo lidmašīnu gāzu strūklas troksnim. Šis daivveidīgums ir jo izteiktāks, kad reaktīvās lidmašīnas gāzu strūklas ātrums ir lielāks, bet gaisa kuģa ātrums ir mazāks. Tas ir īpaši nozīmīgi tajos gadījumos, kad novērotājs atrodas aiz ieskrējiena sākuma un šie abi nosacījumi ir izpildīti. Šis efekts tiek ņemts vērā ar vērsuma funkciju Δ SOR .

Funkcija Δ SOR ir izskaitļota vairākās trokšņa mērīšanas operācijās, kur izmantoja mikrofonus, kas novietoti aiz izlidojošās reaktīvās lidmašīnas SOR vai blakus.

Attiecīgā ģeometrija redzama 2.7.r attēlā. Azimuta leņķi ψ starp gaisa kuģa garenasi un vektoru pret novērotāju nosaka pēc formulas

|  | (2.7.47) |
| --- | --- |

Relatīvais attālums q ir negatīvs (sk. 2.7.j attēlu), tādējādi ψ ir no 0° gaisa kuģa kustības virzienā līdz 180° pretējā virzienā.

2.7.r attēls

Parametru “gaisa kuģis – novērotājs” ģeometrija uz zemes, lai varētu aplēst vērsuma korekciju

Funkcija Δ SOR parāda, kā mainās kopējais troksnis, kas rodas pacelšanās ieskrējienā un tiek mērīts aiz ieskrējiena sākuma, attiecībā pret kopējo troksni pacelšanās ieskrējienā, kas mērīts blakus SOR, ja attālums ir vienāds:

| LTGR(dSOR,ψ) = LTGR(dSOR,90°) + ΔSOR(dSOR,ψ) | (2.7.48) |
| --- | --- |

kur LTGR (dSOR ,90°) ir kopējais pacelšanās ieskrējiena trokšņa līmenis, kas rodas visos pacelšanās ieskrējiena segmentos attālumā dSOR blakus SOR. Ja attālums dSOR ir mazāks par normalizēto attāluma vērtību dSOR,0 , tad SOR vērsuma funkciju nosaka pēc formulas

|  | ja 90° ≤ ψ < 148,4° | (2.7.49) |
| --- | --- | --- |
|  | ja 148,4° ≤ ψ ≤ 180° | (2.7.50) |

Ja attālums dSOR ir lielāks par normalizēto distances vērtību dSOR,0 , tad vērsuma korekcijas vērtību reizina ar korekcijas koeficientu, lai ņemtu vērā faktu, ka, jo lielāks ir attālums no gaisa kuģa, jo mazāk izteikts ir vērsums; t. i.,

|  | ja dSOR ≤ dSOR,0 | (2.7.51) |
| --- | --- | --- |
|  | ja dSOR > dSOR,0 | (2.7.52) |

Normalizētā attāluma vērtība dSOR,0 ir vienāda ar 762 m (2 500 pēdas).

Pieeja uztvērējiem, kas atrodas aiz katra pacelšanās ieskrējiena un nosēšanās izskrējiena segmenta

Iepriekš aprakstītā Δ SOR korekcijas funkcija lielākoties aptver pacelšanās ieskrējiena sākuma izteikto vērsuma efektu vietās, kas atrodas aiz SOR (jo tas atrodas uztvērējiem vistuvāk un ir ar vislielāko reaktīvās lidmašīnas gāzu strūklas ātruma attiecību pret gaisa kuģa ātrumu). Tomēr šīs funkcijas Δ SOR izmantošana ir “vispārattiecināta” uz punktiem, kas atrodas aiz katra atsevišķa pacelšanās ieskrējiena vai nolaišanās izskrējiena segmenta, nevis tikai aiz ieskrējienā sākuma punkta (pacelšanās gadījumā).

Parametrus dS un ψ aprēķina attiecībā pret katra atsevišķā ieskrējiena vai izskrējiena segmenta sākumu.

Notikuma līmeni Lseg attiecībā uz punktiem, kas atrodas aiz dotā pacelšanās ieskrējiena vai nosēšanās izskrējiena segmenta, aprēķina tā, lai būtu atbilstība Δ SOR funkcijas formulām: būtībā to aprēķina references punktam, kas atrodas blakus segmenta sākuma punktam un tādā pašā attālumā dS kā faktiskais punkts, un pēc tam koriģē ar Δ SOR , lai aprēķinātu notikuma līmeni faktiskajā punktā.

Tas nozīmē, ka atšķirīgie korekcijas lielumi tālākajos vienādojumos balstās uz ģeometriskajiem parametriem, kas atbilst šim references punktam, kurš atrodas blakus sākuma punktam:

| Lmax,seg = Lmax(P,d = ds) + ΔI(φ) – Λ(β,l = ds) + ΔSOR | (2.7.53) |
| --- | --- |
| LE,seg = LE,∞(P,d = ds) + ΔV + ΔI(φ) – Λ(β,l = ds) + Δ′F + ΔSOR | (2.7.54) |

kur Δ′ F ir trokšņa koeficienta reducēta forma, kas izteikta vienādojumā (2.7.46), gadījumos, kad q = 0 (tā kā references punkts atrodas blakus sākuma punktam), turklāt jāievēro, ka dl jāaprēķina, izmantojot parametru dS (un nevis dp ):

|  | (2.7.55) |
| --- | --- |

2.7.20.    Vispārējās aviācijas gaisa kuģa operācijas notikuma trokšņa līmenis L

Sadaļā 2.7.19 aprakstītā metode ir piemērojama vispārējās aviācijas gaisa kuģiem ar propellerdzinējiem, ja no dzinēju uzstādīšanas vietas efekta viedokļa tos uzskata par propellerlidmašīnām.

ANP datubāzē ir iekļauti dati par daudziem vispārējās aviācijas gaisa kuģiem. Lai gan šie dati parasti ir par visplašāk ekspluatētajiem vispārējās aviācijas gaisa kuģiem, var būt gadījumi, kad nepieciešams izmantot papildu datus.

Ja konkrētais vispārējās aviācijas gaisa kuģis ir vai nu nezināms, vai dati par to nav atrodami ANP datubāzē, ieteicams izmantot vispārīgākus datus par gaisa kuģiem, attiecīgi GASEPF un GASEPV. Šīs kopas sniedz datus par nelieliem viendzinēja vispārējās aviācijas gaisa kuģiem ar attiecīgi fiksēta soļa propelleriem un maināma soļa propelleriem. Tabulas iekļautas I pielikumā (I-11 I-17 tabula).

2.7.21.    Helikopteru trokšņa aprēķināšanas metodes

Aprēķinot helikopteru troksni, var izmantot to pašu aprēķina metodi, ko fiksētu spārnu gaisa kuģim (izklāstīta 2.7.14. sadaļā), ar nosacījumu, ka helikopterus uzskata par propelleru gaisa kuģi un netiek piemēroti dzinēju uzstādīšanas vietas efekti, kas raksturīgi reaktīvajiem gaisa kuģiem. Divu atšķirīgu datu kopumu tabulas iekļautas I pielikumā (I-18 I-27 tabula).

2.7.22.    Ar dzinēju izmēģināšanas operācijām, manevrēšanu un spēka palīgiekārtām saistītais troksnis

Gadījumos, kad tiek uzskatīts, ka nepieciešams modelēt ar dzinēju izmēģināšanu un spēka palīgiekārtām saistīto troksni, to dara saskaņā ar nodaļu par rūpniecisko troksni. Lai gan parasti tā nenotiek, troksnis no gaisa kuģa dzinēju izmēģināšanas lidostās var palielināt trokšņa ietekmi. Šādus izmēģinājumus parasti izdara tehnisku apsvērumu dēļ, lai pārbaudītu dzinēju darbību; gaisa kuģi ir izvietoti drošā attālumā no ēkām, gaisa kuģu, transportlīdzekļu un/vai personāla pārvietošanās ceļiem, lai nepieļautu nekādus reaktīvā dzinēja gāzu strūklas izraisītus bojājumus.

Papildu drošības un trokšņa kontroles apsvērumu dēļ lidostās (īpaši tādās, kurās ir apkopes centri, kur var notikt bieži dzinēju izmēģinājumi) var uzstādīt t. s. “trokšņa aplokus”, t. i., no trim pusēm norobežotus nodalījumus, kas īpaši paredzēti reaktīvā dzinēja gāzu strūklas un trokšņa novirzīšanai un izkliedēšanai. Lai izpētītu šādu iekārtu trokšņa ietekmi (kuru var vēl vairāk vājināt un mazināt, ja izmanto papildu zemes vaļņus vai iedarbīgas trokšņa barjersienas), vislietderīgāk ir uzskatīt, ka“trokšņa aploks” ir rūpnieciskā trokšņa avots, un izmantot piemērotu trokšņa un skaņas izplatīšanās modeli.

2.7.23.    Summāro līmeņu aprēķins

2.7.14. līdz 2.7.19 sadaļā aprakstīts, kā aprēķināt vienas atsevišķas gaisa kuģa operācijas radīta trokšņa notikuma līmeni vienā konkrētā novērošanas vietā. Kopējo trokšņa ekspozīciju šajā vietā aprēķina, summējot visus “trokšņa ziņā nozīmīgo” gaisa kuģa operāciju (ienākošo un izejošo) trokšņa notikumu līmeņus, kas ietekmē summāro līmeni.

2.7.24.    Izsvarotie ekvivalentie skaņas līmeņi

Laikā izsvarotos ekvivalentos skaņas līmeņus, kas aptver visu nozīmīgo uztverto gaisa kuģa skaņas enerģiju, vispārīgi izsaka ar formulu

|  | (2.7.56) |
| --- | --- |

Summē visus N trokšņa notikumus laika intervālā T 0, uz kuriem attiecas trokšņa indekss. LE,i ir i-tā trokšņa notikuma atsevišķā notikuma trokšņa ekspozīcijas līmenis. gi ir no diennakts laika (parasti dienas, vakara un nakts periods) atkarīgs svēruma koeficients. Faktiski gi reizina ar lidojumu skaitu konkrētajā periodā. Konstantei C var būt dažāda nozīmē (normalizēšanas konstante, sezonālā korekcija utt.).

Izmantojot sakarību

kur Δi ir svēruma koeficients decibelos attiecībā uz i-to periodu, vienādojumu 2.7.56 var pārveidot šādi:

|  | (2.7.57) |
| --- | --- |

t. i., diennakts laika svērumu izsaka ar līmeņa papildu korekciju.

2.7.25.    Izsvarotais operāciju skaits

Summāro trokšņa līmeni aprēķina, saskaitot troksni, ko rada visi dažādie gaisa kuģa tipi un kategorijas, kas izmanto dažādus lidojuma maršrutus, kas tiek realizēti konkrētajā lidostā.

Lai aprakstītu saskaitīšanas procesu, tiek ieviesti šādi indeksi:

| i | gaisa kuģa tipa vai kategorijas indekss |
| --- | --- |

| j | lidojuma ceļa līnijas vai pakārtotās līnijas (ja tādas ir) indekss |
| --- | --- |

| k | lidojuma ceļa līnijas segmenta indekss |
| --- | --- |

Daudzu trokšņa indeksu – īpaši ekvivalento skaņas līmeņu – definīcijās ietverti diennakts svēruma koeficienti gi (vienādojumi 2.7.56 un 2.7.57).

Saskaitīšanu var vienkāršot, ja izmanto “operāciju izsvaroto skaitu”.

| Mij = (gday · Nij,day + gevening · Nij,evening + gnight · Nij,night ) | (2.7.58) |
| --- | --- |

Vērtības Nij ir gaisa kuģu tipa/kategorijas i operāciju skaits ceļa līnijā (vai pakārtotajā līnijā) j attiecīgi dienas, vakara un nakts periodā ( 28 ).

No vienādojuma (2.7.57) izriet (vispārīgais) summārais ekvivalentais skaņas līmenis Leq novērošanas punktā (x,y):

|  | (2.7.59) |
| --- | --- |

T 0 ir references laika periods. Tas ir atkarīgs gan no izsvarojuma koeficientiem gi , gan no izmantotā izsvarotā indeksa specifiskās definīcijas, piem., LDEN . LE,ijk ir atsevišķa notikuma trokšņa līmeņa devums no ceļa līnijas vai pakārtotās līnijas j segmenta k attiecībā uz i kategorijas gaisa kuģa operācijām. LE,ijk aprēķināšana sīki aprakstīta 2.7.14. līdz 2.7.19. sadaļā.

2.7.26.    Kontūru aprēķināšana un precizēšana, izmantojot standarta koordinātu tīklu

Gadījumos, kad trokšņa kontūras aprēķina ar interpolāciju starp indeksa vērtībām taisnlenķa koordinātu tīkla punktos, to pareizība ir atkarīga no atstatuma starp koordinātu tīkla līnijām (jeb rūšu izmēra) ΔG , īpaši rūtīs, kur lielākas gradienta vērtības indeksa telpiskajā sadalījumā ir par iemeslu šauriem līknes liekumiem (sk. 2.7.s attēlu). Interpolācijas kļūdu daudzumu mazina, samazinot atstatumus starp tīkla līnijām, taču tas palielina koordinātu tīkla punktu skaitu un līdz ar to skaitļošanas laiku. Regulāra koordinātu tīkla optimizācija nozīmē, ka jāpanāk līdzsvars starp modelēšanas pareizību un laika patēriņu.

2.7.s attēls

Standarta koordinātu tīkls un tā precizēšana

Skaitļošanas efektivitāti un precizitāti var ievērojami uzlabot, izmantojot neregulāru tīklu, kas nodrošina precīzāku interpolāciju kritiskajās šūnās. Šis paņēmiens redzams 2.7.s attēlā, proti, atsevišķās vietās tīklu padara blīvāku, bet pārējo tīklu nemaina. Šis process ir ļoti vienkāršs un īstenojams šādos etapos:

1. kontūru precizēšanas vajadzībām definē starpību ΔLR trokšņa indeksa slieksnim;

2. aprēķina pamata koordinātu tīklu ar intervāliem ΔG ;

3. pārbauda indeksa vērtību starpību ΔL starp blakus esošajiem tīkla mezgliem;

4. ja ir atšķirības, proti, ΔL > ΔLR , definē jaunu tīklu ar intervāliem ΔG /2 un aprēķina līmeņus jaunajiem tīkla mezgliem šādā veidā:

| Ja. | ΔL ≤ ΔLR | aprēķināt jauno vērtību. | ar lineāru interpolāciju no blakus esošajām. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΔL > ΔLR |  | no jauna no bāzes ievaddatiem. |

5. atkārto 1.–4. etapu, līdz vērtību starpība ir mazāka par sliekšņa starpību;

6. aprēķina kontūras ar lineāro interpolāciju.

Ja indeksa vērtību kopums ir jāsummē ar citām (piem., kad tiek aprēķināti izsvarotie indeksi, saskaitot dienas, vakara un nakts atsevišķās kontūras), jāpārliecinās, ka atsevišķie koordinātu tīkli ir identiski.

2.7.27.    Pagrieztu koordinātu tīklu izmantošana

Praksē daudzos gadījumos trokšņa kontūras patiesā forma ir simetriska attiecībā pret ceļa līniju. Tomēr, ja šīs ceļa līnijas virziens nesakrīt ar aprēķinā izmantoto koordinātu tīklu, var veidoties asimetriska kontūras forma.

2.7.t attēls

Pagriezta koordinātu tīkla izmantošana

Visvienkāršāk no tā izvairīties, koordinātu tīklu padarot blīvāku, taču tas palielina skaitļošanas laiku. Elegantāks risinājums ir pagriezt aprēķina koordinātu tīklu tā, lai tā virziens ir paralēls galvenajām ceļa līnijām (t. i., parasti tas būs paralēls galvenajam skrejceļam). 2.7.t attēlā redzams, kā šāda koordinātu tīkla pagriešana ietekmē kontūras formu.

2.7.28.    Kontūru trasēšana

Daudz laika ietaupīt palīdz šāds algoritms, kas ļauj izvairīties no nepieciešamības aprēķināt visas indeksa vērtības koordinātu tīklā, lai gan prasa nedaudz sarežģītākus aprēķinus: trasēt kontūras līniju no punkta uz punktu. Tādā gadījumā jāizpilda un jāatkārto divi pamatsoļi (sk. 2.7.u attēlu)

2.7.u attēls

Kontūras trasēšanas algoritma koncepcija

1. solis ir uz kontūras atrast pirmo punktu P1 . Tālab aprēķina trokšņa indeksa līmeņus L, atzīmējot soļus vienādā atstatumā pa “meklēšanas staru”, kas, kā paredzams, krustosies ar vajadzīgo līmeņa LC kontūru. Kad kontūra ir šķērsota, starpība δ = LC – L maina zīmi. Ja tā notiek, tad soļa platums uz stara samazinās uz pusi, un meklēšanas virziens mainās uz pretējo. Tā rīkojas, līdz δ ir mazāks par iepriekšnoteikto pareizības slieksni.

2. solis, ko atkārto, līdz kontūra ir pietiekami precīzi noteikta, ir atrast nākamo punktu uz kontūras LC – tas atrodas taisnā virzienā norādītajā attālumā r no pašreizējā punkta. Nākamajos leņķiskajos soļos indeksa līmeņus un starpības δ aprēķina to vektoru galapunktos, kas apraksta loku ar rādiusu r. Nākamo kontūras punktu ar iepriekšnoteiktu precizitāti nosaka līdzīgi, palielinājumus samazinot uz pusi un pavēršot pretējā virzienā, šoreiz vektora virzienā.

2.7.v attēls

Ģeometriskie parametri, kas nosaka kontūru trasēšanas algoritma nosacījumus

Lai garantētu, ka kontūra tiek noteikta ar pietiekamu pareizību, ir jānosaka daži ierobežojumi (sk. 2.7.v attēlu):

1)

hordas garums Δc (attālums starp diviem kontūras punktiem) ir intervālā [Δcmin, Δcmax ], piem. [10 m, 200 m];

2)

garuma attiecība starp divām blakus esošām hordām, kuru garums ir Δcn un Δcn +1 , ir ierobežota, piem., 0,5 < Δcn /Δcn +1 < 2;

3)

lai hordas garums labi atbilstu kontūras liekumam, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

Φn · max(Δcn – 1 , Δcn ) ≤ ε (ε ≈ 15 m)

kur φ n hordas virziena starpība.

Pieredze darbā ar šo algoritmu liecina, ka vidēji ir jāaprēķina 2–3 indeksa vērtības, lai noteiktu kontūras punktu ar pareizību, kas lielāka par 0,01 dB.

Īpaši gadījumos, kad jāaprēķina lielas kontūras, šis algoritms ievērojami paātrina skaitļošanu. Tomēr jāatzīmē, ka tā izmantošana prasa pieredzi, īpaši gadījumos, kad kontūra sadalās atsevišķās “salās”.

2.8.    Pakļautība trokšņa iedarbībai

Trokšņa iedarbībai pakļautās zonas noteikšana

Novērtējot trokšņa iedarbībai pakļauto zonu, pamatojas uz trokšņa novērtēšanas punktiem 4 m ± 0,2 augstumā virs zemes, kas atbilst 2.5., 2.6. un 2.7. punktā definētajiem uztvērēja punktiem, ko atsevišķiem avotiem aprēķina koordinātu tīklā.

Koordinātu tīkla punktiem, kas atrodas ēkās, trokšņa līmeņa rezultātu piešķir, izmantojot klusākos tuvumā esošos trokšņa uztvērēju punktus ārpus ēkām, izņemot attiecībā uz gaisa kuģu radīto troksni, kad aprēķinu veic, neņemot vērā ēku esību, un šādā gadījumā tieši izmanto trokšņa uztvērēja punktu, kas atrodas ēkā.

Atkarībā no koordinātu tīkla izšķirtspējas atbilstošo zonu piešķir katram aprēķina punktam koordinātu tīklā. Piemēram, 10 m x 10 m koordinātu tīklā katrs novērtēšanas punkts atbilst 100 kvadrātmetru lielam laukumam, kas ir pakļauts aprēķinātā trokšņa līmeņa iedarbībai.

Trokšņa novērtēšanas punktu piešķiršana ēkām, kurās nav mājokļu

Novērtējot trokšņa iedarbībai pakļautās ēkas, kurās nav mājokļu, piemēram, skolas un slimnīcas, pamatojas uz trokšņa novērtēšanas punktiem 4 m ± 0,2 augstumā virs zemes, kas atbilst 2.5., 2.6. un 2.7. punktā definētajiem uztvērēja punktiem.

Lai novērtētu ēkas, kurās nav mājokļu un kuras ir pakļautas gaisa kuģu radītajam troksnim, katru ēku piesaista trokšņainākajam trokšņa uztvērēja punktam, kas atrodas pašā ēkā vai, ja tāda nav, to aptverošajā koordinātu tīklā.

Lai novērtētu ēkas, kurās nav mājokļu un kuras ir pakļautas trokšņa avotiem uz zemes, uztvērēju punktus izvieto aptuveni 0,1 m no ēku fasādēm. Atstarojumus no aplūkojamās fasādes aprēķinā neiekļauj. Pēc tam ēku piesaista trokšņainākajam uztvērēja punktam uz tās fasādēm.

Trokšņa iedarbībai pakļauto mājokļu un mājokļos dzīvojošo cilvēku noteikšana

Lai novērtētu mājokļu pakļautību trokšņa iedarbībai un mājokļos dzīvojošo cilvēku pakļautību trokšņa iedarbībai, aplūko tikai dzīvojamās ēkas. Attiecībā uz nedzīvojamām ēkām, ko izmanto tikai un vienīgi skolu, slimnīcu, biroju vai rūpnīcu vajadzībām, pieņem, ka tajās nav ne mājokļu, ne cilvēku. Piesaistot mājokļus un mājokļos dzīvojošos cilvēkus dzīvojamajām ēkām, pamatojas uz jaunākajiem oficiālajiem datiem (atkarībā no attiecīgajiem dalībvalsts noteikumiem).

Mājokļu skaits dzīvojamās ēkās un mājokļos dzīvojošo cilvēku skaits ir svarīgi starpposma parametri, lai novērtētu pakļautību trokšņa iedarbībai. Diemžēl attiecīgie dati ne vienmēr ir pieejami. Tālāk izklāstīts, kā šos parametrus atvedināt no pieejamākiem datiem.

Izmantotie saīsinājumi:

BA = ēkas pamata laukums

DFS = dzīvojamā platība

DUFS = dzīvojamās vienības platība

H = ēkas augstums

FSI = dzīvojamā platība uz vienu mājoklī dzīvojošu personu

Dw = mājokļu skaits

Inh = mājokļos dzīvojošo cilvēku skaits

NF = stāvu skaits

V = dzīvojamo ēku tilpums

Lai aprēķinātu mājokļu skaitu un mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu, izmanto tālāk aprakstīto 1. vai 2. paņēmienu atkarībā no tā, kādi dati ir pieejami.

1. paņēmiens: dati par mājokļu skaitu un tajos dzīvojošo cilvēku skaitu ir pieejami

1A:

Mājokļos dzīvojošo cilvēku skaits vai nu ir zināms, vai ir aplēsts, pamatojoties uz dzīvojamo vienību skaitu. Šajā gadījumā ēkas mājokļos dzīvojošo cilvēku skaits ir to cilvēku skaita summa, kuri dzīvo ēkas visās dzīvojamajās vienībās:

|  | (2.8.1) |
| --- | --- |

1B:

Mājokļu skaits vai mājokļos dzīvojošo cilvēku skaits ir zināms tikai vienumiem, kas lielāki par ēku, piem., tautas skaitīšanas iecirkņiem, kvartāliem, rajoniem vai pat veselām pašvaldībām. Šādā gadījumā ēkas mājokļu skaitu un mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu aplēš, pamatojoties uz ēkas tilpumu:

|  | (2.8.2a) |
| --- | --- |

|  | (2.8.2b) |
| --- | --- |

Indekss “total” šeit nozīmē attiecīgo vienumu. Ēkas tilpums ir tās pamata laukuma reizinājums ar tās augstumu:

| Vbuilding = BAbuilding x Hbuilding | (2.8.3) |
| --- | --- |

Ja ēkas augstums nav zināms, to aplēš, pamatojoties uz stāvu skaitu NFbuilding , pieņemot, ka viena stāva vidējais augstums ir 3 m:

| Hbuilding = NFbuilding x 3m | (2.8.4) |
| --- | --- |

Ja nav zināms arī stāvu skaits, aprēķinā izmanto rajonam vai apgabalam tipisku stāvu skaitu. Aplūkotajā vienumā ietilpstošo dzīvojamo ēku kopējo tilpumu Vtotal aprēķina kā visu attiecīgā vienuma dzīvojamo ēku tilpumu summu:

(2.8.5)

|  | (2.8.5) |
| --- | --- |

2. paņēmiens: dati par mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu nav pieejami

Šādā gadījumā mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu aplēš, vadoties no vidējās dzīvojamās platības uz vienu mājoklī dzīvojošu personu FSI. Ja šis parametrs nav zināms, izmanto standarta vērtību.

2A:Dzīvojamā platība ir zināma, vadoties no dzīvojamo vienību skaita.

Šādā gadījumā katrā dzīvojamajā vienībā dzīvojošo cilvēku skaitu aplēš šādi:

|  | (2.8.6) |
| --- | --- |

Pēc tam ēkas mājokļos dzīvojošo cilvēku kopējo skaitu var aplēst kā 1A gadījumā.

2 B:Ir zināma visas ēkas dzīvojamā platība, t. i., ir zināma visu ēkas dzīvojamo vienību dzīvojamo platību summa.

Šādā gadījumā mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu aplēš šādi:

|  | (2.8.7) |
| --- | --- |

2C:Ir zināma dzīvojamā platība tikai par ēku lielākiem vienumiem, piem., tautas skaitīšanas iecirkņiem, kvartāliem, rajoniem vai pat veselām pašvaldībām.

Šādā gadījumā ēkas mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu aplēš, pamatojoties uz ēkas tilpumu, kā aprakstīts 1B paņēmienā, un mājokļos dzīvojošo cilvēku kopējo skaitu aplēš šādi:

|  | (2.8.8) |
| --- | --- |

2D:Dzīvojamā platība nav zināma.

Šādā gadījumā ēkas mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu aplēš, kā aprakstīts 2B paņēmienā, un dzīvojamo platību aplēš šādi:

(2.8.9)

| DFSbuilding = BAbuilding x 0.8 x NFbuilding | (2.8.9) |
| --- | --- |

Koeficientu 0,8 izmanto, lai kopējo platību pārrēķinātu dzīvojamā platībā. Ja ir zināms cits platībai reprezentatīvs koeficients, izmanto to un skaidri dokumentē. Ja ēkas stāvu skaits nav zināms, to aplēš, vadoties pēc ēkas augstuma Hbuilding ; parasti iznākums nav vesels skaitlis:

|  | (2.8.10) |
| --- | --- |

Ja nav zināms ne ēkas augstums, ne stāvu skaits, aprēķinā izmanto rajonam vai apgabalam reprezentatīvu stāvu skaitu.

Trokšņa novērtēšanas punktu piešķiršana mājokļiem un mājokļos dzīvojošajiem cilvēkiem

Novērtējot trokšņa iedarbībai pakļautos mājokļus un mājokļos dzīvojošos cilvēkus, pamatojas uz trokšņa novērtēšanas punktiem 4 m ± 0,2 augstumā virs zemes, kas atbilst 2.5., 2.6. un 2.7. punktā definētajiem uztvērēja punktiem.

Lai saistībā ar gaisa kuģu radīto troksni aprēķinātu mājokļu skaitu un mājokļos dzīvojošo cilvēku skaitu, visus ēkas mājokļus un mājokļos dzīvojošos cilvēkus piesaista trokšņainākajam trokšņa uztvērēja punktam, kas atrodas pašā ēkā vai, ja tāda nav, to aptverošajā koordinātu tīklā.

Lai saistībā ar trokšņa avotiem uz zemes aprēķinātu mājokļu skaitu un tajos dzīvojošo cilvēku skaitu, uztvērēju punktus izvieto aptuveni 0,1 m no dzīvojamo ēku fasādēm. Atstarojumus no aplūkojamās fasādes aprēķinā neiekļauj. Lai izvietotu uztvērēju punktus, izmanto vai nu šādu 1. paņēmiena, vai 2. paņēmiena procedūru.

1. paņēmiens: katru fasādi sadala regulāros nogriežņos

2.8.a attēls
Uztveršanas punktu atrašanās vietas ap ēku saskaņā ar 1. paņēmienu – piemērs

a) Segmenti, kas garāki par 5 m, tiek sadalīti pēc iespējas garākos regulāros nogriežņos, taču tā, lai to garums būtu mazāks par vai vienāds ar 5 m. Uztveršanas punktus izvieto katra regulārā nogriežņa vidū.

b) Atlikušos segmentus, kuru garums pārsniedz 2,5 m, atveido ar vienu uztveršanas punktu katra segmenta vidū.

c) Atlikušos blakus esošos segmentus, kuru kopējais garums pārsniedz 5 m, uzskata par polilīnijas objektiem līdzīgi kā aprakstīts a) un b) gadījumā.

2. paņēmiens: fasādes sadala konkrētos garumos no daudzstūra sākuma

2.8.b attēls
Uztveršanas punktu atrašanās vietas ap ēku saskaņā ar 2. paņēmienu – piemērs

a) Fasādes aplūko atsevišķi vai arī sadala ik pēc 5 m, sākot no izejas pozīcijas uz priekšu, un uztvērējus izvieto pusceļā no fasādes vai 5 m segmenta.

b) Atlikušajā daļā uztveršanas punkts atrodas tās viduspunktā.

Mājokļu un tajos dzīvojošo cilvēku piesaistīšana uztveršanas punktiem

Ja ir pieejama informācija par mājokļu atrašanās vietu ēku perimetros, attiecīgais mājoklis un cilvēki, kas tajā dzīvo, tiek piesaistīti uztveršanas punktam minētā mājokļa visvairāk iedarbībai pakļautajā fasādē. Piemēram, savrupmājām, dvīņu mājām un rindu mājām vai daudzdzīvokļu ēkām, ja ir zināms ēkas iekšējais dalījums, vai ēkām, kuru telpu platība norāda uz vienu mājokli katrā stāvā, vai ēkām, kuru telpu platība un augstums norāda uz vienu mājokli katrā ēkā.

Ja nav pieejama informācija par mājokļu atrašanās vietu ēku perimetros, kā paskaidrots iepriekš, lai aplēstu ēkā esošo mājokļu un mājokļos dzīvojošo cilvēku pakļautību trokšņa iedarbībai, izmanto attiecīgi vienu no divām turpmāk minētajām metodēm.

a) Pieejamā informācija liecina, ka mājokļi daudzdzīvokļu ēkā ir izvietoti tā, ka tiem ir viena fasāde, kas pakļauta trokšņa iedarbībai

Šajā gadījumā mājokļu un mājokļos dzīvojošo cilvēku skaita piedalīšanu uztveršanas punktiem sver pēc attiecīgās fasādes garuma saskaņā ar 1. vai 2. gadījuma procedūru tā, lai visu uztveršanas punktu summa atspoguļotu ēkai piesaistīto mājokļu un mājokļos dzīvojošo cilvēku kopējo skaitu.

b) Pieejamā informācija liecina, ka mājokļi daudzdzīvokļu ēkā ir izvietoti tā, ka tiem ir vairāk nekā viena fasāde, kas pakļauta trokšņa iedarbībai, vai arī nav pieejama informācija par to, cik daudzas mājokļu fasādes ir pakļautas trokšņa iedarbībai.

Šādā gadījumā katrai ēkai piesaistīto uztvērēju atrašanās vietu kopumu sadala zemākajā un augstākajā pusē, pamatojoties uz katrai ēkai aprēķināto novērtēšanas līmeņu vidējo vērtību ( 29 ). Ja uztveršanas punktu skaits ir nepāra skaitlis, procedūru piemēro, neņemot vērā tā uztvērēja atrašanās vietu, kur ir zemākais trokšņa līmenis.

Katram datu kopas augstākās puses uztveršanas punktam mājokļu un tajos dzīvojošo cilvēku skaitu sadala vienādi, lai datu kopas augstākās puses visu uztveršanas punktu summa atspoguļotu mājokļu un mājokļos dzīvojošo cilvēku kopējo skaitu. Uztvērējiem datu kopas zemākajā pusē netiks piesaistīti ne mājokļi, ne mājokļos dzīvojošie cilvēki ( 30 ).

3.   IEVADDATI

Ievaddati, kas pēc vajadzības jāizmanto, lai varētu pielietot aprakstītos paņēmienus, ir doti F līdz I papildinājumā.

Gadījumos, kad F līdz I papildinājumā dotie ievaddati nav derīgi vai izraisa novirzes no patiesās vērtības, kas neatbilst 2.1.2. un 2.6.2. punktā norādītajiem nosacījumiem, var izmantot citas vērtības ar nosacījumu, ka izmantotās vērtības un to iegūšanai izmantotās metodes tiek pietiekami dokumentētas, tostarp tiek uzskatāmi parādīta to piemērotība. Šo informāciju dara publiski pieejamu.

4.   MĒRĪŠANAS METODES

Gadījumos, kad tiek veikti kādi mērījumi, tie jāizdara saskaņā ar ilgtermiņa vidējo mērījumu izdarīšanas principiem, kas noteikti ISO 1996-1:2003 un ISO 1996-2:2007 vai – attiecībā uz gaisa kuģu troksni – ISO 20906:2009.

A papildinājums

Prasības attiecībā uz datiem

Pamatteksta 2.7.6. sadaļā ir vispārīgi aprakstītas prasības, kas noteiktas konkrētiem lidostu un tās operācijas raksturojošiem datiem, kas vajadzīgi trokšņa kontūras aprēķinos. Turpmākās datu lapas ir aizpildītas ar datiem, kas piemēra pēc doti par hipotētisku lidostu. Konkrētais datu formāts parasti būs atkarīgs no konkrētās trokšņa modelēšanas sistēmas prasībām un vajadzībām, kā arī no aplūkojamā scenārija.

Piezīme: Ģeogrāfisko informāciju (kontrolpunktus u. c.) ir ieteicams norādīt, izmantojot Dekarta koordinātu sistēmu. Tas, kādu koordinātu sistēmu izvēlas, parasti ir atkarīgs no pieejamajām kartēm.

A1   VISPĀRĪGI DATI PAR LIDOSTU

A2   SKREJCEĻA APRAKSTS

Nobīdītiem sliekšņiem skrejceļa aprakstu var atkārtot vai nobīdītos sliekšņus var aprakstīt sadaļā “Ceļa līniju apraksts”.

A3   CEĻA LĪNIJU APRAKSTS

Ja nav radara datu, konkrēto ceļa līniju aprakstam ir vajadzīga šāda informācija.

A4   GAISA SATIKSMES APRAKSTS

A5   LIDOJUMA PROCEDŪRU DATU LAPA

3. nodaļas vajadzībām aplūkotais piemērs – gaisa kuģis Boeing 727-200. Radara dati tiek izmantoti atbilstīgi pamatteksta 2.7.9. sadaļā izklāstītajām vadlīnijām.

Lidojuma procedūru profila piemērs, pamatojoties uz ANP datubāzē apkopotajiem A/C datiem:

B papildinājums

Lidojuma tehnisko raksturojumu aprēķināšana

Termini un simboli

Šajā papildinājumā izmantotie termini un simboli atbilst tiem terminiem un simboliem, kurus parasti izmanto gaisa kuģu tehnisko raksturojumu inženieri. Tālāk īsumā ir izskaidroti daži pamata termini, lai uzlabotu šā dokumenta uztveramību lietotājiem, kuriem nav zināšanu par tiem. Lai līdz minimumam samazinātu novirzes no šā dokumenta pamatdaļas, simboli šajā papildinājumā lielākoties ir definēti atsevišķi. Daudzuma raksturojumiem, kas minēti pamatdaļā, ir piešķirti vispārpieņemti simboli; tie daži, kuru lietojums šajā papildinājumā atšķiras, ir atzīmēti ar zvaigznīti (*). Dažviet ir ietvertas norādes uz ASV mērvienību un SI sistēmas mērvienību atšķirībām; un arī šajā gadījumā – nolūkā saglabāt mērvienības, kas pazīstamas lietotājiem no dažādām zinātņu disciplīnām.

Termini

| Pārejas punkts | Sk. Vilces nemainīgums mainīgos ārējos apstākļos |
| --- | --- |

| Kalibrētais gaisa ātrums | (Saukts arī par “ekvivalento gaisa ātrumu” vai “instrumentālo gaisa ātrumu”.) Ar kalibrētu gaisa kuģa instrumentu rādīts gaisa kuģa ātrums attiecībā pret gaisu. Patieso gaisa ātrumu, kas parasti ir lielāks, var aprēķināt pēc kalibrētā gaisa ātruma, ja ir zināms gaisa blīvums. |
| --- | --- |

| Koriģētā neto vilce | Neto vilce ir vilces spēks, ko dzinējs pieliek korpusam. Pie dotā jaudas režīma (EPR vai N 1), absolūtajam augstumam palielinoties, tā krītas līdz ar gaisa blīvuma samazināšanos; koriģētā neto vilce ir vilce pie jūras līmeņa. |
| --- | --- |

| Vilces nemainīgums mainīgos ārējos apstākļos (Flat-Rating) | Pie noteiktām maksimālajām komponentu temperatūrām dzinēju vilce krītas, apkārtējā gaisa temperatūrai paaugstinoties, un otrādi. Tas nozīmē, ka pastāv kritiska gaisa temperatūra, kuru pārsniedzot, nominālo vilci sasniegt nevar. Vairumam moderno dzinēju to sauc par “fiksēto temperatūru” (flat rated temperature), jo pie zemākām temperatūrām vilce automātiski aprobežojas ar nominālo vilci dzinēju ekspluatācijas laika optimizācijas nolūkā. Pie temperatūrām, kas augstākas par “fiksēto temperatūru” – ko nereti sauc par pārejas punktu jeb pārejas temperatūru –, vilce krītas šā vai tā. |
| --- | --- |

| Ātrums | Gaisa kuģa ātruma vektora lielums (attiecībā uz lidlauka koordinātu sistēmu). |
| --- | --- |

| Nominālā vilce | Gaisa kuģa dzinēja ekspluatācijas ilgums ir ļoti lielā mērā atkarīgs no ekspluatācijas temperatūrām, pie kādām tā komponenti strādā. Jo lielāka ģenerētā jauda vai vilce, jo augstākas temperatūras un īsāks ekspluatācijas mūžs. Lai rastu līdzsvaru starp lidtehniskajiem raksturojumiem un nepieciešamību paildzināt ekspluatācijas laiku, dzinējiem, kuru vilce nav atkarīga no ārējo apstākļu izmaiņām, pacelšanās, augstuma uzņemšanas un kreisēšanas režīmā piemēro nominālus vilces režīmus, kuri nosaka normālus maksimālos dzinēju jaudas parametrus. |
| --- | --- |

| Vilces režīma parametrs | Pilots nevar izvēlēties konkrētu dzinēja vilci; viņš var izvēlēties attiecīgu parametra iestatījumu, ko rāda pilotu kabīnes instrumenti. Tāds parametrs parasti ir vai nu dzinēja spiediena pakāpe (EPR), vai arī zemspiediena rotora (vai ventilatora) griešanās ātrums (N 1). |
| --- | --- |

Simboli

Ja vien nav norādīts citādi, daudzuma raksturojumi ir bezdimensionāli. Simboli un saīsinājumi, kas nav iekļauti turpmākajā sarakstā, tiek lietoti vienīgi lokāli un ir definēti tekstā. Indeksi 1 un 2 apzīmē nosacījumus segmenta sākumā un – attiecīgi – beigās. Virssvītras atzīmē segmenta vidējās vērtības, t. i., vidējās vērtības segmenta sākumā un segmenta beigās.

| a | Vidējais paātrinājums, ft/s2 |
| --- | --- |

| amax | Maksimālais pieejamais paātrinājums, ft/s2 |
| --- | --- |

| A, B, C, D | Aizplākšņu stāvokļa koeficienti |
| --- | --- |

| E, F, GA,B, H | Dzinēju vilces koeficienti |
| --- | --- |

| Fn | Neto vilce uz dzinēju, lbf |
| --- | --- |

| Fn/δ | Koriģētā neto vilce uz dzinēju, lbf |
| --- | --- |

| G | Augstuma uzņemšanas gradients |
| --- | --- |

| G′ | Augstuma uzņemšanas gradients dzinēja atteices gadījumā |
| --- | --- |

| GR | Vidējais skrejceļa gradients (pozitīvs – kāpumā) |
| --- | --- |

| g | Smaguma spēka paātrinājums, ft/s2 |
| --- | --- |

| ISA | Starptautiskā standarta atmosfēra |
| --- | --- |

| N * | To dzinēju skaits, kuri nodrošina vilci |
| --- | --- |

| R | Pretestības un cēlējspēka attiecība CD/CL |
| --- | --- |

| ROC | Augstuma uzņemšanas ātruma segments (ft/min) |
| --- | --- |

| s | Horizontālā distance, kas veikta pa ceļa līniju, ft |
| --- | --- |

| sTO8 | Pacelšanās distance pie 8 kt pretvēja, ft |
| --- | --- |

| sTOG | Pacelšanās distance, kas koriģēta attiecībā uz w un GR , ft |
| --- | --- |

| sTOw | Pacelšanās distance, ja pretvēja ātrums ir w, ft |
| --- | --- |

| T | Gaisa temperatūra, °C |
| --- | --- |

| TB | Pārejas punkta temperatūra, °C |
| --- | --- |

| V | Ātrums attiecībā pret zemi, kt |
| --- | --- |

| VC | Kalibrētais gaisa ātrums, kt |
| --- | --- |

| VT | Patiesais gaisa ātrums, kt |
| --- | --- |

| W | Lidmašīnas svars, lb |
| --- | --- |

| W | Pretvēja ātrums, kt |
| --- | --- |

| Δs | Segmenta garuma projekcija uz ceļa līnijas mierīgos laikapstākļos, ft |
| --- | --- |

| Δsw | Segmenta garuma projekcija uz zemes virsmas ar pretvēja korekciju, ft |
| --- | --- |

| δ | p/po , attiecība starp apkārtējās vides gaisa spiedienu lidmašīnas atrašanās punktā un standarta gaisa spiedienu pie vidējā jūras līmeņa: po = 101,325 kPa (vai 1 013,25 mb) |
| --- | --- |

| ε | Sānsveres leņķis (radiāns) |
| --- | --- |

| γ | Augstuma uzņemšanas/samazināšanas leņķis (radiāns) |
| --- | --- |

| θ | (T + 273,15)/(T0 + 273,15) attiecība starp gaisa temperatūru punkta absolūtajā augstumā un standarta gaisa temperatūru pie vidējā jūras līmeņa: T0 = 15,0 °C |
| --- | --- |

| σ * | ρ/ρ0 = gaisa blīvuma absolūtajā augstumā attiecība pret tā vērtību pie vidējā jūras līmeņa (arī, σ = δ/θ) |
| --- | --- |

B1   IEVADS

Lidojuma trajektorijas sintēze

Kopumā šajā papildinājumā ir iekļautas rekomendācijas procedūrām lidmašīnas lidojuma profila aprēķināšanai, pamatojoties uz konkrētiem aerodinamiskajiem un dzinēju parametriem, gaisa kuģa svaru, atmosfēriskajiem apstākļiem, ceļa līniju un pilotēšanas metodi (lidojuma konfigurācija, jaudas režīms, turpgaitas ātrums, vertikālais ātrums u. c.). Pilotēšanas metodi nosaka ar “procedūras etapu” kopumu, kuri nosaka, kā izpildāms lidojums dotajā profilā.

Lidojuma profils izlidojot vai pieejas laikā ir attēlots ar virkni taisnu segmentu jeb nogriežņu, kuru gali tiek saukti par profila punktiem. Lidojuma profilu aprēķina, izmantojot ar aerodinamiskajiem raksturojumiem un vilci saistītus vienādojumus, ko veido daudzi koeficienti un nemainīgie, kam jābūt zināmiem par attiecīgo korpusa un dzinēja kombināciju. Pamattekstā šis aprēķina process ir aprakstīts kā lidojuma trajektorijas sintēzes process.

Bez gaisa kuģa lidtehniskajiem parametriem, kurus var noskaidrot ANP datubāzē, šajos vienādojumos ir jāprecizē: 1) lidmašīnas pilnais svars, 2) dzinēju skaits, 3) gaisa temperatūra, 4) skrejceļa pacēlums un 5) procedūras etapi (kas izteikti kā jaudas iestatījumu režīma, aizplākšņu izvirzījuma leņķa, gaisa ātruma un – paātrinājuma laikā – augstuma uzņemšanas/augstuma samazināšanas vidējā ātruma parametri) attiecībā uz katru pacelšanās un pieejas segmentu. Pēc tam katrs segments tiek klasificēts kā ieskrējiens, pacelšanās vai nosēšanās, augstuma uzņemšana pie konstanta ātruma, pazeminātas jaudas režīms, augstuma uzņemšana ar vai bez aizplākšņu ievilkšanas, nolaišanās ar vai bez ātruma samazināšanas un/vai ar bez aizplākšņu izlaišanas, vai pieejas beigu posms. Lidojuma profils tiek konstruēts pa atsevišķam etapam, ievērojot principu, atbilstoši kuram katra segmenta sākuma parametri ir vienādi ar attiecīgajiem parametriem iepriekšējā segmenta beigās.

ANP datubāzē iekļautie aerodinamiskās veiktspējas parametri ir domāti tam, lai dotu pietiekami precīzu lidmašīnas faktiskās lidojuma trajektorijas piemēru konkrētajiem references apstākļiem (sk. pamatteksta 2.7.6. sadaļu). Taču prakse liecina, ka aerodinamiskie parametri un dzinēju koeficienti ir piemēroti gaisa temperatūrai līdz 43 °C, lidlauka augstumam līdz 4 000 ft un visa svara diapazonam, kas dots ANP datubāzē. Tādā veidā ar minētajiem vienādojumiem var aprēķināt lidojuma trajektorijas citiem apstākļiem; piemēram, no references vērtības atšķirīgam lidmašīnas svaram, vēja ātrumam, gaisa temperatūrai un skrejceļa pacēlumam (gaisa spiedienam), parasti ar pietiekamu precizitāti, lai varētu izskaitļot vidējo skaņas līmeņu kontūras ap lidostu.

B-4. sadaļā ir skaidrots, kā tiek ņemts vērā pagriezienu efekts izlidošanas laikā. Tādējādi, aprēķinot laterālā vērsuma efektu (dzinēja uzstādīšanas vietas efektu), iespējams ņemt vēra sānsveres leņķi. Turklāt, veicot lidojumu ar pagriezienu, augstuma uzņemšanas gradienti parasti pakāpeniski samazināsies atkarībā no pagrieziena rādiusa un lidmašīnas ātruma. (Šādu pagriezienu efekti pieejas laikā ir daudz sarežģītāki un patlaban netiek aplūkoti. Tomēr tiem visbiežāk nav būtiskas ietekmes uz trokšņa kontūrām.)

B-5.–B-9. sadaļā ir aprakstītas ieteicamās metodes izlidojošo lidojumu profilu konstruēšanai, pamatojoties uz ANP datubāzē dotajiem koeficientiem un procedūras etapiem.

B-10.–B-11. sadaļā ir aprakstītas metodes, kas izmantotas ielidojošo lidojumu profilu konstruēšanai, pamatojoties uz ANP datubāzē dotajiem koeficientiem un lidojuma izpildes procedūrām.

B-12. sadaļā ir sniegti konkrēti aprēķinu piemēri.

Lai noteiktu neto vilci, ko ģenerē reaktīvie dzinēji un – attiecīgi – propelleri, tiek sniegti atsevišķi vienādojumu kopumi. Ja vien nav norādīts citādi, vienādojumi lidmašīnas aerodinamiskās veiktspējas aprēķinam attiecas gan uz lidmašīnām ar reaktīvajiem dzinējiem, gan uz lidmašīnām ar propelleriem.

Izmantotie matemātiskie simboli ir definēti šā papildinājuma sākumā un/vai vietā, kur tie parādās pirmoreiz. Visos vienādojumos koeficientu un konstanšu mērvienībām, protams, jāatbilst attiecīgo parametru un mainīgo mērvienībām. Lai nodrošinātu atbilstību ANP datubāzei, šajā papildinājumā ir izmantoti parastie, attiecībā uz lidmašīnas lidtehniskajiem raksturojumiem pieņemtie apzīmējumi; attālums un augstums pēdās (ft), ātrums mezglos (kt), masa mārciņās (lb), spēks izteikts kā mārciņas spēks (koriģētā neto vilce augstām temperatūrām) utt., neraugoties uz to, ka dažas mērvienības (piemēram, atmosfēras mērvienības) ir izteiktas SI sistēmas mērvienībās. Modelēšanas speciālistiem, kas izmanto citas mērvienību sistēmas, jābūt uzmanīgiem un, pielāgojot šos vienādojumus savām vajadzībām, jāpiemēro piemēroti pārrēķina koeficienti.

Lidojuma trajektorijas analīze

Dažos modelēšanas lietojumos informācija par lidojuma trajektoriju netiek sniegta kā procedūras etapi, bet kā koordinātas telpā un laikā, kas visbiežāk noteiktas, izanalizējot radara datus. Šis aspekts aplūkots pamatteksta 2.7.7. sadaļā. Tādā gadījumā šajā papildinājumā dotos vienādojumus izmanto “apgrieztā kārtībā”; dzinēja vilces parametrus nosaka, izejot no gaisa kuģa kustības, nevis otrādi. Kopumā pēc tam, kad lidojuma trajektorijas dati ir vidināti un pārnesti segmenta formā, katru segmentu klasificējot kā augstuma uzņemšanu vai samazināšanu, paātrinājumu vai ātruma samazinājumu un vilces jaudas un aizplākšņu stāvokļa izmaiņas, norādītie aprēķini kļūst salīdzinoši vienkārši salīdzinājumā ar sintēzi, kura nereti ir saistīta ar iteratīvām metodēm.

B2   DZINĒJU VILCE

Katra dzinēja radītais vilces spēks ir viens no pieciem lielumiem, kuri jānosaka katra lidojuma trajektorijas segmenta galos (pārējie četri lielumi ir relatīvais augstums, ātrums, jaudas režīms un sānsveres leņķis). Neto vilce ir dzinēja pilnās vilces daļa, kas pieejama kustības nodrošināšanai. Aerodinamiskajos un akustiskajos aprēķinos neto vilce atbilst gaisa standarta spiedienam pie vidējā jūras līmeņa. To sauc par koriģēto neto vilci, Fn /δ.

Tā būs, respektīvi, vai nu neto vilce, kas pieejama, darbojoties konkrētā vilces režīmā, vai arī neto vilce, kas rodas, kad dzinēja režīma parametram ir noteikta konkrēta vērtība. Turboreaktīvajam vai turboventilatoru dzinējam, kas darbojas konkrētā vilces režīmā, koriģēto neto vilci iegūst ar šādu vienādojumu:

| Fn/δ = E + F · Vc + GA· h + GB· h2 + H · T | (B-1) |
| --- | --- |

kur

| Fn | ir neto vilce uz dzinēju, lbf |
| --- | --- |

| δ | ir apkārtējā gaisa spiediena lidmašīnas līmenī attiecība pret gaisa standarta spiedienu pie vidējā jūras līmeņa, respektīvi, 101,325 kPa (jeb 1 013,25 mb) (1. ref.) |
| --- | --- |

| Fn/δ | ir koriģētā neto vilce uz dzinēju, lbf |
| --- | --- |

| VC | ir kalibrētais gaisa ātrums, kt |
| --- | --- |

| T | ir apkārtējā gaisa temperatūra, kurā lidmašīna pārvietojas, °C, un |
| --- | --- |

| E, F, GA, GB, H | ir dzinēja vilces konstantes vai koeficienti temperatūrām, kas ir zemākas par temperatūrām, pie kurām tiek nodrošināts dzinēja jaudas pastāvīgums, izmantotajā nominālajā vilces režīmā (konkrētajā lidojuma trajektorijas pacelšanās/augstuma uzņemšanas vai pieejas segmentā), lb.s/ft, lb/ft, lb/ft2, lb/°C, ko iegūst no ANP datubāzes. |
| --- | --- |

ANP datubāzē ir arī dati, kas ļauj aprēķināt vilci, kas mainās atkarībā no vilces režīma parametra. Daži ražotāji to definē kā dzinēja spiediena pakāpi (engine pressure ratio – EPR), bet citi – kā zemspiediena rotora vai ventilatora griešanās ātrumu N1 . Kad šis parametrs ir EPR, vienādojumu B-1 aizstāj ar

| Fn/δ = E + F · VC + GA · h + GB · h2 + H · T + K1 · EPR + K2 · EPR2 | (B-2) |
| --- | --- |

kur K 1 un K 2 ir no ANP datubāzes ņemti koeficienti, kuri koriģēto neto vilci korelē ar dzinēja spiediena pakāpi tuvu tai dzinēja spiediena pakāpei, kas raksturīga konkrētās lidmašīnas konkrētajam Maha skaitlim.

Ja vilces režīma iestatīšanai lidojuma apkalpe kā parametru izmanto dzinēja griešanās ātrumu N1 , vispārīgais vilces vienādojums ir šāds:

|  | (B-3) |
| --- | --- |

kur

| N1 | ir dzinēja zemspiediena kompresora (vai ventilatora) un turbīnas pakāpes griešanās ātrums, izteikts procentos % |
| --- | --- |

| θ | = (T + 273)/288,15, attiecība starp absolūto kopējo temperatūru pie dzinēja ieejas un absolūto standarta gaisa temperatūru pie vidējā jūras līmeņa (1. ref.) |
| --- | --- |

|  | ir koriģētais zemspiediena rotora ātrums, % un |
| --- | --- |

| K 3, K 4 | ir konstantes, kas atvasinātas no lidmašīnai uzstādītā dzinēja datiem, ieskaitot N1 – aplūkojamo ātrumu diapazonu. |
| --- | --- |

Jāņem vērā, ka konkrētai lidmašīnai B-2 un B-3 vienādojumā E, F, GA, GB un H vērtība var atšķirties no attiecīgajām vērtībām B-1 vienādojumā.

Ne vienmēr visiem vienādojuma locekļiem ir būtiska nozīme. Piemēram, tādu dzinēju gadījumā, kuru vilce nav atkarīga no ārējiem apstākļiem un kas darbojās gaisa temperatūrā, kas ir zemāka par pārejas punktu (parasti tie ir 30 °C), vienādojuma temperatūras komponents var nebūt vajadzīgs. Dzinējiem, kuru vilce, savukārt, ir atkarīga no ārējo apstākļu izmaiņām, nosakot nominālo vilci, ir jāņem vērā apkārtējā gaisa temperatūra. Ja apkārtējā gaisa temperatūra pārsniedz to diapazona robežvērtību, pie kuras tiek nodrošināts dzinēja jaudas pastāvīgums arī ārējiem apstākļiem mainoties, tad, nosakot pieejamo jaudas līmeni, ir jāizmanto atšķirīgs dzinēja vilces koeficientu kopums (E, F, GA, GB and H) high . Tādā gadījumā Fn /δ parasti aprēķina, izmantojot gan zemas temperatūras, gan augstas temperatūras koeficientus, kā arī augstāku vilces līmeni temperatūrām, kas ir zemākas par pārejas temperatūru, un zemāku aprēķināto vilces līmeni temperatūrām virs pārejas punkta vērtības.

Ja ir pieejami vienīgi zemas temperatūras vilces koeficienti, var izmantot šādu vienādojumu:

| (Fn/δ)high = F · VC + (E + H · TB )·(1 – 0,006 · T)/(1 – 0,006 · TB ) | (B-4) |
| --- | --- |

kur

| (Fn /δ) high | ir koriģētā neto vilce augstām temperatūrām (lbf), |
| --- | --- |

| TB | pārejas punkta temperatūra (ja nav precīzi noteiktas vērtības, pieņem standarta vērtību 30 °C). |
| --- | --- |

ANP datubāzē ir dotas vienādojumos B-1 līdz B-4 izmantoto konstanšu un koeficientu vērtības.

Propelleru lidmašīnām koriģētā neto vilce uz dzinēju jānolasa pēc grafikiem vai jāaprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

| Fn/δ = (326 · η · Pp/VT )/δ | (B-5) |
| --- | --- |

kur

| η | ir propellera lietderības koeficients konkrētajai propelleru iekārtai, kā arī propellera griešanās ātruma un lidmašīnas lidojuma ātruma funkcija |
| --- | --- |

| VT | ir patiesais gaisa ātrums, kt |
| --- | --- |

| Pp | ir neto dzinējspēka jauda dotajiem lidojuma apstākļiem, piemēram, maksimālā pacelšanās vai maksimālā augstuma uzņemšanas jauda, hp |
| --- | --- |

ANP datubāzē ir doti B-5 vienādojumā izmantotie maksimālās pacelšanās vilces un maksimālā augstuma uzņemšanas vilces iestatījumu parametri.

Patieso gaisa ātrumu VT lēš no kalibrētā gaisa ātruma VC , izmantojot šādu formulu:

|  | (B-6) |
| --- | --- |

kur σ ir gaisa blīvuma lidmašīnas augstumā attiecība pret tā vērtību pie vidējā jūras līmeņa.

Norādījumi par lidojumu veikšanu ar samazinātu pacelšanās vilci

Nereti gaisa kuģu pacelšanās masa ir mazāka par maksimāli pieļaujamo un/vai pieejamais skrejceļa garums pārsniedz minimumu, kas vajadzīgs, izmantojot maksimālo pacelšanās vilci. Šādos gadījumos ir pieņemts samazināt dzinēja vilci līdz līmenim, kas ir zemāks par maksimālajām vērtībām, lai pagarinātu dzinēju ekspluatācijas mūžu un dažkārt arī trokšņa mazināšanas nolūkos. Dzinēja vilci var samazināt tikai līdz tādam līmenim, kas garantē vajadzīgo drošības rezervi. Tiek attiecīgi regulēta aprēķina procedūra, kuru aviokompāniju ekspluatanti izmanto, lai noteiktu vilces samazinājuma apjomu: šī procedūra ir sarežģīta, un tajā tiek ņemti daudzi faktori, tostarp pacelšanās masa, apkārtējā gaisa temperatūra, paziņotās skrejceļa distances, skrejceļa pacēlums un skrejceļa šķēršļu pārlidošanas augstuma kritēriji. Tāpēc jaudas samazinājuma apjoms ir atkarīgs no konkrētā lidojuma.

Tā kā šiem faktoriem var būt nozīmīga ietekme uz trokšņa kontūrām izlidošanas gadījumā, modelēšanas speciālistiem – rūpēs par to, lai to pieņemtie pasākumi būtu optimāli, – ir saprātīgā mērā jāņem vērā lidojumi, kurus veic ar samazinātu vilci, un ir jāvēršas pie ekspluatantiem pēc praktiskas informācijas.

Ja šāda praktiska informācija nav pieejama, ir tomēr ieteicams šos faktorus ņemt vērā ar alternatīviem līdzekļiem. Trokšņa modelēšanas nolūkos kopēt ekspluatantu aprēķinus nav lietderīgi; šāda kopēšana nebūtu arī piemērota līdzās tradicionālajām vienkāršošanas un tuvināšanas metodēm, ko pielieto trokšņa vidējo līmeņu aprēķinam ilgākā laika posmā. Kā praktiska alternatīva tiek piedāvātas šādas norādes. Tomēr ir jāuzsver, ka pašlaik šajā jomā norit nozīmīgs pētnieciskais darbs un attiecīgi šīs norādes tiks mainītas.

Lidojuma parametru reģistratora (FDR) datu analīze ir parādījusi, ka vilces samazinājuma līmenis ir cieši saistīts ar faktiskā pacelšanās svara attiecību pret reglamentēto pacelšanās svaru (Regulated Takeoff Weight – RTOW) līdz zemākajai fiksētajai robežvērtībai ( 31 ); respektīvi:

| Fn/δ = (Fn/δ) max · W/WRTOW | (B-7) |
| --- | --- |

kur (Fn /δ) max ir maksimālā nominālā vilce, W ir faktiskais pilnais pacelšanās svars un WRTOW – reglamentētais pacelšanās svars.

Parametrs RTOW ir maksimālais pacelšanās svars, ko var droši izmantot ar nosacījumu, ka tiek ievērotas prasības, kas attiecas uz pacelšanās ceļa garumu, dzinēja atteici un šķēršļiem. RTOW ir atkarīgs no pieejamā skrejceļa garuma, lidlauka pacēluma, temperatūras, pretvēja un aizplākšņu leņķa. Šo informāciju var iegūt no ekspluatantiem, un tai vajadzētu būt pieejamākai nekā datiem par faktiskajiem samazinātās vilces līmeņiem. Ja šī informācija nav pieejama, to var aprēķināt, izmantojot gaisa kuģu lidojumu rokasgrāmatas.

Samazinātas vilces izmantošana augstuma uzņemšanā

Gadījumā, ja tiek izmantota samazināta pacelšanās vilce, ekspluatanti bieži, bet ne vienmēr, augstuma uzņemšanas vilci jau no līmeņa, kas ir zemāks par maksimālo ( 32 ). Tas ļauj izvairīties no situācijām, kurās, beidzoties sākotnējai augstuma uzņemšanai pacelšanās vilces režīmā, jaudu nākas palielināt, nevis samazināt. Tomēr atrast vienotu pieeju šādā situācijā ir daudz grūtāk. Daži ekspluatanti izmanto fiksētus dzinēja vadības sviras stāvokļus, kuri atbilst līmenim, kas ir zemāks par maksimālo vilci augstuma uzņemšanas režīmā, un kurus dažkārt sauc par “augstuma uzņemšanu 1” (Climb 1) un “augstuma uzņemšanu 2” (Climb 2), kas augstuma uzņemšanas laikā parasti vilci samazina par 10 un – attiecīgi – 20 % salīdzinājumā ar maksimālo vilci. Tiek ieteikts, lai ikreiz, kad tiek izmantota samazināta pacelšanās vilce, par 10 % procentiem tiktu samazināti arī augstuma uzņemšanas vilces līmeņi.

B3   GAISA TEMPERATŪRAS, SPIEDIENA, BLĪVUMA UN VĒJA ĀTRUMA VERTIKĀLIE PROFILI

Šajā dokumentā temperatūras, spiediena un blīvuma izmaiņas atkarībā no augstuma virs vidējā jūras līmeņa tiek saprastas tādā nozīmē, kas atbilst starptautiskajai standarta atmosfērai. Turpmāk aprakstītās metodes ir validētas attiecībā uz lidlauku absolūto augstumu 4 000 ft virs jūras līmeņa un gaisa temperatūrām līdz 43 °C (109 °F).

Neraugoties uz to, ka, patiesībā, vidējais vēja ātrums mainās atkarībā no augstuma un laika, trokšņa kontūru modelēšanā šīs izmaiņas ņemt vērā praktiski nav iespējams. Tā vietā tālāk tekstā doto lidtehnisko raksturojumu aprēķinu pamatā ir vispārējs pieņēmums, ka lidmašīna vienmēr veic lidojumu tieši pret vēju, kura ātrums ir 8 kt, neatkarīgi no kompasa azimuta (lai gan skaņas izplatīšanās aprēķinos vidējais vēja ātrums konkrēti netiek ņemts vērā). Tiek sniegtas metodes rezultātu koriģēšanai citu pretvēja ātrumu gadījumā.

B4   PAGRIEZIENU IETEKME

Pārējā šā papildinājuma daļā ir skaidrots, kādā veidā ir jāaprēķina prasītie to segmentu raksturojumi, kas savieno profila punktus s, z, kuri apzīmē divdimensiālo lidojuma trajektoriju vertikālajā plaknē virs lidojuma ceļa līnijas. Segmentus definē kustības virziena secībā. Katra segmenta beigās (vai ieskrējiena sākuma punktā, ja ir runa par pirmo segmentu izlidošanas gadījumā), kur tiek definēti lidojuma ekspluatācijas parametri un nākamais procedūras etaps, ir jāaprēķina augstuma uzņemšanas leņķis un ceļa garums līdz punktam, kur tiek sasniegts vajadzīgais augstums un/vai ātrums.

Ja ceļa līnija ir taisna, to aptvers viens vienīgs profila segments, kura ģeometriju tad var noteikt nepastarpinātā veidā (lai arī dažkārt ar zināmu iterācijas pakāpi). Bet, ja pagrieziens sākas vai beidzas vai ja mainās tā rādiuss vai virziens, kad vajadzīgie galīgie nosacījumi vēl nav sasniegti, ar vienu segmentu nepietiks, jo gaisa kuģa celtspēja un pretestība mainās līdz ar sānsveres leņķi. Lai ņemtu vēra pagrieziena efektus augstuma uzņemšanas režīmā, šā procedūras etapa izpildei ir vajadzīgi papildu profila segmenti, kā aprakstīts tālāk tekstā.

Ceļa līnijas izveide ir aprakstīta dokumenta 2.7.13. sadaļā. Tas notiek neatkarīgi no jebkāda gaisa kuģa lidojuma profila (kaut arī ir jāpievērš uzmanība tam, lai netiktu iekļauti pagriezieni, kurus nav iespējams izpildīt normālos ekspluatācijas ierobežojumos). Lai arī lidojuma profilu (augstumu un ātrumu kā ceļa (horizontālās) distances funkciju) ietekmē pagriezieni, lidojuma profilu nav iespējams noteikt neatkarīgi no ceļa līnijas.

Lai, ieejot pagriezienā, saglabātu ātrumu, ir jāpalielina spārna aerodinamiskais cēlējspēks nolūkā izlīdzsvarot centrbēdzes spēku un gaisa kuģa svaru. Tas savukārt palielina pretestību un – attiecīgi – nepieciešamo vilces spēku. Pagriezienu ietekme lidtehnisko raksturojumu aprēķinu formulās tiek izteikta kā funkcijas no sānsveres leņķa ε, ko horizontālā lidojumā esošam gaisa kuģim, kurš veic pagriezienu pie konstanta ātruma pa lokveida trajektoriju, nosaka pēc šādas formulas:

|  |  |  | (B-8) |
| --- | --- | --- | --- |
| kur | V | ir ātrums attiecībā pret zemi, kt |  |
|  | r | ir pagrieziena rādiuss, ft |  |
| un | g | ir smaguma spēka paātrinājums, ft/s2 |  |

Tiek pieņemts, ka visu pagriezienu rādiuss ir konstants lielums, bet sekundāri efekti, kas saistīti ar tādu lidojumu trajektorijām, kas nav horizontāli, netiek ņemti vērā; sānsveres leņķi ir atkarīgi vienīgi no ceļa līnijas pagrieziena rādiusa r.

Lai izpildītu procedūras etapu, vispirms aprēķina provizorisku profila segmentu, izmantojot sānsveres leņķi ε sākuma punktā, kā noteikts B-8 vienādojumā dotā ceļa līnijas segmenta rādiusam r. Ja provizoriskā segmenta aprēķinātais garums ir tāds, ka tas pagrieziena sākumu vai beigas nešķērso, provizorisko segmentu apstiprina, un uzmanību var veltīt nākamajam etapam.

Savukārt, ja provizoriskais segments šķērso vienu vai vairākus pagriezienu sākuma vai beigu punktus (kur ε mainās) ( 33 ), lidojuma parametrus pirmajā no šādiem punktiem aplēš, izmantojot interpolāciju (sk. 2.7.13. sadaļu), šos parametrus kopā ar to koordinātēm saglabājot kā gala punktu vērtības, un segmenta virsotne tiek nošķelta. Pēc tam no šā punkta piemēro procedūras etapa otro daļu, atkal iepriekš pieņemot, ka to var pabeigt viena segmenta ietvaros ar tādiem pašiem galīgajiem nosacījumiem, taču ar jaunu sākuma punktu un jaunu sānsveres leņķi. Ja norādītajā otrajā segmentā notiek jauna rādiusa/virziena izmaiņa, tad ir vajadzīgs trešais segments utt., līdz tiek sasniegti galīgie nosacījumi.

Tuvināšanas metode

Protams, skaitļošanas darbības, kas jāveic, lai pilnā mērā izdotos ņemt vērā iepriekš aprakstīto pagriezienu ietekmi, kļūst vēl sarežģītākas, jo gaisa kuģa augstuma uzņemšanas profils ir jāaprēķina atsevišķi par katru šā gaisa kuģa ceļa līniju. Tomēr pagriezienu izraisītajām vertikālā profila izmaiņām parasti ir mazāka ietekme uz kontūru nekā sānsveres leņķa izmaiņām, tāpēc daži lietotāji dod priekšroku izvairīties no šiem sarežģītajiem aprēķiniem (kas gan arī nozīmē mazāku precizitāti) un profilos pagriezienu ietekmi vērā neņemt, tomēr sānsveres leņķiem skaņas laterālās emisijas aprēķinos atvēlot pienācīgu vērību (sk. 2.7.19. sadaļu). Izmantojot šo tuvināšanas metodi, konkrēta gaisa kuģa lidojuma profila punktus aprēķina tikai vienreiz, izejot no taisnas ceļa līnijas (kurai ε = 0).

B5   PACELŠANĀS IESKRĒJIENS

Pacelšanās vilce dzen lidmašīnu pa skrejceļu līdz atraušanās no zemes punktam. Pēc tam kalibrētais gaisa ātrums visā sākotnējās augstuma uzņemšanas posmā skaitās konstants. Tiek pieņemts, ka šasija (ja tā ir ievelkama) drīz pēc atraušanās no zemes tiek ievilkta.

Šajā dokumentā faktiskais pacelšanās ieskrējiena garums ir tuvināts ekvivalentajai pacelšanās distancei (pie 8 kt standarta pretvēja), sTO8 , kuru, kā parādīts B-1. attēlā, nosaka kā distanci pa skrejceļu no bremžu atlaišanas punkta līdz punktam, kurā sākotnējās augstuma uzņemšanas – ar ievilktu šasiju – trajektorijas turpinājums taisnā līnijā krustojas ar skrejceļu.

B-1. attēls

Ekvivalentā pacelšanās distance

Uz horizontāla skrejceļa ekvivalento pacelšanās ieskrējiena distanci sTO8 izsaka pēdās un nosaka pēc formulas

|  | (B-9) |
| --- | --- |

kur

| B8 | ir koeficients, kas atbilst konkrētai lidmašīnas/aizplākšņu izvirzījuma leņķa kombinācijai ISA izejas nosacījumos, tostarp ar 8 mezglu standarta pretvēju, ft/lbf |
| --- | --- |

| W | ir pilns lidmašīnas svars bremžu atlaišanas brīdī, lbf |
| --- | --- |

| N | ir vilci nodrošinošo dzinēju skaits. |
| --- | --- |

Piezīme: Tā kā vienādojums B-9 izsaka vilces izmaiņas atkarībā no gaisa ātruma un skrejceļa pacēluma konkrētai lidmašīnai, koeficients B8 ir atkarīgs tikai no aizplākšņu izvirzījuma leņķa.

Tāda pretvēja gadījumā, kas nav 8kt standarta pretvējš, pacelšanās ieskrējiena distanci koriģē, izmantojot šādu formulu:

|  | (B-10) |
| --- | --- |

kur

| STOw | ir ieskrējiena distance ar pretvēja korekciju w, ft |
| --- | --- |

| VC | (šajā vienādojumā) ir kalibrētais ātrums priekšējā riteņa atraušanās brīdī pacelšanās laikā, kt |
| --- | --- |

| w | ir pretvējš, kt. |
| --- | --- |

Pacelšanās ieskrējiena distanci koriģē, arī ņemot vērā skrejceļa gradientu:

|  | (B-11) |
| --- | --- |

kur

| STOG | ir ieskrējiena distance (ft), kas koriģēta, ņemot vērā pretvēju un skrejceļa gradientu, ar šādu formulu: |
| --- | --- |

| α | ir vidējais paātrinājums pa skrejceļu, vienāds ar , ft/s2 |
| --- | --- |

| GR | ir skrejceļa gradients; šis slīpums (gradients) ir pozitīvs, kad pacelšanās notiek pret kāpumu. |
| --- | --- |

B6   AUGSTUMA UZŅEMŠANA PIE KONSTANTA ĀTRUMA

Šāda tipa segmentu nosaka lidmašīnas kalibrētais ātrums, aizplākšņu stāvoklis, augstums un sānsveres leņķis tā beigu punktā, kā arī pretvēja ātrums (standarta pretvējš – 8 kt). Tāpat kā citu segmentu gadījumā, arī par šā segmenta sākuma parametriem – tostarp koriģēto neto vilci – ņem attiecīgos iepriekšējā segmenta beigu parametrus, bez jebkāda pārtraukuma (izņemot aizplākšņu izvirzījuma leņķi un sānsveres leņķi, kas šajos aprēķinos dažādos etapos var mainīties). Neto vilci segmenta beigās vispirms aprēķina, vispirms izmantojot attiecīgo formulu no B-1 līdz B-5 formulu kopuma. Pēc tam vidējo ģeometrisko augstuma uzņemšanas leņķi γ (sk. B-1. attēlu) izrēķina ar formulu:

|  | (B-12) |
| --- | --- |

kur virssvītras apzīmē attiecīgās vērtības segmenta vidū (= vidējās no sākuma punkta un beigu punkta vērtībām: parasti parametra vērtība segmenta vidū) un

| K | no ātruma atkarīga konstante, kas vienāda ar 1,01, kad VC ≤ 200 kt, vai 0,95 citos gadījumos. Šī konstante izsaka augstuma uzņemšanas gradienta ietekmi pie 8 kt pretvēja un paātrinājuma, kas raksturīgs augstuma uzņemšanai pie konstanta kalibrētā gaisa ātruma (patiesais gaisa ātrums palielinās, gaisa blīvumam samazinoties līdz ar augstuma palielināšanos); |
| --- | --- |

| R | lidmašīnas pretestības koeficienta attiecība pret tās cēlējspēka koeficientu, kas atbilst dotajam aizplākšņu stāvoklim. Tiek pieņemts, ka šasija ir ievilkta; |
| --- | --- |

| ε | sānsveres leņķis (radiāns). |
| --- | --- |

Augstuma uzņemšanas leņķi koriģē, ņemot vērā pretvēju w, ar šādu formulu:

|  | (B-13) |
| --- | --- |

kur γ w ir vidējais augstuma uzņemšanas leņķis ar pretvēja korekciju.

Attālumu, ko nolido lidmašīna pa ceļa līniju Δs, uzņemot augstumu leņķī γ w no sākotnējā absolūtā augstuma h 1 līdz galīgajam absolūtajam augstumam h 2, nosaka pēc šādas formulas:

|  | (B-14) |
| --- | --- |

Parasti augstuma uzņemšana pie konstanta gaisa ātruma notiek divos skaidri nodalītos izlidošanas profila posmos. Pirmais posms, ko dažkārt sauc par sākotnējās augstuma uzņemšanas segmentu, seko uzreiz pēc atraušanās no zemes, kad saskaņā ar lidojumu drošības prasībām lidojums ir jāveic ar minimālo gaisa ātrumu pēc iespējas tuvāk drošajam pacelšanās ātrumam. Tas ir reglamentēts ātrums, un parastos lidojuma apstākļos šis ātrums ir jāsasniedz 35 ft augstumā virs skrejceļa. Tomēr ir izplatīta prakse saglabāt sākotnējo augstuma uzņemšanas ātrumu nedaudz virs drošā pacelšanās ātruma (parasti 10-20 kt), jo šāda procedūra parasti uzlabo sasniegto sākotnējās augstuma uzņemšanas gradientu. Otrs posms ir pēc aizplākšņu ievilkšanas un sākotnējā paātrinājuma, un to sauc par nepārtraukto augstuma uzņemšanu.

Sākotnējās augstuma uzņemšanas laikā gaisa ātrums ir atkarīgs no aizplākšņu iestatījuma pacelšanās laikā un no lidmašīnas tīrā svara. Kalibrēto sākotnējo augstuma uzņemšanas ātrumu VCTO aprēķina, izmantojot pirmās kārtas aproksimāciju:

|  | (B-15) |
| --- | --- |

kur C ir aizplākšņu iestatījumam atbilstošais koeficients (kt/√lbf), ko nolasa no ANP datubāzes.

Nepārtrauktajai augstuma uzņemšanai pēc paātrinājuma kalibrētais gaisa ātrums ir lietotāju noteikts ievades parametrs.

B7   PAZEMINĀTAS JAUDAS REŽĪMS (PĀREJAS SEGMENTS)

Noteiktā brīdī pēc pacelšanās jaudu – salīdzinājumā ar pacelšanās režīma parametriem – samazina jeb pazemina, lai paildzinātu dzinēju ekspluatācijas laiku un nereti arī lai konkrētos apgabalos samazinātu troksni. Vilci parasti pazemina vai nu segmentā “augstuma uzņemšana pie konstanta ātruma” (B6. sadaļa), vai arī paātrinājumā segmentā (B8. sadaļa). Tā kā tas ir salīdzinoši īss process, kas parasti ilgst tikai 3–5 sekundes, to modelē, primārajam segmentam pievienojot “pārejas segmentu”. Parasti šis process aptver 1 000 ft (305 m) horizontālo distanci.

Vilces samazinājuma līmenis

Normālas ekspluatācijas apstākļos dzinēju vilci samazina līdz maksimālā vilces režīma līmenim augstuma uzņemšanas laikā. Atšķirībā no pacelšanās vilces augstuma uzņemšanas vilces režīmu var uzturēt neierobežotu laiku, parasti līdz brīdim, kad lidmašīna ir sasniegusi savu sākotnējo kreisēšanas augstumu. Maksimālo vilces līmeni augstuma uzņemšanas režīmā nosaka ar vienādojumu B-1, izmantojot ražotāja dotos maksimālās vilces koeficientus. Tomēr prasības attiecībā uz trokšņa mazināšanu var paredzēt vilces papildu samazinājumu, kuru dažkārt sauc par “krasu” samazinājumu. Lidojumu drošības dēļ maksimālo vilces samazinājumu ierobežo ( 34 ) līdz līmenim, ko nosaka lidmašīnas lidtehniskie raksturojumi un dzinēju skaits.

“Samazinātas vilces” minimālo līmeni dažkārt sauc par samazināto vilci pie dzinēja, kas nedarbojas (engine-out):

|  | (B-16) |
| --- | --- |

kur

| δ 2 | spiediena koeficients absolūtajā augstumā h2 |
| --- | --- |

| G′ | ir augstuma uzņemšanas gradients pie dzinēja, kas nedarbojas, izteikts procentos: = 0 % lidmašīnām ar automātiskām vilces atjaunošanas sistēmām; citos gadījumos: = 1,2 % lidmašīnām ar 2 dzinējiem = 1,5 % lidmašīnām ar 3 dzinējiem = 1,7 % lidmašīnām ar 4 dzinējiem |
| --- | --- |

Augstuma uzņemšanas segments pie konstanta ātruma un ar samazinātu vilci

Augstuma uzņemšanas segmenta gradientu aprēķina, izmantojot vienādojumu B-12, kur vilci aprēķina, izmantojot B-1 ar maksimālajiem augstuma uzņemšanas koeficientiem vai B-16 samazinātajai vilcei. Pēc tam augstuma uzņemšanas segmentu sadala divos apakšsegmentos, kuriem abiem ir tas pats augstuma uzņemšanas leņķis. Tas redzams B-2. attēlā.

B-2. attēls

Augstuma uzņemšanas segments pie konstanta ātruma un ar samazinātu vilci (attēls – nav mērogā)

Pirmajam apakšsegmentam iedala 1 000 ft (304 m) garu horizontālo distanci, un nosaka, ka koriģētā neto vilce uz dzinēju 1 000 ft posma beigās ir vienāda ar samazinātās vilces vērtību. (Ja sākotnējā horizontālā distance ir īsāka par 2 000 ft, tad vilces samazināšanai izmanto pusi segmenta.) Galīgā vilce otrajā apakšsegmentā arī ir vienāda ar samazinātās vilces vērtību. Tādējādi lidojumu otrajā apakšsegmentā veic pie konstantas vilces.

B8   AUGSTUMA UZŅEMŠANA AR PAĀTRINĀJUMU UN AIZPLĀKŠŅU IEVILKŠANA

Parasti šis ir nākamais etaps pēc sākotnējās augstuma uzņemšanas. Tāpat kā visiem lidojuma segmentiem, sākuma punkta absolūtais augstums h1 , patiesais gaisa ātrums VT 1 un vilce (Fn /δ)1 ir tādi kā iepriekšējā segmenta beigās. Datus par beigu punkta kalibrēto ātrumu VC 2 un vidējo augstuma uzņemšanas ātrumu ROC ievada lietotājs (sānsveres leņķis ε ir atkarīgs no ātruma un pagrieziena rādiusa). Tā kā tie ir savstarpēji atkarīgi, absolūtais augstums h 2, patiesais gaisa ātrums VT 2 un vilce (Fn /δ)2 segmenta beigu punktā, kā arī segmenta ceļa līnijas garums Δs ir jāaprēķina ar iterāciju; absolūtais augstums h 2 sākotnēji ir pieņemts lielums, ko pēc tam vairakkārt pārrēķina, izmantojot vienādojumus B-16 un B-17, līdz starpība starp aplēšu rezultātiem ir mazāka par noteikto pielaidi, piemēram, vienu pēdu. Praksē sākotnējā aplēse ir h 2 = h 1 + 250 pēdas (ft).

Segmenta ceļa līnijas garumu (aptverto horizontālo distanci) aplēš šādi:

|  | (B-17) |
| --- | --- |

kur

| 0,95 | ir koeficients, kas rāda 8 kt pretvēja ietekmi pie augstuma uzņemšanas ar 160 kt ātrumu |
| --- | --- |

| k | ir konstante mezglu pārvēršanai uz pēdām sekundē ft/sec = 1,688 ft/s uz kt |
| --- | --- |

| VT2 = | patiesais gaisa ātrums segmenta beigās, kt: kur σ2 = gaisa blīvuma koeficients absolūtajā augstumā h 2 segmenta beigās; |
| --- | --- |

| amax | = maksimālais paātrinājums pie horizontāla lidojuma (ft/s2) = |
| --- | --- |

| G | = augstuma uzņemšanas gradients kur ROC = augstuma uzņemšanas ātrums, ft/min. |
| --- | --- |

Pēc tam, izmantojot šo Δs aplēsi, absolūto augstumu h 2′ segmenta beigās aplēš vēlreiz ar šādu formulu:

| h2′ = h 1 + s · G/0,95 | (B-18) |
| --- | --- |

Kamēr kļūda
 pārsniedz noteikto pielaidi, attiecīgos vienādojumu B-17 un B-18 posmus atkārto, izmantojot pašreizējās iterācijas absolūtā augstuma h 2, patiesā gaisa ātruma VT 2 un koriģētās neto vilces uz dzinēju (Fn /δ)2 segmenta beigu punktā. Ja kļūda noteikto pielaidi nepārsniedz, iterācijas cikls beidzas, un paātrinājuma segmentu nosaka ar segmenta beigu parametru galīgajām vērtībām.

Piezīme: Ja iterācijas procesa gaitā izrādās, ka (amax – G·g) < 0,02g, tad paātrinājums var būt pārāk mazs, lai sasniegtu vēlamo VC 2 pieņemamas distances robežās. Šajā gadījumā augstuma uzņemšanas gradients var būt ierobežots G = amax /g – 0,02, faktiski samazinot vēlamo augstuma uzņemšanas ātrumu pieņemama paātrinājuma uzturēšanas nolūkā. Ja G < 0,01, tad jāsecina, ka nav pietiekamas vilces konkrētā paātrinājuma un augstuma uzņemšanas sasniegšanai; aprēķins ir jāpabeidz un procedūras etapi ir jāpārskata ( 35 ).

Paātrinājuma segmenta garumu koriģē, ņemot vērā pretvēju w, ar šādu formulu:

|  | (B-19) |
| --- | --- |

Paātrinājuma segments pie samazinātas vilces

Vilces samazinājuma segmentu iestarpina paātrinājuma segmentos tādā pašā veidā kā konstanta ātruma segmenta gadījumā; respektīvi, tā pirmo daļu pārvērš pārejas segmentā. Samazinātās vilces līmeni aprēķina ar tādu pašu metodi, ar kādu aprēķina samazinātas vilces līmeni lidojumā pie konstanta ātruma, izmantojot tikai B-1 vienādojumu. Ir jāņem vērā, ka paātrinājums un augstuma uzņemšana – vienlaikus saglabājot minimālo vilces režīmu pie dzinēja, kas nedarbojas, – nav iespējami. Vilces pārejas segmentam iedala 1 000 ft (305 m) garu horizontālo distanci, un nosaka, ka koriģētā neto vilce uz dzinēju 1 000 ft beigās ir vienāda ar samazinātās vilces vērtību. Ātrumu segmenta beigās nosaka ar iterāciju 1 000 ft segmenta garumam. (Ja sākotnējā horizontālā distance ir īsāka par 2 000 ft, tad vilces maiņai izmanto pusi segmenta.) Tāpat galīgā vilce otrajā apakšsegmentā arī ir vienāda ar samazinātās vilces vērtību. Tādējādi lidojumu otrajā apakšsegmentā veic pie konstantas vilces.

B9   PAPILDU AUGSTUMA UZŅEMŠANAS UN PAĀTRINĀJUMA SEGMENTI PĒC AIZPLĀKŠŅU IEVILKŠANAS

Ja sākotnējās augstuma uzņemšanas trajektorijā iekļauj papildu paātrinājuma segmentus, tad, aprēķinot horizontālo distanci, vidējo augstuma uzņemšanas leņķi un relatīvā augstuma palielināšanos katrā no šiem segmentiem, ir jāizmanto B-12 līdz B-19 vienādojums. Tāpat kā iepriekš relatīvo augstumu segmenta beigu punktā aplēš ar iterāciju.

B10   AUGSTUMA SAMAZINĀŠANA UN ĀTRUMA SAMAZINĀŠANA

Pieejas laikā parasti lidmašīnai ir jāsamazina augstums un ātrums, sagatavojoties nolaišanās beigu posmam, kad lidmašīna lido ar aizplākšņiem pieejas pozīcijā un izlaistu šasiju. Lidojuma mehānika ir tāda pati kā izlidošanas gadījumā; galvenā atšķirība ir tāda, ka augstuma un ātruma profils parasti ir zināms, un katrā segmentā ir jāaplēš vienīgi dzinēja vilces līmeņi. Spēku līdzsvara pamata vienādojums ir šāds:

|  | (B-20) |
| --- | --- |

Vienādojumu B-20 var izmantot divos atšķirīgos veidos. Pirmkārt, var noteikt lidmašīnas ātrumu segmenta sākumā un beigās, līdztekus augstuma samazināšanas leņķiem (vai horizontālā segmenta garumam), kā arī sākotnējā un beidzamā segmenta absolūto augstumu. Tādā gadījumā ātruma samazinājumu var aprēķināt pēc šādas formulas:

|  | (B-21) |
| --- | --- |

kur Δs ir aptvertais horizontālais attālums un V 1 un V 2 – sākotnējais un beigu ātrums attiecībā pret zemi, kas aprēķināts ar šādu formulu:

|  | (B-22) |
| --- | --- |

Vienādojumi B-20, B-21 un B-22 apstiprina, ka ātruma samazināšanas laikā konkrētas distances garuma ar konstantu augstuma samazināšanas ātrumu pie stiprāka pretvēja ir vajadzīga lielāka vilce, lai uzturētu tādu pašu ātruma samazināšanas līmeni, kamēr pie ceļa vēja būs vajadzīga mazāka vilce, lai uzturētu tādu pašu ātruma samazināšanas līmeni.

Praksē ātruma samazināšanu pieejas posmā parasti veic ar vilci mazās gāzes režīmā. Tādējādi otrajā vienādojuma B-20 piemērošanas gadījumā vilci definē mazās gāzes režīmā, bet pašu vienādojumu atrisina ar iterāciju, lai noteiktu 1) palēninājumu un 2) relatīvo augstumu ātruma samazināšanas segmenta beigās, – tādā pašā veidā, kā paātrinājuma segmentiem pie izlidošanas. Tāda gadījumā palēninājuma distance var būt ļoti atšķirīga pie pretvēja un pie ceļa vēja, un dažkārt, lai iegūtu saprātīgus rezultātus, ir jāsamazina augstuma samazināšanas leņķis.

Lielākajai daļai lidmašīnu vilce mazās gāzes režīmā nav nulle, un daudzām lidmašīnām tā ir atkarīga no lidmašīnas ātruma. Tādējādi, aprēķinot ātruma samazināšanas parametru, vienādojumu B-20 atrisina, ievadot datus par vilci mazās gāzes režīmā; vilci mazās gāzes režīmā aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

| (Fn /δ) idle = Eidle + Fidle · VC + GA,idle · h + GB,idle · h2 + Hidle · T | (B-23) |
| --- | --- |

kur (Eidle, Fidle, GA,idle, GB,idle un Hidle ) ir dzinēja jaudas koeficienti mazās gāzes režīmā, kas norādīti ANP datubāzē.

B11   PIEEJA

Attiecību starp kalibrēto gaisa ātrumu pieejas laikā VCA un pilnu nosēšanās masu nosaka ar šādu vienādojumu, kas līdzīgs vienādojumam B-11, respektīvi:

|  | (B-24) |
| --- | --- |

kur koeficients D (kt/√lbf) atbilst aizplākšņu stāvoklim pie nosēšanās.

Koriģēto neto vilci uz dzinēju, nolaižoties pa glisādi, aprēķina, izmantojot vienādojumu B-12 ar nosēšanās svaru W un pretestības un cēlējspēka attiecību R, kas atbilst attiecīgajam aizplākšņu stāvoklim ar izlaistu šasiju. Aizplākšņu iestatījumam jābūt tādam, kādu parasti izmanto faktiskos lidojumos. Var pieņemt, ka pieejas uz nosēšanos laikā glisādes leņķis γ ir konstants lielums. Lidmašīnām ar reaktīvajiem un vairāku propelleru dzinējiem leņķis γ parasti ir – 3°. Propelleru lidmašīnām ar vienu dzinēju γ parasti ir – 5°.

Vidējo koriģēto neto vilci aprēķina, invertējot vienādojumu B-12, kur izmanto K=1,03, lai ņemtu vērā ātruma samazinājumu, kas raksturīgs lidojumam pa lejupejošu lidojuma trajektoriju pie 8 kt references pretvēja un ar konstantu kalibrēto gaisa ātrumu, kas dots vienādojumā B-24, proti:

|  | (B-25) |
| --- | --- |

Pie pretvēja, kas nav 8 kt references pretvējš, vidējā kalibrētā neto vilce ir

|  | (B-26) |
| --- | --- |

Aptverto horizontālo distanci aprēķina ar šādu vienādojumu:

|  | (B-27) |
| --- | --- |

(pozitīva vērtība tāpēc, ka h1 > h2 un γ ir negatīvs).

C papildinājums

Ceļa līniju laterālās izkliedes modelēšana

Apstākļos, kad nav radara datu, tiek ieteikts ceļa līnijas laterālo dispersiju modelēt, izejot no pieņēmuma, ka ceļa līniju izkliede perpendikulāri maģistrālajai ceļa līnijai atbilst Gausa normālsadalījumam. Pieredze liecina, ka vairumā gadījumu šāds pieņēmums ir attaisnojies.

Izejot no Gausa sadalījuma ar standartnovirzi S, kas redzama C-1. attēlā, aptuveni 98,8 % ietilpst ± 2,5 · S robežās (respektīvi, 5 · S platā joslā).

C-1. attēls

Ceļa līnijas sīkāks sadalījums 7 pakārtotās līnijās

(Joslas platums ir 5 reizes lielāks par ceļa līnijas izkliedes standarta novirzi)

Gausa sadalījumu parasti var pienācīgā kārtā modelēt, izmantojot 7 diskrētas pakārtotas līnijas, kas ar vienādu atstatumu izvietotas joslas ± 2,5×S robežās, kā parādīts C-1. attēlā.

Tomēr aproksimācijas adekvātums ir atkarīgs no pakārtoto līniju intervāla attiecības pret gaisa kuģa relatīvo augstumu virs šīm pakārtotajām līnijām. Var rasties tādas situācijas (ļoti cieši savietotas vai ļoti izkliedētas ceļa līnijas), kurās cits pakārtoto līniju skaits būs piemērotāks. Ja pakārtoto līniju skaits nav pietiekams, uz kontūras veidojas uzaugumi (tā sauktie “pirksti”). C-1. un C-2. tabulā ir norādīti parametri, kas vajadzīgi, lai izkliedes joslu sadalītu 5–13 pakārtotās līnijās. C-1. tabulā ir parādīta konkrētu pakārtoto līniju atrašanās vieta, bet C-2. tabulā ir dots attiecīgais operāciju daudzums ( %) katrā pakārtotajā līnijā.

C-1. tabula

5, 7, 9, 11 vai 13 pakārtoto līniju atrašanās vieta

(Kopējais izkliedes joslas platums (ieskaitot 98 % visu operāciju) ir 5 reizes lielāks par standarta novirzi)

| Pakārtotās līnijas numurs | Pakārtoto līniju atrašanās vieta sīkākam dalījumam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 pakārtotās līnijās | 7 pakārtotās līnijās | 9 pakārtotās līnijās | 11 pakārtotās līnijās | 13 pakārtotās līnijās |
| 12/13 |  |  |  |  | ± 2,31·S |
| 10/11 |  |  |  | ± 2,27·S | ± 1,92·S |
| 8/9 |  |  | ± 2,22·S | ± 1,82·S | ± 1,54·S |
| 6/7 |  | ± 2,14·S | ± 1,67·S | ± 1,36·S | ± 1,15·S |
| 4/5 | ± 2,00·S | ± 1,43·S | ± 1,11·S | ± 0,91·S | ± 0,77·S |
| 2/3 | ± 1,00·S | ± 0,71·S | ± 0,56·S | ± 0,45·S | ± 0,38·S |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C-2. tabula

Operāciju daudzums (%) 5, 7, 9, 11 vai 13 pakārtotās līnijās

(Kopējais izkliedes joslas platums (ieskaitot 98 % visu lidojumu) ir 5 reizes lielāks par standarta novirzi)

| Pakārtotās līnijas numurs | Operāciju daudzums (%) pakārtotā līnijā sīkākam dalījumam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 pakārtotās līnijās | 7 pakārtotās līnijās | 9 pakārtotās līnijās | 11 pakārtotās līnijās | 13 pakārtotās līnijās |
| 12/13 |  |  |  |  | 1,1 % |
| 10/11 |  |  |  | 1,4 % | 2,5 % |
| 8/9 |  |  | 2,0 % | 3,5 % | 4,7 % |
| 6/7 |  | 3,1 % | 5,7 % | 7,1 % | 8,0 % |
| 4/5 | 6,3 % | 10,6 % | 12,1 % | 12,1 % | 11,5 % |
| 2/3 | 24,4 % | 22,2 % | 19,1 % | 16,6 % | 14,4 % |
| 1 | 38,6 % | 28,2 % | 22,2 % | 18,6 % | 15,6 % |

D papildinājums

NPD datu pārrēķins apstākļiem, kas nav references apstākļi

Trokšņa līmeni, kas rodas katrā lidojuma trajektorijas segmentā, nosaka, balstoties uz NPD datiem, kas uzkrāti starptautiskajā ANP datubāzē. Tomēr ir jāpatur prātā, ka šie dati tika standartizēti, izmantojot vidējos atmosfēras vājinājuma koeficientus, kas noteikti dokumentā SAE AIR-1845. Šie koeficienti ir vidējās vērtības, kas noteiktas, veicot gaisa kuģu trokšņa sertificēšanas testēšanu Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Plašais šajos testos aptvertais atmosfēras apstākļu diapazons (temperatūra un relatīvais mitrums) ir parādīts D-1. attēlā.

D-1. attēls

Trokšņa sertifikācijas testu laikā reģistrētie meteoroloģiskie apstākļi.

D-1. attēlā redzamās līknes, kas aprēķinātas, izmantojot aviācijas jomā pieņemto atmosfēras vājinājuma standarta modeli ARP 866A, parāda, ka testēšanas apstākļos ir sagaidāmas būtiskas augstfrekvences (8 kHz) skaņas absorbcijas variācijas (lai gan kopējās absorbcijas variācijas būtu mazāk nozīmīgas).

Tā kā D-1. tabulā dotās vājinājuma vērtības ir vidējās aritmētiskās vērtības, šo datu pilnu kopumu nevar saistīt ar vienu vienīgu references atmosfēru (proti, ar konkrētām temperatūras un relatīvā mitruma vērtībām). Tos var pieņemt vienīgi kā absolūti abstraktas atmosfēras – jeb “AIR-1845 atmosfēras” – raksturlielumus.

D-1. tabula

Atmosfēras vājinājuma vidējās vērtības, ko izmanto, lai ANP datubāzē standartizētu NPD datus.

| Trešdaļoktāvas joslas centrālā frekvence (Hz) | Vājinājuma vērtība (dB/100m) | Trešdaļoktāvas joslas centrālā frekvence (Hz) | Vājinājuma vērtība (dB/100m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,033 | 800 | 0,459 |
| 63 | 0,033 | 1 000 | 0,590 |
| 80 | 0,033 | 1 250 | 0,754 |
| 100 | 0,066 | 1 600 | 0,983 |
| 125 | 0,066 | 2 000 | 1,311 |
| 160 | 0,098 | 2 500 | 1,705 |
| 200 | 0,131 | 3 150 | 2,295 |
| 250 | 0,131 | 4 000 | 3,115 |
| 315 | 0,197 | 5 000 | 3,607 |
| 400 | 0,230 | 6 300 | 5,246 |
| 500 | 0,295 | 8 000 | 7,213 |
| 630 | 0,361 | 10 000 | 9,836 |

D-1. tabulā norādītos vājinājuma koeficientus var uzskatīt par spēkā esošiem pieņemamos temperatūras un mitruma diapazonos. Tomēr, lai pārbaudītu, vai ir vajadzīgas kādas korekcijas, būtu jāizmanto modelis SAE ARP-5534 vidējo atmosfēras absorbcijas koeficientu aprēķinam vidējai temperatūrai T un relatīvajam mitrumam RH lidostā. Ja no šo koeficientu salīdzinājuma ar D-1. tabulā dotajiem koeficientiem tiek secināts, ka ir nepieciešama korekcija, būtu jāizmanto šāda metode.

ANP datubāzē ir sniegti šādi NPD dati par katru jaudas režīmu:

— maksimālais skaņas līmenis attiecībā pret slīpuma distanci, Lmax(d),

— laikā integrētais skaņas līmenis attiecībā pret distanci, kas atbilst references gaisa ātrumam, LE(d), un

— neizsvarotais references skaņas spektrs pie 305 m (1 000 ft) slīpuma distances Ln,ref(dref,z), kur n = frekvenču josla (diapazonā no 1 līdz 24 trešdaļoktāvas joslām ar 50 Hz līdz 10 kHz centrālo frekvenci),

pie kam visi dati ir normalizēti atbilstīgi AIR-1845 atmosfērai.

NPD līkņu koriģēšanu ar mērķi ņemt vērā lietotāja precizētos apstākļus T un RH veic trijos posmos:

1) pirmkārt, references spektru koriģē, lai izslēgtu SAE AIR-1845 atmosfēras vājinājumu α n,ref :

| Ln(dref) = Ln,ref(dref) + αn,ref · dref | (D-1) |
| --- | --- |

kur Ln(dref) ir nevājinātais spektrs pie dref = 305m un a n,ref ir atmosfēriskās absorbcijas koeficients frekvenču joslai n, kas ņemts no tabulas D-1 (bet izteikts kā dB/m);

2) pēc tam koriģēto spektru pielāgo katrai no desmit NPD standarta distancēm di, izmantojot vājinājuma vērtības gan i) SAE AIR-1845 atmosfērai, gan ii) lietotāja precizētajai atmosfērai (pamatojoties uz SAE ARP-5534).

i) SAE AIR-1845 atmosfēras gadījumā:

| Ln,ref (di ) = Ln (dref )-20.lg(di/dref ) - α n,ref •di | (D-2) |
| --- | --- |

ii) lietotāju precizētās atmosfēras gadījumā:

| Ln, 5534(T,RH,di ) = Ln (dref ) - 20.lg(di/dref ) - α n, 5534(T,RH) di | (D-3) |
| --- | --- |

kur α n,5534 ir atmosfēras absorbcijas koeficients frekvenču joslai n (izteikta dB/m), kas tiek aprēķināts, izmantojot parametru SAE ARP-5534, ar temperatūru T un relatīvo mitrumu RH;

3) katrai NPD distances vērtībai di abus spektrus A-izsvaro, un to decibelu summu aprēķina, lai noteiktu A-izsvarotos līmeņus LA,5534 un LA,ref , kurus pēc tam aritmētiski atņem:

|  | (D-4) |
| --- | --- |

Palielinājums ΔL ir starpība starp NPD lietotāja precizētā atmosfērā un NPD references atmosfērā. To pieskaita ANP datubāzē norādītajai parametra NPD vērtībai, lai iegūtu koriģētos NPD datus.

Piemērojot ΔL ar mērķi NPD datu aprēķinā koriģēt gan Lmax , gan LE , faktiski pieņem, ka dažādi atmosfēras apstākļi ietekmē tikai references spektru un ka tiem nav ietekmes uz līknes izmaiņu formu līmeņa, laika un dinamikas ziņā. To var uzskatīt par spēkā esošu tipisku izplatīšanās robežu un tipisku atmosfēras apstākļu gadījumā.

E papildinājums

Segmenta beigu garuma korekcija

Šajā papildinājumā īsumā izklāstīts, kā tiek atvasināta segmenta beigu garuma korekcija un ar to saistītais skaņas enerģijas koeficienta aprēķina algoritms, kuru apraksts sniegts 2.7.19. sadaļā.

E1   ĢEOMETRIJA

Skaņas enerģijas koeficienta algoritma pamatā ir skaņas starošana no “ceturtās pakāpes” 90 grādu dipola skaņas avota. Tam piemīt vērsuma raksturojumi, kas tuvi attiecīgajiem reaktīva gaisa kuģa skaņas parametriem vismaz tajā leņķu diapazonā, kas visvairāk ietekmē skaņas notikuma līmeņus zem gaisa kuģa lidojuma trajektorijas un tai blakus.

E-1. attēls

Ģeometrija starp lidojuma trajektoriju un novērotāja atrašanās vietu O

Attēlā E-1 ir parādīta skaņas izplatīšanās ģeometrija no lidojuma trajektorijas līdz novērotāja atrašanās vietai O. Gaisa kuģis punktā P veic lidojumu mierīgā viendabīgā atmosfērā pie konstanta ātruma pa taisnu, horizontālu lidojuma trajektoriju. Punkts, kurā gaisa kuģis pietuvojas novērotājam vistuvāk, ir Pp . Aktuālie parametri ir šādi:

| d | attālums no novērotāja līdz gaisa kuģim |
| --- | --- |

| dp | perpendikulārais attālums no novērotāja līdz lidojuma trajektorijai (slīpuma distance) |
| --- | --- |

| q | attālums no P līdz Pp = – V · τ |
| --- | --- |

| V | gaisa kuģa ātrums |
| --- | --- |

| t | laiks, kurā gaisa kuģis atrodas punktā P |
| --- | --- |

| tp | laiks, kurā gaisa kuģis atrodas punktā Pp , kur tas visvairāk pietuvojies novērotājam |
| --- | --- |

| τ | lidojuma laiks = laiks attiecībā pret laiku punktā Pp = t – tp |
| --- | --- |

| ψ | leņķis starp lidojuma trajektoriju un gaisa kuģa novērošanas vektoru. |
| --- | --- |

Jāatzīmē, ka, tā kā lidojuma laiks τ attiecībā pret vistuvākās pietuvošanās punktu ir negatīvs, gaisa kuģim atrodoties pirms novērotāja atrašanās punkta (kā tas parādīts attēlā E-1), relatīvā distance q līdz vistuvākās pietuvošanās punktam kļūst pozitīva. Ja gaisa kuģis atrodas tālāk par punktu, kurā atrodas novērotājs, q kļūst negatīvs.

E2   SKAŅAS ENERĢIJAS KOEFICIENTA NOTEIKŠANA

Skaņas enerģijas koeficienta pamatkoncepcija izsaka trokšņa ekspozīciju E, kas rodas novērotāja atrašanās punktā, no lidojuma trajektorijas segmenta P1P2 (ar sākuma punktu P1 un beigu punktu P2 ), visā bezgalīgajā lidojuma trajektorijā radušos ekspozīciju E ∞ reizinot ar vienkāršu koeficientu – skaņas enerģijas koeficientu F:

| E = F · E∞ | (E-1) |
| --- | --- |

Tā kā ekspozīciju var izteikt kā integrāli laikā no vidējā kvadrātiskā (svērtā) skaņas spiediena līmeņa, respektīvi,

|  | (E-2) |
| --- | --- |

lai aprēķinātu E, vidējais kvadrātiskais spiediens jāizsaka kā funkcija no zināmiem ģeometriskiem un ekspluatācijas parametriem. 90° dipola avotam

|  | (E-3) |
| --- | --- |

kur p 2 un pp 2 ir novērojamais vidējais kvadrātiskais skaņas spiediens, ko rada gaisa kuģis, palidojot garām punktiem P un Pp .

Šī salīdzinoši vienkāršā attiecība nodrošina labu reaktīvā gaisa kuģa trokšņa simulāciju, neraugoties uz to, ka ar to saistītie reālie mehānismi ir ārkārtīgi sarežģīti. Vienādojumā E-3 parametrs dp 2/d2 atspoguļo vienīgi sfēriskās izplatīšanās mehānismu, kas raksturīgs punktveida avotam, bezgalīgu skaņas ātrumu un viendabīgu, neizliedējošu atmosfēru. Visi pārējie fiziskie efekti – skaņas vērsums, galīgs skaņas ātrums, atmosfēras absorbcija, Doplera nobīde u. c. – ir implicīti ietverti parametrā sin2ψ. Šis faktors izraisa vidējā kvadrātiskā spiediena samazināšanos apgriezti proporcionālā veidā d4 ; tā arī radies apzīmējums “ceturtā pakāpe”.

Izmantojot turpmāk norādītās substitūcijas

un

vidējo kvadrātisko spiedienu var izteikt kā laika funkciju (atkal neņemot vērā skaņas izplatīšanās laiku):

|  | (E-4) |
| --- | --- |

Ja šo funkciju ievieto formulā (E-2) un veic šādu substitūciju:

|  | (E-5) |
| --- | --- |

skaņas ekspozīciju novērotāja atrašanās punktā no lidmašīnas pārlidojuma laika intervālā [τ 1,τ 2] var izteikt kā:

|  | (E-6) |
| --- | --- |

Doto integrāli atrisina šādi:

|  | (E-7) |
| --- | --- |

Integrācijas intervālā [– ∞,+ ∞] (t. i., visā bezgalīgajā lidojuma trajektorijā) rezultātā tiek iegūta šāda kopējās ekspozīcijas izteiksme E ∞:

|  | (E-8) |
| --- | --- |

un šādā veidā skaņas enerģijas koeficients saskaņā ar vienādojumu E-1 ir:

|  | (E-9) |
| --- | --- |

E3   MAKSIMĀLO UN LAIKĀ INTEGRĒTO PARAMETRU ATBILSTĪBA – MĒROGOTAIS ATTĀLUMS

Ja skaņas enerģijas koeficienta noteikšanai tiek izmantots vienkāršs dipola modelis, tad vienas no sekām ir tādas, ka no šā modeļa izriet konkrēta teorētiska starpība ΔL starp notikuma trokšņa līmeņiem Lmax un LE . Lai nodrošinātu kontūru modeļa iekšējo saskaņotību, dotajai vērtībai ir jābūt vienādai ar to vērtību starpību, ko nosaka pēc NPD līknēm. Problēma ir tāda, ka NPD datus atvasina no faktiskiem gaisa kuģu trokšņa mērījumiem, kuri ne vienmēr atbilst vienkāršotajai teorijai. Tālab teorija ir jāpapildina ar elastības elementu. Tomēr principā mainīgos α 1 un α 2 nosaka ģeometriski parametri un gaisa kuģa ātrums, un tas neatstāj lielu rīcības brīvību. Viens no risinājumiem ir turpmāk aprakstītajā veidā piemērot mērogotā attāluma d λ koncepciju:

Ekspozīcijas līmenis LE, ∞, kas ANP datubāzē norādīts kā funkcija no dp references ātrumam Vref , var tikt izteikts kā:

|  | (E-10) |
| --- | --- |

kur p 0 ir standarta references spiediens, bet tref – references laiks (= 1 s priekš SEL). Faktiskajam ātrumam V ekspozīcijas līmenis ir vienāds ar:

|  | (E-11) |
| --- | --- |

Analogā veidā maksimālo gadījuma līmeni Lmax var izteikt šādi:

|  | (E-12) |
| --- | --- |

Dipola avota gadījumā, – izmantojot vienādojumus E-8, E-11 un E-12 un ņemot vērā, ka (vienādojums E-2 un E-8)
 , starpību ΔL var izteikt kā:

|  | (E-13) |
| --- | --- |

To var pielīdzināt ΔL vērtībai, ko nosaka no NPD datiem, tikai tādā gadījumā, kad skaņas enerģijas koeficienta aprēķināšanai izmantoto slīpuma distanci dp aizstāj ar mērogoto attālumu d λ, ko nosaka pēc formulas:

|  | (E-14a) |
| --- | --- |

vai

| ar | (E-14b) |
| --- | --- |

Vienādojumā E-5 aizstājot dp ar d λ un izmantojot definīciju q = Vτ no E-1. attēla, parametrus α1 un α2 vienādojumā E-9 var izteikt (ievietojot q = q 1 sākuma punktā un q – λ = q 2 lidojuma trajektorijas segmentam, kura garums ir λ) kā

| un | (E-15) |
| --- | --- |

Vajadzība aizstāt faktisko slīpuma distanci ar mērogoto attālumu ceturtās pakāpes 90 grādu dipola modeli sarežģī. Tomēr, tā kā šo lielumu faktiski kalibrē in situ, izmantojot no mērījumiem iegūtus datus, skaņas enerģijas koeficienta aprēķina algoritmu var uzskatīt par zināmā mērā empīrisku, nevis tīri teorētisku algoritmu.

F papildinājums

Ceļu satiksmes trokšņa avotu datubāze

Šis papildinājums ir datubāze, kurā ietilpst vairums pastāvošo ceļa satiksmes trokšņa avotu, kas jāizmanto, lai aprēķinātu ceļu satiksmes troksni saskaņā ar metodi, kura aprakstīta 2.2. sadaļā “Ceļu satiksmes troksnis”.

F-1. tabula

Koeficienti AR,i,m un BR,i,m rites troksnim un A P,i,m un B P,i,m vilces troksnim

| Kategorija | Koeficients | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR | 83,1 | 89,2 | 87,7 | 93,1 | 100,1 | 96,7 | 86,8 | 76,2 |
|  | BR | 30,0 | 41,5 | 38,9 | 25,7 | 32,5 | 37,2 | 39,0 | 40,0 |
|  | AP | 97,9 | 92,5 | 90,7 | 87,2 | 84,7 | 88,0 | 84,4 | 77,1 |
|  | BP | – 1,3 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | AR | 88,7 | 93,2 | 95,7 | 100,9 | 101,7 | 95,1 | 87,8 | 83,6 |
|  | BR | 30,0 | 35,8 | 32,6 | 23,8 | 30,1 | 36,2 | 38,3 | 40,1 |
|  | AP | 105,5 | 100,2 | 100,5 | 98,7 | 101,0 | 97,8 | 91,2 | 85,0 |
|  | BP | – 1,9 | 4,7 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 3 | AR | 91,7 | 96,2 | 98,2 | 104,9 | 105,1 | 98,5 | 91,1 | 85,6 |
|  | BR | 30,0 | 33,5 | 31,3 | 25,4 | 31,8 | 37,1 | 38,6 | 40,6 |
|  | AP | 108,8 | 104,2 | 103,5 | 102,9 | 102,6 | 98,5 | 93,8 | 87,5 |
|  | BP | 0,0 | 3,0 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4a | AR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | BR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | AP | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 95,3 | 97,2 | 100,4 | 95,8 | 90,9 |
|  | BP | 4,2 | 7,4 | 9,8 | 11,6 | 15,7 | 18,9 | 20,3 | 20,6 |
| 4b | AR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | BR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | AP | 99,9 | 101,9 | 96,7 | 94,4 | 95,2 | 94,7 | 92,1 | 88,6 |
|  | BP | 3,2 | 5,9 | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 12,6 | 11,1 | 12,0 |
| 5 | AR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BP |  |  |  |  |  |  |  |  |

F-2. tabula

Koeficienti ai un bi radžotām riepām

| Kategorija | Koeficients | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 2,3 | 9,2 |
|  | bi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 3,1 | – 6,4 | – 14,0 | – 22,4 | – 11,4 |

F-3. tabula

Koeficienti CR,m,k un CP,m,k paātrinājumam un palēninājumam

| Kategorija | k | Cr | Cp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 = krustojums | – 4,5 | 5,5 |
|  | 2 = apļveida krustojums | – 4,4 | 3,1 |
| 2 | 1 = krustojums | – 4 | 9 |
|  | 2 = apļveida krustojums | – 2,3 | 6,7 |
| 3 | 1 = krustojums | – 4 | 9 |
|  | 2 = apļveida krustojums | – 2,3 | 6,7 |
| 4a | 1 = krustojums | 0 | 0 |
|  | 2 = apļveida krustojums | 0 | 0 |
| 4b | 1 = krustojums | 0 | 0 |
|  | 2 = apļveida krustojums | 0 | 0 |
| 5 | 1 = krustojums |  |  |
|  | 2 = apļveida krustojums |  |  |

F-4. tabula

Koeficienti αi,m un βm ceļa segumam

| Apraksts | Min. ātrums, pie kura ir spēkā (km/h) | Maks. ātrums, pie kura ir spēkā (km/h) | Kate-gorija | αm (63 Hz) | αm (125 Hz) | αm (250 Hz) | αm (500 Hz) | αm (1 kHz) | αm (2 kHz) | αm (4 kHz) | αm (8 kHz) | β m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| References ceļa segums | -- | -- | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1-līmeņa ZOAB | 50 | 130 | 1 | 0,0 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | –1,0 | –3,2 | –2,6 | 0,8 | –6,5 |
|  |  |  | 2 | 7,9 | 4,3 | 5,3 | –0,4 | –5,2 | –4,6 | –3,0 | –1,4 | 0,2 |
|  |  |  | 3 | 9,3 | 5,0 | 5,5 | –0,4 | –5,2 | –4,6 | –3,0 | –1,4 | 0,2 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-līmeņu ZOAB | 50 | 130 | 1 | 1,6 | 4,0 | 0,3 | –3,0 | –4,0 | –6,2 | –4,8 | –2,0 | –3,0 |
|  |  |  | 2 | 7,3 | 2,0 | –0,3 | –5,2 | –6,1 | –6,0 | –4,4 | –3,5 | 4,7 |
|  |  |  | 3 | 8,3 | 2,2 | –0,4 | –5,2 | –6,2 | –6,1 | –4,5 | –3,5 | 4,7 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2-līmeņu ZOAB (smalks) | 80 | 130 | 1 | –1,0 | 3,0 | –1,5 | –5,3 | –6,3 | –8,5 | –5,3 | –2,4 | –0,1 |
|  |  |  | 2 | 7,9 | 0,1 | –1,9 | –5,9 | –6,1 | –6,8 | –4,9 | –3,8 | –0,8 |
|  |  |  | 3 | 9,4 | 0,2 | –1,9 | –5,9 | –6,1 | –6,7 | –4,8 | –3,8 | –0,9 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMA-NL5 | 40 | 80 | 1 | 10,3 | –0,9 | 0,9 | 1,8 | –1,8 | –2,7 | –2,0 | –1,3 | –1,6 |
|  |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMA-NL8 | 40 | 80 | 1 | 6,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | –0,6 | –1,2 | –0,7 | –0,7 | –1,4 |
|  |  |  | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Betons ar grubuļainu faktūru | 70 | 120 | 1 | 8,2 | –0,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | –0,3 | –0,1 | 1,4 |
|  |  |  | 2 | 0,3 | 4,5 | 2,5 | –0,2 | –0,1 | –0,5 | –0,9 | –0,8 | 5,0 |
|  |  |  | 3 | 0,2 | 5,3 | 2,5 | –0,2 | –0,1 | –0,6 | –1,0 | –0,9 | 5,5 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Optimizēts betons ar grubuļainu faktūru | 70 | 80 | 1 | –0,2 | –0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | –1,6 | –2,0 | –1,8 | 1,0 |
|  |  |  | 2 | –0,7 | 3,0 | –2,0 | –1,4 | –1,8 | –2,7 | –2,0 | –1,9 | –6,6 |
|  |  |  | 3 | –0,5 | 4,2 | –1,9 | –1,3 | –1,7 | –2,5 | –1,8 | –1,8 | –6,6 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Smalkrievots betons | 70 | 120 | 1 | 8,0 | –0,7 | 4,8 | 2,2 | 1,2 | 2,6 | 1,5 | –0,6 | 7,6 |
|  |  |  | 2 | 0,2 | 8,6 | 7,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 3,2 |
|  |  |  | 3 | 0,1 | 9,8 | 7,4 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 2,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apstrādāta virsma | 50 | 130 | 1 | 8,3 | 2,3 | 5,1 | 4,8 | 4,1 | 0,1 | –1,0 | –0,8 | –0,3 |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 6,3 | 5,8 | 1,8 | –0,6 | –2,0 | –1,8 | –1,6 | 1,7 |
|  |  |  | 3 | 0,0 | 7,4 | 6,2 | 1,8 | –0,7 | –2,1 | –1,9 | –1,7 | 1,4 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cietie elementi skuju rakstā | 30 | 60 | 1 | 27,0 | 16,2 | 14,7 | 6,1 | 3,0 | –1,0 | 1,2 | 4,5 | 2,5 |
|  |  |  | 2 | 29,5 | 20,0 | 17,6 | 8,0 | 6,2 | –1,0 | 3,1 | 5,2 | 2,5 |
|  |  |  | 3 | 29,4 | 21,2 | 18,2 | 8,4 | 5,6 | –1,0 | 3,0 | 5,8 | 2,5 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cietie elementi, kas nav skuju rakstā | 30 | 60 | 1 | 31,4 | 19,7 | 16,8 | 8,4 | 7,2 | 3,3 | 7,8 | 9,1 | 2,9 |
|  |  |  | 2 | 34,0 | 23,6 | 19,8 | 10,5 | 11,7 | 8,2 | 12,2 | 10,0 | 2,9 |
|  |  |  | 3 | 33,8 | 24,7 | 20,4 | 10,9 | 10,9 | 6,8 | 12,0 | 10,8 | 2,9 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Klusi cietie elementi | 30 | 60 | 1 | 26,8 | 13,7 | 11,9 | 3,9 | –1,8 | –5,8 | –2,7 | 0,2 | –1,7 |
|  |  |  | 2 | 9,2 | 5,7 | 4,8 | 2,3 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 0,9 | 0,0 |
|  |  |  | 3 | 9,1 | 6,6 | 5,2 | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 1,1 | 0,0 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plāns slānis A | 40 | 130 | 1 | 10,4 | 0,7 | –0,6 | –1,2 | –3,0 | –4,8 | –3,4 | –1,4 | –2,9 |
|  |  |  | 2 | 13,8 | 5,4 | 3,9 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 3 | 14,1 | 6,1 | 4,1 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,3 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plāns slānis B | 40 | 130 | 1 | 6,8 | –1,2 | –1,2 | –0,3 | –4,9 | –7,0 | –4,8 | –3,2 | –1,8 |
|  |  |  | 2 | 13,8 | 5,4 | 3,9 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,5 |
|  |  |  | 3 | 14,1 | 6,1 | 4,1 | –0,4 | –1,8 | –2,1 | –0,7 | –0,2 | 0,3 |
|  |  |  | 4a/4b | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

G papildinājums

Sliežu ceļu trokšņa avota datubāze

Šis papildinājums ir datubāze, kurā ietilpst vairums pastāvošo sliežu ceļu trokšņa avotu, kas jāizmanto, lai aprēķinātu sliežu ceļu troksni saskaņā ar metodi, kura aprakstīta 2.3. sadaļā “Sliežu ceļu troksnis”.

G-1. tabula

Koeficienti Lr,TR,i un Lr,VEH,i attiecībā uz sliežu un riteņu nelīdzenumu

| Lr,VEH,i |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Viļņa garums | Bremžu tips |  |  |
|  | c | k | n |
|  | Čuguna bremze | Kompozītmateriāla bremze | Diska bremze |
| 1 000 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 800 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 630 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 500 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 400 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 315 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
| 250 mm | 2,2 | – 4,0 | 2,3 |
| 200 mm | 2,2 | – 4,0 | 2,8 |
| 160 mm | 2,4 | – 4,0 | 2,6 |
| 120 mm | 0,6 | – 4,0 | 1,2 |
| 100 mm | 2,6 | – 4,0 | 2,1 |
| 80 mm | 5,8 | – 4,3 | 0,9 |
| 63 mm | 8,8 | – 4,6 | – 0,3 |
| 50 mm | 11,1 | – 4,9 | – 1,6 |
| 40 mm | 11,0 | – 5,2 | – 2,9 |
| 31,5 mm | 9,8 | – 6,3 | – 4,9 |
| 25 mm | 7,5 | – 6,8 | – 7,0 |
| 20 mm | 5,1 | – 7,2 | – 8,6 |
| 16 mm | 3,0 | – 7,3 | – 9,3 |
| 12 mm | 1,3 | – 7,3 | – 9,5 |
| 10 mm | 0,2 | – 7,1 | – 10,1 |
| 8 mm | – 0,7 | – 6,9 | – 10,3 |
| 6,3 mm | – 1,2 | – 6,7 | – 10,3 |
| 5 mm | – 1,0 | – 6,0 | – 10,8 |
| 4 mm | 0,3 | – 3,7 | – 10,9 |
| 3,2 mm | 0,2 | – 2,4 | – 9,5 |
| 2,5 mm | 1,3 | – 2,6 | – 9,5 |
| 2 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 1,6 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 1,2 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 1 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
| 0,8 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |

| Lr,TR,i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Viļņa garums | Sliežu nelīdzenums |  |
|  | E | M |
|  | EN ISO 3095:2013 (labi uzturēta un ļoti gluda) | Tīkla vidējais parametrs (normāli uzturēta un gluda) |
| 2 000 mm | 17,1 | 35,0 |
| 1 600 mm | 17,1 | 31,0 |
| 1 250 mm | 17,1 | 28,0 |
| 1 000 mm | 17,1 | 25,0 |
| 800 mm | 17,1 | 23,0 |
| 630 mm | 17,1 | 20,0 |
| 500 mm | 17,1 | 17,0 |
| 400 mm | 17,1 | 13,5 |
| 315 mm | 15,0 | 10,5 |
| 250 mm | 13,0 | 9,0 |
| 200 mm | 11,0 | 6,5 |
| 160 mm | 9,0 | 5,5 |
| 125 mm | 7,0 | 5,0 |
| 100 mm | 4,9 | 3,5 |
| 80 mm | 2,9 | 2,0 |
| 63 mm | 0,9 | 0,1 |
| 50 mm | –1,1 | –0,2 |
| 40 mm | –3,2 | –0,3 |
| 31,5 mm | –5,0 | –0,8 |
| 25 mm | –5,6 | –3,0 |
| 20 mm | –6,2 | –5,0 |
| 16 mm | –6,8 | –7,0 |
| 12,5 mm | –7,4 | –8,0 |
| 10 mm | –8,0 | –9,0 |
| 8 mm | –8,6 | –10,0 |
| 6,3 mm | –9,2 | –12,0 |
| 5 mm | –9,8 | –13,0 |
| 4 mm | –10,4 | –14,0 |
| 3,15 mm | –11,0 | –15,0 |
| 2,5 mm | –11,6 | –16,0 |
| 2 mm | –12,2 | –17,0 |
| 1,6 mm | –12,8 | –18,0 |
| 1,25 mm | –13,4 | –19,0 |
| 1 mm | –14,0 | –19,0 |
| 0,8 mm | –14,0 | –19,0 |

G-2. tabula

Koeficienti A3,i kontaktfiltram

| A3,i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Viļņa garums | Riteņa slodze 50 kN – riteņa diametrs 360 mm | Riteņa slodze 50 kN – riteņa diametrs 680 mm | Riteņa slodze 50 kN – riteņa diametrs 920 mm | Riteņa slodze 25 kN – riteņa diametrs 920 mm | Riteņa slodze 100 kN – riteņa diametrs 920 mm |
| 2 000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 600 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 800 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 630 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 500 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 315 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 200 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –0,1 |
| 125 mm | 0,0 | 0,0 | –0,1 | 0,0 | –0,2 |
| 100 mm | 0,0 | –0,1 | –0,1 | 0,0 | –0,3 |
| 80 mm | –0,1 | –0,2 | –0,3 | –0,1 | –0,6 |
| 63 mm | –0,2 | –0,3 | –0,6 | –0,3 | –1,0 |
| 50 mm | –0,3 | –0,7 | –1,1 | –0,5 | –1,8 |
| 40 mm | –0,6 | –1,2 | –1,3 | –1,1 | –3,2 |
| 31,5 mm | –1,0 | –2,0 | –3,5 | –1,8 | –5,4 |
| 25 mm | –1,8 | –4,1 | –5,3 | –3,3 | –8,7 |
| 20 mm | –3,2 | –6,0 | –8,0 | –5,3 | –12,2 |
| 16 mm | –5,4 | –9,2 | –12,0 | –7,9 | –16,7 |
| 12,5 mm | –8,7 | –13,8 | –16,8 | –12,8 | –17,7 |
| 10 mm | –12,2 | –17,2 | –17,7 | –16,8 | –17,8 |
| 8 mm | –16,7 | –17,7 | –18,0 | –17,7 | –20,7 |
| 6,3 mm | –17,7 | –18,6 | –21,5 | –18,2 | –22,1 |
| 5 mm | –17,8 | –21,5 | –21,8 | –20,5 | –22,8 |
| 4 mm | –20,7 | –22,3 | –22,8 | –22,0 | –24,0 |
| 3,15 mm | –22,1 | –23,1 | –24,0 | –22,8 | –24,5 |
| 2,5 mm | –22,8 | –24,4 | –24,5 | –24,2 | –24,7 |
| 2 mm | –24,0 | –24,5 | –25,0 | –24,5 | –27,0 |
| 1,6 mm | –24,5 | –25,0 | –27,3 | –25,0 | –27,8 |
| 1,25 mm | –24,7 | –28,0 | –28,1 | –27,4 | –28,6 |
| 1 mm | –27,0 | –28,8 | –28,9 | –28,2 | –29,4 |
| 0,8 mm | –27,8 | –29,6 | –29,7 | –29,0 | –30,2 |

G-3. tabula

Koeficienti LH,TR,i LH,VEH,i un LH,VEH,SUP,i pārneses funkcijām

(Vērtības izteiktas kā skaņas jaudas līmenis uz asi)

| LH,TR,i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frekvence | Sliežu ceļa pamats / Sliežu starpliku tips |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M/S | M/M | M/H | B/S | B/M | B/H | W | D |
|  | Monobloka gulšņi uz mīkstas starplikas | Monobloka gulšņi uz vidēji cietas starplikas | Monobloka gulšņi uz cietas starplikas | Divbloku gulšņi uz mīkstas starplikas | Divbloku gulšņi uz vidēji cietas starplikas | Divbloku gulšņi uz cietas starplikas | Koka gulšņi | Tiešs stiprinājums uz tiltiem |
| 50 Hz | 53,3 | 50,9 | 50,1 | 50,9 | 50,0 | 49,8 | 44,0 | 75,4 |
| 63 Hz | 59,3 | 57,8 | 57,2 | 56,6 | 56,1 | 55,9 | 51,0 | 77,4 |
| 80 Hz | 67,2 | 66,5 | 66,3 | 64,3 | 64,1 | 64,0 | 59,9 | 81,4 |
| 100 Hz | 75,9 | 76,8 | 77,2 | 72,3 | 72,5 | 72,5 | 70,8 | 87,1 |
| 125 Hz | 79,2 | 80,9 | 81,6 | 75,4 | 75,8 | 75,9 | 75,1 | 88,0 |
| 160 Hz | 81,8 | 83,3 | 84,0 | 78,5 | 79,1 | 79,4 | 76,9 | 89,7 |
| 200 Hz | 84,2 | 85,8 | 86,5 | 81,8 | 83,6 | 84,4 | 77,2 | 83,4 |
| 250 Hz | 88,6 | 90,0 | 90,7 | 86,6 | 88,7 | 89,7 | 80,9 | 87,7 |
| 315 Hz | 91,0 | 91,6 | 92,1 | 89,1 | 89,6 | 90,2 | 85,3 | 89,8 |
| 400 Hz | 94,5 | 93,9 | 94,3 | 91,9 | 89,7 | 90,2 | 92,5 | 97,5 |
| 500 Hz | 97,0 | 95,6 | 95,8 | 94,5 | 90,6 | 90,8 | 97,0 | 99,0 |
| 630 Hz | 99,2 | 97,4 | 97,0 | 97,5 | 93,8 | 93,1 | 98,7 | 100,8 |
| 800 Hz | 104,0 | 101,7 | 100,3 | 104,0 | 100,6 | 97,9 | 102,8 | 104,9 |
| 1 000 Hz | 107,1 | 104,4 | 102,5 | 107,9 | 104,7 | 101,1 | 105,4 | 111,8 |
| 1 250 Hz | 108,3 | 106,0 | 104,2 | 108,9 | 106,3 | 103,4 | 106,5 | 113,9 |
| 1 600 Hz | 108,5 | 106,8 | 105,4 | 108,8 | 107,1 | 105,4 | 106,4 | 115,5 |
| 2 000 Hz | 109,7 | 108,3 | 107,1 | 109,8 | 108,8 | 107,7 | 107,5 | 114,9 |
| 2 500 Hz | 110,0 | 108,9 | 107,9 | 110,2 | 109,3 | 108,5 | 108,1 | 118,2 |
| 3 150 Hz | 110,0 | 109,1 | 108,2 | 110,1 | 109,4 | 108,7 | 108,4 | 118,3 |
| 4 000 Hz | 110,0 | 109,4 | 108,7 | 110,1 | 109,7 | 109,1 | 108,7 | 118,4 |
| 5 000 Hz | 110,3 | 109,9 | 109,4 | 110,3 | 110,0 | 109,6 | 109,1 | 118,9 |
| 6 300 Hz | 110,0 | 109,9 | 109,7 | 109,9 | 109,8 | 109,6 | 109,1 | 117,5 |
| 8 000 Hz | 110,1 | 110,3 | 110,4 | 110,0 | 110,0 | 109,9 | 109,5 | 117,9 |
| 10 000 Hz | 110,6 | 111,0 | 111,4 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,2 | 118,6 |

| LH,VEH,i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frekvence | Riteņa diametrs 920 mm, paņēmienus neizmanto | Riteņa diametrs 840 mm, paņēmienus neizmanto | Riteņa diametrs 680 mm, paņēmienus neizmanto | Riteņa diametrs 1 200 mm, paņēmienus |
| 50 Hz | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| 63 Hz | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 80 Hz | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| 100 Hz | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
| 125 Hz | 83,3 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 160 Hz | 84,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| 200 Hz | 86,0 | 84,1 | 83,9 | 84,5 |
| 250 Hz | 90,1 | 86,9 | 86,3 | 90,4 |
| 315 Hz | 89,8 | 87,9 | 88,0 | 90,4 |
| 400 Hz | 89,0 | 89,9 | 92,2 | 89,9 |
| 500 Hz | 88,8 | 90,9 | 93,9 | 90,1 |
| 630 Hz | 90,4 | 91,5 | 92,5 | 91,3 |
| 800 Hz | 92,4 | 91,5 | 90,9 | 91,5 |
| 1 000 Hz | 94,9 | 93,0 | 90,4 | 93,6 |
| 1 250 Hz | 100,4 | 98,7 | 93,2 | 100,5 |
| 1 600 Hz | 104,6 | 101,6 | 93,5 | 104,6 |
| 2 000 Hz | 109,6 | 107,6 | 99,6 | 115,6 |
| 2 500 Hz | 114,9 | 111,9 | 104,9 | 115,9 |
| 3 150 Hz | 115,0 | 114,5 | 108,0 | 116,0 |
| 4 000 Hz | 115,0 | 114,5 | 111,0 | 116,0 |
| 5 000 Hz | 115,5 | 115,0 | 111,5 | 116,5 |
| 6 300 Hz | 115,6 | 115,1 | 111,6 | 116,6 |
| 8 000 Hz | 116,0 | 115,5 | 112,0 | 117,0 |
| 10 000 Hz | 116,7 | 116,2 | 112,7 | 117,7 |

| LH,VEH,SUP,i |  |
| --- | --- |
| Frekvence | Ritekļa tips |
|  | a |
|  | ES standarts |
| 50 Hz | 0,0 |
| 63 Hz | 0,0 |
| 80 Hz | 0,0 |
| 100 Hz | 0,0 |
| 125 Hz | 0,0 |
| 160 Hz | 0,0 |
| 200 Hz | 0,0 |
| 250 Hz | 0,0 |
| 315 Hz | 0,0 |
| 400 Hz | 0,0 |
| 500 Hz | 0,0 |
| 630 Hz | 0,0 |
| 800 Hz | 0,0 |
| 1 000 Hz | 0,0 |
| 1 250 Hz | 0,0 |
| 1 600 Hz | 0,0 |
| 2 000 Hz | 0,0 |
| 2 500 Hz | 0,0 |
| 3 150 Hz | 0,0 |
| 4 000 Hz | 0,0 |
| 5 000 Hz | 0,0 |
| 6 300 Hz | 0,0 |
| 8 000 Hz | 0,0 |
| 10 000 Hz | 0,0 |

G-4. tabula

Koeficienti LR,IMPACT,i triecientroksnim

| LR,IMPACT,i |  |
| --- | --- |
| Viļņa garums | Vienlīmeņa pārmijas/pārvedas/krustojumi/100 m |
| 2 000 mm | 22,0 |
| 1 600 mm | 22,0 |
| 1 250 mm | 22,0 |
| 1 000 mm | 22,0 |
| 800 mm | 22,0 |
| 630 mm | 20,0 |
| 500 mm | 16,0 |
| 400 mm | 15,0 |
| 315 mm | 14,0 |
| 250 mm | 15,0 |
| 200 mm | 14,0 |
| 160 mm | 12,0 |
| 125 mm | 11,0 |
| 100 mm | 10,0 |
| 80 mm | 9,0 |
| 63 mm | 8,0 |
| 50 mm | 6,0 |
| 40 mm | 3,0 |
| 31,5 mm | 2,0 |
| 25 mm | –3,0 |
| 20 mm | –8,0 |
| 16 mm | –13,0 |
| 12,5 mm | –17,0 |
| 10 mm | –19,0 |
| 8 mm | –22,0 |
| 6,3 mm | –25,0 |
| 5 mm | –26,0 |
| 4 mm | –32,0 |
| 3,15 mm | –35,0 |
| 2,5 mm | –40,0 |
| 2 mm | –43,0 |
| 1,6 mm | –45,0 |
| 1,25 mm | –47,0 |
| 1 mm | –49,0 |
| 0,8 mm | –50,0 |

G-5. tabula

Koeficienti LW,0,idling vilces troksnim

(Vērtības izteiktas kā skaņas jaudas līmenis uz ritekli)

| LW,0,idling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frekvence | Ritekļa tips |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d |  | d |  | d |  | e |  | e |  |
|  | Dīzeļlokomotīve (apm. 800kW) |  | Dīzeļlokomotīve (apm. 2 200 kW) |  | Dīzeļa motorvagons |  | Elekriskā lokomotīve |  | Elektriskais motorvagons |  |
|  | AvotsA | AvotsB | AvotsA | AvotsB | AvotsA | AvotsB | AvotsA | AvotsB | AvotsA | AvotsB |
| 50 Hz | 98,9 | 103,2 | 99,4 | 103,7 | 82,6 | 86,9 | 87,9 | 92,2 | 80,5 | 84,8 |
| 63 Hz | 94,8 | 100,0 | 107,3 | 112,5 | 82,5 | 87,7 | 90,8 | 96,0 | 81,4 | 86,6 |
| 80 Hz | 92,6 | 95,5 | 103,1 | 106,0 | 89,3 | 92,2 | 91,6 | 94,5 | 80,5 | 83,4 |
| 100 Hz | 94,6 | 94,0 | 102,1 | 101,5 | 90,3 | 89,7 | 94,6 | 94,0 | 82,2 | 81,6 |
| 125 Hz | 92,8 | 93,3 | 99,3 | 99,8 | 93,5 | 94,0 | 94,8 | 95,3 | 80,0 | 80,5 |
| 160 Hz | 92,8 | 93,6 | 99,3 | 100,1 | 99,5 | 100,3 | 96,8 | 97,6 | 79,7 | 80,5 |
| 200 Hz | 93,0 | 92,9 | 99,5 | 99,4 | 98,7 | 98,6 | 104,0 | 103,9 | 79,6 | 79,5 |
| 250 Hz | 94,8 | 92,7 | 101,3 | 99,2 | 95,5 | 93,4 | 100,8 | 98,7 | 96,4 | 94,3 |
| 315 Hz | 94,6 | 92,4 | 101,1 | 98,9 | 90,3 | 88,1 | 99,6 | 97,4 | 80,5 | 78,3 |
| 400 Hz | 95,7 | 92,8 | 102,2 | 99,3 | 91,4 | 88,5 | 101,7 | 98,8 | 81,3 | 78,4 |
| 500 Hz | 95,6 | 92,8 | 102,1 | 99,3 | 91,3 | 88,5 | 98,6 | 95,8 | 97,2 | 94,4 |
| 630 Hz | 98,6 | 96,8 | 101,1 | 99,3 | 90,3 | 88,5 | 95,6 | 93,8 | 79,5 | 77,7 |
| 800 Hz | 95,2 | 92,7 | 101,7 | 99,2 | 90,9 | 88,4 | 95,2 | 92,7 | 79,8 | 77,3 |
| 1 000 Hz | 95,1 | 93,0 | 101,6 | 99,5 | 91,8 | 89,7 | 96,1 | 94,0 | 86,7 | 84,6 |
| 1 250 Hz | 95,1 | 92,9 | 99,3 | 97,1 | 92,8 | 90,6 | 92,1 | 89,9 | 81,7 | 79,5 |
| 1 600 Hz | 94,1 | 93,1 | 96,0 | 95,0 | 92,8 | 91,8 | 89,1 | 88,1 | 82,7 | 81,7 |
| 2 000 Hz | 94,1 | 93,2 | 93,7 | 92,8 | 90,8 | 89,9 | 87,1 | 86,2 | 80,7 | 79,8 |
| 2 500 Hz | 99,4 | 98,3 | 101,9 | 100,8 | 88,1 | 87,0 | 85,4 | 84,3 | 78,0 | 76,9 |
| 3 150 Hz | 92,5 | 91,5 | 89,5 | 88,5 | 85,2 | 84,2 | 83,5 | 82,5 | 75,1 | 74,1 |
| 4 000 Hz | 89,5 | 88,7 | 87,1 | 86,3 | 83,2 | 82,4 | 81,5 | 80,7 | 72,1 | 71,3 |
| 5 000 Hz | 87,0 | 86,0 | 90,5 | 89,5 | 81,7 | 80,7 | 80,0 | 79,0 | 69,6 | 68,6 |
| 6 300 Hz | 84,1 | 83,4 | 81,4 | 80,7 | 78,8 | 78,1 | 78,1 | 77,4 | 66,7 | 66,0 |
| 8 000 Hz | 81,5 | 80,9 | 81,2 | 80,6 | 76,2 | 75,6 | 76,5 | 75,9 | 64,1 | 63,5 |
| 10 000 Hz | 79,2 | 78,7 | 79,6 | 79,1 | 73,9 | 73,4 | 75,2 | 74,7 | 61,8 | 61,3 |

G-6. tabula

Koeficienti LW,0,1 , LW,0,2 , α1 , α2 aerodinamiskajam troksnim

(Vērtības izteiktas kā skaņas jaudas līmenis uz ritekli (ritekļa garums 20 m))

|  | Aerodinamiskais troksnis pie 300 km/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | α1 | α2 |
|  | 50 | 50 |
| Frekvence | LW,0,1 | LW,0,2 |
| 50 Hz | 112,6 | 36,7 |
| 63 Hz | 113,2 | 38,5 |
| 80 Hz | 115,7 | 39,0 |
| 100 Hz | 117,4 | 37,5 |
| 125 Hz | 115,3 | 36,8 |
| 160 Hz | 115,0 | 37,1 |
| 200 Hz | 114,9 | 36,4 |
| 250 Hz | 116,4 | 36,2 |
| 315 Hz | 115,9 | 35,9 |
| 400 Hz | 116,3 | 36,3 |
| 500 Hz | 116,2 | 36,3 |
| 630 Hz | 115,2 | 36,3 |
| 800 Hz | 115,8 | 36,2 |
| 1 000 Hz | 115,7 | 36,5 |
| 1 250 Hz | 115,7 | 36,4 |
| 1 600 Hz | 114,7 | 105,2 |
| 2 000 Hz | 114,7 | 110,3 |
| 2 500 Hz | 115,0 | 110,4 |
| 3 150 Hz | 114,5 | 105,6 |
| 4 000 Hz | 113,1 | 37,2 |
| 5 000 Hz | 112,1 | 37,5 |
| 6 300 Hz | 110,6 | 37,9 |
| 8 000 Hz | 109,6 | 38,4 |
| 10 000 Hz | 108,8 | 39,2 |

G-7. tabula

Koeficienti Cbridge strukturālajam starojumam

| LH, bridge ,i |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frekvence | + 10 dB(A) | + 15 dB(A) |
| 50 Hz | 85,2 | 90,1 |
| 63 Hz | 87,1 | 92,1 |
| 80 Hz | 91,0 | 96,0 |
| 100 Hz | 94,0 | 99,5 |
| 125 Hz | 94,4 | 99,9 |
| 160 Hz | 96,0 | 101,5 |
| 200 Hz | 92,5 | 99,6 |
| 250 Hz | 96,7 | 103,8 |
| 315 Hz | 97,4 | 104,5 |
| 400 Hz | 99,4 | 106,5 |
| 500 Hz | 100,7 | 107,8 |
| 630 Hz | 102,5 | 109,6 |
| 800 Hz | 107,1 | 116,1 |
| 1 000 Hz | 109,8 | 118,8 |
| 1 250 Hz | 112,0 | 120,9 |
| 1 600 Hz | 107,2 | 109,5 |
| 2 000 Hz | 106,8 | 109,1 |
| 2 500 Hz | 107,3 | 109,6 |
| 3 150 Hz | 99,3 | 102,0 |
| 4 000 Hz | 91,4 | 94,1 |
| 5 000 Hz | 86,9 | 89,6 |
| 6 300 Hz | 79,7 | 83,6 |
| 8 000 Hz | 75,1 | 79,0 |
| 10 000 Hz | 70,8 | 74,7 |

H papildinājums

Rūpnieciskā trokšņa avotu datubāze

Šajā papildinājumā kā piemēri sniegtas dažas ievadvērtības attiecībā uz rūpnieciskā trokšņa avotiem, kuras var izmantot, lai aprēķinātu rūpniecisko troksni saskaņā ar metodi, kas aprakstīta 2.4. sadaļā “Rūpnieciskais troksnis”. Tā kā rūpnieciskā trokšņa avoti ir ļoti specifiski katram rūpniecības objektam, attiecīgās vērtības pēc vajadzības iegūst no vietējām, valsts vai starptautiskām datubāzēm vai ar mērījumiem.

H-1. tabula

Koeficienti LW , LW' un ΔLW,dir,xyz (x, y, z) skaņas jaudai

| Apraksts | Avota veids | Avota vērsums | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smilšstrūklošana ārpus telpām – ar sprauslu | Punktveida avots | Brīvajā laukā | 108,77 | 110,37 | 112,77 | 107,77 | 104,37 | 98,07 | 97,07 | 86,97 |
| Rotācijas ceplis | Līnijveida avots | Brīvajā laukā | 79,27 | 84,17 | 86,67 | 89,27 | 93,07 | 93,47 | 92,07 | 87,77 |
| Kuģu būvētava | Laukumveida avots | Pusbrīvajā laukā | 67,17 | 69,07 | 74,57 | 62,17 | 63,97 | 66,77 | 70,97 | 68,07 |
| Gāzes terminālis | Laukumveida avots | Pusbrīvajā laukā | 74,17 | 70,07 | 65,57 | 64,17 | 59,97 | 57,77 | 51,97 | 56,07 |

I papildinājums.

Gaisa kuģu trokšņa avotu datubāze – gaisa kuģu trokšņa un lidtehniskie (ANP) dati

Šis papildinājums ir datubāze, kurā ietilpst vairums esošo gaisa kuģu trokšņa avotu, kas jāizmanto, lai aprēķinātu gaisa kuģu troksni saskaņā ar metodi, kura izklāstīta 2.6. sadaļā “Gaisa kuģu troksnis”.

I-1. tabula

Aerodinamiskie koeficienti

| ACFT_ID | OP_TYPE | FLAP_ID | B (ft/lb) | C (kt/√lb) | D (kt/√lb) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | A | 35-A |  |  | 0,915858 | 0,130495 |
| 1900D | A | A_40D |  |  | 0,416345 | 0,140491 |
| 1900D | A | ZERO-A |  |  |  | 0,106643 |
| 1900D | D | 17-D | 0,060076 | 0,858496 |  | 0,072968 |
| 1900D | D | ZERO-D |  |  |  | 0,094383 |
| 707320 | A | D-25 |  |  | 0,307537 | 0,107756 |
| 707320 | A | D-40 |  |  | 0,279116 | 0,134567 |
| 707320 | A | D-50 |  |  | 0,275511 | 0,15472 |
| 707320 | A | U-25 |  |  |  | 0,098219 |
| 707320 | D | 14 | 0,004514 | 0,312431 |  | 0,089316 |
| 707320 | D | INT |  |  |  | 0,072743 |
| 707320 | D | ZERO |  |  |  | 0,05617 |
| 707QN | A | D-25 |  |  | 0,307537 | 0,107756 |
| 707QN | A | D-40 |  |  | 0,279116 | 0,134567 |
| 707QN | A | D-50 |  |  | 0,275511 | 0,15472 |
| 707QN | A | U-25 |  |  |  | 0,098219 |
| 707QN | D | 14 | 0,004514 | 0,312431 |  | 0,089316 |
| 707QN | D | INT |  |  |  | 0,072743 |
| 707QN | D | ZERO |  |  |  | 0,05617 |
| 717200 | A | A_0U |  |  |  | 0,06456 |
| 717200 | A | A_13D |  |  |  | 0,109249 |
| 717200 | A | A_13U |  |  |  | 0,095353 |
| 717200 | A | A_18D |  |  |  | 0,11009 |
| 717200 | A | A_18U |  |  |  | 0,095015 |
| 717200 | A | A_40D |  |  | 0,416345 | 0,140491 |
| 717200 | D | T_00B |  |  |  | 0,06 |
| 717200 | D | T_00C |  |  |  | 0,06 |
| 717200 | D | T_05H | 0,011607 | 0,483254 |  | 0,075 |
| 717200 | D | T_05M | 0,011795 | 0,489068 |  | 0,075 |
| 717200 | D | T_13A | 0,010862 | 0,469923 |  | 0,078 |
| 720B | A | D-30 |  |  | 0,350247 | 0,109478 |
| 720B | A | D-50 |  |  | 0,339412 | 0,148843 |
| 720B | A | U-30 |  |  |  | 0,09805 |
| 720B | D | 20 | 0,00573 | 0,356426 |  | 0,091933 |
| 720B | D | 30 | 0,005238 | 0,340735 |  | 0,104243 |
| 720B | D | INT |  |  |  | 0,074052 |
| 720B | D | ZERO |  |  |  | 0,05617 |
| 727100 | A | D-25 |  |  | 0,350485 | 0,128359 |
| 727100 | A | D-30 |  |  | 0,343897 | 0,145903 |
| 727100 | A | D-40 |  |  | 0,335992 | 0,186604 |
| 727100 | A | U-15 |  |  |  | 0,090698 |
| 727100 | A | U-25 |  |  |  | 0,113154 |
| 727100 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727100 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 |  | 0,088916 |
| 727100 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 |  | 0,095459 |
| 727100 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 |  | 0,115623 |
| 727100 | D | ZERO |  |  |  | 0,0636 |
| 727D15 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,109535 |
| 727D15 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727D15 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727D15 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727D15 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727D15 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727D15 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727D15 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727D15 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727D15 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727D15 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727D17 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,124821 |
| 727D17 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727D17 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727D17 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727D17 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727D17 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727D17 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727D17 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727D17 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727D17 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727D17 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727EM1 | A | D-25 |  |  | 0,350485 | 0,128359 |
| 727EM1 | A | D-30 |  |  | 0,343897 | 0,145903 |
| 727EM1 | A | D-40 |  |  | 0,335992 | 0,186604 |
| 727EM1 | A | U-15 |  |  |  | 0,090698 |
| 727EM1 | A | U-25 |  |  |  | 0,113154 |
| 727EM1 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727EM1 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 |  | 0,088916 |
| 727EM1 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 |  | 0,095459 |
| 727EM1 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 |  | 0,115623 |
| 727EM1 | D | ZERO |  |  |  | 0,0636 |
| 727EM2 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,109535 |
| 727EM2 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727EM2 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727EM2 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727EM2 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727EM2 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727EM2 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727EM2 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727EM2 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727EM2 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727EM2 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727Q15 | A | D-25 |  |  | 0,383689 | 0,109535 |
| 727Q15 | A | D-30 |  |  | 0,368 | 0,1437 |
| 727Q15 | A | D-40 |  |  | 0,36 | 0,1844 |
| 727Q15 | A | U-15 |  |  |  | 0,089969 |
| 727Q15 | A | U-25 |  |  |  | 0,109535 |
| 727Q15 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727Q15 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727Q15 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727Q15 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727Q15 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727Q15 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727Q7 | A | D-25 |  |  | 0,350485 | 0,128359 |
| 727Q7 | A | D-30 |  |  | 0,343897 | 0,145903 |
| 727Q7 | A | D-40 |  |  | 0,335992 | 0,186604 |
| 727Q7 | A | U-15 |  |  |  | 0,090698 |
| 727Q7 | A | U-25 |  |  |  | 0,113154 |
| 727Q7 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727Q7 | D | 5 | 0,008692 | 0,415048 |  | 0,088916 |
| 727Q7 | D | 15 | 0,008301 | 0,392649 |  | 0,095459 |
| 727Q7 | D | 25 | 0,007389 | 0,371567 |  | 0,115623 |
| 727Q7 | D | ZERO |  |  |  | 0,0636 |
| 727Q9 | A | D-25 |  |  | 0,372885 | 0,124565 |
| 727Q9 | A | D-30 |  |  | 0,367614 | 0,142606 |
| 727Q9 | A | D-40 |  |  | 0,359182 | 0,184273 |
| 727Q9 | A | U-15 |  |  |  | 0,090523 |
| 727Q9 | A | U-25 |  |  |  | 0,109315 |
| 727Q9 | D | 2 |  |  |  | 0,0857 |
| 727Q9 | D | 5 | 0,00924 | 0,409 |  | 0,0869 |
| 727Q9 | D | 15 | 0,00826 | 0,388 |  | 0,0929 |
| 727Q9 | D | 20 | 0,007712 | 0,376653 |  | 0,108897 |
| 727Q9 | D | 25 | 0,00763 | 0,367 |  | 0,1112 |
| 727Q9 | D | ZERO |  |  |  | 0,0594 |
| 727QF | A | D-15 |  |  |  | 0,1182 |
| 727QF | A | D-25 |  |  |  | 0,1359 |
| 727QF | A | D-30 |  |  | 0,3658 | 0,1602 |
| 727QF | A | D-40 |  |  | 0,3568 | 0,2003 |
| 727QF | A | U-05 |  |  |  | 0,08709 |
| 727QF | A | U-15 |  |  |  | 0,09676 |
| 727QF | A | U-25 |  |  |  | 0,1201 |
| 727QF | A | U-ZERO |  |  |  | 0,06027 |
| 727QF | D | 2 |  |  |  | 0,081 |
| 727QF | D | 5 | 0,00849 | 0,4242 |  | 0,0921 |
| 727QF | D | 15 | 0,007525 | 0,412 |  | 0,1005 |
| 727QF | D | 25 | 0,0069 | 0,3885 |  | 0,1222 |
| 727QF | D | ZERO |  |  |  | 0,06599 |
| 737 | A | D-25 |  |  | 0,452885 | 0,113106 |
| 737 | A | D-30 |  |  | 0,442783 | 0,124898 |
| 737 | A | D-40 |  |  | 0,432682 | 0,155057 |
| 737 | A | U-15 |  |  |  | 0,088617 |
| 737 | A | U-25 |  |  |  | 0,097687 |
| 737 | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 |  | 0,085235 |
| 737 | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 |  | 0,093192 |
| 737 | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 |  | 0,109993 |
| 737 | D | INT |  |  |  | 0,07477 |
| 737 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737300 | A | D-15 |  |  | 0,4639 | 0,1103 |
| 737300 | A | D-30 |  |  | 0,434 | 0,1247 |
| 737300 | A | D-40 |  |  | 0,4215 | 0,1471 |
| 737300 | D | 1 | 0,0126 | 0,4958 |  | 0,069 |
| 737300 | D | 5 | 0,0116 | 0,477215 |  | 0,0742 |
| 737300 | D | 15 | 0,0111 | 0,4572 |  | 0,0872 |
| 737300 | D | ZERO |  |  |  | 0,062 |
| 7373B2 | A | D-15 |  |  | 0,4639 | 0,1103 |
| 7373B2 | A | D-30 |  |  | 0,434 | 0,1247 |
| 7373B2 | A | D-40 |  |  | 0,4215 | 0,1471 |
| 7373B2 | D | 1 | 0,0124 | 0,4958 |  | 0,0761 |
| 7373B2 | D | 5 | 0,011511 | 0,477758 |  | 0,0794 |
| 7373B2 | D | 15 | 0,011 | 0,4575 |  | 0,0872 |
| 7373B2 | D | T_01 |  |  |  | 0,067 |
| 7373B2 | D | T_05 |  |  |  | 0,074679 |
| 7373B2 | D | ZERO |  |  |  | 0,062 |
| 737400 | A | D-15 |  |  | 0,4779 | 0,1079 |
| 737400 | A | D-30 |  |  | 0,4338 | 0,1251 |
| 737400 | A | D-40 |  |  | 0,423 | 0,151 |
| 737400 | D | 1 |  |  |  | 0,0713 |
| 737400 | D | 5 | 0,0117 | 0,4834 |  | 0,0798 |
| 737400 | D | 15 | 0,0109 | 0,4596 |  | 0,0924 |
| 737400 | D | ZERO |  |  |  | 0,0628 |
| 737500 | A | D-15 |  |  | 0,4538 | 0,1084 |
| 737500 | A | D-30 |  |  | 0,4281 | 0,1253 |
| 737500 | A | D-40 |  |  | 0,4166 | 0,151 |
| 737500 | D | 1 |  |  |  | 0,0712 |
| 737500 | D | 5 | 0,01138 | 0,474697 |  | 0,0803 |
| 737500 | D | 15 | 0,0109 | 0,4541 |  | 0,0925 |
| 737500 | D | ZERO |  |  |  | 0,061 |
| 737700 | A | A_15 |  |  | 0,4122 | 0,1048 |
| 737700 | A | A_30 |  |  | 0,3986 | 0,1194 |
| 737700 | A | A_40 |  |  | 0,3907 | 0,1434 |
| 737700 | D | T_00H |  |  |  | 0,063 |
| 737700 | D | T_01 | 0,0097 | 0,4329 |  | 0,062 |
| 737700 | D | T_05A |  |  |  | 0,07 |
| 737700 | D | T_10 | 0,0089 | 0,4112 |  | 0,0858 |
| 737700 | D | T_15 | 0,0087 | 0,406 |  | 0,0889 |
| 737700 | D | T_25 | 0,0086 | 0,4021 |  | 0,0932 |
| 737700 | D | T_5 | 0,0093 | 0,4251 |  | 0,0749 |
| 737700 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,0552 |
| 737800 | D | T_00 |  |  |  | 0,05625 |
| 737800 | D | T_01 |  |  |  | 0,06253 |
| 737800 | D | T_05 | 0,009633 | 0,435043 |  | 0,0737 |
| 737D17 | A | D-25 |  |  | 0,451848 | 0,113169 |
| 737D17 | A | D-30 |  |  | 0,443779 | 0,125252 |
| 737D17 | A | D-40 |  |  | 0,434096 | 0,156502 |
| 737D17 | A | U-15 |  |  |  | 0,106085 |
| 737D17 | A | U-25 |  |  |  | 0,097127 |
| 737D17 | D | 5 | 0,011677 | 0,473007 |  | 0,087424 |
| 737D17 | D | 10 | 0,010956 | 0,456114 |  | 0,096364 |
| 737D17 | D | 25 | 0,010406 | 0,436124 |  | 0,10878 |
| 737D17 | D | INT |  |  |  | 0,07586 |
| 737D17 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737N17 | A | D-25 |  |  | 0,451848 | 0,113169 |
| 737N17 | A | D-30 |  |  | 0,443779 | 0,125252 |
| 737N17 | A | D-40 |  |  | 0,434096 | 0,156502 |
| 737N17 | A | U-15 |  |  |  | 0,106085 |
| 737N17 | A | U-25 |  |  |  | 0,097127 |
| 737N17 | D | 5 | 0,011677 | 0,473007 |  | 0,087424 |
| 737N17 | D | 10 | 0,010956 | 0,456114 |  | 0,096364 |
| 737N17 | D | 25 | 0,010406 | 0,436124 |  | 0,10878 |
| 737N17 | D | INT |  |  |  | 0,07586 |
| 737N17 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737N9 | A | D-25 |  |  | 0,452885 | 0,113106 |
| 737N9 | A | D-30 |  |  | 0,442783 | 0,124898 |
| 737N9 | A | D-40 |  |  | 0,432682 | 0,155057 |
| 737N9 | A | U-15 |  |  |  | 0,088617 |
| 737N9 | A | U-25 |  |  |  | 0,097687 |
| 737N9 | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 |  | 0,085235 |
| 737N9 | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 |  | 0,093192 |
| 737N9 | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 |  | 0,109993 |
| 737N9 | D | INT |  |  |  | 0,07477 |
| 737N9 | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 737QN | A | D-25 |  |  | 0,452885 | 0,113106 |
| 737QN | A | D-30 |  |  | 0,442783 | 0,124898 |
| 737QN | A | D-40 |  |  | 0,432682 | 0,155057 |
| 737QN | A | U-15 |  |  |  | 0,088617 |
| 737QN | A | U-25 |  |  |  | 0,097687 |
| 737QN | D | 5 | 0,011593 | 0,475473 |  | 0,085235 |
| 737QN | D | 10 | 0,010935 | 0,457438 |  | 0,093192 |
| 737QN | D | 25 | 0,010293 | 0,436124 |  | 0,109993 |
| 737QN | D | INT |  |  |  | 0,07477 |
| 737QN | D | ZERO |  |  |  | 0,0643 |
| 74710Q | A | D-20 |  |  | 0,217555 | 0,109467 |
| 74710Q | A | D-25 |  |  | 0,210537 | 0,116953 |
| 74710Q | A | D-30 |  |  | 0,202116 | 0,142564 |
| 74710Q | A | U-20 |  |  |  | 0,091737 |
| 74710Q | D | 5 |  |  |  | 0,07456 |
| 74710Q | D | 10 | 0,002333 | 0,212212 |  | 0,092196 |
| 74710Q | D | 20 | 0,002187 | 0,202456 |  | 0,099504 |
| 74710Q | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 747200 | A | D-20 |  |  | 0,217555 | 0,109467 |
| 747200 | A | D-25 |  |  | 0,210537 | 0,116953 |
| 747200 | A | D-30 |  |  | 0,202116 | 0,142564 |
| 747200 | A | U-20 |  |  |  | 0,091737 |
| 747200 | D | 5 |  |  |  | 0,074042 |
| 747200 | D | 10 | 0,00235 | 0,211659 |  | 0,091154 |
| 747200 | D | 20 | 0,002207 | 0,203133 |  | 0,098616 |
| 747200 | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 74720A | A | D-25 |  |  | 0,2105 | 0,118 |
| 74720A | A | D-30 |  |  | 0,2017 | 0,1438 |
| 74720A | D | 5 |  |  |  | 0,0722 |
| 74720A | D | 10 | 0,00234 | 0,2115 |  | 0,08917 |
| 74720A | D | 20 | 0,002186 | 0,2029 |  | 0,09728 |
| 74720A | D | ZERO |  |  |  | 0,05524 |
| 74720B | A | D-25 |  |  | 0,2113 | 0,1207 |
| 74720B | A | D-30 |  |  | 0,2016 | 0,1444 |
| 74720B | D | 5 |  |  |  | 0,07276 |
| 74720B | D | 10 | 0,002351 | 0,213 |  | 0,0886 |
| 74720B | D | 20 | 0,002196 | 0,2045 |  | 0,09867 |
| 74720B | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 747400 | A | D-25 |  |  | 0,2143 | 0,1171 |
| 747400 | A | D-30 |  |  | 0,2064 | 0,141 |
| 747400 | D | 5 |  |  |  | 0,069 |
| 747400 | D | 10 | 0,002104 | 0,21338 |  | 0,0823 |
| 747400 | D | 20 | 0,0021 | 0,2062 |  | 0,0916 |
| 747400 | D | T_00H |  |  |  | 0,053 |
| 747400 | D | T_01 |  |  |  | 0,057691 |
| 747400 | D | T_05 |  |  |  | 0,071 |
| 747400 | D | T_05C |  |  |  | 0,057569 |
| 747400 | D | T_10 | 0,002101 | 0,207131 |  | 0,110782 |
| 747400 | D | T_10H |  |  |  | 0,1 |
| 747400 | D | ZERO |  | 0,3111 |  | 0,0508 |
| 7478 | A | F_20 |  |  | 0,192660 | 0,128462 |
| 7478 | A | F_30 |  |  | 0,189605 | 0,143406 |
| 7478 | D | F_0 |  |  |  | 0,052717 |
| 7478 | D | F_1 |  |  |  | 0,064841 |
| 7478 | D | F_10 | 0,002000 | 0,204760 |  | 0,083321 |
| 7478 | D | F_5 |  |  |  | 0,073443 |
| 747SP | A | D-20 |  |  | 0,216415 | 0,110347 |
| 747SP | A | D-25 |  |  | 0,209991 | 0,116897 |
| 747SP | A | D-30 |  |  | 0,202497 | 0,143096 |
| 747SP | A | U-20 |  |  |  | 0,092569 |
| 747SP | D | 5 |  |  |  | 0,076123 |
| 747SP | D | 10 | 0,002357 | 0,210572 |  | 0,095316 |
| 747SP | D | 20 | 0,002179 | 0,201901 |  | 0,103296 |
| 747SP | D | ZERO |  |  |  | 0,05693 |
| 757300 | D | T_00 |  |  |  | 0,05554 |
| 757300 | D | T_01 |  |  |  | 0,05943 |
| 757300 | D | T_05 | 0,006931 | 0,38754 |  | 0,07993 |
| 757PW | A | D-25 |  |  | 0,3234 | 0,1186 |
| 757PW | A | D-30 |  |  | 0,3179 | 0,1342 |
| 757PW | D | 5 | 0,006243 | 0,360271 |  | 0,0722 |
| 757PW | D | 15 | 0,00611 | 0,3454 |  | 0,0782 |
| 757PW | D | 20 | 0,00573 | 0,33 |  | 0,0864 |
| 757PW | D | T_00 |  |  |  | 0,055346 |
| 757PW | D | T_01 |  |  |  | 0,0609 |
| 757PW | D | T_05 |  | 0,360271 |  | 0,0682 |
| 757PW | D | ZERO |  | 0,4699 |  | 0,0548 |
| 757RR | A | D-25 |  |  | 0,3238 | 0,1178 |
| 757RR | A | D-30 |  |  | 0,3191 | 0,1337 |
| 757RR | D | 5 | 0,006319 | 0,36165 |  | 0,07 |
| 757RR | D | 15 | 0,00614 | 0,3454 |  | 0,0758 |
| 757RR | D | 20 | 0,0057 | 0,33 |  | 0,0847 |
| 757RR | D | INT |  |  |  | 0,0621 |
| 757RR | D | T_00 |  |  |  | 0,0525 |
| 757RR | D | T_01 |  |  |  | 0,058316 |
| 757RR | D | T_05 |  |  |  | 0,0635 |
| 757RR | D | ZERO |  | 0,4699 |  | 0,0541 |
| 767300 | A | D-25 |  |  | 0,2627 | 0,121 |
| 767300 | A | D-30 |  |  | 0,2555 | 0,1329 |
| 767300 | D | 5 | 0,00409 | 0,297 |  | 0,075 |
| 767300 | D | 15 | 0,00381 | 0,2853 |  | 0,0824 |
| 767300 | D | 20 | 0,00367 | 0,2788 |  | 0,0866 |
| 767300 | D | INT |  |  |  | 0,0641 |
| 767300 | D | ZERO |  |  |  | 0,0531 |
| 767400 | A | L_25_D |  |  | 0,2601 | 0,1156 |
| 767400 | A | L_30_D |  |  | 0,2536 | 0,1265 |
| 767400 | D | T_00_U |  |  |  | 0,0492 |
| 767400 | D | T_05_U | 0,0043 | 0,2972 |  | 0,0674 |
| 767400 | D | T_05A |  |  |  | 0,055 |
| 767400 | D | T_05B |  |  |  | 0,06 |
| 767400 | D | T_15_U | 0,0041 | 0,2876 |  | 0,0736 |
| 767400 | D | T_20_U | 0,003624 | 0,2775 |  | 0,0794 |
| 767CF6 | A | D-25 |  |  | 0,29009 | 0,1075 |
| 767CF6 | A | D-30 |  |  | 0,28096 | 0,1232 |
| 767CF6 | D | 1 | 0,00557 | 0,31625 |  | 0,0646 |
| 767CF6 | D | 5 | 0,0053 | 0,30576 |  | 0,0685 |
| 767CF6 | D | 15 | 0,00504 | 0,29249 |  | 0,074 |
| 767CF6 | D | 20 | 0,0049 | 0,28496 |  | 0,0779 |
| 767CF6 | D | ZERO |  |  |  | 0,0489 |
| 767JT9 | A | D-25 |  |  | 0,29009 | 0,1085 |
| 767JT9 | A | D-30 |  |  | 0,28096 | 0,1258 |
| 767JT9 | D | 1 | 0,00504 | 0,31625 |  | 0,0658 |
| 767JT9 | D | 5 | 0,00472 | 0,30576 |  | 0,0705 |
| 767JT9 | D | 15 | 0,00436 | 0,29249 |  | 0,0756 |
| 767JT9 | D | 20 | 0,00417 | 0,28496 |  | 0,0802 |
| 767JT9 | D | ZERO |  |  |  | 0,052 |
| 777200 | A | D20 |  |  | 0,2204 | 0,09765 |
| 777200 | A | D25 |  |  | 0,2133 | 0,1158 |
| 777200 | A | D30 |  |  | 0,203 | 0,133 |
| 777200 | D | 15 | 0,002867 | 0,2299 |  | 0,07432 |
| 777200 | D | 20 | 0,002751 | 0,2239 |  | 0,08186 |
| 777200 | D | T_00 |  | 0,3218 |  | 0,05065 |
| 777200 | D | T_00H |  |  |  | 0,052 |
| 777200 | D | T_00L |  |  |  | 0,048 |
| 777200 | D | T_01 |  | 0,2921 |  | 0,05555 |
| 777200 | D | T_01H |  |  |  | 0,06 |
| 777200 | D | T_05 | 0,002475 | 0,239429 |  | 0,06898 |
| 777200 | D | T_05A |  |  |  | 0,063456 |
| 777200 | D | T_05C |  |  |  | 0,092 |
| 777200 | D | T_05CH |  |  |  | 0,085 |
| 777300 | A | L_25_D |  |  | 0,2156 | 0,116 |
| 777300 | A | L_30_D |  |  | 0,2071 | 0,1322 |
| 777300 | D | T_00_U |  |  |  | 0,0504 |
| 777300 | D | T_05_U | 0,0031 | 0,2586 |  | 0,0645 |
| 777300 | D | T_15_U | 0,0028 | 0,2454 |  | 0,0704 |
| 777300 | D | T_20_U | 0,0027 | 0,2363 |  | 0,0783 |
| 7773ER | A | F_20 |  |  | 0,225340 | 0,104970 |
| 7773ER | A | F_30 |  |  | 0,209490 | 0,134910 |
| 7773ER | D | FLAP_0 |  |  |  | 0,050171 |
| 7773ER | D | FLAP_1 |  |  |  | 0,054934 |
| 7773ER | D | FLAP_5 | 0,002710 | 0,240000 |  | 0,066100 |
| 7878R | A | F_00 |  |  | 0,393870 | 0,045060 |
| 7878R | A | F_01 |  |  | 0,329760 | 0,047700 |
| 7878R | A | F_05 |  |  | 0,288410 | 0,067150 |
| 7878R | A | FLAP20 |  |  | 0,260280 | 0,088050 |
| 7878R | A | FLAP30 |  |  | 0,246840 | 0,105000 |
| 7878R | D | FLAP_0 |  |  |  | 0,050055 |
| 7878R | D | FLAP_1 |  |  |  | 0,052026 |
| 7878R | D | FLAP_5 | 0,002949 | 0,256410 |  | 0,071636 |
| A300-622R | A | 1 |  |  |  | 0,071539 |
| A300-622R | A | 2_D |  |  |  | 0,094763 |
| A300-622R | A | 2_U |  |  |  | 0,072592 |
| A300-622R | A | 3_D |  |  | 0,274926 | 0,102372 |
| A300-622R | A | FULL_D |  |  | 0,253296 | 0,125036 |
| A300-622R | A | ZERO |  |  |  | 0,052053 |
| A300-622R | D | 0 |  |  |  | 0,053127 |
| A300-622R | D | 1500 | 0,004121 | 0,292 |  | 0,072348 |
| A300B4-203 | A | D-15 |  |  | 0,28237 | 0,10607 |
| A300B4-203 | A | D-25 |  |  | 0,27151 | 0,125568 |
| A300B4-203 | D | 1 | 0,005307 | 0,324359 |  | 0,090223 |
| A300B4-203 | D | 8 | 0,004239 | 0,291059 |  | 0,093067 |
| A300B4-203 | D | 15 | 0,00402 | 0,278999 |  | 0,102935 |
| A300B4-203 | D | ZERO |  |  |  | 0,063491 |
| A310-304 | A | 1 |  |  |  | 0,068197 |
| A310-304 | A | 2_D |  |  |  | 0,096731 |
| A310-304 | A | 2_U |  |  |  | 0,072778 |
| A310-304 | A | 3_D |  |  | 0,274926 | 0,106084 |
| A310-304 | A | FULL_D |  |  | 0,253296 | 0,129438 |
| A310-304 | A | ZERO |  |  |  | 0,054935 |
| A310-304 | D | 0 |  |  |  | 0,055191 |
| A310-304 | D | 1500 | 0,004875 | 0,313705 |  | 0,072016 |
| A319-131 | A | 1_A |  |  |  | 0,06317 |
| A319-131 | A | 2_D |  |  |  | 0,098119 |
| A319-131 | A | 2_U |  |  |  | 0,071826 |
| A319-131 | A | 3_D |  |  | 0,379931 | 0,098121 |
| A319-131 | A | FULL_D |  |  | 0,355927 | 0,124534 |
| A319-131 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,056446 |
| A319-131 | D | 1 |  |  |  | 0,071598 |
| A319-131 | D | 1+F | 0,007077 | 0,376764 |  | 0,072635 |
| A319-131 | D | ZERO |  |  |  | 0,05429 |
| A320-211 | A | 1_A |  |  |  | 0,061662 |
| A320-211 | A | 2_D |  |  |  | 0,096267 |
| A320-211 | A | 2_U |  |  |  | 0,067463 |
| A320-211 | A | 3_D |  |  | 0,385223 | 0,101204 |
| A320-211 | A | FULL_D |  |  | 0,37052 | 0,11586 |
| A320-211 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,057558 |
| A320-211 | D | 1 |  |  |  | 0,066827 |
| A320-211 | D | 1+F | 0,007701 | 0,394884 |  | 0,071403 |
| A320-211 | D | ZERO |  |  |  | 0,056281 |
| A320-232 | A | 1_A |  |  |  | 0,059086 |
| A320-232 | A | 2_D |  |  |  | 0,095899 |
| A320-232 | A | 2_U |  |  |  | 0,06679 |
| A320-232 | A | 3_D |  |  | 0,379853 | 0,100263 |
| A320-232 | A | FULL_D |  |  | 0,369833 | 0,121141 |
| A320-232 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,054309 |
| A320-232 | D | 1 |  |  |  | 0,065822 |
| A320-232 | D | 1+F | 0,007626 | 0,395674 |  | 0,069873 |
| A320-232 | D | ZERO |  |  |  | 0,05332 |
| A321-232 | A | 1_A |  |  |  | 0,064258 |
| A321-232 | A | 2_D |  |  |  | 0,101798 |
| A321-232 | A | 2_U |  |  |  | 0,074849 |
| A321-232 | A | 3_D |  |  | 0,368096 | 0,112676 |
| A321-232 | A | FULL_D |  |  | 0,357761 | 0,119073 |
| A321-232 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,057183 |
| A321-232 | D | 1 |  |  |  | 0,071631 |
| A321-232 | D | 1+F | 0,007524 | 0,390238 |  | 0,075946 |
| A321-232 | D | ZERO |  |  |  | 0,056647 |
| A330-301 | A | 1_A |  |  |  | 0,057783 |
| A330-301 | A | 2_D |  |  |  | 0,081654 |
| A330-301 | A | 2_U |  |  |  | 0,064098 |
| A330-301 | A | 3_D |  |  | 0,229065 | 0,092737 |
| A330-301 | A | FULL_D |  |  | 0,222802 | 0,100779 |
| A330-301 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,047685 |
| A330-301 | D | 1 |  |  |  | 0,059866 |
| A330-301 | D | 1+F | 0,002905 | 0,247076 |  | 0,061736 |
| A330-301 | D | ZERO |  |  |  | 0,046057 |
| A330-343 | A | 1_A |  |  |  | 0,055464 |
| A330-343 | A | 2_D |  |  |  | 0,083569 |
| A330-343 | A | 2_U |  |  |  | 0,063042 |
| A330-343 | A | 3_D |  |  | 0,229705 | 0,092555 |
| A330-343 | A | FULL_D |  |  | 0,222498 | 0,10202 |
| A330-343 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,046224 |
| A330-343 | D | 1 |  |  |  | 0,05926 |
| A330-343 | D | 1+F | 0,0029 | 0,245211 |  | 0,062365 |
| A330-343 | D | ZERO |  |  |  | 0,044593 |
| A340-211 | A | 1_A |  |  |  | 0,063657 |
| A340-211 | A | 2_D |  |  |  | 0,092945 |
| A340-211 | A | 2_U |  |  |  | 0,071673 |
| A340-211 | A | 3_D |  |  | 0,224603 | 0,101734 |
| A340-211 | A | FULL_D |  |  | 0,220432 | 0,108554 |
| A340-211 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,051221 |
| A340-211 | D | 1 |  |  |  | 0,068547 |
| A340-211 | D | 1+F | 0,002605 | 0,223635 |  | 0,073134 |
| A340-211 | D | ZERO |  |  |  | 0,048646 |
| A340-642 | A | 1_A |  |  |  | 0,054416 |
| A340-642 | A | 2_D |  |  |  | 0,087508 |
| A340-642 | A | 2_U |  |  |  | 0,067996 |
| A340-642 | A | 3_D |  |  | 0,213821 | 0,100473 |
| A340-642 | A | FULL_D |  |  | 0,20733 | 0,105616 |
| A340-642 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,051608 |
| A340-642 | D | 1 |  |  |  | 0,06118 |
| A340-642 | D | 1+F | 0,002423 | 0,225716 |  | 0,06743 |
| A340-642 | D | ZERO |  |  |  | 0,051433 |
| A380-841 | A | A_1+F |  |  |  | 0,055657 |
| A380-841 | A | A_2_D |  |  |  | 0,081906 |
| A380-841 | A | A_2_U |  |  |  | 0,064109 |
| A380-841 | A | A_3_D |  |  | 0,154745 | 0,101662 |
| A380-841 | A | A_FULL |  |  | 0,154745 | 0,107331 |
| A380-841 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,050279 |
| A380-841 | D | D_1 |  |  |  | 0,053173 |
| A380-841 | D | D_1+F | 0,00125 | 0,159626 |  | 0,068055 |
| A380-841 | D | ZERO |  |  |  | 0,050472 |
| A380-861 | A | A_1+F |  |  |  | 0,058557 |
| A380-861 | A | A_2_D |  |  |  | 0,081967 |
| A380-861 | A | A_2_U |  |  |  | 0,06558 |
| A380-861 | A | A_3_D |  |  | 0,154745 | 0,101738 |
| A380-861 | A | A_FULL |  |  | 0,154745 | 0,108118 |
| A380-861 | A | ZERO_A |  |  |  | 0,048776 |
| A380-861 | D | D_1 |  |  |  | 0,053241 |
| A380-861 | D | D_1+F | 0,00125 | 0,159567 |  | 0,070602 |
| A380-861 | D | ZERO |  |  |  | 0,049623 |
| BAC111 | A | D-45 |  |  | 0,49076 | 0,139207 |
| BAC111 | A | U-INT |  |  |  | 0,106398 |
| BAC111 | D | 8 | 0,01569 | 0,54382 |  | 0,082179 |
| BAC111 | D | INT1 |  |  |  | 0,07359 |
| BAC111 | D | ZERO |  |  |  | 0,065 |
| BAE146 | A | D-18 |  |  | 0,61667 | 0,119715 |
| BAE146 | A | D-24 |  |  | 0,61667 | 0,138371 |
| BAE146 | A | D-33 |  |  | 0,45555 | 0,153186 |
| BAE146 | A | U-18 |  |  |  | 0,0818 |
| BAE146 | A | U-24 |  |  |  | 0,095298 |
| BAE146 | D | 18 | 0,009678 | 0,49296 |  | 0,13241 |
| BAE146 | D | 24 | 0,008979 | 0,45846 |  | 0,1412 |
| BAE146 | D | 30 | 0,008173 | 0,43179 |  | 0,15287 |
| BAE146 | D | ZERO |  |  |  | 0,083096 |
| BAE300 | A | D-18 |  |  | 0,60557 | 0,116925 |
| BAE300 | A | D-24 |  |  | 0,60557 | 0,134808 |
| BAE300 | A | D-33 |  |  | 0,4511 | 0,149009 |
| BAE300 | A | U-18 |  |  |  | 0,08058 |
| BAE300 | A | U-24 |  |  |  | 0,093519 |
| BAE300 | D | 18 | 0,009449 | 0,49847 |  | 0,1279 |
| BAE300 | D | 24 | 0,008341 | 0,462 |  | 0,1352 |
| BAE300 | D | 30 | 0,00775 | 0,43351 |  | 0,14711 |
| BAE300 | D | ZERO |  |  |  | 0,081866 |
| BEC58P | A | D-15 |  |  |  | 0,14885 |
| BEC58P | A | D-30 |  |  | 1,33492 | 0,16 |
| BEC58P | D | TO | 0,100258 | 1,28098 |  | 0,1377 |
| BEC58P | D | ZERO |  |  |  | 0,125381 |
| CIT3 | A | D-40 |  |  | 0,966375 | 0,147159 |
| CIT3 | A | D-INTR |  |  |  | 0,130842 |
| CIT3 | D | 10 |  |  |  | 0,092263 |
| CIT3 | D | 20 | 0,04284 | 0,947523 |  | 0,114525 |
| CIT3 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CL600 | A | D-45 |  |  | 0,766248 | 0,169002 |
| CL600 | A | D-INTR |  |  |  | 0,128747 |
| CL600 | D | 10 |  |  |  | 0,079246 |
| CL600 | D | 20 | 0,028225 | 0,780719 |  | 0,088492 |
| CL600 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CL601 | A | D-45 |  |  | 0,769487 | 0,163669 |
| CL601 | A | D-INTR |  |  |  | 0,122639 |
| CL601 | D | 10 |  |  |  | 0,075805 |
| CL601 | D | 20 | 0,032183 | 0,780565 |  | 0,081609 |
| CL601 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CNA172 | A | 10-D |  |  | 1,3132 | 0,0994 |
| CNA172 | A | 30-D |  |  | 1,2526 | 0,1516 |
| CNA172 | A | ZERO-D |  |  |  | 0,096 |
| CNA172 | D | 10-C | 0,0992 | 1,0304 |  | 0,1446 |
| CNA172 | D | CRUISE |  |  |  | 0,096 |
| CNA172 | D | ZERO-C | 0,1025 | 1,1112 |  | 0,0831 |
| CNA182 | A | F10APP |  |  |  | 0,122 |
| CNA182 | A | F30APP |  |  | 1,285 | 0,151 |
| CNA182 | D | F-20D | 0,058 | 1,204 |  | 0,17 |
| CNA182 | D | ZERO |  |  |  | 0,127 |
| CNA182 | D | ZERO-A |  |  |  | 0,127 |
| CNA182 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,097 |
| CNA182 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,103 |
| CNA206 | A | 10_D |  |  |  | 0,105632 |
| CNA206 | A | 40_D |  |  | 1,23852 | 0,169084 |
| CNA206 | D | 20_T | 0,055005 | 1,02562 |  | 0,136998 |
| CNA206 | D | ZERO_C |  |  |  | 0,09563 |
| CNA206 | D | ZERO_T | 0,055005 | 1,02562 |  | 0,106327 |
| CNA208 | A | F30APP |  |  | 0,867722 | 0,099468 |
| CNA208 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,089802 |
| CNA208 | D | F-20D | 0,033202 | 0,74833 |  | 0,105087 |
| CNA208 | D | ZERO | 0,05003 | 0,887307 |  | 0,089802 |
| CNA208 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,087252 |
| CNA208 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,060282 |
| CNA20T | A | 10_D |  |  |  | 0,109615 |
| CNA20T | A | 40_D |  |  | 1,32574 | 0,211577 |
| CNA20T | D | 20_T | 0,054669 | 1,045287 |  | 0,13795 |
| CNA20T | D | ZERO_C |  |  |  | 0,101535 |
| CNA20T | D | ZERO_T | 0,054669 | 0,959417 |  | 0,099791 |
| CNA441 | A | D-INTR |  |  |  | 0,141579 |
| CNA441 | A | D-L |  |  | 1,02329 | 0,162936 |
| CNA441 | D | TO | 0,072722 | 1,10834 |  | 0,120222 |
| CNA441 | D | ZERO |  |  |  | 0,096518 |
| CNA500 | A | D-35 |  |  | 0,991547 | 0,147335 |
| CNA500 | A | D-INTR |  |  |  | 0,113809 |
| CNA500 | D | 1 |  |  |  | 0,080282 |
| CNA500 | D | 12 | 0,054342 | 0,956752 |  | 0,090564 |
| CNA500 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CNA510 | A | A_15 |  |  | 1,073624 | 0,088506 |
| CNA510 | A | A_35 |  |  | 1,002913 | 0,126185 |
| CNA510 | D | D_15 | 0,07051 | 1,179843 |  | 0,097415 |
| CNA510 | D | ZERO_C |  |  |  | 0,088914 |
| CNA510 | D | ZERO_D | 0,090811 | 1,347624 |  | 0,103158 |
| CNA525C | A | A_15 |  |  | 1,012614 | 0,106795 |
| CNA525C | A | A_35 |  |  | 0,946574 | 0,126615 |
| CNA525C | D | D-15 | 0,053355 | 0,993147 |  | 0,096525 |
| CNA525C | D | ZERO_C |  |  |  | 0,085 |
| CNA525C | D | ZERO_D | 0,061279 | 1,065348 |  | 0,09129 |
| CNA55B | A | A_15 |  |  | 1,01427 | 0,118086 |
| CNA55B | A | A_35 |  |  | 0,9553 | 0,200794 |
| CNA55B | D | D_15 | 0,05628 | 1,080923 |  | 0,128052 |
| CNA55B | D | ZERO_C |  |  |  | 0,10833 |
| CNA55B | D | ZERO_D | 0,063189 | 1,159835 |  | 0,119835 |
| CNA560E | D | 15 | 0,054336 | 1,014289 |  | 0,122203 |
| CNA560E | A | 15 U |  |  | 0,919106 | 0,099403 |
| CNA560E | A | 35 D |  |  | 0,870372 | 0,130841 |
| CNA560E | D | 7 | 0,059522 | 1,061591 |  | 0,11951 |
| CNA560E | D | ZERO |  |  |  | 0,122635 |
| CNA560U | D | 15 | 0,038136 | 1,069934 |  | 0,13523 |
| CNA560U | D | 7 | 0,041179 | 1,10518 |  | 0,12699 |
| CNA560U | A | 7_APP |  |  |  | 0,12699 |
| CNA560U | A | D 15 |  |  | 0,86464 | 0,088125 |
| CNA560U | A | D 35 |  |  | 0,811918 | 0,132402 |
| CNA560U | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| CNA560XL | D | 15 | 0,030657 | 1,045811 |  | 0,13852 |
| CNA560XL | D | 7 | 0,035712 | 1,095308 |  | 0,13505 |
| CNA560XL | A | D 15U |  |  | 0,91189 | 0,08555 |
| CNA560XL | A | D 35D |  |  | 0,86179 | 0,126192 |
| CNA560XL | D | ZERO |  |  |  | 0,074551 |
| CNA680 | D | 15 | 0,027468 | 0,725152 |  | 0,127804 |
| CNA680 | A | 15 GU |  |  | 0,717794 | 0,093247 |
| CNA680 | A | 35 GD |  |  | 0,662727 | 0,146827 |
| CNA680 | D | 7 | 0,030105 | 0,764412 |  | 0,122083 |
| CNA680 | D | ZERO |  |  |  | 0,105329 |
| CNA750 | A | 15_GD |  |  | 0,753068 | 0,174519 |
| CNA750 | A | 15_GU |  |  | 0,753068 | 0,146147 |
| CNA750 | A | 35_GD |  |  | 0,714646 | 0,250382 |
| CNA750 | A | 5_GU |  |  | 0,799175 | 0,118139 |
| CNA750 | D | 5 | 0,038446 | 0,82511 |  | 0,122657 |
| CNA750 | D | 15 | 0,034761 | 0,787004 |  | 0,12822 |
| CNA750 | D | ZERO |  |  |  | 0,096475 |
| CONCRD | A | D-L |  |  | 0,349148 | 0,205927 |
| CONCRD | A | U-L |  |  |  | 0,183067 |
| CONCRD | D | CL1 |  |  |  | 0,13294 |
| CONCRD | D | TO | 0,008051 | 0,338363 |  | 0,13294 |
| CONCRD | D | ZERO |  |  |  | 0,13294 |
| CRJ9-ER | A | 20 |  |  |  | 0,0976 |
| CRJ9-ER | A | D-45 |  |  | 0,5801 | 0,1551 |
| CRJ9-ER | A | U-45 |  |  |  | 0,1504 |
| CRJ9-ER | A | ZERO |  |  |  | 0,0655 |
| CRJ9-ER | D | 0-204 |  |  |  | 0,0599 |
| CRJ9-ER | D | 0-250 |  |  |  | 0,0641 |
| CRJ9-ER | D | D-8 | 0,0177 | 0,5902 |  | 0,0978 |
| CRJ9-ER | D | U-8 |  |  |  | 0,0775 |
| CRJ9-LR | A | 20 |  |  |  | 0,0976 |
| CRJ9-LR | A | D-45 |  |  | 0,5801 | 0,1551 |
| CRJ9-LR | A | U-45 |  |  |  | 0,1504 |
| CRJ9-LR | A | ZERO |  |  |  | 0,0655 |
| CRJ9-LR | D | 0-204 |  |  |  | 0,0599 |
| CRJ9-LR | D | 0-250 |  |  |  | 0,0641 |
| CRJ9-LR | D | D-8 | 0,0177 | 0,5902 |  | 0,0978 |
| CRJ9-LR | D | U-8 |  |  |  | 0,0775 |
| CVR580 | A | D-28 |  |  | 0,51972 | 0,118937 |
| CVR580 | A | D-40 |  |  | 0,49138 | 0,124222 |
| CVR580 | D | 10 | 0,028303 | 0,540116 |  | 0,130717 |
| CVR580 | D | INTR |  |  |  | 0,102858 |
| CVR580 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DC1010 | A | D-35 |  |  | 0,251236 | 0,132645 |
| DC1010 | A | D-50 |  |  | 0,244243 | 0,164729 |
| DC1010 | A | U-35 |  |  |  | 0,127457 |
| DC1010 | A | U-50 |  |  |  | 0,161155 |
| DC1010 | D | 5 |  |  |  | 0,079893 |
| DC1010 | D | 10 | 0,00356 | 0,261942 |  | 0,101376 |
| DC1010 | D | INT |  |  |  | 0,068522 |
| DC1010 | D | ZERO |  |  |  | 0,057149 |
| DC1030 | A | D-35 |  |  | 0,2534 | 0,13 |
| DC1030 | A | U-20 |  |  |  | 0,104 |
| DC1030 | D | 20 | 0,003091 | 0,2434 |  | 0,104 |
| DC1030 | D | INT1 |  |  |  | 0,09454 |
| DC1030 | D | INT2 |  |  |  | 0,07307 |
| DC1030 | D | ZERO |  |  |  | 0,06519 |
| DC1040 | A | D-35 |  |  | 0,254879 | 0,121114 |
| DC1040 | A | D-50 |  |  | 0,247241 | 0,151007 |
| DC1040 | A | U-35 |  |  |  | 0,114222 |
| DC1040 | A | U-50 |  |  |  | 0,145481 |
| DC1040 | D | 5 |  |  |  | 0,082503 |
| DC1040 | D | 15 | 0,004009 | 0,272697 |  | 0,111044 |
| DC1040 | D | INT |  |  |  | 0,071264 |
| DC1040 | D | ZERO |  |  |  | 0,060025 |
| DC3 | A | D-45 |  |  | 0,597793 | 0,155222 |
| DC3 | A | U-INT |  |  |  | 0,133361 |
| DC3 | D | TO | 0,019837 | 0,619256 |  | 0,123784 |
| DC3 | D | ZERO |  |  |  | 0,1115 |
| DC6 | A | D-INTR |  |  |  | 0,10199 |
| DC6 | A | D-L |  |  | 0,294594 | 0,125979 |
| DC6 | D | TO | 0,007829 | 0,430006 |  | 0,08204 |
| DC6 | D | ZERO |  |  |  | 0,078 |
| DC850 | A | D-35 |  |  | 0,328558 | 0,129965 |
| DC850 | A | D-50 |  |  | 0,313281 | 0,149354 |
| DC850 | A | U-35 |  |  |  | 0,126751 |
| DC850 | A | U-50 |  |  |  | 0,145337 |
| DC850 | D | 15 | 0,005206 | 0,323443 |  | 0,090417 |
| DC850 | D | 25 | 0,004708 | 0,315832 |  | 0,103092 |
| DC850 | D | INT |  |  |  | 0,074401 |
| DC850 | D | ZERO |  |  |  | 0,058535 |
| DC860 | A | D-35 |  |  | 0,312879 | 0,117758 |
| DC860 | A | D-50 |  |  | 0,304526 | 0,130913 |
| DC860 | A | U-35 |  |  |  | 0,115049 |
| DC860 | A | U-50 |  |  |  | 0,12766 |
| DC860 | D | 12 | 0,004899 | 0,320082 |  | 0,090214 |
| DC860 | D | 23 | 0,004572 | 0,304797 |  | 0,095953 |
| DC860 | D | INT |  |  |  | 0,071703 |
| DC860 | D | ZERO |  |  |  | 0,05319 |
| DC870 | A | D-35 |  |  | 0,312879 | 0,117758 |
| DC870 | A | D-50 |  |  | 0,304526 | 0,130913 |
| DC870 | A | U-35 |  |  |  | 0,115049 |
| DC870 | A | U-50 |  |  |  | 0,12766 |
| DC870 | D | 12 | 0,004899 | 0,320082 |  | 0,090214 |
| DC870 | D | 23 | 0,004572 | 0,304797 |  | 0,095953 |
| DC870 | D | INT |  |  |  | 0,071703 |
| DC870 | D | ZERO |  |  |  | 0,05319 |
| DC8QN | A | D-35 |  |  | 0,312879 | 0,117758 |
| DC8QN | A | D-50 |  |  | 0,304526 | 0,130913 |
| DC8QN | A | U-35 |  |  |  | 0,115049 |
| DC8QN | A | U-50 |  |  |  | 0,12766 |
| DC8QN | D | 12 | 0,004899 | 0,320082 |  | 0,090214 |
| DC8QN | D | 23 | 0,004572 | 0,304797 |  | 0,095953 |
| DC8QN | D | INT |  |  |  | 0,071703 |
| DC8QN | D | ZERO |  |  |  | 0,05319 |
| DC910 | A | D-35 |  |  | 0,480101 | 0,134177 |
| DC910 | A | D-50 |  |  | 0,445486 | 0,157948 |
| DC910 | A | U-15 |  |  |  | 0,087963 |
| DC910 | A | U-35 |  |  |  | 0,130625 |
| DC910 | A | U-50 |  |  |  | 0,153365 |
| DC910 | D | 5 | 0,012996 | 0,49557 |  | 0,07757 |
| DC910 | D | 15 | 0,010618 | 0,477234 |  | 0,087963 |
| DC910 | D | INT |  |  |  | 0,076753 |
| DC910 | D | ZERO |  |  |  | 0,075935 |
| DC930 | A | D-35 |  |  | 0,470211 | 0,135075 |
| DC930 | A | D-50 |  |  | 0,438965 | 0,165052 |
| DC930 | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC930 | A | U-35 |  |  |  | 0,131559 |
| DC930 | A | U-50 |  |  |  | 0,155925 |
| DC930 | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC930 | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC930 | D | INT |  |  |  | 0,076701 |
| DC930 | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC93LW | A | D-35 |  |  | 0,470211 | 0,135075 |
| DC93LW | A | D-50 |  |  | 0,438965 | 0,165052 |
| DC93LW | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC93LW | A | U-35 |  |  |  | 0,131559 |
| DC93LW | A | U-50 |  |  |  | 0,155925 |
| DC93LW | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC93LW | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC93LW | D | INT |  |  |  | 0,076701 |
| DC93LW | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC950 | A | D-35 |  |  | 0,468147 | 0,135234 |
| DC950 | A | D-50 |  |  | 0,442406 | 0,160018 |
| DC950 | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC950 | A | U-35 |  |  |  | 0,131677 |
| DC950 | A | U-50 |  |  |  | 0,155399 |
| DC950 | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC950 | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC950 | D | INTR |  |  |  | 0,076701 |
| DC950 | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC95HW | A | D-35 |  |  | 0,468147 | 0,135234 |
| DC95HW | A | D-50 |  |  | 0,442406 | 0,160018 |
| DC95HW | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC95HW | A | U-35 |  |  |  | 0,131677 |
| DC95HW | A | U-50 |  |  |  | 0,155399 |
| DC95HW | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC95HW | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC95HW | D | INTR |  |  |  | 0,076701 |
| DC95HW | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DC9Q7 | A | D-35 |  |  | 0,480101 | 0,134177 |
| DC9Q7 | A | D-50 |  |  | 0,445486 | 0,157948 |
| DC9Q7 | A | U-15 |  |  |  | 0,087963 |
| DC9Q7 | A | U-35 |  |  |  | 0,130625 |
| DC9Q7 | A | U-50 |  |  |  | 0,153365 |
| DC9Q7 | D | 5 | 0,012996 | 0,49557 |  | 0,07757 |
| DC9Q7 | D | 15 | 0,010618 | 0,477234 |  | 0,087963 |
| DC9Q7 | D | INT |  |  |  | 0,076753 |
| DC9Q7 | D | ZERO |  |  |  | 0,075935 |
| DC9Q9 | A | D-35 |  |  | 0,470211 | 0,135075 |
| DC9Q9 | A | D-50 |  |  | 0,438965 | 0,165052 |
| DC9Q9 | A | U-15 |  |  |  | 0,092489 |
| DC9Q9 | A | U-35 |  |  |  | 0,131559 |
| DC9Q9 | A | U-50 |  |  |  | 0,155925 |
| DC9Q9 | D | 5 | 0,012098 | 0,4899 |  | 0,084985 |
| DC9Q9 | D | 15 | 0,010507 | 0,471774 |  | 0,092489 |
| DC9Q9 | D | INT |  |  |  | 0,076701 |
| DC9Q9 | D | ZERO |  |  |  | 0,068416 |
| DHC6 | A | D-INTR |  |  |  | 0,125975 |
| DHC6 | A | D-L |  |  | 0,577068 | 0,176949 |
| DHC6 | D | INTR |  |  |  | 0,090222 |
| DHC6 | D | TO | 0,031032 | 0,787095 |  | 0,105443 |
| DHC6 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DHC6QP | A | D-INTR |  |  |  | 0,125975 |
| DHC6QP | A | D-L |  |  | 0,577068 | 0,176949 |
| DHC6QP | D | INTR |  |  |  | 0,090222 |
| DHC6QP | D | TO | 0,031032 | 0,787095 |  | 0,105443 |
| DHC6QP | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DHC7 | A | D-25 |  |  | 0,51353 | 0,127688 |
| DHC7 | A | D-INTR |  |  |  | 0,117133 |
| DHC7 | D | 10 |  |  |  | 0,117133 |
| DHC7 | D | 25 | 0,009556 | 0,466702 |  | 0,159266 |
| DHC7 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| DHC8 | A | D-15 |  |  | 0,54969 | 0,092335 |
| DHC8 | A | D-35 |  |  | 0,50961 | 0,10086 |
| DHC8 | A | D-5 |  |  | 0,60123 | 0,087745 |
| DHC8 | A | U-15 |  |  |  | 0,080204 |
| DHC8 | A | U-5 |  |  |  | 0,073647 |
| DHC8 | D | 5 | 0,017289 | 0,61342 |  | 0,07808 |
| DHC8 | D | 15 | 0,017361 | 0,56668 |  | 0,08519 |
| DHC8 | D | ZERO |  |  |  | 0,072424 |
| DHC830 | A | D-10 |  |  | 0,62986 | 0,091024 |
| DHC830 | A | D-15 |  |  | 0,60123 | 0,094958 |
| DHC830 | A | D-35 |  |  | 0,55542 | 0,103483 |
| DHC830 | A | U-10 |  |  |  | 0,079221 |
| DHC830 | A | U-15 |  |  |  | 0,084139 |
| DHC830 | D | 5 | 0,017836 | 0,61764 |  | 0,070652 |
| DHC830 | D | 10 | 0,015165 | 0,570532 |  | 0,076309 |
| DHC830 | D | 15 | 0,014403 | 0,549595 |  | 0,080292 |
| DHC830 | D | INT | 0,019987 | 0,659514 |  | 0,067572 |
| DHC830 | D | ZERO |  |  |  | 0,068308 |
| DO228 | A | F30APP |  |  | 0,75885 | 0,11911 |
| DO228 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,10717 |
| DO228 | D | FLAPS1 | 0,02196 | 0,80401 |  | 0,09042 |
| DO228 | D | ZERO | 0,02745 | 0,86388 |  | 0,10717 |
| DO228 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,14459 |
| DO228 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,09218 |
| DO328 | A | F32APP |  |  | 0,638 | 0,0961 |
| DO328 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,0916 |
| DO328 | D | F12-D | 0,016 | 0,666 |  | 0,0664 |
| DO328 | D | ZERO |  |  |  | 0,0916 |
| DO328 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,1206 |
| ECLIPSE500 | A | A_A_DN |  |  | 1,273746 | 0,133462 |
| ECLIPSE500 | A | A_T_DN |  |  |  | 0,178304 |
| ECLIPSE500 | D | TO_DN | 0,100203 | 1,381422 |  | 0,105314 |
| ECLIPSE500 | D | TO_UP |  | 1,381422 |  | 0,086185 |
| ECLIPSE500 | D | UP_DN |  | 1,690947 |  | 0,103009 |
| ECLIPSE500 | D | UP_UP |  | 1,690947 |  | 0,073313 |
| EMB120 | A | D-25 |  |  | 0,837 | 0,0801 |
| EMB120 | A | D-45 |  |  | 0,782 | 0,1305 |
| EMB120 | D | 15 | 0,0297 | 0,82 |  | 0,1014 |
| EMB120 | D | ZERO |  | 0,929 |  | 0,0834 |
| EMB145 | A | D-22 |  |  | 0,6836 | 0,1291 |
| EMB145 | A | D-45 |  |  | 0,6811 | 0,1809 |
| EMB145 | D | 9 |  | 0,6503 |  | 0,0825 |
| EMB145 | D | 9-GEAR | 0,0218 | 0,6562 |  | 0,1048 |
| EMB145 | D | ZERO |  |  |  | 0,0691 |
| EMB14L | A | D-22 |  |  | 0,6836 | 0,1291 |
| EMB14L | D | 9 |  | 0,6503 |  | 0,083 |
| EMB14L | D | 9-GEAR | 0,0212 | 0,6562 |  | 0,083 |
| EMB14L | D | D-45 |  | 0,6811 |  | 0,1809 |
| EMB14L | D | ZERO |  |  |  | 0,0694 |
| EMB170 | D | 1 | 0,015720 | 0,579870 |  | 0,076830 |
| EMB170 | A | FULL |  |  | 0,498900 | 0,145550 |
| EMB170 | D | ZERO |  |  |  | 0,066180 |
| EMB175 | D | 1 | 0,015900 | 0,578990 |  | 0,077300 |
| EMB175 | A | FULL |  |  | 0,498200 | 0,145800 |
| EMB175 | D | ZERO |  |  |  | 0,066000 |
| EMB190 | D | 1 | 0,012300 | 0,494610 |  | 0,082600 |
| EMB190 | A | FULL |  |  | 0,434400 | 0,137100 |
| EMB190 | D | ZERO |  |  |  | 0,066400 |
| EMB195 | D | 1 | 0,012200 | 0,494520 |  | 0,083100 |
| EMB195 | A | FULL |  |  | 0,433600 | 0,137400 |
| EMB195 | D | ZERO |  |  |  | 0,067400 |
| 737800 | A | A_00 |  |  |  | 0,0596977 |
| 737800 | A | A_01 |  |  |  | 0,066122 |
| 737800 | A | A_05 |  |  |  | 0,078996 |
| 737800 | A | A_15 |  |  |  | 0,111985 |
| 737800 | A | A_30 |  |  | 0,383611 | 0,117166 |
| 7378MAX | A | A_00 | 0 | 0 | 0 | 0,076682 |
| 7378MAX | A | A_00 |  |  |  | 0,056009 |
| 7378MAX | A | A_01 | 0 | 0 | 0 | 0,091438 |
| 7378MAX | A | A_01 |  |  |  | 0,066859 |
| 7378MAX | A | A_05 | 0 | 0 | 0 | 0,106627 |
| 7378MAX | A | A_05 |  |  |  | 0,077189 |
| 7378MAX | A | A_15 | 0 | 0 | 0,395117 | 0,165812 |
| 7378MAX | A | A_15 |  |  |  | 0,106525 |
| 7378MAX | A | A_30 |  |  | 0,375612 | 0,116638 |
| 7378MAX | A | A_40 | 0 | 0 | 0,375646 | 0,189672 |
| 7378MAX | D | D_00 | 0 | 0 | 0 | 0,074217 |
| 7378MAX | D | D_00 |  |  |  | 0,05418 |
| 7378MAX | D | D_01 | 0 | 0 | 0 | 0,085464 |
| 7378MAX | D | D_01 |  |  |  | 0,062526 |
| 7378MAX | D | D_05 | 0,00823 | 0,41332 | 0 | 0,101356 |
| 7378MAX | D | D_05 | 0,0079701 | 0,40898 |  | 0,074014 |
| A350-941 | A | A_1_U | 0 | 0 | 0 | 0,05873 |
| A350-941 | A | A_1_U |  |  |  | 0,056319 |
| A350-941 | A | A_2_D | 0 | 0 | 0 | 0,083834 |
| A350-941 | A | A_2_D |  |  |  | 0,081415 |
| A350-941 | A | A_2_U | 0 | 0 | 0 | 0,06183 |
| A350-941 | A | A_2_U |  |  |  | 0,059857 |
| A350-941 | A | A_3_D | 0 | 0 | 0,219605 | 0,092731 |
| A350-941 | A | A_3_D |  |  | 0,225785 | 0,092557 |
| A350-941 | A | A_FULL_D | 0 | 0 | 0,214867 | 0,106381 |
| A350-941 | A | A_FULL_D |  |  | 0,214862 | 0,106058 |
| A350-941 | A | A_ZERO | 0 | 0 | 0 | 0,049173 |
| A350-941 | A | A_ZERO |  |  |  | 0,048841 |
| A350-941 | D | D_1 | 0 | 0 | 0 | 0,052403 |
| A350-941 | D | D_1_U |  |  |  | 0,058754 |
| A350-941 | D | D_1+F | 0,00325 | 0,234635 | 0 | 0,06129 |
| A350-941 | D | D_1+F_D | 0,002722 | 0,233179 |  | 0,098533 |
| A350-941 | D | D_1+F_U |  |  |  | 0,062824 |
| A350-941 | D | D_ZERO | 0 | 0 | 0 | 0,048142 |
| A350-941 | D | D_ZERO |  |  |  | 0,048126 |
| ATR72 | A | 15-A-G |  |  |  | 0,0803 |
| ATR72 | A | 33-A-G |  |  | 0,55608 | 0,105 |
| ATR72 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,09027 |
| ATR72 | D | 15 | 0,013155 | 0,538 |  | 0,08142 |
| ATR72 | D | INTR |  |  |  | 0,07826 |
| ATR72 | D | ZERO |  |  |  | 0,0708 |
| F10062 | A | D-42 | 0 | 0 | 0,4731 | 0,1565 |
| F10062 | A | INT2 |  |  |  | 0,0904 |
| F10062 | A | TO |  |  |  | 0,0683 |
| F10062 | A | U-INT |  |  |  | 0,1124 |
| F10062 | D | INT2 |  |  |  | 0,0904 |
| F10062 | D | TO | 0,0122 | 0,5162 |  | 0,0683 |
| F10062 | D | ZERO |  |  |  | 0,0683 |
| F10065 | A | D-42 |  |  | 0,4731 | 0,1565 |
| F10065 | A | INT2 |  |  |  | 0,0911 |
| F10065 | A | TO |  |  |  | 0,0693 |
| F10065 | A | U-INT |  |  |  | 0,1129 |
| F10065 | D | INT2 |  |  |  | 0,0911 |
| F10065 | D | TO | 0,0123 | 0,521 |  | 0,0693 |
| F10065 | D | ZERO |  |  |  | 0,0693 |
| F28MK2 | A | D-42 |  |  | 0,5334 | 0,1677 |
| F28MK2 | A | INT2 |  |  |  | 0,1033 |
| F28MK2 | A | U-INTR |  |  |  | 0,1248 |
| F28MK2 | A | ZERO |  |  |  | 0,0819 |
| F28MK2 | D | 6 | 0,0171 | 0,6027 |  | 0,0793 |
| F28MK2 | D | INT2 |  |  |  | 0,1033 |
| F28MK2 | D | ZERO |  |  |  | 0,0819 |
| F28MK4 | A | D-42 |  |  | 0,5149 | 0,1619 |
| F28MK4 | A | INT2 |  |  |  | 0,0971 |
| F28MK4 | A | U-INTR |  |  |  | 0,1187 |
| F28MK4 | A | ZERO |  |  |  | 0,0755 |
| F28MK4 | D | 6 | 0,01515 | 0,5731 |  | 0,0749 |
| F28MK4 | D | INT2 |  |  |  | 0,0971 |
| F28MK4 | D | ZERO |  |  |  | 0,0755 |
| FAL20 | A | D-25 |  |  | 0,804634 | 0,117238 |
| FAL20 | A | D-40 |  |  | 0,792624 | 0,136348 |
| FAL20 | A | INTR |  |  |  | 0,084391 |
| FAL20 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| FAL20 | D | 10 | 0,035696 | 0,807797 |  | 0,098781 |
| FAL20 | D | INTR |  |  |  | 0,084391 |
| FAL20 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| GII | A | L-0-U |  |  |  | 0,0751 |
| GII | A | L-10-U |  |  |  | 0,0852 |
| GII | A | L-20-D |  |  |  | 0,1138 |
| GII | A | L-39-D |  |  | 0,5822 | 0,1742 |
| GII | D | T-0-U |  |  |  | 0,0814 |
| GII | D | T-10-U |  |  |  | 0,0884 |
| GII | D | T-20-D | 0,02 | 0,634 |  | 0,1159 |
| GIIB | A | L-0-U |  |  |  | 0,0722 |
| GIIB | A | L-10-U |  |  |  | 0,0735 |
| GIIB | A | L-20-D |  |  |  | 0,1091 |
| GIIB | A | L-39-D |  |  | 0,562984 | 0,1509 |
| GIIB | D | T-0-U |  |  |  | 0,0738 |
| GIIB | D | T-10-U |  |  |  | 0,0729 |
| GIIB | D | T-20-D | 0,0162 | 0,583 |  | 0,1063 |
| GIV | A | L-0-U |  |  |  | 0,06 |
| GIV | A | L-20-D |  |  |  | 0,1063 |
| GIV | A | L-39-D |  |  | 0,5805 | 0,1403 |
| GIV | D | T-0-U |  |  |  | 0,0586 |
| GIV | D | T-10-U |  |  |  | 0,0666 |
| GIV | D | T-20-D | 0,0146 | 0,5798 |  | 0,1035 |
| GIV | D | T-20-U |  |  |  | 0,0797 |
| GV | A | L-0-U |  |  |  | 0,0617 |
| GV | A | L-20-D |  |  |  | 0,0974 |
| GV | A | L-20-U |  |  |  | 0,0749 |
| GV | A | L-39-D |  |  | 0,4908 | 0,1328 |
| GV | D | T-0-U |  |  |  | 0,058 |
| GV | D | T-10-U |  |  |  | 0,0606 |
| GV | D | T-20-D | 0,01178 | 0,516 |  | 0,0953 |
| GV | D | T-20-U |  |  |  | 0,0743 |
| HS748A | A | D-30 |  |  | 0,45813 | 0,13849 |
| HS748A | A | D-INTR |  |  |  | 0,106745 |
| HS748A | A | INTR |  |  |  | 0,088176 |
| HS748A | A | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| HS748A | D | INTR |  |  |  | 0,088176 |
| HS748A | D | TO | 0,012271 | 0,542574 |  | 0,101351 |
| HS748A | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| IA1125 | A | D-40 |  |  | 0,967478 | 0,136393 |
| IA1125 | A | D-INTR |  |  |  | 0,118618 |
| IA1125 | A | INTR |  |  |  | 0,085422 |
| IA1125 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| IA1125 | D | 12 | 0,040745 | 0,963488 |  | 0,100843 |
| IA1125 | D | INTR |  |  |  | 0,085422 |
| IA1125 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| L1011 | A | 10 |  |  |  | 0,093396 |
| L1011 | A | D-33 |  |  | 0,286984 | 0,137671 |
| L1011 | A | D-42 |  |  | 0,256389 | 0,155717 |
| L1011 | A | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L1011 | D | 10 | 0,004561 | 0,265314 |  | 0,093396 |
| L1011 | D | 22 | 0,004759 | 0,251916 |  | 0,105083 |
| L1011 | D | INTR |  |  |  | 0,07959 |
| L1011 | D | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L10115 | A | 10 |  |  |  | 0,093396 |
| L10115 | A | D-33 |  |  | 0,262728 | 0,140162 |
| L10115 | A | D-42 |  |  | 0,256123 | 0,155644 |
| L10115 | A | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L10115 | D | 10 | 0,004499 | 0,265314 |  | 0,093396 |
| L10115 | D | 22 | 0,004695 | 0,251916 |  | 0,105083 |
| L10115 | D | INTR |  |  |  | 0,07959 |
| L10115 | D | ZERO |  |  |  | 0,06243 |
| L188 | A | D-100 |  |  | 0,436792 | 0,174786 |
| L188 | A | D-78-% |  |  | 0,456156 | 0,122326 |
| L188 | A | INTR |  |  |  | 0,120987 |
| L188 | A | ZERO |  |  |  | 0,082 |
| L188 | D | 39-% | 0,009995 | 0,420533 |  | 0,142992 |
| L188 | D | 78-% | 0,010265 | 0,404302 |  | 0,159974 |
| L188 | D | INTR |  |  |  | 0,120987 |
| L188 | D | ZERO |  |  |  | 0,082 |
| LEAR25 | A | 10 |  |  |  | 0,09667 |
| LEAR25 | A | D-40 |  |  | 1,28239 | 0,176632 |
| LEAR25 | A | D-INTR |  |  |  | 0,149986 |
| LEAR25 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| LEAR25 | D | 10 |  |  |  | 0,09667 |
| LEAR25 | D | 20 | 0,082866 | 1,27373 |  | 0,12334 |
| LEAR25 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| LEAR35 | A | 10 |  |  |  | 0,089112 |
| LEAR35 | A | D-40 |  |  | 1,08756 | 0,150688 |
| LEAR35 | A | D-INTR |  |  |  | 0,129456 |
| LEAR35 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| LEAR35 | D | 10 |  |  |  | 0,089112 |
| LEAR35 | D | 20 | 0,043803 | 1,05985 |  | 0,108224 |
| LEAR35 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| MD11GE | D | 10 | 0,003812 | 0,2648 |  | 0,0843 |
| MD11GE | D | 15 | 0,003625 | 0,2578 |  | 0,0891 |
| MD11GE | D | 20 | 0,003509 | 0,2524 |  | 0,0947 |
| MD11GE | D | 25 | 0,003443 | 0,2481 |  | 0,1016 |
| MD11GE | D | 0/EXT |  |  |  | 0,0692 |
| MD11GE | D | 0/RET |  |  |  | 0,0551 |
| MD11GE | D | ZERO |  |  |  | 0,0551 |
| MD11PW | D | 10 | 0,003829 | 0,265 |  | 0,08425 |
| MD11PW | D | 15 | 0,003675 | 0,2576 |  | 0,08877 |
| MD11PW | D | 20 | 0,003545 | 0,2526 |  | 0,09472 |
| MD11PW | D | 25 | 0,003494 | 0,2487 |  | 0,1018 |
| MD11PW | D | 0/EXT |  |  |  | 0,0691 |
| MD11PW | D | 0/RET |  |  |  | 0,05512 |
| MD11PW | D | ZERO |  |  |  | 0,05512 |
| MD81 | D | 11 | 0,009276 | 0,4247 |  | 0,07719 |
| MD81 | D | INT1 |  |  |  | 0,07643 |
| MD81 | D | INT2 |  |  |  | 0,06313 |
| MD81 | D | INT3 |  |  |  | 0,06156 |
| MD81 | D | INT4 |  |  |  | 0,06366 |
| MD81 | D | T_15 | 0,009369 | 0,420798 |  | 0,0857 |
| MD81 | D | T_INT |  |  |  | 0,0701 |
| MD81 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,061 |
| MD81 | D | ZERO |  |  |  | 0,06761 |
| MD82 | D | 11 | 0,009248 | 0,4236 |  | 0,07969 |
| MD82 | D | INT1 |  |  |  | 0,07625 |
| MD82 | D | INT2 |  |  |  | 0,06337 |
| MD82 | D | INT3 |  |  |  | 0,06196 |
| MD82 | D | INT4 |  |  |  | 0,0634 |
| MD82 | D | T_15 | 0,009267 | 0,420216 |  | 0,086 |
| MD82 | D | T_INT |  |  |  | 0,065 |
| MD82 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,061 |
| MD82 | D | ZERO |  |  |  | 0,06643 |
| MD83 | D | 11 | 0,009301 | 0,4227 |  | 0,0798 |
| MD83 | D | INT1 |  |  |  | 0,07666 |
| MD83 | D | INT2 |  |  |  | 0,0664 |
| MD83 | D | INT3 |  |  |  | 0,06247 |
| MD83 | D | INT4 |  |  |  | 0,06236 |
| MD83 | D | T_15 | 0,009384 | 0,420307 |  | 0,086 |
| MD83 | D | T_INT |  |  |  | 0,0664 |
| MD83 | D | T_ZERO |  |  |  | 0,0611 |
| MD83 | D | ZERO |  |  |  | 0,06573 |
| MD9025 | A | D-28 |  |  | 0,4118 | 0,1181 |
| MD9025 | A | D-40 |  |  | 0,4003 | 0,1412 |
| MD9025 | A | U-0 |  |  | 0,4744 | 0,0876 |
| MD9025 | D | EXT/06 | 0,010708 | 0,458611 |  | 0,070601 |
| MD9025 | D | EXT/11 | 0,009927 | 0,441118 |  | 0,073655 |
| MD9025 | D | EXT/18 | 0,009203 | 0,421346 |  | 0,083277 |
| MD9025 | D | EXT/24 | 0,008712 | 0,408301 |  | 0,090279 |
| MD9025 | D | RET/0 |  |  |  | 0,05186 |
| MD9028 | A | D-28 |  |  | 0,4118 | 0,1181 |
| MD9028 | A | D-40 |  |  | 0,4003 | 0,1412 |
| MD9028 | A | U-0 |  |  | 0,4744 | 0,0876 |
| MD9028 | D | EXT/06 | 0,010993 | 0,463088 |  | 0,070248 |
| MD9028 | D | EXT/11 | 0,010269 | 0,446501 |  | 0,072708 |
| MD9028 | D | EXT/18 | 0,009514 | 0,426673 |  | 0,082666 |
| MD9028 | D | EXT/24 | 0,008991 | 0,413409 |  | 0,090018 |
| MD9028 | D | RET/0 |  |  |  | 0,05025 |
| MU3001 | A | 1 |  |  |  | 0,08188 |
| MU3001 | A | D-30 |  |  | 1,07308 | 0,147487 |
| MU3001 | A | D-INTR |  |  |  | 0,114684 |
| MU3001 | A | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| MU3001 | D | 1 | 0,065703 | 1,1529 |  | 0,08188 |
| MU3001 | D | 10 | 0,055318 | 1,0729 |  | 0,09285 |
| MU3001 | D | ZERO |  |  |  | 0,07 |
| PA30 | A | 27-A |  |  | 1,316667 | 0,104586 |
| PA30 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,078131 |
| PA30 | D | 15-D | 0,100146 | 1,166667 |  | 0,154071 |
| PA30 | D | ZERO-D |  |  |  | 0,067504 |
| PA42 | A | 30-DN |  |  | 1,09213 | 0,14679 |
| PA42 | A | ZERO-A |  |  |  | 0,087856 |
| PA42 | D | ZER-DN | 0,06796 | 1,011055 |  | 0,08088 |
| PA42 | D | ZERO |  |  |  | 0,087856 |
| PA42 | D | ZERO-C |  |  |  | 0,139096 |
| PA42 | D | ZERO-T |  |  |  | 0,07651 |
| SD330 | A | D-15 |  |  | 0,746802 | 0,109263 |
| SD330 | A | D-35 |  |  | 0,702872 | 0,143475 |
| SD330 | A | INTR |  |  |  | 0,106596 |
| SD330 | A | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| SD330 | D | 10 | 0,031762 | 0,727556 |  | 0,138193 |
| SD330 | D | INTR |  |  |  | 0,106596 |
| SD330 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| SF340 | A | 5 |  |  |  | 0,105831 |
| SF340 | A | D-35 |  |  | 0,75674 | 0,147912 |
| SF340 | A | D-INTR |  |  |  | 0,111456 |
| SF340 | A | ZERO |  |  |  | 0,075 |
| SF340 | D | 5 |  |  |  | 0,105831 |
| SF340 | D | 15 | 0,026303 | 0,746174 |  | 0,136662 |
| SF340 | D | ZERO |  |  |  | 0,075 |

I-2. tabula

Gaisa kuģi

| ACFTID | Apraksts | Dzinēja tips | Dzinēju skaits | Masas klase | Īpašnieka kategorija | Maks. pilnais pacelšanās svars (lb) | Maks. pilnais nosēšanās svars (lb) | Maks. nosēšanās distance (ft) | Maks. statiskā vilce pie jūras līmeņa (lb) | Trokšņa standarts | NPD identifikators | Jaudas parametrs | Spektrālās klases identifikators – pieeja | Spektrālās klases identifikators – izlidošana | Laterālā vērsuma identifikators |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | Beech 1900D/PT6A67 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 16 950 | 14 940 | 1 696 | 3 367 | 1 | PT6A67 | CNT (lb) | 213 | 109 | Prop. |
| 707 | Boeing 707-120/JT3C | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 302 400 | 188 900 | 6 682 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 707120 | Boeing 707-120B/JT3D-3 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 302 400 | 188 900 | 6 893 | 14 850 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 707320 | Boeing 707-320B/JT3D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 707QN | Boeing 707-320B/JT3D-7QN | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Spārns |
| 717200 | Boeing 717-200/BR 715 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 121 000 | 110 000 | 4 600 | 18 000 | 3 | BR715 | CNT (lb) | 203 | 105 | Fizelāža |
| 720 | Boeing 720/JT3C | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 223 500 | 155 600 | 4 871 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 720B | Boeing 720B/JT3D-3 | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 234 000 | 175 000 | 5 717 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 727100 | Boeing 727-100/JT8D-7 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727200 | Boeing 727-200/JT8D-7 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 217 600 | 163 300 | 5 571 | 11 895 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727D15 | Boeing 727-200/JT8D-15 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727D17 | Boeing 727-200/JT8D-17 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 5 444 | 16 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727EM1 | FEDX 727-100/JT8D-7 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 3 | 3JT8E7 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727EM2 | FEDX 727-200/JT8D-15 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 3 | 3JT8E5 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727Q15 | Boeing 727-200/JT8D-15QN | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727Q7 | Boeing 727-100/JT8D-7QN | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727Q9 | Boeing 727-200/JT8D-9 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 191 000 | 160 000 | 5 444 | 14 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727QF | UPS 727-100 22C 25C | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 000 | 142 500 | 4 448 | 15 380 | 3 | TAY651 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 737 | Boeing 737/JT8D-9 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 1 | 2JT8DW | CNT (lb) | 201 | 101 | Spārns |
| 737300 | Boeing 737-300/CFM56-3B-1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 135 000 | 114 000 | 4 580 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 7373B2 | Boeing 737-300/CFM56-3B-2 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 139 500 | 114 000 | 4 580 | 22 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 737400 | Boeing 737-400/CFM56-3C-1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 150 000 | 124 000 | 5 062 | 23 500 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 737500 | Boeing 737-500/CFM56-3C-1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 133 500 | 111 000 | 4 551 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 737700 | Boeing 737-700/CFM56-7B24 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 154 500 | 129 200 | 4 445 | 24 000 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 206 | 104 | Spārns |
| 737800 | Boeing 737-800 / CFM56-7B26 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 174 200 | 146 300 | 5 435 | 26 300 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 206 | 104 | Spārns |
| 7378MAX | Boeing 737 MAX 8 / CFM Leap1B-27 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 181 200 | 152 800 | 4 965 | 26 400 | 4 | 7378MAX | CNT (lb) | 216 | 103 | Spārns |
| 737D17 | Boeing 737-200/JT8D-17 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Spārns |
| 737N17 | Boeing 737-200/JT8D-17 Nordam B737 LGW Hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Spārns |
| 737N9 | Boeing 737/JT8D-9 Nordam B737 LGW Hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Spārns |
| 737QN | Boeing 737/JT8D-9QN | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Spārns |
| 747100 | Boeing 747-100/JT9DBD | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 733 000 | 516 600 | 5 727 | 33 042 | 2 | JT9DBD | CNT (lb) | 209 | 107 | Spārns |
| 74710Q | Boeing 747-100/JT9D-7QN | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 733 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 747200 | Boeing 747-200/JT9D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 775 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 74720A | Boeing 747-200/JT9D-7A | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 785 000 | 564 000 | 6 200 | 46 300 | 3 | JT9D7Q | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 74720B | Boeing 747-200/JT9D-7Q | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 800 000 | 630 000 | 6 200 | 53 000 | 3 | JT9D7Q | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 747400 | Boeing 747-400/PW4056 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 875 000 | 652 000 | 6 989 | 56 800 | 3 | PW4056 | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 7478 | Boeing 747-8F/GEnx-2B67 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 987 000 | 757 000 | 7 900 | 68 000 | 4 | GENX67 | CNT (lb) | 205 | 107 | Spārns |
| 747SP | Boeing 747SP/JT9D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 702 000 | 475 000 | 5 911 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 757300 | Boeing 757-300/RB211-535E4B | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 275 000 | 224 000 | 5 651 | 43 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 757PW | Boeing 757-200/PW2037 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 255 000 | 210 000 | 4 790 | 38 300 | 3 | PW2037 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 757RR | Boeing 757-200/RB211-535E4 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 255 000 | 210 000 | 4 640 | 40 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 767300 | Boeing 767-300/PW4060 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 407 000 | 320 000 | 4 710 | 60 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 767400 | Boeing 767-400ER/CF6-80C2B(F) | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 450 000 | 340 000 | 6 000 | 58 685 | 3 | CF680C | CNT (lb) | 205 | 102 | Spārns |
| 767CF6 | Boeing 767-200/CF6-80A | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 315 500 | 270 000 | 4 700 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 767JT9 | Boeing 767-200/JT9D-7R4D | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 351 000 | 270 000 | 4 744 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 777200 | Boeing 777-200/GE90-76B | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 656 000 | 470 000 | 4 450 | 90 000 | 3 | GE90 | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| 777300 | Boeing 777-300/Trent 892 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 660 000 | 524 000 | 6 012 | 77 000 | 0 | TRENT8 | CNT (lb) | 203 | 105 | Spārns |
| 7773ER | Boeing 777-300ER/GE90-115B-EIS | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 775 000 | 554 000 | 5 805 | 115 000 | 3 | GE9015 | CNT (lb) | 204 | 107 | Spārns |
| 7878R | Boeing 787-8/T1000-C/01 Family Plan Cert | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 502 500 | 380 000 | 5 090 | 70 000 | 4 | T1KBFP | CNT (lb) | 205 | 103 | Spārns |
| A300-622R | Airbus A300-622R/PW4158 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 378 533 | 308 647 | 4 735 | 58 000 | 3 | PW4158 | CNT (lb) | 202 | 103 | Spārns |
| A300B4-203 | Airbus A300B4-200/CF6-50C2 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 364 000 | 295 000 | 5 367 | 52 500 | 3 | 2CF650 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| A310-304 | Airbus A310-304/GE CF6-80C2A2 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 346 126 | 273 373 | 4 682 | 53 500 | 3 | A310 | CNT (lb) | 204 | 103 | Spārns |
| A319-131 | Airbus A319-131/V2522-A5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 166 449 | 137 789 | 4 364 | 22 000 | 3 | V2522A | CNT (lb) | 205 | 103 | Spārns |
| A320-211 | Airbus A320-211/CFM56-5A1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 169 756 | 142 198 | 4 753 | 25 000 | 3 | CFM565 | CNT (lb) | 202 | 103 | Spārns |
| A320-232 | Airbus A320-232/V2527-A5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 169 756 | 145 505 | 4 917 | 26 500 | 3 | V2527A | CNT (lb) | 205 | 103 | Spārns |
| A321-232 | Airbus A321-232/IAE V2530-A5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 196 211 | 166 449 | 5 587 | 30 000 | 3 | V2530 | CNT (lb) | 202 | 103 | Spārns |
| A330-301 | Airbus A330-301/GE CF6-80 E1A2 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 478 400 | 383 604 | 5 966 | 67 500 | 3 | CF680E | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| A330-343 | Airbus A330-343/RR Trent 772B | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 513 677 | 412 264 | 5 512 | 71 100 | 3 | TRENT7 | CNT (lb) | 205 | 102 | Spārns |
| A340-211 | Airbus A340-211/CFM56-5C2 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 573 200 | 399 036 | 5 900 | 31 200 | 3 | CF565C | CNT (lb) | 206 | 107 | Spārns |
| A340-642 | Airbus A340-642/RR Trent 556 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 804 687 | 564 383 | 6 919 | 56 000 | 4 | TRENT5 | CNT (lb) | 205 | 102 | Spārns |
| A350-941 | Airbus A350-941 / RR Trent XWB-84 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 610 681 | 456 356 | 6 558 | 84 200 | 4 | A350-941 | CNT (lb) | 239 | 139 | Spārns |
| ATR72 | Avions de Transport Regional ATR 72-212A / PW127F | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 50 710 | 49 270 | 3 360 | 7 587 | 4 | ATR72 | CNT (lb) | 240 | 140 | Prop. |
| A380-841 | Airbus A380-841/RR Trent 970 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 1 254 430 | 862 007 | 6 752 | 70 000 | 4 | TRENT9 | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| A380-861 | Airbus A380-861/EA GP7270 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 1 254 430 | 862 007 | 6 837 | 70 000 | 4 | GP7270 | CNT (lb) | 206 | 105 | Spārns |
| BAC111 | BAC 111/SPEY MK511-14 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 89 600 | 82 000 | 4 449 | 11 400 | 2 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| BAE146 | BAe 146-200/ALF502R-5 | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 93 000 | 81 000 | 3 770 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Spārns |
| BAE300 | BAe 146-300/ALF502R-5 | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 97 500 | 84 500 | 3 960 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Spārns |
| BEC58P | Raytheon BARON 58P/TS10-520-L | Virzuļdz. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 6 100 | 6 100 | 2 733 | 779 | 0 | TSIO52 | CNT (% of Max Static Thrust) | 215 | 109 | Prop. |
| CIT3 | Cessna Citation III/TFE731-3-100S | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 20 000 | 17 000 | 2 770 | 3 650 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CL600 | Canadair CL-600/ALF502L | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 36 000 | 33 000 | 3 300 | 7 500 | 3 | AL502L | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CL601 | Canadair CL-601/CF34-3A | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 43 100 | 36 000 | 3 550 | 9 220 | 3 | CF34 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CNA172 | Cessna 172R/Lycoming IO-360-L2A | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 2 450 | 2 450 | 1 695 | 436 | 0 | IO360L | CNT (% of Max Static Thrust) | 215 | 109 | Prop. |
| CNA182 | Cessna 182H/Continental O-470-R | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 2 800 | 2 800 | 1 544 | 965 | 2 | O470R | CNT (lb) | 215 | 113 | Prop. |
| CNA206 | Cessna 206H/Lycoming IO-540-AC | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 798 | 0 | IO540 | Other (RPM) | 215 | 109 | Prop. |
| CNA208 | Cessna 208/PT6A-114 | Turboprop. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 8 750 | 8 500 | 1 740 | 2 300 | 3 | PT6A114 | CNT (lb) | 210 | 109 | Prop. |
| CNA20T | Cessna T206H/Lycoming TIO-540-AJ1A | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 825 | 0 | TIO540 | Other (RPM) | 215 | 109 | Prop. |
| CNA441 | Cessna CONQUEST II /TPE331-8 | Turboprop. | 2 | Mazs | Komerc. | 9 900 | 9 400 | 1 939 | 1 535 | 0 | TPE331 | CNT (% of Max Static Thrust) | 210 | 111 | Prop. |
| CNA500 | Cessna Citation II/JT15D-4 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 14 700 | 14 000 | 3 050 | 2 500 | 3 | JT15D1 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CNA510 | Cessna Mustang Model 510/PW615F | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 8 645 | 7 200 | 3 010 | 1 466 | 0 | PW615F | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| CNA525C | Cessna Citation CJ4 525C /FJ44-4A | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 16 950 | 15 500 | 3 010 | 3 600 | 4 | FJ44-4 | CNT (lb) | 235 | 136 | Fizelāža |
| CNA55B | Cessna 550 Citation Bravo/PW530A | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 14 800 | 13 500 | 3 010 | 2 863 | 0 | PW530A | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| CNA560E | Cessna Citation Encore 560/PW535A | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 16 300 | 13 680 | 3 000 | 3 313 | 3 | 2PW535 | CNT (lb) | 238 | 138 | Fizelāža |
| CNA560U | Cessna Citation Ultra 560/JT15D-5D | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 16 300 | 13 680 | 2 700 | 3 029 | 3 | 2J155D | CNT (lb) | 237 | 113 | Fizelāža |
| CNA560XL | Cessna Citation Excel 560/PW545A | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 20 000 | 16 830 | 3 000 | 3 824 | 3 | PW545A | CNT (lb) | 238 | 137 | Fizelāža |
| CNA680 | Cessna Citation Sovereign 680/PW306C | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 30 000 | 24 390 | 3 010 | 5 749 | 3 | PW306C | CNT (lb) | 236 | 136 | Fizelāža |
| CNA750 | Cessna Citation X/Rolls Royce Allison AE3007C | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 35 700 | 31 800 | 3 500 | 6 407 | 3 | AE300C | CNT (lb) | 202 | 105 | Fizelāža |
| CONCRD | Concorde/OLY593 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 400 000 | 245 000 | 10 600 | 38 100 | 0 | OLY593 | CNT (lb) | 206 | 106 | Spārns |
| CRJ9-ER | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 82 500 | 73 500 | 5 779 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CRJ9-LR | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 84 500 | 75 100 | 5 680 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CVR580 | Convair CV-580/ALL 501-D15 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 58 000 | 52 000 | 4 256 | 8 100 | 0 | 501D13 | CNT (% of Max Static Thrust) | 214 | 112 | Prop. |
| DC1010 | McDonnell Douglas DC10-10/CF6-6D | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 455 000 | 363 000 | 5 820 | 40 000 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| DC1030 | McDonnell Douglas DC10-30/CF6-50C2 | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 572 000 | 403 000 | 5 418 | 53 200 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| DC1040 | McDonnell Douglas DC10-40/JT9D-20 | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 555 000 | 403 000 | 6 020 | 49 400 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| DC3 | Douglas DC-3/R1820-86 | Virzuļdz. | 2 | Liels | Komerc. | 28 000 | 24 500 | 2 222 | 3 120 | 0 | 2R2800 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 110 | Prop |
| DC6 | Douglas DC-6/R2800-CB17 | Virzuļdz. | 4 | Liels | Komerc. | 106 000 | 95 000 | 3 010 | 4 180 | 0 | 4R2800 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 110 | Prop |
| DC820 | Douglas DC-8-20/JT4A | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 317 600 | 194 400 | 6 527 | 11 850 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| DC850 | Douglas DC-8-50/JT3D-3B | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 325 000 | 240 000 | 5 400 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| DC860 | Douglas DC-8-60/JT3D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| DC870 | Douglas DC-8-70/CFM56-2C-5 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 355 000 | 258 000 | 6 500 | 22 000 | 3 | CFM562 | CNT (lb) | 206 | 106 | Spārns |
| DC8QN | Douglas DC-8-60/JT8D-7QN | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Spārns |
| DC910 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC930 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC93LW | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 w/ ABS Lightweight hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 3 | 2JT8DL | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC950 | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D-17 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC95HW | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D17 w/ ABS Heavyweight hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 3 | 2JT8DH | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC9Q7 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7QN | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC9Q9 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9QN | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DHC6 | De Havilland DASH 6/PT6A-27 | Turboprop. | 2 | Mazs | Komerc. | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | PT6A27 | CNT (% of Max Static Thrust) | 210 | 109 | Prop |
| DHC6QP | De Havilland DASH 6/PT6A-27 Raisbeck Quiet PropMod | Turboprop. | 2 | Mazs | Komerc. | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | RAISQP | CNT (% of Max Static Thrust) | 210 | 109 | Prop |
| DHC7 | De Havilland DASH 7/PT6A-50 | Turboprop. | 4 | Liels | Komerc. | 41 000 | 39 000 | 2 150 | 2 850 | 3 | PT6A50 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 112 | Prop |
| DHC8 | Bombardier de Havilland DASH 8-100/PW121 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 34 500 | 33 900 | 3 000 | 4 750 | 3 | PW120 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 112 | Prop |
| DHC830 | Bombardier de Havilland DASH 8-300/PW123 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 43 000 | 42 000 | 3 500 | 4 918 | 3 | PW120 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 112 | Prop |
| DO228 | Dornier 228-202/TPE 311-5 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 13 669 | 13 448 | 2 375 | 2 240 | 3 | TPE331-5 | CNT (lb) | 216 | 110 | Prop |
| DO328 | Dornier 328-100/PW119C | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 30 843 | 29 167 | 3 825 | 6 745 | 3 | PW119C | CNT (lb) | 214 | 109 | Prop |
| ECLIPSE500 | Eclipse 500/PW610F | Reakt. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 6 000 | 5 600 | 2 389 | 1 031 | 3 | PW610F | CNT (lb) | 201 | 103 | Fizelāža |
| EMB120 | Embraer 120 ER/Pratt & Whitney PW118 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 26 433 | 25 794 | 5 571 | 4 000 | 3 | EPW118 | CNT (lb) | 213 | 109 | Prop |
| EMB145 | Embraer 145 ER/Allison AE3007 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 45 420 | 41 230 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| EMB14L | Embraer 145 LR/Allison AE3007A1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 48 500 | 42 550 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| EMB170 | Embraer ERJ170-100 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 82 012 | 72 312 | 4 029 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Spārns |
| EMB175 | Embraer ERJ170-200 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 85 517 | 74 957 | 4 130 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Spārns |
| EMB190 | Embraer ERJ190-100 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 199 | 97 003 | 4 081 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| EMB195 | Embraer ERJ190-200 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 115 280 | 100 972 | 4 183 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| F10062 | Fokker 100/TAY 620-15 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 95 000 | 85 500 | 4 560 | 13 900 | 3 | TAY620 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| F10065 | Fokker 100/TAY 650-15 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 98 000 | 88 000 | 4 704 | 15 100 | 3 | TAY650 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| F28MK2 | Fokker F-28-2000/RB183MK555 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 65 000 | 59 000 | 3 540 | 9 850 | 2 | RB183 | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| F28MK4 | Fokker F-28-4000/RB183MK555 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 73 000 | 64 000 | 3 546 | 9 900 | 2 | RB183P | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| FAL20 | Dassault FALCON 20/CF700-2D-2 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 28 700 | 27 300 | 2 490 | 4 500 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| GII | Gulfstream GII/SPEY 511-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 64 800 | 58 500 | 3 200 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| GIIB | Gulfstream GIIB/GIII — SPEY 511-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 69 700 | 58 500 | 3 250 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| GIV | Gulfstream GIV-SP/TAY 611-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 74 600 | 66 000 | 3 190 | 13 850 | 3 | TAYGIV | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| GV | Gulfstream GV/BR 710 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 90 500 | 75 300 | 2 760 | 14 750 | 3 | BR710 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fizelāža |
| HS748A | Hawker Siddeley HS-748/DART MK532-2 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 46 500 | 43 000 | 3 360 | 5 150 | 2 | RDA532 | CNT (% of Max Static Thrust) | 212 | 110 | Prop |
| IA1125 | IAI-1125 ASTRA/TFE731-3A | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 23 500 | 20 700 | 3 689 | 3 700 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| L1011 | Lockheed Martin L-1011/RB211-22B | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 430 000 | 358 000 | 5 693 | 42 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| L10115 | Lockheed Martin L-1011-500/RB211-224B | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 510 000 | 368 000 | 6 800 | 50 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| L188 | Lockheed L-188C/ALL 501-D13 | Turboprop. | 4 | Liels | Komerc. | 116 000 | 98 100 | 4 960 | 8 000 | 0 | T56A7 | CNT (% of Max Static Thrust) | 214 | 112 | Prop |
| LEAR25 | Learjet 25/CJ610-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 15 000 | 13 500 | 2 620 | 2 950 | 2 | CJ610 | CNT (lb) | 202 | 113 | Fizelāža |
| LEAR35 | Learjet 36/TFE731-2 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 18 300 | 15 300 | 3 076 | 3 500 | 3 | TF7312 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| MD11GE | McDonnell Douglas MD-11/CF6-80C2D1F | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 682 400 | 433 300 | 5 131 | 61 500 | 3 | 2CF68D | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| MD11PW | McDonnell Douglas MD-11/PW 4460 | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 682 400 | 433 300 | 4 681 | 60 000 | 3 | PW4460 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| MD81 | McDonnell Douglas MD-81/JT8D-209 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 140 000 | 128 000 | 4 860 | 19 300 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fizelāža |
| MD82 | McDonnell Douglas MD-82/JT8D-217A | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 149 500 | 130 000 | 4 920 | 20 900 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fizelāža |
| MD83 | McDonnell Douglas MD-83/JT8D-219 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 160 000 | 139 500 | 5 200 | 21 700 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fizelāža |
| MD9025 | McDonnell Douglas MD-90/V2525-D5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 25 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fizelāža |
| MD9028 | McDonnell Douglas MD-90/V2528-D5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 28 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fizelāža |
| MU3001 | Mitsubishi MU300-10 Diamond II/JT15D-5 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 14 100 | 13 200 | 2 800 | 2 500 | 3 | JT15D5 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| PA28 | Piper Warrior PA-28-161/O-320-D3G | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 2 325 | 2 325 | 1 695 | 400 | 0 | O320D3 | Other (RPM) | 213 | 113 | Prop |
| PA30 | Piper Twin Comanche PA-30/IO-320-B1A | Virzuļdz. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 3 600 | 3 600 | 1 654 | 777 | 0 | IO320B | CNT (lb) | 213 | 113 | Prop |
| PA31 | Piper Navajo Chieftain PA-31-350/TIO-5 | Virzuļdz. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 7 000 | 7 000 | 1 850 | 1 481 | 0 | TIO542 | Other (RPM) | 213 | 109 | Prop |
| PA42 | Piper PA-42/PT6A-41 | Turboprop. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 11 200 | 10 330 | 3 300 | 1 800 | 3 | PT6A41 | CNT (lb) | 213 | 109 | Prop |
| SABR80 | NA Sabreliner 80 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 33 720 | 27 290 | 2 490 | 3 962 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| SD330 | Short SD3-30/PT6A-45AR | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 22 900 | 22 600 | 3 650 | 2 670 | 3 | PT6A45 | CNT (% of Max Static Thrust) | 211 | 109 | Prop |
| SF340 | Saab SF340B/CT7-9B | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 27 300 | 26 500 | 3 470 | 4 067 | 3 | CT75 | CNT (% of Max Static Thrust) | 211 | 110 | Prop |

I-3. tabula

Pieeja uz nosēšanos: standarta procedūras etapi

| ACFTID | Profila identifikators | Etapa numurs | Etapa tips | Aizplākšņu stāvokļa identifikators | Absolūtais augstums sākuma punktā (ft) | Starta CAS (kt) | Nolaišanās leņķis (°) | Zemskares izskrējiens (ft) | Distance (ft) | Sākuma vilce (% no maks. vilces) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš | ZERO-A | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš | ZERO-A | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 1 500,0 | 146,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | 35-A | 1 000,0 | 118,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 5 | Nosēš. | 35-A |  |  |  | 57,2 |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 84,0 |  |  | 515,2 | 40,0 |
| 1900D | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 707320 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 14 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 145,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 131,6 | 3,0 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 410,6 |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 124,9 |  |  | 3 695,4 | 40,0 |
| 707320 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 707QN | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 14 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 145,0 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 131,6 | 3,0 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 410,6 |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 124,9 |  |  | 3 695,4 | 40,0 |
| 707QN | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 717200 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | A_0U | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | A_18U | 3 000,0 | 190,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | A_18D | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | A_40D | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | A_40D |  |  |  | 318,6 |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 130,0 |  |  | 2 867,4 | 40,0 |
| 717200 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 8,6 |
| 720B | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 20 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-30 | 1 500,0 | 149,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 139,0 | 3,0 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 419,1 |  |  |
| 720B | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 131,9 |  |  | 3 771,9 | 40,0 |
| 720B | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727100 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 125,5 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 123,2 | 3,0 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 342,6 |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 116,8 |  |  | 3 083,4 | 40,0 |
| 727100 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 347,6 |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 140,0 |  |  | 3 128,4 | 40,0 |
| 727D15 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 394,6 |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 140,0 |  |  | 3 551,4 | 40,0 |
| 727D17 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 125,5 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 123,2 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 342,6 |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 116,8 |  |  | 3 083,4 | 40,0 |
| 727EM1 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 347,6 |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 140,0 |  |  | 3 128,4 | 40,0 |
| 727EM2 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 149,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 147,6 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 347,6 |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 140,0 |  |  | 3 128,4 | 40,0 |
| 727Q15 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 125,5 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 123,2 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 342,6 |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 116,8 |  |  | 3 083,4 | 40,0 |
| 727Q7 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 145,4 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 143,4 | 3,0 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 394,6 |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 136,0 |  |  | 3 551,4 | 40,0 |
| 727Q9 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 727QF | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | U-ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | U-05 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 131,0 | 3,0 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 363,0 |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 121,0 |  |  | 2 686,0 | 40,0 |
| 727QF | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 60,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 131,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 255,6 |  |  |
| 737 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 124,8 |  |  | 2 300,4 | 40,0 |
| 737 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737300 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 148,6 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 139,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 316,8 |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 131,9 |  |  | 2 851,2 | 40,0 |
| 737300 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 148,6 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 139,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 316,8 |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 131,9 |  |  | 2 851,2 | 40,0 |
| 7373B2 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737400 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 159,7 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 144,9 | 3,0 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 360,2 |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 137,5 |  |  | 3 241,8 | 40,0 |
| 737400 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737500 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 143,4 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 135,3 | 3,0 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 314,2 |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 128,4 |  |  | 2 827,8 | 40,0 |
| 737500 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737700 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | T_ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | T_5 | 3 000,0 | 171,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | A_15 | 1 500,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | A_40 | 1 000,0 | 133,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | A_40 |  |  |  | 304,7 |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 116,0 |  |  | 2 741,9 | 40,0 |
| 737700 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737800 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_00 | 6 000 | 248,93 | 3 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_00 | 3 000 | 249,5 |  |  | 25 437 |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_01 | 3 000 | 187,18 |  |  | 3 671 |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_05 | 3 000 | 174,66 |  |  | 5 209 |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_15 | 3 000 | 151,41 | 3 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš. | A_30 | 2 817 | 139,11 | 3 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 7 | Nosēš. | A_30 |  |  |  | 393,8 |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. | A_30 |  | 139 |  |  | 3 837,5 | 40 |
| 737800 | DEFAULT | 9 | Ātruma samaz. | A_30 |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 137,7 | 3,0 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 286,6 |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 130,7 |  |  | 2 579,4 | 40,0 |
| 737D17 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 137,7 | 3,0 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 286,6 |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 130,7 |  |  | 2 579,4 | 40,0 |
| 737N17 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 131,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 255,6 |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 124,8 |  |  | 2 300,4 | 40,0 |
| 737N9 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_00 | 6 000 | 249,2 | 3 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_00 | 3 000 | 249,7 |  |  | 24 557 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_01 | 3 000 | 188,5 |  |  | 4 678 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_05 | 3 000 | 173,7 |  |  | 4 907 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_15 | 3 000 | 152 | 3 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš. | A_30 | 2 817 | 139 | 3 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 7 | Nosēš. | A_30 |  |  |  | 393,8 |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. | A_30 |  | 139 |  |  | 3 837,5 | 40 |
| 737MAX8 | DEFAULT | 9 | Ātruma samaz. | A_30 |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| 737QN | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 131,5 | 3,0 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 255,6 |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 124,8 |  |  | 2 300,4 | 40,0 |
| 737QN | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-20 | 1 500,0 | 155,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 144,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 136,6 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 74710Q | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 747200 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-20 | 1 500,0 | 155,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 144,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 136,6 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 747200 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 74720A | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 163,7 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 143,7 | 3,0 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 136,3 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 74720A | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 74720B | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 171,9 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 158,5 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 151,9 | 3,0 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 462,6 |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 144,1 |  |  | 4 163,4 | 10,0 |
| 74720B | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 747400 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | 5 | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 175,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 161,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 155,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 533,6 |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 147,5 |  |  | 4 802,4 | 10,0 |
| 747400 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7478 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 278,8 | 3,0 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 279,5 |  |  | 30 000,0 |  |
| 7478 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 218,3 |  |  | 10 000,0 |  |
| 7478 | DEFAULT | 4 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 186,1 |  |  | 3 050,0 |  |
| 7478 | DEFAULT | 5 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 174,6 |  |  | 4 500,0 |  |
| 7478 | DEFAULT | 6 | Horiz. | F_10 | 3 000,0 | 162,3 |  |  | 2 069,0 |  |
| 7478 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | F_30 | 3 000,0 | 157,4 | 3,0 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 8 | Nosēš. | F_30 |  |  |  | 615,6 |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 9 | Ātruma samaz. |  |  | 150,4 |  |  | 5 540,4 | 10,0 |
| 7478 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 747SP | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-20 | 1 500,0 | 141,5 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 132,4 | 3,0 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 436,6 |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 125,6 |  |  | 3 929,4 | 10,0 |
| 747SP | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 757PW | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 136,5 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 134,2 | 3,0 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 335,7 |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 127,3 |  |  | 3 021,3 | 40,0 |
| 757PW | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 757RR | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 136,7 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 134,7 | 3,0 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 322,2 |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 127,8 |  |  | 2 899,8 | 40,0 |
| 757RR | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 767300 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 167,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 141,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 137,1 | 3,0 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 328,5 |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 130,1 |  |  | 2 956,5 | 10,0 |
| 767300 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | 1 | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 168,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 143,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 327,6 |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 131,4 |  |  | 2 948,4 | 10,0 |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 168,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 143,0 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 331,6 |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 131,4 |  |  | 2 984,4 | 10,0 |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 249,9 | 3,0 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 249,9 |  |  | 20 776,0 |  |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 210,6 |  |  | 10 088,0 |  |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 185,4 |  |  | 5 926,0 |  |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 170,4 | 3,0 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš. | F_30 | 2 700,0 | 147,8 | 3,0 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | Nosēš. | F_30 |  |  |  | 427,1 |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 140,8 |  |  | 3 843,5 | 10,0 |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| 7878R | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 249,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 249,5 |  |  | 20 950,0 |  |
| 7878R | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 214,3 |  |  | 10 000,0 |  |
| 7878R | DEFAULT | 4 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 178,9 |  |  | 5 000,0 |  |
| 7878R | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 157,0 | 3,0 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš. | FLAP30 | 2 725,0 | 142,3 | 3,0 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 7 | Nosēš. | FLAP30 |  |  |  | 362,7 |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 135,3 |  |  | 3 264,3 | 10,0 |
| 7878R | DEFAULT | 9 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,3 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 583,3 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 210,9 |  |  | 7 398,3 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 185,1 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 417,0 | 175,9 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 1 818,0 | 149,0 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | FULL_D | 1 615,0 | 133,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 133,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 9 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 305,3 |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 130,5 |  |  | 2 747,8 | 10,0 |
| A300-622R | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 1 | 3 000,0 | 158,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 148,5 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-25 |  |  |  | 387,6 |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 132,8 |  |  | 3 488,4 | 40,0 |
| A300B4-203 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,2 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 609,6 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 211,6 |  |  | 8 736,9 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 180,6 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 551,0 | 169,3 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 147,0 | 148,0 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | FULL_D | 2 000,0 | 134,6 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 134,6 | 3,0 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 302,9 |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 131,6 |  |  | 2 726,6 | 10,0 |
| A310-304 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,1 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 19 940,9 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 197,5 |  |  | 4 813,0 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 181,4 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 610,0 | 167,7 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 114,0 | 138,4 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | FULL_D | 1 971,0 | 125,3 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 125,3 | 3,0 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 152,3 |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 122,3 |  |  | 1 370,6 | 40,0 |
| A319-131 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,5 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 16 811,0 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 201,1 |  |  | 5 547,9 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 182,2 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 614,0 | 173,7 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 1 942,0 | 141,0 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | FULL_D | 1 823,0 | 132,6 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 132,6 | 3,0 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 303,5 |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 129,6 |  |  | 2 731,6 | 40,0 |
| A320-211 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,8 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 20 003,3 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 198,7 |  |  | 4 629,3 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 183,5 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 613,0 | 172,8 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 033,0 | 142,2 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | FULL_D | 1 819,0 | 133,8 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 133,8 | 3,0 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 311,0 |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 130,8 |  |  | 2 799,4 | 40,0 |
| A320-232 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,1 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 717,8 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 211,2 |  |  | 6 135,2 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 191,6 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 530,0 | 175,2 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 133,0 | 149,8 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | FULL_D | 2 003,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 345,2 |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 135,5 |  |  | 3 106,8 | 40,0 |
| A321-232 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,1 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 19 547,2 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 200,9 |  |  | 10 029,5 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 166,0 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 547,0 | 154,0 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 292,0 | 140,5 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | FULL_D | 2 144,0 | 130,9 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 130,9 | 3,0 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 210,4 |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 127,9 |  |  | 1 893,8 | 10,0 |
| A330-301 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,4 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 20 711,9 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 207,9 |  |  | 11 430,4 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 174,4 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 517,0 | 165,0 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 431,0 | 161,7 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 113,0 | 146,6 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 1 938,0 | 135,5 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 9 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 135,5 | 3,0 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 10 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 378,0 |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 132,5 |  |  | 3 402,6 | 10,0 |
| A330-343 | DEFAULT | 12 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,3 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 14 038,7 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 212,7 |  |  | 10 866,1 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 175,6 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 471,0 | 160,3 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 336,0 | 153,8 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 066,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 1 976,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 9 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 10 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 381,8 |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 129,1 |  |  | 3 436,6 | 10,0 |
| A340-211 | DEFAULT | 12 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,8 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 15 853,0 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 212,1 |  |  | 9 839,2 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 188,5 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 333,0 | 178,1 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 191,0 | 173,2 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 1 805,0 | 155,5 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | FULL_D | 1 650,0 | 147,8 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 9 | Augst. samazināš. | FULL_D | 50,0 | 147,8 | 3,0 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 10 | Nosēš. | FULL_D |  |  |  | 280,7 |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 144,8 |  |  | 2 526,5 | 10,0 |
| A340-642 | DEFAULT | 12 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A350-941 | DEFAULT1 | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_ZERO | 6 000 | 250 | 2,74 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 2 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_ZERO | 3 000 | 250 |  |  | 26 122 |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 3 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_1_U | 3 000 | 188,6 |  |  | 6 397,6 |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 4 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_1_U | 3 000 | 168,4 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_2_D | 2 709 | 161,9 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_3_D | 2 494 | 155,2 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 7 | Augst. samazināš. | A_FULL_D | 2 180 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 8 | Augst. samazināš. | A_FULL_D | 50 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 9 | Nosēš. | A_FULL_D |  |  |  | 556,1 |  |  |
| A350-941 | DEFAULT1 | 10 | Ātruma samaz. | A_FULL_D |  | 137,5 |  |  | 5 004,9 | 10 |
| A350-941 | DEFAULT1 | 11 | Ātruma samaz. | A_FULL_D |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| A350-941 | DEFAULT2 | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_ZERO | 6 000 | 250 | 2,74 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 2 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_ZERO | 3 000 | 250 |  |  | 26 122 |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 3 | Horiz. | A_1_U | 3 000 | 188,6 |  |  | 20 219,8 |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 4 | Mazās gāzes rež. noteiktā augstumā | A_1_U | 3 000 | 188,6 |  |  | 6 049,9 |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_1_U | 3 000 | 168,3 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. | A_2_D | 2 709 | 161,8 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 7 | Augst. samazināš. | A_FULL_D | 2 180 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 8 | Augst. samazināš. | A_FULL_D | 50 | 137,5 | 3 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 9 | Nosēš. | A_FULL_D |  |  |  | 556,1 |  |  |
| A350-941 | DEFAULT2 | 10 | Ātruma samaz. | A_FULL_D |  | 137,5 |  |  | 5 004,9 | 10 |
| A350-941 | DEFAULT2 | 11 | Ātruma samaz. | A_FULL_D |  | 30 |  |  | 0 | 10 |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 6 000 | 238 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | Horiz.-ātruma samaz. | ZERO-A | 3 000 | 238 |  |  | 17 085 |  |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | Horiz.-ātruma samaz. | 15-A-G | 3 000 | 158,3 |  |  | 3 236 |  |
| ATR72 | DEFAULT | 4 | Horiz. | 15-A-G | 3 000 | 139 |  |  | 3 521 |  |
| ATR72 | DEFAULT | 5 | Horiz. | 33-A-G | 3 000 | 139 |  |  | 3 522 |  |
| ATR72 | DEFAULT | 6 | Augst. samaz.-ātruma samaz. | 33-A-G | 3 000 | 139 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | 33-A-G | 2 802 | 117,1 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | 33-A-G | 50 | 117,1 | 3 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | 33-A-G |  |  |  | 50 |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. | 33-A-G |  | 114,2 |  |  | 1 218 | 75,9 |
| ATR72 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. | 33-A-G |  | 30 |  |  | 0 | 5,7 |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 18 044,6 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | Horiz. | A_1+F | 3 000,0 |  |  |  | 11 893,0 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 205,0 |  |  | 9 691,6 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 172,6 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 446,0 | 161,2 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | A_FULL | 1 976,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | A_FULL | 50,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | A_FULL |  |  |  | 636,8 |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 136,3 |  |  | 5 731,3 | 10,0 |
| A380-841 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 2,7 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 250,0 |  |  | 20 036,1 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | Horiz. | A_1+F | 3 000,0 |  |  |  | 11 896,0 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | Mazās gāzes rež.noteiktā augstumā |  | 3 000,0 | 205,0 |  |  | 10 213,0 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 172,6 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 445,0 | 161,2 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | Augst. samazināš. | A_FULL | 1 976,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 8 | Augst. samazināš. | A_FULL | 50,0 | 136,3 | 3,0 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 9 | Nosēš. | A_FULL |  |  |  | 636,8 |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 10 | Ātruma samaz. |  |  | 136,3 |  |  | 5 731,3 | 10,0 |
| A380-861 | DEFAULT | 11 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT1 | 3 000,0 | 153,3 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-INT | 1 500,0 | 143,3 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 133,3 | 3,0 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 305,0 |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 126,5 |  |  | 2 745,0 | 40,0 |
| BAC111 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 18 | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-24 | 1 500,0 | 166,5 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-33 | 1 000,0 | 123,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-33 |  |  |  | 243,9 |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 116,7 |  |  | 2 195,1 | 40,0 |
| BAE146 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 18 | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-24 | 1 500,0 | 167,0 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-33 | 1 000,0 | 124,4 | 3,0 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-33 |  |  |  | 261,0 |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 118,0 |  |  | 2 349,0 | 40,0 |
| BAE300 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 130,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | TO | 3 000,0 | 119,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 109,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 99,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 188,8 |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 93,9 |  |  | 1 699,2 | 40,0 |
| BEC58P | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BEC58P | STD_3DEG | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 2 | Augst. samazināš. | TO | 3 000,0 | 119,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 99,0 | 3,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 188,8 |  |  |
| BEC58P | STD_3DEG | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 93,9 |  |  | 1 699,2 | 40,0 |
| BEC58P | STD_3DEG | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| BEC58P | STD_5DEG | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 130,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 2 | Augst. samazināš. | TO | 3 000,0 | 119,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 109,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 99,0 | 5,0 |  |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 188,8 |  |  |
| BEC58P | STD_5DEG | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 93,9 |  |  | 1 699,2 | 40,0 |
| BEC58P | STD_5DEG | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 139,5 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 129,5 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 119,5 | 3,0 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 153,9 |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 113,4 |  |  | 1 385,1 | 40,0 |
| CIT3 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CL600 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 152,1 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 142,1 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 201,6 |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 125,3 |  |  | 1 814,4 | 40,0 |
| CL600 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CL601 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 158,5 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 148,5 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 138,5 | 3,0 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 224,1 |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 131,4 |  |  | 2 016,9 | 40,0 |
| CL601 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-D | 6 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO-D | 4 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | ZERO-D | 3 000,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | 10-D | 1 000,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | 10-D | 600,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš. | 10-D | 500,0 | 70,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 7 | Nosēš. | 10-D |  |  |  | 30,0 |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 62,0 |  |  | 530,0 | 10,0 |
| CNA172 | DEFAULT | 9 | Ātruma samaz. |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 6 000,0 | 110,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 4 000,0 | 90,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 2 000,0 | 70,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | F10APP | 1 000,0 | 70,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | F30APP | 500,0 | 65,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 6 | Nosēš. | F30APP |  |  |  | 30,0 |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 65,0 |  |  | 560,0 | 10,0 |
| CNA182 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 6 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 4 000,0 | 124,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 2 000,0 | 108,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | F30APP | 1 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | F30APP | 500,0 | 80,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 6 | Nosēš. | F30APP |  |  |  | 100,0 |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 78,0 |  |  | 815,0 | 10,0 |
| CNA208 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | TO | 3 000,0 | 113,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 103,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-L | 1 000,0 | 93,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-L |  |  |  | 79,1 |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 89,1 |  |  | 711,9 | 40,0 |
| CNA441 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 1 | 3 000,0 | 131,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 121,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 111,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 179,1 |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 105,6 |  |  | 1 611,9 | 40,0 |
| CNA500 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO_C | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO_C | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | A_15 | 1 500,0 | 91,1 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | A_35 | 1 000,0 | 85,1 | 3,0 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | A_35 |  |  |  | 175,5 |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 78,1 |  |  | 1 579,5 | 40,0 |
| CNA510 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO_C | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO_C | 3 000,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | A_15 | 1 500,0 | 119,7 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | A_35 | 1 000,0 | 111,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 5 | Nosēš. | A_35 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA525C | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO_C | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO_C | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | A_15 | 1 500,0 | 111,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | A_35 | 1 000,0 | 105,3 | 3,0 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 5 | Nosēš. | A_35 |  |  |  | 175,5 |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 100,0 |  |  | 1 580,0 | 40,0 |
| CNA55B | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 15 U | 3 000,0 | 107,5 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | 35 D | 1 500,0 | 101,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | 35 D | 1 000,0 | 101,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 5 | Nosēš. | 35 D |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 100,0 |  |  | 1 000,0 | 60,0 |
| CNA560E | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 7 | 3 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D 15 | 1 500,0 | 110,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D 35 | 1 000,0 | 101,8 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D 35 |  |  |  | 175,0 |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 93,0 |  |  | 1 385,1 | 60,0 |
| CNA560U | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO | 3 000,0 | 132,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D 15U | 1 500,0 | 122,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D 35D | 1 000,0 | 112,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D 35D |  |  |  | 500,0 |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 108,0 |  |  | 2 700,0 | 60,0 |
| CNA560XL | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | 15 GU | 1 500,0 | 112,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | 35 GD | 1 000,0 | 105,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | 35 GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 100,0 |  |  | 1 580,0 | 60,0 |
| CNA680 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 15_GU | 3 000,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | 35_GD | 1 500,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | 35_GD | 1 000,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | 35_GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA750 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 2 | Augst. samazināš. | 15_GU | 3 000,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 3 | Augst. samazināš. | 35_GD | 1 500,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 4 | Augst. samazināš. | 35_GD | 1 000,0 | 120,9 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 5 | Nosēš. | 35_GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA750 | FLAP_15 | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 2 | Augst. samazināš. | 5_GU | 3 000,0 | 135,2 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 3 | Augst. samazināš. | 15_GD | 1 500,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 4 | Augst. samazināš. | 15_GD | 1 000,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 5 | Nosēš. | 15_GD |  |  |  | 200,0 |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 115,0 |  |  | 1 500,0 | 40,0 |
| CNA750 | FLAP_5 | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CONCRD | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | CL1 | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO | 3 000,0 | 194,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-L | 1 500,0 | 184,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-L | 1 000,0 | 164,0 | 3,0 |  |  |  |
| CONCRD | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-L |  |  |  | 858,6 |  |  |
| CONCRD | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 155,5 |  |  | 7 727,4 | 40,0 |
| CONCRD | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 20 | 3 500,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-45 | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 415,8 |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 143,0 |  |  | 2 528,0 | 10,0 |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 20 | 3 500,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-45 | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 141,0 | 3,0 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 424,7 |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 144,0 |  |  | 2 577,0 | 10,0 |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 146,3 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-28 | 1 500,0 | 112,4 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 106,3 | 3,0 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 287,6 |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 100,9 |  |  | 2 588,4 | 40,0 |
| CVR580 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT | 3 000,0 | 163,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-35 | 1 500,0 | 153,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 143,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 428,4 |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 136,3 |  |  | 3 855,6 | 10,0 |
| DC1010 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC1030 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT2 | 3 000,0 | 172,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-20 | 1 500,0 | 162,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 152,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC1030 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 392,2 |  |  |
| DC1030 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 144,8 |  |  | 3 529,8 | 10,0 |
| DC1030 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 173,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-35 | 1 500,0 | 163,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 153,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 446,4 |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 145,6 |  |  | 4 017,6 | 10,0 |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC3 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | TO | 3 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-INT | 1 500,0 | 99,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 88,9 | 3,0 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 104,6 |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 84,3 |  |  | 941,4 | 34,3 |
| DC3 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC6 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | TO | 3 000,0 | 106,1 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 96,1 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-L | 1 000,0 | 86,1 | 3,0 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-L |  |  |  | 175,5 |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 81,7 |  |  | 1 579,5 | 40,0 |
| DC6 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC850 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT | 3 000,0 | 165,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 500,0 | 152,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-50 | 1 000,0 | 145,6 | 3,0 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-50 |  |  |  | 390,6 |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 138,1 |  |  | 3 515,4 | 40,0 |
| DC850 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC860 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT | 3 000,0 | 161,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 500,0 | 155,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-50 | 1 000,0 | 151,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-50 |  |  |  | 382,5 |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 143,7 |  |  | 3 442,5 | 40,0 |
| DC860 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC870 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT | 3 000,0 | 166,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 500,0 | 150,8 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-50 | 1 000,0 | 146,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-50 |  |  |  | 489,6 |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 139,2 |  |  | 4 406,4 | 40,0 |
| DC870 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT | 3 000,0 | 161,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 500,0 | 155,7 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-50 | 1 000,0 | 151,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-50 |  |  |  | 382,5 |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 143,7 |  |  | 3 442,5 | 40,0 |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC910 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 150,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-15 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 130,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 357,3 |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 123,5 |  |  | 3 215,7 | 40,0 |
| DC910 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC930 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 162,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-15 | 1 500,0 | 152,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 142,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 325,8 |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 135,2 |  |  | 2 932,2 | 40,0 |
| DC930 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 162,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-15 | 1 500,0 | 152,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 142,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 325,8 |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 135,2 |  |  | 2 932,2 | 40,0 |
| DC93LW | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC950 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 167,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-15 | 1 500,0 | 157,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 147,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 343,8 |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 139,7 |  |  | 3 094,2 | 40,0 |
| DC950 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 167,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-15 | 1 500,0 | 157,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 147,3 | 3,0 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 343,8 |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 139,7 |  |  | 3 094,2 | 40,0 |
| DC95HW | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 150,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-15 | 1 500,0 | 140,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 130,2 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 357,3 |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 123,5 |  |  | 3 215,7 | 40,0 |
| DC9Q7 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 162,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-15 | 1 500,0 | 152,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 142,5 | 3,0 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 325,8 |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 135,2 |  |  | 2 932,2 | 40,0 |
| DC9Q9 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 80,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 70,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-L | 1 000,0 | 60,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-L |  |  |  | 39,6 |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 57,6 |  |  | 356,4 | 40,0 |
| DHC6 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 80,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 70,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-L | 1 000,0 | 60,7 | 3,0 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-L |  |  |  | 39,6 |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 57,6 |  |  | 356,4 | 40,0 |
| DHC6QP | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 116,2 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 106,2 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 000,0 | 96,2 | 3,0 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-25 |  |  |  | 98,1 |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 91,3 |  |  | 882,9 | 40,0 |
| DHC7 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 165,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 96,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 89,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 174,6 |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 84,4 |  |  | 1 571,4 | 24,6 |
| DHC8 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 4,1 |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 179,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 128,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 116,9 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 108,0 | 3,0 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 219,6 |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 102,5 |  |  | 1 976,4 | 26,1 |
| DHC830 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 4,4 |
| DO228 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 4 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 2 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | F30APP | 1 000,0 | 100,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | F30APP | 50,0 | 88,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 6 | Nosēš. | F30APP |  |  |  | 100,0 |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 80,0 |  |  | 1 320,9 | 10,0 |
| DO228 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| DO328 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 4 000,0 | 175,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 2 000,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | F32APP | 1 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | F32APP | 500,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 6 | Nosēš. | F32APP |  |  |  | 50,0 |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 109,0 |  |  | 2 216,0 | 10,0 |
| DO328 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | A_T_DN | 6 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | A_T_DN | 5 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | A_A_DN | 3 000,0 | 100,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | A_A_DN | 2 000,0 | 100,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | A_A_DN | 1 000,0 | 100,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 6 | Augst. samazināš. | A_A_DN | 100,0 | 90,4 | 3,0 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 7 | Nosēš. | A_A_DN |  |  |  | 144,0 |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 70,0 |  |  | 1 291,0 | 10,0 |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 9 | Ātruma samaz. |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 141,5 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 15 | 3 000,0 | 132,3 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 127,4 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 119,3 | 3,0 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 95,0 |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 116,1 |  |  | 855,0 | 40,0 |
| EMB120 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | D-22 | 3 000,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 500,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 134,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 285,5 |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 130,0 |  |  | 2 569,5 | 40,0 |
| EMB145 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | D-22 | 1 500,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-45 | 1 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-45 | 500,0 | 138,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-45 |  |  |  | 285,5 |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 132,0 |  |  | 2 569,5 | 40,0 |
| EMB14L | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | FULL |  |  |  | 267,2 |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 120,0 |  |  | 2 405,0 | 40,0 |
| EMB170 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | FULL |  |  |  | 276,3 |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 120,0 |  |  | 2 487,0 | 40,0 |
| EMB175 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | FULL |  |  |  | 271,9 |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 120,0 |  |  | 2 447,0 | 40,0 |
| EMB190 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 3 000,0 | 180,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš.-Mazās gāzes rež. |  | 2 000,0 | 140,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | FULL | 1 500,0 | 130,0 | 3,0 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | FULL |  |  |  | 281,1 |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 120,0 |  |  | 2 530,0 | 40,0 |
| EMB195 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F10062 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | TO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT2 | 3 000,0 | 161,3 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-INT | 1 500,0 | 141,3 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-42 | 1 000,0 | 131,3 | 3,0 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-42 |  |  |  | 315,0 |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 124,5 |  |  | 2 835,0 | 40,0 |
| F10062 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F10065 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | TO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT2 | 3 000,0 | 163,1 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-INT | 1 500,0 | 143,1 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-42 | 1 000,0 | 133,1 | 3,0 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-42 |  |  |  | 328,0 |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 126,3 |  |  | 2 952,0 | 40,0 |
| F10065 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT2 | 3 000,0 | 152,9 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-INTR | 1 500,0 | 132,9 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-42 | 1 000,0 | 122,9 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-42 |  |  |  | 223,2 |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 116,6 |  |  | 2 008,8 | 40,0 |
| F28MK2 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INT2 | 3 000,0 | 153,6 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | U-INTR | 1 500,0 | 133,6 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-42 | 1 000,0 | 123,6 | 3,0 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-42 |  |  |  | 223,7 |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 117,2 |  |  | 2 013,3 | 40,0 |
| F28MK4 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 142,2 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-25 | 1 500,0 | 126,1 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 124,2 | 3,0 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 128,7 |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 117,9 |  |  | 1 158,3 | 40,0 |
| FAL20 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| GII | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | L-0-U | 6 000,0 | 230,0 | 3,0 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | L-10-U | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | L-20-D | 1 500,0 | 153,6 | 3,0 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | L-20-D | 1 000,0 | 153,6 | 3,0 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | L-39-D | 200,0 | 143,6 | 3,0 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 6 | Nosēš. | L-39-D |  |  |  | 790,0 |  |  |
| GII | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 117,0 |  |  | 760,0 | 40,0 |
| GII | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| GIIB | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | L-0-U | 6 000,0 | 230,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | L-10-U | 3 000,0 | 170,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | L-20-D | 1 500,0 | 149,2 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | L-20-D | 1 000,0 | 149,2 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | L-39-D | 200,0 | 139,2 | 3,0 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 6 | Nosēš. | L-39-D |  |  |  | 790,0 |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 113,0 |  |  | 760,0 | 40,0 |
| GIIB | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| GIV | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | L-0-U | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | L-0-U | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | L-20-D | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | L-39-D | 1 000,0 | 151,5 | 3,0 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 5 | Nosēš. | L-39-D |  |  |  | 298,0 |  |  |
| GIV | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 80,0 |  |  | 982,0 | 40,0 |
| GIV | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 4,0 |
| GV | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | L-0-U | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | L-20-U | 3 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | L-20-D | 1 500,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | L-39-D | 1 000,0 | 137,8 | 3,0 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 5 | Nosēš. | L-39-D |  |  |  | 300,0 |  |  |
| GV | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 107,0 |  |  | 1 157,0 | 40,0 |
| GV | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 | 4,6 |
| HS748A | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 110,1 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 100,1 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 90,1 | 3,0 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 207,0 |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 85,5 |  |  | 1 863,0 | 40,0 |
| HS748A | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 152,1 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 142,1 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 132,1 | 3,0 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 236,6 |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 125,3 |  |  | 2 129,4 | 40,0 |
| IA1125 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| L1011 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 160,5 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-33 | 1 500,0 | 162,9 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-42 | 1 000,0 | 145,5 | 3,0 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-42 |  |  |  | 417,0 |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 138,1 |  |  | 3 753,0 | 10,0 |
| L1011 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| L10115 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 162,4 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-33 | 1 500,0 | 151,2 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-42 | 1 000,0 | 147,4 | 3,0 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-42 |  |  |  | 516,6 |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 139,8 |  |  | 4 649,4 | 10,0 |
| L10115 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| L188 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 200,0 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 147,5 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-78-% | 1 500,0 | 135,6 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-100 | 1 000,0 | 129,8 | 3,0 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-100 |  |  |  | 351,0 |  |  |
| L188 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 123,1 |  |  | 3 159,0 | 40,0 |
| L188 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 161,6 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 151,6 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 141,7 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 140,4 |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 134,4 |  |  | 1 263,6 | 40,0 |
| LEAR25 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 10 | 3 000,0 | 144,5 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 134,5 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 127,8 | 3,0 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 181,4 |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 121,2 |  |  | 1 632,6 | 40,0 |
| LEAR35 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| MD9025 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | U-0 | 6 000,0 | 185,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | D-28 | 3 000,0 | 154,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-28 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 145,3 | 3,0 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 346,0 |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 130,0 |  |  | 2 100,0 | 40,0 |
| MD9025 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 9,6 |
| MD9028 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | U-0 | 6 000,0 | 185,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | D-28 | 3 000,0 | 154,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-28 | 1 500,0 | 150,0 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-40 | 1 000,0 | 145,3 | 3,0 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-40 |  |  |  | 346,0 |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 130,0 |  |  | 2 100,0 | 40,0 |
| MD9028 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 8,6 |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 250,0 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 1 | 3 000,0 | 133,8 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 123,8 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-30 | 1 000,0 | 117,1 | 3,0 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-30 |  |  |  | 156,6 |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 111,1 |  |  | 1 409,4 | 40,0 |
| MU3001 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| PA30 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 6 000,0 | 120,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 27-A | 3 000,0 | 109,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | 27-A | 1 500,0 | 96,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | 27-A | 1 000,0 | 87,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | 27-A |  |  |  | 53,5 |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 70,0 |  |  | 481,1 | 10,0 |
| PA30 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| PA42 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 6 000,0 | 151,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 4 000,0 | 135,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | ZERO-A | 2 000,0 | 119,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | 30-DN | 1 000,0 | 111,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 5 | Augst. samazināš. | 30-DN | 50,0 | 111,0 | 3,0 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 6 | Nosēš. | 30-DN |  |  |  | 100,0 |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 111,0 |  |  | 2 245,9 | 10,0 |
| PA42 | DEFAULT | 8 | Ātruma samaz. |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| SD330 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | INTR | 3 000,0 | 120,2 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-15 | 1 500,0 | 106,5 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 100,2 | 3,0 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 233,1 |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 95,1 |  |  | 2 097,9 | 40,0 |
| SD330 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |
| SF340 | DEFAULT | 1 | Augst. samazināš. | ZERO | 6 000,0 | 160,0 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | Augst. samazināš. | 5 | 3 000,0 | 136,9 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 3 | Augst. samazināš. | D-INTR | 1 500,0 | 126,9 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 4 | Augst. samazināš. | D-35 | 1 000,0 | 116,9 | 3,0 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 5 | Nosēš. | D-35 |  |  |  | 216,9 |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 6 | Ātruma samaz. |  |  | 110,9 |  |  | 1 952,1 | 40,0 |
| SF340 | DEFAULT | 7 | Ātruma samaz. |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 10,0 |

I-4. tabula (1. daļa)

Izlidošana: standarta procedūras etapi

| ACFTID | Profila identifikators | Etapa garums | Etapa numurs | Etapa tips | Vilces režīms | Aizplākšņu stāvokļa identifikators | Absolūtais augstums beigu punktā (ft) | Augst. uzņemš. ātrums (ft/min) | Beigu punkta CAS (kt) | Proc. Paātrinājums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 17-D |  |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 17-D | 400 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 17-D |  | 2 750 | 128 |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D |  | 2 950 | 138 |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 3 000 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D |  | 1 500 | 160 |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 5 500 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 7 500 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 10 000 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 17-D |  |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 17-D | 400 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 17-D |  | 2 400 | 128 |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D |  | 2 650 | 138 |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 3 000 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D |  | 1 500 | 160 |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 5 500 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 7 500 |  |  |  |
| 1900D | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 2 047 | 175 |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 195 |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 905 | 179 |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 793 | 183 |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 203 |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 624 | 189 |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 209 |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 430 | 197 |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 217 |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 259 | 205 |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 800 | 225 |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 151 | 209 |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 800 | 229 |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707320 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 2 047 | 175 |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 195 |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 905 | 179 |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 793 | 183 |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 203 |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 624 | 189 |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 209 |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 430 | 197 |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 217 |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 259 | 205 |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 800 | 225 |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 14 |  |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 14 | 1 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 14 |  | 1 151 | 209 |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 800 | 229 |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 707QN | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 296,4 | 250 |  |
| 717200 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 298 | 250 |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 229,1 | 250 |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 165,9 | 250 |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 142,6 | 250 |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_13A | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 098,3 | 250 |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 000 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 100 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_13A |  | 2 137,1 | 186,2 |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_13A |  | 2 003,2 | 185 |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_13A |  | 1 874,4 | 183,8 |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_13A |  | 1 756,2 | 182,7 |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_13A |  | 1 705,9 | 192,7 |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_13A |  |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_13A | 1 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_13A |  | 1 540,3 | 191,2 |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 3 000 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00B |  | 1 000 | 250 |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 5 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 7 500 |  |  |  |
| 717200 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00B | 10 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 20 |  | 2 632 | 175 |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 195 |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 20 |  | 2 470 | 179 |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 20 |  | 2 323 | 183 |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 203 |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 20 |  | 2 125 | 189 |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 209 |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 20 | 1 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 20 |  | 2 005 | 193 |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 720B | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 342 | 160 |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 342 | 190 |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 265 | 160 |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 265 | 190 |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 192 | 165 |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 192 | 195 |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 205 |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 115 | 170 |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 115 | 200 |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727100 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 363 | 170 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 363 | 200 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 281 | 170 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 281 | 200 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 177 | 175 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 177 | 205 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 057 | 180 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 057 | 210 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 941 | 210 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D15 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 465 | 170 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 465 | 200 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 340 | 175 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 340 | 205 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 236 | 180 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 236 | 210 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 158 | 180 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 158 | 210 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727D17 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 342 | 160 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 342 | 190 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 265 | 160 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 265 | 190 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 192 | 165 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 192 | 195 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 205 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 115 | 170 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 115 | 200 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM1 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 363 | 170 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 363 | 200 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 281 | 170 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 281 | 200 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 177 | 175 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 177 | 205 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 057 | 180 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 057 | 210 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 941 | 210 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727EM2 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 363 | 170 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 363 | 200 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 281 | 170 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 281 | 200 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 177 | 175 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 177 | 205 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 215 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 057 | 180 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 057 | 210 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 941 | 210 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q15 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 342 | 160 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 342 | 190 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 265 | 160 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 265 | 190 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 192 | 165 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 192 | 195 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 205 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 115 | 170 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 115 | 200 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q7 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 539 | 170 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 539 | 200 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 390 | 170 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 390 | 200 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 255 | 180 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 255 | 210 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 855 | 210 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 220 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727Q9 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 000 | 175 |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks. pastāv. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks. pastāv. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 000 | 180 |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks. pastāv. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks. pastāv. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 000 | 184 |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks. pastāv. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks. pastāv. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 000 | 189 |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 2 |  | 1 000 | 190 |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 000 | 200 |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks. pastāv. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks. pastāv. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 727QF | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 090 | 146 |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 568 | 171 |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 014 | 149 |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 511 | 174 |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 851 | 154 |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 388 | 179 |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 685 | 160 |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 264 | 185 |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 483,4 | 187,9 |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 684,6 | 205,5 |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 815,6 | 220,5 |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 892,6 | 250 |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 398,8 | 189,2 |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 579,3 | 204,5 |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 700,5 | 220,5 |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 774,1 | 250 |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 311,5 | 190,8 |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 487,2 | 213,2 |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 609,4 | 220,5 |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 657,6 | 250 |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 154,7 | 194,6 |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 295,8 | 211,5 |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 391,6 | 220,5 |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 413,5 | 184,9 |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 601,4 | 203,9 |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 821,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 332,5 | 186,4 |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 497,1 | 203 |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 705,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 247,9 | 188,2 |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 415,3 | 211,7 |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 609,9 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 093,3 | 192,2 |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 223,7 | 210,2 |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 399,1 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 560,7 | 189,3 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 765,5 | 206,2 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 897 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 892,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 468,7 | 190,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 652,2 | 205,8 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 773,2 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 773,3 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 380,4 | 192,1 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 557,4 | 213,8 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 688,1 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 657,6 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 217,8 | 195,7 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 361,4 | 212 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 1 457,6 | 220,5 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737300 | ICAO_B | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 671,2 | 191,9 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 900 | 209,1 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 058,2 | 250 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 575,5 | 192,6 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 786 | 208,8 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 934,6 | 250 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 483,2 | 194 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 675,9 | 215,3 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 828,7 | 250 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 314,1 | 197,8 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 478,4 | 213,5 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 597,8 | 250 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 214,7 | 200,6 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 372,5 | 222,3 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 493,4 | 250 |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | DEFAULT | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 607,4 | 188,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 827,6 | 206 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 030,2 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 507,4 | 188,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 703,4 | 206 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 909,1 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 417,2 | 191,3 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 604,3 | 213,7 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 807,6 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 255,2 | 195,4 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 411,8 | 212,1 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 576,8 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 163,2 | 198,2 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 309,7 | 220,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 469,1 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_A | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 881 | 195,6 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 138,5 | 214,5 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 075,4 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 774,2 | 196,2 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 009,3 | 214 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 950,7 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 674,8 | 197,4 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 895,7 | 217 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 835,6 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 494,5 | 200,9 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 672,5 | 215,5 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 606,9 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 387,7 | 203,4 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 557,1 | 223,7 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 493,2 | 250 |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 7373B2 | ICAO_B | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 336 | 174 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 799 | 205 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 681 | 250 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 284 | 176 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 651 | 208 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 619 | 250 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 229 | 177 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 510 | 210 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 544 | 250 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 144 | 181 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 268 | 213 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 414 | 250 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 032 | 184 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 150 | 217 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 292 | 250 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 001 | 185 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 120 | 219 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 263 | 250 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 951 | 188 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 058 | 221 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 196 | 250 |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | DEFAULT | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 300 | 174 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 667 | 205 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 2 370 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 243 | 174 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 524 | 207 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 2 190 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 190 | 176 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 331 | 210 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 2 131 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 1 098 | 180 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 221 | 211 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 883 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 988 | 183 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 101 | 216 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 730 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 964 | 185 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 073 | 217 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 588 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_05 |  | 911 | 187 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_01 |  | 1 012 | 220 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 163 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_A | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_01 |  | 1 734 | 178 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_00 |  | 2 595 | 205 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 671 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_01 |  | 1 682 | 179 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_00 |  | 2 477 | 208 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 610 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_01 |  | 1 616 | 180 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_00 |  | 2 280 | 210 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 545 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_01 |  | 1 509 | 184 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_00 |  | 2 103 | 214 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 589 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_01 |  | 1 388 | 188 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_00 |  | 1 753 | 220 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 295 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_01 |  | 1 345 | 188 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_00 |  | 1 634 | 220 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 262 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_05 |  |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_01 |  | 1 287 | 191 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_00 |  | 1 426 | 225 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_00 |  | 1 196 | 250 |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737MAX8 | ICAO_B | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 715,3 | 198,8 |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 894,7 | 210,5 |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 067,4 | 250 |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 616 | 199,8 |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 786,6 | 210,5 |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 939,1 | 250 |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 516,6 | 201 |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 660,9 | 210,5 |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 807,5 | 250 |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 370,2 | 203,9 |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 504,1 | 210,5 |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 609,1 | 250 |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 225,8 | 207,5 |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 312,5 | 210,5 |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 414,3 | 250 |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | DEFAULT | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 641,7 | 195,7 |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 830 | 210,1 |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 058,4 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 546 | 196,8 |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 702,5 | 210,1 |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 919,2 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 446,6 | 198,2 |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 592,3 | 210,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 789,6 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 303,9 | 201,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 426,1 | 210,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 598,5 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 159,5 | 205,1 |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 249,3 | 210,3 |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 392,2 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_A | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 869,9 | 201,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 2 073,3 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 067,4 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 766,9 | 202,3 |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 945,9 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 939,1 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 660,1 | 203,4 |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 822,5 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 807,5 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 502,8 | 206,1 |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 644,7 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 610,5 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 350,9 | 209,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 428,6 | 210,5 |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 414,7 | 250 |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737400 | ICAO_B | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 579,1 | 187 |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 800 | 206,6 |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 961,7 | 250 |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 490,8 | 188 |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 681,3 | 205,6 |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 834,4 | 250 |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 398,8 | 189,4 |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 572,4 | 204,5 |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 713,4 | 250 |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 229,4 | 192,1 |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 388,1 | 212,4 |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 521,8 | 250 |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 211,1 | 192,4 |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 370,8 | 212 |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 503,1 | 250 |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 192,6 | 192,8 |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 343,1 | 211,9 |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 470,2 | 250 |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | DEFAULT | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 509,2 | 184 |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 725,7 | 204,8 |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 934,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 420,9 | 185,1 |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 612,5 | 203,9 |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 810,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 332,5 | 186,6 |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 494,3 | 203 |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 691,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 166,9 | 189,6 |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 317 | 211 |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 496,1 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 152,1 | 189,9 |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 300 | 210,8 |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 477,5 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 130,1 | 190,4 |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 267,1 | 210,6 |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 451,9 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_A | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 715,3 | 189,5 |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 944,8 | 207,8 |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 966,3 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 619,6 | 190,3 |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 835,3 | 207,1 |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 844,6 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 520,2 | 191,6 |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 717,5 | 207,1 |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 722,6 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 339,9 | 194,1 |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 512,8 | 213,4 |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 526,7 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 322,2 | 194,4 |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 500 | 213,2 |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 503,1 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 303,1 | 194,8 |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 463,2 | 213 |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 475,5 | 250 |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737500 | ICAO_B | M | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 782,4 | 195,1 |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 159,3 | 250 |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 710,1 | 197,7 |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 056,7 | 250 |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 635,7 | 200,3 |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 957 | 250 |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 498,3 | 205,8 |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 774,4 | 250 |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 348,5 | 211,6 |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 581,2 | 250 |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 347,1 | 211,6 |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 579,1 | 250 |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 747,6 | 194,9 |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 128,3 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 673,6 | 197,4 |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 028,3 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 600,5 | 200,2 |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 931,7 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 462,2 | 205,6 |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 753,8 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 430 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_5 | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 430,1 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 888,7 | 195,1 |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 159,3 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 814,3 | 197,7 |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 058,1 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_5 |  | 1 619 | 175,6 |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 840,6 | 200,4 |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 958,4 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 594,1 | 205,8 |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 774,4 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 438,9 | 211,5 |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 579,6 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_5 |  |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_5 | 1 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 437,2 | 211,5 |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 579,1 | 250 |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737700 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 885,7 | 181,7 |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 112 | 204,8 |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 040 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 891,3 | 250 |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 786,4 | 183,9 |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 016,2 | 208 |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 793,4 | 250 |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 707,7 | 186,2 |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 922 | 211,2 |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 960 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 705,3 | 250 |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 576,6 | 189,6 |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 766,9 | 216,2 |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 880 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 546,5 | 250 |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 444,9 | 192,9 |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 628,6 | 220,7 |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 811 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 412,2 | 250 |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 400 | 194,4 |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 575,4 | 222,7 |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 785 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 357,5 | 250 |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 449,4 | 177,2 |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 663,3 | 204,6 |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 807 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 896,8 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 372,3 | 179,6 |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 579,3 | 207,8 |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 772 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 804,3 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 297 | 182,1 |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 496,9 | 211 |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 737 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 701,8 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 194,2 | 185,8 |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 352,1 | 214,8 |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 548,2 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 078,9 | 189,4 |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 233,3 | 217,4 |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 403,6 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 037,8 | 190,9 |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 182,7 | 218,6 |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 349,5 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 885,7 | 181,7 |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 112 | 204,8 |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 040 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 891,3 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 786,4 | 183,9 |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 016,2 | 208 |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 793,4 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 707,7 | 186,2 |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 922 | 211,2 |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 960 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 705,3 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 576,6 | 189,6 |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 766,9 | 216,2 |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 880 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 546,5 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 444,9 | 192,9 |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 628,6 | 220,7 |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 811 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 412,2 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 400 | 194,4 |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 575,4 | 222,7 |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 785 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 357,5 | 250 |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 737800 | ICAO_B | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 279 | 152 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 709 | 177 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 155 | 156 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 616 | 181 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 041 | 160 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 531 | 185 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 935 | 163 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 452 | 188 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737D17 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 279 | 152 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 709 | 177 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 155 | 156 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 616 | 181 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 041 | 160 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 531 | 185 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 935 | 163 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 452 | 188 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N17 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 090 | 146 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 568 | 171 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 014 | 149 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 511 | 174 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 851 | 154 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 388 | 179 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 685 | 160 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 264 | 185 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737N9 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 090 | 146 |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 568 | 171 |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 014 | 149 |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 511 | 174 |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 851 | 154 |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 388 | 179 |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 685 | 160 |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | INT |  | 1 264 | 185 |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 210 |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 737QN | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 071 | 176 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 216 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 972 | 179 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 219 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 856 | 183 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 223 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 727 | 187 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 227 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 445 | 198 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 238 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 258 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 411 | 199 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 239 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 259 |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74710Q | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 842 | 183 |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 223 |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 757 | 186 |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 226 |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 676 | 189 |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 229 |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 508 | 195 |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 235 |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 255 |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 325 | 203 |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 243 |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 263 |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 146 | 210 |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 500 | 250 |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 500 | 270 |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 012 | 216 |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 500 | 256 |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 500 | 276 |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747200 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 068 | 176 |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 239 |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 259 |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 950 | 179 |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 242 |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 262 |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 862 | 182 |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 244 |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 264 |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 700 | 188 |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 248 |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 268 |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 520 | 195 |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 254 |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 274 |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 313 | 204 |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 264 |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 284 |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 172 | 210 |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 272 |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 292 |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720A | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 497 | 184 |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 244 |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 264 |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 397 | 187 |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 246 |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 266 |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 303 | 190 |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 249 |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 269 |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 109 | 196 |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 254 |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 274 |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 900 | 204 |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 263 |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 283 |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 699 | 211 |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 272 |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 292 |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 547 | 218 |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 750 | 279 |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 299 |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 74720B | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 533,3 | 190,8 |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 798,9 | 242 |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 869 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 198,9 | 269 |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 507,6 | 192,9 |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 718,8 | 244,6 |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 756 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 2 111,9 | 269 |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 412,1 | 195,1 |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 660,4 | 247,2 |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 637 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 033,6 | 269 |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 310,5 | 199,4 |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 531,8 | 252,3 |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 435 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 882,8 | 269 |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 182,2 | 204,8 |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 402,6 | 258,4 |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 199 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 724,1 | 269 |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 088,1 | 210,4 |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 372 | 259,5 |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 432,4 | 264,7 |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 004 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 560 | 269 |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 963,6 | 216,4 |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 114,2 | 259,6 |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 2 544 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 329,4 | 270 |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 855,6 | 222,8 |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 968,9 | 259,6 |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 2 561 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 173,1 | 270 |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 260 | 278 |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 8 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 783,8 | 226,8 |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 884,5 | 259,6 |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 2 600 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 078,7 | 271,8 |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 182,6 | 282,7 |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | DEFAULT | 9 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 472,8 | 190 |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 753,3 | 241,7 |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 5 796 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 158,4 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 412,8 | 192,2 |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 689,5 | 244,3 |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 5 685 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 078,8 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 353,5 | 194,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 618,4 | 246,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 5 579 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 995 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 249,3 | 198,7 |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 500,4 | 251,9 |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 5 372 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 847,9 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 131,2 | 204,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 367,5 | 257,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 5 145 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 686,7 | 268,4 |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 1 017,7 | 209,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 223,8 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 4 508 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 416 | 264,3 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 4 921 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 9 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 531 | 269 |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 6 | 12 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 908,3 | 215,8 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 082,4 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 4 509 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 308,4 | 269,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 365,5 | 271 |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 7 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 801,1 | 222,2 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 942,7 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 4 540 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 146,3 | 267,9 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 230 | 277,7 |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 8 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 10 | 3 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 10 |  | 734,4 | 226,3 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 858,9 | 259,1 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 4 590 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 051,2 | 270,6 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 143 | 282,2 |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_A | 9 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 890,2 | 182,3 |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 646 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 788,2 | 242 |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 4 194 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 170,6 | 259 |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 836,7 | 184,9 |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 640 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 727,1 | 244,6 |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 4 067 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 088,1 | 259,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 777,6 | 187,5 |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 637 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 653,3 | 247,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05C | 3 942 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 009,7 | 259,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 653,5 | 192,6 |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 633 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 535,2 | 252,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05C | 3 718 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 858,5 | 259,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 518,3 | 198,7 |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 619 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 397,6 | 258,3 |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05C | 3 459 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 685,4 | 259,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10 | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 394,6 | 205,1 |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 606 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 346,5 | 264,7 |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05C | 3 217 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 560 | 269,2 |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 271 | 211,9 |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 597 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 112,4 | 259,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05C | 2 759 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 323,5 | 271,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 147 | 218,9 |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 592 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 975,2 | 259,6 |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_05C | 2 755 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 209,5 | 278,4 |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 8 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | T_10H | 1 000 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 070,9 | 223,3 |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 611 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 893,7 | 259,5 |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 2 782 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 119,3 | 282,7 |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 747400 | ICAO_B | 9 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 215 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 215 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 215 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 268 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 227 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 258 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 230 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 275 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 235 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 280 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 8 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 235 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 280 | 55 |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 295 | 50 |
| 7478 | DEFAULT | 9 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_1 | 4 700 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 276 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 254 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_1 | 4 800 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 275 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_1 | 4 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 275 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_10 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 275 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 275 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 278 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 255 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 278 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 8 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 500 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_10 | 3 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_1 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_A | 9 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 210 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_1 | 3 480 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 223 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 250 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_1 | 3 350 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 280 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 223 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 263 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_1 | 3 350 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 300 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 210 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 260 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_1 | 3 480 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 270 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 228 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 262 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_1 | 2 760 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 270 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 231 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 264 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_1 | 2 610 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 300 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 231 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_1 | 2 610 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | F_0 |  |  | 300 | 50 |
| 7478 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 235 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 265 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_1 |  |  | 275 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | F_10 | 1 000 |  |  |  |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_10 |  |  | 240 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_5 |  |  | 270 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | F_1 |  |  | 280 | 55 |
| 7478 | ICAO_B | 9 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | F_0 | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 469 | 163 |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 203 |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 326 | 167 |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 207 |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 201 | 170 |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 210 |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 2 027 | 175 |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 215 |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 821 | 182 |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 222 |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 643 | 188 |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 228 |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |

I-4. tabula (2. daļa)

Izlidošana: standarta procedūras etapi

| ACFTID | Profila identifikators | Etapa garums | Etapa numurs | Etapa tips | Vilces režīms | Aizplākšņu stāvokļa identifikators | Absolūtais augstums beigu punktā (ft) | Augst. uzņemš. ātrums (ft/min) | Beigu punkta CAS (kt) | Proc. Paātrinājums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 10 |  | 1 403 | 196 |  |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 000 | 236 |  |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 747SP | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 097 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 252,1 | 211,8 |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 480 | 215,4 |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 569 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 701,7 | 250 |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 041 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 154,9 | 213 |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 352 | 218,6 |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 412 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 607,8 | 250 |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 062 | 214,5 |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 223,5 | 221,8 |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 275 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 521,8 | 250 |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 901,4 | 217,4 |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 061,8 | 228 |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 099 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 374,1 | 250 |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 729,2 | 221,7 |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 881,8 | 236,7 |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 891 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 227,3 | 250 |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 655 | 224 |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 836,4 | 240,1 |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 829 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 159,2 | 250 |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 388,6 | 198 |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 528,2 | 215 |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 693,5 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 304,9 | 199,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 441 | 215,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 597,7 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 242,3 | 201,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 357,6 | 216,7 |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 500 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 127,1 | 205,3 |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 221,4 | 221,1 |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 359,4 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 997,2 | 210,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 076 | 227,9 |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 192 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 945,1 | 213,2 |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 031,2 | 230,6 |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 127,9 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 097 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 252,1 | 211,8 |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 480 | 215,4 |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 569 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 701,7 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 041 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 154,9 | 213 |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 352 | 218,6 |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 412 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 607,8 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 062 | 214,5 |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 223,5 | 221,8 |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 275 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 521,8 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 901,4 | 217,4 |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 061,8 | 228 |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 2 099 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 374,1 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 729,2 | 221,7 |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 881,8 | 236,7 |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 891 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 227,3 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05 | 1 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 655 | 224 |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 836,4 | 240,1 |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00 | 1 829 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 159,2 | 250 |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757300 | ICAO_B | 6 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 471 | 190,1 |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 636,4 | 206 |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 822,2 | 250 |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 403,6 | 191,4 |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 568,2 | 208,7 |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 742,7 | 250 |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 339,2 | 193 |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 495,9 | 211,1 |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 666,7 | 211,6 |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 661 | 250 |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 213,5 | 196,4 |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 353,6 | 213,7 |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 460,3 | 217,4 |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 510,6 | 250 |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 082,9 | 200,8 |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 212 | 218,5 |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 291,1 | 224,3 |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 352,4 | 250 |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 005,7 | 203,9 |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 124,3 | 221,9 |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 220 | 228,7 |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 259,5 | 250 |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 938,1 | 207 |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 052,4 | 225,2 |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 134,5 | 233,3 |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 172,9 | 250 |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 399,5 | 188 |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 605,4 | 205,8 |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 804,8 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 337,7 | 189,5 |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 522,3 | 207,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 725,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 271,9 | 191,1 |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 451,8 | 208,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 638 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 153,8 | 194,7 |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 312,6 | 212,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 486 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 028,8 | 199,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 171,1 | 217,2 |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 325,6 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 953,4 | 202,5 |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 087,8 | 220,6 |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 225,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 886,5 | 205,7 |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 012,8 | 224 |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 140,1 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 970,1 | 206 |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 821,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 899,2 | 208,7 |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 743,3 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 825,8 | 211,6 |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 659,4 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 690,7 | 217,4 |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 512,3 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 543,6 | 224,1 |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 351,8 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 458,3 | 228,7 |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 257,5 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 380,6 | 233,3 |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 173,6 | 250 |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757PW | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 613,9 | 192,4 |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 779,7 | 206,3 |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 966,1 | 250 |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 544,6 | 193,9 |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 703,3 | 209,2 |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 879,3 | 250 |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 474,6 | 195,5 |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 627,6 | 212,2 |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 787,2 | 250 |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 338 | 199 |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 484,6 | 216,4 |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 560 | 218,3 |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 623,1 | 250 |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 196,6 | 203,7 |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 325,3 | 221,1 |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 400 | 225,7 |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 447,1 | 250 |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 142,2 | 205,8 |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 258 | 223,4 |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 329,6 | 228,9 |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 377,4 | 250 |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 071,3 | 208,8 |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 181,5 | 226,7 |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 265,9 | 233,3 |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 287,6 | 250 |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 543,3 | 190,3 |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 735,6 | 206,1 |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 959,8 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 472,7 | 191,9 |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 660,2 | 208,9 |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 876 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 401 | 193,6 |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 590,6 | 211,5 |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 769,2 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 271,5 | 197,3 |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 436 | 214,5 |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 593,3 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 134,7 | 202,1 |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 278,3 | 219,8 |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 416,8 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 083,2 | 204,3 |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 218,6 | 222,1 |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 348,5 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 5 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 013,1 | 207,4 |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 137,3 | 225,4 |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 256,7 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 227,2 | 201,9 |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 474,2 | 206,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 965,3 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 139,9 | 203 |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 400 | 209,2 |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 876,9 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 2 051,2 | 204,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 300 | 212,1 |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 788 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 884,9 | 207,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 2 135,6 | 218,4 |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 621,6 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 713,8 | 211,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 935,5 | 225,8 |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 447,1 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 646,9 | 213,1 |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 872,3 | 228,9 |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 379,1 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 5 | 1 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05 |  | 1 562,1 | 215,8 |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 781,3 | 233,3 |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 287,6 | 250 |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 757RR | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 2 198 | 152 |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 198 | 172 |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 235 |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 2 112 | 155 |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 112 | 175 |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 218 |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 238 |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 2 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 2 029 | 158 |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 2 029 | 178 |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 221 |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 241 |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 3 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 895 | 163 |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 895 | 183 |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 225 |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 245 |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 4 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 744 | 169 |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 744 | 189 |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 231 |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 251 |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 602 | 175 |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 602 | 195 |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 237 |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 257 |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 542 | 178 |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 542 | 198 |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 240 |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 260 |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767300 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 695,3 | 215,4 |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 2 123,3 | 250 |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 648,7 | 217,9 |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 2 040,6 | 250 |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 584,9 | 220,5 |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 953,3 | 250 |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 482,5 | 225,1 |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 821,8 | 250 |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 360,1 | 230,5 |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 661,5 | 250 |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 246,4 | 236 |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 508 | 250 |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 091,3 | 244,3 |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 303,8 | 250 |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05A |  | 1 659,9 | 215,1 |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 616 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 2 098,5 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05A |  | 1 600 | 217,6 |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 536 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 2 008 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05B |  | 1 536,2 | 220,4 |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 454 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 935,8 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05B |  | 1 434,4 | 224,8 |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 323 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 796,6 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05B |  | 1 318,8 | 230,2 |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 173 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 640 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05B |  | 1 258,5 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05B |  | 1 073 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 2 330,5 | 215,3 |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 3 491 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 2 147 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 2 267,2 | 217,9 |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 3 393 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 2 080,9 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 2 183,7 | 220,6 |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 3 292 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 975,7 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 2 054,4 | 225 |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 3 128 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 850,9 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 1 908,2 | 230,4 |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 944 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 653,1 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 1 771,1 | 236 |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 766 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 521,4 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 1 560,3 | 239,8 |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 111 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_00_U |  | 1 840 | 244,3 |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 523 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 303,8 | 250 |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 767400 | ICAO_B | 7 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 913 | 144 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 913 | 164 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 204 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 224 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 840 | 147 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 840 | 167 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 206 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 226 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 2 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 769 | 150 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 769 | 170 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 209 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 229 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 3 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 656 | 155 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 656 | 175 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 214 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 234 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 4 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 529 | 160 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 529 | 180 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 219 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 239 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 5 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 407 | 166 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 407 | 186 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 225 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 245 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 6 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 345 | 169 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 345 | 189 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 228 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 248 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767CF6 | DEFAULT | 7 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 879 | 145 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 879 | 165 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 204 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 224 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 807 | 148 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 807 | 168 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 207 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 227 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 2 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 738 | 150 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 738 | 170 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 210 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 230 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 3 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 626 | 155 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 626 | 175 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 214 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 234 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 4 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 499 | 161 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 499 | 181 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 220 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 240 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 5 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 379 | 167 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 379 | 187 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 226 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 246 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 6 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 15 |  | 1 328 | 170 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 5 |  | 1 328 | 190 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 000 | 228 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 248 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| 767JT9 | DEFAULT | 7 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 089 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 583,4 | 205,9 |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 744,7 | 213,7 |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 856,6 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 057 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 526,8 | 206,6 |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 681 | 215,6 |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 791,2 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 022 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 468,5 | 207,3 |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 618,3 | 217,7 |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 725,7 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 363,3 | 208,9 |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 510,5 | 221,7 |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 601,3 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 247,5 | 211 |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 389,1 | 225,5 |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 467,1 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 136,7 | 213,4 |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 275 | 231,5 |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 337,6 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 032,4 | 216,2 |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 147 | 228,5 |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 189,4 | 236,6 |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 215,6 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 931,9 | 219,4 |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 033,1 | 232,5 |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 088,7 | 242 |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 101,5 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 8 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 874,9 | 221,7 |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 969,4 | 235,4 |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 020,2 | 245,6 |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 031,1 | 250 |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | DEFAULT | 9 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05A |  | 1 504 | 203,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 700 | 213,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 856,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05A |  | 1 451,9 | 204 |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 633,4 | 215,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 789,9 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05A |  | 1 395,1 | 204,9 |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 575 | 217,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 719,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05A |  | 1 295,2 | 206,6 |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 477,7 | 221,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 592,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05A |  | 1 182,6 | 208,8 |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 346,3 | 222,1 |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 451,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 1 075,6 | 211,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 217,4 | 223,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 316,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 973,3 | 214,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 1 104,3 | 227,2 |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 188,2 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05CH | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_01 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 877,9 | 217,6 |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 997,4 | 231,4 |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 071,6 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 8 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05CH | 1 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_05 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05 |  | 820,9 | 220 |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_01 |  | 930,3 | 234,3 |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00H |  | 1 000 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00H | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_A | 9 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 089 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 2 183,5 | 193,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 783,1 | 213,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 857,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 057 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 2 121,3 | 195,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 722,3 | 215,5 |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 789,8 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 022 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 2 059,4 | 197,9 |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 664,2 | 217,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 723 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 1 940,1 | 201,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 555,7 | 221,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 602,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 1 809,2 | 206,7 |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 431,6 | 226,5 |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 466,4 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 1 683,9 | 211,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 315,7 | 231,4 |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 337,6 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 1 562,2 | 216,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 197,4 | 236,5 |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 214,8 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 1 450,3 | 222,2 |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 090,6 | 241,9 |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 101,5 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 8 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05 |  |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_05C | 1 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05A |  | 1 381,9 | 225,8 |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_01 |  | 1 025,7 | 245,6 |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 3 000 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00 |  | 1 031,1 | 250 |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 5 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 7 500 |  |  |  |
| 777200 | ICAO_B | 9 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00 | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 068 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 471,6 | 215,4 |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 779,1 | 250 |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 064 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 418 | 217,8 |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 713,9 | 250 |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 062 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 368 | 220,3 |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 638,9 | 250 |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 058 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 279 | 224,3 |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 519,4 | 250 |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 053 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 179,2 | 229,4 |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 392,1 | 250 |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 049 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 082,8 | 234,4 |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 260 | 250 |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 042 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 911,6 | 243,4 |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 060,3 | 250 |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 565 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 420,7 | 215,2 |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 117 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 762,5 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 563 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 372,5 | 217,6 |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 014 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 691,8 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 561 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_05_U |  | 1 320,6 | 220 |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 4 041 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 616 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 557 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 320,5 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 553 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 199,1 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 553 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 083,7 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 553 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_20_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 889 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 2 149,6 | 215,4 |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 3 416 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 800 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 2 086,3 | 217,9 |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 3 205 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 772,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 2 020,6 | 220,3 |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 3 076 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 708,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 1 895,3 | 226,3 |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 894 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 525,8 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 1 768,6 | 229,4 |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 679 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 387,7 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 1 639,4 | 235,5 |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 402 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 271,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | T_20_U |  |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_20_U | 1 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | T_05_U |  | 1 491 | 244,4 |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | T_00_U | 2 216 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 3 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U |  | 1 271,6 | 250 |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 5 000 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 7 500 |  |  |  |
| 777300 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | T_00_U | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 434 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 200 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 223 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 434 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 200 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 225 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 355 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 204 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 228 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 289 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 205 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 214 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 210 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 235 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 142 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 215 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 067 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 222 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 248 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 222 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 255 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 256 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 226 | 55 |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 261 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 261,1 | 50 |
| 7773ER | DEFAULT | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 210 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 400 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 300 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 200 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 100 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 7 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 255 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 240 | 55 |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 260 | 50 |
| 7773ER | ICAO_A | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 434 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 223 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 3 564 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 396 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 3 442 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 355 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 228 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 3 314 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 289 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 231 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 3 104 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 240 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 214 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 236 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 245 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 138 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 241 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7773ER | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 067 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 249 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 451 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 250 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 257 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 280 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 257 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 261 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 180 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 5 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 262 | 55 |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7773ER | ICAO_B | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 1 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 214 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 1 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 225 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 1 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 2 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 214 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 2 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 222 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 2 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 3 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 215 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 3 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 3 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 4 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 215 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 4 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 228 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 4 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 5 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 218 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 5 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 235 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 6 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 6 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 238 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 6 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 7 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 224 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 7 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 243 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 7 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 8 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 226 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 8 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 246 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 8 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 8 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 9 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 9 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 |  |  | 245 | 55 |
| 7878R | DEFAULT | 9 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | DEFAULT | 9 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | DEFAULT | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 400 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 400 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 300 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 224 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 200 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 226 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 100 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 232 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 232 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 4 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_5 |  |  | 235 | 55 |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_1 | 4 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_A | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 700 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 700 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 220 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 700 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 225 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 600 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 500 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 230 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 400 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 235 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 200 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 240 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 100 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 8 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 | 1 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 3 | Proc. paātrinājums | Maks./ pacelšanās | FLAP_5 |  |  | 245 | 55 |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | FLAP_1 | 2 100 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 3 000 |  |  |  |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 6 | Proc. paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 |  |  | 250 | 50 |
| 7878R | ICAO_B | 9 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | FLAP_0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 419,5 | 185,3 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 275 | 250 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 361,3 | 189,3 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 216,8 | 250 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 303,7 | 193,2 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 159,4 | 250 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 210,4 | 200,1 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 065,5 | 250 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 099,6 | 209,1 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 953,9 | 250 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 015,3 | 216,4 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 870,9 | 250 |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 979,6 | 185,2 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 107,6 | 204,5 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 303,7 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 935 | 189,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 059,7 | 207,3 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 241,6 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 890,5 | 193,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 012,1 | 210,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 180,8 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 817,4 | 200 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 933,4 | 215,2 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 081,4 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 729 | 208,9 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 839,1 | 222,1 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 963,8 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 660,6 | 216,3 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 765,7 | 227,9 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 876,5 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 419,5 | 185,3 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 275 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 361,3 | 189,3 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 216,8 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 303,7 | 193,2 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 159,4 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 210,4 | 200,1 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 065,5 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 099,6 | 209,1 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 953,9 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 015,3 | 216,4 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 870,9 | 250 |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A300-622R | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 8 |  | 2 440 | 169 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 830 | 189 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 209 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 8 |  | 2 268 | 174 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 701 | 194 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 214 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 8 |  | 2 137 | 178 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 603 | 198 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 218 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 8 |  | 1 912 | 186 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 434 | 206 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 226 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 8 |  | 1 688 | 194 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 266 | 214 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 234 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A300B4-203 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 475,7 | 179,5 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 454,9 | 250 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 415,7 | 183 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 392,7 | 250 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 357 | 186,6 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 332,3 | 250 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 262,8 | 192,8 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 234,1 | 250 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 151,8 | 200,9 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 117,9 | 250 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 990,5 | 214,3 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 944,8 | 250 |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 1 167,6 | 179,4 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 273,6 | 200,4 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 496,6 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 1 115,8 | 182,9 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 222,3 | 202,8 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 430,5 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 1 065,4 | 186,5 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 172,6 | 205,3 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 366,6 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 984,3 | 192,7 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 091,4 | 209,7 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 262,9 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 888,4 | 200,8 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 994,5 | 215,7 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 140,7 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1500 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1500 |  | 747,4 | 214,2 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 848,6 | 226,2 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 959,5 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 475,7 | 179,5 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 454,9 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 415,7 | 183 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 392,7 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 357 | 186,6 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 332,3 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 262,8 | 192,8 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 234,1 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 1 151,8 | 200,9 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 1 117,9 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1500 |  |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1500 | 1 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1500 |  | 990,5 | 214,3 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 3 000 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0 |  | 944,8 | 250 |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 5 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 7 500 |  |  |  |
| A310-304 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 0 | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 042,6 | 181,6 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 177,5 | 200,7 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 320,8 | 250 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 997,1 | 185,3 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 128,9 | 203,3 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 264 | 250 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 952,7 | 189 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 081 | 206 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 208,7 | 250 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 880,8 | 195,6 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 001,7 | 210,8 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 119,6 | 250 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 2 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 735,2 | 169,7 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 793,4 | 208,8 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 860 | 221,2 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 964,2 | 250 |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 822,7 | 181,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 972,3 | 196,5 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 162,8 | 223,8 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 374,2 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 786,5 | 185,2 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 935,4 | 199,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 115,9 | 225,3 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 312,1 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 751,1 | 188,9 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 899,4 | 202,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 070,2 | 226,9 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 252 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 693,7 | 195,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 840,2 | 207,6 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 996,8 | 230 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 155,3 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 2 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 735,2 | 169,7 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 4 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 637,2 | 208,7 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 733,4 | 218,7 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 869,2 | 237,4 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 987,8 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_A | 5 | 11 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 042,6 | 181,6 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 177,5 | 200,7 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 320,8 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 997,1 | 185,3 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 128,9 | 203,3 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 264 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 952,7 | 189 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 081 | 206 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 208,7 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 880,8 | 195,6 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 001,7 | 210,8 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 119,6 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 2 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 735,2 | 169,7 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 793,4 | 208,8 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | ZERO |  | 860 | 221,2 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 964,2 | 250 |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A319-131 | ICAO_B | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 150,5 | 186,2 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 300,7 | 208,1 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 230,7 | 250 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 098,5 | 190,2 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 243,7 | 210,7 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 171 | 250 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 049,6 | 194,3 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 189,2 | 213,5 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 113,9 | 250 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 972,6 | 201,4 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 101 | 218,7 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 021 | 250 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 933,1 | 205,1 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 056 | 221,4 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 973,2 | 250 |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 812,1 | 186,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 933,5 | 201,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 119,7 | 228,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 240,5 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 769,5 | 190,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 899,8 | 204,3 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 069,9 | 229,9 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 176,4 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 730,3 | 194,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 868 | 207,6 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 021,8 | 231,7 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 115,4 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 670,3 | 201,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 816,4 | 213,5 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 942 | 235,2 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 017,5 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 640,5 | 205 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 789,5 | 216,6 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 899,5 | 237,1 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 968,2 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 150,5 | 186,2 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 300,7 | 208,1 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 230,7 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 098,5 | 190,2 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 243,7 | 210,7 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 171 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 049,6 | 194,3 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 189,2 | 213,5 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 113,9 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 972,6 | 201,4 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 101 | 218,7 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 021 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 933,1 | 205,1 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 056 | 221,4 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 973,2 | 250 |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-211 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 219,6 | 185,5 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 372,6 | 208,6 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 192,1 | 250 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 167,9 | 189,3 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 315,7 | 211 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 137,4 | 250 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 118,6 | 193,2 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 260,6 | 213,6 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 085,2 | 250 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 040,6 | 199,9 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 170,7 | 218,4 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 001,5 | 250 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 921,9 | 210,9 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 033,9 | 226,5 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 876,3 | 250 |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 776,1 | 185,4 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 906,7 | 200,1 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 062 | 226 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 218,7 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 739,7 | 189,1 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 870 | 203 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 015,7 | 227,5 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 160,7 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 705 | 193 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 834,6 | 206,1 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 971,6 | 229,2 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 105,4 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 650,5 | 199,8 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 776,9 | 211,6 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 901,1 | 232,6 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 016,8 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 568,3 | 210,7 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 687,3 | 220,6 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 794,5 | 238,5 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 884,4 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 219,6 | 185,5 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 372,6 | 208,6 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 192,1 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 167,9 | 189,3 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 315,7 | 211 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 137,4 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš | Maks./ pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1+F |  | 1 118,6 | 193,2 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | 1 |  | 1 260,6 | 213,6 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 085,2 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 323,2 | 171 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 353,1 | 189,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 514,1 | 213,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 673,8 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 265,7 | 173,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 315,1 | 191,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 466,2 | 214,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 619,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 214,3 | 175,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 276,7 | 193 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 418,4 | 215,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 565 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 138,4 | 180,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 212,8 | 196,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 340,5 | 217 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 476,4 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 066,3 | 185,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 139,9 | 200,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 252,3 | 219,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 374,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 994,4 | 191,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 064,9 | 204,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 165,9 | 222,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 275,1 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 927 | 197,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 994,4 | 209,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 085,3 | 225,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 181 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 862,4 | 204,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 927,4 | 214,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 009,2 | 229,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 091,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 823,3 | 208,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 886,5 | 218,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 963,5 | 232 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 036,9 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |

I-4. tabula (3. daļa)

Izlidošana: standarta procedūras etapi

| ACFTID | Profila identifikators | Etapa garums | Etapa numurs | Etapa tips | Vilces režīms | Aizplākšņu stāvokļa identifikators | Absolūtais augstums beigu punktā (ft) | Augst. uzņemš. ātrums (ft/min) | Beigu punkta CAS (kt) | Proc. paātrinājums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 040,6 | 199,9 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 170,7 | 218,4 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 001,5 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 921,9 | 210,9 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 033,9 | 226,5 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 876,3 | 250 |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A320-232 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 235,6 | 195 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 376 | 219,7 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 127,8 | 250 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 180,9 | 199 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 316,8 | 222,2 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 070,3 | 250 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 127,9 | 203 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 259,2 | 224,8 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 015,1 | 250 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 039 | 209 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 161,6 | 228,6 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 923,7 | 250 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 889,6 | 210 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 969,1 | 226,5 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 752,3 | 250 |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 819,7 | 194,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 920,7 | 210,8 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 039,9 | 234,6 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 125,4 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 778,4 | 198,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 874,3 | 213,7 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 987,1 | 236,1 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 066,3 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 737,9 | 202,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 829,1 | 216,7 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 936,1 | 237,7 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 009,5 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 670,5 | 209,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 754,2 | 222,1 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 852,9 | 240,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 917,2 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 551,5 | 210 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 604,9 | 219,9 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 685,2 | 235,3 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 749,8 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 235,6 | 195 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 376 | 219,7 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 127,8 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 180,9 | 199 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 316,8 | 222,2 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 070,3 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 127,9 | 203 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 259,2 | 224,8 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 015,1 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 039 | 209 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 161,6 | 228,6 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 923,7 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 889,6 | 210 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 969,1 | 226,5 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 752,3 | 250 |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A321-232 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 160,6 | 170,7 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 267,7 | 207,4 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 218,2 | 250 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 121,7 | 173,4 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 228,7 | 208,6 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 176 | 250 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 083,6 | 176,1 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 190,2 | 209,8 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 134,5 | 250 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 022,6 | 180,8 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 126,6 | 212,1 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 066,4 | 250 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 951,6 | 186,7 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 051,7 | 215,3 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 986,6 | 250 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 883,9 | 193 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 978,1 | 218,9 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 908,7 | 250 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 864,2 | 195 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 956,5 | 220,1 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 885,7 | 250 |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 722,8 | 170,7 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 783,9 | 193 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 965 | 210,2 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 210,9 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 694,4 | 173,3 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 758,4 | 194,7 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 938 | 211,3 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 168,1 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 668,3 | 176 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 734,4 | 196,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 911,9 | 212,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 126,3 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 622 | 180,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 698,3 | 199,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 871,8 | 214,9 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 057,8 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 569,3 | 186,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 663,1 | 204,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 827,1 | 218,4 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 977,1 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 519,8 | 193 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 634,2 | 209,3 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 781 | 222,2 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 898,1 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 506,2 | 194,9 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 625,8 | 210,8 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 766,4 | 223,5 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 875,2 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_A | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 160,6 | 170,7 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 267,7 | 207,4 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 218,2 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 121,7 | 173,4 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 228,7 | 208,6 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 176 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 083,6 | 176,1 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 190,2 | 209,8 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 134,5 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 022,6 | 180,8 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 126,6 | 212,1 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 066,4 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 951,6 | 186,7 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 051,7 | 215,3 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 986,6 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 883,9 | 193 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 978,1 | 218,9 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 908,7 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 864,2 | 195 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 956,5 | 220,1 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 885,7 | 250 |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-301 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 273,5 | 174,9 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 384,8 | 213,9 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 268,1 | 250 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 218,9 | 177,7 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 340,4 | 215 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 223,6 | 250 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 181,2 | 180,4 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 296,6 | 216,1 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 180 | 250 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 115,2 | 185,2 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 224,1 | 218,3 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 108,4 | 250 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 038,3 | 191,3 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 139,2 | 221,4 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 025,2 | 250 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 962,8 | 197,3 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 054,3 | 224,5 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 943,3 | 250 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 869,5 | 200,8 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 948,6 | 225 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 842 | 250 |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 839,6 | 174,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 914,2 | 200,1 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 103,7 | 218,9 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 253,2 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 801,5 | 177,5 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 885,4 | 201,7 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 068,3 | 219,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 208,4 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 766,4 | 180,3 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 857,9 | 203,5 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 033,8 | 220,9 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 164,8 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 717,5 | 185,3 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 814,6 | 206,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 977,3 | 223 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 093,5 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 661,1 | 191,5 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 767 | 211,2 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 910,6 | 226,1 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 011 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 607,1 | 197,4 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 717 | 215,3 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 840,3 | 228,8 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 929,9 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 538 | 200,4 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 638,8 | 216,2 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 743,9 | 228,1 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 830,4 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_A | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 273,5 | 174,9 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 384,8 | 213,9 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 268,1 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 218,9 | 177,7 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 340,4 | 215 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 223,6 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 181,2 | 180,4 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 296,6 | 216,1 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 180 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 115,2 | 185,2 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 224,1 | 218,3 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 108,4 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 038,3 | 191,3 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 139,2 | 221,4 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 025,2 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 962,8 | 197,3 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 054,3 | 224,5 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 943,3 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 869,5 | 200,8 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 948,6 | 225 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 842 | 250 |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A330-343 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 019,3 | 177,6 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 101,1 | 215,2 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 165,6 | 250 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 973,9 | 180,5 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 061,1 | 216,3 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 120,6 | 250 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 930,2 | 183,1 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 021,2 | 217,3 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 076,1 | 250 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 860,1 | 188,2 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 955,9 | 219,5 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 003,9 | 250 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 779,4 | 194,9 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 879,4 | 222,9 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 920,2 | 250 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 705,2 | 199,2 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 802 | 224,4 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 836,4 | 250 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 519,8 | 199,2 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 591,5 | 218,2 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 653,7 | 223,4 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 622,6 | 250 |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 832,3 | 177,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 890,6 | 206,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 039,6 | 227,9 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 154,4 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 793 | 180,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 855,5 | 208,3 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 999,1 | 228,5 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 109,1 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 754,7 | 183 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 820,5 | 209,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 959,1 | 228,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 064,5 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 690,8 | 188,1 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 763 | 212,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 893,8 | 230 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 991,5 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 621,5 | 194,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 695,5 | 216,1 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 818,3 | 232,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 906,8 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 555,3 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 627,4 | 218,1 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 742,5 | 232,6 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 824,1 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 388,7 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 444,2 | 212,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 500,7 | 224,8 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 555,6 | 235,4 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 623 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_A | 7 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 019,3 | 177,6 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 101,1 | 215,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 165,6 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 973,9 | 180,5 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 061,1 | 216,3 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 120,6 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 930,2 | 183,1 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 021,2 | 217,3 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 076,1 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 860,1 | 188,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 955,9 | 219,5 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 003,9 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 779,4 | 194,9 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 879,4 | 222,9 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 920,2 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 705,2 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 802 | 224,4 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 836,4 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 519,8 | 199,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 591,5 | 218,2 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 653,7 | 223,4 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 622,6 | 250 |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-211 | ICAO_B | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 518,1 | 178,9 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 534,7 | 191,5 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 638,4 | 240,3 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 461,4 | 250 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 481 | 178,3 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 452,6 | 194,6 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 595,8 | 241,6 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 415 | 250 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 444,1 | 177,7 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 382,6 | 197,7 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 554,9 | 243 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 374,5 | 250 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 383,2 | 176,9 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 292 | 203 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 478,5 | 245,2 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 320,3 | 250 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 327,9 | 180,6 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 209,7 | 210,1 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 373,5 | 248,4 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 410,4 | 250 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 185 | 185,4 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 126,6 | 214,9 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 268,8 | 249,8 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 048,9 | 250 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 868,2 | 214,9 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 929,6 | 241,1 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 748,4 | 250 |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 518,1 | 178,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 1 110,7 | 191,6 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 176,6 | 225,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 342,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 481 | 178,3 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 1 053,1 | 194,6 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 135,6 | 227,4 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 292,5 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 444,1 | 177,7 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 1 002,2 | 197,7 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 095,6 | 228,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 243,9 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 383,2 | 176,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 925,2 | 203,3 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 029,9 | 232 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 164 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 327,9 | 180,6 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 848,8 | 210,8 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 950,4 | 236,5 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 1 067,5 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 185 | 185,4 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 780,5 | 219 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 875,9 | 242 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 975,3 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1+F | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1+F |  | 556,7 | 214,9 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 1 |  | 601,9 | 231,3 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 681,8 | 244 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 729,1 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_A | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 518,1 | 178,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 534,7 | 191,5 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 638,4 | 240,3 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 461,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 481 | 178,3 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 452,6 | 194,6 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 595,8 | 241,6 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 415 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 444,1 | 177,7 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 382,6 | 197,7 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 554,9 | 243 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 374,5 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 383,2 | 176,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 292 | 203 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 478,5 | 245,2 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 320,3 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 327,9 | 180,6 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 209,7 | 210,1 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 373,5 | 248,4 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 410,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 185 | 185,4 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 1 126,6 | 214,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 268,8 | 249,8 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 048,9 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1+F |  |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1+F | 1 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1+F |  | 868,2 | 214,9 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 929,6 | 241,1 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 748,4 | 250 |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| A340-642 | ICAO_B | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | 8 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | DEFAULT | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | DEFAULT | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 323,2 | 171 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 353,1 | 189,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 514,1 | 213,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 673,8 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 265,7 | 173,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 315,1 | 191,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 466,2 | 214,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 619,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 214,3 | 175,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 276,7 | 193 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 418,4 | 215,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 565 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 138,4 | 180,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 212,8 | 196,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 340,5 | 217 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 476,4 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 1 066,3 | 185,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 139,9 | 200,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 252,3 | 219,5 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 374,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 994,4 | 191,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 1 064,9 | 204,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 165,9 | 222,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 275,1 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 927 | 197,8 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 994,4 | 209,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 085,3 | 225,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 181 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 862,4 | 204,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 927,4 | 214,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 009,2 | 229,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 091,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | 8 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 500 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_A | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F_U |  | 823,3 | 208,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1_U |  | 886,5 | 218,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 963,5 | 232 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 036,9 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_A | M | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 726,5 | 170,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 862,6 | 197,2 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 658 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 699,9 | 173,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 812,6 | 198,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 604,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 662,2 | 175,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 762,3 | 200,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 551,6 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 586,1 | 179,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 679,8 | 202,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 465,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 491,7 | 185,3 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 586,9 | 206,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 365,5 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 399,5 | 191,1 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 494,1 | 210,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 268,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 314 | 197 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 407,1 | 214,7 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 176,3 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 233,3 | 203,4 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 325,3 | 219,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 089,2 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | 8 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | D_1+F_D |  |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U | 1 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 3 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1+F_U |  | 1 185,1 | 207,6 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 4 | Paātrinājums | Maks./ pacelšanās | D_1_U |  | 1 275,6 | 222,9 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| A350-941 | ICAO_B | M | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO |  | 1 036,7 | 250 | 60 |
| A350-941 | ICAO_B | M | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 885 | 133,3 | 39,1 |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 040 | 142,4 | 35,6 |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 964 | 168,3 | 38,9 |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 900 | 138 | 31,7 |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 995 | 147,3 | 32,2 |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 962 | 168,3 | 32,1 |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./ pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./ pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 890 | 139,8 | 24,5 |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 942 | 149,2 | 27,9 |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 907 | 168,3 | 27,8 |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| ATR72 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 085 | 175,1 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 306 | 238,9 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 497,8 | 250 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 054 | 177,6 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 262,8 | 238,9 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 022,1 | 180,2 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 220,9 | 239,1 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 394,3 | 250 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 975,4 | 184,8 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 152,5 | 239,6 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 313,6 | 250 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 908,1 | 190,6 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 072,2 | 240,8 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 220,7 | 250 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 843 | 196,7 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 994,4 | 242,4 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 134,1 | 250 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 783 | 202,7 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 925 | 244,4 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 065,1 | 250 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 622,4 | 220 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 744,8 | 251,7 |  |
| A380-841 | DEFAULT | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | DEFAULT | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 049,1 | 175,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 257,9 | 233,9 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 403,3 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 005,4 | 177,7 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 217,2 | 234,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 355,3 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 965,1 | 180,3 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 177,8 | 234,5 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 308,6 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 912,3 | 184,9 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 113,9 | 235,4 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 231,9 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 850,1 | 190,8 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 038,8 | 237,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 141,2 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 789,5 | 196,9 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 965,9 | 239,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 053 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 735,4 | 203,1 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 900,3 | 241,6 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 973,7 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 587,9 | 220 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 722,8 | 249,2 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 762,6 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_A | 8 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 085 | 175,1 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 306 | 238,9 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 497,8 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 054 | 177,6 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 262,8 | 238,9 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 444,8 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 022,1 | 180,2 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 220,9 | 239,1 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 394,3 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 975,4 | 184,8 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 152,5 | 239,6 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 313,6 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 908,1 | 190,6 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 072,2 | 240,8 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 220,7 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 843 | 196,7 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 994,4 | 242,4 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 134,1 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 783 | 202,7 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 925 | 244,4 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 065,1 | 250 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 622,4 | 220 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 744,8 | 251,7 |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-841 | ICAO_B | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 086 | 175,1 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 312,2 | 239,2 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 499,1 | 250 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 056 | 177,6 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 269 | 239,2 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 446,4 | 250 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 024,4 | 180,2 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 226,4 | 239,2 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 394,9 | 250 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 972,5 | 184,7 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 158,3 | 239,8 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 315,9 | 250 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 906,2 | 190,4 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 080,4 | 240,9 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 225,2 | 250 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 840 | 196,4 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 003 | 242,5 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 139 | 250 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 777,6 | 202,7 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 930,4 | 244,6 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 063,2 | 250 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 618,5 | 220 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 746,6 | 251,8 |  |
| A380-861 | DEFAULT | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | DEFAULT | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 057,7 | 175,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 257,2 | 233,9 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 386,8 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 012,5 | 177,6 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 208,1 | 233,8 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 339,4 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 970 | 180,2 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 168,2 | 234,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 293 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 908,4 | 184,8 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 103,5 | 235 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 216,8 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 847,3 | 190,5 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 1 029,6 | 236,5 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 129,4 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 786 | 196,7 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 955,7 | 238,5 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 041,8 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 728,1 | 203,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 886,1 | 241,1 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 959,3 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 500 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1+F | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 577,2 | 220 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | D_1 |  | 705,6 | 248,6 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 749,1 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_A | 8 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 086 | 175,1 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 312,2 | 239,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 499,1 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 056 | 177,6 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 269 | 239,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 446,4 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 1 024,4 | 180,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 226,4 | 239,2 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 394,9 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 972,5 | 184,7 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 158,3 | 239,8 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 315,9 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 906,2 | 190,4 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 080,4 | 240,9 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 225,2 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 840 | 196,4 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 1 003 | 242,5 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 139 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 777,6 | 202,7 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 930,4 | 244,6 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 063,2 | 250 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_1+F |  |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_1+F | 1 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1+F |  | 618,5 | 220 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_1 |  | 746,6 | 251,8 |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | D_1 | 3 000 |  |  |  |
| A380-861 | ICAO_B | 8 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 8 |  | 1 942 | 158 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT1 |  | 1 457 | 178 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT1 |  | 1 000 | 198 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 8 |  | 1 809 | 163 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT1 |  | 1 357 | 183 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT1 |  | 1 000 | 203 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 8 |  |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 8 | 1 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 8 |  | 1 665 | 169 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT1 |  | 1 249 | 189 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT1 |  | 1 000 | 209 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAC111 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 18 |  |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 18 |  | 970 | 171 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 900 | 201 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 18 |  |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 18 |  | 801 | 178 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 208 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 250 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 18 |  |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 18 |  | 671 | 184 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 500 | 214 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 500 | 250 |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE146 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 18 |  |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 18 |  | 920 | 176 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 900 | 206 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 18 |  |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 18 |  | 762 | 183 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 213 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 750 | 250 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 18 |  |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 18 | 1 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 18 |  | 622 | 189 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 500 | 219 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 500 | 250 |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BAE300 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 040 | 115 |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 040 | 130 |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| BEC58P | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 20 |  | 1 146 | 149 |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 20 | 1 500 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 146 | 174 |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 503 | 250 |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CIT3 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 20 |  | 1 554 | 163 |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 20 | 1 500 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 554 | 200 |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 771 | 250 |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CL600 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 20 |  | 1 673 | 177 |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 20 | 1 500 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 673 | 200 |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 724 | 250 |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CL601 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | ZERO-C |  |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO-C |  | 500 | 75 |  |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO-C | 1 000 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO-C |  | 500 | 80 |  |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-C | 3 000 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-C | 5 000 |  |  |  |
| CNA172 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-C | 8 000 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | F-20D |  |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | F-20D |  | 500 | 80 |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 500 | 85 |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 000 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| CNA182 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | F-20D |  |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | F-20D |  | 915 | 104 |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 846 | 115 |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 2 000 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| CNA208 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 216 | 120 |  |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 216 | 140 |  |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA441 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 997 | 131 |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 500 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 997 | 200 |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 459 | 250 |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA500 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_15 |  |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 535 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_15 |  | 1 500 | 138,3 |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA510 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | ZERO_D |  |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO_D | 601 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO_D |  | 1 500 | 138,3 |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO_D | 1 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_0 | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_15 |  |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 535 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_15 |  | 1 500 | 138,3 |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA510 | FLAPS_15 | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-15 |  |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-15 | 482,5 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D-15 |  | 1 500 | 140,3 |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 500 | 171 |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA525C | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_15 |  |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 379 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_15 |  | 1 500 | 146,5 |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 500 | 171,5 |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA55B | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | ZERO_D |  |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO_D | 420 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO_D |  | 1 500 | 156 |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO_D | 1 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 500 | 181,1 |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_0 | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D_15 |  |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 379 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | D_15 |  | 1 500 | 146,5 |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D_15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 500 | 171,5 |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 3 000 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 5 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 7 500 |  |  |  |
| CNA55B | FLAPS_15 | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO_C | 10 000 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 277 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 500 | 161,7 |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 15 |  | 1 500 | 186,7 |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA560E | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 200 | 148 |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 500 | 175 |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 500 | 250 |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA560U | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 500 | 158 |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 500 | 185 |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 500 | 250 |  |
| CNA560XL | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 386 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 000 | 140,6 |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 15 |  | 1 500 | 175 |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 500 | 250 |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA680 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 277 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 500 | 161,7 |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 15 |  | 1 500 | 186,7 |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA750 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 277 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 500 | 161,7 |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 15 |  | 1 500 | 186,7 |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_15 | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 5 |  |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 5 | 285 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 500 | 168,9 |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 5 | 1 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 500 | 193,9 |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CNA750 | FLAP_5 | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 595 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 555 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 525 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 485 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 465 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 595 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 555 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 525 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 485 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 465 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_A | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 595 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 555 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 525 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 485 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 465 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-ER | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 615 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 575 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 545 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 505 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 455 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 615 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 575 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | U-8 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 545 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | U-8 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 505 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | U-8 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 455 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 500 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | U-8 | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_A | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 615 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 575 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 545 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 505 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | D-8 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | D-8 | 455 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | U-8 | 1 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0-204 |  | 500 | 204 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0-250 |  | 500 | 250 |  |
| CRJ9-LR | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 907 | 130 |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 430 | 150 |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 557 | 136 |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 168 | 156 |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 321 | 140 |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 991 | 160 |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| CVR580 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 904 | 159 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 428 | 174 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 189 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 799 | 163 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 350 | 178 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 193 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 670 | 167 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 253 | 182 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 197 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 494 | 174 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 121 | 189 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 335 | 180 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 002 | 195 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 210 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 191 | 186 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 894 | 201 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 800 | 216 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1010 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 255 | 175 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 692 | 190 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 205 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 146 | 178 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 610 | 193 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 050 | 181 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 538 | 196 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 211 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 859 | 187 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 395 | 202 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 217 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 639 | 195 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 229 | 210 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 225 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 436 | 203 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 077 | 218 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 233 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 170 | 211 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 878 | 226 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 800 | 241 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 800 | 250 |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC1040 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 400 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 126 |  |
| DC3 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 400 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 800 | 130 |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 400 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 633 | 134 |  |
| DC3 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC3 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 818 | 135 |  |
| DC6 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 643 | 143 |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 498 | 149 |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC6 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 205 | 149 |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 654 | 169 |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 189 |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 089 | 153 |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 567 | 173 |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 193 |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 930 | 158 |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 448 | 178 |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 198 |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 743 | 165 |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 308 | 185 |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 205 |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 541 | 173 |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 156 | 193 |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 397 | 180 |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 048 | 200 |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 220 |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC850 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 2 055 | 160 |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 541 | 180 |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 200 |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 959 | 164 |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 470 | 184 |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 827 | 168 |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 371 | 188 |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 668 | 175 |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 251 | 195 |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 491 | 182 |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 118 | 202 |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 222 |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 394 | 187 |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 046 | 207 |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 227 |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 275 | 192 |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 956 | 212 |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 900 | 232 |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC860 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 2 405 | 160 |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 804 | 180 |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 200 |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 2 289 | 164 |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 717 | 184 |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 2 129 | 168 |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 597 | 188 |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 938 | 175 |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 454 | 195 |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 727 | 182 |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 295 | 202 |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 222 |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 611 | 187 |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 209 | 207 |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 227 |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 470 | 192 |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 103 | 212 |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 232 |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC870 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 2 055 | 160 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 541 | 180 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 200 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 959 | 164 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 470 | 184 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 204 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 827 | 168 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 371 | 188 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 208 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 668 | 175 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 251 | 195 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 215 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 491 | 182 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 118 | 202 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 222 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 394 | 187 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 1 046 | 207 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 227 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 275 | 192 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INT |  | 956 | 212 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 900 | 232 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 900 | 250 |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC8QN | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 296 | 136 |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 722 | 146 |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 181 |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 070 | 143 |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 553 | 153 |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 188 |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 901 | 149 |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 426 | 159 |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 194 |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC910 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 741 | 154 |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 306 | 164 |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 559 | 161 |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 169 | 171 |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 206 |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 406 | 168 |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 055 | 178 |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC930 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 741 | 154 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 306 | 164 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 559 | 161 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 169 | 171 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 206 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 406 | 168 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 055 | 178 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC93LW | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 983 | 159 |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 487 | 169 |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 204 |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 843 | 164 |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 382 | 174 |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 209 |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 698 | 170 |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 274 | 180 |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 215 |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC950 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 983 | 159 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 487 | 169 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 204 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 843 | 164 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 382 | 174 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 209 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 698 | 170 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 274 | 180 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 215 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC95HW | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 296 | 136 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 722 | 146 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 181 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 2 070 | 143 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 553 | 153 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 188 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 901 | 149 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 426 | 159 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 194 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q7 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 741 | 154 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 306 | 164 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 199 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 559 | 161 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 169 | 171 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 206 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 406 | 168 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 5 |  | 1 055 | 178 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT |  | 1 000 | 213 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DC9Q9 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 952 | 98 |  |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC6 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 952 | 98 |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC6QP | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 25 |  | 933 | 102 |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 700 | 122 |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 700 | 160 |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC7 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 491 | 110 |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 119 | 125 |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 119 | 165 |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC8 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |

I-4. tabula (4. daļa)

Izlidošana: standarta procedūras etapi

| ACFTID | Profila identifikators | Etapa garums | Etapa numurs | Etapa tips | Vilces režīms | Aizplākšņu stāvokļa identifikators | Absolūtais augstums beigu punktā (ft) | Augst. uzņemš. ātrums (ft/min) | Beigu punkta CAS (kt) | Proc. paātrinājums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 280 | 122 |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 960 | 137 |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 960 | 179 |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| DHC830 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | FLAPS1 |  |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | FLAPS1 |  | 1 000 | 101 |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 122 |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 2 000 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| DO228 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | F12-D |  |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | F12-D |  | 1 000 | 120 |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO | 1 000 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 000 | 130 |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 2 000 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| DO328 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 1 972,9 | 114 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 153,3 | 130,7 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 276 | 145,3 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 313,3 | 158,2 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 288,2 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 1 803,3 | 114,8 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 1 971,7 | 131,2 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 087,6 | 145,6 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 124,1 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 102,8 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 2 | 11 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 1 760,4 | 115 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 1 926,2 | 131,4 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 039,6 | 145,7 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 075,3 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | UP_UP |  | 2 054,5 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | DEFAULT | 3 | 11 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 4 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 798,3 | 113,9 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 5 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 951,8 | 130,7 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 6 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 2 043,9 | 145,3 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 7 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 2 054,7 | 158,2 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 8 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 998,7 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 4 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 637 | 114,8 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 5 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 780,8 | 131,2 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 6 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 868,3 | 145,6 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 7 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 880,3 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 8 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 838,2 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 2 | 11 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO_DN |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_DN | 200 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO_UP | 400 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 4 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 595,5 | 115 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 5 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 736,8 | 131,4 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 6 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 823,1 | 145,6 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 7 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 835,6 | 158,4 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 8 | Paātrinājums | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP |  | 1 794,8 | 170 |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 6 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 8 000 |  |  |  |
| ECLIPSE500 | HI_ALT | 3 | 11 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | UP_UP | 10 000 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 460 | 130 |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 345 | 135 |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 143 |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB120 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 367 | 220 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 334 | 220 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 315 | 220 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 293 | 220 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 200 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB145 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 465 | 220 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 420 | 220 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 395 | 220 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 366 | 220 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 335 | 220 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 9-GEAR |  |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 9 | 1 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 298 | 220 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB14L | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 936 | 196 |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 339 | 240 |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 836 | 197,1 |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 228 | 240 |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 772 | 200,9 |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 120 | 240 |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 650 | 195 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 035 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 617 | 198,1 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 944 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 546 | 200,4 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 850 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 899 | 195,5 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 301 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 823 | 198,2 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 195 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 743 | 201 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 085 | 240 |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB170 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 900 | 196 |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 308 | 240 |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 823 | 198,1 |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 190 | 240 |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 745 | 200,3 |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 086 | 240 |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 634 | 195 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 979 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 568 | 198,5 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 885 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 499 | 201,3 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 794 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 818 | 195,5 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 202 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 744 | 197,1 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 099 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 668 | 200,8 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 996 | 240 |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB175 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 685 | 194,5 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 041 | 250 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 616 | 197,1 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 944 | 250 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 546 | 199,7 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 850 | 250 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 416 | 205,2 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 677 | 250 |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 652 | 194,1 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 012 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 582 | 196,6 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 918 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 513 | 199,4 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 826 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 382 | 204,8 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 658 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 899 | 194,4 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 171 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 824 | 197 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 069 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 628 | 199,7 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 969 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 603 | 205,1 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 784 | 250 |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB190 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 622 | 195 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 965 | 250 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 556 | 197,6 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 872 | 250 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 489 | 200,2 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 781 | 250 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 364 | 205,7 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 615 | 250 |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 605 | 196,5 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 930 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 538 | 198,1 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 871 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 467 | 201,3 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 768 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 1 | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 336 | 206,2 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 607 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 732 | 194,8 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 988 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 664 | 197 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 895 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 485 | 195 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 800 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 1 |  |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 468 | 205,4 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 631 | 250 |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| EMB195 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 2 196 | 154 |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 647 | 169 |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 184 |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 982 | 161 |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 487 | 176 |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 191 |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 819 | 167 |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 364 | 182 |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 197 |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10062 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 2 446 | 157 |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 835 | 172 |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 187 |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 2 218 | 165 |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 664 | 180 |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 195 |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 10 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 2 021 | 171 |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 1 516 | 186 |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 201 |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 3 000 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | TO |  | 1 000 | 250 |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 5 500 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 7 500 |  |  |  |
| F10065 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | TO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 6 |  |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 6 |  | 2 229 | 155 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 672 | 170 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 185 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 6 |  |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 6 |  | 2 011 | 162 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 508 | 177 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 192 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK2 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 6 |  |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 6 |  | 2 103 | 152 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 578 | 167 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 182 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 6 |  |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 6 |  | 1 941 | 157 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZERO |  | 1 456 | 172 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 187 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 6 |  |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 6 | 1 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 6 |  | 1 743 | 165 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 6 |  | 1 307 | 180 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 195 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| F28MK4 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 388 | 152 |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 500 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 388 | 162 |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 041 | 177 |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 432 | 250 |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| FAL20 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Samaz./ pacelšanās | T-20-D |  |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Samaz./ pacelšanās | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Samaz./ pacelšanās | T-20-D |  | 1 500 | 162 |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Samaz./ pacelšanās | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 9 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GII | DEFAULT | 1 | 12 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T-20-D |  |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T-20-D |  | 1 500 | 162 |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 9 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GII | QF_FULL | 1 | 12 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Samaz./ pacelšanās | T-20-D |  |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Samaz./ pacelšanās | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Samaz./ pacelšanās | T-20-D |  | 1 500 | 156 |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Samaz./ pacelšanās | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 9 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GIIB | DEFAULT | 1 | 12 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T-20-D |  |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T-20-D |  | 1 500 | 156 |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-D | 400 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 520 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 1 500 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Samaz./ augst. uzņemš. | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 8 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 675 | 192 |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 9 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 775 | 250 |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 5 500 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 7 500 |  |  |  |
| GIIB | QF_FULL | 1 | 12 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T-20-D |  |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T-20-D |  | 1 800 | 159,2 |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-U | 400 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-20-U | 600 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-20-U | 750 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-10-U | 1 850 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 9 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 750 | 250 |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 5 000 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 6 000 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 12 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 7 000 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 13 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 8 000 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 14 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 9 000 |  |  |  |
| GIV | DEFAULT | 1 | 15 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T-20-D |  |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-D | 35 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T-20-D |  | 1 500 | 165,7 |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T-20-U | 400 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-20-U | 600 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-20-U | 750 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-10-U | 1 800 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-10-U | 3 000 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 9 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U |  | 1 750 | 250 |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 5 000 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 11 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 6 000 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 12 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 7 000 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 13 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 8 000 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 14 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 9 000 |  |  |  |
| GV | DEFAULT | 1 | 15 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T-0-U | 10 000 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | TO |  |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | TO | 1 000 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | TO |  | 917 | 127 |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 688 | 147 |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| HS748A | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 12 |  |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 12 |  | 1 094 | 163 |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 12 | 1 500 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 094 | 188 |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 286 | 250 |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| IA1125 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 2 145 | 162 |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 609 | 182 |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 202 |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 2 068 | 165 |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 551 | 185 |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 205 |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 959 | 168 |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 469 | 188 |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 208 |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 857 | 171 |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 393 | 191 |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 211 |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 669 | 178 |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 252 | 198 |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 218 |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 501 | 184 |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 126 | 204 |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 224 |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L1011 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 2 632 | 166 |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 974 | 186 |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 206 |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 1 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 2 547 | 168 |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 911 | 188 |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 208 |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 2 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 2 428 | 171 |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 821 | 191 |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 211 |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 3 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 2 317 | 175 |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 738 | 195 |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 215 |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 4 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 2 125 | 181 |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 594 | 201 |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 221 |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 5 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 953 | 186 |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 465 | 206 |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 226 |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 6 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 790 | 192 |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | INTR |  | 1 343 | 212 |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 000 | 232 |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 7 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 250 |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L10115 | DEFAULT | 7 | 10 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 78-% |  |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 78-% | 1 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 78-% |  | 1 653 | 133 |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 1 240 | 153 |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 78-% |  |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 78-% | 1 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 78-% |  | 1 309 | 139 |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 982 | 159 |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 78-% |  |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 78-% | 1 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 78-% |  | 905 | 147 |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 679 | 167 |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| L188 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 20 |  | 1 698 | 171 |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 20 | 1 500 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 698 | 196 |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 2 075 | 250 |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| LEAR25 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 20 |  |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 20 |  | 1 493 | 158 |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 20 | 1 500 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 493 | 183 |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 706 | 250 |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| LEAR35 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 211 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 210 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 210 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 209 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 208 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 208 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 207 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 7 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11GE | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11GE | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 206 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 206 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 2 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 205 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 3 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 205 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 4 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 205 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 5 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 6 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 6 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 6 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 206 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 6 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 6 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 6 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 6 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 7 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 25 |  |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 7 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 25 | 1 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 7 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 0/EXT |  | 1 500 | 207 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 7 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 2 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 7 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/EXT | 3 000 |  |  |  |
| MD11PW | DEFAULT | 7 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET |  | 1 500 | 250 |  |
| MD11PW | DEFAULT | 7 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | 0/RET | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 434,2 | 214,1 |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 866,9 | 250 |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 346,9 | 218,7 |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 745 | 250 |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 266 | 223,2 |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 643,2 | 250 |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 211,7 | 226,3 |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 577,9 | 250 |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 169,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 089,3 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 049,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 998,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 434,8 | 218,8 |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 900,5 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 345,2 | 223 |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 779,8 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 264,5 | 227,4 |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 664,2 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 211,1 | 230,2 |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 594,3 | 250 |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD81 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT4 |  | 1 247,7 | 216,4 |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 933 | 250 |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT4 |  | 1 169,5 | 220,7 |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 805,5 | 250 |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT4 |  | 1 099,1 | 225,1 |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 710,9 | 250 |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT4 |  | 989,5 | 231,9 |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 563,6 | 250 |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INT4 |  | 950,4 | 234,2 |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | INT3 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 518,1 | 250 |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_INT | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 200 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 120,6 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 051,4 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 939,4 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 900 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 447,7 | 218,7 |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 952,8 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 360,4 | 222,9 |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 838,2 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 279,8 | 227,2 |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 732,3 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 160,8 | 233,9 |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 564,9 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 131,1 | 236,1 |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 522,4 | 250 |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD82 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 319 | 218,1 |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 033,2 | 250 |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 239,2 | 222,2 |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 921,8 | 250 |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 158,7 | 226,6 |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 810 | 250 |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 049,7 | 233,6 |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 649 | 250 |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 929,7 | 241,3 |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 482,4 | 250 |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | DEFAULT | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 269,6 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 188,7 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 1 109,5 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 989,8 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_15 | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_INT |  | 880,1 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_A | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 546,8 | 221,1 |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 2 056,2 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 462 | 225,1 |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 941,6 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 376,3 | 229,2 |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 837,5 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 3 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 249,5 | 236,1 |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 671,1 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 4 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | T_15 |  |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | T_15 | 1 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | T_INT |  | 1 130,3 | 243,6 |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO |  | 1 504,9 | 250 |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MD83 | ICAO_B | 5 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | T_ZERO | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 280 | 194 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 150 | 193 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 031 | 192 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 1 916 | 191 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 1 840 | 190 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9025 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9025 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 666 | 196 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 1 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 525 | 194 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 2 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 2 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 3 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 3 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 3 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 391 | 193 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 3 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 3 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 3 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 4 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 4 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 4 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 263 | 192 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 4 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 4 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 4 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 5 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | EXT/11 |  |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 5 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | EXT/11 | 1 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 5 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | RET/0 |  | 2 180 | 189 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 5 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 3 000 |  |  |  |
| MD9028 | DEFAULT | 5 | 5 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 |  | 1 000 | 250 |  |
| MD9028 | DEFAULT | 5 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | RET/0 | 10 000 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 1 130 | 142 |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 1 | 1 500 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 1 |  | 1 130 | 200 |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 6 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 555 | 250 |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| MU3001 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15-D |  |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15-D |  | 415 | 79 |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15-D |  | 500 | 113 |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 4 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO-D | 1 500 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZERO-D | 3 000 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 5 500 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 7 500 |  |  |  |
| PA30 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO-D | 10 000 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | ZER-DN |  |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 2 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | ZER-DN |  | 1 000 | 118 |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 3 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | ZER-DN | 1 000 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | ZERO |  | 1 000 | 154 |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 4 000 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 6 000 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 8 000 |  |  |  |
| PA42 | DEFAULT | 1 | 9 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 10 |  |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 10 | 1 000 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 10 |  | 971 | 117 |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | INTR |  | 728 | 137 |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| SD330 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 821 | 127 |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 366 | 147 |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 1 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 1 | Pacelšanās | Maks./pacelšanās | 15 |  |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 2 | Augst. uzņemš. | Maks./pacelšanās | 15 | 1 000 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 3 | Paātrinājums | Maks./pacelšanās | 15 |  | 1 450 | 133 |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 4 | Paātrinājums | Maks./ augst. uzņ. | 5 |  | 1 088 | 153 |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 5 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 3 000 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 6 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 5 500 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 7 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 7 500 |  |  |  |
| SF340 | DEFAULT | 2 | 8 | Augst. uzņemš. | Maks./ augst. uzņ. | ZERO | 10 000 |  |  |  |

I-5. tabula

Standarta profils ar fiksētiem punktiem

| ACFTID | Apraksts | Dzinēja tips | Dzinēju skaits | Masas klase | Īpašnieka kategorija | Maks. pilnais pacelšanās svars (lb) | Maks. pilnais nosēšanās svars (lb) | Maks. nosēšanās distance (ft) | Maks. statiskā vilce pie jūras līmeņa (lb) | Trokšņa standarts | NPD identifikators | Jaudas parametrs | Spektrālās klases identifikators – pieeja | Spektrālās klases identifikators – izlidošana | Laterālā vērsuma identifikators |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | Beech 1900D/PT6A67 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 16 950 | 14 940 | 1 696 | 3 367 | 1 | PT6A67 | CNT (lb) | 213 | 109 | Prop. |
| 707 | Boeing 707-120/JT3C | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 302 400 | 188 900 | 6 682 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 707120 | Boeing 707-120B/JT3D-3 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 302 400 | 188 900 | 6 893 | 14 850 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 707320 | Boeing 707-320B/JT3D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 707QN | Boeing 707-320B/JT3D-7QN | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 334 000 | 247 000 | 5 622 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Spārns |
| 717200 | Boeing 717-200/BR 715 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 121 000 | 110 000 | 4 600 | 18 000 | 3 | BR715 | CNT (lb) | 203 | 105 | Fizelāža |
| 720 | Boeing 720/JT3C | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 223 500 | 155 600 | 4 871 | 10 120 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 720B | Boeing 720B/JT3D-3 | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 234 000 | 175 000 | 5 717 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| 727100 | Boeing 727-100/JT8D-7 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727200 | Boeing 727-200/JT8D-7 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 217 600 | 163 300 | 5 571 | 11 895 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727D15 | Boeing 727-200/JT8D-15 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 1 | 3JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727D17 | Boeing 727-200/JT8D-17 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 5 444 | 16 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727EM1 | FEDX 727-100/JT8D-7 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 3 | 3JT8E7 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727EM2 | FEDX 727-200/JT8D-15 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 3 | 3JT8E5 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727Q15 | Boeing 727-200/JT8D-15QN | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 208 000 | 169 000 | 4 922 | 15 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727Q7 | Boeing 727-100/JT8D-7QN | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 500 | 142 500 | 4 867 | 14 000 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727Q9 | Boeing 727-200/JT8D-9 | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 191 000 | 160 000 | 5 444 | 14 500 | 2 | 3JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 727QF | UPS 727-100 22C 25C | Reakt. | 3 | Liels | Komerc. | 169 000 | 142 500 | 4 448 | 15 380 | 3 | TAY651 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| 737 | Boeing 737/JT8D-9 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 1 | 2JT8DW | CNT (lb) | 201 | 101 | Spārns |
| 737300 | Boeing 737-300/CFM56-3B-1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 135 000 | 114 000 | 4 580 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 7373B2 | Boeing 737-300/CFM56-3B-2 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 139 500 | 114 000 | 4 580 | 22 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 737400 | Boeing 737-400/CFM56-3C-1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 150 000 | 124 000 | 5 062 | 23 500 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 737500 | Boeing 737-500/CFM56-3C-1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 133 500 | 111 000 | 4 551 | 20 000 | 3 | CFM563 | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| 737700 | Boeing 737-700/CFM56-7B24 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 154 500 | 129 200 | 4 445 | 24 000 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 203 | 104 | Spārns |
| 737800 | Boeing 737-800/CFM56-7B26 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 174 200 | 146 300 | 5 435 | 26 300 | 3 | CF567B | CNT (lb) | 203 | 104 | Spārns |
| 737D17 | Boeing 737-200/JT8D-17 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Spārns |
| 737N17 | Boeing 737-200/JT8D-17 Nordam B737 LGW Hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 124 000 | 107 000 | 4 244 | 16 000 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Spārns |
| 737N9 | Boeing 737/JT8D-9 Nordam B737 LGW Hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 3 | 2JT8DN | CNT (lb) | 202 | 104 | Spārns |
| 737QN | Boeing 737/JT8D-9QN | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 109 000 | 98 000 | 3 900 | 14 500 | 2 | 2JT8QW | CNT (lb) | 201 | 101 | Spārns |
| 747100 | Boeing 747-100/JT9DBD | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 733 000 | 516 600 | 5 727 | 33 042 | 2 | JT9DBD | CNT (lb) | 209 | 107 | Spārns |
| 74710Q | Boeing 747-100/JT9D-7QN | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 733 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 747200 | Boeing 747-200/JT9D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 775 000 | 564 000 | 6 200 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 74720A | Boeing 747-200/JT9D-7A | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 785 000 | 564 000 | 6 200 | 46 300 | 3 | JT9D7Q | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 74720B | Boeing 747-200/JT9D-7Q | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 800 000 | 630 000 | 6 200 | 53 000 | 3 | JT9D7Q | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 747400 | Boeing 747-400/PW4056 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 875 000 | 652 000 | 6 989 | 56 800 | 3 | PW4056 | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 7478 | Boeing 747-8F/GEnx-2B67 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 987 000 | 757 000 | 7 900 | 68 000 | 4 | GENX67 | CNT (lb) | 205 | 107 | Spārns |
| 747SP | Boeing 747SP/JT9D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 702 000 | 475 000 | 5 911 | 45 500 | 3 | JT9DFL | CNT (lb) | 207 | 107 | Spārns |
| 757300 | Boeing 757-300/RB211-535E4B | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 275 000 | 224 000 | 5 651 | 43 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 757PW | Boeing 757-200/PW2037 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 255 000 | 210 000 | 4 790 | 38 300 | 3 | PW2037 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 757RR | Boeing 757-200/RB211-535E4 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 255 000 | 210 000 | 4 640 | 40 100 | 3 | RR535E | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 767300 | Boeing 767-300/PW4060 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 407 000 | 320 000 | 4 710 | 60 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 767400 | Boeing 767-400ER/CF6-80C2B(F) | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 450 000 | 340 000 | 6 000 | 58 685 | 3 | CF680C | CNT (lb) | 205 | 102 | Spārns |
| 767CF6 | Boeing 767-200/CF6-80A | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 315 500 | 270 000 | 4 700 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 767JT9 | Boeing 767-200/JT9D-7R4D | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 351 000 | 270 000 | 4 744 | 48 000 | 3 | 2CF680 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| 777200 | Boeing 777-200/GE90-76B | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 656 000 | 470 000 | 4 450 | 90 000 | 3 | GE90 | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| 777300 | Boeing 777-300/Trent 892 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 660 000 | 524 000 | 6 012 | 77 000 | 0 | TRENT8 | CNT (lb) | 203 | 105 | Spārns |
| 7773ER | Boeing 777-300ER/GE90-115B-EIS | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 775 000 | 554 000 | 5 805 | 115 000 | 3 | GE9015 | CNT (lb) | 204 | 107 | Spārns |
| 7878R | Boeing 787-8/T1000-C/01 Family Plan Cert | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 502 500 | 380 000 | 5 090 | 70 000 | 4 | T1KBFP | CNT (lb) | 205 | 103 | Spārns |
| A300-622R | Airbus A300-622R/PW4158 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 378 533 | 308 647 | 4 735 | 58 000 | 3 | PW4158 | CNT (lb) | 202 | 103 | Spārns |
| A300B4-203 | Airbus A300B4-200/CF6-50C2 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 364 000 | 295 000 | 5 367 | 52 500 | 3 | 2CF650 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| A310-304 | Airbus A310-304/GE CF6-80C2A2 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 346 126 | 273 373 | 4 682 | 53 500 | 3 | A310 | CNT (lb) | 204 | 103 | Spārns |
| A319-131 | Airbus A319-131/V2522-A5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 166 449 | 137 789 | 4 364 | 22 000 | 3 | V2522A | CNT (lb) | 205 | 103 | Spārns |
| A320-211 | Airbus A320-211/CFM56-5A1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 169 756 | 142 198 | 4 753 | 25 000 | 3 | CFM565 | CNT (lb) | 202 | 103 | Spārns |
| A320-232 | Airbus A320-232/V2527-A5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 169 756 | 145 505 | 4 917 | 26 500 | 3 | V2527A | CNT (lb) | 205 | 103 | Spārns |
| A321-232 | Airbus A321-232/IAE V2530-A5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 196 211 | 166 449 | 5 587 | 30 000 | 3 | V2530 | CNT (lb) | 202 | 103 | Spārns |
| A330-301 | Airbus A330-301/GE CF6-80 E1A2 | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 478 400 | 383 604 | 5 966 | 67 500 | 3 | CF680E | CNT (lb) | 202 | 102 | Spārns |
| A330-343 | Airbus A330-343/RR Trent 772B | Reakt. | 2 | Smags | Komerc. | 513 677 | 412 264 | 5 512 | 71 100 | 3 | TRENT7 | CNT (lb) | 205 | 102 | Spārns |
| A340-211 | Airbus A340-211/CFM56-5C2 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 573 200 | 399 036 | 5 900 | 31 200 | 3 | CF565C | CNT (lb) | 206 | 107 | Spārns |
| A340-642 | Airbus A340-642/RR Trent 556 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 804 687 | 564 383 | 6 919 | 56 000 | 4 | TRENT5 | CNT (lb) | 205 | 102 | Spārns |
| A380-841 | Airbus A380-841/RR Trent 970 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 1 254 430 | 862 007 | 6 752 | 70 000 | 4 | TRENT9 | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| A380-861 | Airbus A380-861/EA GP7270 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 1 254 430 | 862 007 | 6 837 | 70 000 | 4 | GP7270 | CNT (lb) | 206 | 105 | Spārns |
| BAC111 | BAC 111/SPEY MK511-14 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 89 600 | 82 000 | 4 449 | 11 400 | 2 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| BAE146 | BAe 146-200/ALF502R-5 | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 93 000 | 81 000 | 3 770 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Spārns |
| BAE300 | BAe 146-300/ALF502R-5 | Reakt. | 4 | Liels | Komerc. | 97 500 | 84 500 | 3 960 | 6 970 | 3 | AL502R | CNT (lb) | 206 | 108 | Spārns |
| BEC58P | Raytheon BARON 58P/TS10-520-L | Virzuļdz. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 6 100 | 6 100 | 2 733 | 779 | 0 | TSIO52 | CNT (% of Max Static Thrust) | 215 | 109 | Prop. |
| CIT3 | Cessna Citation III/TFE731-3-100S | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 20 000 | 17 000 | 2 770 | 3 650 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CL600 | Canadair CL-600/ALF502L | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 36 000 | 33 000 | 3 300 | 7 500 | 3 | AL502L | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CL601 | Canadair CL-601/CF34-3A | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 43 100 | 36 000 | 3 550 | 9 220 | 3 | CF34 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CNA172 | Cessna 172R/Lycoming IO-360-L2A | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 2 450 | 2 450 | 1 695 | 436 | 0 | IO360L | CNT (% of Max Static Thrust) | 215 | 109 | Prop. |
| CNA182 | Cessna 182H/Continental O-470-R | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 2 800 | 2 800 | 1 544 | 965 | 2 | O470R | CNT (lb) | 215 | 113 | Prop. |
| CNA206 | Cessna 206H/Lycoming IO-540-AC | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 798 | 0 | IO540 | Other (RPM) | 215 | 109 | Prop. |
| CNA208 | Cessna 208/PT6A-114 | Turboprop. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 8 750 | 8 500 | 1 740 | 2 300 | 3 | PT6A114 | CNT (lb) | 210 | 109 | Prop. |
| CNA20T | Cessna T206H/Lycoming TIO-540-AJ1A | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 3 600 | 3 600 | 1 880 | 825 | 0 | TIO540 | Other (RPM) | 215 | 109 | Prop. |
| CNA441 | Cessna CONQUEST II /TPE331-8 | Turboprop. | 2 | Mazs | Komerc. | 9 900 | 9 400 | 1 939 | 1 535 | 0 | TPE331 | CNT (% of Max Static Thrust) | 210 | 111 | Prop. |
| CNA500 | Cessna Citation II/JT15D-4 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 14 700 | 14 000 | 3 050 | 2 500 | 3 | JT15D1 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CNA510 | Cessna Mustang Model 510/PW615F | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 8 645 | 7 200 | 3 010 | 1 466 | 0 | PW615F | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| CNA525C | Cessna Citation CJ4 525 C /FJ44-4A | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 16 950 | 15 500 | 3 010 | 3 600 | 4 | FJ44-4 | CNT (lb) | 235 | 136 | Fizelāža |
| CNA55B | Cessna 550 Citation Bravo/PW530A | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 14 800 | 13 500 | 3 010 | 2 863 | 0 | PW530A | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| CNA560E | Cessna Citation Encore 560/PW535A | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 16 300 | 13 680 | 3 000 | 3 313 | 3 | 2PW535 | CNT (lb) | 238 | 138 | Fizelāža |
| CNA560U | Cessna Citation Ultra 560/JT15D-5D | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 16 300 | 13 680 | 2 700 | 3 029 | 3 | 2J155D | CNT (lb) | 237 | 113 | Fizelāža |
| CNA560XL | Cessna Citation Excel 560/PW545A | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 20 000 | 16 830 | 3 000 | 3 824 | 3 | PW545A | CNT (lb) | 238 | 137 | Fizelāža |
| CNA680 | Cessna Citation Sovereign 680/PW306C | Reakt. | 2 | Mazs | Komerc. | 30 000 | 24 390 | 3 010 | 5 749 | 3 | PW306C | CNT (lb) | 236 | 136 | Fizelāža |
| CNA750 | Cessna Citation X/Rolls Royce Allison AE3007C | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 35 700 | 31 800 | 3 500 | 6 407 | 3 | AE300C | CNT (lb) | 202 | 105 | Fizelāža |
| CONCRD | Concorde/OLY593 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 400 000 | 245 000 | 10 600 | 38 100 | 0 | OLY593 | CNT (lb) | 206 | 106 | Spārns |
| CRJ9-ER | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 82 500 | 73 500 | 5 779 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CRJ9-LR | Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 84 500 | 75 100 | 5 680 | 13 525 | 3 | CF348C5 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| CVR580 | Convair CV-580/ALL 501-D15 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 58 000 | 52 000 | 4 256 | 8 100 | 0 | 501D13 | CNT (% of Max Static Thrust) | 214 | 112 | Prop. |
| DC1010 | McDonnell Douglas DC10-10/CF6-6D | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 455 000 | 363 000 | 5 820 | 40 000 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| DC1030 | McDonnell Douglas DC10-30/CF6-50C2 | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 572 000 | 403 000 | 5 418 | 53 200 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| DC1040 | McDonnell Douglas DC10-40/JT9D-20 | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 555 000 | 403 000 | 6 020 | 49 400 | 3 | CF66D | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| DC3 | Douglas DC-3/R1820-86 | Virzuļdz. | 2 | Liels | Komerc. | 28 000 | 24 500 | 2 222 | 3 120 | 0 | 2R2800 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 110 | Prop. |
| DC6 | Douglas DC-6/R2800-CB17 | Virzuļdz. | 4 | Liels | Komerc. | 106 000 | 95 000 | 3 010 | 4 180 | 0 | 4R2800 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 110 | Prop. |
| DC820 | Douglas DC-8-20/JT4A | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 317 600 | 194 400 | 6 527 | 11 850 | 1 | JT4A | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| DC850 | Douglas DC-8-50/JT3D-3B | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 325 000 | 240 000 | 5 400 | 18 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| DC860 | Douglas DC-8-60/JT3D-7 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 1 | JT3D | CNT (lb) | 208 | 107 | Spārns |
| DC870 | Douglas DC-8-70/CFM56-2C-5 | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 355 000 | 258 000 | 6 500 | 22 000 | 3 | CFM562 | CNT (lb) | 206 | 106 | Spārns |
| DC8QN | Douglas DC-8-60/JT8D-7QN | Reakt. | 4 | Smags | Komerc. | 355 000 | 275 000 | 5 310 | 19 000 | 2 | JT3DQ | CNT (lb) | 208 | 106 | Spārns |
| DC910 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC930 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 1 | 2JT8D | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC93LW | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 w/ ABS Lightweight hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 3 | 2JT8DL | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC950 | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D-17 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC95HW | McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D17 w/ ABS Heavyweight hushkit | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 121 000 | 110 000 | 4 880 | 16 000 | 3 | 2JT8DH | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC9Q7 | McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7QN | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 90 700 | 81 700 | 5 030 | 14 000 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DC9Q9 | McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9QN | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 000 | 102 000 | 4 680 | 14 500 | 2 | 2JT8DQ | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| DHC6 | De Havilland DASH 6/PT6A-27 | Turboprop. | 2 | Mazs | Komerc. | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | PT6A27 | CNT (% of Max Static Thrust) | 210 | 109 | Prop. |
| DHC6QP | De Havilland DASH 6/PT6A-27 Raisbeck Quiet PropMod | Turboprop. | 2 | Mazs | Komerc. | 12 500 | 12 300 | 1 500 | 2 000 | 0 | RAISQP | CNT (% of Max Static Thrust) | 210 | 109 | Prop. |
| DHC7 | De Havilland DASH 7/PT6A-50 | Turboprop. | 4 | Liels | Komerc. | 41 000 | 39 000 | 2 150 | 2 850 | 3 | PT6A50 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 112 | Prop. |
| DHC8 | Bombardier de Havilland DASH 8-100/PW121 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 34 500 | 33 900 | 3 000 | 4 750 | 3 | PW120 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 112 | Prop. |
| DHC830 | Bombardier de Havilland DASH 8-300/PW123 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 43 000 | 42 000 | 3 500 | 4 918 | 3 | PW120 | CNT (% of Max Static Thrust) | 213 | 112 | Prop. |
| DO228 | Dornier 228-202/TPE 311-5 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 13 669 | 13 448 | 2 375 | 2 240 | 3 | TPE331-5 | CNT (lb) | 216 | 110 | Prop. |
| DO328 | Dornier 328-100/PW119C | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 30 843 | 29 167 | 3 825 | 6 745 | 3 | PW119C | CNT (lb) | 214 | 109 | Prop. |
| ECLIPSE500 | Eclipse 500/PW610F | Reakt. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 6 000 | 5 600 | 2 389 | 1 031 | 3 | PW610F | CNT (lb) | 201 | 103 | Fizelāža |
| EMB120 | Embraer 120 ER/Pratt & Whitney PW118 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 26 433 | 25 794 | 5 571 | 4 000 | 3 | EPW118 | CNT (lb) | 213 | 109 | Prop. |
| EMB145 | Embraer 145 ER/Allison AE3007 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 45 420 | 41 230 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| EMB14L | Embraer 145 LR/Allison AE3007A1 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 48 500 | 42 550 | 4 232 | 7 500 | 3 | AE3007 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| EMB170 | Embraer ERJ170-100 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 82 012 | 72 312 | 4 029 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Spārns |
| EMB175 | Embraer ERJ170-200 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 85 517 | 74 957 | 4 130 | 13 800 | 3 | CF348E | CNT (lb) | 216 | 113 | Spārns |
| EMB190 | Embraer ERJ190-100 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 114 199 | 97 003 | 4 081 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| EMB195 | Embraer ERJ190-200 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 115 280 | 100 972 | 4 183 | 18 500 | 3 | CF3410E | CNT (lb) | 205 | 105 | Spārns |
| F10062 | Fokker 100/TAY 620-15 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 95 000 | 85 500 | 4 560 | 13 900 | 3 | TAY620 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| F10065 | Fokker 100/TAY 650-15 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 98 000 | 88 000 | 4 704 | 15 100 | 3 | TAY650 | CNT (lb) | 201 | 101 | Fizelāža |
| F28MK2 | Fokker F-28-2000/RB183MK555 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 65 000 | 59 000 | 3 540 | 9 850 | 2 | RB183 | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| F28MK4 | Fokker F-28-4000/RB183MK555 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 73 000 | 64 000 | 3 546 | 9 900 | 2 | RB183P | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| FAL20 | Dassault FALCON 20/CF700-2D-2 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 28 700 | 27 300 | 2 490 | 4 500 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| GII | Gulfstream GII/SPEY 511-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 64 800 | 58 500 | 3 200 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| GIIB | Gulfstream GIIB/GIII — SPEY 511-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 69 700 | 58 500 | 3 250 | 11 400 | 2 | SPEYHK | CNT (lb) | 216 | 104 | Fizelāža |
| GIV | Gulfstream GIV-SP/TAY 611-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 74 600 | 66 000 | 3 190 | 13 850 | 3 | TAYGIV | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| GV | Gulfstream GV/BR 710 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 90 500 | 75 300 | 2 760 | 14 750 | 3 | BR710 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fizelāža |
| HS748A | Hawker Siddeley HS-748/DART MK532-2 | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 46 500 | 43 000 | 3 360 | 5 150 | 2 | RDA532 | CNT (% of Max Static Thrust) | 212 | 110 | Prop. |
| IA1125 | IAI-1125 ASTRA/TFE731-3A | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 23 500 | 20 700 | 3 689 | 3 700 | 3 | TF7313 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| L1011 | Lockheed Martin L-1011/RB211-22B | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 430 000 | 358 000 | 5 693 | 42 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| L10115 | Lockheed Martin L-1011-500/RB211-224B | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 510 000 | 368 000 | 6 800 | 50 000 | 3 | RB2112 | CNT (lb) | 203 | 101 | Spārns |
| L188 | Lockheed L-188C/ALL 501-D13 | Turboprop. | 4 | Liels | Komerc. | 116 000 | 98 100 | 4 960 | 8 000 | 0 | T56A7 | CNT (% of Max Static Thrust) | 214 | 112 | Prop. |
| LEAR25 | Learjet 25/CJ610-8 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 15 000 | 13 500 | 2 620 | 2 950 | 2 | CJ610 | CNT (lb) | 202 | 113 | Fizelāža |
| LEAR35 | Learjet 36/TFE731-2 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 18 300 | 15 300 | 3 076 | 3 500 | 3 | TF7312 | CNT (lb) | 216 | 113 | Fizelāža |
| MD11GE | McDonnell Douglas MD-11/CF6-80C2D1F | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 682 400 | 433 300 | 5 131 | 61 500 | 3 | 2CF68D | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| MD11PW | McDonnell Douglas MD-11/PW 4460 | Reakt. | 3 | Smags | Komerc. | 682 400 | 433 300 | 4 681 | 60 000 | 3 | PW4460 | CNT (lb) | 203 | 103 | Spārns |
| MD81 | McDonnell Douglas MD-81/JT8D-209 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 140 000 | 128 000 | 4 860 | 19 300 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fizelāža |
| MD82 | McDonnell Douglas MD-82/JT8D-217A | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 149 500 | 130 000 | 4 920 | 20 900 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fizelāža |
| MD83 | McDonnell Douglas MD-83/JT8D-219 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 160 000 | 139 500 | 5 200 | 21 700 | 3 | 2JT8D2 | CNT (lb) | 204 | 104 | Fizelāža |
| MD9025 | McDonnell Douglas MD-90/V2525-D5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 25 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fizelāža |
| MD9028 | McDonnell Douglas MD-90/V2528-D5 | Reakt. | 2 | Liels | Komerc. | 156 000 | 142 000 | 3 000 | 28 000 | 3 | V2525 | CNT (lb) | 205 | 105 | Fizelāža |
| MU3001 | Mitsubishi MU300-10 Diamond II/JT15D-5 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 14 100 | 13 200 | 2 800 | 2 500 | 3 | JT15D5 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| PA28 | Piper Warrior PA-28-161/O-320-D3G | Virzuļdz. | 1 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 2 325 | 2 325 | 1 695 | 400 | 0 | O320D3 | Other (RPM) | 213 | 113 | Prop. |
| PA30 | Piper Twin Comanche PA-30/IO-320-B1A | Virzuļdz. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 3 600 | 3 600 | 1 654 | 777 | 0 | IO320B | CNT (lb) | 213 | 113 | Prop. |
| PA31 | Piper Navajo Chieftain PA-31-350/TIO-5 | Virzuļdz. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 7 000 | 7 000 | 1 850 | 1 481 | 0 | TIO542 | Other (RPM) | 213 | 109 | Prop. |
| PA42 | Piper PA-42/PT6A-41 | Turboprop. | 2 | Mazs | Visp. noz. aviāc. | 11 200 | 10 330 | 3 300 | 1 800 | 3 | PT6A41 | CNT (lb) | 213 | 109 | Prop. |
| SABR80 | NA Sabreliner 80 | Reakt. | 2 | Liels | Visp. noz. aviāc. | 33 720 | 27 290 | 2 490 | 3 962 | 2 | CF700 | CNT (lb) | 203 | 113 | Fizelāža |
| SD330 | Short SD3-30/PT6A-45AR | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 22 900 | 22 600 | 3 650 | 2 670 | 3 | PT6A45 | CNT (% of Max Static Thrust) | 211 | 109 | Prop. |
| SF340 | Saab SF340B/CT7-9B | Turboprop. | 2 | Liels | Komerc. | 27 300 | 26 500 | 3 470 | 4 067 | 3 | CT75 | CNT (% of Max Static Thrust) | 211 | 110 | Prop. |

I-6. tabula

Standarta svars

| ACFTID | Etapa garums | Svars (lb) |
| --- | --- | --- |
| 1900D | 1 | 15 500 |
| 1900D | 2 | 16 950 |
| 707 | 1 | 175 000 |
| 707 | 2 | 185 000 |
| 707 | 3 | 200 000 |
| 707 | 4 | 220 000 |
| 707 | 5 | 245 000 |
| 707 | 6 | 257 000 |
| 707120 | 1 | 175 000 |
| 707120 | 2 | 185 000 |
| 707120 | 3 | 200 000 |
| 707120 | 4 | 220 000 |
| 707120 | 5 | 245 000 |
| 707120 | 6 | 257 000 |
| 707320 | 1 | 214 000 |
| 707320 | 2 | 228 000 |
| 707320 | 3 | 240 000 |
| 707320 | 4 | 260 000 |
| 707320 | 5 | 286 000 |
| 707320 | 6 | 312 000 |
| 707320 | 7 | 330 000 |
| 707QN | 1 | 214 000 |
| 707QN | 2 | 228 000 |
| 707QN | 3 | 240 000 |
| 707QN | 4 | 260 000 |
| 707QN | 5 | 286 000 |
| 707QN | 6 | 312 000 |
| 707QN | 7 | 330 000 |
| 717200 | 1 | 94 900 |
| 717200 | 2 | 99 700 |
| 717200 | 3 | 104 900 |
| 717200 | 4 | 110 400 |
| 717200 | 5 | 112 700 |
| 717200 | 6 | 121 000 |
| 720 | 1 | 145 000 |
| 720 | 2 | 155 000 |
| 720 | 3 | 165 000 |
| 720 | 4 | 180 000 |
| 720 | 5 | 190 000 |
| 720B | 1 | 165 000 |
| 720B | 2 | 175 000 |
| 720B | 3 | 185 000 |
| 720B | 4 | 200 000 |
| 720B | 5 | 210 000 |
| 727100 | 1 | 136 000 |
| 727100 | 2 | 143 000 |
| 727100 | 3 | 150 000 |
| 727100 | 4 | 158 000 |
| 727200 | 1 | 152 000 |
| 727200 | 2 | 163 000 |
| 727200 | 3 | 174 000 |
| 727200 | 4 | 185 000 |
| 727D15 | 1 | 156 000 |
| 727D15 | 2 | 164 000 |
| 727D15 | 3 | 175 000 |
| 727D15 | 4 | 189 000 |
| 727D15 | 5 | 204 000 |
| 727D17 | 1 | 157 000 |
| 727D17 | 2 | 169 000 |
| 727D17 | 3 | 180 000 |
| 727D17 | 4 | 189 000 |
| 727EM1 | 1 | 136 000 |
| 727EM1 | 2 | 143 000 |
| 727EM1 | 3 | 150 000 |
| 727EM1 | 4 | 158 000 |
| 727EM2 | 1 | 156 000 |
| 727EM2 | 2 | 164 000 |
| 727EM2 | 3 | 175 000 |
| 727EM2 | 4 | 189 000 |
| 727EM2 | 5 | 204 000 |
| 727Q15 | 1 | 156 000 |
| 727Q15 | 2 | 164 000 |
| 727Q15 | 3 | 175 000 |
| 727Q15 | 4 | 189 000 |
| 727Q15 | 5 | 204 000 |
| 727Q7 | 1 | 136 000 |
| 727Q7 | 2 | 143 000 |
| 727Q7 | 3 | 150 000 |
| 727Q7 | 4 | 158 000 |
| 727Q9 | 1 | 156 000 |
| 727Q9 | 2 | 168 000 |
| 727Q9 | 3 | 180 000 |
| 727Q9 | 4 | 191 000 |
| 727QF | 1 | 136 000 |
| 727QF | 2 | 143 000 |
| 727QF | 3 | 150 000 |
| 727QF | 4 | 158 000 |
| 737 | 1 | 82 000 |
| 737 | 2 | 85 000 |
| 737 | 3 | 92 000 |
| 737 | 4 | 100 000 |
| 737300 | 1 | 108 800 |
| 737300 | 2 | 114 100 |
| 737300 | 3 | 119 900 |
| 737300 | 4 | 131 800 |
| 7373B2 | 1 | 108 800 |
| 7373B2 | 2 | 114 100 |
| 7373B2 | 3 | 119 900 |
| 7373B2 | 4 | 131 800 |
| 7373B2 | M | 139 500 |
| 737400 | 1 | 115 800 |
| 737400 | 2 | 121 400 |
| 737400 | 3 | 127 700 |
| 737400 | 4 | 138 200 |
| 737400 | M | 150 000 |
| 737500 | 1 | 103 400 |
| 737500 | 2 | 108 500 |
| 737500 | 3 | 114 100 |
| 737500 | 4 | 125 700 |
| 737500 | 5 | 126 900 |
| 737500 | M | 128 500 |
| 737700 | 1 | 120 000 |
| 737700 | 2 | 125 000 |
| 737700 | 3 | 130 300 |
| 737700 | 4 | 141 100 |
| 737700 | 5 | 154 400 |
| 737700 | 6 | 154 500 |
| 737800 | 1 | 133 300 |
| 737800 | 2 | 139 200 |
| 737800 | 3 | 145 500 |
| 737800 | 4 | 156 700 |
| 737800 | 5 | 167 600 |
| 737800 | 6 | 172 300 |
| 7378MAX | 1 | 140 000 |
| 7378MAX | 2 | 144 600 |
| 7378MAX | 3 | 149 600 |
| 7378MAX | 4 | 159 300 |
| 7378MAX | 5 | 171 300 |
| 7378MAX | 6 | 174 500 |
| 7378MAX | M | 181 200 |
| A350-941 | 1 | 421 680 |
| A350-941 | 2 | 433 189 |
| A350-941 | 3 | 445 270 |
| A350-941 | 4 | 466 326 |
| A350-941 | 5 | 493 412 |
| A350-941 | 6 | 522 377 |
| A350-941 | 7 | 552 871 |
| A350-941 | 8 | 585 147 |
| A350-941 | M | 606 271 |
| ATR72 | 1 | 44 750 |
| ATR72 | 2 | 47 620 |
| ATR72 | 3 | 50 710 |
| 737D17 | 1 | 90 000 |
| 737D17 | 2 | 95 000 |
| 737D17 | 3 | 100 000 |
| 737D17 | 4 | 105 000 |
| 737N17 | 1 | 90 000 |
| 737N17 | 2 | 95 000 |
| 737N17 | 3 | 100 000 |
| 737N17 | 4 | 105 000 |
| 737N9 | 1 | 82 000 |
| 737N9 | 2 | 85 000 |
| 737N9 | 3 | 92 000 |
| 737N9 | 4 | 100 000 |
| 737QN | 1 | 82 000 |
| 737QN | 2 | 85 000 |
| 737QN | 3 | 92 000 |
| 737QN | 4 | 100 000 |
| 747100 | 1 | 475 000 |
| 747100 | 2 | 495 000 |
| 747100 | 3 | 520 000 |
| 747100 | 4 | 550 000 |
| 747100 | 5 | 625 000 |
| 747100 | 6 | 635 000 |
| 74710Q | 1 | 475 000 |
| 74710Q | 2 | 495 000 |
| 74710Q | 3 | 520 000 |
| 74710Q | 4 | 550 000 |
| 74710Q | 5 | 625 000 |
| 74710Q | 6 | 635 000 |
| 747200 | 1 | 525 000 |
| 747200 | 2 | 545 000 |
| 747200 | 3 | 565 000 |
| 747200 | 4 | 610 000 |
| 747200 | 5 | 665 000 |
| 747200 | 6 | 725 000 |
| 747200 | 7 | 775 000 |
| 74720A | 1 | 475 000 |
| 74720A | 2 | 500 000 |
| 74720A | 3 | 520 000 |
| 74720A | 4 | 560 000 |
| 74720A | 5 | 610 000 |
| 74720A | 6 | 675 000 |
| 74720A | 7 | 725 000 |
| 74720B | 1 | 525 000 |
| 74720B | 2 | 545 000 |
| 74720B | 3 | 565 000 |
| 74720B | 4 | 610 000 |
| 74720B | 5 | 665 000 |
| 74720B | 6 | 725 000 |
| 74720B | 7 | 775 000 |
| 747400 | 1 | 545 000 |
| 747400 | 2 | 563 800 |
| 747400 | 3 | 583 100 |
| 747400 | 4 | 621 500 |
| 747400 | 5 | 669 500 |
| 747400 | 6 | 720 900 |
| 747400 | 7 | 776 600 |
| 747400 | 8 | 836 200 |
| 747400 | 9 | 875 000 |
| 7478 | 1 | 671 100 |
| 7478 | 2 | 691 200 |
| 7478 | 3 | 713 300 |
| 7478 | 4 | 752 400 |
| 7478 | 5 | 801 000 |
| 7478 | 6 | 853 400 |
| 7478 | 7 | 909 300 |
| 7478 | 8 | 969 000 |
| 7478 | 9 | 987 000 |
| 747SP | 1 | 400 000 |
| 747SP | 2 | 422 000 |
| 747SP | 3 | 443 000 |
| 747SP | 4 | 475 000 |
| 747SP | 5 | 518 000 |
| 747SP | 6 | 560 000 |
| 747SP | 7 | 625 000 |
| 757300 | 1 | 203 900 |
| 757300 | 2 | 212 700 |
| 757300 | 3 | 222 100 |
| 757300 | 4 | 239 100 |
| 757300 | 5 | 260 700 |
| 757300 | 6 | 269 400 |
| 757PW | 1 | 183 200 |
| 757PW | 2 | 190 000 |
| 757PW | 3 | 197 500 |
| 757PW | 4 | 212 600 |
| 757PW | 5 | 230 900 |
| 757PW | 6 | 243 200 |
| 757PW | 7 | 255 000 |
| 757RR | 1 | 183 900 |
| 757RR | 2 | 191 200 |
| 757RR | 3 | 199 100 |
| 757RR | 4 | 215 200 |
| 757RR | 5 | 234 800 |
| 757RR | 6 | 243 200 |
| 757RR | 7 | 255 000 |
| 767300 | 1 | 265 000 |
| 767300 | 2 | 275 500 |
| 767300 | 3 | 286 400 |
| 767300 | 4 | 305 700 |
| 767300 | 5 | 330 000 |
| 767300 | 6 | 355 900 |
| 767300 | 7 | 367 700 |
| 767400 | 1 | 288 818 |
| 767400 | 2 | 299 037 |
| 767400 | 3 | 310 125 |
| 767400 | 4 | 329 861 |
| 767400 | 5 | 354 427 |
| 767400 | 6 | 380 906 |
| 767400 | 7 | 422 420 |
| 767CF6 | 1 | 227 000 |
| 767CF6 | 2 | 236 000 |
| 767CF6 | 3 | 245 300 |
| 767CF6 | 4 | 261 400 |
| 767CF6 | 5 | 281 600 |
| 767CF6 | 6 | 303 300 |
| 767CF6 | 7 | 315 500 |
| 767JT9 | 1 | 228 500 |
| 767JT9 | 2 | 237 600 |
| 767JT9 | 3 | 247 000 |
| 767JT9 | 4 | 263 600 |
| 767JT9 | 5 | 284 600 |
| 767JT9 | 6 | 306 900 |
| 767JT9 | 7 | 317 100 |
| 777200 | 1 | 429 900 |
| 777200 | 2 | 442 400 |
| 777200 | 3 | 456 100 |
| 777200 | 4 | 483 100 |
| 777200 | 5 | 516 400 |
| 777200 | 6 | 551 700 |
| 777200 | 7 | 589 400 |
| 777200 | 8 | 629 500 |
| 777200 | 9 | 656 000 |
| 777300 | 1 | 435 100 |
| 777300 | 2 | 449 700 |
| 777300 | 3 | 465 300 |
| 777300 | 4 | 493 100 |
| 777300 | 5 | 527 700 |
| 777300 | 6 | 564 500 |
| 777300 | 7 | 636 100 |
| 7773ER | 1 | 503 600 |
| 7773ER | 2 | 519 100 |
| 7773ER | 3 | 536 100 |
| 7773ER | 4 | 565 800 |
| 7773ER | 5 | 602 700 |
| 7773ER | 6 | 642 600 |
| 7773ER | 7 | 684 500 |
| 7773ER | 8 | 728 900 |
| 7773ER | 9 | 775 000 |
| 7878R | 1 | 343 400 |
| 7878R | 2 | 353 200 |
| 7878R | 3 | 363 900 |
| 7878R | 4 | 382 600 |
| 7878R | 5 | 405 700 |
| 7878R | 6 | 430 100 |
| 7878R | 7 | 455 900 |
| 7878R | 8 | 483 600 |
| 7878R | 9 | 502 500 |
| A300-622R | 1 | 278 700 |
| A300-622R | 2 | 290 300 |
| A300-622R | 3 | 302 400 |
| A300-622R | 4 | 324 100 |
| A300-622R | 5 | 353 300 |
| A300-622R | 6 | 378 500 |
| A300B4-203 | 1 | 262 000 |
| A300B4-203 | 2 | 280 000 |
| A300B4-203 | 3 | 295 000 |
| A300B4-203 | 4 | 324 000 |
| A300B4-203 | 5 | 357 000 |
| A310-304 | 1 | 243 300 |
| A310-304 | 2 | 253 000 |
| A310-304 | 3 | 262 900 |
| A310-304 | 4 | 280 700 |
| A310-304 | 5 | 304 400 |
| A310-304 | 6 | 346 100 |
| A319-131 | 1 | 125 900 |
| A319-131 | 2 | 131 000 |
| A319-131 | 3 | 136 500 |
| A319-131 | 4 | 146 100 |
| A319-131 | 5 | 166 400 |
| A320-211 | 1 | 133 400 |
| A320-211 | 2 | 139 200 |
| A320-211 | 3 | 145 200 |
| A320-211 | 4 | 155 900 |
| A320-211 | 5 | 169 800 |
| A320-232 | 1 | 132 900 |
| A320-232 | 2 | 138 500 |
| A320-232 | 3 | 144 200 |
| A320-232 | 4 | 154 300 |
| A320-232 | 5 | 172 000 |
| A321-232 | 1 | 156 800 |
| A321-232 | 2 | 163 300 |
| A321-232 | 3 | 170 000 |
| A321-232 | 4 | 182 100 |
| A321-232 | 5 | 206 100 |
| A330-301 | 1 | 367 000 |
| A330-301 | 2 | 378 500 |
| A330-301 | 3 | 390 500 |
| A330-301 | 4 | 411 700 |
| A330-301 | 5 | 439 200 |
| A330-301 | 6 | 469 100 |
| A330-301 | 7 | 478 400 |
| A330-343 | 1 | 369 200 |
| A330-343 | 2 | 380 800 |
| A330-343 | 3 | 392 900 |
| A330-343 | 4 | 414 300 |
| A330-343 | 5 | 441 900 |
| A330-343 | 6 | 472 000 |
| A330-343 | 7 | 513 700 |
| A340-211 | 1 | 369 500 |
| A340-211 | 2 | 381 600 |
| A340-211 | 3 | 394 100 |
| A340-211 | 4 | 416 600 |
| A340-211 | 5 | 446 000 |
| A340-211 | 6 | 477 600 |
| A340-211 | 7 | 573 200 |
| A340-642 | 1 | 524 100 |
| A340-642 | 2 | 540 700 |
| A340-642 | 3 | 557 800 |
| A340-642 | 4 | 588 000 |
| A340-642 | 5 | 628 600 |
| A340-642 | 6 | 671 300 |
| A340-642 | 7 | 811 300 |
| A380-841 | 1 | 799 160 |
| A380-841 | 2 | 822 921 |
| A380-841 | 3 | 847 265 |
| A380-841 | 4 | 890 164 |
| A380-841 | 5 | 945 893 |
| A380-841 | 6 | 1 006 106 |
| A380-841 | 7 | 1 066 266 |
| A380-841 | 8 | 1 254 430 |
| A380-861 | 1 | 798 928 |
| A380-861 | 2 | 822 613 |
| A380-861 | 3 | 846 941 |
| A380-861 | 4 | 889 750 |
| A380-861 | 5 | 943 737 |
| A380-861 | 6 | 1 003 582 |
| A380-861 | 7 | 1 066 266 |
| A380-861 | 8 | 1 254 430 |
| BAC111 | 1 | 74 000 |
| BAC111 | 2 | 79 000 |
| BAC111 | 3 | 85 000 |
| BAE146 | 1 | 76 000 |
| BAE146 | 2 | 84 000 |
| BAE146 | 3 | 91 000 |
| BAE300 | 1 | 80 000 |
| BAE300 | 2 | 88 000 |
| BAE300 | 3 | 96 000 |
| BEC58P | 1 | 5 500 |
| CIT3 | 1 | 20 000 |
| CL600 | 1 | 36 000 |
| CL601 | 1 | 43 100 |
| CNA172 | 1 | 2 450 |
| CNA182 | 1 | 2 800 |
| CNA206 | 1 | 3 000 |
| CNA206 | 2 | 3 300 |
| CNA206 | 3 | 3 600 |
| CNA208 | 1 | 8 750 |
| CNA20T | 1 | 3 000 |
| CNA20T | 2 | 3 300 |
| CNA20T | 3 | 3 600 |
| CNA441 | 1 | 9 850 |
| CNA500 | 1 | 14 700 |
| CNA510 | 1 | 8 645 |
| CNA525C | 1 | 16 950 |
| CNA55B | 1 | 14 800 |
| CNA560E | 1 | 16 300 |
| CNA560U | 1 | 16 300 |
| CNA560XL | 1 | 20 000 |
| CNA680 | 1 | 30 000 |
| CNA750 | 1 | 35 700 |
| CONCRD | 1 | 340 000 |
| CONCRD | 2 | 340 000 |
| CONCRD | 3 | 375 000 |
| CONCRD | 4 | 375 000 |
| CONCRD | 5 | 400 000 |
| CONCRD | 6 | 400 000 |
| CRJ9-ER | 1 | 67 500 |
| CRJ9-ER | 2 | 71 000 |
| CRJ9-ER | 3 | 75 000 |
| CRJ9-ER | 4 | 80 000 |
| CRJ9-ER | 5 | 82 500 |
| CRJ9-LR | 1 | 65 500 |
| CRJ9-LR | 2 | 69 000 |
| CRJ9-LR | 3 | 73 000 |
| CRJ9-LR | 4 | 78 000 |
| CRJ9-LR | 5 | 84 500 |
| CVR580 | 1 | 49 000 |
| CVR580 | 2 | 54 000 |
| CVR580 | 3 | 58 000 |
| DC1010 | 1 | 325 000 |
| DC1010 | 2 | 340 000 |
| DC1010 | 3 | 360 000 |
| DC1010 | 4 | 390 000 |
| DC1010 | 5 | 420 000 |
| DC1010 | 6 | 450 000 |
| DC1030 | 1 | 375 000 |
| DC1030 | 2 | 390 000 |
| DC1030 | 3 | 405 000 |
| DC1030 | 4 | 436 000 |
| DC1030 | 5 | 476 000 |
| DC1030 | 6 | 517 000 |
| DC1030 | 7 | 561 000 |
| DC1040 | 1 | 364 000 |
| DC1040 | 2 | 379 000 |
| DC1040 | 3 | 393 000 |
| DC1040 | 4 | 423 000 |
| DC1040 | 5 | 462 000 |
| DC1040 | 6 | 502 000 |
| DC1040 | 7 | 544 000 |
| DC3 | 1 | 24 000 |
| DC3 | 2 | 26 000 |
| DC3 | 3 | 28 000 |
| DC6 | 1 | 85 000 |
| DC6 | 2 | 95 000 |
| DC6 | 3 | 105 000 |
| DC820 | 1 | 180 000 |
| DC820 | 2 | 190 000 |
| DC820 | 3 | 205 000 |
| DC820 | 4 | 225 000 |
| DC820 | 5 | 250 000 |
| DC820 | 6 | 270 000 |
| DC850 | 1 | 185 000 |
| DC850 | 2 | 195 000 |
| DC850 | 3 | 210 000 |
| DC850 | 4 | 230 000 |
| DC850 | 5 | 255 000 |
| DC850 | 6 | 275 000 |
| DC860 | 1 | 220 000 |
| DC860 | 2 | 230 000 |
| DC860 | 3 | 245 000 |
| DC860 | 4 | 265 000 |
| DC860 | 5 | 290 000 |
| DC860 | 6 | 305 000 |
| DC860 | 7 | 325 000 |
| DC870 | 1 | 220 000 |
| DC870 | 2 | 230 000 |
| DC870 | 3 | 245 000 |
| DC870 | 4 | 265 000 |
| DC870 | 5 | 290 000 |
| DC870 | 6 | 305 000 |
| DC870 | 7 | 325 000 |
| DC8QN | 1 | 220 000 |
| DC8QN | 2 | 230 000 |
| DC8QN | 3 | 245 000 |
| DC8QN | 4 | 265 000 |
| DC8QN | 5 | 290 000 |
| DC8QN | 6 | 305 000 |
| DC8QN | 7 | 325 000 |
| DC910 | 1 | 70 000 |
| DC910 | 2 | 78 000 |
| DC910 | 3 | 85 000 |
| DC930 | 1 | 93 500 |
| DC930 | 2 | 103 000 |
| DC930 | 3 | 112 000 |
| DC93LW | 1 | 93 500 |
| DC93LW | 2 | 103 000 |
| DC93LW | 3 | 112 000 |
| DC950 | 1 | 100 000 |
| DC950 | 2 | 107 000 |
| DC950 | 3 | 115 000 |
| DC95HW | 1 | 100 000 |
| DC95HW | 2 | 107 000 |
| DC95HW | 3 | 115 000 |
| DC9Q7 | 1 | 70 000 |
| DC9Q7 | 2 | 78 000 |
| DC9Q7 | 3 | 85 000 |
| DC9Q9 | 1 | 93 500 |
| DC9Q9 | 2 | 103 000 |
| DC9Q9 | 3 | 112 000 |
| DHC6 | 1 | 12 500 |
| DHC6QP | 1 | 12 500 |
| DHC7 | 1 | 38 950 |
| DHC8 | 1 | 31 000 |
| DHC830 | 1 | 38 700 |
| DO228 | 1 | 13 669 |
| DO328 | 1 | 30 843 |
| ECLIPSE500 | 1 | 5 500 |
| ECLIPSE500 | 2 | 5 891 |
| ECLIPSE500 | 3 | 6 000 |
| EMB120 | 1 | 22 475 |
| EMB145 | 1 | 35 500 |
| EMB145 | 2 | 39 500 |
| EMB145 | 3 | 41 800 |
| EMB145 | 4 | 44 000 |
| EMB14L | 1 | 35 275 |
| EMB14L | 2 | 39 675 |
| EMB14L | 3 | 41 900 |
| EMB14L | 4 | 44 100 |
| EMB14L | 5 | 46 300 |
| EMB14L | 6 | 48 500 |
| EMB170 | 1 | 63 070 |
| EMB170 | 2 | 66 599 |
| EMB170 | 3 | 70 484 |
| EMB175 | 1 | 65 698 |
| EMB175 | 2 | 69 459 |
| EMB175 | 3 | 73 518 |
| EMB190 | 1 | 83 520 |
| EMB190 | 2 | 87 757 |
| EMB190 | 3 | 92 363 |
| EMB190 | 4 | 100 656 |
| EMB195 | 1 | 87 096 |
| EMB195 | 2 | 91 558 |
| EMB195 | 3 | 96 388 |
| EMB195 | 4 | 105 138 |
| F10062 | 1 | 78 000 |
| F10062 | 2 | 86 000 |
| F10062 | 3 | 93 000 |
| F10065 | 1 | 80 000 |
| F10065 | 2 | 88 000 |
| F10065 | 3 | 96 000 |
| F28MK2 | 1 | 58 000 |
| F28MK2 | 2 | 64 000 |
| F28MK4 | 1 | 61 000 |
| F28MK4 | 2 | 66 000 |
| F28MK4 | 3 | 73 000 |
| FAL20 | 1 | 28 660 |
| GII | 1 | 56 000 |
| GIIB | 1 | 59 245 |
| GIV | 1 | 63 410 |
| GV | 1 | 76 925 |
| HS748A | 1 | 46 500 |
| IA1125 | 1 | 23 500 |
| L1011 | 1 | 330 000 |
| L1011 | 2 | 340 000 |
| L1011 | 3 | 355 000 |
| L1011 | 4 | 370 000 |
| L1011 | 5 | 400 000 |
| L1011 | 6 | 430 000 |
| L10115 | 1 | 345 000 |
| L10115 | 2 | 355 000 |
| L10115 | 3 | 370 000 |
| L10115 | 4 | 385 000 |
| L10115 | 5 | 413 000 |
| L10115 | 6 | 441 000 |
| L10115 | 7 | 470 000 |
| L188 | 1 | 93 000 |
| L188 | 2 | 102 000 |
| L188 | 3 | 115 000 |
| LEAR25 | 1 | 15 000 |
| LEAR35 | 1 | 18 300 |
| MD11GE | 1 | 395 000 |
| MD11GE | 2 | 410 000 |
| MD11GE | 3 | 425 000 |
| MD11GE | 4 | 460 000 |
| MD11GE | 5 | 495 000 |
| MD11GE | 6 | 535 000 |
| MD11GE | 7 | 580 000 |
| MD11PW | 1 | 395 000 |
| MD11PW | 2 | 410 000 |
| MD11PW | 3 | 425 000 |
| MD11PW | 4 | 460 000 |
| MD11PW | 5 | 495 000 |
| MD11PW | 6 | 535 000 |
| MD11PW | 7 | 580 000 |
| MD81 | 1 | 120 680 |
| MD81 | 2 | 127 804 |
| MD81 | 3 | 135 134 |
| MD81 | 4 | 140 000 |
| MD82 | 1 | 120 383 |
| MD82 | 2 | 127 379 |
| MD82 | 3 | 134 584 |
| MD82 | 4 | 145 838 |
| MD82 | 5 | 149 500 |
| MD83 | 1 | 121 555 |
| MD83 | 2 | 128 361 |
| MD83 | 3 | 135 456 |
| MD83 | 4 | 147 079 |
| MD83 | 5 | 160 000 |
| MD9025 | 1 | 131 021 |
| MD9025 | 2 | 137 490 |
| MD9025 | 3 | 144 181 |
| MD9025 | 4 | 151 107 |
| MD9025 | 5 | 156 000 |
| MD9028 | 1 | 131 021 |
| MD9028 | 2 | 137 490 |
| MD9028 | 3 | 144 181 |
| MD9028 | 4 | 151 107 |
| MD9028 | 5 | 156 000 |
| MU3001 | 1 | 14 100 |
| PA28 | 1 | 2 325 |
| PA30 | 1 | 3 600 |
| PA31 | 1 | 7 000 |
| PA42 | 1 | 11 200 |
| SABR80 | 1 | 28 660 |
| SD330 | 1 | 21 800 |
| SF340 | 1 | 24 548 |
| SF340 | 2 | 27 275 |

I-7. tabula

Reaktīvā dzinēja koeficienti

| ACFTID | Vilces režīms | E (lb) | F (lb/kt) | Ga (lb/ft) | Gb (lb/ft2) | H (lb/°C) | K1 (lb/EPR) | K2 (lb/EPR2) | K3 (lb/(N1/√θ)) | K4 (lb/(N1/√θ)2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900D | Maks./ augst. uzņemš. | 2 548,8 | – 6,7075 | – 0,014 | 0 | – 0,72 |  |  |  |  |
| 1900D | Maks./ pacelšanās | 3 374,6 | – 9,6869 | – 0,0046 | 0 | – 0,504 |  |  |  |  |
| 707320 | Parastais | – 25 447,4 | – 6,79039 | – 0,01775 | 0 | 0 | 33 299,8 | – 5 817 |  |  |
| 707320 | Maks./ augst. uzņemš. | 15 943,8 | – 13,9584 | 0,1672 | 5,7074E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 707320 | Maks./ pacelšanās | 18 044,7 | – 15,7976 | 0,1893 | 6,4595E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 707QN | Parastais | – 25 447,4 | – 6,79039 | – 0,01775 | 0 | 0 | 33 299,8 | – 5 817 |  |  |
| 707QN | Maks./ augst. uzņemš. | 15 943,8 | – 13,9584 | 0,1672 | 5,7074E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 707QN | Maks./ pacelšanās | 18 044,7 | – 15,7976 | 0,1893 | 6,4595E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 717200 | Maks./ augst. uzņemš. | 15 541,5 | – 17,8282 | 0,253495 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 717200 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 22 232 | – 18,025 | – 0,201 | 0 | – 218 |  |  |  |  |
| 717200 | Maks./ pacelšanās | 17 542,7 | – 19,588 | 0,234981 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 717200 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 22 280,7 | – 19,819 | – 0,097 | 0 | – 154,5 |  |  |  |  |
| 720B | Parastais | – 27 419,9 | – 5,81791 | – 0,01175 | 0 | 0 | 35 654,5 | – 6 560,9 |  |  |
| 720B | Maks./ augst. uzņemš. | 14 540,1 | – 13,4149 | 0,121548 | 1,78264E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 720B | Maks./ pacelšanās | 16 768,6 | – 15,471 | 0,140178 | 2,0559E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727100 | Parastais | – 14 205,5 | – 4,53212 | 0 | 0 | 0 | 16 602,8 | – 1 403,02 |  |  |
| 727100 | Maks./ augst. uzņemš. | 12 029,2 | – 7,99864 | – 0,05203 | 5,44617E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727100 | Maks./ pacelšanās | 13 218,9 | – 8,78972 | – 0,05717 | 5,9848E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727D15 | Parastais | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727D15 | Maks./ augst. uzņemš. | 14 249,6 | – 8,103 | – 0,0436 | 0 | – 103 |  |  |  |  |
| 727D15 | Maks./ pacelšanās | 14 935,3 | – 7,459 | 0,3337 | 0 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 727D15 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 15 524,3 | – 7,066 | 0 | 0 | – 32,38 |  |  |  |  |
| 727D17 | Parastais | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727D17 | Maks./ augst. uzņemš. | 13 812,7 | – 7,52948 | 0,207702 | – 0,000025939 | 0 |  |  |  |  |
| 727D17 | Maks./ pacelšanās | 15 519,8 | – 8,46009 | 0,233373 | – 0,000029145 | 0 |  |  |  |  |
| 727EM1 | Maks./ augst. uzņemš. | 12 029,2 | – 7,99864 | – 0,05203 | 5,44617E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727EM1 | Maks./ pacelšanās | 13 218,9 | – 8,78972 | – 0,05717 | 5,9848E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727EM2 | Parastais | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727EM2 | Maks./ augst. uzņemš. | 14 249,6 | – 8,103 | – 0,0436 | 0 | – 103 |  |  |  |  |
| 727EM2 | Maks./ pacelšanās | 14 935,3 | – 7,459 | 0,3337 | 0 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 727EM2 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 15 524,3 | – 7,066 | 0 | 0 | – 32,38 |  |  |  |  |
| 727Q15 | Parastais | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 727Q15 | Maks./ augst. uzņemš. | 14 249,6 | – 8,103 | – 0,0436 | 0 | – 103 |  |  |  |  |
| 727Q15 | Maks./ pacelšanās | 14 935,3 | – 7,459 | 0,3337 | 0 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 727Q15 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 15 524,3 | – 7,066 | 0 | 0 | – 32,38 |  |  |  |  |
| 727Q7 | Parastais | – 14 205,5 | – 4,53212 | 0 | 0 | 0 | 16 602,8 | – 1 403,02 |  |  |
| 727Q7 | Maks./ augst. uzņemš. | 12 029,2 | – 7,99864 | – 0,05203 | 5,44617E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727Q7 | Maks./ pacelšanās | 13 218,9 | – 8,78972 | – 0,05717 | 5,9848E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727Q9 | Parastais | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 727Q9 | Maks./ augst. uzņemš. | 12 746,2 | – 8,11613 | – 0,00049 | – 4,53384E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727Q9 | Maks./ pacelšanās | 13 705,6 | – 8,72702 | – 0,00053 | – 4,8751E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Parastais | – 10 908 | – 23,3571 | – 0,0723 | – 0,00000138 | 0 | 10 929,8 | 2 380,86 |  |  |
| 727QF | Maks./ augst. uzņemš. | 11 266 | – 9,335 | 0,169297 | – 4,70391E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 13 966 | – 9,335 | 0 | 0 | – 90 |  |  |  |  |
| 727QF | Maks./ past./ augsta temp. | 14 687 | – 9,335 | 0 | 0 | – 90 |  |  |  |  |
| 727QF | Maks./ pastāv. | 11 987 | – 9,335 | 0,158001 | – 4,70391E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Maks./ pacelšanās | 14 100 | – 12,25 | 0,1495 | – 0,00001175 | 0 |  |  |  |  |
| 727QF | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 16 800 | – 12,25 | 0 | 0 | – 90 |  |  |  |  |
| 737 | Parastais | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 737 | Maks./ augst. uzņemš. | 12 740,1 | – 7,93589 | – 0,02662 | – 4,2762E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737 | Maks./ pacelšanās | 13 847,9 | – 8,62596 | – 0,02894 | – 4,648E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737300 | Parastais | 11 106 | – 10,09 | – 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| 737300 | Maks./ augst. uzņemš. | 17 383,1 | – 15,6072 | 0,148043 | – 0,000001 | – 24,2 |  |  |  |  |
| 737300 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 20 363,9 | – 17,0452 | – 0,06578 | – 0,000001 | – 119 |  |  |  |  |
| 737300 | Maks./ pacelšanās | 19 347 | – 25,8689 | 0,456499 | – 0,0000112 | – 14,78 |  |  |  |  |
| 737300 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 21 143,7 | – 26,2402 | 0,398451 | – 0,000014 | – 79,95 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Parastais | 11 106 | – 10,09 | – 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| 7373B2 | Maks./ augst. uzņemš. | 18 623,5 | – 16,4797 | 0,169674 | 0 | – 9,126 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 21 906,6 | – 17,4327 | – 0,07536 | 0 | – 132,5 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Maks./ pacelšanās | 21 480,7 | – 25,888 | 0,225791 | 0 | – 8,441 |  |  |  |  |
| 7373B2 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 25 393,2 | – 25,7175 | – 0,0246 | 0 | – 141,3 |  |  |  |  |
| 737400 | Parastais | 21 384 | – 13,79 | – 0,0435 | 0 | 0 |  |  | – 615,8 | 6,409 |
| 737400 | Maks./ augst. uzņemš. | 19 662,2 | – 18,221 | 0,207237 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737400 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 22 875,1 | – 18,001 | – 0,07615 | 0 | – 124,7 |  |  |  |  |
| 737400 | Maks./ pacelšanās | 22 116,3 | – 26,0175 | 0,259442 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737400 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 26 883,2 | – 26,1707 | – 0,04324 | 0 | – 159,7 |  |  |  |  |
| 737500 | Parastais | 11 106 | – 10,09 | 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| 737500 | Maks./ augst. uzņemš. | 17 530,9 | – 16,3556 | 0,153997 | – 0,0000013 | – 23,39 |  |  |  |  |
| 737500 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 20 510,5 | – 17,1336 | – 0,07687 | – 0,0000004 | – 122,3 |  |  |  |  |
| 737500 | Maks./ pacelšanās | 19 629,4 | – 26,7504 | 0,550433 | – 0,0000217 | – 7,999 |  |  |  |  |
| 737500 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 22 636,2 | – 28,0937 | 0,225263 | 0,0000409 | – 105,6 |  |  |  |  |
| 737700 | Maks./ augst. uzņemš. | 22 106,7 | – 23,7147 | 0,165546 | 0,0000065 | 0 |  |  |  |  |
| 737700 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 29 618,1 | – 24,596 | – 0,273 | 0 | – 249,1 |  |  |  |  |
| 737700 | Maks./ pacelšanās | 23 534,8 | – 29,3547 | 0,308407 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737700 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 29 335,5 | – 28,632 | – 0,105 | 0 | – 195,6 |  |  |  |  |
| 737800 | Maks./ augst. uzņemš. | 22 403,5 | – 27,2645 | 0,305603 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737800 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 26 593,3 | – 26,293 | – 0,078 | 0 | – 174,4 |  |  |  |  |
| 737800 | Maks./ pacelšanās | 26 089,1 | – 29,1098 | 0,143559 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 737800 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 30 143,2 | – 29,773 | – 0,029 | 0 | – 145,2 |  |  |  |  |
| 737800 | Mazā gāze/ pieeja | 649,0 | – 3,3 | 0,0118 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Mazā gāze/ pieeja | 1 046 | – 4,6 | 0,0147 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maks./ augst. uzņ. | 21 736 | – 28,6 | 0,3333 | – 3,28E-06 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 23 323 | – 15,1 | – 0,09821 | 6,40E-06 | – 142,0575 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maks./ pacelšanās | 26 375 | – 32,3 | 0,07827 | 8,81E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 7378MAX | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 30 839 | – 27,1 | – 0,06346 | – 8,23E-06 | – 183,1101 |  |  |  |  |
| A350-941 | Mazā gāze/ pieeja | 5 473,2 | – 24,305716 | 0,0631198 | – 4,21E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 5 473,2 | – 24,305716 | 0,0631198 | – 4,21E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maks./ augst. uzņ. | 67 210,9 | – 82,703367 | 1,18939 | – 0,000012074 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 76 854,6 | – 75,672429 | 0 | 0 | – 466 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maks./ pacelšanās | 84 912,8 | – 101,986997 | 0,940876 | – 8,31E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A350-941 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 96 170,0 | – 101,339623 | 0 | 0 | – 394 |  |  |  |  |
| ATR72 | Maks./ augst. uzņ. | 5 635,2 | – 9,5 | 0,01127 | 0,00000027 | 0 |  |  |  |  |
| ATR72 | Maks./ pacelšanās | 7 583,5 | – 20,3 | 0,137399 | – 0,00000604 | 0 |  |  |  |  |
| 737D17 | Parastais | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 737D17 | Maks./ augst. uzņemš. | 13 083,2 | – 7,13185 | 0,196733 | – 0,000024569 | 0 |  |  |  |  |
| 737D17 | Maks./ pacelšanās | 15 519,8 | – 8,46009 | 0,233373 | – 0,000029145 | 0 |  |  |  |  |
| 737N17 | Parastais | – 14 773,7 | – 5,09534 | 0 | 0 | 0 | 17 717,3 | – 1 845,07 |  |  |
| 737N17 | Maks./ augst. uzņemš. | 13 083,2 | – 7,13185 | 0,196733 | – 0,000024569 | 0 |  |  |  |  |
| 737N17 | Maks./ pacelšanās | 15 519,8 | – 8,46009 | 0,233373 | – 0,000029145 | 0 |  |  |  |  |
| 737N9 | Parastais | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 737N9 | Maks./ augst. uzņemš. | 12 740,1 | – 7,93589 | – 0,02662 | – 4,2762E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737N9 | Maks./ pacelšanās | 13 847,9 | – 8,62596 | – 0,02894 | – 4,648E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737QN | Parastais | – 14 095,4 | – 4,77532 | 0 | 0 | 0 | 16 666,2 | – 1 490,42 |  |  |
| 737QN | Maks./ augst. uzņemš. | 12 740,1 | – 7,93589 | – 0,02662 | – 4,2762E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 737QN | Maks./ pacelšanās | 13 847,9 | – 8,62596 | – 0,02894 | – 4,648E-07 | 0 |  |  |  |  |
| 74710Q | Parastais | – 141 079 | – 11,7298 | – 0,02833 | 0 | 0 | 201 105 | – 53 843 |  |  |
| 74710Q | Maks./ augst. uzņemš. | 36 791,4 | – 43,5074 | 0,3004 | – 0,0000092 | 0 |  |  |  |  |
| 74710Q | Maks./ pacelšanās | 42 780,7 | – 50,59 | 0,349279 | – 0,000010697 | 0 |  |  |  |  |
| 747200 | Parastais | – 141 079 | – 11,7298 | – 0,02833 | 0 | 0 | 201 105 | – 53 843 |  |  |
| 747200 | Maks./ augst. uzņemš. | 36 791,4 | – 43,5074 | 0,3004 | – 0,0000092 | 0 |  |  |  |  |
| 747200 | Maks./ pacelšanās | 42 780,7 | – 50,59 | 0,349279 | – 0,000010697 | 0 |  |  |  |  |
| 74720A | Parastais | – 32 370 | – 7,83 | – 0,02105 | 0 | 0 | 47 590 | 0 |  |  |
| 74720A | Maks./ augst. uzņemš. | 34 860 | – 35 | 0,4962 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 74720A | Maks./ pacelšanās | 40 870 | – 40,11 | 0,4435 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 74720B | Parastais | – 28 110 | – 10,05 | – 0,03543 | 0 | 0 | 46 375 | 0 |  |  |
| 74720B | Maks./ augst. uzņemš. | 39 594 | – 38,08 | 0,5262 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 74720B | Maks./ pacelšanās | 48 866 | – 43,68 | 0,6641 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 747400 | Parastais | – 49 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 210 | 0 |  |  |
| 747400 | Maks./ augst. uzņemš. | 44 157,4 | – 42,6142 | 0,635772 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 747400 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 56 826,2 | – 45,4912 | – 0,20856 | 0 | – 392,3 |  |  |  |  |
| 747400 | Maks./ pacelšanās | 53 290,5 | – 53,434 | 0,606283 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 747400 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 66 921,4 | – 54,5627 | – 0,1278 | 0 | – 410,2 |  |  |  |  |
| 7478 | Mazā gāze/ pieeja | 5 920 | – 19,02 | 0,225 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7478 | Maks./ augst. uzņemš. | 50 523 | – 39,8663 | 0,842437 | – 0,000015 | 0 |  |  |  |  |
| 7478 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 56 739,2 | – 27,469 | – 0,1411 | – 0,000015 | – 343,137 |  |  |  |  |
| 7478 | Maks./ pacelšanās | 64 247,2 | – 66,0662 | 0,481932 | 0,000004 | 0 |  |  |  |  |
| 7478 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 80 923,7 | – 71,3162 | – 0,30655 | – 0,00001 | – 520,464 |  |  |  |  |
| 747SP | Parastais | – 141 079 | – 11,7298 | – 0,02833 | 0 | 0 | 201 105 | – 53 843 |  |  |
| 747SP | Maks./ augst. uzņemš. | 36 791,4 | – 43,5074 | 0,3004 | – 0,0000092 | 0 |  |  |  |  |
| 747SP | Maks./ pacelšanās | 42 780,7 | – 50,59 | 0,349279 | – 0,000010697 | 0 |  |  |  |  |
| 757300 | Maks./ augst. uzņemš. | 29 549,2 | – 30,6086 | 0,398179 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757300 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 36 157 | – 30,9643 | – 0,16465 | 0 | – 250,7 |  |  |  |  |
| 757300 | Maks./ pacelšanās | 40 175,5 | – 35,323 | – 0,11328 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757300 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 46 892,4 | – 35,6127 | – 0,53031 | 0 | – 241,7 |  |  |  |  |
| 757PW | Parastais | – 44 951 | – 0,83 | 0,0198 | 0 | 0 | 52 972 | 0 |  |  |
| 757PW | Maks./ augst. uzņemš. | 27 775,1 | – 27,6876 | 0,381725 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757PW | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 34 748,3 | – 29,9467 | – 0,16641 | 0 | – 250,7 |  |  |  |  |
| 757PW | Maks./ pacelšanās | 36 214,8 | – 48,2704 | 0,908044 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757PW | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 45 592,5 | – 49,7383 | 0,213208 | 0 | – 290,6 |  |  |  |  |
| 757RR | Parastais | – 44 907 | – 21,97 | – 0,0589 | 0 | 0 | 46 999 | 0 |  |  |
| 757RR | Maks./ augst. uzņemš. | 30 065,2 | – 32,4779 | 0,397321 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757RR | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 36 735,1 | – 32,445 | – 0,16871 | 0 | – 258,4 |  |  |  |  |
| 757RR | Maks./ pacelšanās | 37 802,1 | – 38,2839 | 0,527181 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 757RR | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 45 336,5 | – 39,1302 | – 0,00514 | 0 | – 257,4 |  |  |  |  |
| 767300 | Parastais | – 49 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 210 | 0 |  |  |
| 767300 | Maks./ augst. uzņemš. | 45 480 | – 41,9 | 0,559 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767300 | Maks./ pacelšanās | 56 370 | – 53 | 0,251 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767400 | Maks./ augst. uzņemš. | 45 902,7 | – 39,5895 | 0,633446 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767400 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 63 647,5 | – 41,082 | – 0,55 | 0 | – 562,3 |  |  |  |  |
| 767400 | Maks./ pacelšanās | 60 475,4 | – 56,8041 | 0,478788 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767400 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 72 425,5 | – 55,569 | – 0,236 | 0 | – 416,2 |  |  |  |  |
| 767CF6 | Parastais | 62 790 | – 35,03 | – 0,1177 | 0 | 0 |  |  | – 1 610,37 | 14 |
| 767CF6 | Maks./ augst. uzņemš. | 38 057 | – 43,24 | 0,705 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767CF6 | Maks./ pacelšanās | 44 769 | – 48,34 | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767JT9 | Parastais | – 39 777 | – 17,367 | – 0,0467 | 0 | 0 | 56 550 | 0 |  |  |
| 767JT9 | Maks./ augst. uzņemš. | 38 700 | – 34,5 | 0,49 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 767JT9 | Maks./ pacelšanās | 43 190 | – 38,3 | 0,876 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 777200 | Parastais | 32 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | – 1 258 | 16,16 |
| 777200 | Maks./ augst. uzņemš. | 67 093,7 | – 85,7553 | 1,8498 | – 0,000076 | 0 |  |  |  |  |
| 777200 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 82 096,7 | – 72,2859 | – 0,32818 | – 0,0000179 | – 637 |  |  |  |  |
| 777200 | Maks./ pacelšanās | 93 672,6 | – 122,251 | 1,1818 | – 0,0000806 | 0 |  |  |  |  |
| 777200 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 114 758,6 | – 125,38 | – 0,159 | – 0,0000261 | – 702,4 |  |  |  |  |
| 777300 | Maks./ augst. uzņemš. | 64 636,2 | – 70,833 | 0,880073 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 777300 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 90 015,1 | – 70,745 | – 0,852 | 0 | – 823 |  |  |  |  |
| 777300 | Maks./ pacelšanās | 87 833,8 | – 97,7894 | 0,27543 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 777300 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 103 835,2 | – 97,831 | – 0,632 | 0 | – 549,1 |  |  |  |  |
| 7773ER | Mazā gāze/ pieeja | 8 950 | – 27,25 | 0,131 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7773ER | Maks./ augst. uzņemš. | 92 110 | – 119 | 1,14 | – 0,000007 | 0 |  |  |  |  |
| 7773ER | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 96 550 | – 69,4 | – 0,542 | – 0,00005 | – 533 |  |  |  |  |
| 7773ER | Maks./ pacelšanās | 112 250 | – 120 | 0,713 | – 0,00011 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Mazā gāze/ pieeja | 3 425 | – 12,03 | 0,0955 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Maks./ augst. uzņemš. | 61 142,6 | – 78,8116 | 1,219801 | – 0,000039 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 65 000 | – 55 | 0,1 | – 0,00002 | – 404,274 |  |  |  |  |
| 7878R | Maks./ pacelšanās | 71 214,6 | – 93,4796 | 0,652462 | 0,000002 | 0 |  |  |  |  |
| 7878R | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 86 784,2 | – 92 | – 0,27021 | – 0,00001 | – 520,488 |  |  |  |  |
| A300-622R | Parastais | – 148 952 | – 6,71 | – 0,03 | 0 | 0 | 203 740 | – 50 104,7 |  |  |
| A300-622R | Mazā gāze/ pieeja | 8 432,8 | – 47,7662 | 0,750523 | – 0,000059071 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 8 432,8 | – 47,7662 | 0,750523 | – 0,000059071 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maks./ augst. uzņemš. | 44 457,2 | – 45,778 | 0,735506 | – 0,000015775 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 52 183,7 | – 44,1929 | 0 | 0 | – 271 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maks./ pacelšanās | 56 307,1 | – 50,9157 | 0,405632 | – 2,0986E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A300-622R | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 61 250,3 | – 51,5373 | 0 | 0 | – 192 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | Parastais | – 132 687 | – 30,4092 | – 0,10796 | 4,02686E-07 | 0 |  |  | 2 535,75 | – 8,23842 |
| A300B4-203 | Maks./ augst. uzņemš. | 43 416,5 | – 35 | – 0,12523 | 6,27209E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A300B4-203 | Maks./ pacelšanās | 49 336,9 | – 39,8243 | – 0,14231 | 7,12738E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Parastais | 41 317 | – 32,9 | – 0,0857 | – 0,0000016 | 0 | – 1 131,6 | 11,8 |  |  |
| A310-304 | Mazā gāze/ pieeja | 4 613,2 | – 22,0136 | 0,082133 | – 2,7376E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 4 613,2 | – 22,0136 | 0,082133 | – 2,7376E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maks./ augst. uzņemš. | 42 008 | – 49,5706 | 1,64076 | – 0,000043059 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 55 143,3 | – 37,4839 | 0 | 0 | – 505 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maks./ pacelšanās | 50 530,5 | – 51,1538 | 1,26398 | – 0,000012839 | 0 |  |  |  |  |
| A310-304 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 71 457,7 | – 50,7768 | 0 | 0 | – 608 |  |  |  |  |
| A319-131 | Parastais | – 105 513 | – 6,58 | 0,006828 | – 8,055E-07 | 0 | 149 900 | – 42 300 |  |  |
| A319-131 | Mazā gāze/ pieeja | 1 219,5 | – 7,22737 | 0,154266 | – 0,000007955 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 1 219,5 | – 7,22737 | 0,154266 | – 0,000007955 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maks./ augst. uzņemš. | 14 957,2 | 1,71654 | 0,442593 | – 0,000013824 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 12 977,6 | 18,59062 | 0 | 0 | – 78,7 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maks./ pacelšanās | 21 435,4 | – 21,3236 | 0,309465 | 1,26125E-05 | 0 |  |  |  |  |
| A319-131 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 23 853,8 | – 18,7311 | 0 | 0 | – 76,8 |  |  |  |  |
| A320-211 | Parastais | 24 380 | – 18,534 | – 0,07842 | – 2,509E-07 | 0 |  |  | – 669,457 | 6,9451 |
| A320-211 | Mazā gāze/ pieeja | 2 858,8 | – 14,7325 | 0,096537 | – 6,7861E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 2 858,8 | – 14,7325 | 0,096537 | – 6,7861E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maks./ augst. uzņemš. | 16 859,1 | – 4,3786 | 0,183576 | 2,9851E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 19 148,5 | – 6,50173 | 0 | 0 | – 95 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maks./ pacelšanās | 23 652,9 | – 22,9338 | 0,295879 | – 5,4631E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-211 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 27 385 | – 23,3 | 0 | 0 | – 132 |  |  |  |  |
| A320-232 | Parastais | – 65 083,3 | – 7,25 | – 0,01918 | 2,575E-08 | 0 | 87 817,6 | – 18 693,1 |  |  |
| A320-232 | Mazā gāze/ pieeja | 1 138,9 | – 6,52566 | 0,1667 | – 9,2579E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 1 138,9 | – 6,52566 | 0,1667 | – 9,2579E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maks./ augst. uzņemš. | 15 539,2 | – 4,08932 | 0,438331 | – 0,00001439 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 14 111,4 | 10,67953 | 0 | 0 | – 82,2 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maks./ pacelšanās | 24 746,2 | – 25,2473 | 0,304165 | 9,2451E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A320-232 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 29 506,5 | – 24,4165 | 0 | 0 | – 139 |  |  |  |  |
| A321-232 | Parastais | – 26 190,2 | – 6,6 | – 0,0197 | – 3,408E-07 | 0 | 33 032,2 | 0 |  |  |
| A321-232 | Mazā gāze/ pieeja | 1 274,1 | – 7,34054 | 0,175187 | – 0,000011478 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 1 274,1 | – 7,34054 | 0,175187 | – 0,000011478 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maks./ augst. uzņemš. | 21 870,8 | – 21,4867 | 0,380647 | – 5,5566E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 24 158,5 | – 16,8504 | 0 | 0 | – 147 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maks./ pacelšanās | 28 636,4 | – 26,7318 | 0,249782 | – 3,9163E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A321-232 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 31 608,2 | – 25,9736 | 0 | 0 | – 114 |  |  |  |  |
| A330-301 | Parastais | – 36 339,3 | – 31,32 | – 0,1297 | 0 | 0 |  |  | 484,645 | 4,0056 |
| A330-301 | Mazā gāze/ pieeja | 4 572,4 | – 26,0005 | 0,013461 | 2,8669E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 4 572,4 | – 26,0005 | 0,013461 | 2,8669E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maks./ augst. uzņemš. | 34 249,9 | 25,9859 | 0,764157 | – 8,1437E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 46 667,8 | 10,51272 | 0 | 0 | – 346 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maks./ pacelšanās | 61 384,5 | – 48,4678 | 0,582821 | – 6,2628E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-301 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 69 058 | – 46,465 | 0 | 0 | – 288 |  |  |  |  |
| A330-343 | Parastais | – 127 410 | – 9,31 | – 0,0386 | 0,000000569 | 0 | 162 922 | – 29 498,6 |  |  |
| A330-343 | Mazā gāze/ pieeja | 3 134,3 | – 13,0338 | 0,085938 | 1,7155E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 3 134,3 | – 13,0338 | 0,085938 | 1,7155E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maks./ augst. uzņemš. | 44 462 | – 12,031 | 0,711026 | 5,12762E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 63 522,4 | – 50,7504 | 0 | 0 | – 411 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maks./ pacelšanās | 69 831 | – 77,9676 | 0,882955 | – 0,000026894 | 0 |  |  |  |  |
| A330-343 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 85 732,2 | – 78,8957 | 0 | 0 | – 451 |  |  |  |  |
| A340-211 | Parastais | 19 716 | – 17,65 | – 0,0878 | 0 | 0 |  |  | – 590,77 | 7,341 |
| A340-211 | Mazā gāze/ pieeja | 4 019,5 | – 20,508 | – 0,02271 | 1,16972E-05 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 4 019,5 | – 20,508 | – 0,02271 | 1,16972E-05 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maks./ augst. uzņemš. | 26 802,9 | – 28,8264 | 0,31673 | 3,50144E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 31 091,8 | – 31,4492 | 0 | 0 | – 160 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maks./ pacelšanās | 29 929,8 | – 30,7732 | 0,29922 | – 4,1757E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A340-211 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 34 594,4 | – 30,094 | 0 | 0 | – 175 |  |  |  |  |
| A340-642 | Mazā gāze/ pieeja | 6 529,4 | – 29,9521 | 0,272155 | – 0,000020281 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 6 529,4 | – 29,9521 | 0,272155 | – 0,000020281 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maks./ augst. uzņemš. | 42 621,6 | – 44,2784 | 0,484124 | 2,668E-07 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 50 112 | – 60,5262 | 0 | 0 | – 212 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maks./ pacelšanās | 55 248,1 | – 61,4744 | 0,506968 | – 9,6324E-06 | 0 |  |  |  |  |
| A340-642 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 63 276,8 | – 59,6458 | 0 | 0 | – 300 |  |  |  |  |
| A380-841 | Mazā gāze/ pieeja | 10 914,8 | – 31,2899 | – 2,1424 | 0,000260636 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 10 914,8 | – 31,2899 | – 2,1424 | 0,000260636 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maks./ augst. uzņemš. | 63 586,2 | – 53,9292 | 1,23082 | – 0,00003343 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 72 974,3 | – 52,6993 | 0 | 0 | – 420 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maks./ pacelšanās | 71 176,1 | – 84,4052 | 0,220679 | 0,000428339 | 0 |  |  |  |  |
| A380-841 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 90 820,8 | – 94,5354 | 0 | 0 | – 610 |  |  |  |  |
| A380-861 | Mazā gāze/ pieeja | 8 921,7 | – 30,2153 | – 0,87777 | 0,000104691 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Mazā gāze/ pieeja/ augsta temp. | 8 921,7 | – 30,2153 | – 0,87777 | 0,000104691 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maks./ augst. uzņemš. | 66 053,2 | – 61,754 | 0,977183 | – 0,000025178 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 73 729,7 | – 65,1895 | 0 | 0 | – 324 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maks./ pacelšanās | 70 053,6 | – 76,0931 | 0,838794 | – 0,000010766 | 0 |  |  |  |  |
| A380-861 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 83 320,5 | – 82,3362 | 0 | 0 | – 432 |  |  |  |  |
| BAC111 | Maks./ augst. uzņemš. | 9 827,9 | – 5,89674 | – 0,01966 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| BAC111 | Maks./ pacelšanās | 11 168,1 | – 6,70084 | – 0,02234 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| BAE146 | Parastais | – 13 783 | – 9,9585 | 0,056057 | – 1,23124E-05 | 0 |  |  | 304,295 | – 0,84327 |
| BAE146 | Maks./ augst. uzņemš. | 6 339,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| BAE146 | Maks./ pacelšanās | 6 542,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| BAE300 | Parastais | – 13 783 | – 9,9585 | 0,056057 | – 1,23124E-05 | 0 |  |  | 304,295 | – 0,84327 |
| BAE300 | Maks./ augst. uzņemš. | 6 339,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| BAE300 | Maks./ pacelšanās | 6 542,4 | – 9,9585 | 0,056057 | – 0,0000035 | 0 |  |  |  |  |
| CIT3 | Maks./ augst. uzņemš. | 2 987,4 | – 3,4992 | 0,06123 | – 1,1664E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CIT3 | Maks./ pacelšanās | 3 319,3 | – 3,888 | 0,068032 | – 0,000001296 | 0 |  |  |  |  |
| CL600 | Maks./ augst. uzņemš. | 5 543,3 | – 5,6542 | 0,08442 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CL600 | Maks./ pacelšanās | 6 159,2 | – 6,2824 | 0,0938 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CL601 | Maks./ augst. uzņemš. | 6 517,3 | – 6,6476 | 0,09776 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CL601 | Maks./ pacelšanās | 7 241,4 | – 7,3862 | 0,10862 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CNA208 | Maks./ augst. uzņemš. | 2 953,9 | – 8,581 | – 0,00453 | – 7,2035E-07 | – 1,44 |  |  |  |  |
| CNA208 | Maks./ pacelšanās | 3 245,2 | – 11,69 | – 0,01053 | – 6,777E-07 | – 1,62 |  |  |  |  |
| CNA500 | Parastais | 1 743,1 | – 1,64678 | – 0,00201 | – 1,5642E-07 | 0 |  |  | – 49,6794 | 0,545 |
| CNA500 | Maks./ augst. uzņemš. | 1 919,5 | – 1,99614 | 0,0615 | – 2,40502E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA500 | Maks./ pacelšanās | 2 132,8 | – 2,21793 | 0,068333 | – 2,67224E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA510 | Parastais | 4 234,6 | – 1,68388 | 0,001047 | – 5,78019E-08 | 0 |  |  | – 103,817 | 0,811333 |
| CNA510 | Maks./ augst. uzņemš. | 1 486 | – 1,60533 | 0 | – 1,04748E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA510 | Maks./ pacelšanās | 1 492,8 | – 1,87734 | 0 | – 2,55208E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA525C | Parastais | 1 528,4 | – 2,83667 | – 0,00013 | 2,55648E-07 | 0 |  |  | – 51,50512788 | 0,724013467 |
| CNA525C | Maks./ augst. uzņemš. | 3 001,7 | – 2,38854 | 0,004585 | – 1,4045E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA525C | Maks./ pacelšanās | 3 464,1 | – 2,5254 | 0,001981 | – 1,46353E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA55B | Parastais | 1 373,8 | – 2,2903 | – 8,9E-05 | 3,2273E-08 | 0 |  |  | – 44,861 | 0,66327 |
| CNA55B | Maks./ augst. uzņemš. | 2 323,1 | – 2,4386 | 0,002159 | – 2,1456E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA55B | Maks./ pacelšanās | 2 658,7 | – 2,6269 | – 0,00359 | 1,7262E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560E | Parastais | 1 533,4 | – 2,49247 | 0,011973 | – 6,90894E-07 | 0 |  |  | – 53,9835 | 0,839574 |
| CNA560E | Maks./ augst. uzņemš. | 3 194,3 | – 2,53358 | 0,028038 | 2,70832E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560E | Maks./ pacelšanās | 3 316,5 | – 2,7005 | 0,04349 | – 6,52616E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560U | Maks./ augst. uzņemš. | 2 597,5 | – 2,22178 | 0,023781 | 6,12239E-08 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560U | Maks./ pacelšanās | 2 920 | – 2,0264 | 0,025133 | 2,95314E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560XL | Maks./ augst. uzņemš. | 3 454,5 | – 3,98132 | – 0,0704 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CNA560XL | Maks./ pacelšanās | 3 838,3 | – 4,42368 | – 0,07823 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CNA680 | Parastais | 2 904,8 | – 4,80092 | – 0,00174 | 5,62892E-07 | 0 |  |  | – 101,327 | 1,3401 |
| CNA680 | Maks./ augst. uzņemš. | 5 520,2 | – 5,32711 | – 0,02377 | 1,89918E-06 | 0 |  |  |  |  |
| CNA680 | Maks./ pacelšanās | 5 683 | – 6,55907 | – 0,00159 | 8,72971E-07 | 0 |  |  |  |  |
| CNA750 | Parastais | 4 778,6 | – 6,56521 | 0,000671 | – 4,11321E-07 | 0 |  |  | – 146,712 | 1,9748 |
| CNA750 | Maks./ augst. uzņemš. | 6 097,8 | – 7,0102 | – 0,00528 | 3,74689E-08 | 0 |  |  |  |  |
| CNA750 | Maks./ pacelšanās | 6 127,8 | – 7,07624 | – 0,00394 | 3,95764E-08 | 0 |  |  |  |  |
| CONCRD | Maks./ augst. uzņemš. | 33 252,1 | – 26,6 | 0,2328 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CONCRD | Maks./ pacelšanās | 39 653 | – 31,722 | 0,2776 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Parastais | 6 087,3 | – 9,35507 | – 0,04736 | 1,55476E-07 | – 1,4767 |  |  | – 183,9266 | 2,785981 |
| CRJ9-ER | Mazā gāze/ pieeja | 1 163,1 | – 4,5855 | – 0,0238 | 1,63611E-06 | – 0,0249 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maks./ augst. uzņemš. | 10 438,3 | – 9,64192 | 0,15855 | – 3,00077E-07 | – 1,3095 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 12 973,4 | – 9,57675 | – 0,05589 | 3,05523E-07 | – 100,415 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maks./ pacelšanās | 13 260,6 | – 16,6244 | 0,19849 | – 7,00045E-06 | – 1,6224 |  |  |  |  |
| CRJ9-ER | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 16 247,3 | – 17,4575 | 0,077341 | – 1,06353E-05 | – 109,219 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Parastais | 6 087,3 | – 9,35507 | – 0,04736 | 1,55476E-07 | – 1,4767 |  |  | – 183,9266 | 2,785981 |
| CRJ9-LR | Mazā gāze/ pieeja | 1 163,1 | – 4,5855 | – 0,0238 | 1,63611E-06 | – 0,0249 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maks./ augst. uzņemš. | 10 438,3 | – 9,64192 | 0,15855 | – 3,00077E-07 | – 1,3095 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 12 973,4 | – 9,57675 | – 0,05589 | 3,05523E-07 | – 100,415 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maks./ pacelšanās | 13 260,6 | – 16,6244 | 0,19849 | – 7,00045E-06 | – 1,6224 |  |  |  |  |
| CRJ9-LR | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 16 247,3 | – 17,4575 | 0,077341 | – 1,06353E-05 | – 109,219 |  |  |  |  |
| DC1010 | Parastais | 25 027,6 | – 27,4313 | – 0,07828 | 0 | 0 |  |  | – 694,556 | 8,02362 |
| DC1010 | Maks./ augst. uzņemš. | 30 596 | – 28,4416 | – 0,10164 | 5,0902E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC1010 | Maks./ pacelšanās | 35 985,4 | – 30,9909 | – 0,11075 | 5,5465E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC1030 | Maks./ augst. uzņemš. | 38 520 | – 29,38 | 0,49 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DC1030 | Maks./ pacelšanās | 49 310 | – 42,42 | 0,61 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DC1040 | Parastais | – 143 602 | – 14,4996 | – 0,05026 | 0 | 0 | 204 567 | – 54 761,9 |  |  |
| DC1040 | Maks./ augst. uzņemš. | 34 087,9 | – 12,9859 | – 0,04641 | 2,3241E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC1040 | Maks./ pacelšanās | 41 594,9 | – 22,3071 | – 0,07971 | 3,9923E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC850 | Parastais | – 22 582,8 | – 6,58409 | – 0,02081 | 0 | 0 | 29 070,9 | – 4 341,84 |  |  |
| DC850 | Maks./ augst. uzņemš. | 14 243,5 | – 5,6565 | – 0,02021 | 1,0123E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC850 | Maks./ pacelšanās | 15 670,3 | – 5,8955 | – 0,02107 | 1,0551E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC860 | Parastais | – 27 959,5 | – 6,35297 | – 0,01835 | 0 | 0 | 35 850,3 | – 6 157,74 |  |  |
| DC860 | Maks./ augst. uzņemš. | 15 558,7 | – 7,2339 | – 0,02585 | 1,2947E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC860 | Maks./ pacelšanās | 16 740,5 | – 4,9394 | – 0,01765 | 8,8401E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC870 | Parastais | 11 106 | – 10,09 | – 0,0409 | 0 | 0 |  |  | – 369,8 | 4,835 |
| DC870 | Maks./ augst. uzņemš. | 18 859 | – 17,91 | 0,1953 | 0 | – 2,034 |  |  |  |  |
| DC870 | Maks./ pacelšanās | 20 758 | – 20,65 | 0,2173 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DC8QN | Parastais | – 27 959,5 | – 6,35297 | – 0,01835 | 0 | 0 | 35 850,3 | – 6 157,74 |  |  |
| DC8QN | Maks./ augst. uzņemš. | 15 558,7 | – 7,2339 | – 0,02585 | 1,2947E-07 | 0 |  |  |  |  |
| DC8QN | Maks./ pacelšanās | 16 740,5 | – 4,9394 | – 0,01765 | 8,8401E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC910 | Parastais | – 10 596,5 | – 1,51369 | – 0,00525 | 0 | 0 | 11 541,7 | 162,698 |  |  |
| DC910 | Maks./ augst. uzņemš. | 11 194,3 | – 3,0274 | – 0,01082 | 5,4181E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC910 | Maks./ pacelšanās | 12 308,2 | – 0,478 | 0,001708 | 8,55E-09 | 0 |  |  |  |  |
| DC930 | Parastais | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC930 | Maks./ augst. uzņemš. | 11 561,8 | – 2,94773 | – 0,01053 | 5,2756E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC930 | Maks./ pacelšanās | 12 972 | – 2,31038 | – 0,00826 | 4,1349E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC93LW | Parastais | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC93LW | Maks./ augst. uzņemš. | 11 561,8 | – 2,94773 | – 0,01053 | 5,2756E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC93LW | Maks./ pacelšanās | 12 972 | – 2,31038 | – 0,00826 | 4,1349E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC950 | Parastais | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC950 | Maks./ augst. uzņemš. | 12 365,4 | – 2,54939 | – 0,00911 | 4,5627E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC950 | Maks./ pacelšanās | 14 698,5 | – 2,13511 | – 0,00763 | 3,8212E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC95HW | Parastais | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC95HW | Maks./ augst. uzņemš. | 12 365,4 | – 2,54939 | – 0,00911 | 4,5627E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC95HW | Maks./ pacelšanās | 14 698,5 | – 2,13511 | – 0,00763 | 3,8212E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | Parastais | – 10 596,5 | – 1,51369 | – 0,00525 | 0 | 0 | 11 541,7 | 162,698 |  |  |
| DC9Q7 | Maks./ augst. uzņemš. | 11 194,3 | – 3,0274 | – 0,01082 | 5,4181E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q7 | Maks./ pacelšanās | 12 308,2 | – 0,478 | 0,001708 | 8,55E-09 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | Parastais | – 13 523,2 | – 2,66888 | – 0,00925 | 0 | 0 | 15 803,6 | – 1 257,94 |  |  |
| DC9Q9 | Maks./ augst. uzņemš. | 11 561,8 | – 2,94773 | – 0,01053 | 5,2756E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DC9Q9 | Maks./ pacelšanās | 12 972 | – 2,31038 | – 0,00826 | 4,1349E-08 | 0 |  |  |  |  |
| DHC8 | Parastais | 2 010,7 | – 19,409 | 0,07743 | 0 | 0 |  |  | 54,6666 | – 0,0828 |
| DHC8 | Maks./ augst. uzņemš. | 6 323,6 | – 21,4445 | 0,088232 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DHC8 | Maks./ pacelšanās | 7 026,2 | – 23,8272 | 0,098036 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DHC830 | Parastais | 1 623,1 | – 18,411 | 0,075104 | 0 | 0 |  |  | 72,6356 | – 0,17951 |
| DHC830 | Maks./ augst. uzņemš. | 6 679 | – 21,9919 | 0,090305 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DHC830 | Maks./ pacelšanās | 7 421,1 | – 24,4354 | 0,100339 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| DO228 | Maks./ augst. uzņemš. | 2 571 | – 7,9721 | 0,07004 | – 4,9292E-06 | 0 |  |  |  |  |
| DO228 | Maks./ pacelšanās | 2 524,3 | – 8,067 | 0,06042 | – 6,8678E-06 | 0 |  |  |  |  |
| DO328 | Maks./ augst. uzņemš. | 7 752,5 | – 23,2 | 0,225 | – 0,0000158 | 0 |  |  |  |  |
| DO328 | Maks./ pacelšanās | 8 138,2 | – 28,1 | 0,199 | – 0,000021 | 0 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maks./ augst. uzņemš. | 947,7 | – 0,73662 | 0,018307 | 2,63346E-07 | – 0,0571 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 1 077,4 | – 1,20966 | – 0,00912 | 1,28125E-07 | – 9,84248 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maks./ pacelšanās | 1 039,2 | – 1,57439 | 0,034769 | – 0,000002274 | – 0,0323 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 1 258,9 | – 1,6144 | – 0,00748 | 3,13285E-08 | – 10,7499 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Samaz./ augst. uzņemš. | 1 084,2 | – 1,38862 | 0,009974 | 7,08687E-08 | 0,048579 |  |  |  |  |
| ECLIPSE500 | Samaz./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 1 168,6 | – 1,50732 | – 0,01586 | 3,07776E-07 | – 11,2558 |  |  |  |  |
| EMB120 | Maks./ augst. uzņemš. | 4 668 | – 11,932 | 0,0664 | 0 | – 5,663 |  |  |  |  |
| EMB120 | Maks./ pacelšanās | 5 212 | – 12,45 | 0,0728 | 0 | – 6,87 |  |  |  |  |
| EMB145 | Maks./ augst. uzņemš. | 5 554,3 | – 6,86092 | 0,065416 | 0 | – 4,036 |  |  |  |  |
| EMB145 | Maks./ pacelšanās | 7 499,5 | – 9,12812 | 0,045563 | 0 | – 22,89 |  |  |  |  |
| EMB14L | Maks./ augst. uzņemš. | 6 432,5 | – 7,56929 | 0,069004 | 0 | – 5,419 |  |  |  |  |
| EMB14L | Maks./ pacelšanās | 7 246,1 | – 8,61031 | 0,232825 | 0 | – 0,9689 |  |  |  |  |
| EMB170 | Mazā gāze/ pieeja | 945 | – 3,5 | – 0,01 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB170 | Maks./ augst. uzņemš. | 11 716 | – 13,423 | 0,25 | – 0,000019 | 0 |  |  |  |  |
| EMB170 | Maks./ pacelšanās | 13 350 | – 17,43 | 0,1875 | – 0,000013 | – 4,47 |  |  |  |  |
| EMB175 | Mazā gāze/ pieeja | 945 | – 3,5 | – 0,01 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB175 | Maks./ augst. uzņemš. | 11 716 | – 13,423 | 0,25 | – 0,000019 | 0 |  |  |  |  |
| EMB175 | Maks./ pacelšanās | 13 350 | – 17,43 | 0,1875 | – 0,000013 | – 4,47 |  |  |  |  |
| EMB190 | Mazā gāze/ pieeja | 1 080 | – 3,65 | 0,011 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB190 | Maks./ augst. uzņemš. | 15 137 | – 14,3 | 0,239 | – 0,0000187 | 0 |  |  |  |  |
| EMB190 | Maks./ pacelšanās | 17 499 | – 18,99 | 0,3207 | – 0,000021 | – 4,29 |  |  |  |  |
| EMB195 | Mazā gāze/ pieeja | 1 080 | – 3,65 | 0,011 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| EMB195 | Maks./ augst. uzņemš. | 15 137 | – 14,3 | 0,239 | – 0,0000187 | 0 |  |  |  |  |
| EMB195 | Maks./ pacelšanās | 17 499 | – 18,99 | 0,3207 | – 0,000021 | – 4,29 |  |  |  |  |
| F10062 | Maks./ augst. uzņemš. | 10 472 | – 9,57 | 0,137 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F10062 | Maks./ pacelšanās | 13 551 | – 16,56 | 0,2804 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F10065 | Maks./ augst. uzņemš. | 10 970 | – 10,52 | 0,1238 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F10065 | Maks./ pacelšanās | 14 814 | – 16,72 | 0,065 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK2 | Maks./ augst. uzņemš. | 8 408 | – 4,72 | 0,1048 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK2 | Maks./ pacelšanās | 9 851 | – 7,68 | 0,0889 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK4 | Maks./ augst. uzņemš. | 8 459 | – 4,874 | 0,0997 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| F28MK4 | Maks./ pacelšanās | 9 905 | – 7,445 | 0,0765 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| FAL20 | Maks./ augst. uzņemš. | 4 102 | – 2,3831 | – 0,11465 | 1,02126E-05 | 0 |  |  |  |  |
| FAL20 | Maks./ pacelšanās | 4 017,4 | – 3,4567 | 0,058024 | – 2,49247E-06 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Maks./ augst. uzņemš. | 9 827,9 | – 5,89674 | – 0,01966 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Maks./ pacelšanās | 11 324 | – 9,697 | 0,1539 | – 0,000004 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 12 833 | – 8,35 | 0,0346 | – 0,000004 | – 74,58 |  |  |  |  |
| GII | Samaz./ augst. uzņemš. | 6 030 | 0 | – 0,0081 | 0,0000002 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Samaz./ pacelšanās | 9 060 | – 7,27 | 0,121 | – 0,000003 | 0 |  |  |  |  |
| GII | Samaz./ pacelšanās/ augsta temp. | 10 266 | – 6,25 | 0,0277 | – 0,0000003 | – 59,7 |  |  |  |  |
| GIIB | Maks./ augst. uzņemš. | 9 827,9 | – 5,89674 | – 0,01966 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Maks./ pacelšanās | 11 324 | – 9,697 | 0,1539 | – 0,000004 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 12 833 | – 8,35 | 0,0346 | – 0,000004 | – 74,58 |  |  |  |  |
| GIIB | Samaz./ augst. uzņemš. | 5 369 | 0 | – 0,0081 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Samaz./ pacelšanās | 9 060 | – 7,27 | 0,121 | – 0,000003 | 0 |  |  |  |  |
| GIIB | Samaz./ pacelšanās/ augsta temp. | 10 266 | – 6,25 | 0,0277 | – 0,0000003 | – 59,7 |  |  |  |  |
| GIV | Maks./ augst. uzņemš. | 10 770 | – 10,96 | 0,1784 | – 0,000001 | 0 |  |  |  |  |
| GIV | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 11 805 | – 9,4 | – 0,0624 | 0 | – 89 |  |  |  |  |
| GIV | Maks./ pacelšanās | 13 725 | – 18,2 | 0,3189 | – 0,00002 | 0 |  |  |  |  |
| GIV | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 17 129 | – 17,6 | – 0,0472 | 0,0000003 | – 114 |  |  |  |  |
| GV | Maks./ augst. uzņemš. | 12 400 | – 11,6 | 0,12 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GV | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 14 900 | – 11,2 | – 0,11 | 0 | – 107 |  |  |  |  |
| GV | Maks./ pacelšanās | 14 600 | – 18,86 | 0,1649 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| GV | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 18 970 | – 18,4 | – 0,115 | 0 | – 126,5 |  |  |  |  |
| IA1125 | Maks./ augst. uzņemš. | 3 114,4 | – 3,4992 | 0,04125 | – 2,81988E-06 | 0 |  |  |  |  |
| IA1125 | Maks./ pacelšanās | 3 460,5 | – 3,888 | 0,045834 | – 3,1332E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L1011 | Parastais | – 80 222,2 | – 25,0263 | 0 | 0 | 0 | 92 893,5 | – 10 186,1 |  |  |
| L1011 | Maks./ augst. uzņemš. | 34 204,8 | – 43,8172 | 0,270193 | 2,0153E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L1011 | Maks./ pacelšanās | 40 720 | – 52,1633 | 0,321659 | 2,3992E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L10115 | Maks./ augst. uzņemš. | 39 532,9 | – 44,0258 | 0,27148 | 2,02494E-06 | 0 |  |  |  |  |
| L10115 | Maks./ pacelšanās | 46 840 | – 52,1633 | 0,321659 | 2,3992E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR25 | Maks./ augst. uzņemš. | 2 560,9 | – 1,8352 | – 0,01509 | 1,95912E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR25 | Maks./ pacelšanās | 2 845,4 | – 2,03911 | – 0,01677 | 2,1768E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR35 | Maks./ augst. uzņemš. | 3 071 | – 3,4992 | – 0,00397 | 1,38915E-06 | 0 |  |  |  |  |
| LEAR35 | Maks./ pacelšanās | 3 412,2 | – 3,888 | – 0,00441 | 1,5435E-06 | 0 |  |  |  |  |
| MD11GE | Maks./ augst. uzņemš. | 47 037 | – 45,71 | 0,854 | 0 | – 368,1 |  |  |  |  |
| MD11GE | Maks./ pacelšanās | 57 156 | – 42,73 | 0,303 | 0 | – 357,5 |  |  |  |  |
| MD11PW | Maks./ augst. uzņemš. | 51 197 | – 59,27 | 0,416 | 0 | – 357 |  |  |  |  |
| MD11PW | Maks./ pacelšanās | 57 661 | – 51,3 | 0,513 | 0 | – 426,6 |  |  |  |  |
| MD81 | Parastais | – 15 384 | – 10 | 0,019 | 0 | 0 | 17 917 | 0 |  |  |
| MD81 | Maks./ augst. uzņemš. | 18 040,9 | – 8,83022 | – 0,02993 | 0 | – 114,3 |  |  |  |  |
| MD81 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 21 047,1 | – 12,8373 | – 0,07163 | 0 | – 151,8 |  |  |  |  |
| MD81 | Maks./ pacelšanās | 18 810,5 | – 11,1271 | 0,092622 | 0 | – 2,101 |  |  |  |  |
| MD81 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 22 678,5 | – 14,546 | – 0,05823 | 0 | – 138,4 |  |  |  |  |
| MD82 | Parastais | – 13 488 | – 10 | 0,025 | 0 | 0 | 16 750 | 0 |  |  |
| MD82 | Maks./ augst. uzņemš. | 16 810,1 | – 5,36467 | 0,048334 | 0 | – 60,8 |  |  |  |  |
| MD82 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 22 606,4 | – 13,9975 | – 0,09177 | 0 | – 168,1 |  |  |  |  |
| MD82 | Maks./ pacelšanās | 19 344,5 | – 15,5531 | 0,333164 | 0 | – 1,031 |  |  |  |  |
| MD82 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 24 452 | – 16,6869 | 0,005711 | 0 | – 162,5 |  |  |  |  |
| MD83 | Parastais | – 13 845 | – 13,33 | 0,019 | 0 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |
| MD83 | Maks./ augst. uzņemš. | 18 075,2 | – 7,63873 | 0,058915 | 0 | – 64,7 |  |  |  |  |
| MD83 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 23 181,6 | – 13,4908 | – 0,09344 | 0 | – 164 |  |  |  |  |
| MD83 | Maks./ pacelšanās | 20 080,8 | – 11,9047 | 0,191099 | 0 | – 4,078 |  |  |  |  |
| MD83 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 25 460,4 | – 15,5681 | – 0,05468 | 0 | – 176,1 |  |  |  |  |
| MD9025 | Parastais | – 31 899 | – 8,5718 | – 0,0276 | 0 | 0 | 37 206 | 0 |  |  |
| MD9025 | Maks./ augst. uzņemš. | 23 881 | – 30,625 | 0,2551 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9025 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 27 078,4 | – 30,625 | 0 | 0 | – 213,2 |  |  |  |  |
| MD9025 | Maks./ pacelšanās | 23 066 | – 23,5769 | 0,3147 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9025 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 28 697,1 | – 23,5769 | 0 | 0 | – 225,2 |  |  |  |  |
| MD9028 | Parastais | – 31 899 | – 8,5718 | – 0,0276 | 0 | 0 | 37 206 | 0 |  |  |
| MD9028 | Maks./ augst. uzņemš. | 23 421 | – 26,5453 | 0,2599 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9028 | Maks./ augst. uzņemš./ augsta temp. | 26 678,6 | – 26,5453 | 0 | 0 | – 217,2 |  |  |  |  |
| MD9028 | Maks./ pacelšanās | 25 656 | – 25,3418 | 0,2419 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| MD9028 | Maks./ pacelšanās/ augsta temp. | 30 520 | – 25,3418 | 0 | 0 | – 194,6 |  |  |  |  |
| MU3001 | Parastais | 1 743,1 | – 1,64678 | – 0,00201 | – 1,5642E-07 | 0 |  |  | – 49,6794 | 0,545 |
| MU3001 | Maks./ augst. uzņemš. | 1 919,5 | – 1,99614 | 0,0615 | – 2,40502E-06 | 0 |  |  |  |  |
| MU3001 | Maks./ pacelšanās | 2 132,8 | – 2,21793 | 0,068333 | – 2,67224E-06 | 0 |  |  |  |  |
| PA42 | Maks./ augst. uzņemš. | 2 295,2 | – 6,6307 | 0,041917 | 5,8567E-07 | 0 |  |  |  |  |
| PA42 | Maks./ pacelšanās | 2 219,6 | – 5,9898 | 0,044468 | 2,8008E-07 | 0 |  |  |  |  |

I-8. tabula

Propellerdzinēja koeficienti

| ACFTID | Vilces režīms | Propellera efektivitāte | Uzstādītais neto dzinējspēks (hp) |
| --- | --- | --- | --- |
| BEC58P | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 261,3 |
| BEC58P | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 310,0 |
| CNA172 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,69 | 140,0 |
| CNA172 | Maks./ pacelšanās | 0,67 | 155,0 |
| CNA182 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,78 | 189,8 |
| CNA182 | Maks./ pacelšanās | 0,75 | 222,4 |
| CNA206 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,77 | 234,0 |
| CNA206 | Maks./ pacelšanās | 0,70 | 300,0 |
| CNA20T | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,77 | 238,0 |
| CNA20T | Maks./ pacelšanās | 0,69 | 310,0 |
| CNA441 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 620,0 |
| CNA441 | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 635,5 |
| CVR580 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,85 | 3 344,0 |
| CVR580 | Maks./ pacelšanās | 0,85 | 3 800,0 |
| DC3 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,85 | 1 130,0 |
| DC3 | Maks./ pacelšanās | 0,85 | 1 302,0 |
| DC6 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 1 750,0 |
| DC6 | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 1 900,0 |
| DHC6 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 557,5 |
| DHC6 | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 587,0 |
| DHC6QP | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 557,5 |
| DHC6QP | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 587,0 |
| DHC7 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 846,0 |
| DHC7 | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 940,0 |
| HS748A | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 1 805,0 |
| HS748A | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 2 006,0 |
| L188 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 3 180,0 |
| L188 | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 3 460,0 |
| PA30 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,80 | 130,5 |
| PA30 | Maks./ pacelšanās | 0,80 | 139,5 |
| SD330 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 972,0 |
| SD330 | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 1 080,0 |
| SF340 | Maks./ augstuma uzņemšana | 0,90 | 1 587,0 |
| SF340 | Maks./ pacelšanās | 0,90 | 1 763,0 |

I-9. tabula

Trokšņa-jaudas-attāluma dati (NPD dati)

| NPD identifikators | Trokšņa mērlielums | Operācijas tips | Jaudas režīms (“Jaudas parametra” lauks tabulā “Gaisa kuģi” norāda jaudas režīma tipu un vienību) | L_200ft | L_400ft | L_630ft | L_1000ft | L_2000ft | L_4000ft | L_6300ft | L_10000ft | L_16000ft | L_25000ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2CF650 | LAmax | A | 10 000,0 | 99,2 | 91,9 | 86,7 | 81,0 | 72,1 | 63,0 | 56,7 | 49,6 | 41,6 | 33,1 |
| 2CF650 | LAmax | A | 25 000,0 | 105,3 | 98,3 | 93,4 | 88,0 | 79,5 | 70,5 | 64,3 | 57,4 | 49,7 | 41,5 |
| 2CF650 | LAmax | D | 25 000,0 | 105,3 | 98,3 | 93,4 | 88,0 | 79,5 | 70,5 | 64,3 | 57,4 | 49,7 | 41,5 |
| 2CF650 | LAmax | D | 40 000,0 | 109,1 | 102,3 | 97,6 | 92,5 | 84,3 | 75,4 | 69,3 | 62,6 | 55,1 | 47,2 |
| 2CF650 | SEL | A | 10 000,0 | 99,9 | 95,0 | 91,4 | 87,5 | 81,3 | 74,6 | 69,7 | 64,2 | 57,7 | 50,7 |
| 2CF650 | SEL | A | 25 000,0 | 103,7 | 99,3 | 96,1 | 92,7 | 87,1 | 80,6 | 75,8 | 70,5 | 64,3 | 57,5 |
| 2CF650 | SEL | D | 25 000,0 | 103,7 | 99,3 | 96,1 | 92,7 | 87,1 | 80,6 | 75,8 | 70,5 | 64,3 | 57,5 |
| 2CF650 | SEL | D | 40 000,0 | 106,8 | 102,9 | 100,1 | 97,1 | 92,0 | 85,8 | 81,0 | 75,9 | 69,9 | 63,4 |
| 2CF680 | LAmax | A | 7 000,0 | 96,3 | 89,8 | 85,2 | 80,2 | 71,9 | 63,2 | 56,9 | 50,8 | 44,1 | 37,7 |
| 2CF680 | LAmax | A | 12 000,0 | 97,5 | 90,9 | 86,3 | 81,3 | 73,0 | 64,4 | 58,3 | 52,3 | 45,8 | 39,6 |
| 2CF680 | LAmax | D | 17 000,0 | 98,2 | 91,5 | 87,0 | 82,1 | 74,2 | 65,8 | 59,7 | 53,6 | 46,9 | 40,4 |
| 2CF680 | LAmax | D | 25 000,0 | 98,5 | 92,6 | 88,3 | 83,7 | 76,4 | 68,0 | 62,0 | 55,6 | 48,7 | 41,8 |
| 2CF680 | LAmax | D | 33 000,0 | 101,5 | 95,8 | 91,7 | 87,3 | 80,2 | 71,8 | 65,8 | 59,4 | 52,5 | 45,5 |
| 2CF680 | LAmax | D | 41 000,0 | 104,4 | 99,0 | 95,2 | 91,0 | 84,1 | 75,8 | 69,7 | 63,2 | 56,0 | 48,8 |
| 2CF680 | SEL | A | 7 000,0 | 98,1 | 93,9 | 90,8 | 87,4 | 81,4 | 75,0 | 70,3 | 65,7 | 60,6 | 55,7 |
| 2CF680 | SEL | A | 12 000,0 | 99,3 | 95,0 | 91,9 | 88,5 | 82,5 | 76,2 | 71,7 | 67,2 | 62,3 | 57,6 |
| 2CF680 | SEL | D | 17 000,0 | 100,0 | 95,6 | 92,6 | 89,3 | 83,7 | 77,6 | 73,1 | 68,5 | 63,4 | 58,4 |
| 2CF680 | SEL | D | 25 000,0 | 100,3 | 96,7 | 93,9 | 90,9 | 85,9 | 79,8 | 75,4 | 70,5 | 65,2 | 59,8 |
| 2CF680 | SEL | D | 33 000,0 | 103,3 | 99,9 | 97,3 | 94,5 | 89,7 | 83,6 | 79,2 | 74,3 | 69,0 | 63,5 |
| 2CF680 | SEL | D | 41 000,0 | 106,2 | 103,1 | 100,8 | 98,2 | 93,6 | 87,6 | 83,1 | 78,1 | 72,5 | 66,8 |
| 2CF68D | LAmax | A | 10 020,0 | 97,7 | 91,0 | 85,8 | 81,1 | 73,0 | 64,5 | 58,5 | 51,7 | 44,8 | 38,3 |
| 2CF68D | LAmax | A | 23 190,0 | 103,3 | 96,5 | 91,5 | 86,5 | 77,5 | 68,3 | 61,7 | 54,6 | 47,5 | 40,4 |
| 2CF68D | LAmax | D | 25 940,0 | 101,9 | 94,6 | 89,8 | 85,0 | 77,5 | 68,9 | 62,6 | 55,3 | 47,5 | 37,2 |
| 2CF68D | LAmax | D | 39 180,0 | 104,2 | 97,6 | 93,1 | 89,0 | 81,7 | 73,4 | 66,8 | 60,1 | 52,2 | 42,2 |
| 2CF68D | LAmax | D | 51 530,0 | 108,4 | 102,1 | 97,8 | 93,5 | 86,7 | 78,9 | 72,8 | 66,3 | 58,7 | 49,2 |
| 2CF68D | LAmax | D | 55 500,0 | 111,4 | 105,1 | 100,8 | 96,5 | 88,7 | 82,4 | 76,3 | 70,3 | 62,7 | 54,0 |
| 2CF68D | SEL | A | 10 020,0 | 99,5 | 95,1 | 91,4 | 88,3 | 82,5 | 76,3 | 71,9 | 66,6 | 61,3 | 56,3 |
| 2CF68D | SEL | A | 23 190,0 | 105,1 | 100,6 | 97,1 | 93,7 | 87,0 | 80,1 | 75,1 | 69,5 | 64,0 | 58,4 |
| 2CF68D | SEL | D | 25 940,0 | 103,7 | 98,7 | 95,4 | 92,2 | 87,0 | 80,7 | 76,0 | 70,2 | 64,0 | 55,2 |
| 2CF68D | SEL | D | 39 180,0 | 106,0 | 101,7 | 98,7 | 96,2 | 91,2 | 85,2 | 80,2 | 75,0 | 68,7 | 60,2 |
| 2CF68D | SEL | D | 51 530,0 | 110,2 | 106,2 | 103,4 | 100,7 | 96,2 | 90,7 | 86,2 | 81,2 | 75,2 | 67,2 |
| 2CF68D | SEL | D | 55 500,0 | 113,2 | 109,2 | 106,4 | 103,7 | 98,2 | 94,2 | 89,7 | 85,2 | 79,2 | 72,0 |
| 2J155D | LAmax | A | 500,0 | 87,0 | 79,3 | 74,0 | 68,2 | 59,0 | 49,2 | 42,4 | 35,2 | 27,6 | 20,0 |
| 2J155D | LAmax | A | 1 000,0 | 92,9 | 85,4 | 80,2 | 74,6 | 65,6 | 56,0 | 49,4 | 42,4 | 35,0 | 27,6 |
| 2J155D | LAmax | D | 1 500,0 | 98,3 | 90,9 | 85,7 | 80,1 | 71,2 | 61,7 | 55,1 | 48,1 | 40,7 | 33,4 |
| 2J155D | LAmax | D | 2 400,0 | 103,2 | 97,1 | 92,5 | 87,5 | 79,2 | 70,0 | 63,4 | 56,3 | 48,7 | 41,1 |
| 2J155D | LAmax | D | 2 800,0 | 107,7 | 101,4 | 96,9 | 91,8 | 83,5 | 74,2 | 67,7 | 60,6 | 53,0 | 45,4 |
| 2J155D | SEL | A | 500,0 | 87,3 | 81,9 | 78,1 | 73,8 | 66,9 | 59,3 | 54,0 | 48,3 | 42,3 | 36,2 |
| 2J155D | SEL | A | 1 000,0 | 93,3 | 88,1 | 84,4 | 80,3 | 73,6 | 66,3 | 61,1 | 55,6 | 49,7 | 43,8 |
| 2J155D | SEL | D | 1 500,0 | 99,5 | 94,3 | 90,6 | 86,5 | 79,9 | 72,6 | 67,5 | 62,0 | 56,1 | 50,3 |
| 2J155D | SEL | D | 2 400,0 | 106,2 | 102,4 | 99,3 | 95,8 | 89,8 | 82,8 | 77,8 | 72,2 | 66,1 | 59,9 |
| 2J155D | SEL | D | 2 800,0 | 109,9 | 106,0 | 102,9 | 99,4 | 93,3 | 86,4 | 81,3 | 75,7 | 69,6 | 63,4 |
| 2JT8D | LAmax | A | 3 000,0 | 102,6 | 94,6 | 88,6 | 82,3 | 73,8 | 64,5 | 58,0 | 51,0 | 42,8 | 34,4 |
| 2JT8D | LAmax | A | 6 000,0 | 105,4 | 97,9 | 91,5 | 85,8 | 77,2 | 68,5 | 61,9 | 55,1 | 47,1 | 38,5 |
| 2JT8D | LAmax | D | 8 000,0 | 108,6 | 100,7 | 95,6 | 89,9 | 81,8 | 73,2 | 66,5 | 59,9 | 52,0 | 43,8 |
| 2JT8D | LAmax | D | 10 000,0 | 111,6 | 104,3 | 99,5 | 94,6 | 86,3 | 77,7 | 71,8 | 64,9 | 57,2 | 48,9 |
| 2JT8D | LAmax | D | 12 000,0 | 115,9 | 108,9 | 104,3 | 99,4 | 91,1 | 82,8 | 76,8 | 70,1 | 62,8 | 54,6 |
| 2JT8D | LAmax | D | 14 000,0 | 120,8 | 113,4 | 109,4 | 104,5 | 96,4 | 88,2 | 82,3 | 75,8 | 68,6 | 60,9 |
| 2JT8D | SEL | A | 3 000,0 | 102,3 | 97,2 | 92,9 | 88,5 | 82,8 | 75,6 | 70,9 | 65,4 | 58,8 | 51,8 |
| 2JT8D | SEL | A | 6 000,0 | 106,1 | 100,5 | 96,7 | 93,0 | 87,2 | 80,9 | 76,1 | 70,7 | 64,1 | 56,9 |
| 2JT8D | SEL | D | 8 000,0 | 108,8 | 103,9 | 100,5 | 96,8 | 91,5 | 85,7 | 80,5 | 75,1 | 68,9 | 62,0 |
| 2JT8D | SEL | D | 10 000,0 | 111,4 | 107,2 | 104,3 | 101,1 | 95,7 | 89,5 | 85,0 | 79,8 | 73,5 | 66,7 |
| 2JT8D | SEL | D | 12 000,0 | 115,1 | 111,1 | 108,4 | 105,5 | 100,2 | 94,3 | 89,9 | 85,0 | 78,8 | 72,1 |
| 2JT8D | SEL | D | 14 000,0 | 119,8 | 115,9 | 113,3 | 110,5 | 105,4 | 99,7 | 95,3 | 90,3 | 84,5 | 78,4 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 4 000,0 | 89,8 | 82,7 | 78,0 | 73,2 | 65,6 | 57,3 | 51,1 | 44,5 | 37,7 | 31,3 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 4 667,0 | 90,8 | 83,6 | 79,0 | 74,2 | 66,6 | 58,2 | 52,0 | 45,4 | 38,6 | 32,2 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 5 333,0 | 91,8 | 84,6 | 79,9 | 75,1 | 67,5 | 59,1 | 52,9 | 46,3 | 39,4 | 33,0 |
| 2JT8D2 | LAmax | A | 6 000,0 | 92,9 | 85,6 | 80,9 | 76,1 | 68,4 | 60,0 | 53,8 | 47,1 | 40,3 | 33,9 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 9 000,0 | 100,6 | 93,9 | 89,5 | 84,8 | 77,3 | 69,0 | 62,9 | 56,1 | 49,2 | 42,5 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 11 000,0 | 103,0 | 96,3 | 91,9 | 87,2 | 79,6 | 71,2 | 65,0 | 58,2 | 51,2 | 44,4 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 13 000,0 | 105,4 | 98,7 | 94,2 | 89,5 | 81,8 | 73,3 | 67,1 | 60,2 | 53,1 | 46,3 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 15 000,0 | 107,8 | 101,1 | 96,6 | 91,8 | 84,1 | 75,5 | 69,2 | 62,2 | 55,1 | 48,2 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 17 000,0 | 110,2 | 103,5 | 99,0 | 94,2 | 86,4 | 77,6 | 71,3 | 64,2 | 57,0 | 50,1 |
| 2JT8D2 | LAmax | D | 19 000,0 | 112,6 | 105,9 | 101,4 | 96,5 | 88,6 | 79,8 | 73,4 | 66,2 | 59,0 | 52,0 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 4 000,0 | 91,5 | 87,5 | 84,7 | 81,9 | 77,1 | 71,6 | 67,2 | 62,4 | 57,5 | 52,9 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 4 667,0 | 92,6 | 88,5 | 85,8 | 82,9 | 78,1 | 72,6 | 68,2 | 63,4 | 58,5 | 53,8 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 5 333,0 | 93,7 | 89,6 | 86,8 | 83,9 | 79,1 | 73,6 | 69,2 | 64,4 | 59,4 | 54,8 |
| 2JT8D2 | SEL | A | 6 000,0 | 94,7 | 90,6 | 87,8 | 84,9 | 80,1 | 74,6 | 70,2 | 65,4 | 60,4 | 55,7 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 9 000,0 | 100,1 | 96,3 | 93,7 | 91,0 | 86,3 | 80,8 | 76,6 | 71,6 | 66,5 | 61,7 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 11 000,0 | 102,4 | 98,7 | 96,1 | 93,3 | 88,6 | 83,0 | 78,7 | 73,7 | 68,7 | 63,8 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 13 000,0 | 104,8 | 101,0 | 98,5 | 95,6 | 90,9 | 85,2 | 80,9 | 75,9 | 70,8 | 65,9 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 15 000,0 | 107,1 | 103,4 | 100,8 | 98,0 | 93,1 | 87,4 | 83,1 | 78,0 | 72,9 | 68,0 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 17 000,0 | 109,5 | 105,7 | 103,2 | 100,3 | 95,4 | 89,6 | 85,2 | 80,2 | 75,0 | 70,1 |
| 2JT8D2 | SEL | D | 19 000,0 | 111,8 | 108,1 | 105,5 | 102,7 | 97,7 | 91,8 | 87,4 | 82,3 | 77,2 | 72,2 |
| 2JT8DH | LAmax | A | 3 000,0 | 88,6 | 83,0 | 76,9 | 71,2 | 62,7 | 54,1 | 48,0 | 41,2 | 33,4 | 25,2 |
| 2JT8DH | LAmax | A | 6 000,0 | 93,9 | 88,7 | 84,5 | 79,9 | 72,5 | 64,0 | 57,8 | 50,8 | 42,9 | 34,3 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 8 000,0 | 101,1 | 94,5 | 90,0 | 85,2 | 77,5 | 68,8 | 62,5 | 55,4 | 47,3 | 38,7 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 10 000,0 | 103,5 | 96,9 | 92,5 | 87,7 | 79,9 | 71,2 | 64,8 | 57,6 | 49,6 | 41,2 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 12 000,0 | 108,0 | 101,4 | 97,0 | 92,2 | 84,5 | 75,8 | 69,4 | 62,4 | 54,4 | 45,9 |
| 2JT8DH | LAmax | D | 14 000,0 | 110,7 | 104,2 | 99,8 | 95,1 | 87,5 | 79,0 | 72,8 | 65,9 | 58,2 | 50,0 |
| 2JT8DH | SEL | A | 3 000,0 | 92,6 | 88,5 | 85,0 | 81,2 | 75,5 | 69,0 | 64,1 | 58,5 | 51,9 | 44,9 |
| 2JT8DH | SEL | A | 6 000,0 | 97,9 | 93,6 | 90,8 | 87,9 | 83,0 | 76,7 | 71,7 | 65,9 | 59,2 | 51,8 |
| 2JT8DH | SEL | D | 8 000,0 | 99,5 | 95,8 | 93,2 | 90,3 | 85,4 | 79,0 | 73,8 | 67,9 | 61,1 | 53,6 |
| 2JT8DH | SEL | D | 10 000,0 | 103,6 | 99,9 | 97,3 | 94,4 | 89,5 | 83,0 | 77,8 | 71,8 | 65,0 | 57,7 |
| 2JT8DH | SEL | D | 12 000,0 | 107,2 | 103,5 | 100,9 | 98,0 | 93,1 | 86,7 | 81,5 | 75,6 | 68,9 | 61,5 |
| 2JT8DH | SEL | D | 14 000,0 | 110,8 | 107,2 | 104,6 | 101,8 | 97,0 | 90,6 | 85,6 | 79,9 | 73,4 | 66,4 |
| 2JT8DL | LAmax | A | 3 000,0 | 92,7 | 85,7 | 80,8 | 75,8 | 67,8 | 59,0 | 52,6 | 45,4 | 37,2 | 28,7 |
| 2JT8DL | LAmax | A | 6 000,0 | 96,7 | 89,9 | 85,3 | 80,4 | 72,4 | 63,6 | 57,2 | 50,0 | 41,8 | 33,2 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 8 000,0 | 102,0 | 95,2 | 90,7 | 85,8 | 77,8 | 69,0 | 62,6 | 55,5 | 47,3 | 38,7 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 10 000,0 | 105,7 | 98,5 | 93,9 | 89,0 | 81,0 | 72,2 | 65,8 | 58,6 | 50,6 | 42,0 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 12 000,0 | 109,3 | 102,5 | 98,0 | 93,2 | 85,3 | 76,5 | 70,0 | 62,9 | 54,9 | 46,4 |
| 2JT8DL | LAmax | D | 14 000,0 | 112,5 | 105,8 | 101,3 | 96,4 | 88,5 | 79,5 | 72,9 | 65,7 | 57,6 | 49,1 |
| 2JT8DL | SEL | A | 3 000,0 | 94,7 | 90,2 | 87,0 | 83,7 | 78,4 | 71,7 | 66,5 | 60,4 | 53,5 | 46,1 |
| 2JT8DL | SEL | A | 6 000,0 | 97,9 | 94,0 | 91,2 | 88,2 | 83,0 | 76,5 | 71,2 | 65,2 | 58,3 | 50,8 |
| 2JT8DL | SEL | D | 8 000,0 | 101,2 | 97,3 | 94,5 | 91,5 | 86,3 | 79,7 | 74,5 | 68,5 | 61,6 | 54,1 |
| 2JT8DL | SEL | D | 10 000,0 | 104,6 | 101,3 | 98,4 | 95,3 | 90,1 | 83,6 | 78,3 | 72,4 | 65,5 | 58,1 |
| 2JT8DL | SEL | D | 12 000,0 | 108,1 | 104,7 | 101,9 | 99,0 | 94,0 | 87,4 | 82,1 | 76,2 | 69,4 | 62,1 |
| 2JT8DL | SEL | D | 14 000,0 | 111,7 | 108,0 | 105,3 | 102,4 | 97,3 | 90,6 | 85,3 | 79,2 | 72,3 | 65,0 |
| 2JT8DN | LAmax | A | 3 000,0 | 90,6 | 84,2 | 79,7 | 74,9 | 67,3 | 59,2 | 53,6 | 47,7 | 41,5 | 35,4 |
| 2JT8DN | LAmax | A | 5 000,0 | 95,8 | 89,3 | 84,8 | 80,0 | 72,4 | 64,3 | 58,8 | 52,9 | 46,6 | 40,5 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 6 000,0 | 96,8 | 90,8 | 86,5 | 81,8 | 74,1 | 65,8 | 59,9 | 53,7 | 47,0 | 40,4 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 8 000,0 | 101,2 | 95,2 | 90,9 | 86,1 | 78,5 | 70,2 | 64,4 | 58,2 | 51,6 | 45,0 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 10 000,0 | 105,1 | 99,1 | 94,7 | 90,0 | 82,3 | 73,8 | 67,9 | 61,6 | 54,8 | 48,0 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 12 000,0 | 108,5 | 102,5 | 98,1 | 93,3 | 85,5 | 77,0 | 71,0 | 64,6 | 57,8 | 51,0 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 14 000,0 | 111,4 | 105,4 | 101,0 | 96,3 | 88,5 | 80,1 | 74,1 | 67,8 | 60,9 | 54,2 |
| 2JT8DN | LAmax | D | 16 000,0 | 113,8 | 107,8 | 103,4 | 98,7 | 90,9 | 82,5 | 76,5 | 70,1 | 63,3 | 56,6 |
| 2JT8DN | SEL | A | 3 000,0 | 94,0 | 90,4 | 87,5 | 84,2 | 78,4 | 71,7 | 66,7 | 61,3 | 55,3 | 49,3 |
| 2JT8DN | SEL | A | 5 000,0 | 98,5 | 94,9 | 92,1 | 88,8 | 83,0 | 76,3 | 71,4 | 66,0 | 60,0 | 53,9 |
| 2JT8DN | SEL | D | 6 000,0 | 98,6 | 94,8 | 92,0 | 88,8 | 83,4 | 77,4 | 73,0 | 68,3 | 63,1 | 57,9 |
| 2JT8DN | SEL | D | 8 000,0 | 102,7 | 99,0 | 96,1 | 92,9 | 87,6 | 81,5 | 77,2 | 72,5 | 67,4 | 62,3 |
| 2JT8DN | SEL | D | 10 000,0 | 106,6 | 102,9 | 100,0 | 96,8 | 91,3 | 85,1 | 80,7 | 75,9 | 70,6 | 65,3 |
| 2JT8DN | SEL | D | 12 000,0 | 110,2 | 106,4 | 103,5 | 100,2 | 94,7 | 88,4 | 83,9 | 79,0 | 73,7 | 68,3 |
| 2JT8DN | SEL | D | 14 000,0 | 113,1 | 109,5 | 106,7 | 103,5 | 98,0 | 91,8 | 87,3 | 82,4 | 77,0 | 71,6 |
| 2JT8DN | SEL | D | 16 000,0 | 115,9 | 112,3 | 109,5 | 106,3 | 100,8 | 94,6 | 90,1 | 85,2 | 79,8 | 74,4 |
| 2JT8DQ | LAmax | A | 3 000,0 | 94,9 | 88,2 | 83,6 | 78,6 | 70,8 | 62,3 | 56,1 | 49,2 | 41,3 | 32,8 |
| 2JT8DQ | LAmax | A | 6 000,0 | 99,1 | 92,4 | 87,8 | 82,8 | 75,0 | 66,5 | 60,3 | 53,4 | 45,5 | 37,0 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 8 000,0 | 104,1 | 97,4 | 92,7 | 87,8 | 80,0 | 71,6 | 65,5 | 58,6 | 50,9 | 42,6 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 10 000,0 | 109,2 | 102,5 | 98,4 | 92,8 | 85,2 | 76,8 | 70,8 | 64,1 | 56,5 | 48,5 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 12 000,0 | 114,6 | 107,9 | 103,3 | 98,2 | 90,5 | 82,3 | 76,4 | 69,7 | 62,4 | 54,6 |
| 2JT8DQ | LAmax | D | 14 000,0 | 120,1 | 113,4 | 108,8 | 104,0 | 96,1 | 87,9 | 82,1 | 75,6 | 68,4 | 60,9 |
| 2JT8DQ | SEL | A | 3 000,0 | 94,6 | 90,8 | 87,9 | 84,8 | 79,8 | 73,4 | 69,0 | 63,6 | 57,2 | 50,2 |
| 2JT8DQ | SEL | A | 6 000,0 | 99,8 | 96,0 | 93,1 | 90,0 | 85,0 | 78,9 | 74,2 | 68,8 | 62,4 | 55,4 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 8 000,0 | 104,3 | 100,6 | 97,7 | 94,7 | 89,7 | 83,7 | 79,1 | 73,8 | 67,6 | 60,8 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 10 000,0 | 109,0 | 105,2 | 102,5 | 99,5 | 94,6 | 88,6 | 84,1 | 79,0 | 72,9 | 66,3 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 12 000,0 | 113,8 | 110,1 | 107,4 | 104,5 | 99,6 | 93,8 | 89,3 | 84,2 | 78,4 | 72,1 |
| 2JT8DQ | SEL | D | 14 000,0 | 119,1 | 115,4 | 112,8 | 110,0 | 105,1 | 99,4 | 95,0 | 90,1 | 84,4 | 78,4 |
| 2JT8DW | LAmax | A | 3 000,0 | 102,6 | 94,6 | 88,6 | 82,3 | 73,8 | 64,5 | 58,0 | 51,0 | 42,8 | 34,4 |
| 2JT8DW | LAmax | A | 6 000,0 | 105,4 | 97,9 | 91,5 | 85,8 | 77,2 | 68,5 | 61,9 | 55,1 | 47,1 | 38,5 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 8 000,0 | 108,6 | 100,7 | 95,6 | 89,9 | 81,8 | 73,2 | 66,5 | 59,9 | 52,0 | 43,8 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 10 000,0 | 111,6 | 104,3 | 99,5 | 94,6 | 86,3 | 77,7 | 71,8 | 64,9 | 57,2 | 48,9 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 12 000,0 | 115,9 | 108,9 | 104,3 | 99,4 | 91,1 | 82,8 | 76,8 | 70,1 | 62,8 | 54,6 |
| 2JT8DW | LAmax | D | 14 000,0 | 120,8 | 113,4 | 109,4 | 104,5 | 96,4 | 88,2 | 82,3 | 75,8 | 68,6 | 60,9 |
| 2JT8DW | SEL | A | 3 000,0 | 102,3 | 97,2 | 92,9 | 88,5 | 82,8 | 75,6 | 70,9 | 65,4 | 58,8 | 51,8 |
| 2JT8DW | SEL | A | 6 000,0 | 106,1 | 100,5 | 96,7 | 93,0 | 87,2 | 80,9 | 76,1 | 70,7 | 64,1 | 56,9 |
| 2JT8DW | SEL | D | 8 000,0 | 108,8 | 103,9 | 100,5 | 96,8 | 91,5 | 85,7 | 80,5 | 75,1 | 68,9 | 62,0 |
| 2JT8DW | SEL | D | 10 000,0 | 111,4 | 107,2 | 104,3 | 101,1 | 95,7 | 89,5 | 85,0 | 79,8 | 73,5 | 66,7 |
| 2JT8DW | SEL | D | 12 000,0 | 115,1 | 111,1 | 108,4 | 105,5 | 100,2 | 94,3 | 89,9 | 85,0 | 78,8 | 72,1 |
| 2JT8DW | SEL | D | 14 000,0 | 119,8 | 115,9 | 113,3 | 110,5 | 105,4 | 99,7 | 95,3 | 90,3 | 84,5 | 78,4 |
| 2JT8QW | LAmax | A | 3 000,0 | 94,9 | 88,2 | 83,6 | 78,6 | 70,8 | 62,3 | 56,1 | 49,2 | 41,3 | 32,8 |
| 2JT8QW | LAmax | A | 6 000,0 | 99,1 | 92,4 | 87,8 | 82,8 | 75,0 | 66,5 | 60,3 | 53,4 | 45,5 | 37,0 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 8 000,0 | 104,1 | 97,4 | 92,7 | 87,8 | 80,0 | 71,6 | 65,5 | 58,6 | 50,9 | 42,6 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 10 000,0 | 109,2 | 102,5 | 98,4 | 92,8 | 85,2 | 76,8 | 70,8 | 64,1 | 56,5 | 48,5 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 12 000,0 | 114,6 | 107,9 | 103,3 | 98,2 | 90,5 | 82,3 | 76,4 | 69,7 | 62,4 | 54,6 |
| 2JT8QW | LAmax | D | 14 000,0 | 120,1 | 113,4 | 108,8 | 104,0 | 96,1 | 87,9 | 82,1 | 75,6 | 68,4 | 60,9 |
| 2JT8QW | SEL | A | 3 000,0 | 94,6 | 90,8 | 87,9 | 84,8 | 79,8 | 73,4 | 69,0 | 63,6 | 57,2 | 50,2 |
| 2JT8QW | SEL | A | 6 000,0 | 99,8 | 96,0 | 93,1 | 90,0 | 85,0 | 78,9 | 74,2 | 68,8 | 62,4 | 55,4 |
| 2JT8QW | SEL | D | 8 000,0 | 104,3 | 100,6 | 97,7 | 94,7 | 89,7 | 83,7 | 79,1 | 73,8 | 67,6 | 60,8 |
| 2JT8QW | SEL | D | 10 000,0 | 109,0 | 105,2 | 102,5 | 99,5 | 94,6 | 88,6 | 84,1 | 79,0 | 72,9 | 66,3 |
| 2JT8QW | SEL | D | 12 000,0 | 113,8 | 110,1 | 107,4 | 104,5 | 99,6 | 93,8 | 89,3 | 84,2 | 78,4 | 72,1 |
| 2JT8QW | SEL | D | 14 000,0 | 119,1 | 115,4 | 112,8 | 110,0 | 105,1 | 99,4 | 95,0 | 90,1 | 84,4 | 78,4 |
| 2PW535 | LAmax | A | 500,0 | 89,5 | 81,8 | 76,3 | 70,3 | 60,6 | 50,0 | 42,6 | 34,6 | 26,2 | 17,7 |
| 2PW535 | LAmax | A | 700,0 | 89,6 | 82,2 | 76,9 | 71,1 | 61,6 | 51,2 | 43,9 | 36,1 | 28,7 | 19,5 |
| 2PW535 | LAmax | D | 1 200,0 | 96,1 | 87,5 | 81,6 | 75,4 | 65,6 | 55,3 | 48,3 | 40,9 | 33,2 | 25,6 |
| 2PW535 | LAmax | D | 1 600,0 | 99,2 | 89,9 | 83,7 | 77,2 | 67,2 | 57,0 | 50,2 | 43,1 | 35,8 | 28,8 |
| 2PW535 | LAmax | D | 2 000,0 | 100,7 | 92,2 | 86,4 | 80,3 | 70,9 | 61,1 | 54,4 | 47,4 | 40,2 | 33,1 |
| 2PW535 | LAmax | D | 3 000,0 | 103,5 | 96,4 | 91,5 | 86,1 | 77,3 | 67,9 | 61,3 | 54,3 | 46,8 | 39,4 |
| 2PW535 | SEL | A | 500,0 | 89,4 | 84,8 | 81,3 | 77,4 | 70,8 | 63,2 | 57,8 | 51,9 | 45,6 | 39,1 |
| 2PW535 | SEL | A | 700,0 | 89,3 | 85,1 | 81,8 | 78,1 | 71,7 | 64,5 | 59,3 | 53,5 | 47,3 | 41,0 |
| 2PW535 | SEL | D | 1 200,0 | 90,8 | 87,1 | 84,1 | 80,7 | 74,7 | 67,8 | 62,8 | 57,2 | 51,1 | 44,9 |
| 2PW535 | SEL | D | 1 600,0 | 92,6 | 89,0 | 86,2 | 82,9 | 77,2 | 70,6 | 65,8 | 60,5 | 54,7 | 48,8 |
| 2PW535 | SEL | D | 2 000,0 | 96,0 | 92,3 | 89,4 | 86,1 | 80,4 | 73,9 | 69,2 | 64,0 | 58,3 | 52,6 |
| 2PW535 | SEL | D | 3 000,0 | 102,3 | 98,9 | 96,2 | 93,1 | 87,7 | 81,5 | 77,0 | 72,0 | 66,6 | 61,1 |
| 2R2800 | LAmax | A | 30,0 | 92,6 | 86,1 | 81,7 | 77,0 | 69,5 | 61,3 | 55,5 | 49,6 | 43,4 | 36,6 |
| 2R2800 | LAmax | A | 100,0 | 103,5 | 97,2 | 92,9 | 88,4 | 81,3 | 73,6 | 68,0 | 61,9 | 55,3 | 47,9 |
| 2R2800 | LAmax | D | 30,0 | 92,6 | 86,1 | 81,7 | 77,0 | 69,5 | 61,3 | 55,5 | 49,6 | 43,4 | 36,6 |
| 2R2800 | LAmax | D | 100,0 | 103,5 | 97,2 | 92,9 | 88,4 | 81,3 | 73,6 | 68,0 | 61,9 | 55,3 | 47,9 |
| 2R2800 | SEL | A | 30,0 | 96,9 | 92,7 | 89,7 | 86,5 | 81,3 | 75,3 | 71,0 | 66,6 | 61,9 | 56,6 |
| 2R2800 | SEL | A | 100,0 | 107,5 | 103,0 | 99,9 | 96,6 | 91,3 | 85,4 | 81,0 | 76,2 | 70,7 | 64,5 |
| 2R2800 | SEL | D | 30,0 | 96,9 | 92,7 | 89,7 | 86,5 | 81,3 | 75,3 | 71,0 | 66,6 | 61,9 | 56,6 |
| 2R2800 | SEL | D | 100,0 | 107,5 | 103,0 | 99,9 | 96,6 | 91,3 | 85,4 | 81,0 | 76,2 | 70,7 | 64,5 |
| 3JT8D | LAmax | A | 3 000,0 | 104,6 | 96,6 | 90,6 | 84,3 | 75,8 | 66,5 | 60,0 | 53,0 | 44,8 | 36,4 |
| 3JT8D | LAmax | A | 6 000,0 | 107,4 | 98,9 | 93,5 | 87,8 | 79,2 | 70,5 | 63,9 | 57,1 | 49,1 | 40,5 |
| 3JT8D | LAmax | D | 8 000,0 | 110,6 | 102,7 | 97,6 | 91,9 | 83,8 | 75,2 | 68,5 | 61,9 | 54,0 | 45,8 |
| 3JT8D | LAmax | D | 10 000,0 | 113,6 | 106,3 | 101,5 | 96,6 | 88,3 | 79,7 | 73,8 | 66,9 | 59,2 | 50,9 |
| 3JT8D | LAmax | D | 12 000,0 | 117,9 | 110,9 | 106,3 | 101,4 | 93,1 | 84,8 | 78,8 | 72,1 | 64,8 | 56,6 |
| 3JT8D | LAmax | D | 14 000,0 | 122,8 | 115,4 | 111,4 | 106,5 | 98,4 | 90,2 | 84,3 | 77,8 | 70,6 | 62,8 |
| 3JT8D | SEL | A | 3 000,0 | 104,3 | 99,2 | 94,9 | 90,5 | 84,8 | 77,6 | 72,9 | 67,4 | 60,8 | 53,8 |
| 3JT8D | SEL | A | 6 000,0 | 108,1 | 102,5 | 98,7 | 95,0 | 89,2 | 82,9 | 78,1 | 72,7 | 66,1 | 58,9 |
| 3JT8D | SEL | D | 8 000,0 | 110,8 | 105,9 | 102,5 | 98,8 | 93,5 | 87,7 | 82,5 | 77,1 | 70,9 | 64,0 |
| 3JT8D | SEL | D | 10 000,0 | 113,4 | 109,2 | 106,3 | 103,1 | 97,7 | 91,5 | 87,0 | 81,8 | 75,5 | 68,7 |
| 3JT8D | SEL | D | 12 000,0 | 117,1 | 113,1 | 110,4 | 107,5 | 102,2 | 96,3 | 91,9 | 87,0 | 80,8 | 74,1 |
| 3JT8D | SEL | D | 14 000,0 | 121,8 | 117,9 | 115,3 | 112,5 | 107,4 | 101,7 | 97,3 | 92,3 | 86,5 | 80,4 |
| 3JT8DQ | LAmax | A | 3 000,0 | 96,9 | 90,2 | 85,6 | 80,6 | 72,8 | 64,3 | 58,1 | 51,2 | 43,3 | 34,8 |
| 3JT8DQ | LAmax | A | 6 000,0 | 101,1 | 94,4 | 89,8 | 84,8 | 77,0 | 68,5 | 62,3 | 55,4 | 47,5 | 39,0 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 8 000,0 | 106,1 | 99,4 | 94,8 | 89,8 | 82,0 | 73,6 | 67,5 | 60,6 | 52,9 | 44,6 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 10 000,0 | 111,2 | 104,5 | 99,9 | 95,0 | 87,2 | 78,8 | 72,8 | 66,1 | 58,5 | 50,5 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 12 000,0 | 116,6 | 109,9 | 105,3 | 100,4 | 92,5 | 84,3 | 78,4 | 71,7 | 64,4 | 56,6 |
| 3JT8DQ | LAmax | D | 14 000,0 | 122,1 | 115,4 | 110,8 | 106,0 | 98,1 | 89,9 | 84,1 | 77,6 | 70,4 | 62,9 |
| 3JT8DQ | SEL | A | 3 000,0 | 96,6 | 92,8 | 89,8 | 86,8 | 81,8 | 75,4 | 71,0 | 65,6 | 59,2 | 52,2 |
| 3JT8DQ | SEL | A | 6 000,0 | 101,8 | 98,0 | 95,1 | 92,0 | 87,0 | 80,9 | 76,2 | 70,8 | 64,4 | 57,4 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 8 000,0 | 106,3 | 102,6 | 99,7 | 96,7 | 91,7 | 85,7 | 81,1 | 75,8 | 69,6 | 62,8 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 10 000,0 | 111,0 | 107,2 | 104,5 | 101,5 | 96,6 | 90,6 | 86,1 | 81,0 | 74,9 | 68,3 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 12 000,0 | 115,8 | 112,1 | 109,4 | 106,5 | 101,6 | 95,8 | 91,3 | 86,2 | 80,4 | 74,1 |
| 3JT8DQ | SEL | D | 14 000,0 | 121,1 | 117,4 | 114,8 | 112,0 | 107,1 | 101,4 | 97,0 | 92,1 | 86,4 | 80,4 |
| 3JT8E5 | LAmax | A | 3 000,0 | 96,4 | 89,3 | 84,5 | 79,3 | 71,3 | 62,6 | 56,1 | 49,0 | 41,0 | 32,0 |
| 3JT8E5 | LAmax | A | 5 000,0 | 98,0 | 91,3 | 86,7 | 81,8 | 74,0 | 65,4 | 59,1 | 52,2 | 44,3 | 35,6 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 7 000,0 | 104,7 | 97,8 | 93,0 | 87,8 | 79,5 | 70,3 | 63,4 | 55,8 | 47,3 | 38,0 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 10 000,0 | 109,2 | 102,3 | 97,5 | 92,4 | 84,2 | 75,1 | 68,4 | 61,3 | 53,3 | 44,7 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 12 000,0 | 112,1 | 105,3 | 100,6 | 95,6 | 87,7 | 79,3 | 73,2 | 66,7 | 59,5 | 51,5 |
| 3JT8E5 | LAmax | D | 14 000,0 | 115,5 | 108,7 | 104,1 | 99,1 | 91,4 | 83,1 | 77,1 | 70,9 | 63,9 | 56,2 |
| 3JT8E5 | SEL | A | 3 000,0 | 98,2 | 93,4 | 90,1 | 86,5 | 80,8 | 74,4 | 69,5 | 63,9 | 57,5 | 50,0 |
| 3JT8E5 | SEL | A | 5 000,0 | 99,8 | 95,4 | 92,3 | 89,0 | 83,5 | 77,2 | 72,5 | 67,1 | 60,8 | 53,6 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 7 000,0 | 106,5 | 101,9 | 98,6 | 95,0 | 89,0 | 82,1 | 76,8 | 70,7 | 63,8 | 56,0 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 10 000,0 | 111,0 | 106,4 | 103,1 | 99,6 | 93,7 | 86,9 | 81,8 | 76,2 | 69,8 | 62,7 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 12 000,0 | 113,9 | 109,4 | 106,2 | 102,8 | 97,2 | 91,1 | 86,6 | 81,6 | 76,0 | 69,5 |
| 3JT8E5 | SEL | D | 14 000,0 | 117,3 | 112,8 | 109,7 | 106,3 | 100,9 | 94,9 | 90,5 | 85,8 | 80,4 | 74,2 |
| 3JT8E7 | LAmax | A | 3 000,0 | 95,1 | 88,3 | 84,0 | 78,3 | 70,1 | 61,1 | 54,4 | 47,2 | 39,2 | 30,4 |
| 3JT8E7 | LAmax | A | 5 000,0 | 98,1 | 91,3 | 86,5 | 81,3 | 73,1 | 64,1 | 57,4 | 50,2 | 42,2 | 33,4 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 7 000,0 | 103,9 | 97,0 | 92,2 | 87,0 | 78,7 | 69,5 | 62,6 | 55,0 | 46,5 | 37,2 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 10 000,0 | 109,1 | 102,2 | 97,4 | 92,2 | 83,9 | 74,7 | 68,0 | 60,8 | 52,9 | 44,0 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 12 000,0 | 111,9 | 105,2 | 100,4 | 95,4 | 87,4 | 78,6 | 72,1 | 65,1 | 57,0 | 47,9 |
| 3JT8E7 | LAmax | D | 14 000,0 | 114,6 | 107,9 | 103,2 | 98,2 | 90,3 | 81,7 | 75,2 | 68,3 | 60,5 | 51,7 |
| 3JT8E7 | SEL | A | 3 000,0 | 96,9 | 92,4 | 89,6 | 85,5 | 79,6 | 72,9 | 67,8 | 62,1 | 55,7 | 48,4 |
| 3JT8E7 | SEL | A | 5 000,0 | 99,9 | 95,4 | 92,1 | 88,5 | 82,6 | 75,9 | 70,8 | 65,1 | 58,7 | 51,4 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 7 000,0 | 105,7 | 101,1 | 97,8 | 94,2 | 88,2 | 81,3 | 76,0 | 69,9 | 63,0 | 55,2 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 10 000,0 | 110,9 | 106,3 | 103,0 | 99,4 | 93,4 | 86,5 | 81,4 | 75,7 | 69,4 | 62,0 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 12 000,0 | 113,7 | 109,3 | 106,0 | 102,6 | 96,9 | 90,4 | 85,5 | 80,0 | 73,5 | 65,9 |
| 3JT8E7 | SEL | D | 14 000,0 | 116,4 | 112,0 | 108,8 | 105,4 | 99,8 | 93,5 | 88,6 | 83,2 | 77,0 | 69,7 |
| 4R2800 | LAmax | A | 30,0 | 95,6 | 89,1 | 84,7 | 80,0 | 72,5 | 64,3 | 58,5 | 52,6 | 46,4 | 39,6 |
| 4R2800 | LAmax | A | 100,0 | 106,5 | 100,2 | 95,9 | 91,4 | 84,3 | 76,6 | 71,0 | 64,9 | 58,3 | 50,9 |
| 4R2800 | LAmax | D | 30,0 | 95,6 | 89,1 | 84,7 | 80,0 | 72,5 | 64,3 | 58,5 | 52,6 | 46,4 | 39,6 |
| 4R2800 | LAmax | D | 100,0 | 106,5 | 100,2 | 95,9 | 91,4 | 84,3 | 76,6 | 71,0 | 64,9 | 58,3 | 50,9 |
| 4R2800 | SEL | A | 30,0 | 99,9 | 95,7 | 92,7 | 89,5 | 84,3 | 78,3 | 74,0 | 69,6 | 64,9 | 59,6 |
| 4R2800 | SEL | A | 100,0 | 110,5 | 106,0 | 102,9 | 99,6 | 94,3 | 88,4 | 84,0 | 79,2 | 73,7 | 67,5 |
| 4R2800 | SEL | D | 30,0 | 99,9 | 95,7 | 92,7 | 89,5 | 84,3 | 78,3 | 74,0 | 69,6 | 64,9 | 59,6 |
| 4R2800 | SEL | D | 100,0 | 110,5 | 106,0 | 102,9 | 99,6 | 94,3 | 88,4 | 84,0 | 79,2 | 73,7 | 67,5 |
| 501D13 | LAmax | A | 30,0 | 93,0 | 86,4 | 81,8 | 76,9 | 68,9 | 59,4 | 52,0 | 44,0 | 36,2 | 28,6 |
| 501D13 | LAmax | A | 100,0 | 96,8 | 90,3 | 85,9 | 81,3 | 74,3 | 67,0 | 62,1 | 57,0 | 51,5 | 45,4 |
| 501D13 | LAmax | D | 30,0 | 93,0 | 86,4 | 81,8 | 76,9 | 68,9 | 59,4 | 52,0 | 44,0 | 36,2 | 28,6 |
| 501D13 | LAmax | D | 100,0 | 96,8 | 90,3 | 85,9 | 81,3 | 74,3 | 67,0 | 62,1 | 57,0 | 51,5 | 45,4 |
| 501D13 | SEL | A | 30,0 | 95,0 | 90,7 | 87,6 | 84,2 | 78,4 | 71,2 | 65,3 | 58,8 | 52,5 | 46,4 |
| 501D13 | SEL | A | 100,0 | 97,1 | 92,8 | 89,9 | 86,8 | 82,0 | 77,0 | 73,6 | 69,9 | 66,0 | 61,4 |
| 501D13 | SEL | D | 30,0 | 95,0 | 90,7 | 87,6 | 84,2 | 78,4 | 71,2 | 65,3 | 58,8 | 52,5 | 46,4 |
| 501D13 | SEL | D | 100,0 | 97,1 | 92,8 | 89,9 | 86,8 | 82,0 | 77,0 | 73,6 | 69,9 | 66,0 | 61,4 |
| 7378MAX | LAmax | A | 3 000 | 90,4 | 83,4 | 78,7 | 73,8 | 65,9 | 57,1 | 50,7 | 43,6 | 36,5 | 29,7 |
| 7378MAX | LAmax | A | 4 000 | 90,5 | 83,4 | 78,8 | 73,8 | 65,9 | 57,1 | 50,6 | 43,5 | 36,4 | 29,6 |
| 7378MAX | LAmax | A | 5 000 | 90,7 | 83,7 | 79 | 74,1 | 66,1 | 57,2 | 50,7 | 43,6 | 36,5 | 29,6 |
| 7378MAX | LAmax | A | 6 000 | 91 | 84 | 79,4 | 74,4 | 66,5 | 57,6 | 51 | 43,9 | 36,7 | 29,9 |
| 7378MAX | LAmax | A | 7 000 | 91,5 | 84,4 | 79,8 | 74,8 | 66,9 | 58 | 51,5 | 44,3 | 37,1 | 30,2 |
| 7378MAX | LAmax | D | 10 000 | 92,4 | 85,8 | 81,4 | 76,6 | 68,9 | 60,2 | 53,9 | 46,8 | 39,7 | 33 |
| 7378MAX | LAmax | D | 13 000 | 94,2 | 87,7 | 83,2 | 78,4 | 70,7 | 62 | 55,6 | 48,5 | 41,4 | 34,6 |
| 7378MAX | LAmax | D | 16 000 | 96 | 89,4 | 84,9 | 80,1 | 72,4 | 63,7 | 57,3 | 50,3 | 43,2 | 36,5 |
| 7378MAX | LAmax | D | 19 000 | 97,6 | 91 | 86,5 | 81,8 | 74 | 65,3 | 59 | 52,1 | 45,1 | 38,4 |
| 7378MAX | LAmax | D | 22 000 | 99,2 | 92,6 | 88,1 | 83,4 | 75,6 | 67 | 60,8 | 54 | 47,1 | 40,5 |
| 7378MAX | LAmax | D | 24 500 | 100,6 | 94 | 89,5 | 84,8 | 77 | 68,5 | 62,4 | 55,7 | 48,9 | 42,5 |
| 7378MAX | SEL | A | 3 000 | 92,6 | 88,4 | 85,6 | 82,4 | 77,2 | 70,9 | 66,1 | 60,8 | 55,4 | 50,2 |
| 7378MAX | SEL | A | 4 000 | 92,7 | 88,6 | 85,8 | 82,6 | 77,3 | 71 | 66,2 | 60,9 | 55,5 | 50,4 |
| 7378MAX | SEL | A | 5 000 | 93 | 88,9 | 86,1 | 82,9 | 77,6 | 71,3 | 66,5 | 61,1 | 55,7 | 50,6 |
| 7378MAX | SEL | A | 6 000 | 93,3 | 89,3 | 86,4 | 83,2 | 77,9 | 71,6 | 66,8 | 61,4 | 56 | 50,8 |
| 7378MAX | SEL | A | 7 000 | 93,7 | 89,6 | 86,8 | 83,6 | 78,3 | 72 | 67,1 | 61,8 | 56,3 | 51,1 |
| 7378MAX | SEL | D | 10 000 | 94,3 | 90,4 | 87,6 | 84,5 | 79,1 | 72,9 | 68,3 | 63,2 | 58 | 53,1 |
| 7378MAX | SEL | D | 13 000 | 96,1 | 92,2 | 89,4 | 86,3 | 80,8 | 74,5 | 69,9 | 64,8 | 59,6 | 54,8 |
| 7378MAX | SEL | D | 16 000 | 97,6 | 93,7 | 90,9 | 87,8 | 82,5 | 76,3 | 71,7 | 66,7 | 61,6 | 56,9 |
| 7378MAX | SEL | D | 19 000 | 98,8 | 95 | 92,3 | 89,3 | 84 | 78 | 73,6 | 68,7 | 63,8 | 59,1 |
| 7378MAX | SEL | D | 22 000 | 100 | 96,2 | 93,6 | 90,6 | 85,6 | 79,8 | 75,5 | 70,8 | 66,1 | 61,7 |
| 7378MAX | SEL | D | 24 500 | 100,9 | 97,2 | 94,6 | 91,7 | 86,9 | 81,4 | 77,4 | 72,8 | 68,3 | 64,1 |
| A350-941 | LAmax | A | 1 000 | 91,21 | 84,42 | 79,83 | 74,97 | 67,15 | 58,68 | 52,65 | 46,06 | 38,92 | 31,73 |
| A350-941 | LAmax | A | 10 000 | 92,16 | 85,43 | 80,83 | 75,99 | 68,31 | 59,92 | 53,97 | 47,34 | 40,08 | 32,68 |
| A350-941 | LAmax | A | 17 000 | 94,76 | 87,92 | 83,18 | 78,16 | 70,23 | 61,75 | 55,72 | 49,06 | 41,55 | 33,91 |
| A350-941 | LAmax | D | 25 000 | 92,83 | 85,22 | 80,6 | 75,75 | 68,22 | 60 | 54,03 | 47,27 | 39,73 | 31,65 |
| A350-941 | LAmax | D | 35 000 | 95,16 | 88,13 | 83,33 | 78,27 | 70,38 | 61,9 | 55,87 | 49,15 | 41,66 | 33,82 |
| A350-941 | LAmax | D | 50 000 | 99,67 | 92,61 | 87,75 | 82,5 | 74,45 | 66,01 | 60 | 53,34 | 45,7 | 37,42 |
| A350-941 | LAmax | D | 70 000 | 103,74 | 96,78 | 91,98 | 86,87 | 78,8 | 70,01 | 63,7 | 56,71 | 48,8 | 40,63 |
| A350-941 | SEL | A | 1 000 | 94,18 | 89,98 | 86,96 | 83,74 | 78,42 | 72,25 | 67,64 | 62,45 | 56,7 | 50,92 |
| A350-941 | SEL | A | 10 000 | 95,52 | 91,32 | 88,29 | 85,06 | 79,78 | 73,75 | 69,24 | 64,17 | 58,36 | 52,34 |
| A350-941 | SEL | A | 17 000 | 97,74 | 93,39 | 90,3 | 87,01 | 81,68 | 75,62 | 71,18 | 66,09 | 60,23 | 54 |
| A350-941 | SEL | D | 25 000 | 95,67 | 90,95 | 87,67 | 84,23 | 78,73 | 72,73 | 68,33 | 63,24 | 57,19 | 50,52 |
| A350-941 | SEL | D | 35 000 | 97,28 | 92,81 | 89,7 | 86,39 | 81,04 | 75,18 | 70,92 | 65,83 | 59,85 | 53,36 |
| A350-941 | SEL | D | 50 000 | 100,98 | 96,76 | 93,79 | 90,43 | 85,11 | 79,2 | 74,81 | 69,77 | 63,84 | 57,37 |
| A350-941 | SEL | D | 70 000 | 104,66 | 100,74 | 97,82 | 94,68 | 89,49 | 83,56 | 79,09 | 73,94 | 67,84 | 61,27 |
| ATR72 | LAmax | A | 890 | 86,6 | 79,4 | 74,4 | 69,2 | 61,1 | 52,5 | 46,6 | 40 | 32,7 | 25 |
| ATR72 | LAmax | A | 900 | 86,6 | 79,4 | 74,4 | 69,2 | 61,1 | 52,5 | 46,6 | 40 | 32,7 | 25 |
| ATR72 | LAmax | A | 1 250 | 86,7 | 79,5 | 74,5 | 69,3 | 61,2 | 52,6 | 46,6 | 40 | 32,6 | 24,8 |
| ATR72 | LAmax | A | 1 600 | 87,5 | 80,2 | 75,1 | 69,9 | 61,9 | 53,4 | 47,4 | 40,8 | 33,4 | 25,7 |
| ATR72 | LAmax | D | 3 000 | 87,7 | 81,1 | 76,7 | 71,9 | 64,4 | 56,7 | 50,9 | 44,1 | 37,2 | 29,9 |
| ATR72 | LAmax | D | 3 600 | 89,4 | 82,8 | 78,6 | 73,9 | 66,3 | 58 | 52,2 | 45,5 | 38,8 | 31,5 |
| ATR72 | LAmax | D | 4 200 | 91,1 | 84,5 | 80,6 | 75,9 | 68,2 | 59,8 | 53,9 | 47,1 | 40,2 | 32,9 |
| ATR72 | LAmax | D | 4 800 | 92,8 | 86,3 | 82,5 | 77,9 | 70,1 | 62,1 | 56 | 48,8 | 41,5 | 33,8 |
| ATR72 | LAmax | D | 4 900 | 94,6 | 88,2 | 84 | 79,7 | 72,9 | 65,7 | 60,8 | 55,3 | 50 | 43,9 |
| ATR72 | LAmax | D | 5 300 | 95,7 | 89,5 | 85,2 | 81 | 74,3 | 67,3 | 62,4 | 57 | 51,7 | 45,6 |
| ATR72 | LAmax | D | 5 310 | 95,7 | 89,5 | 85,2 | 81 | 74,3 | 67,3 | 62,4 | 57 | 51,7 | 45,6 |
| ATR72 | SEL | A | 890 | 89,7 | 85 | 81,7 | 78,2 | 72,8 | 66,9 | 62,6 | 57,7 | 52,1 | 45,9 |
| ATR72 | SEL | A | 900 | 89,7 | 85 | 81,7 | 78,2 | 72,8 | 66,9 | 62,6 | 57,7 | 52,1 | 45,9 |
| ATR72 | SEL | A | 1 250 | 89,4 | 84,7 | 81,5 | 78,1 | 72,8 | 66,8 | 62,5 | 57,6 | 51,8 | 45,6 |
| ATR72 | SEL | A | 1 600 | 89,7 | 85,1 | 81,8 | 78,4 | 73,1 | 67,3 | 63 | 58,1 | 52,4 | 46,2 |
| ATR72 | SEL | D | 3 000 | 88,9 | 84,8 | 82 | 79 | 74,3 | 68,9 | 64,9 | 60 | 54,6 | 48,6 |
| ATR72 | SEL | D | 3 600 | 90 | 85,9 | 83,2 | 80,3 | 75,5 | 70,3 | 66,4 | 61,6 | 56,4 | 50,5 |
| ATR72 | SEL | D | 4 200 | 91,1 | 87,1 | 84,4 | 81,6 | 77 | 71,9 | 67,9 | 63 | 57,8 | 51,9 |
| ATR72 | SEL | D | 4 800 | 92,2 | 88,2 | 85,6 | 82,9 | 78,8 | 73,8 | 69,6 | 64,4 | 58,8 | 52,7 |
| ATR72 | SEL | D | 4 900 | 92,9 | 89,4 | 86,9 | 84,3 | 80,3 | 75,9 | 72,9 | 69,3 | 65,5 | 61,3 |
| ATR72 | SEL | D | 5 300 | 93,7 | 90,2 | 87,7 | 85,2 | 81,4 | 77,1 | 74,1 | 70,6 | 66,8 | 62,6 |
| ATR72 | SEL | D | 5 310 | 93,7 | 90,2 | 87,7 | 85,2 | 81,4 | 77,1 | 74,1 | 70,6 | 66,8 | 62,6 |
| A310 | LAmax | A | 3 000,0 | 92,2 | 86,2 | 81,7 | 77,0 | 69,2 | 60,4 | 54,0 | 47,1 | 39,4 | 31,4 |
| A310 | LAmax | A | 12 000,0 | 95,5 | 89,4 | 84,4 | 79,2 | 70,8 | 61,9 | 55,6 | 48,6 | 40,8 | 32,6 |
| A310 | LAmax | D | 20 000,0 | 101,6 | 93,8 | 88,6 | 82,7 | 73,0 | 63,1 | 56,1 | 48,3 | 40,1 | 31,8 |
| A310 | LAmax | D | 30 000,0 | 103,4 | 95,3 | 89,9 | 84,2 | 75,4 | 66,1 | 59,6 | 52,5 | 44,5 | 36,1 |
| A310 | LAmax | D | 40 000,0 | 104,4 | 96,9 | 91,9 | 86,6 | 78,3 | 69,2 | 62,7 | 55,7 | 48,0 | 39,7 |
| A310 | LAmax | D | 50 000,0 | 108,8 | 101,6 | 96,7 | 91,5 | 83,0 | 73,7 | 67,7 | 61,0 | 53,3 | 44,8 |
| A310 | SEL | A | 3 000,0 | 97,5 | 93,3 | 90,1 | 87,0 | 81,6 | 75,7 | 71,2 | 66,4 | 60,0 | 51,9 |
| A310 | SEL | A | 12 000,0 | 98,9 | 94,5 | 91,3 | 88,0 | 82,6 | 76,4 | 71,8 | 66,4 | 60,5 | 52,3 |
| A310 | SEL | D | 20 000,0 | 102,7 | 98,3 | 94,5 | 90,5 | 83,8 | 76,5 | 71,6 | 66,1 | 59,5 | 52,7 |
| A310 | SEL | D | 30 000,0 | 103,7 | 99,2 | 95,8 | 92,3 | 86,7 | 80,4 | 75,8 | 70,4 | 64,3 | 57,6 |
| A310 | SEL | D | 40 000,0 | 104,5 | 100,4 | 97,6 | 94,4 | 89,2 | 83,4 | 79,0 | 73,9 | 68,0 | 61,4 |
| A310 | SEL | D | 50 000,0 | 108,0 | 103,9 | 101,2 | 98,2 | 93,3 | 87,8 | 83,6 | 78,6 | 72,9 | 66,4 |
| AE3007 | LAmax | A | 2 000,0 | 85,5 | 78,7 | 74,2 | 69,3 | 61,5 | 52,7 | 46,4 | 39,3 | 31,2 | 22,7 |
| AE3007 | LAmax | A | 3 000,0 | 90,4 | 83,5 | 78,7 | 73,5 | 65,5 | 56,8 | 50,6 | 43,6 | 35,4 | 26,9 |
| AE3007 | LAmax | D | 4 000,0 | 90,8 | 84,3 | 79,8 | 75,1 | 67,5 | 58,9 | 52,6 | 45,5 | 37,4 | 28,6 |
| AE3007 | LAmax | D | 5 000,0 | 93,0 | 86,6 | 82,1 | 77,4 | 69,8 | 61,2 | 54,9 | 47,8 | 39,8 | 31,3 |
| AE3007 | LAmax | D | 6 000,0 | 96,0 | 89,5 | 85,0 | 80,3 | 72,6 | 64,0 | 57,7 | 50,6 | 42,5 | 34,0 |
| AE3007 | SEL | A | 2 000,0 | 89,8 | 85,6 | 82,7 | 79,5 | 74,1 | 67,8 | 63,2 | 57,7 | 51,4 | 44,3 |
| AE3007 | SEL | A | 3 000,0 | 92,7 | 88,6 | 85,6 | 82,3 | 77,0 | 70,9 | 66,3 | 61,0 | 54,8 | 47,9 |
| AE3007 | SEL | D | 4 000,0 | 91,7 | 88,1 | 85,4 | 82,5 | 77,7 | 72,0 | 67,6 | 62,4 | 56,1 | 49,1 |
| AE3007 | SEL | D | 5 000,0 | 93,6 | 90,0 | 87,4 | 84,6 | 79,8 | 74,2 | 69,9 | 64,8 | 58,7 | 51,9 |
| AE3007 | SEL | D | 6 000,0 | 96,7 | 93,0 | 90,3 | 87,5 | 82,8 | 77,2 | 72,8 | 67,7 | 61,6 | 54,9 |
| AE300C | LAmax | A | 1 100,0 | 88,6 | 80,4 | 74,8 | 69,0 | 59,9 | 50,4 | 44,0 | 37,0 | 30,4 | 23,6 |
| AE300C | LAmax | A | 1 400,0 | 88,6 | 80,4 | 74,8 | 69,0 | 59,9 | 50,4 | 44,0 | 37,0 | 30,4 | 23,6 |
| AE300C | LAmax | A | 1 900,0 | 88,6 | 80,7 | 75,3 | 69,5 | 60,6 | 51,3 | 44,9 | 38,1 | 31,3 | 24,5 |
| AE300C | LAmax | D | 3 500,0 | 90,6 | 83,5 | 78,4 | 73,1 | 64,4 | 55,2 | 48,7 | 42,0 | 34,7 | 27,5 |
| AE300C | LAmax | D | 4 500,0 | 92,7 | 85,7 | 80,7 | 75,5 | 67,1 | 58,1 | 51,9 | 45,2 | 38,3 | 31,4 |
| AE300C | LAmax | D | 5 500,0 | 94,7 | 88,0 | 83,3 | 78,2 | 69,9 | 60,9 | 54,7 | 47,9 | 40,9 | 33,9 |
| AE300C | SEL | A | 1 100,0 | 91,1 | 86,1 | 82,6 | 78,7 | 72,5 | 65,8 | 61,1 | 56,0 | 50,8 | 45,5 |
| AE300C | SEL | A | 1 400,0 | 91,1 | 86,1 | 82,6 | 78,7 | 72,5 | 65,8 | 61,1 | 56,0 | 50,8 | 45,5 |
| AE300C | SEL | A | 1 900,0 | 92,5 | 87,1 | 83,3 | 79,4 | 73,1 | 66,4 | 61,8 | 56,7 | 51,8 | 46,8 |
| AE300C | SEL | D | 3 500,0 | 92,9 | 88,2 | 84,7 | 80,8 | 74,4 | 67,2 | 62,1 | 56,7 | 50,6 | 44,6 |
| AE300C | SEL | D | 4 500,0 | 95,2 | 90,4 | 87,0 | 83,2 | 77,1 | 70,4 | 65,7 | 60,6 | 55,2 | 49,8 |
| AE300C | SEL | D | 5 500,0 | 96,6 | 92,4 | 89,3 | 85,7 | 79,7 | 72,9 | 68,0 | 62,7 | 57,0 | 51,2 |
| AL502L | LAmax | A | 1 900,0 | 88,4 | 81,5 | 76,6 | 71,3 | 62,7 | 53,2 | 46,4 | 39,1 | 31,4 | 23,2 |
| AL502L | LAmax | A | 5 000,0 | 98,0 | 91,5 | 86,9 | 82,2 | 74,4 | 65,8 | 59,4 | 52,6 | 45,1 | 36,8 |
| AL502L | LAmax | D | 1 900,0 | 88,4 | 81,5 | 76,6 | 71,3 | 62,7 | 53,2 | 46,4 | 39,1 | 31,4 | 23,2 |
| AL502L | LAmax | D | 5 000,0 | 98,0 | 91,5 | 86,9 | 82,2 | 74,4 | 65,8 | 59,4 | 52,6 | 45,1 | 36,8 |
| AL502L | SEL | A | 1 900,0 | 90,2 | 85,5 | 82,1 | 78,3 | 72,0 | 64,7 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 40,7 |
| AL502L | SEL | A | 5 000,0 | 101,1 | 96,8 | 93,8 | 90,5 | 85,0 | 78,6 | 73,8 | 68,4 | 62,5 | 55,6 |
| AL502L | SEL | D | 1 900,0 | 90,2 | 85,5 | 82,1 | 78,3 | 72,0 | 64,7 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 40,7 |
| AL502L | SEL | D | 5 000,0 | 101,1 | 96,8 | 93,8 | 90,5 | 85,0 | 78,6 | 73,8 | 68,4 | 62,5 | 55,6 |
| AL502R | LAmax | A | 1 600,0 | 91,2 | 84,5 | 79,7 | 74,5 | 66,3 | 57,0 | 50,1 | 42,3 | 33,7 | 25,0 |
| AL502R | LAmax | A | 5 200,0 | 101,6 | 94,8 | 89,8 | 84,6 | 76,3 | 67,5 | 61,2 | 54,3 | 47,0 | 39,7 |
| AL502R | LAmax | D | 1 600,0 | 91,2 | 84,5 | 79,7 | 74,5 | 66,3 | 57,0 | 50,1 | 42,3 | 33,7 | 25,0 |
| AL502R | LAmax | D | 5 200,0 | 101,6 | 94,8 | 89,8 | 84,6 | 76,3 | 67,5 | 61,2 | 54,3 | 47,0 | 39,7 |
| AL502R | SEL | A | 1 600,0 | 92,9 | 89,0 | 86,0 | 82,7 | 77,3 | 70,4 | 65,0 | 58,7 | 51,6 | 44,3 |
| AL502R | SEL | A | 5 200,0 | 102,3 | 98,4 | 95,4 | 92,1 | 86,8 | 80,4 | 75,6 | 70,3 | 64,4 | 58,7 |
| AL502R | SEL | D | 1 600,0 | 92,9 | 89,0 | 86,0 | 82,7 | 77,3 | 70,4 | 65,0 | 58,7 | 51,6 | 44,3 |
| AL502R | SEL | D | 5 200,0 | 102,3 | 98,4 | 95,4 | 92,1 | 86,8 | 80,4 | 75,6 | 70,3 | 64,4 | 58,7 |
| BR710 | LAmax | A | 1 830,0 | 87,7 | 80,6 | 75,8 | 70,7 | 62,6 | 54,0 | 47,8 | 41,1 | 33,7 | 26,0 |
| BR710 | LAmax | A | 2 000,0 | 87,9 | 80,7 | 75,9 | 70,7 | 62,7 | 54,0 | 47,9 | 41,2 | 33,7 | 25,9 |
| BR710 | LAmax | A | 3 000,0 | 88,9 | 81,7 | 76,7 | 71,5 | 63,4 | 54,8 | 48,6 | 41,7 | 34,1 | 26,1 |
| BR710 | LAmax | A | 4 000,0 | 90,1 | 82,9 | 77,9 | 72,7 | 64,6 | 55,9 | 49,7 | 42,8 | 35,1 | 27,1 |
| BR710 | LAmax | A | 5 000,0 | 92,5 | 85,3 | 80,4 | 75,0 | 66,6 | 57,6 | 51,1 | 44,0 | 35,9 | 27,5 |
| BR710 | LAmax | A | 6 000,0 | 94,7 | 87,7 | 82,7 | 77,3 | 68,8 | 59,8 | 53,3 | 46,0 | 37,9 | 29,3 |
| BR710 | LAmax | A | 7 000,0 | 96,7 | 89,7 | 84,7 | 79,3 | 70,9 | 61,8 | 55,2 | 47,9 | 39,7 | 31,1 |
| BR710 | LAmax | A | 8 000,0 | 98,4 | 91,5 | 86,5 | 81,1 | 72,7 | 63,6 | 57,1 | 49,8 | 41,6 | 32,9 |
| BR710 | LAmax | A | 9 000,0 | 99,9 | 93,0 | 88,0 | 82,7 | 74,4 | 65,3 | 58,8 | 51,5 | 43,3 | 34,7 |
| BR710 | LAmax | A | 10 000,0 | 101,0 | 94,1 | 89,3 | 84,0 | 75,8 | 66,8 | 60,4 | 53,2 | 45,0 | 36,5 |
| BR710 | LAmax | A | 11 000,0 | 101,6 | 95,0 | 90,2 | 85,1 | 77,0 | 68,2 | 61,8 | 54,7 | 46,7 | 38,3 |
| BR710 | LAmax | A | 12 000,0 | 102,6 | 95,6 | 90,9 | 85,9 | 78,0 | 69,3 | 63,1 | 56,1 | 48,3 | 40,1 |
| BR710 | LAmax | A | 12 900,0 | 102,9 | 95,9 | 91,3 | 86,4 | 78,7 | 70,3 | 64,1 | 57,3 | 49,7 | 41,7 |
| BR710 | LAmax | D | 4 000,0 | 90,0 | 82,7 | 77,7 | 72,5 | 64,1 | 55,2 | 48,9 | 41,8 | 33,9 | 25,7 |
| BR710 | LAmax | D | 5 000,0 | 92,5 | 85,3 | 80,4 | 75,0 | 66,6 | 57,6 | 51,1 | 44,0 | 35,9 | 27,5 |
| BR710 | LAmax | D | 6 000,0 | 94,7 | 87,7 | 82,7 | 77,3 | 68,8 | 59,8 | 53,3 | 46,0 | 37,9 | 29,3 |
| BR710 | LAmax | D | 7 000,0 | 96,7 | 89,7 | 84,7 | 79,3 | 70,9 | 61,8 | 55,2 | 47,9 | 39,7 | 31,1 |
| BR710 | LAmax | D | 8 000,0 | 98,4 | 91,5 | 86,5 | 81,1 | 72,7 | 63,6 | 57,1 | 49,8 | 41,6 | 32,9 |
| BR710 | LAmax | D | 9 000,0 | 99,9 | 93,0 | 88,0 | 82,7 | 74,4 | 65,3 | 58,8 | 51,5 | 43,3 | 34,7 |
| BR710 | LAmax | D | 10 000,0 | 101,0 | 94,1 | 89,3 | 84,0 | 75,8 | 66,8 | 60,4 | 53,2 | 45,0 | 36,5 |
| BR710 | LAmax | D | 11 000,0 | 101,6 | 95,0 | 90,2 | 85,1 | 77,0 | 68,2 | 61,8 | 54,7 | 46,7 | 38,3 |
| BR710 | LAmax | D | 12 000,0 | 102,6 | 95,6 | 90,9 | 85,9 | 78,0 | 69,3 | 63,1 | 56,1 | 48,3 | 40,1 |
| BR710 | LAmax | D | 12 900,0 | 102,9 | 95,9 | 91,3 | 86,4 | 78,7 | 70,3 | 64,1 | 57,3 | 49,7 | 41,7 |
| BR710 | SEL | A | 1 830,0 | 90,3 | 85,8 | 82,8 | 79,6 | 74,3 | 68,3 | 63,8 | 58,7 | 53,0 | 46,8 |
| BR710 | SEL | A | 2 000,0 | 90,3 | 85,9 | 82,9 | 79,7 | 74,4 | 68,4 | 63,9 | 58,8 | 53,0 | 46,8 |
| BR710 | SEL | A | 3 000,0 | 91,0 | 86,6 | 83,6 | 80,3 | 75,0 | 69,1 | 64,6 | 59,5 | 53,6 | 47,2 |
| BR710 | SEL | A | 4 000,0 | 92,2 | 87,6 | 84,5 | 81,2 | 76,0 | 70,1 | 65,7 | 60,6 | 54,7 | 48,2 |
| BR710 | SEL | A | 5 000,0 | 92,7 | 88,5 | 85,6 | 82,3 | 76,9 | 70,8 | 66,3 | 61,1 | 54,9 | 48,1 |
| BR710 | SEL | A | 6 000,0 | 94,7 | 90,5 | 87,6 | 84,2 | 78,8 | 72,7 | 68,1 | 62,9 | 56,7 | 49,9 |
| BR710 | SEL | A | 7 000,0 | 96,5 | 92,4 | 89,4 | 86,1 | 80,6 | 74,5 | 69,9 | 64,7 | 58,5 | 51,7 |
| BR710 | SEL | A | 8 000,0 | 98,1 | 94,1 | 91,1 | 87,8 | 82,3 | 76,2 | 71,7 | 66,4 | 60,3 | 53,5 |
| BR710 | SEL | A | 9 000,0 | 99,6 | 95,6 | 92,6 | 89,4 | 83,9 | 77,9 | 73,4 | 68,1 | 62,0 | 55,3 |
| BR710 | SEL | A | 10 000,0 | 100,9 | 96,9 | 94,0 | 90,8 | 85,5 | 79,5 | 75,0 | 69,8 | 63,8 | 57,1 |
| BR710 | SEL | A | 11 000,0 | 102,1 | 98,1 | 95,3 | 92,2 | 86,9 | 81,0 | 76,6 | 71,5 | 65,5 | 58,9 |
| BR710 | SEL | A | 12 000,0 | 103,1 | 99,1 | 96,4 | 93,4 | 88,3 | 82,5 | 78,1 | 73,1 | 67,2 | 60,7 |
| BR710 | SEL | A | 12 900,0 | 103,8 | 99,9 | 97,3 | 94,4 | 89,5 | 83,8 | 79,5 | 74,5 | 68,7 | 62,3 |
| BR710 | SEL | D | 4 000,0 | 90,5 | 86,4 | 83,5 | 80,2 | 74,9 | 68,9 | 64,4 | 59,2 | 53,0 | 46,2 |
| BR710 | SEL | D | 5 000,0 | 92,7 | 88,5 | 85,6 | 82,3 | 76,9 | 70,8 | 66,3 | 61,1 | 54,9 | 48,1 |
| BR710 | SEL | D | 6 000,0 | 94,7 | 90,5 | 87,6 | 84,2 | 78,8 | 72,7 | 68,1 | 62,9 | 56,7 | 49,9 |
| BR710 | SEL | D | 7 000,0 | 96,5 | 92,4 | 89,4 | 86,1 | 80,6 | 74,5 | 69,9 | 64,7 | 58,5 | 51,7 |
| BR710 | SEL | D | 8 000,0 | 98,1 | 94,1 | 91,1 | 87,8 | 82,3 | 76,2 | 71,7 | 66,4 | 60,3 | 53,5 |
| BR710 | SEL | D | 9 000,0 | 99,6 | 95,6 | 92,6 | 89,4 | 83,9 | 77,9 | 73,4 | 68,1 | 62,0 | 55,3 |
| BR710 | SEL | D | 10 000,0 | 100,9 | 96,9 | 94,0 | 90,8 | 85,5 | 79,5 | 75,0 | 69,8 | 63,8 | 57,1 |
| BR710 | SEL | D | 11 000,0 | 102,1 | 98,1 | 95,3 | 92,2 | 86,9 | 81,0 | 76,6 | 71,5 | 65,5 | 58,9 |
| BR710 | SEL | D | 12 000,0 | 103,1 | 99,1 | 96,4 | 93,4 | 88,3 | 82,5 | 78,1 | 73,1 | 67,2 | 60,7 |
| BR710 | SEL | D | 12 900,0 | 103,8 | 99,9 | 97,3 | 94,4 | 89,5 | 83,8 | 79,5 | 74,5 | 68,7 | 62,3 |
| BR715 | LAmax | A | 4 250,0 | 89,2 | 81,6 | 76,8 | 71,6 | 63,4 | 54,6 | 48,3 | 41,6 | 34,7 | 28,2 |
| BR715 | LAmax | A | 5 000,0 | 89,6 | 82,4 | 77,5 | 72,4 | 64,2 | 55,4 | 49,1 | 42,3 | 35,5 | 28,9 |
| BR715 | LAmax | A | 5 750,0 | 89,9 | 83,0 | 78,2 | 73,0 | 64,9 | 56,1 | 49,7 | 43,0 | 36,1 | 29,6 |
| BR715 | LAmax | A | 9 875,0 | 93,8 | 87,0 | 82,4 | 77,6 | 69,8 | 61,4 | 55,3 | 48,6 | 41,8 | 35,3 |
| BR715 | LAmax | D | 11 000,0 | 95,7 | 88,9 | 84,3 | 79,5 | 71,7 | 63,1 | 57,0 | 50,2 | 43,4 | 36,9 |
| BR715 | LAmax | D | 13 000,0 | 98,6 | 91,9 | 87,3 | 82,5 | 74,6 | 66,0 | 59,8 | 52,9 | 46,0 | 39,4 |
| BR715 | LAmax | D | 15 000,0 | 101,2 | 94,5 | 90,0 | 85,1 | 77,2 | 68,5 | 62,2 | 55,3 | 48,3 | 41,6 |
| BR715 | LAmax | D | 17 000,0 | 103,5 | 97,0 | 92,4 | 87,5 | 79,6 | 70,7 | 64,4 | 57,4 | 50,4 | 43,7 |
| BR715 | LAmax | D | 19 000,0 | 106,4 | 99,9 | 95,3 | 90,4 | 82,4 | 73,4 | 67,0 | 60,0 | 52,9 | 46,2 |
| BR715 | LAmax | D | 19 750,0 | 107,5 | 101,0 | 96,5 | 91,6 | 83,5 | 74,5 | 68,1 | 61,1 | 53,9 | 47,2 |
| BR715 | SEL | A | 4 250,0 | 91,9 | 87,1 | 84,1 | 80,7 | 75,2 | 69,0 | 64,4 | 59,4 | 54,2 | 49,4 |
| BR715 | SEL | A | 5 000,0 | 92,2 | 88,0 | 84,9 | 81,5 | 76,1 | 69,9 | 65,3 | 60,3 | 55,2 | 50,3 |
| BR715 | SEL | A | 5 750,0 | 92,5 | 88,6 | 85,6 | 82,2 | 76,8 | 70,6 | 66,0 | 61,0 | 55,9 | 51,1 |
| BR715 | SEL | A | 9 875,0 | 95,7 | 91,5 | 88,7 | 85,6 | 80,5 | 74,8 | 70,5 | 65,6 | 60,7 | 56,0 |
| BR715 | SEL | D | 11 000,0 | 97,3 | 93,1 | 90,3 | 87,2 | 82,1 | 76,4 | 72,1 | 67,2 | 62,3 | 57,6 |
| BR715 | SEL | D | 13 000,0 | 99,8 | 95,7 | 92,9 | 89,8 | 84,7 | 78,9 | 74,7 | 69,8 | 64,9 | 60,2 |
| BR715 | SEL | D | 15 000,0 | 102,1 | 98,0 | 95,2 | 92,1 | 87,0 | 81,2 | 77,0 | 72,1 | 67,2 | 62,5 |
| BR715 | SEL | D | 17 000,0 | 104,1 | 100,1 | 97,3 | 94,2 | 89,1 | 83,3 | 79,0 | 74,2 | 69,2 | 64,6 |
| BR715 | SEL | D | 19 000,0 | 106,6 | 102,7 | 99,8 | 96,7 | 91,6 | 85,8 | 81,5 | 76,7 | 71,8 | 67,2 |
| BR715 | SEL | D | 19 750,0 | 107,6 | 103,7 | 100,8 | 97,7 | 92,6 | 86,8 | 82,5 | 77,7 | 72,8 | 68,2 |
| CF34 | LAmax | A | 2 000,0 | 87,3 | 80,7 | 76,0 | 71,1 | 63,0 | 54,1 | 47,6 | 40,6 | 33,0 | 24,6 |
| CF34 | LAmax | A | 3 000,0 | 90,6 | 83,8 | 79,0 | 73,9 | 65,6 | 56,5 | 49,8 | 42,7 | 34,9 | 26,5 |
| CF34 | LAmax | D | 4 000,0 | 93,1 | 86,3 | 81,5 | 76,5 | 68,4 | 59,6 | 53,1 | 46,0 | 38,2 | 29,6 |
| CF34 | LAmax | D | 5 000,0 | 95,0 | 88,2 | 83,5 | 78,6 | 70,6 | 61,9 | 55,6 | 48,7 | 40,9 | 32,3 |
| CF34 | LAmax | D | 6 000,0 | 97,2 | 90,9 | 86,1 | 81,2 | 73,2 | 64,5 | 58,2 | 51,5 | 43,5 | 34,9 |
| CF34 | SEL | A | 2 000,0 | 90,9 | 86,7 | 83,3 | 79,9 | 74,1 | 67,4 | 62,4 | 56,9 | 50,7 | 43,9 |
| CF34 | SEL | A | 3 000,0 | 94,3 | 89,8 | 86,5 | 82,9 | 76,9 | 70,0 | 64,8 | 59,2 | 52,9 | 46,0 |
| CF34 | SEL | D | 4 000,0 | 96,3 | 91,8 | 88,5 | 85,0 | 79,1 | 72,5 | 67,5 | 61,9 | 55,6 | 48,6 |
| CF34 | SEL | D | 5 000,0 | 97,7 | 93,2 | 90,0 | 86,5 | 80,8 | 74,3 | 69,5 | 64,1 | 57,9 | 50,7 |
| CF34 | SEL | D | 6 000,0 | 99,7 | 95,2 | 92,0 | 88,5 | 82,8 | 76,3 | 71,5 | 66,1 | 59,9 | 52,7 |
| CF3410E | LAmax | A | 3 000,0 | 90,1 | 83,6 | 79,1 | 74,4 | 66,9 | 58,6 | 52,6 | 45,7 | 37,9 | 29,5 |
| CF3410E | LAmax | A | 5 000,0 | 91,9 | 85,3 | 80,7 | 75,9 | 68,3 | 59,9 | 53,9 | 47,2 | 39,6 | 31,4 |
| CF3410E | LAmax | D | 8 000,0 | 94,9 | 88,5 | 84,0 | 79,3 | 71,9 | 63,7 | 57,7 | 51,0 | 43,3 | 34,8 |
| CF3410E | LAmax | D | 10 000,0 | 97,6 | 91,1 | 86,6 | 81,9 | 74,3 | 66,0 | 60,2 | 53,4 | 45,6 | 37,1 |
| CF3410E | LAmax | D | 15 000,0 | 103,3 | 96,8 | 92,3 | 87,5 | 79,8 | 71,3 | 65,1 | 58,3 | 50,4 | 42,0 |
| CF3410E | SEL | A | 3 000,0 | 92,5 | 88,8 | 86,1 | 83,2 | 78,4 | 72,7 | 68,3 | 63,3 | 57,2 | 50,5 |
| CF3410E | SEL | A | 5 000,0 | 93,9 | 90,1 | 87,4 | 84,4 | 79,5 | 73,9 | 69,6 | 64,7 | 58,9 | 52,4 |
| CF3410E | SEL | D | 8 000,0 | 95,9 | 92,2 | 89,6 | 86,7 | 81,8 | 76,3 | 72,1 | 67,1 | 61,2 | 54,5 |
| CF3410E | SEL | D | 10 000,0 | 98,6 | 94,9 | 92,1 | 89,2 | 84,4 | 78,8 | 74,6 | 69,9 | 63,9 | 57,2 |
| CF3410E | SEL | D | 15 000,0 | 103,8 | 100,2 | 97,5 | 94,6 | 89,8 | 84,1 | 79,9 | 74,9 | 69,1 | 62,6 |
| CF348C5 | LAmax | A | 2 500,0 | 89,7 | 83,1 | 78,6 | 73,8 | 66,2 | 57,6 | 51,3 | 44,1 | 36,0 | 27,3 |
| CF348C5 | LAmax | A | 7 250,0 | 91,3 | 84,7 | 80,2 | 75,4 | 67,6 | 58,9 | 52,6 | 45,5 | 37,6 | 29,2 |
| CF348C5 | LAmax | D | 7 250,0 | 94,5 | 87,9 | 83,5 | 78,7 | 71,0 | 62,3 | 56,0 | 48,8 | 40,5 | 31,7 |
| CF348C5 | LAmax | D | 16 250,0 | 103,6 | 97,1 | 92,6 | 87,9 | 80,2 | 71,6 | 65,3 | 58,3 | 50,3 | 42,0 |
| CF348C5 | SEL | A | 2 500,0 | 93,1 | 89,2 | 86,4 | 83,3 | 78,2 | 72,0 | 67,1 | 61,5 | 54,9 | 47,7 |
| CF348C5 | SEL | A | 7 250,0 | 95,2 | 91,0 | 88,1 | 85,0 | 79,8 | 73,6 | 68,8 | 63,2 | 56,8 | 49,9 |
| CF348C5 | SEL | D | 7 250,0 | 96,4 | 92,3 | 89,5 | 86,5 | 81,5 | 75,3 | 70,4 | 64,7 | 58,0 | 50,6 |
| CF348C5 | SEL | D | 16 250,0 | 104,7 | 100,9 | 98,2 | 95,3 | 90,4 | 84,4 | 79,6 | 74,0 | 67,6 | 60,7 |
| CF348E | LAmax | A | 3 000,0 | 91,1 | 84,4 | 79,8 | 74,8 | 66,8 | 57,8 | 51,3 | 44,0 | 35,9 | 27,5 |
| CF348E | LAmax | A | 4 000,0 | 92,0 | 85,3 | 80,7 | 75,8 | 67,8 | 59,0 | 52,5 | 45,5 | 37,6 | 29,6 |
| CF348E | LAmax | D | 7 000,0 | 95,5 | 88,9 | 84,3 | 79,4 | 71,5 | 62,8 | 56,5 | 49,5 | 41,6 | 33,5 |
| CF348E | LAmax | D | 9 000,0 | 99,3 | 92,7 | 88,2 | 83,4 | 75,5 | 66,8 | 60,6 | 53,7 | 46,0 | 38,0 |
| CF348E | LAmax | D | 11 000,0 | 103,3 | 96,6 | 92,0 | 87,1 | 79,2 | 70,3 | 64,0 | 57,2 | 49,6 | 41,8 |
| CF348E | SEL | A | 3 000,0 | 93,5 | 89,6 | 86,7 | 83,5 | 78,2 | 72,0 | 67,2 | 61,6 | 55,3 | 48,6 |
| CF348E | SEL | A | 4 000,0 | 94,7 | 90,7 | 87,9 | 84,7 | 79,4 | 73,3 | 68,7 | 63,3 | 57,2 | 50,7 |
| CF348E | SEL | D | 7 000,0 | 97,3 | 93,2 | 90,5 | 87,4 | 82,3 | 76,2 | 71,7 | 66,4 | 60,4 | 54,0 |
| CF348E | SEL | D | 9 000,0 | 100,3 | 96,5 | 93,9 | 91,0 | 86,0 | 80,3 | 75,9 | 70,9 | 65,0 | 58,6 |
| CF348E | SEL | D | 11 000,0 | 103,4 | 99,7 | 97,1 | 94,2 | 89,4 | 83,8 | 79,5 | 74,6 | 68,9 | 62,5 |
| CF565C | LAmax | A | 3 000,0 | 93,3 | 86,6 | 82,1 | 77,3 | 69,7 | 61,5 | 55,6 | 48,9 | 41,5 | 33,6 |
| CF565C | LAmax | A | 5 000,0 | 94,2 | 87,3 | 82,5 | 77,6 | 69,9 | 61,6 | 55,6 | 49,0 | 41,5 | 33,6 |
| CF565C | LAmax | D | 12 500,0 | 98,9 | 89,4 | 82,8 | 76,4 | 67,3 | 57,8 | 51,3 | 44,2 | 36,3 | 27,7 |
| CF565C | LAmax | D | 20 000,0 | 103,4 | 95,3 | 89,8 | 83,9 | 75,3 | 66,2 | 59,9 | 53,0 | 45,0 | 36,3 |
| CF565C | LAmax | D | 27 500,0 | 106,9 | 99,4 | 94,4 | 89,3 | 81,0 | 71,9 | 65,4 | 58,3 | 50,2 | 41,5 |
| CF565C | SEL | A | 3 000,0 | 98,7 | 92,8 | 89,9 | 86,8 | 81,7 | 76,0 | 71,7 | 66,6 | 60,8 | 54,3 |
| CF565C | SEL | A | 5 000,0 | 99,0 | 93,3 | 90,1 | 86,9 | 81,9 | 76,1 | 71,8 | 66,7 | 60,9 | 54,3 |
| CF565C | SEL | D | 12 500,0 | 98,8 | 92,6 | 88,7 | 84,8 | 78,6 | 71,9 | 67,1 | 61,6 | 55,4 | 48,5 |
| CF565C | SEL | D | 20 000,0 | 105,3 | 99,9 | 96,4 | 92,9 | 87,3 | 81,0 | 76,4 | 70,9 | 64,7 | 57,8 |
| CF565C | SEL | D | 27 500,0 | 108,0 | 103,5 | 100,5 | 97,4 | 92,1 | 86,2 | 81,7 | 76,2 | 70,7 | 64,6 |
| CF567B | LAmax | A | 3 000,0 | 93,0 | 85,9 | 81,1 | 76,1 | 68,0 | 59,2 | 52,5 | 45,6 | 37,5 | 29,3 |
| CF567B | LAmax | A | 4 000,0 | 93,6 | 86,5 | 81,7 | 76,6 | 68,7 | 59,9 | 53,4 | 46,6 | 37,8 | 29,7 |
| CF567B | LAmax | A | 5 000,0 | 94,1 | 87,0 | 82,2 | 77,2 | 69,2 | 60,5 | 54,1 | 47,4 | 39,0 | 31,1 |
| CF567B | LAmax | A | 6 000,0 | 94,6 | 87,5 | 82,7 | 77,6 | 69,7 | 61,1 | 54,7 | 48,1 | 40,4 | 32,9 |
| CF567B | LAmax | A | 7 000,0 | 95,0 | 87,9 | 83,0 | 78,0 | 70,1 | 61,5 | 55,2 | 48,7 | 41,8 | 34,5 |
| CF567B | LAmax | D | 10 000,0 | 95,2 | 87,9 | 83,6 | 78,8 | 71,3 | 63,0 | 57,3 | 50,4 | 44,2 | 36,9 |
| CF567B | LAmax | D | 13 000,0 | 98,1 | 91,0 | 86,7 | 82,0 | 74,5 | 66,3 | 60,7 | 53,9 | 46,9 | 39,6 |
| CF567B | LAmax | D | 16 000,0 | 100,5 | 93,7 | 89,3 | 84,6 | 77,3 | 69,2 | 63,5 | 56,8 | 49,4 | 42,1 |
| CF567B | LAmax | D | 19 000,0 | 102,7 | 96,0 | 91,7 | 87,1 | 79,7 | 71,7 | 66,1 | 59,5 | 52,2 | 44,9 |
| CF567B | LAmax | D | 23 500,0 | 107,2 | 100,9 | 96,5 | 91,9 | 84,7 | 76,8 | 71,4 | 64,6 | 57,7 | 50,4 |
| CF567B | SEL | A | 3 000,0 | 95,5 | 91,3 | 88,2 | 84,9 | 79,5 | 73,3 | 68,3 | 63,2 | 55,9 | 49,6 |
| CF567B | SEL | A | 4 000,0 | 96,2 | 91,9 | 88,8 | 85,6 | 80,2 | 74,1 | 69,4 | 64,3 | 56,8 | 50,7 |
| CF567B | SEL | A | 5 000,0 | 96,7 | 92,5 | 89,4 | 86,1 | 80,8 | 74,8 | 70,1 | 65,2 | 58,0 | 52,4 |
| CF567B | SEL | A | 6 000,0 | 97,2 | 93,0 | 89,9 | 86,7 | 81,4 | 75,5 | 70,9 | 66,0 | 59,4 | 54,3 |
| CF567B | SEL | A | 7 000,0 | 97,7 | 93,4 | 90,4 | 87,1 | 81,9 | 76,0 | 71,5 | 66,7 | 60,8 | 55,6 |
| CF567B | SEL | D | 10 000,0 | 96,3 | 92,1 | 89,4 | 86,3 | 81,4 | 75,9 | 72,0 | 67,0 | 61,3 | 51,9 |
| CF567B | SEL | D | 13 000,0 | 99,2 | 95,2 | 92,4 | 89,4 | 84,7 | 79,3 | 75,4 | 70,5 | 64,5 | 56,1 |
| CF567B | SEL | D | 16 000,0 | 101,7 | 97,6 | 95,0 | 92,1 | 87,4 | 82,1 | 78,3 | 73,5 | 67,3 | 60,0 |
| CF567B | SEL | D | 19 000,0 | 103,9 | 99,9 | 97,3 | 94,5 | 89,9 | 84,7 | 81,0 | 76,2 | 70,3 | 63,7 |
| CF567B | SEL | D | 23 500,0 | 108,4 | 104,5 | 102,0 | 99,3 | 95,0 | 89,9 | 86,4 | 81,5 | 75,5 | 69,5 |
| CF66D | LAmax | A | 8 000,0 | 99,2 | 92,0 | 86,6 | 81,0 | 72,1 | 63,0 | 56,5 | 49,1 | 40,8 | 32,5 |
| CF66D | LAmax | A | 14 000,0 | 102,1 | 95,0 | 89,9 | 84,5 | 76,0 | 67,0 | 60,6 | 53,3 | 45,1 | 37,1 |
| CF66D | LAmax | D | 20 000,0 | 104,5 | 97,6 | 92,7 | 87,5 | 79,3 | 70,4 | 64,1 | 56,9 | 48,9 | 41,0 |
| CF66D | LAmax | D | 28 000,0 | 106,2 | 99,4 | 94,6 | 89,5 | 81,5 | 72,6 | 66,4 | 59,3 | 51,3 | 43,6 |
| CF66D | LAmax | D | 36 000,0 | 107,8 | 101,1 | 96,5 | 91,5 | 83,7 | 74,9 | 68,7 | 61,7 | 53,8 | 46,2 |
| CF66D | SEL | A | 8 000,0 | 100,7 | 95,5 | 91,7 | 87,5 | 81,1 | 74,0 | 68,8 | 63,0 | 56,3 | 49,7 |
| CF66D | SEL | A | 14 000,0 | 104,4 | 99,5 | 95,9 | 92,0 | 85,9 | 79,0 | 73,9 | 68,3 | 61,7 | 55,2 |
| CF66D | SEL | D | 20 000,0 | 106,8 | 102,2 | 98,7 | 95,0 | 89,0 | 82,3 | 77,3 | 71,8 | 65,4 | 58,9 |
| CF66D | SEL | D | 28 000,0 | 109,3 | 104,8 | 101,4 | 98,0 | 92,2 | 85,6 | 80,7 | 75,3 | 69,0 | 62,6 |
| CF66D | SEL | D | 36 000,0 | 110,9 | 106,6 | 103,3 | 100,0 | 94,3 | 87,8 | 83,0 | 77,6 | 71,4 | 65,1 |
| CF680C | LAmax | A | 5 500,0 | 94,4 | 87,4 | 82,8 | 78,0 | 70,4 | 61,9 | 55,7 | 48,8 | 40,9 | 31,7 |
| CF680C | LAmax | A | 7 000,0 | 95,3 | 88,1 | 83,5 | 78,5 | 70,7 | 62,1 | 55,8 | 49,0 | 40,9 | 31,4 |
| CF680C | LAmax | A | 12 000,0 | 95,9 | 88,8 | 84,1 | 79,1 | 71,3 | 62,7 | 56,4 | 49,6 | 41,7 | 32,5 |
| CF680C | LAmax | A | 15 000,0 | 98,9 | 91,2 | 86,2 | 80,7 | 72,3 | 63,4 | 57,0 | 50,1 | 42,0 | 32,1 |
| CF680C | LAmax | D | 17 000,0 | 101,6 | 93,6 | 87,8 | 81,4 | 71,6 | 62,2 | 55,8 | 48,8 | 40,6 | 30,5 |
| CF680C | LAmax | D | 21 000,0 | 100,8 | 93,1 | 87,6 | 81,7 | 72,6 | 63,6 | 57,4 | 50,7 | 42,7 | 33,0 |
| CF680C | LAmax | D | 25 000,0 | 100,6 | 93,1 | 87,8 | 82,3 | 73,8 | 65,0 | 59,0 | 52,4 | 44,7 | 35,2 |
| CF680C | LAmax | D | 33 000,0 | 101,3 | 94,2 | 89,3 | 84,2 | 76,3 | 67,9 | 62,1 | 55,7 | 48,2 | 39,2 |
| CF680C | LAmax | D | 41 000,0 | 103,1 | 96,3 | 91,5 | 86,7 | 79,1 | 70,9 | 65,1 | 58,9 | 51,5 | 42,6 |
| CF680C | LAmax | D | 54 000,0 | 109,7 | 103,2 | 98,8 | 94,0 | 86,4 | 78,2 | 72,5 | 66,2 | 59,0 | 50,4 |
| CF680C | SEL | A | 5 500,0 | 95,9 | 93,2 | 90,4 | 87,2 | 82,1 | 76,2 | 71,6 | 66,4 | 60,4 | 53,5 |
| CF680C | SEL | A | 7 000,0 | 96,6 | 93,7 | 90,7 | 87,5 | 82,2 | 76,2 | 71,5 | 66,4 | 60,4 | 53,4 |
| CF680C | SEL | A | 12 000,0 | 98,0 | 94,9 | 91,8 | 88,5 | 83,0 | 76,9 | 72,2 | 67,1 | 61,0 | 53,9 |
| CF680C | SEL | A | 15 000,0 | 99,2 | 97,1 | 93,8 | 90,1 | 84,2 | 77,6 | 72,9 | 67,7 | 61,6 | 54,5 |
| CF680C | SEL | D | 17 000,0 | 104,5 | 99,3 | 95,3 | 90,7 | 83,1 | 75,4 | 70,6 | 65,4 | 59,2 | 51,4 |
| CF680C | SEL | D | 21 000,0 | 103,1 | 98,4 | 94,7 | 90,5 | 83,7 | 76,8 | 72,3 | 67,3 | 61,4 | 53,9 |
| CF680C | SEL | D | 25 000,0 | 102,5 | 98,0 | 94,6 | 90,8 | 84,6 | 78,2 | 73,8 | 69,1 | 63,4 | 56,2 |
| CF680C | SEL | D | 33 000,0 | 102,6 | 98,5 | 95,5 | 92,1 | 86,7 | 80,9 | 76,9 | 72,3 | 66,9 | 60,1 |
| CF680C | SEL | D | 41 000,0 | 104,0 | 100,1 | 97,3 | 94,2 | 89,2 | 83,8 | 79,9 | 75,4 | 70,1 | 63,5 |
| CF680C | SEL | D | 54 000,0 | 109,8 | 106,1 | 103,6 | 100,8 | 96,1 | 90,8 | 86,9 | 82,6 | 77,5 | 71,2 |
| CF680E | LAmax | A | 6 000,0 | 93,8 | 86,6 | 82,0 | 77,2 | 69,6 | 61,4 | 55,4 | 48,7 | 41,1 | 33,0 |
| CF680E | LAmax | A | 12 000,0 | 96,7 | 89,2 | 84,3 | 79,1 | 71,0 | 62,4 | 56,2 | 49,2 | 41,6 | 33,5 |
| CF680E | LAmax | D | 34 000,0 | 105,5 | 97,4 | 92,0 | 86,3 | 77,7 | 68,4 | 61,8 | 54,3 | 46,2 | 37,4 |
| CF680E | LAmax | D | 42 000,0 | 106,0 | 98,2 | 93,2 | 88,0 | 79,8 | 70,7 | 64,2 | 56,9 | 48,8 | 40,1 |
| CF680E | LAmax | D | 52 000,0 | 107,5 | 100,1 | 95,2 | 90,2 | 82,3 | 73,8 | 67,6 | 60,6 | 52,7 | 44,0 |
| CF680E | LAmax | D | 62 000,0 | 111,7 | 104,4 | 99,6 | 94,5 | 86,6 | 78,4 | 72,4 | 65,6 | 57,6 | 48,8 |
| CF680E | SEL | A | 6 000,0 | 99,1 | 93,5 | 90,3 | 87,1 | 81,9 | 76,1 | 71,7 | 66,6 | 60,3 | 53,7 |
| CF680E | SEL | A | 12 000,0 | 100,0 | 94,8 | 91,5 | 88,2 | 82,8 | 76,9 | 72,3 | 67,1 | 60,8 | 54,2 |
| CF680E | SEL | D | 34 000,0 | 106,7 | 101,4 | 98,1 | 94,5 | 88,6 | 82,2 | 77,6 | 72,2 | 65,9 | 58,9 |
| CF680E | SEL | D | 42 000,0 | 107,2 | 102,4 | 99,4 | 96,0 | 90,6 | 84,4 | 79,9 | 74,6 | 68,4 | 61,5 |
| CF680E | SEL | D | 52 000,0 | 108,4 | 104,1 | 101,2 | 98,2 | 93,2 | 87,4 | 83,0 | 77,6 | 71,6 | 64,8 |
| CF680E | SEL | D | 62 000,0 | 112,7 | 108,3 | 105,4 | 102,5 | 97,6 | 91,9 | 87,7 | 82,5 | 76,5 | 70,4 |
| CF700 | LAmax | A | 850,0 | 98,2 | 90,6 | 84,9 | 78,7 | 68,7 | 59,1 | 52,4 | 45,3 | 37,6 | 29,2 |
| CF700 | LAmax | A | 1 500,0 | 100,5 | 93,5 | 88,6 | 83,5 | 74,6 | 64,9 | 57,6 | 49,7 | 41,7 | 33,0 |
| CF700 | LAmax | D | 2 500,0 | 101,0 | 94,0 | 89,1 | 84,0 | 75,9 | 66,9 | 60,2 | 52,8 | 44,8 | 36,1 |
| CF700 | LAmax | D | 3 750,0 | 108,6 | 101,4 | 96,3 | 91,0 | 82,4 | 72,6 | 65,3 | 57,2 | 48,4 | 38,9 |
| CF700 | SEL | A | 850,0 | 100,7 | 95,3 | 91,2 | 86,4 | 78,7 | 71,4 | 66,2 | 60,5 | 54,4 | 47,4 |
| CF700 | SEL | A | 1 500,0 | 102,8 | 97,8 | 94,1 | 90,0 | 83,4 | 75,9 | 70,1 | 63,7 | 57,2 | 50,0 |
| CF700 | SEL | D | 2 500,0 | 104,2 | 99,5 | 96,1 | 92,5 | 86,7 | 79,9 | 74,7 | 68,9 | 62,3 | 55,1 |
| CF700 | SEL | D | 3 750,0 | 111,3 | 106,4 | 102,8 | 99,0 | 92,6 | 85,1 | 79,2 | 72,7 | 65,4 | 57,4 |
| CFM562 | LAmax | A | 5 000,0 | 96,4 | 89,8 | 85,2 | 80,4 | 72,6 | 64,0 | 57,5 | 50,3 | 42,1 | 33,4 |
| CFM562 | LAmax | A | 10 000,0 | 100,5 | 94,0 | 89,2 | 84,4 | 76,7 | 68,7 | 61,8 | 54,7 | 46,5 | 37,8 |
| CFM562 | LAmax | D | 10 000,0 | 100,5 | 94,0 | 89,2 | 84,4 | 76,7 | 68,7 | 61,8 | 54,7 | 46,5 | 37,8 |
| CFM562 | LAmax | D | 15 500,0 | 106,1 | 99,5 | 94,8 | 89,9 | 82,3 | 73,9 | 67,8 | 60,8 | 52,6 | 43,9 |
| CFM562 | SEL | A | 5 000,0 | 97,9 | 93,5 | 90,4 | 87,1 | 81,9 | 75,6 | 70,7 | 64,9 | 58,2 | 51,0 |
| CFM562 | SEL | A | 10 000,0 | 101,5 | 97,2 | 94,2 | 91,0 | 85,9 | 79,8 | 75,0 | 69,3 | 62,6 | 55,4 |
| CFM562 | SEL | D | 10 000,0 | 101,5 | 97,2 | 94,2 | 91,0 | 85,9 | 79,8 | 75,0 | 69,3 | 62,6 | 55,4 |
| CFM562 | SEL | D | 15 500,0 | 106,5 | 102,5 | 99,6 | 96,5 | 91,6 | 85,7 | 81,0 | 75,5 | 68,9 | 61,6 |
| CFM563 | LAmax | A | 2 500,0 | 93,4 | 85,7 | 80,8 | 75,6 | 67,4 | 58,2 | 51,5 | 44,0 | 36,5 | 29,1 |
| CFM563 | LAmax | A | 3 500,0 | 94,5 | 86,7 | 81,8 | 76,5 | 68,2 | 59,1 | 52,5 | 45,1 | 37,6 | 30,4 |
| CFM563 | LAmax | A | 4 500,0 | 95,8 | 88,0 | 83,0 | 77,7 | 69,5 | 60,4 | 53,9 | 46,6 | 39,2 | 32,1 |
| CFM563 | LAmax | A | 5 500,0 | 97,2 | 89,3 | 84,4 | 79,1 | 71,0 | 62,0 | 55,6 | 48,3 | 41,0 | 33,9 |
| CFM563 | LAmax | D | 6 500,0 | 95,8 | 89,1 | 84,5 | 79,6 | 71,7 | 63,2 | 56,9 | 49,8 | 42,5 | 35,7 |
| CFM563 | LAmax | D | 9 000,0 | 97,0 | 90,3 | 85,8 | 80,9 | 73,2 | 64,8 | 58,6 | 51,6 | 44,5 | 37,8 |
| CFM563 | LAmax | D | 11 500,0 | 98,6 | 92,0 | 87,4 | 82,7 | 75,0 | 66,7 | 60,6 | 53,8 | 46,8 | 40,2 |
| CFM563 | LAmax | D | 14 000,0 | 100,4 | 93,8 | 89,3 | 84,5 | 77,0 | 68,8 | 62,8 | 56,0 | 49,2 | 42,7 |
| CFM563 | LAmax | D | 16 500,0 | 102,2 | 95,7 | 91,2 | 86,5 | 79,0 | 70,9 | 65,0 | 58,4 | 51,6 | 45,3 |
| CFM563 | LAmax | D | 19 000,0 | 104,4 | 97,9 | 93,5 | 88,9 | 81,5 | 73,5 | 67,6 | 61,1 | 54,5 | 48,3 |
| CFM563 | SEL | A | 2 500,0 | 94,7 | 90,2 | 87,1 | 83,7 | 78,1 | 71,5 | 66,7 | 61,1 | 55,4 | 49,8 |
| CFM563 | SEL | A | 3 500,0 | 96,3 | 91,5 | 88,3 | 84,7 | 79,0 | 72,5 | 67,7 | 62,2 | 56,6 | 51,2 |
| CFM563 | SEL | A | 4 500,0 | 97,6 | 92,8 | 89,5 | 85,8 | 80,1 | 73,7 | 69,0 | 63,6 | 58,1 | 52,8 |
| CFM563 | SEL | A | 5 500,0 | 98,8 | 93,9 | 90,6 | 86,9 | 81,4 | 75,0 | 70,4 | 65,1 | 59,7 | 54,4 |
| CFM563 | SEL | D | 6 500,0 | 96,4 | 92,3 | 89,3 | 86,1 | 80,9 | 75,2 | 70,8 | 65,6 | 60,3 | 55,4 |
| CFM563 | SEL | D | 9 000,0 | 97,9 | 93,7 | 90,7 | 87,5 | 82,4 | 76,8 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,7 |
| CFM563 | SEL | D | 11 500,0 | 99,5 | 95,4 | 92,5 | 89,3 | 84,3 | 78,9 | 74,7 | 69,9 | 64,9 | 60,3 |
| CFM563 | SEL | D | 14 000,0 | 101,1 | 97,2 | 94,4 | 91,3 | 86,5 | 81,2 | 77,1 | 72,3 | 67,5 | 63,0 |
| CFM563 | SEL | D | 16 500,0 | 102,8 | 99,0 | 96,3 | 93,5 | 88,8 | 83,6 | 79,6 | 74,9 | 70,2 | 65,8 |
| CFM563 | SEL | D | 19 000,0 | 104,7 | 101,2 | 98,7 | 96,0 | 91,5 | 86,4 | 82,5 | 78,0 | 73,4 | 69,1 |
| CFM565 | LAmax | A | 2 700,0 | 91,7 | 84,4 | 79,7 | 74,8 | 67,0 | 58,5 | 52,2 | 45,3 | 37,5 | 29,5 |
| CFM565 | LAmax | A | 6 000,0 | 93,8 | 86,1 | 80,9 | 75,6 | 67,4 | 58,7 | 52,4 | 45,5 | 37,7 | 29,7 |
| CFM565 | LAmax | D | 12 000,0 | 100,3 | 92,0 | 86,2 | 80,3 | 71,1 | 61,7 | 55,4 | 48,6 | 40,9 | 33,1 |
| CFM565 | LAmax | D | 15 500,0 | 102,5 | 94,9 | 89,5 | 83,6 | 74,0 | 65,0 | 58,8 | 52,1 | 44,7 | 36,8 |
| CFM565 | LAmax | D | 19 000,0 | 104,3 | 96,6 | 91,1 | 85,7 | 77,2 | 68,2 | 62,2 | 55,5 | 47,9 | 40,0 |
| CFM565 | LAmax | D | 22 500,0 | 105,9 | 98,9 | 94,1 | 88,9 | 80,9 | 72,5 | 66,1 | 59,4 | 51,7 | 43,3 |
| CFM565 | SEL | A | 2 700,0 | 96,6 | 90,5 | 87,5 | 84,2 | 78,9 | 72,8 | 68,2 | 62,9 | 56,8 | 50,3 |
| CFM565 | SEL | A | 6 000,0 | 97,4 | 91,6 | 88,2 | 84,8 | 79,3 | 73,1 | 68,5 | 63,3 | 57,1 | 50,6 |
| CFM565 | SEL | D | 12 000,0 | 100,9 | 96,2 | 92,4 | 88,3 | 81,9 | 75,5 | 71,1 | 66,0 | 60,0 | 53,8 |
| CFM565 | SEL | D | 15 500,0 | 103,6 | 99,0 | 95,3 | 91,5 | 85,6 | 79,3 | 74,9 | 69,9 | 64,2 | 57,9 |
| CFM565 | SEL | D | 19 000,0 | 104,7 | 100,5 | 97,3 | 93,9 | 88,3 | 82,4 | 78,1 | 73,2 | 67,3 | 61,0 |
| CFM565 | SEL | D | 22 500,0 | 106,5 | 102,4 | 99,6 | 96,4 | 91,4 | 85,7 | 81,5 | 76,5 | 70,8 | 64,3 |
| CJ610 | LAmax | A | 700,0 | 98,5 | 91,9 | 87,3 | 82,4 | 74,3 | 65,0 | 58,0 | 50,1 | 41,3 | 31,6 |
| CJ610 | LAmax | A | 1 800,0 | 117,1 | 110,3 | 105,6 | 100,5 | 92,2 | 82,5 | 75,1 | 66,7 | 57,0 | 46,0 |
| CJ610 | LAmax | D | 1 800,0 | 117,1 | 110,3 | 105,6 | 100,5 | 92,2 | 82,5 | 75,1 | 66,7 | 57,0 | 46,0 |
| CJ610 | LAmax | D | 2 600,0 | 122,2 | 115,0 | 109,8 | 104,3 | 95,3 | 85,3 | 77,6 | 68,9 | 59,0 | 47,9 |
| CJ610 | SEL | A | 700,0 | 100,8 | 96,4 | 93,3 | 89,9 | 84,0 | 77,0 | 71,5 | 65,1 | 57,8 | 49,6 |
| CJ610 | SEL | A | 1 800,0 | 119,3 | 114,8 | 111,6 | 108,0 | 101,9 | 94,5 | 88,6 | 81,6 | 73,4 | 63,9 |
| CJ610 | SEL | D | 1 800,0 | 119,3 | 114,8 | 111,6 | 108,0 | 101,9 | 94,5 | 88,6 | 81,6 | 73,4 | 63,9 |
| CJ610 | SEL | D | 2 600,0 | 124,7 | 119,7 | 116,0 | 112,0 | 105,3 | 97,5 | 91,3 | 84,1 | 75,7 | 66,1 |
| CT75 | LAmax | A | 30,0 | 86,9 | 80,5 | 76,1 | 71,6 | 64,5 | 57,0 | 51,6 | 45,6 | 38,6 | 30,9 |
| CT75 | LAmax | A | 75,0 | 88,1 | 81,7 | 77,4 | 73,0 | 66,0 | 58,5 | 53,3 | 47,6 | 41,3 | 34,5 |
| CT75 | LAmax | D | 75,0 | 88,1 | 81,7 | 77,4 | 73,0 | 66,0 | 58,5 | 53,3 | 47,6 | 41,3 | 34,5 |
| CT75 | LAmax | D | 100,0 | 95,2 | 88,9 | 84,7 | 80,3 | 73,4 | 66,1 | 60,8 | 54,8 | 47,9 | 40,1 |
| CT75 | SEL | A | 30,0 | 87,5 | 83,4 | 80,5 | 77,5 | 72,7 | 67,4 | 63,6 | 59,1 | 53,6 | 47,3 |
| CT75 | SEL | A | 75,0 | 89,0 | 85,1 | 82,5 | 79,5 | 75,1 | 69,9 | 66,2 | 62,0 | 57,2 | 51,8 |
| CT75 | SEL | D | 75,0 | 89,0 | 85,1 | 82,5 | 79,5 | 75,1 | 69,9 | 66,2 | 62,0 | 57,2 | 51,8 |
| CT75 | SEL | D | 100,0 | 97,0 | 92,8 | 90,1 | 87,3 | 82,9 | 77,8 | 74,0 | 69,5 | 64,1 | 57,8 |
| EPW118 | LAmax | A | 700,0 | 88,9 | 82,0 | 77,1 | 71,9 | 63,6 | 55,2 | 49,3 | 42,9 | 34,7 | 27,0 |
| EPW118 | LAmax | A | 1 000,0 | 88,3 | 81,5 | 76,8 | 71,8 | 64,0 | 55,5 | 49,4 | 42,4 | 33,5 | 25,1 |
| EPW118 | LAmax | D | 2 000,0 | 85,8 | 79,2 | 74,8 | 70,2 | 63,0 | 55,2 | 49,6 | 43,2 | 35,4 | 28,1 |
| EPW118 | LAmax | D | 3 000,0 | 86,4 | 79,9 | 75,6 | 71,1 | 64,0 | 56,6 | 51,3 | 45,6 | 38,7 | 32,1 |
| EPW118 | LAmax | D | 3 800,0 | 92,0 | 85,7 | 81,5 | 77,1 | 70,4 | 63,3 | 58,4 | 53,0 | 46,2 | 39,7 |
| EPW118 | SEL | A | 700,0 | 94,5 | 87,5 | 82,7 | 77,5 | 69,2 | 60,7 | 54,9 | 48,4 | 40,3 | 32,6 |
| EPW118 | SEL | A | 1 000,0 | 94,9 | 88,1 | 83,4 | 78,4 | 70,6 | 62,1 | 56,0 | 49,0 | 40,2 | 31,7 |
| EPW118 | SEL | D | 2 000,0 | 98,4 | 91,9 | 87,4 | 82,8 | 75,6 | 67,8 | 62,2 | 55,9 | 48,1 | 40,7 |
| EPW118 | SEL | D | 3 000,0 | 98,7 | 92,3 | 87,9 | 83,4 | 76,4 | 68,9 | 63,7 | 58,0 | 51,0 | 44,5 |
| EPW118 | SEL | D | 3 800,0 | 100,9 | 94,6 | 90,4 | 86,0 | 79,3 | 72,2 | 67,3 | 61,9 | 55,0 | 48,6 |
| FJ44-4 | LAmax | A | 600,0 | 86,7 | 79,1 | 73,8 | 68,1 | 59,1 | 49,4 | 42,7 | 35,7 | 28,2 | 20,8 |
| FJ44-4 | LAmax | A | 900,0 | 89,1 | 81,8 | 76,6 | 70,9 | 61,7 | 51,7 | 44,6 | 37,1 | 29,1 | 21,1 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 1 700,0 | 96,4 | 88,4 | 82,8 | 76,9 | 67,6 | 57,7 | 50,9 | 43,7 | 36,2 | 28,8 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 2 400,0 | 98,2 | 91,8 | 87,1 | 81,8 | 73,2 | 63,5 | 56,7 | 49,3 | 41,3 | 33,4 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 3 000,0 | 101,5 | 95,2 | 90,6 | 85,4 | 76,8 | 67,3 | 60,5 | 53,1 | 45,2 | 37,3 |
| FJ44-4 | LAmax | D | 3 300,0 | 103,8 | 97,4 | 92,7 | 87,5 | 78,9 | 69,4 | 62,7 | 55,4 | 47,6 | 39,8 |
| FJ44-4 | SEL | A | 600,0 | 87,3 | 82,8 | 79,5 | 75,9 | 70,0 | 63,4 | 58,8 | 53,9 | 48,6 | 43,3 |
| FJ44-4 | SEL | A | 900,0 | 90,4 | 85,5 | 82,0 | 78,1 | 71,8 | 64,9 | 60,0 | 54,8 | 49,2 | 43,6 |
| FJ44-4 | SEL | D | 1 700,0 | 94,2 | 90,0 | 86,8 | 83,2 | 77,2 | 70,5 | 65,7 | 60,6 | 55,0 | 49,3 |
| FJ44-4 | SEL | D | 2 400,0 | 98,2 | 94,4 | 91,5 | 88,2 | 82,5 | 76,0 | 71,3 | 66,1 | 60,5 | 54,8 |
| FJ44-4 | SEL | D | 3 000,0 | 102,0 | 98,5 | 95,7 | 92,5 | 86,9 | 80,4 | 75,7 | 70,5 | 64,9 | 59,1 |
| FJ44-4 | SEL | D | 3 300,0 | 104,5 | 101,0 | 98,2 | 95,0 | 89,5 | 83,2 | 78,6 | 73,5 | 68,0 | 62,4 |
| GE90 | LAmax | A | 12 000,0 | 94,2 | 86,8 | 81,8 | 76,8 | 68,9 | 60,3 | 54,1 | 47,5 | 40,8 | 34,5 |
| GE90 | LAmax | A | 17 000,0 | 95,3 | 87,9 | 82,9 | 77,9 | 69,9 | 61,2 | 55,0 | 48,3 | 41,5 | 35,1 |
| GE90 | LAmax | A | 22 000,0 | 96,6 | 89,0 | 84,0 | 78,9 | 70,7 | 62,0 | 55,6 | 48,9 | 42,0 | 35,6 |
| GE90 | LAmax | A | 27 000,0 | 97,9 | 90,0 | 84,9 | 79,7 | 71,4 | 62,5 | 56,2 | 49,4 | 42,5 | 36,0 |
| GE90 | LAmax | D | 31 000,0 | 97,5 | 90,7 | 86,0 | 80,8 | 72,8 | 63,8 | 57,5 | 50,4 | 43,3 | 36,4 |
| GE90 | LAmax | D | 41 000,0 | 98,8 | 92,0 | 87,3 | 82,2 | 74,2 | 65,3 | 59,0 | 52,1 | 45,1 | 38,4 |
| GE90 | LAmax | D | 51 000,0 | 100,6 | 93,8 | 89,2 | 84,1 | 76,2 | 67,3 | 61,1 | 54,3 | 47,5 | 40,9 |
| GE90 | LAmax | D | 61 000,0 | 102,8 | 96,0 | 91,4 | 86,4 | 78,5 | 69,7 | 63,6 | 56,9 | 50,1 | 43,5 |
| GE90 | LAmax | D | 71 000,0 | 105,0 | 98,3 | 93,7 | 88,7 | 80,8 | 72,1 | 66,1 | 59,4 | 52,7 | 46,3 |
| GE90 | LAmax | D | 81 000,0 | 109,0 | 102,4 | 97,8 | 92,9 | 85,2 | 76,7 | 70,8 | 64,4 | 58,0 | 52,0 |
| GE90 | SEL | A | 12 000,0 | 97,7 | 92,8 | 89,5 | 86,3 | 80,9 | 74,9 | 70,4 | 65,5 | 60,5 | 55,8 |
| GE90 | SEL | A | 17 000,0 | 98,6 | 93,9 | 90,6 | 87,2 | 81,7 | 75,7 | 71,1 | 66,1 | 61,1 | 56,4 |
| GE90 | SEL | A | 22 000,0 | 99,8 | 94,9 | 91,5 | 88,1 | 82,5 | 76,3 | 71,7 | 66,7 | 61,6 | 56,9 |
| GE90 | SEL | A | 27 000,0 | 101,0 | 95,9 | 92,4 | 88,8 | 83,2 | 76,9 | 72,3 | 67,2 | 62,1 | 57,3 |
| GE90 | SEL | D | 31 000,0 | 100,0 | 95,8 | 92,7 | 89,2 | 83,5 | 76,9 | 72,2 | 66,9 | 61,4 | 56,2 |
| GE90 | SEL | D | 41 000,0 | 101,2 | 97,1 | 94,2 | 90,7 | 85,1 | 78,5 | 73,9 | 68,7 | 63,4 | 58,4 |
| GE90 | SEL | D | 51 000,0 | 102,7 | 98,8 | 95,9 | 92,5 | 87,0 | 80,6 | 76,1 | 71,1 | 66,0 | 61,1 |
| GE90 | SEL | D | 61 000,0 | 104,4 | 100,6 | 97,7 | 94,5 | 89,2 | 82,9 | 78,6 | 73,7 | 68,7 | 64,0 |
| GE90 | SEL | D | 71 000,0 | 106,1 | 102,3 | 99,5 | 96,4 | 91,3 | 85,3 | 81,1 | 76,3 | 71,5 | 66,9 |
| GE90 | SEL | D | 81 000,0 | 109,1 | 105,4 | 102,7 | 99,7 | 95,0 | 89,6 | 85,7 | 81,3 | 77,0 | 73,0 |
| GE9015 | LAmax | A | 12 000,0 | 96,1 | 88,9 | 84,3 | 79,4 | 71,6 | 63,2 | 57,1 | 50,5 | 43,8 | 37,5 |
| GE9015 | LAmax | A | 17 333,0 | 96,5 | 89,3 | 84,6 | 79,7 | 71,9 | 63,4 | 57,3 | 50,7 | 43,9 | 37,6 |
| GE9015 | LAmax | A | 22 667,0 | 97,2 | 90,0 | 85,3 | 80,3 | 72,5 | 63,9 | 57,6 | 51,0 | 44,1 | 37,7 |
| GE9015 | LAmax | A | 28 000,0 | 98,2 | 90,9 | 86,1 | 81,1 | 73,2 | 64,5 | 58,1 | 51,4 | 44,4 | 37,9 |
| GE9015 | LAmax | D | 39 000,0 | 100,4 | 93,2 | 88,4 | 83,4 | 75,3 | 66,5 | 60,1 | 52,9 | 45,6 | 38,6 |
| GE9015 | LAmax | D | 50 600,0 | 101,8 | 94,7 | 89,9 | 84,8 | 76,6 | 67,7 | 61,5 | 54,5 | 47,4 | 40,6 |
| GE9015 | LAmax | D | 62 200,0 | 103,5 | 96,6 | 91,8 | 86,7 | 78,5 | 69,6 | 63,3 | 56,4 | 49,4 | 42,7 |
| GE9015 | LAmax | D | 73 800,0 | 105,5 | 98,6 | 93,8 | 88,7 | 80,5 | 71,7 | 65,4 | 58,6 | 51,7 | 45,0 |
| GE9015 | LAmax | D | 85 400,0 | 108,5 | 101,7 | 96,9 | 91,9 | 83,8 | 75,1 | 68,9 | 62,1 | 55,3 | 48,8 |
| GE9015 | LAmax | D | 97 000,0 | 114,5 | 107,6 | 103,0 | 98,1 | 90,4 | 81,8 | 75,7 | 68,9 | 61,9 | 55,4 |
| GE9015 | SEL | A | 12 000,0 | 99,5 | 94,9 | 91,8 | 88,7 | 83,5 | 77,6 | 73,1 | 68,3 | 63,3 | 58,6 |
| GE9015 | SEL | A | 17 333,0 | 99,9 | 95,2 | 92,1 | 88,9 | 83,6 | 77,7 | 73,2 | 68,3 | 63,2 | 58,5 |
| GE9015 | SEL | A | 22 667,0 | 100,5 | 95,9 | 92,8 | 89,5 | 84,1 | 78,1 | 73,5 | 68,5 | 63,4 | 58,6 |
| GE9015 | SEL | A | 28 000,0 | 101,3 | 96,7 | 93,5 | 90,2 | 84,8 | 78,7 | 74,0 | 68,9 | 63,7 | 58,9 |
| GE9015 | SEL | D | 39 000,0 | 102,7 | 97,8 | 94,4 | 90,9 | 85,3 | 78,9 | 74,3 | 68,9 | 63,5 | 58,3 |
| GE9015 | SEL | D | 50 600,0 | 103,6 | 98,9 | 95,7 | 92,3 | 86,7 | 80,4 | 75,9 | 70,7 | 65,5 | 60,6 |
| GE9015 | SEL | D | 62 200,0 | 105,0 | 100,5 | 97,4 | 94,1 | 88,5 | 82,3 | 77,9 | 72,9 | 67,8 | 63,0 |
| GE9015 | SEL | D | 73 800,0 | 106,6 | 102,3 | 99,2 | 96,0 | 90,5 | 84,4 | 80,0 | 75,1 | 70,1 | 65,4 |
| GE9015 | SEL | D | 85 400,0 | 109,3 | 105,0 | 102,1 | 98,9 | 93,6 | 87,7 | 83,4 | 78,6 | 73,7 | 69,1 |
| GE9015 | SEL | D | 97 000,0 | 114,7 | 110,6 | 107,7 | 104,7 | 99,7 | 94,1 | 89,9 | 85,1 | 80,2 | 75,6 |
| GENX67 | LAmax | A | 7 000,0 | 99,0 | 91,8 | 87,0 | 82,2 | 74,4 | 65,9 | 59,6 | 52,8 | 45,9 | 39,4 |
| GENX67 | LAmax | A | 12 000,0 | 99,6 | 92,4 | 87,6 | 82,8 | 75,0 | 66,5 | 60,2 | 53,3 | 46,4 | 39,9 |
| GENX67 | LAmax | A | 17 000,0 | 100,0 | 92,8 | 88,0 | 83,2 | 75,3 | 66,7 | 60,4 | 53,5 | 46,5 | 40,0 |
| GENX67 | LAmax | A | 22 000,0 | 100,4 | 93,2 | 88,3 | 83,4 | 75,4 | 66,8 | 60,4 | 53,5 | 46,5 | 39,9 |
| GENX67 | LAmax | D | 17 000,0 | 101,0 | 94,3 | 89,7 | 84,9 | 77,2 | 68,7 | 62,5 | 55,5 | 48,4 | 41,5 |
| GENX67 | LAmax | D | 25 000,0 | 101,5 | 94,8 | 90,2 | 85,3 | 77,5 | 68,8 | 62,6 | 55,6 | 48,4 | 41,6 |
| GENX67 | LAmax | D | 33 000,0 | 102,9 | 96,2 | 91,5 | 86,6 | 78,7 | 70,0 | 63,7 | 56,6 | 49,5 | 42,6 |
| GENX67 | LAmax | D | 41 000,0 | 104,8 | 98,0 | 93,4 | 88,5 | 80,5 | 71,7 | 65,4 | 58,3 | 51,0 | 44,1 |
| GENX67 | LAmax | D | 49 000,0 | 107,0 | 100,2 | 95,5 | 90,6 | 82,6 | 73,8 | 67,4 | 60,2 | 53,0 | 46,0 |
| GENX67 | LAmax | D | 57 000,0 | 110,1 | 103,4 | 98,7 | 93,8 | 85,8 | 76,9 | 70,5 | 63,2 | 55,9 | 49,0 |
| GENX67 | SEL | A | 7 000,0 | 101,0 | 96,8 | 93,9 | 90,9 | 85,7 | 79,7 | 75,1 | 70,0 | 64,9 | 60,1 |
| GENX67 | SEL | A | 12 000,0 | 101,6 | 97,4 | 94,5 | 91,4 | 86,2 | 80,2 | 75,6 | 70,5 | 65,3 | 60,4 |
| GENX67 | SEL | A | 17 000,0 | 102,3 | 98,0 | 95,0 | 91,9 | 86,6 | 80,6 | 75,9 | 70,7 | 65,4 | 60,5 |
| GENX67 | SEL | A | 22 000,0 | 102,8 | 98,5 | 95,5 | 92,3 | 86,9 | 80,8 | 76,1 | 70,8 | 65,4 | 60,4 |
| GENX67 | SEL | D | 17 000,0 | 102,0 | 98,1 | 95,3 | 92,4 | 87,4 | 81,7 | 77,3 | 72,1 | 66,9 | 61,8 |
| GENX67 | SEL | D | 25 000,0 | 102,6 | 98,6 | 95,8 | 92,8 | 87,6 | 81,7 | 77,3 | 72,1 | 66,9 | 61,8 |
| GENX67 | SEL | D | 33 000,0 | 103,9 | 99,9 | 97,1 | 94,0 | 88,8 | 82,8 | 78,4 | 73,2 | 68,0 | 62,9 |
| GENX67 | SEL | D | 41 000,0 | 105,5 | 101,6 | 98,8 | 95,7 | 90,5 | 84,5 | 80,1 | 74,9 | 69,7 | 64,7 |
| GENX67 | SEL | D | 49 000,0 | 107,4 | 103,5 | 100,7 | 97,7 | 92,5 | 86,6 | 82,2 | 77,0 | 71,8 | 66,8 |
| GENX67 | SEL | D | 57 000,0 | 110,1 | 106,3 | 103,5 | 100,6 | 95,5 | 89,7 | 85,3 | 80,2 | 75,1 | 70,2 |
| GP7270 | LAmax | A | 5 500,0 | 92,0 | 86,2 | 81,9 | 77,4 | 69,8 | 61,4 | 55,3 | 48,6 | 41,2 | 33,5 |
| GP7270 | LAmax | A | 7 500,0 | 92,4 | 86,4 | 82,1 | 77,5 | 69,9 | 61,6 | 55,5 | 48,8 | 41,3 | 33,5 |
| GP7270 | LAmax | A | 12 000,0 | 93,4 | 87,0 | 82,5 | 77,9 | 70,3 | 61,9 | 55,8 | 49,1 | 41,6 | 33,7 |
| GP7270 | LAmax | A | 14 000,0 | 94,0 | 87,5 | 82,9 | 78,1 | 70,4 | 62,0 | 55,9 | 49,2 | 41,7 | 33,9 |
| GP7270 | LAmax | D | 40 000,0 | 99,3 | 92,8 | 88,5 | 83,7 | 75,9 | 67,2 | 60,9 | 53,9 | 45,9 | 37,3 |
| GP7270 | LAmax | D | 50 000,0 | 102,0 | 95,9 | 91,3 | 86,5 | 78,7 | 70,1 | 63,8 | 56,8 | 48,8 | 40,2 |
| GP7270 | LAmax | D | 60 000,0 | 104,1 | 98,2 | 93,8 | 89,1 | 81,6 | 73,0 | 66,8 | 59,7 | 51,7 | 43,1 |
| GP7270 | LAmax | D | 80 000,0 | 111,3 | 105,6 | 101,7 | 97,1 | 90,0 | 81,7 | 75,5 | 68,2 | 61,1 | 52,5 |
| GP7270 | SEL | A | 5 500,0 | 96,8 | 92,6 | 89,8 | 86,7 | 81,6 | 75,7 | 71,2 | 66,2 | 60,4 | 54,2 |
| GP7270 | SEL | A | 7 500,0 | 97,3 | 93,0 | 90,0 | 86,9 | 81,8 | 75,9 | 71,5 | 66,4 | 60,6 | 54,3 |
| GP7270 | SEL | A | 12 000,0 | 98,4 | 93,9 | 90,8 | 87,6 | 82,4 | 76,4 | 72,0 | 66,9 | 61,0 | 54,6 |
| GP7270 | SEL | A | 14 000,0 | 99,0 | 94,3 | 91,2 | 88,0 | 82,7 | 76,8 | 72,3 | 67,2 | 61,3 | 54,8 |
| GP7270 | SEL | D | 40 000,0 | 102,6 | 98,2 | 95,0 | 91,8 | 86,5 | 80,6 | 76,1 | 71,0 | 64,9 | 58,2 |
| GP7270 | SEL | D | 50 000,0 | 105,6 | 101,0 | 97,9 | 94,8 | 89,7 | 83,8 | 79,5 | 74,3 | 68,3 | 61,6 |
| GP7270 | SEL | D | 60 000,0 | 107,7 | 103,5 | 100,5 | 97,4 | 92,2 | 86,4 | 82,0 | 76,9 | 70,8 | 64,1 |
| GP7270 | SEL | D | 80 000,0 | 114,8 | 111,0 | 108,5 | 105,6 | 100,6 | 94,9 | 90,6 | 85,5 | 79,6 | 72,7 |
| IO320B | LAmax | A | 55,0 | 79,0 | 72,6 | 68,2 | 63,6 | 56,4 | 48,5 | 43,0 | 36,8 | 30,0 | 22,9 |
| IO320B | LAmax | A | 107,0 | 79,8 | 73,3 | 68,9 | 64,3 | 56,8 | 48,3 | 42,1 | 35,3 | 27,9 | 20,6 |
| IO320B | LAmax | D | 201,0 | 86,6 | 79,8 | 75,1 | 70,0 | 62,5 | 54,3 | 48,3 | 41,6 | 34,2 | 26,7 |
| IO320B | LAmax | D | 214,0 | 89,5 | 82,6 | 77,8 | 72,7 | 64,6 | 56,2 | 50,1 | 43,4 | 35,8 | 28,1 |
| IO320B | LAmax | D | 339,0 | 96,1 | 89,0 | 84,0 | 78,6 | 70,2 | 61,5 | 55,3 | 48,3 | 40,5 | 32,3 |
| IO320B | SEL | A | 55,0 | 82,3 | 78,4 | 75,7 | 72,9 | 68,2 | 62,8 | 58,8 | 54,3 | 49,2 | 44,1 |
| IO320B | SEL | A | 107,0 | 83,5 | 79,8 | 77,1 | 74,2 | 69,1 | 63,0 | 58,5 | 53,5 | 48,0 | 42,8 |
| IO320B | SEL | D | 201,0 | 90,2 | 85,8 | 82,8 | 79,6 | 74,3 | 68,3 | 63,9 | 58,8 | 53,0 | 47,2 |
| IO320B | SEL | D | 214,0 | 93,9 | 89,0 | 85,7 | 82,2 | 76,6 | 70,4 | 65,9 | 60,7 | 54,7 | 48,6 |
| IO320B | SEL | D | 339,0 | 98,8 | 94,5 | 91,4 | 88,1 | 82,5 | 76,1 | 71,4 | 66,1 | 60,0 | 53,5 |
| IO360L | LAmax | A | 26,6 | 71,6 | 64,2 | 59,7 | 55,0 | 47,7 | 39,8 | 34,4 | 28,5 | 22,4 | 16,9 |
| IO360L | LAmax | A | 58,2 | 78,8 | 72,2 | 67,7 | 62,9 | 55,2 | 46,7 | 40,7 | 34,1 | 27,0 | 20,3 |
| IO360L | LAmax | D | 59,6 | 82,7 | 75,6 | 71,1 | 66,4 | 58,9 | 50,8 | 45,0 | 38,6 | 31,7 | 24,5 |
| IO360L | LAmax | D | 100,0 | 84,6 | 77,8 | 73,2 | 68,2 | 60,4 | 52,0 | 46,2 | 39,9 | 33,5 | 25,6 |
| IO360L | SEL | A | 26,6 | 73,0 | 68,7 | 65,8 | 63,0 | 58,6 | 53,6 | 50,0 | 46,2 | 42,4 | 38,8 |
| IO360L | SEL | A | 58,2 | 79,3 | 75,3 | 72,7 | 69,9 | 65,1 | 59,6 | 55,5 | 51,1 | 46,3 | 43,0 |
| IO360L | SEL | D | 59,6 | 83,5 | 79,8 | 77,2 | 74,4 | 69,7 | 64,1 | 59,9 | 55,3 | 50,3 | 45,8 |
| IO360L | SEL | D | 100,0 | 84,9 | 81,4 | 78,9 | 76,0 | 71,2 | 65,5 | 61,3 | 56,5 | 51,8 | 46,3 |
| IO540 | LAmax | A | 2 400,0 | 82,2 | 75,8 | 71,7 | 67,3 | 60,6 | 53,5 | 48,7 | 43,4 | 37,7 | 31,6 |
| IO540 | LAmax | A | 2 500,0 | 86,4 | 80,1 | 75,9 | 71,5 | 64,7 | 57,6 | 52,7 | 47,4 | 41,7 | 35,6 |
| IO540 | LAmax | A | 2 700,0 | 94,6 | 88,2 | 83,8 | 79,3 | 72,0 | 63,9 | 58,2 | 52,2 | 45,6 | 38,8 |
| IO540 | LAmax | D | 2 500,0 | 92,0 | 85,6 | 81,2 | 76,7 | 69,5 | 62,0 | 56,8 | 51,3 | 45,2 | 38,8 |
| IO540 | LAmax | D | 2 700,0 | 99,0 | 92,6 | 88,3 | 83,8 | 76,6 | 68,7 | 63,1 | 56,9 | 50,0 | 42,7 |
| IO540 | SEL | A | 2 400,0 | 82,7 | 79,3 | 77,0 | 74,6 | 70,8 | 66,6 | 63,5 | 60,1 | 56,1 | 51,7 |
| IO540 | SEL | A | 2 500,0 | 86,6 | 83,2 | 80,8 | 78,4 | 74,4 | 70,2 | 67,1 | 63,7 | 59,8 | 55,4 |
| IO540 | SEL | A | 2 700,0 | 92,9 | 89,5 | 87,2 | 84,6 | 80,5 | 75,8 | 72,2 | 68,2 | 63,6 | 58,4 |
| IO540 | SEL | D | 2 500,0 | 91,8 | 88,3 | 85,8 | 83,2 | 78,9 | 74,1 | 70,8 | 67,1 | 63,0 | 58,3 |
| IO540 | SEL | D | 2 700,0 | 96,8 | 93,5 | 91,1 | 88,6 | 84,3 | 79,4 | 75,7 | 71,5 | 66,7 | 61,4 |
| JT15D1 | LAmax | A | 300,0 | 83,2 | 76,3 | 71,5 | 66,5 | 58,6 | 50,1 | 43,9 | 37,1 | 29,5 | 21,0 |
| JT15D1 | LAmax | A | 600,0 | 85,7 | 78,8 | 74,0 | 69,0 | 61,1 | 52,6 | 46,4 | 39,6 | 32,0 | 23,5 |
| JT15D1 | LAmax | D | 1 200,0 | 93,2 | 86,2 | 81,3 | 76,0 | 67,6 | 58,4 | 51,8 | 44,6 | 36,7 | 28,1 |
| JT15D1 | LAmax | D | 1 550,0 | 95,3 | 88,6 | 83,9 | 79,0 | 71,1 | 62,3 | 55,7 | 48,4 | 40,1 | 31,0 |
| JT15D1 | SEL | A | 300,0 | 85,6 | 81,0 | 77,7 | 74,2 | 68,5 | 62,3 | 57,6 | 52,3 | 46,2 | 39,2 |
| JT15D1 | SEL | A | 600,0 | 86,8 | 82,2 | 78,9 | 75,4 | 69,7 | 63,5 | 58,8 | 53,5 | 47,4 | 40,4 |
| JT15D1 | SEL | D | 1 200,0 | 96,4 | 91,7 | 88,2 | 84,5 | 78,3 | 71,4 | 66,3 | 60,6 | 54,2 | 47,1 |
| JT15D1 | SEL | D | 1 550,0 | 98,0 | 93,6 | 90,4 | 87,0 | 81,4 | 74,8 | 69,7 | 63,9 | 57,1 | 49,5 |
| JT15D5 | LAmax | A | 670,0 | 90,2 | 82,7 | 77,2 | 71,2 | 61,7 | 52,0 | 45,5 | 38,5 | 30,7 | 21,2 |
| JT15D5 | LAmax | A | 1 500,0 | 101,3 | 94,4 | 89,6 | 84,4 | 75,8 | 67,2 | 61,3 | 54,4 | 46,4 | 37,5 |
| JT15D5 | LAmax | D | 1 500,0 | 101,3 | 94,4 | 89,6 | 84,4 | 75,8 | 67,2 | 61,3 | 54,4 | 46,4 | 37,5 |
| JT15D5 | LAmax | D | 2 100,0 | 103,7 | 97,2 | 92,6 | 87,8 | 80,1 | 72,0 | 66,0 | 59,2 | 51,1 | 42,2 |
| JT15D5 | SEL | A | 670,0 | 90,2 | 85,6 | 82,2 | 78,4 | 72,3 | 65,3 | 60,3 | 54,7 | 48,4 | 41,4 |
| JT15D5 | SEL | A | 1 500,0 | 104,1 | 99,8 | 96,8 | 93,4 | 87,3 | 81,1 | 76,6 | 71,3 | 64,8 | 57,4 |
| JT15D5 | SEL | D | 1 500,0 | 104,1 | 99,8 | 96,8 | 93,4 | 87,3 | 81,1 | 76,6 | 71,3 | 64,8 | 57,4 |
| JT15D5 | SEL | D | 2 100,0 | 106,0 | 102,4 | 99,7 | 96,8 | 91,6 | 85,7 | 81,2 | 75,9 | 69,3 | 61,8 |
| JT3D | LAmax | A | 4 000,0 | 111,8 | 104,5 | 98,9 | 93,0 | 81,8 | 67,8 | 59,2 | 50,9 | 41,8 | 32,9 |
| JT3D | LAmax | A | 6 000,0 | 114,0 | 106,8 | 101,5 | 95,5 | 84,6 | 71,3 | 63,3 | 55,3 | 46,4 | 37,2 |
| JT3D | LAmax | D | 8 000,0 | 115,9 | 109,0 | 103,7 | 98,0 | 87,6 | 75,4 | 67,7 | 59,8 | 51,1 | 42,1 |
| JT3D | LAmax | D | 10 000,0 | 117,5 | 110,8 | 105,6 | 100,0 | 90,4 | 79,5 | 71,8 | 63,8 | 55,2 | 46,5 |
| JT3D | LAmax | D | 12 000,0 | 118,2 | 111,5 | 106,4 | 101,0 | 92,1 | 82,0 | 74,5 | 66,8 | 58,6 | 49,7 |
| JT3D | LAmax | D | 15 000,0 | 119,7 | 113,0 | 107,9 | 102,5 | 94,0 | 85,0 | 78,1 | 70,3 | 62,0 | 53,5 |
| JT3D | SEL | A | 4 000,0 | 112,5 | 107,5 | 103,6 | 99,0 | 90,0 | 78,3 | 71,2 | 64,5 | 57,0 | 49,5 |
| JT3D | SEL | A | 6 000,0 | 114,8 | 109,8 | 105,9 | 101,5 | 92,8 | 81,8 | 75,2 | 68,9 | 61,7 | 54,1 |
| JT3D | SEL | D | 8 000,0 | 117,1 | 112,0 | 108,2 | 104,0 | 95,9 | 85,9 | 79,6 | 73,4 | 66,1 | 58,6 |
| JT3D | SEL | D | 10 000,0 | 119,0 | 113,9 | 110,1 | 106,0 | 98,5 | 90,0 | 83,7 | 77,5 | 70,1 | 62,8 |
| JT3D | SEL | D | 12 000,0 | 120,7 | 115,6 | 111,9 | 107,7 | 100,8 | 92,6 | 87,1 | 81,0 | 73,9 | 66,5 |
| JT3D | SEL | D | 15 000,0 | 122,5 | 117,4 | 113,6 | 109,5 | 103,1 | 96,4 | 90,8 | 85,1 | 77,9 | 70,4 |
| JT3DQ | LAmax | A | 3 000,0 | 102,8 | 95,2 | 89,6 | 83,1 | 74,3 | 65,0 | 58,4 | 51,0 | 42,6 | 34,0 |
| JT3DQ | LAmax | A | 5 000,0 | 105,2 | 96,2 | 89,9 | 84,4 | 75,7 | 66,2 | 59,5 | 52,1 | 43,9 | 35,5 |
| JT3DQ | LAmax | D | 11 000,0 | 107,5 | 100,8 | 96,3 | 91,4 | 83,5 | 75,0 | 68,7 | 61,7 | 53,6 | 45,3 |
| JT3DQ | LAmax | D | 15 500,0 | 114,2 | 107,7 | 103,2 | 98,7 | 91,4 | 83,7 | 78,2 | 72,0 | 64,9 | 57,3 |
| JT3DQ | SEL | A | 3 000,0 | 104,4 | 99,4 | 95,6 | 91,4 | 84,8 | 77,8 | 72,6 | 66,7 | 59,9 | 52,7 |
| JT3DQ | SEL | A | 5 000,0 | 105,1 | 100,0 | 96,2 | 91,9 | 85,4 | 78,4 | 73,2 | 67,3 | 60,6 | 53,7 |
| JT3DQ | SEL | D | 11 000,0 | 109,1 | 105,4 | 102,7 | 99,8 | 95,0 | 88,9 | 84,2 | 78,6 | 72,1 | 65,2 |
| JT3DQ | SEL | D | 15 500,0 | 116,9 | 113,3 | 110,8 | 108,1 | 103,5 | 98,1 | 94,1 | 89,4 | 83,9 | 77,7 |
| JT4A | LAmax | A | 4 000,0 | 109,2 | 101,7 | 96,3 | 90,5 | 80,6 | 69,0 | 61,7 | 54,5 | 45,7 | 36,9 |
| JT4A | LAmax | A | 6 000,0 | 111,1 | 103,6 | 98,2 | 92,5 | 82,7 | 71,2 | 63,7 | 56,3 | 48,1 | 39,5 |
| JT4A | LAmax | D | 10 000,0 | 116,5 | 109,3 | 104,1 | 98,5 | 89,3 | 79,0 | 71,6 | 63,7 | 54,5 | 45,4 |
| JT4A | LAmax | D | 12 000,0 | 119,6 | 112,4 | 107,4 | 102,0 | 93,1 | 82,9 | 75,3 | 67,4 | 58,4 | 48,8 |
| JT4A | LAmax | D | 15 000,0 | 125,3 | 118,3 | 113,2 | 108,0 | 99,1 | 89,2 | 81,5 | 73,5 | 64,3 | 54,6 |
| JT4A | SEL | A | 4 000,0 | 110,8 | 105,4 | 101,2 | 97,0 | 89,6 | 80,6 | 74,3 | 68,6 | 60,9 | 52,7 |
| JT4A | SEL | A | 6 000,0 | 112,7 | 107,3 | 103,3 | 99,0 | 91,8 | 82,9 | 76,8 | 71,1 | 63,6 | 55,7 |
| JT4A | SEL | D | 10 000,0 | 117,4 | 112,4 | 108,7 | 104,5 | 97,4 | 89,2 | 83,3 | 76,9 | 69,4 | 61,5 |
| JT4A | SEL | D | 12 000,0 | 120,0 | 115,2 | 111,6 | 107,5 | 100,6 | 92,6 | 86,6 | 80,3 | 72,6 | 64,7 |
| JT4A | SEL | D | 15 000,0 | 125,5 | 120,8 | 117,6 | 113,5 | 106,9 | 99,3 | 93,3 | 86,6 | 78,7 | 70,6 |
| JT9D7Q | LAmax | A | 8 560,0 | 101,8 | 95,4 | 91,0 | 86,3 | 78,6 | 69,9 | 63,6 | 56,7 | 49,0 | 40,9 |
| JT9D7Q | LAmax | A | 14 000,0 | 103,3 | 96,8 | 92,2 | 87,1 | 79,2 | 70,5 | 64,2 | 57,5 | 49,9 | 41,9 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 24 370,0 | 106,3 | 99,8 | 95,3 | 90,3 | 82,6 | 74,2 | 68,1 | 61,6 | 54,2 | 46,4 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 34 850,0 | 110,0 | 103,8 | 99,4 | 94,7 | 87,2 | 78,7 | 72,7 | 66,0 | 58,6 | 50,8 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 40 240,0 | 112,5 | 106,3 | 102,0 | 97,3 | 89,9 | 81,4 | 75,3 | 68,6 | 61,2 | 53,4 |
| JT9D7Q | LAmax | D | 44 940,0 | 115,3 | 109,1 | 104,8 | 100,0 | 92,6 | 84,2 | 78,0 | 71,4 | 63,9 | 56,1 |
| JT9D7Q | SEL | A | 8 560,0 | 103,6 | 99,5 | 96,6 | 93,5 | 88,1 | 81,7 | 77,0 | 71,6 | 65,5 | 58,9 |
| JT9D7Q | SEL | A | 14 000,0 | 105,1 | 100,9 | 97,8 | 94,3 | 88,7 | 82,3 | 77,6 | 72,4 | 66,4 | 59,9 |
| JT9D7Q | SEL | D | 24 370,0 | 108,1 | 103,9 | 100,9 | 97,5 | 92,1 | 86,0 | 81,5 | 76,5 | 70,7 | 64,4 |
| JT9D7Q | SEL | D | 34 850,0 | 111,8 | 107,9 | 105,0 | 101,9 | 96,7 | 90,5 | 86,1 | 80,9 | 75,1 | 68,8 |
| JT9D7Q | SEL | D | 40 240,0 | 114,3 | 110,4 | 107,6 | 104,5 | 99,4 | 93,2 | 88,7 | 83,5 | 77,7 | 71,4 |
| JT9D7Q | SEL | D | 44 940,0 | 117,1 | 113,2 | 110,4 | 107,2 | 102,1 | 96,0 | 91,4 | 86,3 | 80,4 | 74,1 |
| JT9DBD | LAmax | A | 8 000,0 | 106,5 | 99,5 | 94,5 | 89,0 | 79,8 | 69,1 | 61,2 | 53,2 | 44,9 | 36,3 |
| JT9DBD | LAmax | A | 14 000,0 | 111,0 | 104,0 | 99,0 | 93,5 | 84,3 | 73,6 | 65,7 | 57,7 | 49,4 | 40,8 |
| JT9DBD | LAmax | D | 20 000,0 | 114,3 | 107,2 | 102,1 | 96,5 | 87,1 | 76,9 | 69,8 | 62,3 | 54,2 | 45,4 |
| JT9DBD | LAmax | D | 28 000,0 | 116,4 | 109,3 | 104,2 | 98,5 | 89,0 | 79,1 | 72,3 | 65,0 | 57,0 | 48,0 |
| JT9DBD | LAmax | D | 36 000,0 | 117,9 | 110,8 | 105,7 | 100,0 | 90,5 | 80,6 | 73,8 | 66,5 | 58,5 | 49,7 |
| JT9DBD | SEL | A | 8 000,0 | 108,2 | 103,5 | 99,9 | 96,0 | 89,1 | 80,6 | 74,2 | 67,6 | 60,9 | 53,7 |
| JT9DBD | SEL | A | 14 000,0 | 113,2 | 108,5 | 104,9 | 101,0 | 94,1 | 85,6 | 79,2 | 72,6 | 65,9 | 58,7 |
| JT9DBD | SEL | D | 20 000,0 | 116,6 | 111,8 | 108,1 | 104,0 | 96,9 | 89,0 | 83,4 | 77,3 | 70,7 | 63,4 |
| JT9DBD | SEL | D | 28 000,0 | 118,7 | 113,9 | 110,2 | 106,0 | 98,8 | 91,2 | 85,9 | 80,0 | 73,5 | 66,2 |
| JT9DBD | SEL | D | 36 000,0 | 120,2 | 115,4 | 111,7 | 107,5 | 100,3 | 92,7 | 87,4 | 81,5 | 75,0 | 67,7 |
| JT9DFL | LAmax | A | 8 000,0 | 103,0 | 95,5 | 90,2 | 84,3 | 75,1 | 66,0 | 59,7 | 52,6 | 44,5 | 35,6 |
| JT9DFL | LAmax | A | 16 000,0 | 107,1 | 99,6 | 94,3 | 88,4 | 79,2 | 70,1 | 63,8 | 56,7 | 48,6 | 39,7 |
| JT9DFL | LAmax | D | 24 000,0 | 110,6 | 103,1 | 97,8 | 92,1 | 83,3 | 74,5 | 68,3 | 61,5 | 53,7 | 45,4 |
| JT9DFL | LAmax | D | 32 000,0 | 113,5 | 105,9 | 100,6 | 95,1 | 86,5 | 77,9 | 71,9 | 65,3 | 57,7 | 49,7 |
| JT9DFL | LAmax | D | 40 000,0 | 115,7 | 108,1 | 102,8 | 97,3 | 88,7 | 80,1 | 74,1 | 67,5 | 59,9 | 51,9 |
| JT9DFL | SEL | A | 8 000,0 | 102,3 | 97,8 | 94,3 | 90,5 | 84,4 | 77,7 | 72,9 | 67,3 | 60,7 | 53,3 |
| JT9DFL | SEL | A | 16 000,0 | 106,3 | 101,8 | 98,3 | 94,5 | 88,4 | 81,7 | 76,9 | 71,3 | 64,7 | 57,3 |
| JT9DFL | SEL | D | 24 000,0 | 109,4 | 105,1 | 101,7 | 98,0 | 92,2 | 85,8 | 81,2 | 75,9 | 69,7 | 62,8 |
| JT9DFL | SEL | D | 32 000,0 | 111,8 | 107,4 | 104,1 | 100,5 | 94,9 | 88,7 | 84,2 | 79,1 | 73,1 | 66,5 |
| JT9DFL | SEL | D | 40 000,0 | 113,8 | 109,4 | 106,1 | 102,5 | 96,9 | 90,7 | 86,2 | 81,1 | 75,1 | 68,5 |
| O320D3 | LAmax | A | 1 500,0 | 66,9 | 60,5 | 56,2 | 51,7 | 44,7 | 37,2 | 32,1 | 26,7 | 21,1 | 15,9 |
| O320D3 | LAmax | A | 1 600,0 | 68,1 | 61,7 | 57,4 | 52,9 | 45,9 | 38,4 | 33,2 | 27,7 | 21,9 | 16,6 |
| O320D3 | LAmax | A | 1 800,0 | 72,1 | 65,6 | 61,2 | 56,6 | 49,3 | 41,3 | 35,8 | 30,0 | 23,9 | 18,0 |
| O320D3 | LAmax | D | 2 150,0 | 79,8 | 73,1 | 68,6 | 63,9 | 56,2 | 47,9 | 42,2 | 36,1 | 29,7 | 23,1 |
| O320D3 | LAmax | D | 2 442,0 | 87,3 | 80,7 | 76,1 | 71,2 | 63,5 | 55,1 | 49,4 | 43,1 | 36,1 | 28,7 |
| O320D3 | LAmax | D | 2 600,0 | 88,8 | 82,1 | 77,5 | 72,6 | 64,7 | 56,2 | 50,2 | 43,8 | 36,7 | 29,3 |
| O320D3 | SEL | A | 1 500,0 | 69,0 | 65,6 | 62,8 | 60,2 | 56,0 | 51,3 | 48,0 | 44,5 | 41,3 | 38,2 |
| O320D3 | SEL | A | 1 600,0 | 70,4 | 67,1 | 64,6 | 62,0 | 57,7 | 53,0 | 49,6 | 45,9 | 42,3 | 38,9 |
| O320D3 | SEL | A | 1 800,0 | 74,1 | 70,5 | 68,0 | 65,3 | 60,7 | 55,5 | 51,8 | 47,8 | 43,8 | 39,9 |
| O320D3 | SEL | D | 2 150,0 | 80,4 | 76,9 | 74,3 | 71,4 | 66,5 | 60,9 | 57,0 | 52,7 | 48,1 | 43,7 |
| O320D3 | SEL | D | 2 442,0 | 87,9 | 84,2 | 81,5 | 78,5 | 73,4 | 67,9 | 63,9 | 59,5 | 54,4 | 48,9 |
| O320D3 | SEL | D | 2 600,0 | 89,4 | 85,5 | 82,8 | 79,8 | 74,8 | 69,0 | 64,8 | 60,2 | 55,0 | 49,2 |
| O470R | LAmax | A | 169,0 | 73,3 | 67,1 | 62,9 | 58,6 | 51,8 | 44,6 | 39,6 | 34,1 | 28,1 | 21,8 |
| O470R | LAmax | A | 244,0 | 73,9 | 67,7 | 63,5 | 59,2 | 52,5 | 45,4 | 40,3 | 34,8 | 28,8 | 22,4 |
| O470R | LAmax | D | 533,0 | 87,5 | 81,2 | 77,0 | 72,7 | 65,7 | 58,2 | 52,7 | 46,6 | 39,7 | 32,3 |
| O470R | LAmax | D | 640,0 | 96,1 | 89,8 | 85,5 | 80,9 | 73,5 | 65,0 | 58,6 | 51,3 | 43,0 | 34,3 |
| O470R | SEL | A | 169,0 | 75,6 | 71,7 | 69,0 | 66,2 | 61,7 | 56,7 | 53,1 | 49,2 | 44,7 | 39,8 |
| O470R | SEL | A | 244,0 | 76,2 | 72,3 | 69,6 | 66,8 | 62,3 | 57,3 | 53,7 | 49,7 | 45,1 | 40,2 |
| O470R | SEL | D | 533,0 | 87,8 | 83,8 | 81,1 | 78,2 | 73,6 | 68,2 | 64,2 | 59,6 | 54,2 | 48,4 |
| O470R | SEL | D | 640,0 | 95,4 | 91,3 | 88,5 | 85,4 | 80,3 | 74,1 | 69,2 | 63,4 | 56,5 | 49,3 |
| OLY593 | LAmax | A | 10 000,0 | 115,8 | 109,2 | 104,6 | 99,8 | 92,0 | 83,2 | 76,5 | 68,8 | 60,3 | 50,7 |
| OLY593 | LAmax | A | 20 000,0 | 126,4 | 119,4 | 113,3 | 109,2 | 101,2 | 92,4 | 85,9 | 78,7 | 70,2 | 60,7 |
| OLY593 | LAmax | D | 20 000,0 | 126,4 | 119,4 | 113,3 | 109,2 | 101,2 | 92,4 | 85,9 | 78,7 | 70,2 | 60,7 |
| OLY593 | LAmax | D | 28 000,0 | 132,1 | 124,8 | 119,6 | 114,3 | 106,1 | 97,3 | 90,8 | 83,6 | 75,1 | 65,3 |
| OLY593 | LAmax | D | 32 000,0 | 134,0 | 126,7 | 121,4 | 116,0 | 107,8 | 98,9 | 92,4 | 85,2 | 76,7 | 67,3 |
| OLY593 | SEL | A | 10 000,0 | 117,7 | 113,4 | 110,3 | 107,0 | 101,5 | 94,8 | 89,6 | 83,5 | 76,5 | 68,3 |
| OLY593 | SEL | A | 20 000,0 | 130,3 | 125,5 | 122,0 | 118,3 | 112,6 | 106,1 | 101,1 | 95,3 | 88,3 | 80,3 |
| OLY593 | SEL | D | 20 000,0 | 130,3 | 125,5 | 122,0 | 118,3 | 112,6 | 106,1 | 101,1 | 95,3 | 88,3 | 80,3 |
| OLY593 | SEL | D | 28 000,0 | 136,4 | 131,3 | 127,6 | 123,8 | 118,0 | 111,4 | 106,4 | 100,6 | 93,7 | 85,7 |
| OLY593 | SEL | D | 32 000,0 | 138,4 | 133,2 | 129,4 | 125,5 | 119,6 | 113,0 | 108,0 | 102,2 | 95,3 | 87,4 |
| PT6A114 | LAmax | A | 400,0 | 90,0 | 83,6 | 79,4 | 75,0 | 68,0 | 60,4 | 54,8 | 48,3 | 40,5 | 31,7 |
| PT6A114 | LAmax | A | 427,0 | 90,0 | 83,6 | 79,4 | 75,0 | 68,0 | 60,4 | 54,8 | 48,3 | 40,5 | 31,7 |
| PT6A114 | LAmax | A | 463,0 | 90,3 | 84,0 | 79,7 | 75,2 | 68,2 | 60,6 | 55,1 | 48,7 | 41,1 | 32,6 |
| PT6A114 | LAmax | D | 1 009,0 | 88,2 | 82,0 | 77,8 | 73,5 | 66,7 | 59,1 | 53,5 | 47,1 | 39,4 | 30,8 |
| PT6A114 | LAmax | D | 1 899,0 | 90,0 | 83,8 | 79,7 | 75,4 | 68,7 | 61,4 | 56,1 | 50,1 | 43,1 | 35,4 |
| PT6A114 | SEL | A | 400,0 | 89,9 | 85,8 | 83,0 | 80,1 | 75,4 | 70,1 | 65,9 | 61,0 | 54,7 | 47,4 |
| PT6A114 | SEL | A | 427,0 | 89,9 | 85,8 | 83,0 | 80,1 | 75,4 | 70,1 | 65,9 | 61,0 | 54,7 | 47,4 |
| PT6A114 | SEL | A | 463,0 | 89,4 | 85,3 | 82,4 | 79,4 | 74,7 | 69,3 | 65,3 | 60,6 | 54,7 | 47,9 |
| PT6A114 | SEL | D | 1 009,0 | 87,7 | 83,8 | 81,1 | 78,3 | 73,7 | 68,4 | 64,3 | 59,4 | 53,2 | 46,1 |
| PT6A114 | SEL | D | 1 899,0 | 89,7 | 85,8 | 83,2 | 80,4 | 75,9 | 70,9 | 67,1 | 62,6 | 57,1 | 50,9 |
| PT6A27 | LAmax | A | 30,0 | 90,9 | 84,6 | 80,4 | 76,0 | 69,1 | 61,6 | 56,0 | 49,8 | 42,6 | 34,0 |
| PT6A27 | LAmax | A | 100,0 | 95,6 | 89,5 | 85,3 | 81,0 | 74,3 | 67,0 | 61,6 | 55,6 | 49,0 | 41,4 |
| PT6A27 | LAmax | D | 30,0 | 90,9 | 84,6 | 80,4 | 76,0 | 69,1 | 61,6 | 56,0 | 49,8 | 42,6 | 34,0 |
| PT6A27 | LAmax | D | 100,0 | 95,6 | 89,5 | 85,3 | 81,0 | 74,3 | 67,0 | 61,6 | 55,6 | 49,0 | 41,4 |
| PT6A27 | SEL | A | 30,0 | 91,3 | 87,2 | 84,4 | 81,6 | 76,9 | 71,7 | 67,6 | 62,9 | 57,2 | 50,0 |
| PT6A27 | SEL | A | 100,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,5 | 82,0 | 77,0 | 73,1 | 68,6 | 63,5 | 57,4 |
| PT6A27 | SEL | D | 30,0 | 91,3 | 87,2 | 84,4 | 81,6 | 76,9 | 71,7 | 67,6 | 62,9 | 57,2 | 50,0 |
| PT6A27 | SEL | D | 100,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,5 | 82,0 | 77,0 | 73,1 | 68,6 | 63,5 | 57,4 |
| PT6A41 | LAmax | A | 300,0 | 83,6 | 77,2 | 72,8 | 68,2 | 60,9 | 52,8 | 47,0 | 40,4 | 32,8 | 24,9 |
| PT6A41 | LAmax | A | 311,0 | 83,6 | 77,2 | 72,8 | 68,2 | 60,9 | 52,8 | 47,0 | 40,4 | 32,8 | 24,9 |
| PT6A41 | LAmax | D | 820,0 | 85,2 | 78,9 | 74,7 | 70,3 | 63,5 | 56,0 | 50,6 | 44,4 | 37,2 | 29,1 |
| PT6A41 | LAmax | D | 1 153,0 | 87,2 | 81,0 | 76,9 | 72,6 | 65,9 | 58,6 | 53,4 | 47,5 | 40,6 | 32,9 |
| PT6A41 | SEL | A | 300,0 | 87,8 | 83,6 | 80,7 | 77,6 | 72,5 | 66,7 | 62,3 | 57,3 | 51,3 | 44,8 |
| PT6A41 | SEL | A | 311,0 | 87,8 | 83,6 | 80,7 | 77,6 | 72,5 | 66,7 | 62,3 | 57,3 | 51,3 | 44,8 |
| PT6A41 | SEL | D | 820,0 | 86,6 | 82,5 | 79,8 | 77,0 | 72,3 | 67,1 | 63,2 | 58,5 | 52,8 | 46,3 |
| PT6A41 | SEL | D | 1 153,0 | 88,6 | 84,7 | 82,0 | 79,2 | 74,8 | 69,8 | 66,0 | 61,6 | 56,2 | 50,0 |
| PT6A45 | LAmax | A | 35,0 | 87,2 | 81,0 | 76,7 | 72,4 | 65,1 | 57,7 | 52,9 | 48,0 | 41,9 | 35,1 |
| PT6A45 | LAmax | A | 65,0 | 87,8 | 81,4 | 77,0 | 72,5 | 64,9 | 57,4 | 52,4 | 47,4 | 41,7 | 35,5 |
| PT6A45 | LAmax | D | 65,0 | 87,8 | 81,4 | 77,0 | 72,5 | 64,9 | 57,4 | 52,4 | 47,4 | 41,7 | 35,5 |
| PT6A45 | LAmax | D | 100,0 | 94,9 | 88,6 | 84,4 | 80,0 | 72,6 | 65,2 | 60,3 | 55,4 | 49,4 | 42,4 |
| PT6A45 | SEL | A | 35,0 | 88,0 | 84,0 | 81,3 | 78,5 | 74,0 | 69,2 | 65,6 | 61,6 | 57,0 | 51,6 |
| PT6A45 | SEL | A | 65,0 | 88,5 | 84,4 | 81,5 | 78,5 | 73,7 | 68,5 | 64,8 | 60,9 | 56,8 | 52,0 |
| PT6A45 | SEL | D | 65,0 | 88,5 | 84,4 | 81,5 | 78,5 | 73,7 | 68,5 | 64,8 | 60,9 | 56,8 | 52,0 |
| PT6A45 | SEL | D | 100,0 | 95,1 | 91,1 | 88,4 | 85,5 | 81,0 | 76,1 | 72,4 | 68,4 | 63,8 | 58,4 |
| PT6A50 | LAmax | A | 35,0 | 83,9 | 78,2 | 74,0 | 68,8 | 60,7 | 51,8 | 45,5 | 38,6 | 31,4 | 24,2 |
| PT6A50 | LAmax | A | 40,0 | 87,4 | 81,7 | 77,5 | 72,4 | 64,2 | 55,5 | 49,0 | 42,1 | 34,4 | 26,7 |
| PT6A50 | LAmax | D | 80,0 | 84,7 | 78,5 | 74,4 | 69,8 | 62,5 | 54,0 | 48,1 | 41,3 | 34,0 | 26,4 |
| PT6A50 | LAmax | D | 100,0 | 86,9 | 80,7 | 76,6 | 72,0 | 64,7 | 56,2 | 50,2 | 43,5 | 36,4 | 29,3 |
| PT6A50 | SEL | A | 35,0 | 85,7 | 82,3 | 79,6 | 76,0 | 70,2 | 63,6 | 58,9 | 53,5 | 47,9 | 42,2 |
| PT6A50 | SEL | A | 40,0 | 89,2 | 85,8 | 83,1 | 79,6 | 73,7 | 67,3 | 62,4 | 57,0 | 50,9 | 44,7 |
| PT6A50 | SEL | D | 80,0 | 86,5 | 82,6 | 80,0 | 77,0 | 72,0 | 65,8 | 61,5 | 56,2 | 50,5 | 44,4 |
| PT6A50 | SEL | D | 100,0 | 88,7 | 84,8 | 82,2 | 79,2 | 74,2 | 68,0 | 63,6 | 58,4 | 52,9 | 47,3 |
| PT6A67 | LAmax | A | 400,0 | 87,8 | 81,2 | 76,8 | 72,2 | 64,9 | 56,7 | 50,6 | 43,5 | 35,4 | 27,1 |
| PT6A67 | LAmax | A | 600,0 | 89,1 | 82,4 | 77,9 | 73,3 | 66,1 | 58,1 | 52,3 | 45,7 | 37,8 | 29,2 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 000,0 | 90,2 | 83,7 | 79,2 | 74,5 | 67,0 | 58,8 | 52,9 | 46,7 | 39,9 | 33,2 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 100,0 | 90,2 | 83,7 | 79,2 | 74,5 | 67,0 | 58,8 | 52,9 | 46,7 | 39,9 | 33,2 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 600,0 | 87,9 | 81,5 | 77,2 | 72,7 | 65,7 | 58,1 | 52,7 | 46,9 | 40,5 | 34,0 |
| PT6A67 | LAmax | D | 1 700,0 | 87,9 | 81,5 | 77,2 | 72,7 | 65,7 | 58,1 | 52,7 | 46,9 | 40,5 | 34,0 |
| PT6A67 | SEL | A | 400,0 | 90,6 | 86,4 | 83,9 | 81,0 | 76,3 | 70,7 | 66,2 | 60,9 | 54,6 | 48,2 |
| PT6A67 | SEL | A | 600,0 | 90,8 | 86,6 | 83,9 | 80,9 | 76,3 | 71,0 | 66,8 | 61,8 | 55,7 | 48,8 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 000,0 | 92,8 | 88,9 | 86,3 | 83,3 | 78,4 | 72,7 | 68,5 | 63,9 | 58,8 | 53,6 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 100,0 | 92,8 | 88,9 | 86,3 | 83,3 | 78,4 | 72,7 | 68,5 | 63,9 | 58,8 | 53,6 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 600,0 | 89,4 | 85,7 | 83,2 | 80,5 | 76,0 | 70,9 | 67,2 | 63,1 | 58,5 | 53,7 |
| PT6A67 | SEL | D | 1 700,0 | 89,4 | 85,7 | 83,2 | 80,5 | 76,0 | 70,9 | 67,2 | 63,1 | 58,5 | 53,7 |
| PW119C | LAmax | A | 108,0 | 91,0 | 84,0 | 79,0 | 73,6 | 64,7 | 55,1 | 48,4 | 41,1 | 33,2 | 25,4 |
| PW119C | LAmax | A | 465,0 | 91,8 | 84,6 | 79,4 | 73,7 | 64,1 | 53,6 | 46,5 | 39,0 | 31,1 | 22,9 |
| PW119C | LAmax | D | 3 412,0 | 87,2 | 80,6 | 76,2 | 71,5 | 64,3 | 56,5 | 51,0 | 44,9 | 38,3 | 31,6 |
| PW119C | LAmax | D | 4 300,0 | 88,8 | 82,4 | 78,2 | 73,8 | 67,0 | 59,9 | 55,0 | 49,7 | 43,9 | 37,8 |
| PW119C | LAmax | D | 4 301,0 | 88,8 | 82,4 | 78,2 | 73,8 | 67,0 | 59,9 | 55,0 | 49,7 | 43,9 | 37,8 |
| PW119C | SEL | A | 108,0 | 95,0 | 90,3 | 86,8 | 82,8 | 76,2 | 68,8 | 63,6 | 57,8 | 51,4 | 45,1 |
| PW119C | SEL | A | 465,0 | 95,3 | 90,4 | 86,7 | 82,5 | 75,1 | 66,9 | 61,3 | 55,3 | 48,8 | 42,2 |
| PW119C | SEL | D | 3 412,0 | 90,0 | 85,7 | 82,7 | 79,6 | 74,6 | 69,1 | 65,0 | 60,5 | 55,4 | 50,1 |
| PW119C | SEL | D | 4 300,0 | 90,2 | 86,0 | 83,2 | 80,3 | 75,8 | 71,0 | 67,6 | 63,8 | 59,5 | 54,8 |
| PW119C | SEL | D | 4 301,0 | 90,2 | 86,0 | 83,2 | 80,3 | 75,8 | 71,0 | 67,6 | 63,8 | 59,5 | 54,8 |
| PW120 | LAmax | A | 35,0 | 87,1 | 80,3 | 75,5 | 70,5 | 62,4 | 54,0 | 48,9 | 43,8 | 39,1 | 34,8 |
| PW120 | LAmax | A | 40,0 | 90,0 | 83,7 | 79,2 | 74,3 | 66,7 | 59,0 | 54,0 | 48,8 | 43,4 | 38,1 |
| PW120 | LAmax | D | 90,0 | 82,8 | 76,9 | 72,9 | 68,7 | 62,8 | 56,3 | 51,8 | 47,3 | 42,3 | 37,6 |
| PW120 | LAmax | D | 100,0 | 85,2 | 79,4 | 75,8 | 71,9 | 65,9 | 59,7 | 55,3 | 51,0 | 46,2 | 41,6 |
| PW120 | LAmax | D | 150,0 | 90,2 | 84,4 | 80,8 | 76,9 | 70,9 | 64,7 | 60,3 | 56,0 | 51,2 | 46,6 |
| PW120 | SEL | A | 35,0 | 88,9 | 84,4 | 81,1 | 77,7 | 71,9 | 65,8 | 62,3 | 58,7 | 55,6 | 52,8 |
| PW120 | SEL | A | 40,0 | 91,8 | 87,8 | 84,8 | 81,5 | 76,2 | 70,8 | 67,4 | 63,7 | 59,9 | 56,1 |
| PW120 | SEL | D | 90,0 | 84,6 | 81,0 | 78,5 | 75,9 | 72,3 | 68,1 | 65,2 | 62,2 | 58,8 | 55,6 |
| PW120 | SEL | D | 100,0 | 87,0 | 83,5 | 81,4 | 79,1 | 75,4 | 71,5 | 68,7 | 65,9 | 62,7 | 59,6 |
| PW120 | SEL | D | 150,0 | 92,0 | 88,5 | 86,4 | 84,1 | 80,4 | 76,5 | 73,7 | 70,9 | 67,7 | 64,6 |
| PW2037 | LAmax | A | 5 000,0 | 93,3 | 86,7 | 82,1 | 77,1 | 69,2 | 60,2 | 53,4 | 46,2 | 38,2 | 30,2 |
| PW2037 | LAmax | A | 12 000,0 | 97,8 | 90,9 | 86,1 | 80,9 | 72,6 | 63,4 | 56,5 | 49,0 | 40,7 | 32,4 |
| PW2037 | LAmax | D | 13 000,0 | 95,6 | 89,2 | 84,6 | 79,6 | 71,4 | 62,1 | 55,2 | 47,6 | 39,3 | 30,8 |
| PW2037 | LAmax | D | 24 000,0 | 99,7 | 93,1 | 88,4 | 83,2 | 75,2 | 66,1 | 59,8 | 53,3 | 46,2 | 39,0 |
| PW2037 | LAmax | D | 30 000,0 | 101,5 | 95,5 | 91,1 | 86,4 | 78,8 | 70,1 | 63,7 | 57,0 | 49,5 | 41,9 |
| PW2037 | LAmax | D | 36 000,0 | 103,7 | 98,4 | 94,6 | 90,5 | 83,8 | 75,5 | 68,9 | 61,6 | 53,2 | 44,6 |
| PW2037 | SEL | A | 5 000,0 | 95,1 | 90,8 | 87,7 | 84,3 | 78,7 | 72,0 | 66,8 | 61,1 | 54,7 | 48,2 |
| PW2037 | SEL | A | 12 000,0 | 99,6 | 95,0 | 91,7 | 88,1 | 82,1 | 75,2 | 69,9 | 63,9 | 57,2 | 50,4 |
| PW2037 | SEL | D | 13 000,0 | 97,4 | 93,3 | 90,2 | 86,8 | 80,9 | 73,9 | 68,6 | 62,5 | 55,8 | 48,8 |
| PW2037 | SEL | D | 24 000,0 | 101,5 | 97,2 | 94,0 | 90,4 | 84,7 | 77,9 | 73,2 | 68,2 | 62,7 | 57,0 |
| PW2037 | SEL | D | 30 000,0 | 103,3 | 99,6 | 96,7 | 93,6 | 88,3 | 81,9 | 77,1 | 71,9 | 66,0 | 59,9 |
| PW2037 | SEL | D | 36 000,0 | 105,5 | 102,5 | 100,2 | 97,7 | 93,3 | 87,3 | 82,3 | 76,5 | 69,7 | 62,6 |
| PW306C | LAmax | A | 500,0 | 84,2 | 77,2 | 72,2 | 66,8 | 58,1 | 48,7 | 42,1 | 35,1 | 27,7 | 20,3 |
| PW306C | LAmax | A | 1 000,0 | 85,4 | 78,1 | 73,0 | 67,6 | 58,8 | 49,4 | 42,8 | 35,9 | 28,5 | 21,3 |
| PW306C | LAmax | D | 1 500,0 | 86,2 | 79,5 | 74,7 | 69,4 | 60,7 | 51,2 | 44,5 | 37,2 | 29,5 | 21,8 |
| PW306C | LAmax | D | 3 500,0 | 95,2 | 88,8 | 84,1 | 78,9 | 70,3 | 60,8 | 54,1 | 46,9 | 39,1 | 31,3 |
| PW306C | LAmax | D | 5 500,0 | 101,4 | 95,1 | 90,4 | 85,2 | 76,5 | 66,8 | 60,0 | 52,6 | 44,6 | 36,5 |
| PW306C | SEL | A | 500,0 | 85,4 | 81,5 | 78,6 | 75,2 | 69,3 | 62,7 | 57,8 | 52,6 | 46,8 | 41,0 |
| PW306C | SEL | A | 1 000,0 | 86,5 | 82,4 | 79,3 | 75,8 | 69,9 | 63,3 | 58,5 | 53,4 | 47,8 | 42,1 |
| PW306C | SEL | D | 1 500,0 | 85,8 | 82,3 | 79,5 | 76,2 | 70,6 | 64,0 | 59,1 | 53,8 | 47,9 | 41,9 |
| PW306C | SEL | D | 3 500,0 | 94,9 | 91,3 | 88,4 | 85,2 | 79,5 | 72,9 | 68,1 | 62,9 | 57,1 | 51,2 |
| PW306C | SEL | D | 5 500,0 | 101,3 | 97,9 | 95,1 | 91,9 | 86,3 | 79,8 | 75,0 | 69,7 | 64,0 | 58,1 |
| PW4056 | LAmax | A | 7 000,0 | 99,8 | 92,4 | 87,3 | 82,0 | 74,1 | 65,7 | 59,6 | 52,8 | 45,8 | 39,1 |
| PW4056 | LAmax | A | 10 000,0 | 99,9 | 92,4 | 87,3 | 82,0 | 74,2 | 65,8 | 59,7 | 52,8 | 45,8 | 39,0 |
| PW4056 | LAmax | A | 13 000,0 | 100,5 | 92,9 | 87,7 | 82,4 | 74,5 | 66,1 | 60,0 | 53,1 | 46,1 | 39,4 |
| PW4056 | LAmax | A | 16 000,0 | 101,4 | 93,6 | 88,2 | 82,9 | 74,9 | 66,5 | 60,4 | 53,6 | 46,6 | 40,0 |
| PW4056 | LAmax | D | 20 000,0 | 101,9 | 94,4 | 89,3 | 83,9 | 75,7 | 67,7 | 61,9 | 55,5 | 49,1 | 42,9 |
| PW4056 | LAmax | D | 26 000,0 | 103,4 | 96,2 | 91,2 | 86,1 | 78,0 | 69,7 | 64,0 | 57,6 | 51,1 | 44,9 |
| PW4056 | LAmax | D | 32 000,0 | 105,1 | 98,0 | 93,2 | 88,1 | 80,2 | 71,8 | 66,0 | 59,7 | 53,2 | 47,0 |
| PW4056 | LAmax | D | 38 000,0 | 107,0 | 100,1 | 95,3 | 90,4 | 82,5 | 74,1 | 68,3 | 61,9 | 55,4 | 49,2 |
| PW4056 | LAmax | D | 44 000,0 | 109,5 | 102,7 | 98,0 | 93,1 | 85,3 | 76,9 | 71,2 | 64,8 | 58,3 | 52,2 |
| PW4056 | LAmax | D | 50 000,0 | 113,3 | 106,5 | 101,7 | 96,9 | 89,1 | 81,0 | 75,3 | 68,9 | 62,5 | 56,4 |
| PW4056 | SEL | A | 7 000,0 | 102,9 | 98,2 | 94,9 | 91,5 | 86,1 | 80,1 | 75,6 | 70,5 | 65,2 | 60,1 |
| PW4056 | SEL | A | 10 000,0 | 103,3 | 98,6 | 95,2 | 91,7 | 86,3 | 80,3 | 75,8 | 70,6 | 65,2 | 60,1 |
| PW4056 | SEL | A | 13 000,0 | 103,9 | 99,1 | 95,7 | 92,1 | 86,6 | 80,6 | 76,1 | 70,9 | 65,6 | 60,6 |
| PW4056 | SEL | A | 16 000,0 | 104,6 | 99,8 | 96,3 | 92,6 | 87,0 | 80,9 | 76,5 | 71,4 | 66,3 | 61,4 |
| PW4056 | SEL | D | 20 000,0 | 104,5 | 99,9 | 96,5 | 92,7 | 86,9 | 81,1 | 77,1 | 72,6 | 68,0 | 63,6 |
| PW4056 | SEL | D | 26 000,0 | 105,0 | 100,7 | 97,5 | 94,1 | 88,7 | 83,0 | 79,0 | 74,5 | 70,0 | 65,6 |
| PW4056 | SEL | D | 32 000,0 | 106,1 | 102,0 | 99,0 | 95,8 | 90,6 | 85,0 | 81,0 | 76,5 | 72,0 | 67,6 |
| PW4056 | SEL | D | 38 000,0 | 107,6 | 103,6 | 100,8 | 97,7 | 92,7 | 87,2 | 83,3 | 78,8 | 74,3 | 69,9 |
| PW4056 | SEL | D | 44 000,0 | 109,9 | 106,0 | 103,2 | 100,2 | 95,4 | 90,0 | 86,2 | 81,8 | 77,3 | 73,0 |
| PW4056 | SEL | D | 50 000,0 | 113,5 | 109,6 | 106,9 | 104,0 | 99,2 | 94,2 | 90,5 | 86,1 | 81,7 | 77,5 |
| PW4158 | LAmax | A | 4 000,0 | 97,0 | 90,1 | 84,8 | 78,9 | 70,6 | 62,1 | 56,0 | 49,2 | 41,5 | 33,6 |
| PW4158 | LAmax | A | 12 000,0 | 99,5 | 92,3 | 86,8 | 81,1 | 72,4 | 63,4 | 57,2 | 50,2 | 42,5 | 34,5 |
| PW4158 | LAmax | D | 23 000,0 | 104,9 | 95,7 | 89,4 | 83,0 | 73,2 | 62,8 | 56,1 | 49,2 | 41,7 | 34,0 |
| PW4158 | LAmax | D | 32 000,0 | 107,8 | 99,8 | 94,4 | 88,6 | 79,1 | 68,1 | 61,4 | 54,6 | 47,0 | 39,0 |
| PW4158 | LAmax | D | 41 000,0 | 108,7 | 101,0 | 95,9 | 90,3 | 81,0 | 71,5 | 65,1 | 58,2 | 50,5 | 42,4 |
| PW4158 | LAmax | D | 50 000,0 | 111,5 | 103,9 | 98,9 | 93,7 | 85,4 | 76,6 | 70,4 | 63,7 | 56,0 | 47,6 |
| PW4158 | SEL | A | 4 000,0 | 99,7 | 94,9 | 91,6 | 88,2 | 82,7 | 76,6 | 72,0 | 66,8 | 60,8 | 54,3 |
| PW4158 | SEL | A | 12 000,0 | 102,5 | 97,8 | 94,1 | 90,2 | 84,2 | 77,8 | 73,1 | 67,8 | 61,6 | 55,1 |
| PW4158 | SEL | D | 23 000,0 | 104,1 | 98,5 | 94,2 | 90,0 | 83,7 | 76,8 | 71,9 | 66,8 | 61,0 | 54,7 |
| PW4158 | SEL | D | 32 000,0 | 106,1 | 101,4 | 97,6 | 94,0 | 88,1 | 81,6 | 77,0 | 72,0 | 66,2 | 60,0 |
| PW4158 | SEL | D | 41 000,0 | 107,3 | 103,1 | 99,7 | 96,4 | 91,0 | 85,0 | 80,6 | 75,7 | 70,1 | 63,8 |
| PW4158 | SEL | D | 50 000,0 | 110,6 | 106,5 | 103,4 | 100,2 | 95,1 | 89,5 | 85,3 | 80,4 | 74,6 | 68,1 |
| PW4460 | LAmax | A | 9 300,0 | 99,2 | 92,8 | 87,4 | 82,4 | 74,1 | 65,9 | 59,6 | 53,2 | 46,6 | 40,4 |
| PW4460 | LAmax | A | 22 400,0 | 102,5 | 95,6 | 90,5 | 84,9 | 76,3 | 67,5 | 61,2 | 54,8 | 48,1 | 41,7 |
| PW4460 | LAmax | D | 24 960,0 | 101,9 | 94,1 | 89,1 | 84,0 | 76,2 | 67,6 | 61,3 | 54,8 | 47,2 | 40,0 |
| PW4460 | LAmax | D | 37 100,0 | 104,4 | 97,1 | 92,4 | 87,5 | 80,2 | 71,9 | 65,8 | 59,1 | 51,7 | 44,7 |
| PW4460 | LAmax | D | 49 010,0 | 107,4 | 100,9 | 96,4 | 91,9 | 84,7 | 76,9 | 70,8 | 64,4 | 56,7 | 50,2 |
| PW4460 | LAmax | D | 53 830,0 | 109,6 | 103,2 | 98,6 | 94,0 | 87,3 | 79,4 | 73,8 | 67,1 | 59,7 | 53,2 |
| PW4460 | SEL | A | 9 300,0 | 101,0 | 96,9 | 93,0 | 89,6 | 83,6 | 77,7 | 73,0 | 68,1 | 63,1 | 58,4 |
| PW4460 | SEL | A | 22 400,0 | 104,3 | 99,7 | 96,1 | 92,1 | 85,8 | 79,3 | 74,6 | 69,7 | 64,6 | 59,7 |
| PW4460 | SEL | D | 24 960,0 | 103,7 | 98,2 | 94,7 | 91,2 | 85,7 | 79,4 | 74,7 | 69,7 | 63,7 | 58,0 |
| PW4460 | SEL | D | 37 100,0 | 106,2 | 101,2 | 98,0 | 94,7 | 89,7 | 83,7 | 79,2 | 74,0 | 68,2 | 62,7 |
| PW4460 | SEL | D | 49 010,0 | 109,2 | 105,0 | 102,0 | 99,1 | 94,2 | 88,7 | 84,2 | 79,3 | 73,2 | 68,2 |
| PW4460 | SEL | D | 53 830,0 | 111,4 | 107,3 | 104,2 | 101,2 | 96,8 | 91,2 | 87,2 | 82,0 | 76,2 | 71,2 |
| PW530A | LAmax | A | 500,0 | 88,7 | 81,1 | 75,8 | 70,1 | 60,9 | 51,1 | 44,3 | 37,1 | 29,4 | 21,9 |
| PW530A | LAmax | A | 800,0 | 90,3 | 82,7 | 77,5 | 71,8 | 62,9 | 53,3 | 46,7 | 39,7 | 32,3 | 25,0 |
| PW530A | LAmax | D | 1 200,0 | 94,0 | 87,0 | 81,9 | 76,3 | 67,2 | 57,2 | 50,1 | 42,6 | 34,5 | 26,4 |
| PW530A | LAmax | D | 1 600,0 | 95,8 | 89,1 | 84,2 | 78,9 | 70,0 | 60,3 | 53,4 | 45,9 | 38,0 | 30,0 |
| PW530A | LAmax | D | 2 000,0 | 98,5 | 91,8 | 86,8 | 81,4 | 72,4 | 62,5 | 55,5 | 47,9 | 39,8 | 31,7 |
| PW530A | LAmax | D | 2 400,0 | 100,2 | 93,6 | 88,8 | 83,5 | 74,7 | 65,0 | 58,1 | 50,7 | 42,8 | 34,8 |
| PW530A | SEL | A | 500,0 | 88,6 | 84,0 | 80,7 | 77,1 | 71,1 | 64,4 | 59,7 | 54,6 | 49,2 | 43,7 |
| PW530A | SEL | A | 800,0 | 90,4 | 85,8 | 82,5 | 78,9 | 73,0 | 66,6 | 62,0 | 57,1 | 51,8 | 46,6 |
| PW530A | SEL | D | 1 200,0 | 92,2 | 88,0 | 84,8 | 81,3 | 75,3 | 68,5 | 63,7 | 58,4 | 52,6 | 46,9 |
| PW530A | SEL | D | 1 600,0 | 95,5 | 91,5 | 88,4 | 84,8 | 78,8 | 71,9 | 66,9 | 61,4 | 55,5 | 49,5 |
| PW530A | SEL | D | 2 000,0 | 98,8 | 94,4 | 91,2 | 87,5 | 81,4 | 74,6 | 69,7 | 64,5 | 58,7 | 53,0 |
| PW530A | SEL | D | 2 400,0 | 100,2 | 96,4 | 93,5 | 90,1 | 84,2 | 77,4 | 72,5 | 67,0 | 61,1 | 55,0 |
| PW545A | LAmax | A | 550,0 | 91,5 | 84,2 | 78,9 | 73,1 | 63,6 | 53,3 | 46,0 | 38,2 | 29,9 | 21,6 |
| PW545A | LAmax | A | 750,0 | 93,0 | 85,6 | 80,3 | 74,5 | 65,1 | 54,7 | 47,4 | 39,6 | 31,3 | 23,0 |
| PW545A | LAmax | D | 1 750,0 | 94,4 | 87,6 | 82,7 | 77,3 | 68,3 | 58,5 | 51,5 | 44,0 | 35,9 | 27,8 |
| PW545A | LAmax | D | 2 000,0 | 94,6 | 87,6 | 82,5 | 77,1 | 68,3 | 58,7 | 52,1 | 45,0 | 37,5 | 30,0 |
| PW545A | LAmax | D | 2 500,0 | 96,4 | 89,3 | 84,3 | 78,9 | 70,1 | 60,6 | 53,9 | 46,8 | 39,3 | 31,8 |
| PW545A | LAmax | D | 3 000,0 | 97,4 | 90,8 | 86,1 | 81,0 | 72,6 | 63,5 | 57,1 | 50,2 | 42,8 | 35,5 |
| PW545A | LAmax | D | 3 500,0 | 99,7 | 93,2 | 88,5 | 83,4 | 75,1 | 66,0 | 59,6 | 52,8 | 45,6 | 38,3 |
| PW545A | SEL | A | 550,0 | 92,1 | 87,1 | 83,4 | 79,1 | 71,7 | 63,4 | 57,4 | 50,8 | 43,6 | 36,4 |
| PW545A | SEL | A | 750,0 | 93,6 | 88,6 | 84,8 | 80,5 | 73,2 | 64,9 | 58,9 | 52,4 | 45,3 | 38,1 |
| PW545A | SEL | D | 1 750,0 | 94,8 | 90,3 | 86,9 | 83,0 | 76,3 | 68,7 | 63,2 | 57,2 | 50,6 | 44,0 |
| PW545A | SEL | D | 2 000,0 | 95,9 | 91,1 | 87,5 | 83,6 | 77,1 | 69,8 | 64,7 | 59,1 | 53,1 | 47,1 |
| PW545A | SEL | D | 2 500,0 | 98,0 | 93,2 | 89,6 | 85,7 | 79,2 | 71,9 | 66,8 | 61,2 | 55,2 | 49,2 |
| PW545A | SEL | D | 3 000,0 | 98,7 | 94,4 | 91,2 | 87,6 | 81,5 | 74,6 | 69,7 | 64,3 | 58,5 | 52,6 |
| PW545A | SEL | D | 3 500,0 | 101,1 | 96,8 | 93,6 | 90,1 | 84,0 | 77,2 | 72,3 | 67,0 | 61,3 | 55,5 |
| PW610F | LAmax | A | 79,0 | 77,0 | 69,5 | 64,6 | 59,8 | 52,4 | 44,4 | 38,6 | 32,1 | 24,5 | 16,3 |
| PW610F | LAmax | A | 112,0 | 77,3 | 69,8 | 64,9 | 59,9 | 52,4 | 44,3 | 38,5 | 32,0 | 24,5 | 16,2 |
| PW610F | LAmax | A | 160,0 | 77,9 | 70,4 | 65,4 | 60,3 | 52,5 | 44,4 | 38,5 | 32,0 | 24,5 | 16,2 |
| PW610F | LAmax | A | 208,0 | 78,5 | 71,0 | 66,0 | 60,8 | 52,9 | 44,6 | 38,7 | 32,1 | 24,6 | 16,3 |
| PW610F | LAmax | A | 262,0 | 79,2 | 71,8 | 66,8 | 61,5 | 53,5 | 45,0 | 39,0 | 32,4 | 24,8 | 16,6 |
| PW610F | LAmax | A | 328,0 | 80,1 | 72,9 | 67,9 | 62,7 | 54,5 | 45,8 | 39,7 | 32,9 | 25,2 | 17,0 |
| PW610F | LAmax | A | 404,0 | 81,2 | 74,3 | 69,5 | 64,3 | 56,1 | 47,1 | 40,7 | 33,8 | 26,0 | 17,7 |
| PW610F | LAmax | D | 489,0 | 83,7 | 76,9 | 72,1 | 66,9 | 58,4 | 48,9 | 42,1 | 34,6 | 26,1 | 17,0 |
| PW610F | LAmax | D | 587,0 | 86,2 | 79,1 | 74,2 | 68,9 | 60,4 | 50,9 | 44,0 | 36,4 | 27,8 | 18,7 |
| PW610F | LAmax | D | 689,0 | 88,3 | 81,2 | 76,2 | 70,9 | 62,3 | 52,9 | 46,0 | 38,3 | 29,6 | 20,4 |
| PW610F | LAmax | D | 807,0 | 90,3 | 83,3 | 78,3 | 73,1 | 64,6 | 55,2 | 48,3 | 40,5 | 31,8 | 22,6 |
| PW610F | LAmax | D | 910,0 | 91,7 | 84,8 | 80,0 | 74,9 | 66,5 | 57,1 | 50,2 | 42,5 | 33,7 | 24,4 |
| PW610F | LAmax | D | 935,0 | 91,9 | 85,1 | 80,4 | 75,3 | 67,0 | 57,6 | 50,7 | 43,0 | 34,2 | 24,9 |
| PW610F | SEL | A | 79,0 | 78,5 | 74,3 | 71,3 | 68,3 | 63,5 | 58,1 | 54,0 | 49,2 | 43,4 | 36,9 |
| PW610F | SEL | A | 112,0 | 78,7 | 74,4 | 71,5 | 68,4 | 63,5 | 58,1 | 54,0 | 49,1 | 43,4 | 36,8 |
| PW610F | SEL | A | 160,0 | 79,0 | 74,7 | 71,8 | 68,7 | 63,7 | 58,2 | 54,0 | 49,2 | 43,4 | 36,8 |
| PW610F | SEL | A | 208,0 | 79,5 | 75,2 | 72,3 | 69,2 | 64,1 | 58,4 | 54,2 | 49,3 | 43,5 | 36,9 |
| PW610F | SEL | A | 262,0 | 80,1 | 75,9 | 72,9 | 69,8 | 64,7 | 58,9 | 54,7 | 49,7 | 43,8 | 37,2 |
| PW610F | SEL | A | 328,0 | 81,0 | 76,9 | 74,0 | 70,8 | 65,7 | 59,8 | 55,5 | 50,4 | 44,4 | 37,7 |
| PW610F | SEL | A | 404,0 | 82,2 | 78,3 | 75,5 | 72,4 | 67,2 | 61,3 | 56,8 | 51,6 | 45,4 | 38,6 |
| PW610F | SEL | D | 489,0 | 83,4 | 79,6 | 76,8 | 73,6 | 68,4 | 62,1 | 57,3 | 51,7 | 44,9 | 37,5 |
| PW610F | SEL | D | 587,0 | 85,7 | 81,9 | 78,9 | 75,7 | 70,4 | 64,2 | 59,4 | 53,8 | 47,0 | 39,6 |
| PW610F | SEL | D | 689,0 | 87,9 | 84,1 | 81,0 | 77,7 | 72,4 | 66,3 | 61,5 | 55,9 | 49,2 | 41,7 |
| PW610F | SEL | D | 807,0 | 90,1 | 86,3 | 83,4 | 80,1 | 74,9 | 68,7 | 64,0 | 58,4 | 51,7 | 44,1 |
| PW610F | SEL | D | 910,0 | 91,8 | 88,1 | 85,3 | 82,2 | 77,0 | 70,8 | 66,1 | 60,5 | 53,7 | 46,1 |
| PW610F | SEL | D | 935,0 | 92,2 | 88,4 | 85,7 | 82,7 | 77,5 | 71,3 | 66,6 | 60,9 | 54,2 | 46,6 |
| PW615F | LAmax | A | 300,0 | 82,8 | 75,7 | 70,6 | 65,1 | 56,1 | 46,3 | 39,5 | 32,2 | 24,4 | 16,6 |
| PW615F | LAmax | A | 500,0 | 87,1 | 79,9 | 74,7 | 69,0 | 59,8 | 49,7 | 42,6 | 35,0 | 26,9 | 18,8 |
| PW615F | LAmax | D | 700,0 | 90,2 | 83,5 | 78,6 | 73,1 | 64,1 | 54,0 | 46,9 | 39,2 | 31,0 | 22,7 |
| PW615F | LAmax | D | 900,0 | 94,8 | 87,7 | 82,6 | 77,0 | 67,7 | 57,5 | 50,3 | 42,5 | 34,2 | 25,9 |
| PW615F | LAmax | D | 1 100,0 | 96,4 | 89,8 | 85,0 | 79,6 | 70,6 | 60,5 | 53,4 | 45,7 | 37,3 | 28,9 |
| PW615F | LAmax | D | 1 300,0 | 97,4 | 91,1 | 86,4 | 81,2 | 72,5 | 62,7 | 55,8 | 48,3 | 40,2 | 32,0 |
| PW615F | SEL | A | 300,0 | 85,5 | 81,7 | 78,7 | 75,3 | 69,5 | 62,8 | 58,0 | 52,7 | 46,9 | 41,1 |
| PW615F | SEL | A | 500,0 | 87,0 | 82,9 | 79,8 | 76,3 | 70,4 | 63,8 | 59,0 | 53,9 | 48,3 | 42,6 |
| PW615F | SEL | D | 700,0 | 89,6 | 85,7 | 82,6 | 79,0 | 73,0 | 65,9 | 60,8 | 55,2 | 49,1 | 42,8 |
| PW615F | SEL | D | 900,0 | 92,9 | 89,0 | 86,0 | 82,5 | 76,5 | 69,6 | 64,6 | 59,2 | 53,2 | 47,1 |
| PW615F | SEL | D | 1 100,0 | 95,6 | 92,0 | 89,1 | 85,7 | 79,8 | 73,0 | 68,0 | 62,5 | 56,5 | 50,4 |
| PW615F | SEL | D | 1 300,0 | 97,4 | 94,1 | 91,3 | 88,1 | 82,4 | 75,7 | 70,8 | 65,4 | 59,4 | 53,3 |
| RAISQP | LAmax | A | 23,0 | 77,2 | 70,0 | 65,1 | 59,9 | 51,5 | 42,3 | 36,2 | 30,0 | 23,6 | 17,9 |
| RAISQP | LAmax | A | 30,0 | 78,3 | 71,3 | 67,4 | 61,7 | 53,9 | 45,6 | 39,8 | 33,6 | 27,0 | 20,1 |
| RAISQP | LAmax | D | 60,0 | 84,7 | 78,1 | 73,6 | 68,9 | 61,5 | 53,8 | 48,4 | 42,6 | 36,3 | 29,8 |
| RAISQP | LAmax | D | 85,0 | 89,2 | 82,7 | 78,4 | 74,0 | 67,2 | 60,1 | 55,3 | 50,2 | 44,6 | 38,7 |
| RAISQP | LAmax | D | 100,0 | 96,8 | 90,5 | 86,3 | 82,1 | 75,4 | 68,3 | 63,3 | 57,7 | 51,3 | 44,6 |
| RAISQP | SEL | A | 23,0 | 82,3 | 77,9 | 74,7 | 71,4 | 65,5 | 59,2 | 54,8 | 50,1 | 45,6 | 41,3 |
| RAISQP | SEL | A | 30,0 | 82,6 | 78,6 | 76,3 | 72,7 | 67,6 | 61,8 | 57,6 | 52,9 | 48,2 | 43,9 |
| RAISQP | SEL | D | 60,0 | 87,6 | 84,1 | 81,6 | 78,8 | 74,1 | 68,8 | 65,0 | 60,8 | 56,1 | 51,4 |
| RAISQP | SEL | D | 85,0 | 92,3 | 88,6 | 86,1 | 83,4 | 79,2 | 74,7 | 71,3 | 68,0 | 63,9 | 60,1 |
| RAISQP | SEL | D | 100,0 | 97,8 | 94,5 | 92,3 | 90,0 | 86,3 | 82,0 | 78,9 | 75,2 | 70,9 | 66,0 |
| RB183 | LAmax | A | 1 798,0 | 94,7 | 87,6 | 82,6 | 77,6 | 69,3 | 60,8 | 54,7 | 47,4 | 38,9 | 29,9 |
| RB183 | LAmax | A | 2 698,0 | 95,6 | 89,1 | 84,5 | 79,8 | 72,3 | 64,0 | 57,9 | 50,6 | 42,0 | 32,9 |
| RB183 | LAmax | A | 3 147,0 | 98,1 | 91,3 | 86,4 | 81,6 | 74,2 | 65,6 | 59,5 | 52,2 | 43,7 | 34,8 |
| RB183 | LAmax | A | 3 597,0 | 98,7 | 92,2 | 87,3 | 82,6 | 75,6 | 67,2 | 61,1 | 53,8 | 45,3 | 36,3 |
| RB183 | LAmax | A | 4 496,0 | 100,4 | 94,3 | 90,1 | 85,4 | 78,8 | 70,4 | 64,3 | 57,0 | 48,5 | 39,5 |
| RB183 | LAmax | D | 4 496,0 | 101,6 | 95,0 | 90,6 | 85,8 | 78,6 | 70,9 | 65,2 | 58,5 | 50,0 | 39,6 |
| RB183 | LAmax | D | 10 116,0 | 119,8 | 113,4 | 108,9 | 104,2 | 96,9 | 89,3 | 83,5 | 76,9 | 68,4 | 58,0 |
| RB183 | SEL | A | 1 798,0 | 96,5 | 91,7 | 88,2 | 84,8 | 78,8 | 72,6 | 68,1 | 62,3 | 55,4 | 47,9 |
| RB183 | SEL | A | 2 698,0 | 97,4 | 93,2 | 90,1 | 87,0 | 81,8 | 75,8 | 71,3 | 65,5 | 58,5 | 50,9 |
| RB183 | SEL | A | 3 147,0 | 99,9 | 95,4 | 92,0 | 88,8 | 83,7 | 77,4 | 72,9 | 67,1 | 60,2 | 52,8 |
| RB183 | SEL | A | 3 597,0 | 100,5 | 96,3 | 92,9 | 89,8 | 85,1 | 79,0 | 74,5 | 68,7 | 61,8 | 54,3 |
| RB183 | SEL | A | 4 496,0 | 102,2 | 98,4 | 95,7 | 92,6 | 88,3 | 82,2 | 77,7 | 71,9 | 65,0 | 57,5 |
| RB183 | SEL | D | 4 496,0 | 103,4 | 99,1 | 96,2 | 93,0 | 88,1 | 82,7 | 78,6 | 73,4 | 66,5 | 57,6 |
| RB183 | SEL | D | 10 116,0 | 121,6 | 117,5 | 114,5 | 111,4 | 106,4 | 101,1 | 96,9 | 91,8 | 84,9 | 76,0 |
| RB183P | LAmax | A | 1 798,0 | 93,7 | 86,9 | 82,3 | 77,3 | 69,1 | 60,6 | 54,2 | 46,5 | 37,4 | 27,6 |
| RB183P | LAmax | A | 2 698,0 | 94,0 | 87,9 | 83,8 | 79,5 | 72,0 | 63,5 | 57,0 | 49,3 | 40,2 | 30,5 |
| RB183P | LAmax | A | 3 147,0 | 97,0 | 90,5 | 85,9 | 81,3 | 73,7 | 64,9 | 58,5 | 50,8 | 41,9 | 32,4 |
| RB183P | LAmax | A | 3 597,0 | 97,8 | 91,5 | 87,2 | 82,5 | 74,9 | 66,4 | 59,9 | 52,2 | 43,3 | 33,7 |
| RB183P | LAmax | A | 4 496,0 | 99,9 | 93,8 | 89,6 | 85,3 | 77,8 | 69,3 | 62,8 | 55,1 | 46,1 | 36,4 |
| RB183P | LAmax | D | 4 496,0 | 101,5 | 94,6 | 89,9 | 84,9 | 77,4 | 69,3 | 63,3 | 56,3 | 47,5 | 36,5 |
| RB183P | LAmax | D | 10 116,0 | 116,3 | 109,6 | 104,9 | 100,1 | 92,5 | 84,4 | 78,4 | 71,4 | 62,5 | 51,5 |
| RB183P | SEL | A | 1 798,0 | 95,5 | 91,0 | 87,9 | 84,5 | 78,6 | 72,4 | 67,6 | 61,4 | 53,9 | 45,6 |
| RB183P | SEL | A | 2 698,0 | 95,8 | 92,0 | 89,4 | 86,7 | 81,5 | 75,3 | 70,4 | 64,2 | 56,7 | 48,5 |
| RB183P | SEL | A | 3 147,0 | 98,8 | 94,6 | 91,5 | 88,5 | 83,2 | 76,7 | 71,9 | 65,7 | 58,4 | 50,4 |
| RB183P | SEL | A | 3 597,0 | 99,6 | 95,6 | 92,8 | 89,7 | 84,4 | 78,2 | 73,3 | 67,1 | 59,8 | 51,7 |
| RB183P | SEL | A | 4 496,0 | 101,7 | 97,9 | 95,2 | 92,5 | 87,3 | 81,1 | 76,2 | 70,0 | 62,6 | 54,4 |
| RB183P | SEL | D | 4 496,0 | 103,3 | 98,7 | 95,5 | 92,1 | 86,9 | 81,1 | 76,7 | 71,2 | 64,0 | 54,5 |
| RB183P | SEL | D | 10 116,0 | 118,1 | 113,7 | 110,5 | 107,3 | 102,0 | 96,2 | 91,8 | 86,3 | 79,0 | 69,5 |
| RB2112 | LAmax | A | 8 000,0 | 99,2 | 92,0 | 86,6 | 81,0 | 72,1 | 63,0 | 56,5 | 49,1 | 40,8 | 32,5 |
| RB2112 | LAmax | A | 14 000,0 | 102,8 | 95,8 | 90,7 | 85,3 | 76,8 | 67,9 | 61,5 | 54,2 | 46,1 | 38,1 |
| RB2112 | LAmax | D | 20 000,0 | 104,8 | 97,4 | 93,0 | 87,8 | 79,6 | 70,7 | 64,4 | 57,2 | 49,2 | 41,4 |
| RB2112 | LAmax | D | 28 000,0 | 106,7 | 99,9 | 95,1 | 90,0 | 82,0 | 73,2 | 66,9 | 59,8 | 51,9 | 44,1 |
| RB2112 | LAmax | D | 36 000,0 | 108,3 | 101,6 | 97,0 | 92,0 | 84,2 | 75,4 | 69,2 | 62,2 | 54,3 | 46,7 |
| RB2112 | SEL | A | 8 000,0 | 100,7 | 95,5 | 91,7 | 87,5 | 81,1 | 74,0 | 68,8 | 63,0 | 56,3 | 49,7 |
| RB2112 | SEL | A | 14 000,0 | 104,8 | 100,0 | 96,4 | 92,5 | 86,4 | 79,5 | 74,5 | 68,8 | 62,3 | 55,8 |
| RB2112 | SEL | D | 20 000,0 | 107,3 | 102,6 | 99,1 | 95,5 | 89,5 | 82,8 | 77,8 | 72,3 | 65,8 | 59,5 |
| RB2112 | SEL | D | 28 000,0 | 109,8 | 105,3 | 101,9 | 98,5 | 92,7 | 86,1 | 81,2 | 75,8 | 69,5 | 63,2 |
| RB2112 | SEL | D | 36 000,0 | 111,4 | 107,1 | 103,8 | 100,5 | 94,8 | 88,3 | 83,5 | 78,1 | 71,9 | 65,6 |
| RDA532 | LAmax | A | 32,0 | 96,4 | 88,7 | 82,9 | 76,2 | 65,3 | 55,1 | 48,3 | 41,3 | 34,1 | 26,4 |
| RDA532 | LAmax | A | 73,0 | 98,2 | 91,1 | 86,2 | 81,2 | 73,6 | 65,9 | 60,5 | 54,7 | 48,2 | 40,7 |
| RDA532 | LAmax | D | 73,0 | 98,2 | 91,1 | 86,2 | 81,2 | 73,6 | 65,9 | 60,5 | 54,7 | 48,2 | 40,7 |
| RDA532 | LAmax | D | 100,0 | 98,6 | 92,2 | 87,8 | 83,4 | 76,4 | 68,9 | 63,4 | 57,3 | 50,3 | 42,0 |
| RDA532 | SEL | A | 32,0 | 98,9 | 93,5 | 89,1 | 84,0 | 75,3 | 67,3 | 62,0 | 56,5 | 50,8 | 44,6 |
| RDA532 | SEL | A | 73,0 | 100,2 | 95,4 | 92,0 | 88,4 | 83,1 | 77,7 | 73,8 | 69,5 | 64,5 | 58,5 |
| RDA532 | SEL | D | 73,0 | 100,2 | 95,4 | 92,0 | 88,4 | 83,1 | 77,7 | 73,8 | 69,5 | 64,5 | 58,5 |
| RDA532 | SEL | D | 100,0 | 101,3 | 97,2 | 94,3 | 91,4 | 86,7 | 81,4 | 77,5 | 72,8 | 67,3 | 60,6 |
| RR535E | LAmax | A | 6 000,0 | 91,9 | 84,7 | 80,1 | 75,2 | 67,4 | 58,6 | 52,1 | 45,1 | 38,1 | 31,4 |
| RR535E | LAmax | A | 7 000,0 | 92,0 | 84,9 | 80,3 | 75,4 | 67,6 | 58,8 | 52,4 | 45,4 | 38,4 | 31,8 |
| RR535E | LAmax | A | 8 000,0 | 92,2 | 85,2 | 80,6 | 75,6 | 67,8 | 59,0 | 52,7 | 45,8 | 38,8 | 32,2 |
| RR535E | LAmax | A | 9 000,0 | 92,5 | 85,5 | 80,8 | 75,9 | 68,0 | 59,3 | 53,0 | 46,2 | 39,2 | 32,7 |
| RR535E | LAmax | D | 10 000,0 | 91,0 | 84,0 | 79,7 | 75,1 | 67,5 | 59,1 | 53,0 | 46,3 | 39,4 | 33,0 |
| RR535E | LAmax | D | 15 000,0 | 95,7 | 87,9 | 83,1 | 78,4 | 70,8 | 62,3 | 56,3 | 49,8 | 43,1 | 36,8 |
| RR535E | LAmax | D | 20 000,0 | 99,1 | 91,1 | 86,3 | 81,5 | 73,8 | 65,4 | 59,5 | 53,0 | 46,4 | 40,1 |
| RR535E | LAmax | D | 25 000,0 | 101,6 | 93,9 | 89,1 | 84,3 | 76,7 | 68,3 | 62,4 | 55,9 | 49,2 | 43,0 |
| RR535E | LAmax | D | 30 000,0 | 103,7 | 96,5 | 91,9 | 87,2 | 79,6 | 71,2 | 65,3 | 58,7 | 52,0 | 45,8 |
| RR535E | LAmax | D | 35 000,0 | 106,2 | 100,3 | 96,1 | 91,6 | 84,1 | 75,8 | 69,7 | 63,0 | 56,2 | 49,9 |
| RR535E | SEL | A | 6 000,0 | 95,9 | 90,9 | 87,8 | 84,6 | 79,2 | 72,9 | 68,1 | 62,9 | 57,6 | 52,5 |
| RR535E | SEL | A | 7 000,0 | 95,8 | 91,0 | 88,0 | 84,7 | 79,3 | 73,1 | 68,4 | 63,2 | 58,0 | 53,0 |
| RR535E | SEL | A | 8 000,0 | 95,9 | 91,2 | 88,2 | 84,9 | 79,6 | 73,4 | 68,7 | 63,6 | 58,4 | 53,5 |
| RR535E | SEL | A | 9 000,0 | 96,0 | 91,5 | 88,5 | 85,2 | 79,8 | 73,7 | 69,1 | 64,0 | 58,9 | 54,1 |
| RR535E | SEL | D | 10 000,0 | 93,9 | 89,5 | 86,4 | 83,5 | 78,3 | 72,4 | 68,0 | 63,0 | 57,9 | 53,2 |
| RR535E | SEL | D | 15 000,0 | 98,4 | 93,9 | 90,7 | 87,5 | 82,1 | 76,1 | 71,8 | 67,0 | 62,1 | 57,6 |
| RR535E | SEL | D | 20 000,0 | 101,6 | 97,1 | 94,0 | 90,8 | 85,4 | 79,4 | 75,1 | 70,4 | 65,7 | 61,2 |
| RR535E | SEL | D | 25 000,0 | 104,0 | 99,7 | 96,6 | 93,5 | 88,2 | 82,3 | 78,1 | 73,5 | 68,8 | 64,4 |
| RR535E | SEL | D | 30 000,0 | 106,0 | 101,8 | 98,8 | 95,9 | 90,8 | 85,1 | 81,0 | 76,5 | 71,8 | 67,5 |
| RR535E | SEL | D | 35 000,0 | 108,3 | 104,5 | 101,8 | 99,4 | 94,6 | 89,4 | 85,4 | 80,9 | 76,2 | 71,9 |
| SPEYHK | LAmax | A | 1 000,0 | 86,5 | 80,4 | 76,1 | 71,5 | 64,1 | 56,3 | 50,8 | 45,0 | 38,9 | 32,8 |
| SPEYHK | LAmax | A | 2 000,0 | 90,6 | 84,5 | 80,2 | 75,6 | 68,2 | 60,4 | 54,9 | 49,1 | 43,0 | 36,9 |
| SPEYHK | LAmax | A | 4 000,0 | 98,8 | 92,7 | 88,4 | 83,8 | 76,4 | 68,6 | 63,1 | 57,3 | 51,2 | 45,1 |
| SPEYHK | LAmax | A | 6 000,0 | 108,7 | 102,6 | 98,3 | 93,7 | 86,3 | 78,5 | 73,0 | 67,2 | 61,1 | 55,0 |
| SPEYHK | LAmax | A | 8 000,0 | 113,5 | 107,4 | 103,1 | 98,5 | 91,1 | 83,3 | 77,8 | 72,0 | 65,9 | 59,8 |
| SPEYHK | LAmax | A | 10 000,0 | 119,4 | 113,3 | 109,0 | 104,4 | 97,0 | 89,2 | 83,7 | 77,9 | 71,8 | 65,7 |
| SPEYHK | LAmax | D | 1 000,0 | 86,5 | 80,4 | 76,1 | 71,5 | 64,1 | 56,3 | 50,8 | 45,0 | 38,9 | 32,8 |
| SPEYHK | LAmax | D | 2 000,0 | 90,6 | 84,5 | 80,2 | 75,6 | 68,2 | 60,4 | 54,9 | 49,1 | 43,0 | 36,9 |
| SPEYHK | LAmax | D | 4 000,0 | 98,8 | 92,7 | 88,4 | 83,8 | 76,4 | 68,6 | 63,1 | 57,3 | 51,2 | 45,1 |
| SPEYHK | LAmax | D | 6 000,0 | 108,7 | 102,6 | 98,3 | 93,7 | 86,3 | 78,5 | 73,0 | 67,2 | 61,1 | 55,0 |
| SPEYHK | LAmax | D | 8 000,0 | 113,5 | 107,4 | 103,1 | 98,5 | 91,1 | 83,3 | 77,8 | 72,0 | 65,9 | 59,8 |
| SPEYHK | LAmax | D | 10 000,0 | 119,4 | 113,3 | 109,0 | 104,4 | 97,0 | 89,2 | 83,7 | 77,9 | 71,8 | 65,7 |
| SPEYHK | SEL | A | 1 000,0 | 89,4 | 85,5 | 82,5 | 79,1 | 73,3 | 66,8 | 62,1 | 56,9 | 51,3 | 45,6 |
| SPEYHK | SEL | A | 2 000,0 | 93,5 | 89,6 | 86,6 | 83,2 | 77,4 | 70,9 | 66,2 | 61,0 | 55,4 | 49,7 |
| SPEYHK | SEL | A | 4 000,0 | 101,7 | 97,8 | 94,8 | 91,4 | 85,6 | 79,1 | 74,4 | 69,2 | 63,6 | 57,9 |
| SPEYHK | SEL | A | 6 000,0 | 111,8 | 107,9 | 104,9 | 101,5 | 95,7 | 89,2 | 84,5 | 79,3 | 73,7 | 68,0 |
| SPEYHK | SEL | A | 8 000,0 | 117,3 | 113,4 | 110,4 | 107,0 | 101,2 | 94,7 | 90,0 | 84,8 | 79,2 | 73,5 |
| SPEYHK | SEL | A | 10 000,0 | 123,9 | 120,0 | 117,0 | 113,6 | 107,8 | 101,3 | 96,6 | 91,4 | 85,8 | 80,1 |
| SPEYHK | SEL | D | 1 000,0 | 89,4 | 85,5 | 82,5 | 79,1 | 73,3 | 66,8 | 62,1 | 56,9 | 51,3 | 45,6 |
| SPEYHK | SEL | D | 2 000,0 | 93,5 | 89,6 | 86,6 | 83,2 | 77,4 | 70,9 | 66,2 | 61,0 | 55,4 | 49,7 |
| SPEYHK | SEL | D | 4 000,0 | 101,7 | 97,8 | 94,8 | 91,4 | 85,6 | 79,1 | 74,4 | 69,2 | 63,6 | 57,9 |
| SPEYHK | SEL | D | 6 000,0 | 111,8 | 107,9 | 104,9 | 101,5 | 95,7 | 89,2 | 84,5 | 79,3 | 73,7 | 68,0 |
| SPEYHK | SEL | D | 8 000,0 | 117,3 | 113,4 | 110,4 | 107,0 | 101,2 | 94,7 | 90,0 | 84,8 | 79,2 | 73,5 |
| SPEYHK | SEL | D | 10 000,0 | 123,9 | 120,0 | 117,0 | 113,6 | 107,8 | 101,3 | 96,6 | 91,4 | 85,8 | 80,1 |
| T1KBFP | LAmax | A | 5 250,0 | 92,3 | 85,1 | 80,3 | 75,4 | 67,4 | 58,8 | 52,6 | 45,9 | 39,1 | 32,7 |
| T1KBFP | LAmax | A | 10 500,0 | 92,7 | 85,5 | 80,7 | 75,7 | 67,8 | 59,2 | 53,0 | 46,3 | 39,6 | 33,3 |
| T1KBFP | LAmax | A | 15 750,0 | 93,6 | 86,4 | 81,5 | 76,5 | 68,6 | 60,0 | 53,9 | 47,2 | 40,5 | 34,3 |
| T1KBFP | LAmax | A | 21 000,0 | 94,6 | 87,4 | 82,5 | 77,5 | 69,5 | 61,0 | 54,9 | 48,3 | 41,7 | 35,5 |
| T1KBFP | LAmax | D | 20 000,0 | 92,9 | 85,9 | 81,3 | 76,4 | 68,5 | 60,0 | 53,9 | 47,0 | 40,1 | 33,6 |
| T1KBFP | LAmax | D | 29 000,0 | 94,8 | 88,0 | 83,3 | 78,2 | 70,1 | 61,4 | 55,2 | 48,5 | 41,7 | 35,4 |
| T1KBFP | LAmax | D | 38 000,0 | 97,1 | 90,2 | 85,7 | 80,4 | 72,3 | 63,5 | 57,3 | 50,7 | 44,0 | 37,8 |
| T1KBFP | LAmax | D | 47 000,0 | 99,5 | 92,5 | 88,2 | 82,8 | 74,6 | 65,9 | 59,8 | 53,2 | 46,6 | 40,4 |
| T1KBFP | LAmax | D | 56 000,0 | 101,9 | 94,8 | 90,8 | 85,1 | 77,0 | 68,4 | 62,4 | 55,9 | 49,3 | 43,2 |
| T1KBFP | LAmax | D | 65 000,0 | 105,2 | 97,8 | 94,2 | 88,3 | 80,3 | 71,9 | 66,0 | 59,6 | 53,2 | 47,2 |
| T1KBFP | SEL | A | 5 250,0 | 94,9 | 90,5 | 87,4 | 84,3 | 79,1 | 73,1 | 68,5 | 63,4 | 58,3 | 53,5 |
| T1KBFP | SEL | A | 10 500,0 | 95,9 | 91,3 | 88,2 | 84,9 | 79,4 | 73,3 | 68,7 | 63,7 | 58,6 | 53,9 |
| T1KBFP | SEL | A | 15 750,0 | 97,1 | 92,5 | 89,2 | 85,8 | 80,2 | 74,1 | 69,6 | 64,7 | 59,6 | 55,0 |
| T1KBFP | SEL | A | 21 000,0 | 98,4 | 93,7 | 90,2 | 86,8 | 81,2 | 75,2 | 70,8 | 65,9 | 61,0 | 56,4 |
| T1KBFP | SEL | D | 20 000,0 | 96,4 | 91,8 | 88,6 | 84,8 | 79,1 | 73,0 | 68,5 | 63,5 | 58,4 | 53,6 |
| T1KBFP | SEL | D | 29 000,0 | 97,1 | 92,7 | 90,0 | 86,1 | 80,5 | 74,5 | 70,1 | 65,2 | 60,3 | 55,8 |
| T1KBFP | SEL | D | 38 000,0 | 98,6 | 94,3 | 91,8 | 87,9 | 82,4 | 76,6 | 72,3 | 67,5 | 62,8 | 58,4 |
| T1KBFP | SEL | D | 47 000,0 | 100,5 | 96,2 | 94,0 | 89,9 | 84,7 | 78,9 | 74,8 | 70,1 | 65,5 | 61,2 |
| T1KBFP | SEL | D | 56 000,0 | 102,5 | 98,3 | 96,2 | 92,1 | 87,0 | 81,5 | 77,4 | 72,9 | 68,3 | 64,1 |
| T1KBFP | SEL | D | 65 000,0 | 105,4 | 101,2 | 99,3 | 95,1 | 90,2 | 84,9 | 81,0 | 76,6 | 72,2 | 68,2 |
| T56A7 | LAmax | A | 30,0 | 96,0 | 89,4 | 84,8 | 79,9 | 71,9 | 62,4 | 55,0 | 47,0 | 39,2 | 31,6 |
| T56A7 | LAmax | A | 100,0 | 99,8 | 93,3 | 88,9 | 84,3 | 77,3 | 70,0 | 65,1 | 60,0 | 54,5 | 48,4 |
| T56A7 | LAmax | D | 30,0 | 96,0 | 89,4 | 84,8 | 79,9 | 71,9 | 62,4 | 55,0 | 47,0 | 39,2 | 31,6 |
| T56A7 | LAmax | D | 100,0 | 99,8 | 93,3 | 88,9 | 84,3 | 77,3 | 70,0 | 65,1 | 60,0 | 54,5 | 48,4 |
| T56A7 | SEL | A | 30,0 | 98,0 | 93,7 | 90,6 | 87,2 | 81,4 | 74,2 | 68,3 | 61,8 | 55,5 | 49,4 |
| T56A7 | SEL | A | 100,0 | 100,1 | 95,8 | 92,9 | 89,8 | 85,0 | 80,0 | 76,6 | 72,9 | 69,0 | 64,4 |
| T56A7 | SEL | D | 30,0 | 98,0 | 93,7 | 90,6 | 87,2 | 81,4 | 74,2 | 68,3 | 61,8 | 55,5 | 49,4 |
| T56A7 | SEL | D | 100,0 | 100,1 | 95,8 | 92,9 | 89,8 | 85,0 | 80,0 | 76,6 | 72,9 | 69,0 | 64,4 |
| TAY620 | LAmax | A | 3 372,0 | 89,1 | 82,7 | 78,4 | 73,9 | 66,8 | 58,9 | 53,1 | 46,9 | 40,4 | 34,3 |
| TAY620 | LAmax | A | 5 620,0 | 93,0 | 86,8 | 82,6 | 78,0 | 70,7 | 62,6 | 56,8 | 50,3 | 43,6 | 37,2 |
| TAY620 | LAmax | D | 4 496,0 | 91,5 | 85,3 | 81,0 | 76,1 | 68,7 | 60,2 | 54,3 | 48,0 | 41,4 | 35,7 |
| TAY620 | LAmax | D | 13 489,0 | 106,2 | 100,2 | 96,1 | 91,5 | 84,4 | 76,4 | 70,3 | 63,6 | 56,4 | 50,3 |
| TAY620 | SEL | A | 3 372,0 | 90,9 | 86,8 | 84,0 | 81,1 | 76,3 | 70,7 | 66,5 | 61,8 | 56,9 | 52,3 |
| TAY620 | SEL | A | 5 620,0 | 94,8 | 90,9 | 88,2 | 85,2 | 80,2 | 74,4 | 70,2 | 65,2 | 60,1 | 55,2 |
| TAY620 | SEL | D | 4 496,0 | 93,3 | 89,4 | 86,6 | 83,3 | 78,2 | 72,0 | 67,7 | 62,9 | 57,9 | 53,7 |
| TAY620 | SEL | D | 13 489,0 | 108,0 | 104,3 | 101,7 | 98,7 | 93,9 | 88,2 | 83,7 | 78,5 | 72,9 | 68,3 |
| TAY650 | LAmax | A | 3 372,0 | 89,3 | 82,9 | 78,6 | 74,0 | 66,7 | 58,8 | 53,1 | 46,9 | 40,4 | 34,3 |
| TAY650 | LAmax | A | 5 620,0 | 92,3 | 86,0 | 81,7 | 77,1 | 69,7 | 61,7 | 56,0 | 49,8 | 43,3 | 37,2 |
| TAY650 | LAmax | D | 4 496,0 | 91,3 | 84,8 | 80,2 | 75,0 | 67,3 | 58,6 | 53,0 | 47,2 | 41,1 | 35,8 |
| TAY650 | LAmax | D | 13 488,0 | 104,7 | 98,8 | 94,6 | 90,2 | 83,2 | 75,5 | 69,8 | 63,6 | 57,1 | 51,5 |
| TAY650 | SEL | A | 3 372,0 | 91,1 | 87,0 | 84,2 | 81,2 | 76,2 | 70,6 | 66,5 | 61,8 | 56,9 | 52,3 |
| TAY650 | SEL | A | 5 620,0 | 94,1 | 90,1 | 87,3 | 84,3 | 79,2 | 73,5 | 69,4 | 64,7 | 59,8 | 55,2 |
| TAY650 | SEL | D | 4 496,0 | 93,1 | 88,9 | 85,8 | 82,2 | 76,8 | 70,4 | 66,4 | 62,1 | 57,6 | 53,8 |
| TAY650 | SEL | D | 13 488,0 | 106,5 | 102,9 | 100,2 | 97,4 | 92,7 | 87,3 | 83,2 | 78,5 | 73,6 | 69,5 |
| TAY651 | LAmax | A | 5 000,0 | 91,4 | 84,7 | 80,1 | 75,3 | 67,7 | 59,5 | 53,7 | 47,3 | 40,8 | 34,6 |
| TAY651 | LAmax | A | 7 000,0 | 97,9 | 91,2 | 86,7 | 82,0 | 74,4 | 66,0 | 60,1 | 53,4 | 46,6 | 40,1 |
| TAY651 | LAmax | D | 9 000,0 | 101,2 | 94,6 | 90,1 | 85,4 | 77,8 | 69,4 | 63,3 | 56,6 | 49,8 | 43,3 |
| TAY651 | LAmax | D | 11 000,0 | 104,0 | 97,4 | 92,9 | 88,2 | 80,6 | 72,2 | 66,2 | 59,4 | 52,5 | 45,9 |
| TAY651 | LAmax | D | 13 000,0 | 108,4 | 101,8 | 97,4 | 92,7 | 85,1 | 76,8 | 70,8 | 64,4 | 57,9 | 51,7 |
| TAY651 | SEL | A | 5 000,0 | 95,7 | 91,1 | 87,8 | 84,4 | 79,0 | 73,0 | 68,7 | 63,7 | 58,6 | 53,8 |
| TAY651 | SEL | A | 7 000,0 | 100,5 | 96,1 | 93,1 | 89,8 | 84,5 | 78,4 | 73,9 | 68,7 | 63,4 | 58,4 |
| TAY651 | SEL | D | 9 000,0 | 103,5 | 99,1 | 96,2 | 92,9 | 87,6 | 81,5 | 76,9 | 71,7 | 66,4 | 61,3 |
| TAY651 | SEL | D | 11 000,0 | 106,3 | 101,9 | 98,9 | 95,7 | 90,4 | 84,3 | 79,7 | 74,3 | 68,8 | 63,6 |
| TAY651 | SEL | D | 13 000,0 | 110,2 | 105,9 | 102,9 | 99,7 | 94,4 | 88,3 | 83,8 | 78,7 | 73,5 | 68,6 |
| TAYGIV | LAmax | A | 2 000,0 | 86,0 | 79,9 | 75,6 | 71,0 | 63,7 | 55,8 | 50,3 | 44,5 | 38,4 | 32,4 |
| TAYGIV | LAmax | A | 3 000,0 | 87,2 | 81,1 | 76,8 | 72,2 | 64,8 | 57,0 | 51,5 | 45,7 | 39,6 | 33,5 |
| TAYGIV | LAmax | A | 4 000,0 | 88,5 | 82,4 | 78,1 | 73,5 | 66,2 | 58,3 | 52,8 | 47,0 | 40,9 | 34,9 |
| TAYGIV | LAmax | A | 6 000,0 | 91,5 | 85,4 | 81,1 | 76,5 | 69,2 | 61,3 | 55,8 | 50,0 | 43,9 | 37,9 |
| TAYGIV | LAmax | A | 8 000,0 | 95,1 | 88,9 | 84,7 | 80,0 | 72,7 | 64,8 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 41,4 |
| TAYGIV | LAmax | A | 10 000,0 | 99,1 | 93,0 | 88,7 | 84,1 | 76,7 | 68,9 | 63,4 | 57,6 | 51,5 | 45,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 2 000,0 | 86,0 | 79,9 | 75,6 | 71,0 | 63,7 | 55,8 | 50,3 | 44,5 | 38,4 | 32,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 3 000,0 | 87,2 | 81,1 | 76,8 | 72,2 | 64,8 | 57,0 | 51,5 | 45,7 | 39,6 | 33,5 |
| TAYGIV | LAmax | D | 4 000,0 | 88,5 | 82,4 | 78,1 | 73,5 | 66,2 | 58,3 | 52,8 | 47,0 | 40,9 | 34,9 |
| TAYGIV | LAmax | D | 6 000,0 | 91,5 | 85,4 | 81,1 | 76,5 | 69,2 | 61,3 | 55,8 | 50,0 | 43,9 | 37,9 |
| TAYGIV | LAmax | D | 8 000,0 | 95,1 | 88,9 | 84,7 | 80,0 | 72,7 | 64,8 | 59,4 | 53,6 | 47,4 | 41,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 10 000,0 | 99,1 | 93,0 | 88,7 | 84,1 | 76,7 | 68,9 | 63,4 | 57,6 | 51,5 | 45,4 |
| TAYGIV | LAmax | D | 11 000,0 | 101,0 | 95,0 | 91,0 | 86,0 | 79,0 | 71,0 | 65,5 | 60,0 | 54,0 | 47,5 |
| TAYGIV | LAmax | D | 11 200,0 | 101,5 | 95,5 | 91,5 | 86,5 | 79,5 | 71,5 | 66,0 | 60,5 | 54,5 | 48,0 |
| TAYGIV | SEL | A | 2 000,0 | 89,9 | 86,0 | 83,0 | 79,6 | 73,9 | 67,3 | 62,6 | 57,4 | 51,8 | 46,2 |
| TAYGIV | SEL | A | 3 000,0 | 90,7 | 86,8 | 83,8 | 80,4 | 74,6 | 68,0 | 63,3 | 58,2 | 52,6 | 46,9 |
| TAYGIV | SEL | A | 4 000,0 | 91,6 | 87,7 | 84,7 | 81,3 | 75,5 | 69,0 | 64,2 | 59,1 | 53,5 | 47,8 |
| TAYGIV | SEL | A | 6 000,0 | 93,9 | 90,0 | 87,0 | 83,6 | 77,8 | 71,3 | 66,5 | 61,4 | 55,8 | 50,1 |
| TAYGIV | SEL | A | 8 000,0 | 96,8 | 92,9 | 89,9 | 86,5 | 80,8 | 74,2 | 69,5 | 64,3 | 58,7 | 53,1 |
| TAYGIV | SEL | A | 10 000,0 | 100,4 | 96,5 | 93,5 | 90,1 | 84,4 | 77,8 | 73,1 | 67,9 | 62,3 | 56,6 |
| TAYGIV | SEL | D | 2 000,0 | 89,9 | 86,0 | 83,0 | 79,6 | 73,9 | 67,3 | 62,6 | 57,4 | 51,8 | 46,2 |
| TAYGIV | SEL | D | 3 000,0 | 90,7 | 86,8 | 83,8 | 80,4 | 74,6 | 68,0 | 63,3 | 58,2 | 52,6 | 46,9 |
| TAYGIV | SEL | D | 4 000,0 | 91,6 | 87,7 | 84,7 | 81,3 | 75,5 | 69,0 | 64,2 | 59,1 | 53,5 | 47,8 |
| TAYGIV | SEL | D | 6 000,0 | 93,9 | 90,0 | 87,0 | 83,6 | 77,8 | 71,3 | 66,5 | 61,4 | 55,8 | 50,1 |
| TAYGIV | SEL | D | 8 000,0 | 96,8 | 92,9 | 89,9 | 86,5 | 80,8 | 74,2 | 69,5 | 64,3 | 58,7 | 53,1 |
| TAYGIV | SEL | D | 10 000,0 | 100,4 | 96,5 | 93,5 | 90,1 | 84,4 | 77,8 | 73,1 | 67,9 | 62,3 | 56,6 |
| TAYGIV | SEL | D | 11 000,0 | 102,0 | 98,0 | 95,5 | 92,0 | 86,0 | 79,5 | 74,5 | 70,0 | 64,0 | 58,5 |
| TAYGIV | SEL | D | 11 200,0 | 102,5 | 98,5 | 96,0 | 92,5 | 86,5 | 80,0 | 75,0 | 70,5 | 64,5 | 59,0 |
| TF7312 | LAmax | A | 1 000,0 | 91,1 | 84,2 | 79,2 | 73,9 | 65,5 | 56,6 | 50,2 | 43,5 | 36,3 | 28,6 |
| TF7312 | LAmax | A | 1 500,0 | 96,1 | 89,3 | 84,4 | 79,3 | 71,0 | 61,9 | 55,2 | 48,0 | 40,1 | 31,6 |
| TF7312 | LAmax | D | 1 500,0 | 96,1 | 89,3 | 84,4 | 79,3 | 71,0 | 61,9 | 55,2 | 48,0 | 40,1 | 31,6 |
| TF7312 | LAmax | D | 2 650,0 | 107,5 | 99,8 | 94,4 | 88,9 | 80,1 | 70,3 | 62,9 | 54,6 | 45,3 | 35,0 |
| TF7312 | SEL | A | 1 000,0 | 93,7 | 89,0 | 85,6 | 81,8 | 75,6 | 68,9 | 64,1 | 58,8 | 53,1 | 46,9 |
| TF7312 | SEL | A | 1 500,0 | 99,3 | 94,8 | 91,4 | 87,8 | 81,8 | 74,9 | 69,7 | 64,0 | 57,6 | 50,6 |
| TF7312 | SEL | D | 1 500,0 | 99,3 | 94,8 | 91,4 | 87,8 | 81,8 | 74,9 | 69,7 | 64,0 | 57,6 | 50,6 |
| TF7312 | SEL | D | 2 650,0 | 110,5 | 105,0 | 101,1 | 97,1 | 90,6 | 83,0 | 77,1 | 70,3 | 62,5 | 53,8 |
| TF7313 | LAmax | A | 880,0 | 85,8 | 78,6 | 73,4 | 67,9 | 59,1 | 50,0 | 43,6 | 36,6 | 28,8 | 20,7 |
| TF7313 | LAmax | A | 2 300,0 | 95,2 | 88,6 | 84,1 | 79,3 | 71,7 | 63,4 | 57,3 | 50,1 | 41,6 | 32,2 |
| TF7313 | LAmax | D | 2 300,0 | 95,2 | 88,6 | 84,1 | 79,3 | 71,7 | 63,4 | 57,3 | 50,1 | 41,6 | 32,2 |
| TF7313 | LAmax | D | 3 000,0 | 101,0 | 94,4 | 89,8 | 85,0 | 77,4 | 69,1 | 63,0 | 55,9 | 47,6 | 38,6 |
| TF7313 | SEL | A | 880,0 | 87,1 | 82,9 | 79,8 | 76,4 | 70,8 | 64,3 | 59,3 | 53,8 | 47,6 | 41,0 |
| TF7313 | SEL | A | 2 300,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,3 | 81,3 | 75,4 | 70,8 | 65,1 | 58,1 | 50,2 |
| TF7313 | SEL | D | 2 300,0 | 95,9 | 92,0 | 89,3 | 86,3 | 81,3 | 75,4 | 70,8 | 65,1 | 58,1 | 50,2 |
| TF7313 | SEL | D | 3 000,0 | 103,4 | 99,4 | 96,4 | 93,8 | 88,8 | 82,9 | 78,3 | 72,7 | 65,9 | 58,3 |
| TIO540 | LAmax | A | 1 900,0 | 77,7 | 70,8 | 65,6 | 61,2 | 54,5 | 47,5 | 42,6 | 37,3 | 31,4 | 25,3 |
| TIO540 | LAmax | A | 2 300,0 | 83,6 | 77,1 | 72,7 | 68,1 | 60,9 | 53,4 | 48,1 | 42,5 | 36,3 | 29,8 |
| TIO540 | LAmax | D | 2 400,0 | 85,2 | 78,7 | 74,4 | 69,9 | 62,8 | 55,5 | 50,4 | 45,0 | 39,0 | 32,7 |
| TIO540 | LAmax | D | 2 500,0 | 89,5 | 83,1 | 78,8 | 74,3 | 67,3 | 60,1 | 55,1 | 49,7 | 43,7 | 37,4 |
| TIO540 | SEL | A | 1 900,0 | 78,6 | 74,8 | 72,3 | 69,7 | 65,9 | 61,7 | 58,6 | 55,1 | 50,9 | 46,4 |
| TIO540 | SEL | A | 2 300,0 | 84,3 | 80,8 | 78,4 | 75,9 | 71,8 | 67,3 | 64,0 | 60,3 | 55,7 | 50,6 |
| TIO540 | SEL | D | 2 400,0 | 86,0 | 82,5 | 80,1 | 77,5 | 73,5 | 69,0 | 65,7 | 62,1 | 57,7 | 52,9 |
| TIO540 | SEL | D | 2 500,0 | 88,9 | 85,4 | 82,9 | 80,4 | 76,4 | 72,0 | 68,8 | 65,2 | 61,0 | 56,2 |
| TIO542 | LAmax | A | 2 380,0 | 85,1 | 78,8 | 74,6 | 70,2 | 63,4 | 56,2 | 51,1 | 45,4 | 39,2 | 32,5 |
| TIO542 | LAmax | A | 2 400,0 | 86,8 | 80,5 | 76,3 | 71,9 | 65,0 | 57,6 | 52,3 | 46,5 | 40,1 | 33,4 |
| TIO542 | LAmax | D | 2 190,0 | 85,9 | 79,4 | 75,0 | 70,5 | 63,4 | 56,0 | 51,0 | 45,6 | 39,7 | 33,6 |
| TIO542 | LAmax | D | 2 280,0 | 88,2 | 81,7 | 77,4 | 72,8 | 65,7 | 58,1 | 53,0 | 47,4 | 41,4 | 35,0 |
| TIO542 | LAmax | D | 2 500,0 | 92,1 | 85,7 | 81,3 | 76,7 | 69,4 | 61,7 | 56,2 | 50,3 | 43,8 | 37,0 |
| TIO542 | SEL | A | 2 380,0 | 85,2 | 81,6 | 79,3 | 76,8 | 72,9 | 68,4 | 65,2 | 61,5 | 57,1 | 52,4 |
| TIO542 | SEL | A | 2 400,0 | 86,8 | 83,2 | 80,9 | 78,4 | 74,3 | 69,8 | 66,4 | 62,5 | 58,0 | 53,2 |
| TIO542 | SEL | D | 2 190,0 | 87,8 | 84,1 | 81,6 | 78,8 | 74,4 | 69,5 | 66,0 | 62,1 | 57,9 | 53,3 |
| TIO542 | SEL | D | 2 280,0 | 89,5 | 85,6 | 82,9 | 80,2 | 75,7 | 70,9 | 67,4 | 63,5 | 59,1 | 54,3 |
| TIO542 | SEL | D | 2 500,0 | 93,1 | 89,4 | 87,0 | 84,3 | 80,0 | 75,0 | 71,4 | 67,3 | 62,4 | 57,2 |
| TPE331 | LAmax | A | 30,0 | 83,9 | 77,6 | 73,4 | 69,0 | 62,1 | 54,6 | 49,0 | 42,8 | 35,6 | 27,0 |
| TPE331 | LAmax | A | 100,0 | 88,4 | 82,3 | 78,2 | 74,0 | 67,5 | 60,5 | 55,4 | 49,8 | 43,5 | 36,4 |
| TPE331 | LAmax | D | 30,0 | 83,9 | 77,6 | 73,4 | 69,0 | 62,1 | 54,6 | 49,0 | 42,8 | 35,6 | 27,0 |
| TPE331 | LAmax | D | 100,0 | 88,4 | 82,3 | 78,2 | 74,0 | 67,5 | 60,5 | 55,4 | 49,8 | 43,5 | 36,4 |
| TPE331 | SEL | A | 30,0 | 84,3 | 80,2 | 77,4 | 74,6 | 69,9 | 64,7 | 60,6 | 55,9 | 50,2 | 43,7 |
| TPE331 | SEL | A | 100,0 | 88,5 | 84,6 | 82,0 | 79,3 | 75,0 | 70,3 | 66,7 | 62,7 | 57,9 | 52,2 |
| TPE331 | SEL | D | 30,0 | 84,3 | 80,2 | 77,4 | 74,6 | 69,9 | 64,7 | 60,6 | 55,9 | 50,2 | 43,7 |
| TPE331 | SEL | D | 100,0 | 88,5 | 84,6 | 82,0 | 79,3 | 75,0 | 70,3 | 66,7 | 62,7 | 57,9 | 52,2 |
| TPE331-5 | LAmax | A | 300,0 | 85,5 | 78,8 | 74,3 | 69,5 | 61,8 | 53,5 | 47,6 | 41,1 | 33,7 | 26,0 |
| TPE331-5 | LAmax | A | 306,0 | 85,5 | 78,8 | 74,3 | 69,5 | 61,8 | 53,5 | 47,6 | 41,1 | 33,7 | 26,0 |
| TPE331-5 | LAmax | A | 460,0 | 84,2 | 77,5 | 73,0 | 68,2 | 60,5 | 52,2 | 46,2 | 39,5 | 32,1 | 24,5 |
| TPE331-5 | LAmax | D | 1 491,0 | 86,9 | 80,5 | 76,1 | 71,5 | 64,3 | 56,6 | 51,1 | 45,3 | 39,1 | 32,9 |
| TPE331-5 | LAmax | D | 1 791,0 | 88,1 | 81,6 | 77,2 | 72,6 | 65,3 | 57,3 | 51,5 | 45,2 | 38,4 | 31,5 |
| TPE331-5 | LAmax | D | 1 800,0 | 88,1 | 81,6 | 77,2 | 72,6 | 65,3 | 57,3 | 51,5 | 45,2 | 38,4 | 31,5 |
| TPE331-5 | SEL | A | 300,0 | 88,5 | 84,1 | 81,1 | 77,8 | 72,4 | 66,4 | 61,9 | 56,9 | 51,0 | 44,8 |
| TPE331-5 | SEL | A | 306,0 | 88,5 | 84,1 | 81,1 | 77,8 | 72,4 | 66,4 | 61,9 | 56,9 | 51,0 | 44,8 |
| TPE331-5 | SEL | A | 460,0 | 86,7 | 82,3 | 79,3 | 76,0 | 70,6 | 64,5 | 59,9 | 54,8 | 48,9 | 42,7 |
| TPE331-5 | SEL | D | 1 491,0 | 89,7 | 85,5 | 82,6 | 79,6 | 74,6 | 69,1 | 65,1 | 60,8 | 56,2 | 51,4 |
| TPE331-5 | SEL | D | 1 791,0 | 89,9 | 85,7 | 82,8 | 79,7 | 74,6 | 68,9 | 64,6 | 59,8 | 54,5 | 49,1 |
| TPE331-5 | SEL | D | 1 800,0 | 89,9 | 85,7 | 82,8 | 79,7 | 74,6 | 68,9 | 64,6 | 59,8 | 54,5 | 49,1 |
| TRENT5 | LAmax | A | 3 000,0 | 94,6 | 88,1 | 83,3 | 78,3 | 70,5 | 61,8 | 55,6 | 48,7 | 41,1 | 33,2 |
| TRENT5 | LAmax | A | 5 000,0 | 95,6 | 88,8 | 84,0 | 78,9 | 70,9 | 62,1 | 55,8 | 48,9 | 41,2 | 33,3 |
| TRENT5 | LAmax | A | 7 000,0 | 96,2 | 89,6 | 84,6 | 79,5 | 71,3 | 62,6 | 56,3 | 49,3 | 41,7 | 33,9 |
| TRENT5 | LAmax | A | 9 000,0 | 97,2 | 90,7 | 85,7 | 80,5 | 72,2 | 63,2 | 56,8 | 49,8 | 42,1 | 34,1 |
| TRENT5 | LAmax | D | 30 000,0 | 104,0 | 96,3 | 91,0 | 85,5 | 77,0 | 67,8 | 61,1 | 53,8 | 45,9 | 37,8 |
| TRENT5 | LAmax | D | 35 000,0 | 104,8 | 97,3 | 92,2 | 86,9 | 78,6 | 69,5 | 62,8 | 55,7 | 47,8 | 39,7 |
| TRENT5 | LAmax | D | 40 000,0 | 105,8 | 98,5 | 93,5 | 88,3 | 80,1 | 71,0 | 64,4 | 57,0 | 49,3 | 41,1 |
| TRENT5 | LAmax | D | 47 000,0 | 107,8 | 100,4 | 95,4 | 90,3 | 82,2 | 73,2 | 66,6 | 59,3 | 51,3 | 43,0 |
| TRENT5 | SEL | A | 3 000,0 | 99,0 | 94,3 | 91,0 | 87,7 | 82,3 | 76,1 | 71,5 | 66,3 | 60,4 | 53,9 |
| TRENT5 | SEL | A | 5 000,0 | 99,6 | 94,8 | 91,6 | 88,2 | 82,7 | 76,4 | 71,8 | 66,5 | 60,5 | 54,1 |
| TRENT5 | SEL | A | 7 000,0 | 100,5 | 95,5 | 92,3 | 88,8 | 83,3 | 76,9 | 72,2 | 66,9 | 60,9 | 54,4 |
| TRENT5 | SEL | A | 9 000,0 | 101,5 | 96,4 | 93,1 | 89,5 | 83,9 | 77,5 | 72,8 | 67,5 | 61,4 | 54,9 |
| TRENT5 | SEL | D | 30 000,0 | 104,9 | 100,0 | 97,0 | 93,6 | 88,2 | 82,0 | 77,4 | 72,0 | 65,9 | 59,0 |
| TRENT5 | SEL | D | 35 000,0 | 106,0 | 101,4 | 98,4 | 95,1 | 89,8 | 83,7 | 79,2 | 73,8 | 67,6 | 60,9 |
| TRENT5 | SEL | D | 40 000,0 | 107,1 | 102,7 | 99,7 | 96,5 | 91,4 | 85,4 | 80,9 | 75,6 | 69,4 | 62,7 |
| TRENT5 | SEL | D | 47 000,0 | 108,6 | 104,4 | 101,5 | 98,4 | 93,3 | 87,3 | 82,8 | 77,6 | 71,6 | 65,1 |
| TRENT7 | LAmax | A | 4 000,0 | 93,6 | 86,6 | 81,9 | 77,1 | 69,4 | 61,2 | 55,3 | 48,7 | 41,2 | 33,4 |
| TRENT7 | LAmax | A | 12 000,0 | 95,1 | 88,1 | 83,3 | 78,4 | 70,7 | 62,3 | 56,2 | 49,4 | 41,8 | 33,8 |
| TRENT7 | LAmax | D | 31 000,0 | 102,6 | 95,4 | 90,6 | 85,5 | 77,3 | 68,0 | 61,1 | 53,3 | 45,0 | 36,6 |
| TRENT7 | LAmax | D | 41 000,0 | 102,6 | 95,3 | 90,5 | 85,4 | 77,4 | 68,5 | 62,0 | 54,7 | 46,6 | 38,1 |
| TRENT7 | LAmax | D | 52 000,0 | 105,6 | 98,5 | 93,8 | 88,8 | 80,8 | 72,0 | 65,5 | 58,3 | 50,2 | 41,8 |
| TRENT7 | LAmax | D | 62 000,0 | 108,7 | 101,6 | 96,9 | 91,9 | 83,9 | 75,1 | 68,9 | 62,0 | 54,1 | 45,5 |
| TRENT7 | SEL | A | 4 000,0 | 97,4 | 93,0 | 89,8 | 86,6 | 81,5 | 75,7 | 71,4 | 66,3 | 60,5 | 54,1 |
| TRENT7 | SEL | A | 12 000,0 | 98,4 | 94,0 | 90,8 | 87,6 | 82,4 | 76,5 | 72,1 | 67,0 | 61,1 | 54,6 |
| TRENT7 | SEL | D | 31 000,0 | 104,2 | 99,6 | 96,5 | 93,1 | 87,7 | 81,2 | 76,2 | 70,6 | 64,3 | 57,6 |
| TRENT7 | SEL | D | 41 000,0 | 104,0 | 99,8 | 96,9 | 93,7 | 88,3 | 82,2 | 77,7 | 72,3 | 66,2 | 59,7 |
| TRENT7 | SEL | D | 52 000,0 | 106,4 | 102,4 | 99,6 | 96,6 | 91,5 | 85,5 | 81,1 | 75,9 | 69,9 | 63,4 |
| TRENT7 | SEL | D | 62 000,0 | 109,1 | 105,1 | 102,4 | 99,5 | 94,6 | 88,9 | 84,5 | 79,4 | 73,4 | 67,3 |
| TRENT8 | LAmax | A | 7 000,0 | 93,6 | 85,9 | 80,9 | 75,9 | 68,1 | 59,5 | 53,3 | 46,7 | 39,2 | 30,3 |
| TRENT8 | LAmax | A | 14 000,0 | 96,4 | 88,7 | 83,6 | 78,3 | 70,1 | 61,2 | 54,9 | 48,2 | 40,6 | 31,8 |
| TRENT8 | LAmax | A | 22 000,0 | 98,7 | 90,8 | 85,6 | 80,2 | 71,8 | 62,8 | 56,5 | 49,7 | 42,0 | 33,1 |
| TRENT8 | LAmax | A | 28 000,0 | 100,2 | 91,9 | 86,7 | 81,3 | 72,9 | 63,8 | 57,5 | 50,8 | 43,2 | 34,4 |
| TRENT8 | LAmax | D | 32 000,0 | 100,4 | 93,4 | 88,5 | 83,3 | 74,9 | 65,7 | 59,4 | 52,6 | 44,8 | 35,6 |
| TRENT8 | LAmax | D | 42 000,0 | 102,1 | 95,3 | 90,6 | 85,5 | 77,2 | 68,1 | 61,9 | 55,3 | 47,7 | 38,6 |
| TRENT8 | LAmax | D | 52 000,0 | 103,8 | 97,1 | 92,5 | 87,5 | 79,3 | 70,4 | 64,3 | 57,8 | 50,3 | 41,3 |
| TRENT8 | LAmax | D | 62 000,0 | 105,7 | 99,0 | 94,4 | 89,6 | 81,6 | 72,9 | 66,9 | 60,4 | 52,8 | 43,8 |
| TRENT8 | LAmax | D | 72 000,0 | 107,9 | 101,3 | 96,9 | 92,1 | 84,6 | 76,2 | 70,3 | 63,8 | 56,3 | 47,4 |
| TRENT8 | LAmax | D | 80 000,0 | 110,5 | 104,0 | 99,6 | 95,1 | 88,0 | 80,3 | 74,4 | 67,9 | 60,5 | 52,0 |
| TRENT8 | SEL | A | 7 000,0 | 97,4 | 92,1 | 88,8 | 85,3 | 80,0 | 74,0 | 69,6 | 64,8 | 59,3 | 52,8 |
| TRENT8 | SEL | A | 14 000,0 | 99,6 | 94,6 | 91,3 | 87,8 | 82,2 | 75,9 | 71,2 | 66,2 | 60,4 | 53,7 |
| TRENT8 | SEL | A | 22 000,0 | 101,6 | 96,7 | 93,3 | 89,7 | 83,9 | 77,4 | 72,7 | 67,6 | 61,8 | 55,2 |
| TRENT8 | SEL | A | 28 000,0 | 103,1 | 97,9 | 94,5 | 90,8 | 84,9 | 78,3 | 73,6 | 68,6 | 63,0 | 56,6 |
| TRENT8 | SEL | D | 32 000,0 | 102,6 | 98,4 | 95,3 | 91,8 | 85,9 | 79,1 | 74,2 | 69,1 | 63,5 | 57,2 |
| TRENT8 | SEL | D | 42 000,0 | 104,5 | 100,4 | 97,4 | 94,0 | 88,2 | 81,5 | 76,8 | 71,9 | 66,5 | 60,4 |
| TRENT8 | SEL | D | 52 000,0 | 106,1 | 102,1 | 99,2 | 95,9 | 90,3 | 83,9 | 79,3 | 74,4 | 69,1 | 63,1 |
| TRENT8 | SEL | D | 62 000,0 | 107,6 | 103,8 | 101,0 | 97,8 | 92,4 | 86,2 | 81,7 | 77,0 | 71,6 | 65,3 |
| TRENT8 | SEL | D | 72 000,0 | 109,5 | 105,8 | 103,1 | 100,1 | 95,0 | 89,2 | 84,9 | 80,2 | 74,8 | 68,3 |
| TRENT8 | SEL | D | 80 000,0 | 111,6 | 108,0 | 105,4 | 102,7 | 98,0 | 92,7 | 88,7 | 84,2 | 78,7 | 72,0 |
| TRENT9 | LAmax | A | 4 000,0 | 93,1 | 86,6 | 82,2 | 77,5 | 69,9 | 61,4 | 55,3 | 48,6 | 41,2 | 33,5 |
| TRENT9 | LAmax | A | 6 000,0 | 93,4 | 86,8 | 82,3 | 77,6 | 70,0 | 61,5 | 55,5 | 48,8 | 41,4 | 33,6 |
| TRENT9 | LAmax | A | 9 000,0 | 93,9 | 87,2 | 82,6 | 77,9 | 70,3 | 61,8 | 55,7 | 49,1 | 41,6 | 33,9 |
| TRENT9 | LAmax | A | 13 000,0 | 94,2 | 87,7 | 83,2 | 78,5 | 71,0 | 62,5 | 56,4 | 49,7 | 42,1 | 34,3 |
| TRENT9 | LAmax | D | 40 000,0 | 98,9 | 92,4 | 87,8 | 83,0 | 75,1 | 66,4 | 60,2 | 53,3 | 45,6 | 37,4 |
| TRENT9 | LAmax | D | 50 000,0 | 101,1 | 94,9 | 90,3 | 85,5 | 77,6 | 68,9 | 62,7 | 55,8 | 48,2 | 40,1 |
| TRENT9 | LAmax | D | 60 000,0 | 104,1 | 98,0 | 93,5 | 88,6 | 80,8 | 72,0 | 65,7 | 58,7 | 50,9 | 42,7 |
| TRENT9 | LAmax | D | 80 000,0 | 107,0 | 101,2 | 97,0 | 92,3 | 84,6 | 76,0 | 69,8 | 62,8 | 55,0 | 46,8 |
| TRENT9 | SEL | A | 4 000,0 | 98,5 | 93,7 | 90,5 | 87,2 | 82,0 | 76,0 | 71,5 | 66,4 | 60,6 | 54,3 |
| TRENT9 | SEL | A | 6 000,0 | 98,7 | 93,8 | 90,6 | 87,3 | 82,1 | 76,1 | 71,6 | 66,6 | 60,8 | 54,5 |
| TRENT9 | SEL | A | 9 000,0 | 99,2 | 94,2 | 91,0 | 87,7 | 82,4 | 76,4 | 72,0 | 66,9 | 61,1 | 54,8 |
| TRENT9 | SEL | A | 13 000,0 | 99,8 | 95,0 | 91,8 | 88,5 | 83,2 | 77,3 | 72,8 | 67,7 | 61,7 | 55,2 |
| TRENT9 | SEL | D | 40 000,0 | 102,7 | 98,2 | 95,0 | 91,6 | 86,3 | 80,3 | 75,8 | 70,8 | 64,9 | 58,5 |
| TRENT9 | SEL | D | 50 000,0 | 104,7 | 100,4 | 97,4 | 94,1 | 88,9 | 83,0 | 79,0 | 73,6 | 67,8 | 61,4 |
| TRENT9 | SEL | D | 60 000,0 | 107,5 | 103,5 | 100,6 | 97,4 | 92,2 | 86,2 | 81,8 | 76,7 | 70,8 | 64,4 |
| TRENT9 | SEL | D | 80 000,0 | 110,3 | 106,6 | 103,7 | 100,7 | 95,7 | 89,9 | 85,5 | 80,4 | 74,6 | 68,4 |
| TSIO52 | LAmax | A | 30,0 | 83,1 | 76,9 | 72,6 | 68,3 | 61,5 | 54,1 | 48,7 | 42,8 | 36,4 | 29,5 |
| TSIO52 | LAmax | A | 100,0 | 95,4 | 89,1 | 84,9 | 80,5 | 73,7 | 66,3 | 60,9 | 55,1 | 48,8 | 42,0 |
| TSIO52 | LAmax | D | 30,0 | 83,1 | 76,9 | 72,6 | 68,3 | 61,5 | 54,1 | 48,7 | 42,8 | 36,4 | 29,5 |
| TSIO52 | LAmax | D | 100,0 | 95,4 | 89,1 | 84,9 | 80,5 | 73,7 | 66,3 | 60,9 | 55,1 | 48,8 | 42,0 |
| TSIO52 | SEL | A | 30,0 | 84,6 | 80,6 | 77,9 | 75,1 | 70,5 | 65,3 | 61,4 | 57,1 | 52,2 | 46,8 |
| TSIO52 | SEL | A | 100,0 | 97,6 | 93,6 | 90,9 | 88,0 | 83,4 | 78,3 | 74,4 | 70,1 | 65,3 | 59,9 |
| TSIO52 | SEL | D | 30,0 | 84,6 | 80,6 | 77,9 | 75,1 | 70,5 | 65,3 | 61,4 | 57,1 | 52,2 | 46,8 |
| TSIO52 | SEL | D | 100,0 | 97,6 | 93,6 | 90,9 | 88,0 | 83,4 | 78,3 | 74,4 | 70,1 | 65,3 | 59,9 |
| V2522A | LAmax | A | 2 000,0 | 89,7 | 83,1 | 78,5 | 73,4 | 65,3 | 56,3 | 49,8 | 42,6 | 34,5 | 26,3 |
| V2522A | LAmax | A | 2 700,0 | 89,9 | 83,3 | 78,6 | 73,6 | 65,5 | 56,5 | 49,9 | 42,8 | 34,7 | 26,6 |
| V2522A | LAmax | A | 6 000,0 | 91,8 | 85,0 | 80,0 | 74,8 | 66,6 | 57,6 | 51,0 | 43,7 | 35,5 | 27,2 |
| V2522A | LAmax | D | 10 000,0 | 94,8 | 86,3 | 80,5 | 74,7 | 66,4 | 57,4 | 50,9 | 43,8 | 36,0 | 27,9 |
| V2522A | LAmax | D | 14 000,0 | 96,6 | 88,4 | 83,2 | 78,2 | 70,3 | 61,5 | 55,1 | 47,9 | 39,8 | 31,5 |
| V2522A | LAmax | D | 18 000,0 | 101,4 | 93,9 | 89,1 | 84,0 | 76,1 | 67,2 | 60,8 | 53,6 | 46,0 | 37,7 |
| V2522A | LAmax | D | 21 000,0 | 103,1 | 95,8 | 91,0 | 86,1 | 78,2 | 69,4 | 63,2 | 56,3 | 48,6 | 40,5 |
| V2522A | SEL | A | 2 000,0 | 93,7 | 89,5 | 86,3 | 82,8 | 77,0 | 70,6 | 65,6 | 60,2 | 53,9 | 47,2 |
| V2522A | SEL | A | 2 700,0 | 93,9 | 89,7 | 86,4 | 82,9 | 77,1 | 70,7 | 65,8 | 60,4 | 54,0 | 47,4 |
| V2522A | SEL | A | 6 000,0 | 95,6 | 91,3 | 87,9 | 84,1 | 78,2 | 71,5 | 66,7 | 61,2 | 54,7 | 47,9 |
| V2522A | SEL | D | 10 000,0 | 94,9 | 90,1 | 86,7 | 83,3 | 77,9 | 71,7 | 67,0 | 61,7 | 55,7 | 49,1 |
| V2522A | SEL | D | 14 000,0 | 98,2 | 94,0 | 90,9 | 87,6 | 82,1 | 75,7 | 71,0 | 65,4 | 59,2 | 52,6 |
| V2522A | SEL | D | 18 000,0 | 102,6 | 98,6 | 95,6 | 92,5 | 87,2 | 81,1 | 76,6 | 71,3 | 65,3 | 58,9 |
| V2522A | SEL | D | 21 000,0 | 103,9 | 100,0 | 97,1 | 94,1 | 89,0 | 83,0 | 78,7 | 73,6 | 67,8 | 61,7 |
| V2525 | LAmax | A | 3 000,0 | 89,2 | 83,0 | 78,2 | 73,7 | 66,0 | 57,5 | 51,0 | 44,1 | 36,5 | 28,3 |
| V2525 | LAmax | A | 6 950,0 | 91,0 | 84,5 | 80,0 | 75,0 | 67,7 | 58,9 | 53,0 | 46,0 | 38,2 | 30,0 |
| V2525 | LAmax | D | 10 500,0 | 93,1 | 86,5 | 82,0 | 77,2 | 69,9 | 61,1 | 55,3 | 48,7 | 41,2 | 33,4 |
| V2525 | LAmax | D | 13 150,0 | 95,2 | 88,8 | 84,0 | 79,5 | 72,1 | 63,5 | 57,9 | 51,0 | 43,8 | 36,0 |
| V2525 | LAmax | D | 18 500,0 | 100,0 | 93,4 | 88,8 | 84,0 | 76,7 | 68,1 | 62,2 | 56,0 | 48,6 | 40,8 |
| V2525 | LAmax | D | 23 000,0 | 104,8 | 98,5 | 93,9 | 89,0 | 81,8 | 73,3 | 67,8 | 61,0 | 53,5 | 45,4 |
| V2525 | SEL | A | 3 000,0 | 91,9 | 88,5 | 85,4 | 81,9 | 76,7 | 71,2 | 66,9 | 61,7 | 55,7 | 49,1 |
| V2525 | SEL | A | 6 950,0 | 94,3 | 90,2 | 86,6 | 83,5 | 78,3 | 72,8 | 68,4 | 63,7 | 57,5 | 51,5 |
| V2525 | SEL | D | 10 500,0 | 95,8 | 91,6 | 88,5 | 85,3 | 80,2 | 74,7 | 70,2 | 65,7 | 59,5 | 54,1 |
| V2525 | SEL | D | 13 150,0 | 98,1 | 94,0 | 91,0 | 87,9 | 82,7 | 76,9 | 72,7 | 68,2 | 62,7 | 56,7 |
| V2525 | SEL | D | 18 500,0 | 102,4 | 98,5 | 95,7 | 92,7 | 87,7 | 82,2 | 78,2 | 73,2 | 67,8 | 61,7 |
| V2525 | SEL | D | 23 000,0 | 106,2 | 102,7 | 99,7 | 97,0 | 92,2 | 86,7 | 82,7 | 78,0 | 72,7 | 66,5 |
| V2527A | LAmax | A | 2 000,0 | 89,3 | 82,8 | 78,2 | 73,4 | 65,8 | 57,4 | 51,2 | 44,4 | 36,7 | 28,6 |
| V2527A | LAmax | A | 2 700,0 | 89,5 | 83,0 | 78,3 | 73,5 | 65,8 | 57,4 | 51,3 | 44,4 | 36,7 | 28,6 |
| V2527A | LAmax | A | 6 000,0 | 91,6 | 84,7 | 79,5 | 74,2 | 66,5 | 58,0 | 51,9 | 45,0 | 37,2 | 29,1 |
| V2527A | LAmax | D | 10 000,0 | 94,8 | 86,3 | 80,5 | 74,8 | 66,5 | 57,6 | 51,1 | 44,0 | 36,2 | 28,2 |
| V2527A | LAmax | D | 14 000,0 | 96,7 | 88,6 | 83,5 | 78,4 | 70,5 | 61,7 | 55,3 | 48,1 | 40,1 | 31,8 |
| V2527A | LAmax | D | 19 000,0 | 101,2 | 93,9 | 89,0 | 84,0 | 76,1 | 67,3 | 61,1 | 54,1 | 46,3 | 38,2 |
| V2527A | LAmax | D | 23 000,0 | 104,0 | 96,9 | 92,2 | 87,3 | 79,4 | 70,8 | 64,7 | 57,9 | 50,3 | 42,0 |
| V2527A | SEL | A | 2 000,0 | 93,1 | 89,1 | 86,1 | 82,9 | 77,7 | 71,7 | 67,1 | 61,9 | 55,8 | 49,2 |
| V2527A | SEL | A | 2 700,0 | 93,3 | 89,2 | 86,2 | 83,0 | 77,7 | 71,8 | 67,2 | 62,0 | 55,8 | 49,3 |
| V2527A | SEL | A | 6 000,0 | 94,7 | 90,5 | 87,4 | 83,9 | 78,5 | 72,3 | 67,7 | 62,5 | 56,3 | 49,7 |
| V2527A | SEL | D | 10 000,0 | 95,0 | 90,2 | 86,8 | 83,5 | 78,1 | 71,8 | 67,2 | 61,9 | 55,9 | 49,4 |
| V2527A | SEL | D | 14 000,0 | 98,3 | 93,9 | 90,9 | 87,6 | 82,1 | 75,8 | 71,1 | 65,6 | 59,4 | 52,8 |
| V2527A | SEL | D | 19 000,0 | 102,5 | 98,4 | 95,5 | 92,3 | 87,2 | 81,1 | 76,7 | 71,5 | 65,7 | 59,4 |
| V2527A | SEL | D | 23 000,0 | 104,6 | 100,7 | 98,0 | 95,0 | 90,0 | 84,3 | 80,0 | 75,1 | 69,5 | 63,3 |
| V2530 | LAmax | A | 2 000,0 | 91,8 | 84,4 | 79,6 | 74,5 | 66,3 | 57,2 | 50,5 | 43,2 | 35,2 | 26,9 |
| V2530 | LAmax | A | 6 000,0 | 93,3 | 86,1 | 81,2 | 75,9 | 67,6 | 58,5 | 51,8 | 44,4 | 36,2 | 27,8 |
| V2530 | LAmax | D | 13 000,0 | 96,8 | 88,3 | 83,2 | 78,2 | 70,3 | 61,4 | 54,9 | 47,6 | 39,6 | 31,3 |
| V2530 | LAmax | D | 18 000,0 | 99,6 | 92,1 | 87,3 | 82,3 | 74,3 | 65,4 | 59,0 | 51,9 | 44,1 | 35,9 |
| V2530 | LAmax | D | 22 000,0 | 103,3 | 96,1 | 91,4 | 86,4 | 78,5 | 69,8 | 63,6 | 56,9 | 49,2 | 41,1 |
| V2530 | LAmax | D | 27 000,0 | 107,0 | 100,0 | 95,3 | 90,4 | 82,6 | 74,2 | 68,1 | 61,5 | 54,0 | 45,8 |
| V2530 | SEL | A | 2 000,0 | 94,6 | 90,2 | 86,9 | 83,4 | 77,7 | 71,2 | 66,2 | 60,5 | 54,3 | 47,6 |
| V2530 | SEL | A | 6 000,0 | 96,0 | 91,4 | 88,1 | 84,6 | 78,8 | 72,3 | 67,4 | 61,7 | 55,4 | 48,6 |
| V2530 | SEL | D | 13 000,0 | 98,3 | 94,3 | 91,2 | 87,8 | 82,2 | 75,8 | 71,0 | 65,5 | 59,2 | 52,5 |
| V2530 | SEL | D | 18 000,0 | 100,8 | 96,8 | 93,8 | 90,7 | 85,4 | 79,4 | 74,8 | 69,5 | 63,6 | 57,1 |
| V2530 | SEL | D | 22 000,0 | 104,1 | 100,1 | 97,3 | 94,3 | 89,3 | 83,5 | 79,1 | 74,0 | 68,4 | 62,2 |
| V2530 | SEL | D | 27 000,0 | 107,5 | 103,5 | 100,9 | 98,0 | 93,2 | 87,6 | 83,4 | 78,6 | 73,0 | 67,1 |

I-10. tabula

Spektrālās klases

| Spektrālās klases ID | Operācijas tips | Apraksts | L_50Hz | L_63Hz | L_80Hz | L_100Hz | L_125Hz | L_160Hz | L_200Hz | L_250Hz | L_315Hz | L_400Hz | L_500Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Izlidošana | 2/3 turbovent. dzin., zema divkonturitātes pak. | 59,5 | 61,6 | 62,8 | 73,1 | 80,8 | 78,3 | 72,3 | 75,8 | 75,9 | 73,6 | 71,8 |
| 102 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 |
| 103 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 56,7 | 66,1 | 70,1 | 72,8 | 76,6 | 73,0 | 74,5 | 77,0 | 75,3 | 72,2 | 72,2 |
| 104 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., zema/vid. divkonturitātes pak. | 57,3 | 56,3 | 61,5 | 67,7 | 71,4 | 73,7 | 67,0 | 72,1 | 73,8 | 74,1 | 71,3 |
| 105 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 66,5 | 60,4 | 67,1 | 75,0 | 78,2 | 79,3 | 71,5 | 76,7 | 74,4 | 74,6 | 72,3 |
| 106 | Izlidošana | 4 turbovent. dzin. + virsskaņa | 62,5 | 57,4 | 66,9 | 73,7 | 75,5 | 74,0 | 71,4 | 73,4 | 73,4 | 75,7 | 75,8 |
| 107 | Izlidošana | 4 turbovent. dzin. | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 |
| 108 | Izlidošana | 4 turbovent. dzin. | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 |
| 109 | Izlidošana | 2 turboprop. dzin. + 1/2 virzuļdzin. | 64,7 | 67,1 | 73,1 | 89,4 | 84,5 | 76,3 | 89,3 | 80,7 | 79,3 | 79,3 | 81,6 |
| 110 | Izlidošana | 2 turboprop. dzin. + 4 virzuļdzin. | 71,4 | 69,9 | 79,9 | 87,4 | 76,5 | 80,9 | 86,2 | 86,0 | 85,6 | 81,2 | 76,8 |
| 111 | Izlidošana | 2 turboprop. dzin. | 78,0 | 76,0 | 90,0 | 103,0 | 82,0 | 85,0 | 97,0 | 89,0 | 94,0 | 80,0 | 79,0 |
| 112 | Izlidošana | 2/4 turboprop. dzin. | 74,0 | 95,0 | 92,0 | 75,0 | 96,0 | 90,0 | 74,9 | 78,0 | 75,0 | 75,0 | 74,1 |
| 113 | Izlidošana | 2/4 turboreakt. + turbovent. dzin., biznesa | 58,5 | 57,9 | 60,7 | 67,0 | 71,2 | 72,6 | 70,3 | 72,7 | 72,9 | 73,5 | 72,8 |
| 136 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., biznesa | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 |
| 137 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., biznesa | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 |
| 138 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., biznesa | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 |
| 139 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 71,4 | 67,4 | 59,1 | 69,3 | 75,3 | 76,7 | 72,6 | 69,3 | 76,4 | 71,2 | 71,8 |
| 140 | Izlidošana | 2 turboprop. dzin. | 63,5 | 62,8 | 71,0 | 87,4 | 78,5 | 76,8 | 74,6 | 77,4 | 79,8 | 74,3 | 75,4 |
| 201 | Pieeja | 2/3 turbovent. dzin., zema divkonturitātes pak. | 64,9 | 65,5 | 66,2 | 66,7 | 73,0 | 77,6 | 74,8 | 70,7 | 76,6 | 72,5 | 74,4 |
| 202 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., zema/ augsta divkonturitātes pak. | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,4 | 68,5 | 70,9 | 73,3 | 67,3 | 72,6 | 72,5 | 72,1 |
| 203 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak.+biznesa | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 |
| 204 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., zema/vid. divkonturitātes pak. | 58,8 | 57,1 | 59,4 | 68,0 | 72,8 | 73,7 | 69,1 | 72,3 | 74,8 | 75,6 | 73,6 |
| 205 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 68,3 | 60,7 | 64,6 | 67,4 | 78,4 | 74,8 | 71,4 | 72,4 | 72,0 | 72,4 | 71,6 |
| 206 | Pieeja | 4 turboreakt + turbovent. dzin. | 63,3 | 65,4 | 64,1 | 63,2 | 66,0 | 66,6 | 69,6 | 70,1 | 71,5 | 67,1 | 71,0 |
| 207 | Pieeja | 4 turbovent. dzin. | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 |
| 208 | Pieeja | 4 turboreakt + turbovent. dzin. | 66,7 | 65,0 | 61,7 | 65,4 | 72,9 | 76,2 | 73,0 | 68,1 | 72,7 | 70,7 | 72,1 |
| 209 | Pieeja | 4 turbovent. dzin. | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 |
| 210 | Pieeja | 2 turboprop. dzin. | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 72,0 | 77,0 | 68,0 | 78,0 | 85,0 | 86,0 | 79,0 | 73,0 |
| 211 | Pieeja | 2 turboprop. dzin. | 71,3 | 65,4 | 74,7 | 88,1 | 77,1 | 80,3 | 86,9 | 80,0 | 86,8 | 78,2 | 75,5 |
| 212 | Pieeja | 2 turboprop. dzin. | 72,0 | 68,0 | 79,0 | 71,0 | 73,0 | 84,0 | 74,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 |
| 213 | Pieeja | 4 turboprop.+ virzuļdzin. | 64,0 | 73,0 | 76,0 | 71,0 | 82,0 | 83,0 | 67,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 |
| 214 | Pieeja | 2/4 turboprop. dzin. | 61,8 | 69,8 | 61,8 | 58,8 | 67,8 | 70,8 | 62,8 | 59,8 | 62,8 | 60,8 | 60,8 |
| 215 | Pieeja | 1/2 virzuļdzin. | 83,0 | 98,0 | 83,0 | 79,0 | 91,0 | 80,0 | 85,0 | 76,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 |
| 216 | Pieeja | 2 turboreakt. + turbovent. dzin. | 68,0 | 63,1 | 64,7 | 71,2 | 74,3 | 75,0 | 70,3 | 72,6 | 72,1 | 73,3 | 71,3 |
| 235 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 |
| 236 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 62,7 | 64,8 | 63,5 | 62,6 | 65,4 | 66,0 | 69,0 | 69,5 | 70,8 | 66,5 | 70,4 |
| 237 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 |
| 238 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 |
| 239 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 71,0 | 65,0 | 60,7 | 70,7 | 74,8 | 76,5 | 73,2 | 71,8 | 75,9 | 73,0 | 71,1 |
| 240 | Pieeja | 2 turboprop. dzin. | 65,9 | 68,0 | 66,9 | 80,0 | 77,1 | 78,5 | 73,9 | 75,6 | 77,7 | 73,6 | 73,3 |

| Spektrālās klases ID | Op. tips | Apraksts | L_50Hz | L_63Hz | L_80Hz | L_100Hz | L_125Hz | L_160Hz | L_200Hz | L_250Hz | L_315Hz | L_400Hz | L_500Hz | L_630Hz | L_800Hz | L_1000Hz | L_1250Hz | L_1600Hz | L_2000Hz | L_2500Hz | L_3150Hz | L_4000Hz | L_5000Hz | L_6300Hz | L_8000Hz | L_10000Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Izlidošana | 2/3 turbovent. dzin., zema divkonturitātes pak. | 59,5 | 61,6 | 62,8 | 73,1 | 80,8 | 78,3 | 72,3 | 75,8 | 75,9 | 73,6 | 71,8 | 71,6 | 72,3 | 70,0 | 68,3 | 66,6 | 64,2 | 61,4 | 58,6 | 54,8 | 50,9 | 45,7 | 43,9 | 40,9 |
| 102 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 | 73,0 | 72,9 | 70,0 | 68,0 | 67,3 | 62,3 | 61,4 | 58,0 | 58,8 | 58,7 | 46,7 | 44,2 | 44,1 |
| 103 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 56,7 | 66,1 | 70,1 | 72,8 | 76,6 | 73,0 | 74,5 | 77,0 | 75,3 | 72,2 | 72,2 | 71,2 | 70,2 | 70,0 | 69,6 | 71,1 | 70,6 | 67,1 | 63,4 | 63,5 | 58,2 | 51,5 | 42,3 | 37,7 |
| 104 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., zema/vid. divkonturitātes pak. | 57,3 | 56,3 | 61,5 | 67,7 | 71,4 | 73,7 | 67,0 | 72,1 | 73,8 | 74,1 | 71,3 | 70,4 | 70,9 | 70,0 | 68,2 | 67,3 | 63,4 | 60,9 | 56,6 | 53,2 | 47,8 | 40,5 | 31,7 | 27,9 |
| 105 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 66,5 | 60,4 | 67,1 | 75,0 | 78,2 | 79,3 | 71,5 | 76,7 | 74,4 | 74,6 | 72,3 | 71,9 | 71,1 | 70,0 | 69,0 | 68,8 | 67,0 | 65,5 | 63,4 | 59,2 | 53,8 | 50,0 | 44,7 | 38,2 |
| 106 | Izlidošana | 4 turbovent. dzin. + virsskaņa | 62,5 | 57,4 | 66,9 | 73,7 | 75,5 | 74,0 | 71,4 | 73,4 | 73,4 | 75,7 | 75,8 | 74,1 | 71,6 | 70,0 | 68,9 | 68,2 | 66,4 | 63,5 | 62,5 | 62,5 | 59,2 | 53,7 | 48,1 | 41,2 |
| 107 | Izlidošana | 4 turbovent. dzin. | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 | 72,3 | 71,7 | 70,0 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 73,6 | 67,7 | 63,1 | 58,3 | 51,5 | 44,2 | 34,7 |
| 108 | Izlidošana | 4 turbovent. dzin. | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 | 68,9 | 71,1 | 70,0 | 68,3 | 67,5 | 65,4 | 63,6 | 63,9 | 64,8 | 62,1 | 59,3 | 54,6 | 47,3 |
| 109 | Izlidošana | 2 turboprop. dzin. + 1/2 virzuļdzin. | 64,7 | 67,1 | 73,1 | 89,4 | 84,5 | 76,3 | 89,3 | 80,7 | 79,3 | 79,3 | 81,6 | 80,3 | 76,4 | 70,0 | 65,0 | 61,9 | 59,8 | 57,3 | 55,6 | 52,7 | 50,9 | 44,8 | 36,3 | 28,4 |
| 110 | Izlidošana | 2 turboprop. dzin. + 4 virzuļdzin. | 71,4 | 69,9 | 79,9 | 87,4 | 76,5 | 80,9 | 86,2 | 86,0 | 85,6 | 81,2 | 76,8 | 74,5 | 73,2 | 70,0 | 69,5 | 69,2 | 67,2 | 65,4 | 63,2 | 60,2 | 58,4 | 51,4 | 40,4 | 29,0 |
| 111 | Izlidošana | 2 turboprop. dzin. | 78,0 | 76,0 | 90,0 | 103,0 | 82,0 | 85,0 | 97,0 | 89,0 | 94,0 | 80,0 | 79,0 | 79,0 | 75,0 | 70,0 | 68,0 | 64,0 | 62,0 | 58,0 | 57,0 | 53,0 | 48,0 | 43,0 | 38,0 | 33,0 |
| 112 | Izlidošana | 2/4 turboprop. dzin. | 74,0 | 95,0 | 92,0 | 75,0 | 96,0 | 90,0 | 74,9 | 78,0 | 75,0 | 75,0 | 74,1 | 74,0 | 72,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 66,0 | 64,0 | 60,0 | 54,0 | 46,0 | 39,9 |
| 113 | Izlidošana | 2/4 turboreakt. + turbovent. dzin., biznesa | 58,5 | 57,9 | 60,7 | 67,0 | 71,2 | 72,6 | 70,3 | 72,7 | 72,9 | 73,5 | 72,8 | 72,0 | 71,3 | 70,0 | 68,9 | 67,1 | 64,5 | 63,0 | 60,2 | 55,8 | 52,1 | 45,1 | 38,8 | 29,6 |
| 136 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., biznesa | 59,7 | 60,0 | 68,5 | 73,0 | 73,8 | 70,4 | 67,6 | 71,4 | 68,7 | 72,8 | 73,2 | 73,0 | 72,9 | 70,0 | 68,0 | 67,3 | 62,3 | 61,4 | 58,0 | 58,8 | 58,7 | 46,7 | 44,2 | 44,1 |
| 137 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., biznesa | 58,6 | 62,7 | 69,1 | 74,1 | 76,0 | 74,3 | 74,1 | 74,4 | 74,0 | 73,6 | 73,2 | 72,3 | 71,7 | 70,0 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 73,6 | 67,7 | 63,1 | 58,3 | 51,5 | 44,2 | 34,7 |
| 138 | Izlidošana | 2 turbovent. dzin., biznesa | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 72,2 | 80,8 | 67,9 | 67,6 | 72,0 | 70,0 | 70,7 | 71,1 | 68,9 | 71,1 | 70,0 | 68,3 | 67,5 | 65,4 | 63,6 | 63,9 | 64,8 | 62,1 | 59,3 | 54,6 | 47,3 |
| 201 | Pieeja | 2/3 turbovent. dzin., zema divkonturitātes pak. | 64,9 | 65,5 | 66,2 | 66,7 | 73,0 | 77,6 | 74,8 | 70,7 | 76,6 | 72,5 | 74,4 | 73,6 | 70,9 | 70,0 | 69,2 | 67,8 | 66,5 | 68,0 | 63,0 | 60,0 | 57,6 | 56,3 | 54,6 | 45,8 |
| 202 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., zema/ augsta divkonturitātes pak. | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,4 | 68,5 | 70,9 | 73,3 | 67,3 | 72,6 | 72,5 | 72,1 | 75,4 | 75,4 | 70,0 | 68,9 | 68,3 | 65,8 | 64,7 | 63,5 | 62,1 | 60,2 | 57,8 | 48,6 | 38,8 |
| 203 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak.+biznesa | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 | 73,1 | 71,6 | 70,0 | 70,4 | 67,4 | 67,4 | 70,8 | 69,7 | 72,1 | 64,2 | 56,4 | 49,6 | 38,9 |
| 204 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., zema/vid. divkonturitātes pak. | 58,8 | 57,1 | 59,4 | 68,0 | 72,8 | 73,7 | 69,1 | 72,3 | 74,8 | 75,6 | 73,6 | 72,1 | 72,1 | 70,0 | 66,3 | 63,6 | 59,9 | 57,5 | 54,8 | 51,8 | 48,8 | 45,8 | 42,8 | 39,8 |
| 205 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., augsta divkonturitātes pak. | 68,3 | 60,7 | 64,6 | 67,4 | 78,4 | 74,8 | 71,4 | 72,4 | 72,0 | 72,4 | 71,6 | 72,0 | 71,0 | 70,0 | 68,9 | 67,2 | 65,8 | 64,4 | 63,0 | 62,0 | 60,6 | 54,4 | 48,5 | 39,0 |
| 206 | Pieeja | 4 turboreakt + turbovent. dzin. | 63,3 | 65,4 | 64,1 | 63,2 | 66,0 | 66,6 | 69,6 | 70,1 | 71,5 | 67,1 | 71,0 | 70,4 | 71,8 | 70,0 | 69,6 | 66,6 | 62,9 | 62,0 | 62,7 | 59,1 | 58,8 | 53,3 | 50,2 | 40,6 |
| 207 | Pieeja | 4 turbovent. dzin. | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 | 71,2 | 70,5 | 70,0 | 68,7 | 67,1 | 67,5 | 69,4 | 71,1 | 72,5 | 65,7 | 59,3 | 52,2 | 45,6 |
| 208 | Pieeja | 4 turboreakt + turbovent. dzin. | 66,7 | 65,0 | 61,7 | 65,4 | 72,9 | 76,2 | 73,0 | 68,1 | 72,7 | 70,7 | 72,1 | 70,1 | 69,0 | 70,0 | 70,9 | 70,2 | 70,6 | 81,3 | 73,7 | 62,8 | 62,6 | 56,0 | 49,6 | 37,9 |
| 209 | Pieeja | 4 turbovent. dzin. | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 77,0 | 72,0 | 72,0 | 70,0 | 66,0 | 63,0 | 57,0 | 49,0 | 38,0 |
| 210 | Pieeja | 2 turboprop. dzin. | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 72,0 | 77,0 | 68,0 | 78,0 | 85,0 | 86,0 | 79,0 | 73,0 | 76,0 | 71,0 | 70,0 | 68,0 | 68,0 | 65,0 | 63,0 | 60,0 | 56,0 | 53,0 | 52,0 | 42,0 | 28,0 |
| 211 | Pieeja | 2 turboprop. dzin. | 71,3 | 65,4 | 74,7 | 88,1 | 77,1 | 80,3 | 86,9 | 80,0 | 86,8 | 78,2 | 75,5 | 75,2 | 71,6 | 70,0 | 70,7 | 69,6 | 68,6 | 67,5 | 67,0 | 63,9 | 59,9 | 53,0 | 45,7 | 40,0 |
| 212 | Pieeja | 2 turboprop. dzin. | 72,0 | 68,0 | 79,0 | 71,0 | 73,0 | 84,0 | 74,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 | 77,0 | 73,0 | 70,0 | 77,0 | 75,0 | 72,0 | 70,0 | 71,0 | 83,0 | 75,0 | 57,0 | 54,0 | 45,0 |
| 213 | Pieeja | 4 turboprop.+ virzuļdzin. | 64,0 | 73,0 | 76,0 | 71,0 | 82,0 | 83,0 | 67,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 70,0 | 69,0 | 67,0 | 64,0 | 60,0 | 57,0 | 54,0 | 49,0 | 42,0 | 32,0 | 20,0 |
| 214 | Pieeja | 2/4 turboprop. dzin. | 61,8 | 69,8 | 61,8 | 58,8 | 67,8 | 70,8 | 62,8 | 59,8 | 62,8 | 60,8 | 60,8 | 59,8 | 60,8 | 70,0 | 67,8 | 61,8 | 59,8 | 56,8 | 52,8 | 49,8 | 47,8 | 45,8 | 35,8 | 27,8 |
| 215 | Pieeja | 1/2 virzuļdzin. | 83,0 | 98,0 | 83,0 | 79,0 | 91,0 | 80,0 | 85,0 | 76,0 | 75,0 | 73,0 | 72,0 | 73,0 | 71,0 | 70,0 | 68,0 | 66,0 | 65,0 | 64,0 | 60,0 | 57,0 | 53,0 | 49,0 | 43,0 | 32,0 |
| 216 | Pieeja | 2 turboreakt. + turbovent. dzin. | 68,0 | 63,1 | 64,7 | 71,2 | 74,3 | 75,0 | 70,3 | 72,6 | 72,1 | 73,3 | 71,3 | 70,7 | 70,3 | 70,0 | 69,3 | 68,0 | 67,8 | 66,3 | 64,4 | 62,0 | 57,2 | 52,2 | 43,5 | 33,1 |
| 235 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 67,3 | 68,9 | 69,6 | 70,0 | 70,2 | 74,0 | 74,7 | 73,1 | 71,3 | 74,1 | 72,9 | 73,1 | 71,6 | 70,0 | 70,4 | 67,4 | 67,4 | 70,8 | 69,7 | 72,1 | 64,2 | 56,4 | 49,6 | 38,9 |
| 236 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 62,7 | 64,8 | 63,5 | 62,6 | 65,4 | 66,0 | 69,0 | 69,5 | 70,8 | 66,5 | 70,4 | 69,8 | 71,2 | 69,4 | 68,9 | 66,0 | 62,3 | 61,4 | 62,1 | 58,5 | 58,2 | 52,7 | 49,6 | 40,0 |
| 237 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 67,0 | 61,1 | 62,7 | 64,1 | 70,4 | 74,4 | 71,8 | 68,4 | 76,3 | 72,3 | 73,5 | 71,2 | 70,5 | 70,0 | 68,7 | 67,1 | 67,5 | 69,4 | 71,1 | 72,5 | 65,7 | 59,3 | 52,2 | 45,6 |
| 238 | Pieeja | 2 turbovent. dzin., biznesa | 60,0 | 59,0 | 60,0 | 69,0 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 77,0 | 72,0 | 72,0 | 70,0 | 66,0 | 63,0 | 57,0 | 49,0 | 38,0 |

Šajā sadaļā sniegti papildu dati par vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģiem.

GASEPF un GASEPV dati

I-11. tabula

GASEPF un GASEPV gaisa kuģu tipi

| ACFTID | Apraksts | Dzinēja tips | Dzinēju skaits | Svara kategorija | Īpašnieka kategorija | Maks. pilnais pacelš. svars (lb) | Maks. pilnais nosēš. svars (lb) | Maks. nosēšanās distance (ft) | Maks. statiskā vilce pie jūras līmeņa (lb) | Trokšņa standarts | NPD identifikators | Jaudas parametrs | Spektrālās klases identifikators – pieeja | Spektrālās klases identifikators – izlidošana | Laterālā vērsuma identifikators |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASEPF | Viendzinēja gaisa kuģi ar fiksēta soļa propelleriem | Virzuļdzinējs | 1 | Mazs | Vispārējas nozīmes aviācija | 2 200 | 2 200 | 1 160 | 560 | 0 | GASEPF | Procenti | 215 | 109 | Prop |
| GASEPV | Viendzinēja gaisa kuģi ar maināma soļa propelleriem | Virzuļdzinējs | 1 | Mazs | Vispārējas nozīmes aviācija | 3 000 | 3 000 | 1 111 | 790 | 0 | GASEPV | Procenti | 215 | 109 | Prop |

(attiecīgie spektrālie dati ir ANP “Spektrālo klašu” tabulā)

I-12. tabula

Izlidošanas un ielidošanas lidojuma profilu dati GASEPF un GASEPV gaisa kuģiem

| ACFTID | Op. tips | Profila identifikators | Segmenta garums | Punkta numurs | Distance (ft) | Absolūtais augstums AFE (ft) | TAS (kt) | Maksimālās statiskās vilces procenti (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 1 | – 114 486,8 | 6 000,0 | 109,4 | 34,21 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 2 | – 57 243,4 | 3 000,0 | 71,8 | 37,57 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 3 | – 28 621,7 | 1 500,0 | 60,0 | 40,59 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 4 | – 19 081,1 | 1 000,0 | 59,6 | 39,85 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 38,43 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 6 | 47,2 | 0,0 | 55,7 | 27,20 |
| GASEPF | A | APP_3_DEG | 1 | 7 | 472,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 1 | – 68 580,3 | 6 000,0 | 109,4 | 18,03 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 2 | – 34 290,2 | 3 000,0 | 71,8 | 22,59 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 3 | – 17 145,1 | 1 500,0 | 60,0 | 26,14 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 4 | – 11 430,1 | 1 000,0 | 59,6 | 25,67 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 24,75 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 6 | 47,2 | 0,0 | 55,7 | 27,20 |
| GASEPF | A | APP_5_DEG | 1 | 7 | 472,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,06 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 2 | 972,8 | 0,0 | 62,1 | 113,06 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 3 | 2 077,9 | 51,4 | 73,1 | 96,32 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 4 | 13 665,7 | 1 000,0 | 74,1 | 98,31 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 5 | 16 079,7 | 1 097,7 | 84,3 | 86,65 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 6 | 17 079,7 | 1 155,4 | 84,4 | 81,16 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 7 | 49 057,1 | 3 000,0 | 86,8 | 84,60 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 8 | 97 253,2 | 5 500,0 | 90,1 | 89,42 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 9 | 140 694,0 | 7 500,0 | 92,9 | 93,53 |
| GASEPF | D | DEFAULT_DEP | 1 | 10 | 202 700,4 | 10 000,0 | 96,6 | 99,04 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 1 | – 114 486,8 | 6 000,0 | 109,4 | 24,34 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 2 | – 57 243,4 | 3 000,0 | 79,4 | 26,37 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 3 | – 28 621,7 | 1 500,0 | 67,5 | 45,05 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 4 | – 19 081,1 | 1 000,0 | 67,0 | 44,24 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 42,66 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 6 | 42,8 | 0,0 | 62,6 | 31,00 |
| GASEPV | A | APP_3_DEG | 1 | 7 | 428,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 1 | – 68 580,3 | 6 000,0 | 109,4 | 8,70 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 2 | – 34 290,2 | 3 000,0 | 79,4 | 12,04 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 3 | – 17 145,1 | 1 500,0 | 67,5 | 31,28 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 4 | – 11 430,1 | 1 000,0 | 67,0 | 30,72 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 29,62 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 6 | 42,8 | 0,0 | 62,6 | 31,00 |
| GASEPV | A | APP_5_DEG | 1 | 7 | 428,0 | 0,0 | 30,0 | 10,00 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,92 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 2 | 861,8 | 0,0 | 55,6 | 163,92 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 3 | 1 302,6 | 42,7 | 66,0 | 138,25 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 4 | 2 963,7 | 172,0 | 90,2 | 101,67 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 5 | 9 389,6 | 1 000,0 | 91,3 | 103,50 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 6 | 10 985,9 | 1 102,9 | 101,6 | 93,36 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 7 | 11 985,9 | 1 200,6 | 101,8 | 86,89 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 8 | 30 407,6 | 3 000,0 | 104,5 | 90,57 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 9 | 57 858,2 | 5 500,0 | 108,5 | 95,72 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 10 | 81 543,2 | 7 500,0 | 111,9 | 100,13 |
| GASEPV | D | DEFAULT_DEP | 1 | 11 | 113 618,2 | 10 000,0 | 116,4 | 106,03 |

I-13. tabula

NPD dati par GASEPF un GASEPV gaisa kuģiem

| NPD identifikators | Trokšņa mērlielums | Op. tips | Jaudas režīms – procentos no maksimālās statiskās vilces (%) | L_200ft | L_400ft | L_630ft | L_1000ft | L_2000ft | L_4000ft | L_6300ft | L_10000ft | L_16000ft | L_25000ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASEPF | LAmax | A | 30,00 | 72,2 | 65,9 | 61,6 | 57,2 | 50,3 | 43,1 | 38,0 | 32,7 | 27,0 | 20,9 |
| GASEPF | LAmax | A | 100,00 | 84,9 | 78,6 | 74,4 | 70,0 | 63,2 | 55,8 | 50,4 | 44,6 | 38,3 | 31,5 |
| GASEPF | LAmax | D | 30,00 | 72,2 | 65,9 | 61,6 | 57,2 | 50,3 | 43,1 | 38,0 | 32,7 | 27,0 | 20,9 |
| GASEPF | LAmax | D | 100,00 | 84,9 | 78,6 | 74,4 | 70,0 | 63,2 | 55,8 | 50,4 | 44,6 | 38,3 | 31,5 |
| GASEPF | SEL | A | 30,00 | 74,2 | 70,1 | 67,3 | 64,4 | 59,8 | 54,8 | 51,2 | 47,4 | 43,2 | 38,6 |
| GASEPF | SEL | A | 100,00 | 87,1 | 83,1 | 80,4 | 77,5 | 72,9 | 67,8 | 63,9 | 59,6 | 54,8 | 49,4 |
| GASEPF | SEL | D | 30,00 | 74,2 | 70,1 | 67,3 | 64,4 | 59,8 | 54,8 | 51,2 | 47,4 | 43,2 | 38,6 |
| GASEPF | SEL | D | 100,00 | 87,1 | 83,1 | 80,4 | 77,5 | 72,9 | 67,8 | 63,9 | 59,6 | 54,8 | 49,4 |
| GASEPV | LAmax | A | 30,00 | 82,8 | 73,9 | 69,6 | 65,2 | 58,3 | 51,1 | 46,0 | 40,7 | 35,0 | 28,9 |
| GASEPV | LAmax | A | 100,00 | 92,4 | 86,1 | 81,9 | 77,5 | 70,7 | 63,3 | 57,9 | 52,1 | 45,8 | 39,0 |
| GASEPV | LAmax | D | 30,00 | 82,8 | 73,9 | 69,6 | 65,2 | 58,3 | 51,1 | 46,0 | 40,7 | 35,0 | 28,9 |
| GASEPV | LAmax | D | 100,00 | 92,4 | 86,1 | 81,9 | 77,5 | 70,7 | 63,3 | 57,9 | 52,1 | 45,8 | 39,0 |
| GASEPV | SEL | A | 30,00 | 81,7 | 77,6 | 74,8 | 71,9 | 67,3 | 62,3 | 58,7 | 54,9 | 50,7 | 46,1 |
| GASEPV | SEL | A | 100,00 | 94,6 | 90,6 | 87,9 | 85,0 | 80,4 | 75,3 | 71,4 | 67,1 | 62,3 | 56,9 |
| GASEPV | SEL | D | 30,00 | 81,7 | 77,6 | 74,8 | 71,9 | 67,3 | 62,3 | 58,7 | 54,9 | 50,7 | 46,1 |
| GASEPV | SEL | D | 100,00 | 94,6 | 90,6 | 87,9 | 85,0 | 80,4 | 75,3 | 71,4 | 67,1 | 62,3 | 56,9 |

Dati par gaisa kuģu klasēm

| Gaisa kuģu grupa | Gaisa kuģu tipu piemēri (maksimālā pacelšanās masa) |
| --- | --- |
| P 1.0 | Dewald Sunny, Flightstar II, Ikarus C42, Quicksilver MXL II, Sherpa, Stratos, Tecnam P92 Echo |
| P 1.1 | DG-400 (500 kg), Grob 109B (900 kg), H 36 Dimona (800 kg), Scheibe SF 25C (700 kg) |
| P 1.2 | DR 400/180R (1 000 kg), H 36 Dimona (800 kg), PZL-104 “Wilga 35” (1 200 kg), Scheibe SF 25 (700 kg) |
| P 1.3 | DR 400/180R (1 000 kg), Cessna 172N (1 000 kg), Piper PA-28- 181 (1 200 kg), Piper PA-34-200 (1 900 kg) |

Gaisa kuģu trokšņa un lidtehnisko parametru dati četrām klasēm ir sniegti turpmākajās tabulās.

I-14. tabula

Trokšņa grupu dati gaisa kuģu klasēm P 1.0, P 1.1, P 1.2, P 1.3

| NOISE_ID,C,12 | THRSET_TYP,C,1 | MODEL_TYPE,C,1 | SPECT_APP,N,3,0 | SPECT_DEP,N,3,0 | SPECT_AFB,N,3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | P | I | 215 | 109 | 0 |
| P1.1 | P | I | 215 | 109 | 0 |
| P1.2 | P | I | 215 | 109 | 0 |
| P1.3 | P | I | 215 | 109 | 0 |

| ACFT_ID,C,12 | ACFT_DESCR,C,40 | WGT_CAT,C,1 | OWNER_CAT,C,1 | ENG_TYPE,C,1 | NOISE_CAT,C,1 | NOISE_ID,C,12 | NUMB_ENG,N,1,0 | THR_RESTOR,C,1 | MX_GW_TKO,N,7,0 | MX_GW_LND,N,7,0 | MX_DS_STOP,N,5,0 | COEFF_TYPE,C,1 | THR_STATIC,N,6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | Ultravieglie | S | G | P | 0 | P1.0 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |
| P1.1 | Planieri ar dzinēju | S | G | P | 0 | P1.1 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |
| P1.2 | Prop., MTOM <= 2 t, velkami planieri | S | G | P | 0 | P1.2 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |
| P1.3 | Prop MTOM <= 2 t | S | G | P | 0 | P1.3 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | P | 100 |

I-15. tabula

Izlidošanas un ielidošanas lidojuma profilu dati par gaisa kuģu klasēm P 1.0, P 1.1, P 1.2, P 1.3

| ACFT_ID,C,12 | OP_TYPE,C,1 | PROF_ID1,C,8 | PROF_ID2,C,1 | WEIGHT,N,7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | A | DEFAULT | 1 | 100 |
| P1.0 | D | DEFAULT | 1 | 100 |
| P1.1 | A | DEFAULT | 1 | 100 |
| P1.1 | D | DEFAULT | 1 | 100 |
| P1.2 | A | DEFAULT | 1 | 100 |
| P1.2 | D | DEFAULT | 1 | 100 |
| P1.3 | A | DEFAULT | 1 | 100 |
| P1.3 | D | DEFAULT | 1 | 100 |

I-16. tabula

Dati par trokšņa profila punktiem gaisa kuģu klasēm P 1.0, P 1.1, P 1.2, P 1.3

| ACFT_ID,C,12 | OP_TYPE,C,1 | PROF_ID1,C,8 | PROF_ID2,C,1 | PT_NUM,N,3,0 | DISTANCE,N,10,1 | ALTITUDE,N,7,1 | SPEED,N,5,1 | THR_SET,N,9,2 | OP_MODE,C,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | A | DEFAULT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | DEFAULT | 1 | 2 | – 18 917,1 | 1 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | DEFAULT | 1 | 3 | – 15 636,3 | 828,1 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | DEFAULT | 1 | 4 | 164 | 0 | 50,5 | 70 | A |
| P1.0 | A | DEFAULT | 1 | 5 | 656,2 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.0 | D | DEFAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.0 | D | DEFAULT | 1 | 2 | 328,1 | 0 | 62,2 | 100 | D |
| P1.0 | D | DEFAULT | 1 | 3 | 12 986,3 | 1 000 | 62,2 | 100 | D |
| P1.0 | D | DEFAULT | 1 | 4 | 42 000 | 3 000 | 65 | 100 | D |
| P1.0 | D | DEFAULT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 68 | 100 | D |
| P1.1 | A | DEFAULT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | DEFAULT | 1 | 2 | – 18 589 | 1 000 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | DEFAULT | 1 | 3 | – 15 308,2 | 828,1 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | DEFAULT | 1 | 4 | 492,1 | 0 | 50,5 | 70 | A |
| P1.1 | A | DEFAULT | 1 | 5 | 656,2 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.1 | D | DEFAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.1 | D | DEFAULT | 1 | 2 | 656,2 | 0 | 66,1 | 100 | D |
| P1.1 | D | DEFAULT | 1 | 3 | 13 314,4 | 1 000 | 66,1 | 100 | D |
| P1.1 | D | DEFAULT | 1 | 4 | 43 000 | 3 000 | 70 | 100 | D |
| P1.1 | D | DEFAULT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 73,9 | 100 | D |
| P1.2 | A | DEFAULT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | DEFAULT | 1 | 2 | – 18 589 | 1 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | DEFAULT | 1 | 3 | – 15 308,2 | 828,1 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | DEFAULT | 1 | 4 | 492,1 | 0 | 60,3 | 70 | A |
| P1.2 | A | DEFAULT | 1 | 5 | 1 476,4 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.2 | D | DEFAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.2 | D | DEFAULT | 1 | 2 | 1 312,3 | 0 | 62,2 | 100 | D |
| P1.2 | D | DEFAULT | 1 | 3 | 17 705,8 | 1 000 | 62,2 | 100 | D |
| P1.2 | D | DEFAULT | 1 | 4 | 50 000 | 3 000 | 64 | 100 | D |
| P1.2 | D | DEFAULT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 66,1 | 100 | D |
| P1.3 | A | DEFAULT | 1 | 1 | – 114 486 | 6 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | DEFAULT | 1 | 2 | – 18 589 | 1 000 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | DEFAULT | 1 | 3 | – 15 308,2 | 828,1 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | DEFAULT | 1 | 4 | 492,1 | 0 | 60,3 | 70 | A |
| P1.3 | A | DEFAULT | 1 | 5 | 1 476,4 | 0 | 19,4 | 30 | A |
| P1.3 | D | DEFAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,4 | 100 | D |
| P1.3 | D | DEFAULT | 1 | 2 | 820,2 | 0 | 70 | 100 | D |
| P1.3 | D | DEFAULT | 1 | 3 | 10 344 | 1 000 | 70 | 100 | D |
| P1.3 | D | DEFAULT | 1 | 4 | 40 000 | 3 000 | 75 | 100 | D |
| P1.3 | D | DEFAULT | 1 | 5 | 200 000 | 10 000 | 83 | 100 | D |

I-17. tabula

NPD dati par gaisa kuģu klasēm P 1.0, P 1.1, P 1.2, P 1.3

| NOISE_ID,C,12 | NOISE_TYPE,C,1 | OP_MODE,C,1 | THR_SET,N,9,2 | L_200,N,5,1 | L_400,N,5,1 | L_630,N,5,1 | L_1000,N,5,1 | L_2000,N,5,1 | L_4000,N,5,1 | L_6300,N,5,1 | L_10000,N,5,1 | L_16000,N,5,1 | L_25000,N,5,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.0 | M | A | 30 | 55,2 | 49 | 44,8 | 40,4 | 33,6 | 26,3 | 21,2 | 15,6 | 9,3 | 2,8 |
| P1.0 | M | A | 70 | 65,2 | 59 | 54,8 | 50,4 | 43,6 | 36,3 | 31,2 | 25,6 | 19,3 | 12,8 |
| P1.0 | M | D | 88 | 71,2 | 65 | 60,8 | 56,4 | 49,6 | 42,3 | 37,2 | 31,6 | 25,3 | 18,8 |
| P1.0 | M | D | 100 | 75,2 | 69 | 64,8 | 60,4 | 53,6 | 46,3 | 41,2 | 35,6 | 29,3 | 22,8 |
| P1.0 | S | A | 30 | 54,7 | 51,4 | 49,1 | 46,7 | 42,8 | 38,4 | 35,2 | 31,4 | 27,1 | 22,3 |
| P1.0 | S | A | 70 | 64,7 | 61,4 | 59,1 | 56,7 | 52,8 | 48,4 | 45,2 | 41,4 | 37,1 | 32,3 |
| P1.0 | S | D | 88 | 70,7 | 67,4 | 65,1 | 62,7 | 58,8 | 54,4 | 51,2 | 47,4 | 43,1 | 38,3 |
| P1.0 | S | D | 100 | 74,7 | 71,4 | 69,1 | 66,7 | 62,8 | 58,4 | 55,2 | 51,4 | 47,1 | 42,3 |
| P1.1 | M | A | 30 | 60,2 | 54 | 49,8 | 45,4 | 38,6 | 31,3 | 26,2 | 20,6 | 14,3 | 7,8 |
| P1.1 | M | A | 70 | 70,2 | 64 | 59,8 | 55,4 | 48,6 | 41,3 | 36,2 | 30,6 | 24,3 | 17,8 |
| P1.1 | M | D | 82 | 74,2 | 68 | 63,8 | 59,4 | 52,6 | 45,3 | 40,2 | 34,6 | 28,3 | 21,8 |
| P1.1 | M | D | 100 | 80,2 | 74 | 69,8 | 65,4 | 58,6 | 51,3 | 46,2 | 40,6 | 34,3 | 27,8 |
| P1.1 | S | A | 30 | 59,7 | 56,4 | 54,1 | 51,7 | 47,8 | 43,4 | 40,2 | 36,4 | 32,1 | 27,3 |
| P1.1 | S | A | 70 | 69,7 | 66,4 | 64,1 | 61,7 | 57,8 | 53,4 | 50,2 | 46,4 | 42,1 | 37,3 |
| P1.1 | S | D | 82 | 73,7 | 70,4 | 68,1 | 65,7 | 61,8 | 57,4 | 54,2 | 50,4 | 46,1 | 41,3 |
| P1.1 | S | D | 100 | 79,7 | 76,4 | 74,1 | 71,7 | 67,8 | 63,4 | 60,2 | 56,4 | 52,1 | 47,3 |
| P1.2 | M | A | 30 | 64,4 | 58,2 | 53,9 | 49,5 | 42,6 | 35,1 | 29,8 | 24 | 17,5 | 10,6 |
| P1.2 | M | A | 70 | 74,4 | 68,2 | 63,9 | 59,5 | 52,6 | 45,1 | 39,8 | 34 | 27,5 | 20,6 |
| P1.2 | M | D | 76 | 76,4 | 70,2 | 65,9 | 61,5 | 54,6 | 47,1 | 41,8 | 36 | 29,5 | 22,6 |
| P1.2 | M | D | 100 | 84,4 | 78,2 | 73,9 | 69,5 | 62,6 | 55,1 | 49,8 | 44 | 37,5 | 30,6 |
| P1.2 | S | A | 30 | 63,9 | 60,5 | 58,2 | 55,8 | 51,8 | 47,2 | 43,8 | 39,8 | 35,2 | 30,1 |
| P1.2 | S | A | 70 | 73,9 | 70,5 | 68,2 | 65,8 | 61,8 | 57,2 | 53,8 | 49,8 | 45,2 | 40,1 |
| P1.2 | S | D | 76 | 75,9 | 72,5 | 70,2 | 67,8 | 63,8 | 59,2 | 55,8 | 51,8 | 47,2 | 42,1 |
| P1.2 | S | D | 100 | 83,9 | 80,5 | 78,2 | 75,8 | 71,8 | 67,2 | 63,8 | 59,8 | 55,2 | 50,1 |
| P1.3 | M | A | 30 | 66,4 | 60,2 | 55,9 | 51,5 | 44,6 | 37,1 | 31,8 | 26 | 19,5 | 12,6 |
| P1.3 | M | A | 70 | 76,4 | 70,2 | 65,9 | 61,5 | 54,6 | 47,1 | 41,8 | 36 | 29,5 | 22,6 |
| P1.3 | M | D | 76 | 78,4 | 72,2 | 67,9 | 63,5 | 56,6 | 49,1 | 43,8 | 38 | 31,5 | 24,6 |
| P1.3 | M | D | 100 | 86,4 | 80,2 | 75,9 | 71,5 | 64,6 | 57,1 | 51,8 | 46 | 39,5 | 32,6 |
| P1.3 | S | A | 30 | 65,9 | 62,5 | 60,2 | 57,8 | 53,8 | 49,2 | 45,8 | 41,8 | 37,2 | 32,1 |
| P1.3 | S | A | 70 | 75,9 | 72,5 | 70,2 | 67,8 | 63,8 | 59,2 | 55,8 | 51,8 | 47,2 | 42,1 |
| P1.3 | S | D | 76 | 77,9 | 74,5 | 72,2 | 69,8 | 65,8 | 61,2 | 57,8 | 53,8 | 49,2 | 44,1 |
| P1.3 | S | D | 100 | 85,9 | 82,5 | 80,2 | 77,8 | 73,8 | 69,2 | 65,8 | 61,8 | 57,2 | 52,1 |

Helikopteru trokšņa un lidtehniskie parametri – 1. datu kopa

Te iekļauti dati par piecām helikopteru klasēm, pamatojoties uz helikopteru MTOM.

I-18. tabula

Helikopteri – 1. datu kopa, apraksta tabula

| ACFT_ID | Apraksts | Dzinēja tips | Dzinēju skaits | Svara klase | Īpašnieka kategorija | Maks. pilnais pacelšanās svars (lb) | Maks. pilnais nosēšanās svars (lb) | Maks. nosēšanās distance (ft) | Maks. statiskā vilce pie jūras līmeņa (lb) | Trokšņa standarts | NPD identifikators | Jaudas parametrs | Spektrālās klases identifikators – pieeja | Spektrālās klases identifikators – izlidošana | Laterālā vērsuma identifikators |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | Helikopteri ar MTOM <= 1 t | Propellerdz | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H1.0 | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 109 | Prop |
| H1.1 | Helikopteri ar MTOM 1–3 t | Propellerdz | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H1.1 | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 109 | Prop |
| H1.2 | Helikopteri ar MTOM 3–5 t | Propellerdz | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H1.2 | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 109 | Prop |
| H2.1 | Helikopteri ar MTOM 5–10 t | Propellerdz | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H2.1 | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 109 | Prop |
| H2.2 | Helikopteri ar MTOM > 10 t | Propellerdz | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | H2.2 | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 109 | Prop |

I-19. tabula

Helikopteri – 1. datu kopa, izlidošanas profili

| ACFT_ID | OP_TYPE | PROF_ID1 | PROF_ID2 | PT_NUM | DISTANCE (ft) | ABSOLŪTAIS AUGSTUMS (ft) | ĀTRUMS (kt) | THR_SET (%) | OP_MODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 5 | 5 687,5 | 1 000,0 | 60,3 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 6 | 8 968,3 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | D |
| H1.0 | D | H1.0_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H1.1 | D | H1.1_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H1.2 | D | H1.2_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 2 | 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.1 | D | H2.1_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 2 | 9,8 | 0,0 | 5,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 3 | 32,8 | 16,4 | 9,7 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 4 | 295,3 | 49,2 | 40,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 5 | 6 298,3 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 6 | 9 579,2 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |
| H2.2 | D | H2.2_S | 1 | 7 | 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | D |

I-20. tabula

Helikopteri – 1. datu kopa, ielidošanas profili

| ACFT_ID | OP_TYPE | PROF_ID1 | PROF_ID2 | PT_NUM | DISTANCE | ABSOLŪTAIS AUGSTUMS | ĀTRUMS | THR_SET | OP_MODE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 2 | – 10 836,6 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 3 | – 7 555,8 | 1 000,0 | 60,3 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 4 | – 295,3 | 44,1 | 40,8 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 5 | – 32,8 | 9,6 | 9,7 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H1.0 | A | H1.0_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 2 | – 8 401,5 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 3 | – 5 120,6 | 1 000,0 | 64,1 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 4 | – 295,3 | 62,0 | 40,8 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 5 | – 32,8 | 11,0 | 9,7 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H1.1 | A | H1.1_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 2 | – 9 563,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 3 | – 6 282,2 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 4 | – 295,3 | 51,8 | 40,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 5 | – 32,8 | 10,2 | 9,7 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H1.2 | A | H1.2_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 2 | – 9 563,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 3 | – 6 282,2 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 4 | – 295,3 | 51,8 | 40,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 5 | – 32,8 | 10,2 | 9,7 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 6 | – 9,8 | 6,6 | 5,8 | 100,00 | A |
| H2.1 | A | H2.1_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 1 | – 200 000,0 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 2 | – 9 604,4 | 1 000,0 | 75,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 3 | – 6 323,6 | 1 000,0 | 70,0 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 4 | – 295,3 | 45,2 | 40,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 5 | – 32,8 | 3,6 | 9,7 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 6 | – 9,8 | 0,0 | 5,8 | 100,00 | A |
| H2.2 | A | H2.2_L | 1 | 7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,00 | A |

I-21. tabula

Helikopteri – 1. datu kopa, trokšņa raksturlielumi

| NOISE_ID | THRSET_TYP | MODEL_TYPE | SPECT_APP | SPECT_DEP | SPECT_AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | Propellers | I | 215 | 109 | 0 |
| H1.1 | Propellers | I | 215 | 109 | 0 |
| H1.2 | Propellers | I | 215 | 109 | 0 |
| H2.1 | Propellers | I | 215 | 109 | 0 |
| H2.2 | Propellers | I | 215 | 109 | 0 |

I-22. tabula

Trokšņa–jaudas–attāluma (NPD) dati par helikopteriem, 1. datu kopa

| NOISE_ID | NOISE_TYPE | OP_MODE | THR_SET | L_200 | L_400 | L_630 | L_1000 | L_2000 | L_4000 | L_6300 | L_10000 | L_16000 | L_25000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1.0 | M | A | 80,00 | 81,3 | 75,0 | 70,7 | 66,3 | 59,2 | 51,4 | 45,6 | 39,1 | 31,5 | 23,1 |
| H1.0 | M | A | 100,00 | 84,3 | 78,0 | 73,7 | 69,3 | 62,2 | 54,4 | 48,6 | 42,1 | 34,5 | 26,1 |
| H1.0 | M | D | 80,00 | 81,3 | 75,0 | 70,7 | 66,3 | 59,2 | 51,4 | 45,6 | 39,1 | 31,5 | 23,1 |
| H1.0 | M | D | 100,00 | 84,3 | 78,0 | 73,7 | 69,3 | 62,2 | 54,4 | 48,6 | 42,1 | 34,5 | 26,1 |
| H1.0 | S | A | 80,00 | 82,0 | 78,6 | 76,2 | 73,6 | 69,2 | 64,1 | 60,1 | 55,3 | 49,4 | 42,8 |
| H1.0 | S | A | 100,00 | 85,0 | 81,6 | 79,2 | 76,6 | 72,2 | 67,1 | 63,1 | 58,3 | 52,4 | 45,8 |
| H1.0 | S | D | 80,00 | 82,0 | 78,6 | 76,2 | 73,6 | 69,2 | 64,1 | 60,1 | 55,3 | 49,4 | 42,8 |
| H1.0 | S | D | 100,00 | 85,0 | 81,6 | 79,2 | 76,6 | 72,2 | 67,1 | 63,1 | 58,3 | 52,4 | 45,8 |
| H1.1 | M | A | 80,00 | 86,5 | 80,2 | 75,9 | 71,5 | 64,4 | 56,6 | 50,8 | 44,3 | 36,7 | 28,3 |
| H1.1 | M | A | 100,00 | 89,5 | 83,2 | 78,9 | 74,5 | 67,4 | 59,6 | 53,8 | 47,3 | 39,7 | 31,3 |
| H1.1 | M | D | 80,00 | 86,5 | 80,2 | 75,9 | 71,5 | 64,4 | 56,6 | 50,8 | 44,3 | 36,7 | 28,3 |
| H1.1 | M | D | 100,00 | 89,5 | 83,2 | 78,9 | 74,5 | 67,4 | 59,6 | 53,8 | 47,3 | 39,7 | 31,3 |
| H1.1 | S | A | 80,00 | 87,2 | 83,8 | 81,4 | 78,8 | 74,4 | 69,3 | 65,3 | 60,5 | 54,6 | 48,0 |
| H1.1 | S | A | 100,00 | 90,2 | 86,8 | 84,4 | 81,8 | 77,4 | 72,3 | 68,3 | 63,5 | 57,6 | 51,0 |
| H1.1 | S | D | 80,00 | 87,2 | 83,8 | 81,4 | 78,8 | 74,4 | 69,3 | 65,3 | 60,5 | 54,6 | 48,0 |
| H1.1 | S | D | 100,00 | 90,2 | 86,8 | 84,4 | 81,8 | 77,4 | 72,3 | 68,3 | 63,5 | 57,6 | 51,0 |
| H1.2 | M | A | 80,00 | 89,1 | 82,8 | 78,5 | 74,1 | 67,0 | 59,2 | 53,4 | 46,9 | 39,3 | 30,9 |
| H1.2 | M | A | 100,00 | 92,1 | 85,8 | 81,5 | 77,1 | 70,0 | 62,2 | 56,4 | 49,9 | 42,3 | 33,9 |
| H1.2 | M | D | 80,00 | 89,1 | 82,8 | 78,5 | 74,1 | 67,0 | 59,2 | 53,4 | 46,9 | 39,3 | 30,9 |
| H1.2 | M | D | 100,00 | 92,1 | 85,8 | 81,5 | 77,1 | 70,0 | 62,2 | 56,4 | 49,9 | 42,3 | 33,9 |
| H1.2 | S | A | 80,00 | 89,8 | 86,4 | 84,0 | 81,4 | 77,0 | 71,9 | 67,9 | 63,1 | 57,2 | 50,6 |
| H1.2 | S | A | 100,00 | 92,8 | 89,4 | 87,0 | 84,4 | 80,0 | 74,9 | 70,9 | 66,1 | 60,2 | 53,6 |
| H1.2 | S | D | 80,00 | 89,8 | 86,4 | 84,0 | 81,4 | 77,0 | 71,9 | 67,9 | 63,1 | 57,2 | 50,6 |
| H1.2 | S | D | 100,00 | 92,8 | 89,4 | 87,0 | 84,4 | 80,0 | 74,9 | 70,9 | 66,1 | 60,2 | 53,6 |
| H2.1 | M | A | 80,00 | 91,3 | 85,0 | 80,7 | 76,3 | 69,2 | 61,4 | 55,6 | 49,1 | 41,5 | 33,1 |
| H2.1 | M | A | 100,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.1 | M | D | 80,00 | 91,3 | 85,0 | 80,7 | 76,3 | 69,2 | 61,4 | 55,6 | 49,1 | 41,5 | 33,1 |
| H2.1 | M | D | 100,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.1 | S | A | 80,00 | 92,0 | 88,6 | 86,2 | 83,6 | 79,2 | 74,1 | 70,1 | 65,3 | 59,4 | 52,8 |
| H2.1 | S | A | 100,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.1 | S | D | 80,00 | 92,0 | 88,6 | 86,2 | 83,6 | 79,2 | 74,1 | 70,1 | 65,3 | 59,4 | 52,8 |
| H2.1 | S | D | 100,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.2 | M | A | 80,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.2 | M | A | 100,00 | 97,3 | 91,0 | 86,7 | 82,3 | 75,2 | 67,4 | 61,6 | 55,1 | 47,5 | 39,1 |
| H2.2 | M | D | 80,00 | 94,3 | 88,0 | 83,7 | 79,3 | 72,2 | 64,4 | 58,6 | 52,1 | 44,5 | 36,1 |
| H2.2 | M | D | 100,00 | 97,3 | 91,0 | 86,7 | 82,3 | 75,2 | 67,4 | 61,6 | 55,1 | 47,5 | 39,1 |
| H2.2 | S | A | 80,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.2 | S | A | 100,00 | 98,0 | 94,6 | 92,2 | 89,6 | 85,2 | 80,1 | 76,1 | 71,3 | 65,4 | 58,8 |
| H2.2 | S | D | 80,00 | 95,0 | 91,6 | 89,2 | 86,6 | 82,2 | 77,1 | 73,1 | 68,3 | 62,4 | 55,8 |
| H2.2 | S | D | 100,00 | 98,0 | 94,6 | 92,2 | 89,6 | 85,2 | 80,1 | 76,1 | 71,3 | 65,4 | 58,8 |

Helikopteru trokšņa un lidtehniskie parametri – 2. datu kopa

Dati sniegti par trim helikopteru klasēm, pamatojoties uz maksimālo pacelšanās masu:

1. Vieglie helikopteri (LHEL) MTOM < 3 000 kg

2. Vidēji smagie helikopteri (MHEL) 3 000 kg < MTOM < 6 000 kg

3. Smagie helikopteri (THEL) MTOM > 6 000 kg

Standarta ielidošanas un izlidošanas lidojuma profili doti kā fiksētu punktu profili. Standarta izlidošanas profilos pieņemts, ka katras klases helikopteri uzņem augstumu, līdz sasniegts lidojuma augstums 1 000 ft (305 m). Ja horizontālā lidojuma daļa pie ielidošanas vai izlidošanas lokāli atšķiras no šīm vērtībām, ieteicams standarta profilus pielāgot vietējiem apstākļiem.

I-23. tabula

Helikopteri – 2. datu kopa, apraksta tabula

| ACFT_ID | Apraksts | Dzinēja tips | Dzinēju skaits | Svara klase | Īpašnieka kategorija | Maks. pilnais pacelšanās svars (lb) | Maks. pilnais nosēšanās svars (lb) | Maks. nosēšanās distance (ft) | Maks. statiskā vilce pie jūras līmeņa (lb) | Trokšņa standarts | NPD identifikators | Jaudas parametrs | Spektrālās klases identifikators – pieeja | Spektrālās klases identifikators – izlidošana | Laterālā vērsuma identifikators |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | Helikopteri ar MTOM <= 1 t | Turboprop | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | LHEL | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 112 | Prop |
| MHEL | Helikopteri ar MTOM 1-3 t | Turboprop | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | MHEL | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 112 | Prop |
| THEL | Helikopteri ar MTOM 3-5 t | Turboprop | 0 | 0 | Helikopters | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | THEL | Vārpstas jauda ZS (% no maksimālās statiskās vilces) | 215 | 112 | Prop |

I-24. tabula

Helikopteri – 2. datu kopa, izlidošanas profili

| ACFT_ID | Op. tips | Profila identifikators | Segmenta garums | Punktu skaits | Distance (ft) | Absolūtais augstums (ft) | TAS (kt) | Koriģētā neto vilce (%) | OP. REŽĪMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | X |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 50 | X |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 3 | 20 | 16 | 5 | 50 | X |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 4 | 102 | 16 | 5 | 60 | D |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 561 | 30 | 50 | 60 | D |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 6 | 2 297 | 515 | 70 | 60 | D |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 7 | 4 032 | 1 001 | 90 | 70 | D |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 7 014 | 1 001 | 100 | 70 | D |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 9 | 10 000 | 1 001 | 110 | 70 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 50 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 3 | 20 | 16 | 3 | 50 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 4 | 102 | 16 | 30 | 50 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 561 | 30 | 60 | 50 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 6 | 4 032 | 1 001 | 65 | 75 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 7 | 6 785 | 1 001 | 100 | 75 | D |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 10 000 | 1 001 | 126 | 75 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | X |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 100 | X |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 3 | 20 | 16 | 3 | 50 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 4 | 102 | 16 | 30 | 50 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 1 001 | 151 | 60 | 50 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 4 679 | 1 000 | 65 | 75 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 6 681 | 1 000 | 83 | 75 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 8 679 | 1 000 | 100 | 75 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 13 679 | 1 000 | 113 | 75 | D |
| THEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | 18 679 | 1 000 | 126 | 75 | D |

I-25. tabula

Helikopteri – 2. datu kopa, ielidošanas profili

| ACFT_ID | Op. tips | Profila identifikators | Segmenta garums | Punktu skaits | Distance (ft) | Absolūtais augstums (ft) | TAS (kt) | Koriģētā neto vilce (%) | OP. REŽĪMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 3 | – 50 003 | 1 000 | 115 | 70 | X |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 4 | – 9 332 | 1 000 | 113 | 70 | X |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | – 6 340 | 686 | 110 | 80 | A |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 6 | – 4 029 | 443 | 95 | 80 | A |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 7 | – 1 686 | 197 | 80 | 80 | A |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 843 | 108 | 60 | 80 | A |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 9 | 0 | 20 | 5 | 80 | A |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 9 | 102 | 0 | 3 | 80 | A |
| LHEL | D | DEFAULT | 1 | 9 | 121 | 0 | 1 | 80 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 2 | – 40 229 | 1 000 | 135 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 3 | – 36 322 | 1 000 | 123 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 4 | – 32 411 | 1 000 | 112 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 5 | – 28 504 | 1 000 | 100 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 6 | – 22 145 | 1 000 | 90 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 7 | – 15 784 | 1 000 | 80 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 9 426 | 1 000 | 70 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 5 153 | 551 | 60 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 750 | 89 | 50 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 62 | 16 | 20 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 102 | 0 | 2 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 121 | 0 | 1 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 40 229 | 1 000 | 135 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 36 322 | 1 000 | 123 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 32 411 | 1 000 | 112 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 28 504 | 1 000 | 100 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 22 145 | 1 000 | 90 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 15 784 | 1 000 | 80 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 9 426 | 1 000 | 70 | 75 | X |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 5 153 | 551 | 60 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 750 | 89 | 50 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | – 62 | 16 | 20 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 102 | 0 | 2 | 60 | A |
| MHEL | D | DEFAULT | 1 | 8 | 121 | 0 | 1 | 60 | A |

I-26. tabula

Helikopteri – 2. datu kopa, trokšņa raksturlielumi

| NOISE_ID | THRSET_TYP | MODEL_TYPE | SPECT_APP | SPECT_DEP | SPECT_AFB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | P | I | 215 | 109 | 0 |
| MHEL | P | I | 215 | 109 | 0 |
| THEL | P | I | 215 | 109 | 0 |

I-27. tabula

Trokšņa–jaudas–attāluma (NPD) dati par trim helikopteru klasēm

| NPD identifikators | Trokšņa parametrs | Jaudas režīms | Op. režīms | L _200ft | L_400ft | L_630ft | L_1000ft | L_2000ft | L_4000ft | L_6300ft | L_10000ft | L_16000ft | L_25000ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LHEL | MAX | 80 | A | 84,6 | 79,1 | 75,7 | 71,6 | 65,8 | 60,1 | 56 | 48,8 | 41,6 | 34,4 |
| LHEL | MAX | 70 | X | 88,4 | 82,9 | 79,5 | 75,6 | 70,3 | 65 | 61,6 | 55,4 | 49,2 | 43 |
| LHEL | MAX | 60 | D | 83,6 | 78,2 | 75,1 | 70,3 | 66,5 | 61,7 | 58,9 | 53,3 | 47,7 | 42,1 |
| LHEL | MAX | 50 | S | 91,7 | 85,3 | 81,5 | 76,5 | 69,4 | 61,5 | 56,5 | 49,6 | 42,7 | 35,8 |
| LHEL | SEL | 80 | A | 90,5 | 87,1 | 84,9 | 82,1 | 77,6 | 72,1 | 67,9 | 62,4 | 56,9 | 51,4 |
| LHEL | SEL | 70 | X | 90,4 | 87 | 84,7 | 81,9 | 77,5 | 72 | 68,1 | 62,9 | 57,7 | 52,5 |
| LHEL | SEL | 60 | D | 85,9 | 82,5 | 80,4 | 77,7 | 73,4 | 68,4 | 64,6 | 59,6 | 54,6 | 49,6 |
| LHEL | SEL | 50 | S | 85,9 | 82,5 | 80,4 | 77,7 | 73,4 | 68,4 | 64,6 | 59,6 | 54,6 | 49,6 |
| MHEL | MAX | 50 | D | 91,8 | 85,2 | 80,6 | 75,7 | 67,5 | 58,1 | 51,2 | 42,6 | 34 | 25,4 |
| MHEL | MAX | 60 | A | 90,2 | 83,9 | 80 | 75,3 | 68,4 | 60,9 | 55,8 | 49,5 | 43,2 | 36,9 |
| MHEL | MAX | 75 | X | 92,4 | 86 | 82 | 77,2 | 70 | 62,3 | 57,1 | 50,8 | 44,5 | 38,2 |
| MHEL | SEL | 50 | D | 91,2 | 87,2 | 84,8 | 80,8 | 75 | 68,1 | 63,7 | 57,6 | 51,5 | 45,4 |
| MHEL | SEL | 60 | A | 94,2 | 90,1 | 88,1 | 84,7 | 80 | 74,7 | 71,3 | 66 | 60,7 | 55,4 |
| MHEL | SEL | 75 | X | 89,3 | 85,3 | 82,8 | 78,9 | 73,1 | 66,6 | 62,6 | 57 | 51,4 | 45,8 |
| THEL | MAX | 50 | D | 91,2 | 85,2 | 81,7 | 76,3 | 68,8 | 60,4 | 54,9 | 46 | 37,1 | 28,2 |
| THEL | MAX | 60 | A | 90 | 84,1 | 80,7 | 75,5 | 68,5 | 60,6 | 55,3 | 48 | 40,7 | 33,4 |
| THEL | MAX | 75 | X | 92,4 | 86,4 | 82,9 | 77,5 | 70,1 | 61,6 | 55,7 | 48,1 | 40,5 | 32,9 |
| THEL | MAX | 100 | S | 100,2 | 93,8 | 90,3 | 84,9 | 77,5 | 69,3 | 64,3 | 56,5 | 48,7 | 40,9 |
| THEL | SEL | 50 | D | 92,8 | 89,3 | 87,4 | 84 | 79,2 | 73,5 | 69,6 | 63,7 | 57,8 | 51,9 |
| THEL | SEL | 60 | A | 91,6 | 88,2 | 86,4 | 83,2 | 78,8 | 73,7 | 70 | 64,7 | 59,4 | 54,1 |
| THEL | SEL | 75 | X | 94 | 90,5 | 88,6 | 85,2 | 80,5 | 74,7 | 70,4 | 64,8 | 59,2 | 53,6 |
| THEL | SEL | 100 | S | 92,8 | 89,3 | 87,4 | 84 | 79,2 | 73,5 | 69,6 | 63,7 | 57,8 | 51,9 |

"