6. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 8. aprīļa
noteikumiem Nr. 222

Primārās enerģijas un oglekļa dioksīda (CO2) svēruma faktoru vērtības

Apzīmējumi:

fPnren – primārās enerģijas faktors neatjaunīgo energoresursu daļai;

fPren – primārās enerģijas faktors atjaunīgo energoresursu daļai;

fPtot – kopējais primārās enerģijas faktors;

KCO2e – oglekļa dioksīda (CO2) emisijas faktors.

| Nr. p. k | Energonesējs |  | fPnren | fPren | fPtot | KCO2e (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Piegādāts no attāluma |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fosilais kurināmais | akmeņogles (antracīts) | 1,1 | 0 | 1,1 | 354 |
| 2. |  | brūnogles (lignīts) | 1,1 | 0 | 1,1 | 364 |
| 3. |  | degvieleļļa (kurināmais mazuts) | 1,1 | 0 | 1,1 | 279 |
| 4. |  | dabasgāze | 1,1 | 0 | 1,1 | 202 |
| 5. |  | sašķidrinātā naftas gāze | 1,1 | 0 | 1,1 | 227 |
| 6. |  | citi fosilie kurināmie | 1,1 | 0 | 1,1 | [1] |
| 7. | Biokurināmais | cietais | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 8. |  | šķidrais | 0,1 | 1 | 1,1 | 34 |
| 9. |  | gāzveida | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 10. | Elektroenerģija no tīkla |  | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 96 |
| II. Piegādāts no tuvuma |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, no konkrēta piegādātāja |  | [2] | [2] | [2] | [2] |
| 12. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no fosilajiem kurināmajiem[3] |  | 1,2 | 0 | 1,2 | 242 |
| 13. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunīgajiem kurināmajiem[3] |  | 0 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| 14. | Siltumenerģija no centralizētās siltumapgādes sistēmas, saražota no atjaunīgajiem un fosilajiem kurināmajiem[3] |  | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 94 |
| 15. | Centralizēta dzesēšana (siltumenerģijas aizvade uz centrālo dzesēšanas avotu) |  | [2] | [2] | [2] | [2] |
| 16. | Elektroenerģija no energokopienas |  | [4] | [4] | [4] | [4] |
| III. Saražots uz vietas (konkrētajā ēkā, uz tās vai uz zemesgabala, uz kura atrodas ēka)[5] |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Saules enerģija | fotoelementu (PV) ražota elektroenerģija | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18. |  | termālā enerģija | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Vēja enerģija |  | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20. | Vides enerģija | aerotermālā, ģeotermālā, hidrotermālā un jūras enerģija, hidroenerģija | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IV. Eksportēts |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Elektroenerģija ar ēku energoefektivitāti (ĒEE) nesaistītai lietošanai |  | [6] | [6] | [6] | [6] |

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012, VI pielikuma 1. tabulu.

2 Faktori, kas aprēķināti konkrētam siltumenerģijas komersantam vai centralizētās dzesēšanas nodrošinātājam saskaņā ar standartu LVS EN 17423:2021 "Ēku energoefektivitāte. Primārās enerģijas faktoru (PEF) un CO2 emisijas faktora noteikšana un ziņošana. Vispārīgi principi, M1-7 modulis".

3 Izmantojams, ja nav informācijas par konkrēto sistēmu atbilstoši tabulas 11. punktam.

4 Faktori, kas aprēķināti konkrētai enerģijas kopienai saskaņā ar standartu LVS EN 17423:2021 "Ēku energoefektivitāte. Primārās enerģijas faktoru (PEF) un CO2 emisijas faktora noteikšana un ziņošana. Vispārīgi principi, M1-7 modulis". Ja dati nav pieejami, izmanto faktorus atbilstoši tabulas 10. punktam.

5 Uz vietas saražota un izmantota saules, vēja un vides enerģija tūlītējam patēriņam veido ēkai nepieciešamās atjaunīgās enerģijas īpatsvaru, bet tā nav jāpiegādā ēkas vietai, tādēļ neveido ēkai piegādātās primārās enerģijas rādītājus.

6 Faktori, kas atbilst no attiecīgā energoresursa uz vietas saražotai elektroenerģijai.