1. pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 12. marta

noteikumiem Nr. 164

"4. pielikums

Ministru kabineta

2009. gada 15. septembra

noteikumiem Nr. 1060

# Bīstamo kravu segregācija ostas teritorijā

| Nr. p. k. | Vielas nosaukums | Bīstamības klase | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viegli uzliesmojošas gāzes | 2.1 | 0 | 0 | 0 | s | a | s | 0 | s | s | 0 | a | 0 |
| 2. | Gāzes, kas nav viegli uzliesmojošas un nav toksiskas | 2.2 | 0 | 0 | 0 | a | 0 | a | 0 | 0 | a | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Toksiskas gāzes | 2.3 | 0 | 0 | 0 | s | 0 | s | 0 | 0 | s | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Viegli uzliesmojoši šķidrumi | 3 | s | a | s | 0 | 0 | s | s | s | s | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, pašreaģējošas vielas un stabilizētas sprāgstvielas | 4.1 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 0 | a | s | 0 | a | 0 |
| 6. | Pašuzliesmojošas vielas | 4.2 | s | a | s | s | a | 0 | a | s | s | a | a | 0 |
| 7. | Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes | 4.3 | 0 | 0 | 0 | a | 0 | a | 0 | s | s | 0 | a | 0 |
| 8. | Oksidējošas vielas | 5.1 | s | 0 | 0 | s | a | s | s | 0 | s | a | s | 0 |
| 9. | Organiskie peroksīdi | 5.2 | s | a | s | s | s | s | s | s | 0 | a | s | 0 |
| 10. | Toksiskas vielas (šķidrumi un cietas vielas) | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 0 | a | a | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Korozīvas vielas (šķidrumi un cietas vielas) | 8 | a | 0 | 0 | 0 | a | a | a | s | s | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Citas bīstamas vielas un izstrādājumi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Paskaidrojumi.

1.  1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7. bīstamības klases kravas ir atļauts ievest ostā un izvest no ostas tikai tiešai to iekraušanai vai izkraušanai, tāpēc šo klašu kravas tabulā nav iekļautas. Dažos neparedzētos apstākļos šādas kravas var īslaicīgi palikt ostas teritorijā īpaši tām norādītās vietās.

2.  1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7. bīstamības klases kravu pieņemšanu un uzglabāšanu var regulēt ar attiecīgās ostas noteikumiem atbilstoši termināļu un pārkraušanas iekārtu iespējām.

3. Visas bīstamās un piesārņojošās kravas, ko ieved ostas teritorijā, ir marķētas, nodrošinātas ar uzlīmēm, iepakotas un dokumentētas atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām.

4. Bīstamo kravu segregāciju veic atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām:

  - 4.1. iepakojumi, treileri, stacionārie vai platformas konteineri:

    - 4.1.1.  0 – segregācija nav nepieciešama, ja vien ostas noteikumos nav paredzēts citādi;

    - 4.1.2. a – projām no (away from) – minimālais attālums ir 3 m;

    - 4.1.3. s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m, nojumēs vai noliktavās minimālais attālums ir 12 m, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas;

  - 4.2. slēgtie konteineri, portatīvās cisternas, slēgtie autotransporta līdzekļi:

    - 4.2.1.  0 – segregācija nav nepieciešama;

    - 4.2.2. a – projām no (away from) – segregācija nav nepieciešama;

    - 4.2.3. s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 3 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas;

  - 4.3. autotransports ar nepārsegtu kravas kasti, dzelzceļa kravas vagoni, konteineri ar atvērtu augšējo daļu:

    - 4.3.1.  0 – segregācija nav nepieciešama;

    - 4.3.2. a – projām no (away from) – minimālais attālums ir 3 m;

    - 4.3.3. s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 12 m garumā un platumā, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas."