2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 17. janvāra
noteikumiem Nr. 34

Atbilstības novērtēšanas procedūras

I. B modulis. EK tipa pārbaude

1. EK tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kuras gaitā  paziņotā institūcija pārbauda kuģu aprīkojuma tehnisko projektu, verificē un  apliecina, ka kuģu aprīkojuma tehniskais projekts atbilst prasībām.

2. EK tipa pārbaudi var veikt kādā no šādiem veidiem:

2.1. pārbauda pabeigta produkta paraugu, kas raksturo produkciju (produkcijas  tips);

2.2. novērtē kuģu aprīkojuma tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko  dokumentāciju un šā pielikuma 3. punktā minētos pierādījumus, kā arī pārbaudot  produkta vienas būtiski svarīgas daļas vai vairāku būtiski svarīgu daļu  paraugus, kas raksturo paredzamo produkciju (produkcijas tipa un projekta tipa  kombinācija).

3. Ražotājs EK tipa pārbaudes pieteikumu iesniedz vienā paziņotajā  institūcijā pēc paša izvēles. Pieteikumā tiek ietverts:

3.1. ražotāja nosaukums un adrese un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais  pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukums un adrese;

3.2. rakstisks paziņojums par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā  citā paziņotajā institūcijā;

3.3. tehniskā dokumentācija. Tehniskā dokumentācija ļauj novērtēt kuģu  aprīkojuma atbilstību piemērojamajām starptautisko dokumentu prasībām, kā minēts  šo noteikumu 4. punktā, un ietver atbilstīgu apdraudējuma vai apdraudējumu  analīzi un novērtējumu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības  un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, aptver kuģu aprīkojuma  projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju. Tehniskajā dokumentācijā, ja iespējams,  tiek iekļauti vismaz šādi elementi:

3.3.1. kuģu aprīkojuma vispārīgs apraksts;

3.3.2. projekta skices un ražošanas rasējumi, kā arī detaļu, montāžas mezglu,  strāvas slēgumu u. c. shēmas;

3.3.3. apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami minēto rasējumu, shēmu un  kuģu aprīkojuma darbības izpratnei;

3.3.4. to prasību un testēšanas standartu saraksts, kas piemērojami  konkrētajam kuģu aprīkojumam saskaņā ar šiem noteikumiem, un to risinājumu  apraksts, ko izmanto, lai izpildītu minētās prasības;

3.3.5. veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu u. c. rezultāti;

3.3.6. testēšanas pārskati;

3.4. paraugi, kas raksturo produkciju. Paziņotā institūcija var pieprasīt  papildu paraugus, ja tie ir nepieciešami, lai izpildītu testēšanas programmu;

3.5. pierādījumi, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību.  Šajos pierādījumos norāda izmantotos dokumentus. Ja nepieciešams, pierādījumos  iekļauj tādu testu rezultātus, kurus ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija  vai cita testēšanas laboratorija ražotāja vārdā, ražotājam saglabājot atbildību.

4. Paziņotā institūcija:

4.1. attiecībā uz kuģu aprīkojumu pārbauda tehnisko dokumentāciju un  pierādījumus, lai novērtētu kuģu aprīkojuma tehniskā projekta atbilstību;

4.2. attiecībā uz paraugu vai paraugiem pārliecinās, ka paraugs ir ražots  atbilstīgi tehniskajai dokumentācijai, un noskaidro detaļas, kuras ir  projektētas saskaņā ar piemērojamiem atbilstīgo prasību un testēšanas standartu  noteikumiem, kā arī noskaidro detaļas, kuras projektētas, neievērojot minēto  standartu attiecīgos noteikumus;

4.3. veic atbilstīgas pārbaudes un testēšanu vai nodrošina, lai tās tiktu  veiktas saskaņā ar šiem noteikumiem;

4.4. vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testēšana.

5. Paziņotā institūcija izstrādā novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus,  kas īstenoti saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus.  Paziņotā institūcija pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar  ražotāja piekrišanu.

6. Ja tips atbilst konkrēto starptautisko dokumentu prasībām, ko piemēro  konkrētajam kuģu aprīkojumam, paziņotā institūcija ražotājam izsniedz EK tipa  pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi,  pārbaudes secinājumus, derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un datus, kas  nepieciešami apstiprinātā tipa identifikācijai. Sertifikātam var būt viens vai  vairāki pielikumi.

7. Sertifikātā un tā pielikumos norāda informāciju, kas ļauj novērtēt  izgatavotā produkta atbilstību pārbaudītajam tipam un ļauj veikt pārbaudi  lietošanas laikā.

8. Ja tips neatbilst piemērojamām starptautisko dokumentu prasībām, paziņotā  institūcija neizsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma  iesniedzēju par šo lēmumu, to detalizēti pamatojot.

9. Ja apstiprinātais tips vairs neatbilst piemērojamām prasībām, paziņotā  institūcija nosaka, vai ir nepieciešama papildu testēšana vai jauna atbilstības  novērtēšanas procedūra.

10. Ražotājs informē paziņoto institūciju, kura glabā ar EK tipa pārbaudes  sertifikātu saistīto tehnisko dokumentāciju, par visām apstiprinātā tipa  izmaiņām, kas var ietekmēt kuģu aprīkojuma atbilstību attiecīgajos  starptautiskajos dokumentos noteiktajām prasībām vai sertifikāta derīguma  nosacījumus. Šādām izmaiņām ir nepieciešams papildu apstiprinājums, ko pievieno  kā papildinājumu sākotnējam EK tipa pārbaudes sertifikātam.

11. Katra paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par  izsniegtajiem un anulētajiem EK tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to  papildinājumiem un periodiski vai pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma  iesniedz to sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti,  apturēti vai kuru darbība ir kā citādi ierobežota.

12. Katra paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās institūcijas par  tiem EK tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, kurus paziņotā  institūcija ir noraidījusi, anulējusi, apturējusi vai kuru darbību tā ir citādi  ierobežojusi, un pēc pieprasījuma – arī par izsniegtajiem sertifikātiem un/vai  to papildinājumiem.

13. Eiropas Komisija, ES dalībvalstis un citas paziņotās institūcijas pēc  pieprasījuma var saņemt EK tipa pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu  kopijas. Eiropas Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma var saņemt tehniskās  dokumentācijas un paziņotās institūcijas veikto pārbaužu rezultātu kopijas.  Paziņotā institūcija glabā EK tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un  papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas, tostarp ražotāja iesniegtās  dokumentācijas, kopiju līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

14. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā  izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo  ekspluatācijas laiku glabā valsts institūcijām pieejamu EK tipa pārbaudes  sertifikāta, tā pielikuma un papildinājuma, kā arī tehniskās dokumentācijas  kopiju.

15. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt šā pielikuma 3. punktā  minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas norādīti šā pielikuma 9. un  14. punktā, ja tas norādīts pilnvarā.

II. D modulis. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz  kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā

16. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu  ražošanas procesā, ir tā atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru  ražotājs izpilda šā pielikuma 17. un 20. punktā norādītos pienākumus, kā arī  nodrošina un apliecina, ka attiecīgais kuģu aprīkojums atbilst EK tipa pārbaudes  sertifikātā aprakstītajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām.

17. Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā  uz ražošanu, gala produktu inspicēšanu un produktu testēšanu atbilstoši šā  pielikuma 18. punktam. Ražotājs ir pakļauts uzraudzībai atbilstoši šā pielikuma  19. punktam.

18. Kvalitātes nodrošināšana:

18.1. ražotājs paša izvēlētajā paziņotajā institūcijā iesniedz attiecīgā kuģu  aprīkojuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanas pieteikumu.  Pieteikumā ietver:

18.1.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais  pārstāvis, arī pārstāvja nosaukumu un adresi;

18.1.2. rakstisku paziņojumu par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā  citā paziņotajā institūcijā;

18.1.3. informāciju par paredzēto kuģu aprīkojuma kategoriju;

18.1.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

18.1.5. apstiprinātā tipa tehnisko dokumentāciju un EK tipa pārbaudes  sertifikāta kopiju;

18.2. kvalitātes nodrošināšanas sistēma garantē, ka produkti atbilst tipam,  kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un piemērojamām starptautisko  dokumentu prasībām. Ražotāja ievērotie principi, prasības un noteikumi tiek  sistemātiski dokumentēti rakstisku darbības plānu, procedūru un norādījumu  veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienoti  interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un datus. Kvalitātes  nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā ietver aprakstu par:

18.2.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un vadības organizatorisko  struktūru, pienākumiem un pilnvarām sakarā ar produktu kvalitātes nodrošināšanu;

18.2.2. ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas  līdzekļiem, procedūrām un sistemātiskiem pasākumiem, kas tiks īstenoti;

18.2.3. pārbaudēm un testēšanu, ko veiks pirms ražošanas, pēc ražošanas un  tās gaitā, un to biežumu;

18.2.4. datiem par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumi un testēšanas  dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par personāla kvalifikāciju u. c.;

18.2.5. produkta kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas  sistēmas darbības uzraudzības līdzekļiem;

18.3. paziņotā institūcija izvērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai  noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 18.2. apakšpunktā minētajām prasībām.  Revīzijas grupai ir jābūt ar pieredzi kvalitātes nodrošināšanas sistēmās un  vismaz vienam revīzijas grupas loceklim ir jābūt ar pieredzi attiecīgā kuģu  aprīkojuma un tehnoloģijas vērtēšanā un zināšanām par piemērojamām starptautisko  dokumentu prasībām. Revīzijā veic ražotāja telpu izvērtējumu. Revīzijas grupa  izskata šā pielikuma 18.1. apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai  pārbaudītu ražotāja spēju noteikt atbilstīgās starptautisko dokumentu prasības  un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu produkta atbilstību prasībām.  Lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj revīzijas secinājumus un pamatotu  novērtējumu;

18.4. ražotājs apņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un uzturēt sistēmu, lai tā saglabātu savu  atbilstīgumu un efektivitāti;

18.5. ražotājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes  nodrošināšanas sistēmu, par jebkādām paredzētajām izmaiņām kvalitātes  nodrošināšanas sistēmā. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātās izmaiņas un  nolemj, vai mainītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām būs atbilstīga šā  pielikuma 18.2. apakšpunktā minētajām prasībām, vai ir nepieciešama  pārvērtēšana. Paziņotā institūcija lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj  pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējumu.

19. Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā institūcija:

19.1. uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda  pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

19.2. ražotājs ļauj paziņotās institūcijas pārstāvjiem pārbaudes nolūkos  apmeklēt ražošanas, inspicēšanas, testēšanas un noliktavu telpas un sniedz visu  nepieciešamo informāciju, tai skaitā:

19.2.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

19.2.2. datus par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas  datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju  u. c.;

19.3. paziņotā institūcija periodiski veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka  ražotājs uztur un darbojas saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un  iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu;

19.4. paziņotās institūcijas pārstāvji var ierasties pie ražotāja bez  brīdinājuma, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar tiesību aktiem un aizsardzības vai  drošības nolūkos šādiem apmeklējumiem ir noteikti ierobežojumi. Paziņotā  institūcija apmeklējumu laikā var veikt produktu testēšanu vai nodrošināt, ka  produktu testēšana tiek veikta, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas  sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija ražotājam iesniedz ziņojumu par  apmeklējumu un, ja ir veikta testēšana, testēšanas pārskatu.

20. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

20.1. katram atsevišķam produktam, kas atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā  aprakstītajam tipam un attiecīgajām starptautisko dokumentu prasībām, ražotājs  uzliek šo noteikumu 12. punktā minēto stūres rata zīmi un šā pielikuma  18.1. apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas  uzņemas par to atbildību;

20.2. ražotājs rakstiski sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta  modelim un glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā  izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo  ekspluatācijas laiku. Atbilstības deklarācijā norāda kuģu aprīkojuma modeli, kam  šī deklarācija ir sagatavota;

20.3. atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma izsniedz kompetentajām  institūcijām.

21. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā  izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo  ekspluatācijas laiku glabā un, ja nepieciešams, izsniedz kompetentajām iestādēm:

21.1. šā pielikuma 18.1. apakšpunktā minēto dokumentāciju;

21.2. informāciju par šā pielikuma 18.5. apakšpunktā minētajām izmaiņām, kas  ir apstiprinātas;

21.3. paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus, kas minēti šā pielikuma  18.5., 19.3. un 19.4. apakšpunktā.

22. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par visiem  izsniegtajiem vai anulētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas  apstiprinājumiem un periodiski vai pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma  iesniedz to kvalitātes nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir  noraidīti, apturēti vai kuru darbība ir ierobežota. Katra paziņotā institūcija  informē pārējās paziņotās institūcijas par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas  apstiprinājumiem, kurus tā ir noraidījusi, apturējusi, anulējusi vai kuru  darbību tā ir kā citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma – arī par tiem  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

23. Pilnvarotais pārstāvis ražotāja uzdevumā un pārziņā var pildīt šā  pielikuma 18.1. un 18.5. apakšpunktā, kā arī 20. un 21. punktā noteiktos  pienākumus, ja tie ir paredzēti pilnvarā.

III. E modulis. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties  uz produkta kvalitātes nodrošināšanu

24. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz produkta kvalitātes  nodrošināšanu, ir tā atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs  izpilda šā pielikuma 25. un 28. punktā norādītos pienākumus un nodrošina, kā arī  apliecina, ka kuģu aprīkojums atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā  aprakstītajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām.

25. Ražotājs inspicēšanai un testēšanai izmanto apstiprinātu kvalitātes  nodrošināšanas sistēmu gala produktu inspicēšanai un testēšanai atbilstoši šā  pielikuma 26. punktam. Ražotājs ir pakļauts uzraudzībai saskaņā ar šā pielikuma  27. punktu.

26. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma:

26.1. ražotājs paziņotajā institūcijā iesniedz kuģu aprīkojuma kvalitātes  nodrošināšanas sistēmas novērtēšanas pieteikumu. Pieteikumā ietver:

26.1.1. ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais  pārstāvis, arī pārstāvja nosaukumu un adresi;

26.1.2. rakstisku paziņojumu par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā  citā paziņotajā institūcijā;

26.1.3. informāciju par paredzēto kuģu aprīkojuma kategoriju;

26.1.4. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

26.1.5. apstiprinātā tipa tehnisko dokumentāciju un EK tipa pārbaudes  sertifikāta kopiju;

26.2. kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina produktu atbilstību tipam,  kā aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un piemērojamām starptautisko  dokumentu prasībām. Ražotāja ievērotie principi, prasības un noteikumi tiek  sistemātiski dokumentēti rakstisku darbības plānu, procedūru un norādījumu  veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija dod iespēju vienoti  interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un datus. Kvalitātes  nodrošināšanas sistēmas dokumentācijā ietver aprakstu par:

26.2.1. kvalitātes nodrošināšanas mērķiem un vadības organizatorisko  struktūru, pienākumiem un pilnvarām sakarā ar produktu kvalitātes nodrošināšanu;

26.2.2. pārbaudēm un testēšanu, ko veiks pēc ražošanas;

26.2.3. datiem par kvalitāti, piemēram, inspekcijas ziņojumi un testēšanas  dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā personāla kvalifikāciju u. c.;

26.2.4. uzraudzības līdzekļiem, kas ļauj kontrolēt kvalitātes nodrošināšanas  sistēmas darbību;

26.3. paziņotā institūcija izvērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai  noteiktu, vai tā atbilst šā pielikuma 26.2. apakšpunktā minētajām prasībām.  Papildus tam, ka revīzijas grupai ir jābūt pieredzei kvalitātes nodrošināšanas  sistēmās, vismaz vienam revīzijas grupas loceklim ir jābūt ar pieredzi attiecīgā  kuģu aprīkojuma un tehnoloģijas vērtēšanā un zināšanām par piemērojamajām  starptautisko dokumentu prasībām. Revīzijā veic ražotāja telpu izvērtējumu.  Revīzijas grupa izskata šā pielikuma 18.1. apakšpunktā minēto tehnisko  dokumentāciju, lai pārbaudītu ražotāja spēju noteikt atbilstīgās starptautisko  dokumentu prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu produkta  atbilstību prasībām. Lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj revīzijas  secinājumus un pamatotu novērtējumu;

26.4. ražotājs apņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, un uzturēt to tā, lai sistēma saglabātu savu  atbilstīgumu un efektivitāti;

26.5. ražotājs informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes  nodrošināšanas sistēmu, par nepieciešamajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas  sistēmā. Paziņotā institūcija novērtē ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai  mainītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām būs atbilstīga šā pielikuma  26.2. apakšpunktā minētajām prasībām vai nepieciešama pārvērtēšana. Paziņotā  institūcija lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj pārbaudes secinājumus un  pamatotu novērtējumu.

27. Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā institūcija:

27.1. uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pilda pienākumus, kas  izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas;

27.2. ražotājs paziņotās institūcijas pārstāvjiem pārbaudes nolūkos ļauj  apmeklēt ražošanas, inspicēšanas, testēšanas un noliktavu telpas un sniedz  nepieciešamo informāciju, tai skaitā:

27.2.1. kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

27.2.2. datus par kvalitāti, tādus kā inspekcijas ziņojumus un testēšanas  datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par personāla kvalifikāciju u. c.;

27.3. paziņotā institūcija periodiski veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka  ražotājs uztur un ievēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz  ražotājam revīzijas ziņojumu;

27.4. paziņotās institūcijas pārstāvji var ierasties pie ražotāja bez  brīdinājuma, izņemot gadījumu, ja saskaņā ar tiesību aktiem un aizsardzības vai  drošības nolūkos uz šādiem apmeklējumiem attiecas ierobežojumi. Paziņotā  institūcija šādu apmeklējumu laikā var testēt produktus vai nodrošināt produktu  testēšanu, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas  pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam ziņojumu par apmeklējumu un, ja  ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu.

28. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

28.1. katram produktam, kas atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā  aprakstītajam tipam un attiecīgajām starptautisko dokumentu prasībām, ražotājs  uzliek šo noteikumu III nodaļā minēto stūres rata zīmi un šā pielikuma  26.1. apakšpunktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kura  uzņemas par to atbildību;

28.2. ražotājs rakstiski sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta  modelim un glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā  izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo  ekspluatācijas laiku. Atbilstības deklarācijā norāda kuģu aprīkojuma modeli, kam  šī deklarācija ir sagatavota;

28.3. atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma izsniedz visām  attiecīgajām iestādēm.

29. Ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā  izgatavotā produkta, bet ne mazāk kā konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo  ekspluatācijas laiku glabā un, ja nepieciešams, izsniedz kompetentajām  institūcijām:

29.1. šā pielikuma 26.1. apakšpunktā minēto dokumentāciju;

29.2. informāciju par šā pielikuma 26.5. apakšpunktā minētajām izmaiņām, kas  ir apstiprinātas;

29.3. paziņotās institūcijas lēmumus un ziņojumus, kas minēti šā pielikuma  26.5., 27.3. un 27.4. apakšpunktā.

30. Paziņotā institūcija informē Ekonomikas ministriju par izdotajiem vai  anulētajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski  vai pēc pieprasījuma iesniedz Ekonomikas ministrijai to kvalitātes  nodrošināšanas sistēmu apstiprinājumu sarakstu, kuri ir noraidīti, apturēti vai  kuru darbība ir ierobežota. Paziņotā institūcija informē pārējās paziņotās  institūcijas par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus  šī institūcija ir noraidījusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī  par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem, kurus tā ir  izdevusi.

31. Pilnvarotais pārstāvis ražotāja pienākumus viņa uzdevumā un pārziņā  saskaņā ar šā pielikuma 26.1. un 26.5. apakšpunktu, kā arī 28. un 29. punktu var  pildīt ar noteikumu, ka tie ir noteikti pilnvarā.

IV. F modulis. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz  produkta verificēšanu

32. Atbilstība tipam, ko nosaka, pamatojoties uz produkta verificēšanu, ir  atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru ražotājs izpilda šā pielikuma  33. punktā, 36.1. apakšpunktā un 37. punktā norādītos pienākumus un nodrošina,  kā arī apliecina, ka attiecīgie produkti, uz kuriem attiecas šā pielikuma  34. punktā minētie noteikumi, atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā  aprakstītajam tipam un to starptautisko dokumentu prasībām.

33. Ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā  uzraudzībā nodrošinātu saražoto produktu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas  aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, kā arī starptautisko dokumentu  prasībām.

34. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic pārbaudes un testēšanu, lai  pārbaudītu produktu atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam  apstiprinātajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām. Pārbaudes un  testēšanu, lai pārbaudītu produktu atbilstību prasībām, pēc ražotāja izvēles  veic, pārbaudot un testējot katru produktu atbilstoši šā pielikuma 35. punktam  vai pārbaudot un testējot produktus ar statistikas metodēm saskaņā ar šā  pielikuma 36. punktu.

35. Atbilstības verificēšana, pārbaudot un testējot katru produktu:

35.1. katru produktu atsevišķi pārbauda un testē, lai verificētu atbilstību  apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, un  starptautisko dokumentu prasībām;

35.2. paziņotā institūcija izdod produktam atbilstības sertifikātu saistībā  ar veiktajām pārbaudēm un testēšanu un uzliek identifikācijas numuru katram  apstiprinātajam produktam vai nodrošina tā uzlikšanu, uzņemoties par to  atbildību;

35.3. ražotājs vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā  izgatavotā produkta un ne īsāku laiku kā konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamais  ekspluatācijas laiks glabā atbilstības sertifikātus un, ja nepieciešams,  izsniedz tos kompetentajām institūcijām.

36. Atbilstības statistiskā verificēšana:

36.1. ražotājs veic pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu saražotās  partijas vienveidīgumu, kā arī produktus verificēšanai iesniedz vienveidīgu  partiju veidā;

36.2. no katras partijas pēc nejaušības principa izvēlas vienu paraugu. Visus  paraugā ietvertos produktus pārbauda katru atsevišķi un testē saskaņā ar šiem  noteikumiem, lai nodrošinātu to atbilstību piemērojamajām starptautisko  dokumentu prasībām un noteiktu, vai produktu partija tiek atzīta vai izbrāķēta;

36.3. ja produktu partija tiek atzīta, visus šīs partijas produktus uzskata  par pieņemtiem, izņemot tos izlases parauga produktus, kas izbrāķēti testēšanas  laikā;

36.4. paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu saistībā ar  veiktajām pārbaudēm un testēšanu un uzliek savu identifikācijas numuru katram  apstiprinātajam produktam vai nodrošina tā uzlikšanu, uzņemoties par to  atbildību;

36.5. ražotājs vēl vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā  izgatavotā produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo  ekspluatācijas laiku glabā atbilstības sertifikātus;

36.6. ja produktu partija tiek izbrāķēta, paziņotā institūcija vai Patērētāju  tiesību aizsardzības centrs veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu  attiecīgās partijas laišanu tirgū. Ja partiju izbrāķēšana notiek bieži, paziņotā  institūcija var apturēt statistisko verificēšanu un veikt attiecīgus pasākumus.

37. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

37.1. katram produktam, kas atbilst EK tipa pārbaudes sertifikātā  aprakstītajam apstiprinātajam tipam un starptautisko dokumentu prasībām,  ražotājs uzliek šo noteikumu 12. punktā norādīto stūres rata zīmi un šā  pielikuma 34. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas  uzņemas par to atbildību;

37.2. ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta modelim un  glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā  produkta, bet ne mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas  laiku. Atbilstības deklarācijā norāda kuģu aprīkojuma modeli, kam šī deklarācija  ir sagatavota;

37.3. atbilstības deklarācijas kopiju, ja nepieciešams, izsniedz  kompetentajām institūcijām.

38. Ražotājs paziņotās institūcijas identifikācijas numuru produktiem var  uzlikt ražošanas gaitā, ja paziņotā institūcija tam piekrīt un uzņemas par to  atbildību.

39. Ražotāja pienākumus tā uzdevumā un pārziņā var pildīt pilnvarotais  pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir noteikti pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis var  nepildīt ražotāja pienākumus, kas paredzēti šā pielikuma 33. punktā un  36.1. apakšpunktā.

V. G modulis. Atbilstības noteikšana, pamatojoties uz  vienības verificēšanu

40. Atbilstības noteikšana, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir  atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru ražotājs izpilda šā pielikuma 41.,  42. un 44. punktā norādītos pienākumus, nodrošina un apliecina, ka produkti,  kuriem piemēro šā pielikuma 3. punkta noteikumus, atbilst starptautisko  dokumentu prasībām.

41. Ražotājs izstrādā tehnisko dokumentāciju un iesniedz to šajā pielikumā  minētajai paziņotajai institūcijai. Dokumentācijā ietver informāciju, kas ļauj  novērtēt produkta atbilstību prasībām un apdraudējumu analīzi un novērtējumu.  Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības un, ciktāl tas ir  nepieciešams novērtēšanai, informāciju par produkta projektēšanu, ražošanu un  ekspluatāciju. Tehnisko dokumentāciju ražotājs glabā vismaz 10 gadus pēc stūres  rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne mazāk par kuģu  aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku un, ja nepieciešams, izsniedz to  kompetentajām institūcijām. Tehniskajā dokumentācijā, ja iespējams, iekļauj  vismaz šādus elementus:

41.1. produkta vispārīgo aprakstu;

41.2. projekta skices un ražošanas rasējumus, detaļu, montāžas mezglu,  strāvas slēgumu u. c. shēmas;

41.3. aprakstus un skaidrojumus, kas nepieciešami rasējumu, shēmu un produkta  darbības izpratnei;

41.4. to prasību un testēšanas standartu sarakstu, kas piemērojami kuģu  aprīkojumam, un risinājumu aprakstu, ko izmanto, lai izpildītu prasības;

41.5. veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu utt. rezultātus;

41.6. testēšanas pārskatus.

42. Ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process un tā  uzraudzība nodrošinātu saražotā produkta atbilstību starptautisko dokumentu  prasībām.

43. Ražotāja izraudzīta paziņotā institūcija veic pārbaudes un testēšanu  saskaņā ar šiem noteikumiem, lai pārbaudītu produkta atbilstību piemērojamajām  starptautisko dokumentu prasībām. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības  sertifikātu saistībā ar veiktajām pārbaudēm un testēšanu un uzliek savu  identifikācijas numuru apstiprinātajam produktam vai nodrošina tā uzlikšanu,  uzņemoties par to atbildību. Ražotājs glabā atbilstības sertifikātu vismaz 10  gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā produkta, bet ne  mazāk par konkrētā kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku, kā arī, ja  nepieciešams, izsniedz to kompetentajām institūcijām.

44. Atbilstības marķējums un atbilstības deklarācija:

44.1. katram atsevišķam produktam, kas atbilst attiecīgajām starptautisko  dokumentu prasībām, ražotājs uzliek šo noteikumu 12. punktā minēto stūres rata  zīmi un šā pielikuma 43. punktā minētās paziņotās institūcijas identifikācijas  numuru, kura uzņemas par to atbildību;

44.2. ražotājs sagatavo atbilstības deklarāciju katram produkta modelim un  glabā to vismaz 10 gadus pēc stūres rata zīmes uzlikšanas uz pēdējā izgatavotā  produkta, bet ne mazāk par kuģu aprīkojuma paredzamo ekspluatācijas laiku.  Atbilstības deklarācijā norāda produkta modeli, kam šī deklarācija ir  sagatavota;

44.3. atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma izsniedz kompetentajām  institūcijām.

45. Šā pielikuma 41. un 44. punktā noteiktos ražotāja pienākumus tā uzdevumā  var pildīt pilnvarotais pārstāvis, ja tie ir norādīti pilnvarā.