# 1. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada ___. ___________

noteikumiem Nr._____

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķins

1. Oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) emisijas samazinājumu raksturo starpība starp CO2 emisijas apjomu pirms projekta īstenošanas un plānoto CO2 emisijas apjomu pēc projekta īstenošanas gada laikā.

2. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma aprēķinā izmanto CO2 emisijas faktoru (CCO2) 0,109 tCO2/MWh.

3. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, līnijā aizvietojot n-skaita energoneefektīvus gaismekļus ar n-skaita energoefektīviem gaismekļiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C=Es-Eb× CCO2, kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

Es – n-skaita gaismekļu patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Eb – n-skaita gaismekļu plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2. punktu.

4. Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai, elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E(s,b)=Pnom (s,b)×t×10-6, kur

E(s,b) – gaismekļa vai līnijas aprēķinātais elektroenerģijas patēriņš, attiecīgi pirms projekta ieviešanas (Es) vai pēc projekta ieviešanas (Eb) gadā (MWh/gadā);

Pnom(s,b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, attiecīgi līnijai pirms (Pnom(s)) vai pēc projekta ieviešanas (Pnom(b)) (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

5. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci ar vienu vai vairākiem dimēšanas līmeņiem diennakts laikā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C=Es-Eb×CCO2, kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

Es – gaismekļa vai līnijas patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Eb – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2. punktu.

6. Ja nav iespējams veikt elektroenerģijas patēriņa mērījumus atsevišķam gaismeklim vai līnijai pirms projekta ieviešanas, elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādas formulas:

E(s)=Pnom (s)×t×10-6, kur

Es – gaismekļa vai līnijas patērētais (izmērītais) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Pnom(s) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pirms projekta ieviešanas (W);

t – kopējais darbības laiks gadā (stundas/gadā).

E(b)=E1+E2+…+En, kur

E(b) – gaismekļa vai līnijas plānotais elektroenerģijas patēriņš, uzstādot apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīci, gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā);

E1 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 1  (MWh/gadā) (nakts stundās satiksmes intensitāte samazinās, tādēļ var piemērot zemāku apgaismojuma klasi. Izvēloties apgaismojuma līmeņa samazinājumu, norādīt, kāda apgaismojuma klase tiek piemērota šajās stundās);

E2 – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis 2 (MWh/gadā);

En – elektroenerģijas patēriņš, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis n (MWh/gadā), kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

En=Pnom (b)×kn×tn×10-6, kur

Pnom(b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, pēc projekta ieviešanas (W);

kn – plānotais apgaismojuma n-skaita līmeņa vai elektroenerģijas patēriņa samazinājums  procentos;

tn – kopējais darbības laiks gadā, ja ir samazināts apgaismojuma līmenis (atbilstošajam kn) (stundas/gadā).

7. CO2 emisijas samazinājumu, kas panākts, jaunā līnijā uzstādot jaunus n-skaita energoefektīvus LED (gaismu izstarojošas diodes) gaismekļus (pieņemot, ka tie aizvieto apgaismojuma klasei atbilstošus nātrija augstspiediena gaismekļus), aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C=Es-Eb× CCO2, kur

C – CO2 emisijas samazinājums gadā (tCO2/gadā);

Es – n-skaita gaismekļu patērētais (atbilstošā nātrija gaismekļa jauda tiek izvēlēta no salīdzinošās tabulas) elektroenerģijas apjoms gadā pirms projekta ieviešanas (MWh/gadā);

Eb – n gaismekļu plānotais elektroenerģijas patēriņš gadā pēc projekta ieviešanas (MWh/gadā);

CCO2 – CO2 emisijas faktors (tCO2/MWh) saskaņā ar šā pielikuma 2. punktu.

8. Elektroenerģijas patēriņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E(s,b)=Pnom (s,b)×t×10-6, kur

E(s,b) – gaismekļa vai līnijas aprēķinātais elektroenerģijas patēriņš, attiecīgi pirms projekta ieviešanas (Es) vai pēc projekta ieviešanas (Eb) gadā (MWh/gadā);

Pnom(s,b) – spuldzes, gaismekļa vai līnijas kopējā nominālā jauda, ieskaitot gaismekļa balasta elektroenerģijas patēriņu, attiecīgi līnijai pirms (Pnom(s)) vai pēc projekta ieviešanas (Pnom(b)) (W);

t – kopējais darbības laiks vienā gadā (stundas/gadā).

| Nr. p.k. | Uzstādāmo LED gaismekļu jaudas diapazons [Pnom b, W] | Aprēķiniem atbilstoša nātrija augstspiediena spuldžu nominālā jauda [Pnom s, W] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 15–30 | 50 |
| 2. | 31–50 | 70 |
| 3. | 51–90 | 150 |
| 4. | 91–150 | 250 |
| 5. | 151–240 | 400 |

9. Nomainītajiem gaismekļiem jānodrošina šādas minimālā apgaismojuma prasības atbilstošās vietas apgaismojuma klasei:

| Nr.p.k. | Apgaismojuma klase | Salīdzinošā klase | Minimālais apgaismojuma daudzums, E (lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ME1 | CE1 | 30 |
| 2. | ME2 | CE2 | 20 |
| 3. | ME3 | CE3 | 15 |
| 4. | ME4 | CE4 | 10 |
| 5. | ME5 | CE5 | 7,5 |
| 6. | ME6 |  |  |

10. Apgaismojuma klases ME parametri:

| Nr. p.k. | Klase | Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma |  |  | Apžilbinājums | Apkārtējais apgaismojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, cd/m2 (Uzturēšanas vērtība) | U0 (Minimālā vērtība ) | U1 (Minimālā vērtība) | TI, %a (Maksimālā vērtība) | SR2b (Minimālā vērtība) |
| 1. | ME1 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,5 |
| 2. | ME2 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,5 |
| 3. | ME3a | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 15 | 0,5 |
| 4. | ME3b | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,5 |
| 5. | ME3c | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 15 | 0,5 |
| 6. | ME4a | 0,75 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,5 |
| 7. | ME4b | 0,75 | 0,4 | 0,5 | 15 | 0,5 |
| 8. | ME5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |
| 9. | ME6 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |

Piezīmes.

1. a – par 5 % lielāka TI vērtība ir pieļaujama, ja tiek izmantoti zema apgaismojuma līmeņa gaismas avoti (zemspiediena nātrija un fluorescentās spuldzes).

2. b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, ja tās nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām attiecībā pret brauktuvi.

11.  CO2 emisiju apjomam pēc projekta īstenošanas ir jābūt mazākam nekā sākotnējam CO2 emisijas apjomam, un CO2 emisiju samazinājums nevar pārsniegt sākotnējo emisiju apjomu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrs	             A.T.Plešs

Z.Galindoma, 67026497

zane.galindoma@varam.gov.lv

R.Kašs, 67026538

raimonds.kass@varam.gov.lv