1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 435

Degvielas (energoresursu) patēriņa normas aprēķina metodika

1. Ja nav zināma konkrēta autobusa (markas un modeļa) izgatavotājrūpnīcas  noteiktā degvielas patēriņa norma (100 km nobraukumam), degvielas patēriņa normu  nosaka eksperimentāli atbilstoši šim pielikumam.

2. Degvielas patēriņa normu autobusiem nosaka, izmantojot šādu metodiku:

2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;

2.2. pieraksta odometra atzīmi (B);

2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc noteiktu daudzumu  kilometru (apmēram 200–500 km) un atkārtoti pieraksta odometra atzīmi (B1);

2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar  degvielu un pieraksta ielieto degvielas daudzumu (A).

3. Degvielas patēriņa normu (100 km nobraukumam) atbilstoši šā pielikuma  2. punktā minētajai metodikai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

| Degvielas patēriņš (litri/100 km) = | A | × 100 |
| --- | --- | --- |
|  | B1 ‒ B |  |

4. Ja autobuss aprīkots ar speciālām degvielas patēriņa iekārtām (ierīcēm),  degvielas patēriņa normu var noteikt eksperimentāli.

5. Degvielas patēriņa normu nosaka, ievērojot sezonalitāti (vasaras un ziemas  periodam), kā arī ņemot vērā ceļu stāvokli, ceļu seguma tipu un citus apstākļus.

6. Energoresursu (elektroenerģijas vai citu enerģijas avotu) patēriņa normu  nosaka, izmantojot transportlīdzeklī (elektrotransportā) uzstādītās  kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot vēsturiski uzkrāto informāciju un  šādu formulu:

| Patēriņa norma (kWh/10 tūkst. tkm bruto) = | patēriņš (kWh) | × 10, kur |
| --- | --- | --- |
|  | tūkst. tkm bruto |  |

| Tūkst. tkm bruto = | vagonkilometri × vagonu masa tonnās |
| --- | --- |
|  | 1000 |

7. Degvielas patēriņa normu dīzeļvilcieniem nosaka, izmantojot  transportlīdzeklī uzstādītās kontrolierīces (mērierīces) vai izmantojot  vēsturiski uzkrāto informāciju un šādu formulu:

| Patēriņa norma (litri/10 tūkst. tkm bruto) = | patēriņš (litri) | × 10, kur |
| --- | --- | --- |
|  | tūkst. tkm bruto |  |

| Tūkst. tkm bruto = | vagonkilometri × vagonu masa tonnās |
| --- | --- |
|  | 1000 |

8. Visus aprēķinus un darbības, ko degvielas vai energoresursu patēriņa  normas noteikšanai veic eksperimentāli, dokumentē pārvadātāja noteiktajā  kārtībā.