Ministru kabineta noteikumi Nr. 196

Rīgā 2025. gada 25. martā (prot. Nr. 12 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktu un 14.1 panta ceturto daļu

- 1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 191. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 254. nr.; 2018, 191. nr.; 2019, 239. nr.; 2021, 23. nr.; 2022, 52., 124A., 209. nr.; 2023, 166. nr.) šādus grozījumus:

  - 1.1. papildināt ar 2.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "2.5.1 būves ekspertīze – būves, tās daļas vai būves daļā iebūvēto būvizstrādājumu, elementu un to savienojumu mezglu pārbaude, atsedzot būvkonstrukcijas, veicot urbumus vai lietojot citas izpētes metodes, lai novērtētu būvdarbu kvalitāti un atbilstību būvprojektam, būvdarbu līgumam un būvdarbu laikā piemērojamām prasībām;";

  - 1.2. svītrot 2.10. apakšpunktu;

  - 1.3. izteikt 2.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "2.17. inženiertīklu pievads – ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes vai novades sistēma, kas sastāv no pazemes vai virszemes cauruļvadu, kabeļu, vadu un to tehnisko ietaišu kopuma, no vietējās nozīmes vai maģistrālā ārējā inženiertīkla, ūdens apgādes urbuma, notekūdeņu attīrīšanas būves, rezervuāra vai līdzīga objekta līdz būves ārējai sienai, ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei, tai skaitā starp divām vai vairākām būvēm vienas zemes vienības robežās;";

  - 1.4. svītrot 2.22. apakšpunktu;

  - 1.5. papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

    - "11.1 Būvprojektu būves atjaunošanai, pārbūvei vai restaurācijai izstrādā ekspluatācijā pieņemtām būvēm vai zemesgrāmatā reģistrētām būvēm.";

  - 1.6. izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:

    - "12.1 Būvniecības dokumentus nolīgtās juridiskās personas vārdā var parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt attiecīgais būvspeciālists atbilstoši šajos noteikumos minētajiem pienākumiem un tiesībām. Juridiskā persona civiltiesiski atbild par būvspeciālista darbību vai bezdarbību.";

  - 1.7. izteikt 12.2 punktu šādā redakcijā:

    - "12.2 Būvvalde izskata būvprojektu, pieņem lēmumu un izdara atbilstošas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā šādos termiņos:

    - 12.21. mēneša laikā – par Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktā minēto jautājumu;

    - 12.22. 10 darbdienu laikā – par Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktā minēto jautājumu;

    - 12.23. 10 darbdienu laikā – par Būvniecības likuma 16. panta 2.2 daļā un 17. panta 2.1 daļā minēto jautājumu, kā arī par izmaiņām paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā gadījumos, kad mainās adresāts, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs;

    - 12.24. 15 darbdienu laikā – atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

    - 12.25. piecu darbdienu laikā – atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.";

  - 1.8. papildināt ar 12.5 punktu šādā redakcijā:

    - "12.5 Projektēšanas nosacījumu izpildes laikā pēc tam, kad būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama, var uzsākt inženiertehniskos darbus, norādot būvniecības lietā informāciju par būvdarbu veicēju, ja šie plānotie darbi neskar trešo personu tiesības vai ir saņemts šo personu saskaņojums.";

  - 1.9. papildināt ar 12.6 punktu šādā redakcijā:

    - "12.6 Jaunbūvējamas ēkas gadījumā ēkas daļu var paredzēt kā būves kārtu, paredzot visus ēkas daļas pastāvīgai ekspluatācijai nepieciešamos risinājumus. Vienlaikus ar pirmo kārtu tiek pieņemtas ekspluatācijā visas ēkas nesošās un norobežojošās konstrukcijas, kā arī būves kārtai nepieciešamie iekšējo inženiertīklu stāvvadi. Turpmākās būvdarbu zonas nodala no ekspluatācijā pieņemtās ēkas daļas, būvprojektā paredzot pasākumus ekspluatācijā pieņemtās ēkas daļas drošai lietošanai. Jaunbūvējamas divu vai vairāku stāvu dzīvojamās ēkas būvdarbi nav dalāmi pa kārtām.";

  - 1.10. izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

    - "III. Projektēšanas sagatavošanas darbi un inženierizpēte";

  - 1.11. svītrot 13. punktu;

  - 1.12. svītrot 13.1 punktu;

  - 1.13. svītrot 15. punktu;

  - 1.14. svītrot 16. punktu;

  - 1.15. svītrot 17. punktu;

  - 1.16. svītrot 17.1 punktu;

  - 1.17. svītrot 18. punktu;

  - 1.18. papildināt ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

    - "18.1 Pirms būvprojekta izstrādāšanas veic projektēšanas sagatavošanas darbus. Līgumā par projektēšanu norāda, kura no pusēm uzņemas tos veikt. Projektēšanas sagatavošanas darbi ietver izpētes veikšanu atbilstoši būvvietas un iecerētās būves konkrētajai situācijai, tai skaitā būvvietas inženierizpēti un, ja plānota esošas būves atjaunošana, pārbūve, konservācija vai restaurācija, būves tehnisko apsekošanu. Projektēšanas sagatavošanas darbi var būt projektēšanas sastāvdaļa.";

  - 1.19. papildināt ar 18.2 punktu šādā redakcijā:

    - "18.2 Līguma par projektēšanu neatņemama sastāvdaļa ir projektēšanas uzdevums, ievērojot Būvniecības likuma 19.1 panta otro daļu.";

  - 1.20. papildināt ar 18.3 punktu šādā redakcijā:

    - "18.3 Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves vai tās daļas lietošanas veidu, lietošanas (ekspluatācijas) noteikumus (tai skaitā plānoto ražošanas procesu, ja tāds ir paredzēts) un sadalījumu kārtās (ja nepieciešams), kā arī prasības būvei, tās inženiertehniskajam un citam aprīkojumam, apdarei un energoefektivitātei. Projektēšanas uzdevumā var ietvert arī citu informāciju, kas attiecas uz būvniecības ieceri (piemēram, būvprojekta stadijas, nepieciešamās atkāpes no būvnormatīvos noteiktajām prasībām vai alternatīvie risinājumi).";

  - 1.21. svītrot 20. punktu;

  - 1.22. svītrot 21. punktu;

  - 1.23. svītrot 24. punktu;

  - 1.24. svītrot 25. punktu;

  - 1.25. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

    - "26. Ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, būvprojektu ir tiesīgs izstrādāt atbilstošs būvspeciālists. Ražošanas rasējumu izstrādei nav nepieciešams būvspeciālists. Ja persona nav tiesīga patstāvīgi izstrādāt būvprojektu, tā piedalās būvprojekta izstrādē atbilstoša būvspeciālista vadībā. Būvprojektā norāda informāciju par visiem būvspeciālistiem, kuri izstrādāja konkrēto būvprojektu, kā arī norāda personas, kuras piedalījās dokumentācijas izstrādē, bet kurām nav tiesības patstāvīgi to izstrādāt.";

  - 1.26. izteikt 26.1 punktu šādā redakcijā:

    - "26.1 Būvprojekta izstrāde noslēdzas līdz ar būves nodošanu ekspluatācijā. Būvprojekta izstrādē ir šādas stadijas:

    - 26.11. projekta koncepcija – stadija, kurā plānošanas risinājumu līmenī tiek izstrādāta un shematiski attēlota objekta novietne,  plāni, telpiskie apjomi, kas dod  priekšstatu par objekta veidolu un izvietojumu būvniecībai paredzētajā teritorijā (zemesgabalā);

    - 26.12. skiču projekts – stadija, kad objekta projekts ir izstrādāts pakāpē, kas ļauj gūt plašu ieskatu par projekta plānojuma aspektiem, funkcionālo organizāciju, telpisko uzbūvi un izskatu, kā arī dod iespēju veikt stratēģisku izvēli starp funkcionālajām koncepcijām un paredzamajiem (plānotajiem) risinājumiem;

    - 26.13. tehniskais projekts – stadija, kurā projekts ir izstrādāts tādā detalizācijas pakāpē, ka var noteikt būvdarbu izmaksas un izvēlēties būvdarbu veicēju, kā arī veikt būvekspertīzi;

    - 26.14. darba projekts – stadija, kurā projekts izstrādāts tādā tehniskās detalizācijas līmenī, kas nodrošina būvdarbu veikšanu un iekārtu izgatavošanu un to uzstādīšanu.";

  - 1.27. papildināt ar 26.2 punktu šādā redakcijā:

    - "26.2 Būvniecības ierosinātājs atbilstoši projektēšanas līgumam piedalās projektēšanas procesā, sniedzot nepieciešamo informāciju un, ciktāl tas attiecas uz savu izvirzīto prasību pārbaudi, saskaņo būvprojekta izstrādātāja piedāvātos risinājumus.";

  - 1.28. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

    - "27. Pirms būvprojekta izstrādāšanas būvniecības ierosinātājam ir tiesības saņemt institūciju tehniskos un īpašos noteikumus, ja attiecīgās jomas normatīvie akti nosaka šādu tehnisko noteikumu nepieciešamību vai tie nepieciešami būvniecības ieceres realizācijai. Tehniskos un īpašos noteikumus var saņemt arī projektēšanas nosacījumu izpildes laikā vai atbilstoši nepieciešamībai, veicot būvprojekta izmaiņas. Atsevišķi tehniskie noteikumi par inženierbūvju šķērsošanu vai darbiem šo inženierbūvju aizsargjoslās nav nepieciešami, ja būvniecības informācijas sistēmā ir publicētas tehnisko noteikumu izdevēja tipveida prasības tā inženierbūvju šķērsošanai vai darbībām tā inženierbūvju aizsargjoslā. Ja izmanto būvniecības informācijas sistēmā publicētās tipveida prasības inženierbūvju šķērsošanai vai darbībām tā inženierbūvju aizsargjoslā, būvprojekts jāsaskaņo ar inženierbūves īpašnieku vai tiesisko valdītāju atbilstoši Aizsargjoslu likumam un inženierbūvju šķērsošanas gadījumā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā jāsaņem inženierbūves īpašnieka atzinums par veikto būvdarbu atbilstību būvprojektā saskaņotajiem tehniskajiem risinājumiem.";

  - 1.29. papildināt ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

    - "27.1 Valsts un pašvaldību institūcijas tehniskos un īpašos noteikumus būvniecības ieceres īstenošanai izdod 11 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Tehnisko un īpašo noteikumu izdošanas termiņu var pagarināt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.";

  - 1.30. papildināt ar 27.2 punktu šādā redakcijā:

    - "27.2 Inženierbūvju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji tehniskos noteikumus būvniecības ieceres īstenošanai izdod bez maksas 11 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sniedzot pamatojumu, tehnisko noteikumu izdošanas termiņu var pagarināt līdz 20 darbdienām.";

  - 1.31. papildināt ar 27.3 punktu šādā redakcijā:

    - "27.3 Valsts un pašvaldību institūcijas un inženierbūves īpašnieki vai tiesiskie valdītāji saskaņo būvprojektu vai sniedz atteikumu to saskaņot saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā 15 darbdienu laikā pēc būvprojekta saņemšanas. Sniedzot pamatojumu, būvprojekta saskaņošanas termiņu var pagarināt līdz 20 darbdienām. Valsts vides dienests ir tiesīgs izdarīt būvniecības informācijas sistēmā atzīmi, ka nepiedalīsies būvprojekta saskaņošanā, ja būvprojekta risinājumi no vides aizsardzības viedokļa nerada nozīmīgus riskus.";

  - 1.32. papildināt ar 27.4 punktu šādā redakcijā:

    - "27.4 Inženierbūvju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji atbilstoši kompetencei nosaka konkrētas prasības būves pieslēgšanai inženierbūvei, tās šķērsošanai vai pārcelšanai vai darbībām tās aizsargjoslā.";

  - 1.33. papildināt ar 27.5 punktu šādā redakcijā:

    - "27.5 Inženierbūves īpašnieki vai tiesiskie valdītāji nav tiesīgi pieprasīt maksu par darbībām inženierbūvju aizsargjoslās, kā arī nav tiesīgi pieprasīt veikt darbības, kas nav tieši saistītas ar pieslēgšanos vai atslēgšanos no inženierbūvēm vai to šķērsošanu vai pārcelšanu, un nav tiesīgi prasīt maksu par izdoto tehnisko noteikumu izskaidrošanu vai precizēšanu.";

  - 1.34. svītrot 28. punktu;

  - 1.35. svītrot 29. punktu;

  - 1.36. svītrot 30. punktu;

  - 1.37. svītrot 31. punktu;

  - 1.38. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

    - "34. Ja būvniecības ierosinātājs slēdz vairākus atsevišķus līgumus, lai nodrošinātu viena būvprojekta izstrādi, tajos norāda galveno būvprojekta izstrādātāju, kurš norīko būvprojekta vadītāju.";

  - 1.39. izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

    - "37. Ja viena zemesgabala robežās atsevišķus objektus projektē vairāki būvprojekta izstrādātāji, ciktāl šo objektu būvniecības ierosinātājs ir viena un tā pati persona, zemesgabala ģenerālplāna izstrādāšanu vada viens būvprojekta vadītājs, kura pienākums ir koordinēt zemesgabala apbūvi kopumā. Ja vienā būvē atsevišķus objektus projektē vairāki būvprojekta izstrādātāji, ciktāl šo objektu būvniecības ierosinātājs ir viena un tā pati persona, tie savstarpēji koordinē savas darbības.";

  - 1.40. papildināt ar 38.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "38.6. izstrādājot būvprojektu esošai būvei vai tās daļai, novērtē būves vai tās daļas tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, veic vai pieprasa būves vai tās daļas tehniskās apsekošanas atzinumu.";

  - 1.41. papildināt ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

    - "39.1 Darba projekta izstrādātājs ir uzskatāms par detalizācijas izstrādātāju Būvniecības likuma 19.2 panta piektās daļas izpratnē un, izstrādājot darba projektu, tas visu nepieciešamo informāciju iegūst patstāvīgi. Darba projektu izstrādā atbilstoši tehniskā projekta izstrādātāja (būvprojekta izstrādātāja) vai būvdarbu veicēja uzdevumam.";

  - 1.42. svītrot 41. punktu;

  - 1.43. papildināt ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

    - "41.1 Būvprojekta ekspertīzi trešās grupas būvēm ir tiesīgi veikt tikai tie būvkomersanti, kuri nodarbina būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā. Citas grupas būvēm būvprojekta ekspertīzi patstāvīgi ir tiesīgi veikt arī būvspeciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā.";

  - 1.44. izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

    - "42. Būvkomersantam, kas veic būvekspertīzi, ir pienākums iesaistīt būvekspertīzes veikšanas procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus ar prasmēm un pieredzi uzdoto darbu veikšanā.";

  - 1.45. izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

    - "43. Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem tehniskā projekta stadijā, kuru realizācijai ir nepieciešama būvatļauja. Ja vienā būvprojektā ir ietvertas dažādu grupu būves, būvprojekta ekspertīzi veic tiem risinājumiem, kas attiecas uz trešās grupas būvēm.";

  - 1.46. svītrot 44. punktu;

  - 1.47. svītrot 46. punktu;

  - 1.48. svītrot 47. punktu;

  - 1.49. izteikt 48.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "48.1. ar vairākiem būvkomersantiem, tad attiecīgajos līgumos norāda būvekspertīzes vadītāju, kura pienākums ir koordinēt visu būvprojekta daļu ekspertīzi, kā arī veikt kopējo būvprojekta ekspertīzi;";

  - 1.50. izteikt 48.1 punktu šādā redakcijā:

    - "48.1 Būvekspertīzes vadītājam un piesaistītajiem būvekspertiem būvniecības ierosinātājs vai būvprojekta vadītājs piešķir būvniecības informācijas sistēmā piekļuves tiesības būvprojektam un citiem būvniecības lietā pievienotajiem dokumentiem.";

  - 1.51. izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

    - "49. Būvprojekta ekspertīzes veikšanai būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvprojekts tehniskā projekta stadijā, tai skaitā projektēto būvkonstrukciju slodžu un konstrukciju aprēķini un – pārbūves, restaurācijas, atjaunošanas, konservācijas vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos – esošās būves tehniskās apsekošanas atzinums. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, tad būvprojekta ekspertīzes veikšanai iesniedz pilnu būvprojekta eksemplāru (ar atbildīgo vadītāju un būvniecības ierosinātāja parakstiem un nepieciešamajiem saskaņojumiem).";

  - 1.52. svītrot 56. punktu;

  - 1.53. svītrot 58. punktu;

  - 1.54. izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

    - "59. Ja būveksperts ir sniedzis negatīvu ekspertīzes atzinumu par būvprojektu, viņš ekspertīzes atzinuma kopiju nosūta atbilstošajai kompetences pārbaudes iestādei būvspeciālista uzraudzībai.";

  - 1.55. svītrot 61.1. apakšpunktu;

  - 1.56. izteikt 61.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "61.2. pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma, ja trūkst būvniecības dokumentu un tie ir nepieciešami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;";

  - 1.57. svītrot 61.3. apakšpunktu;

  - 1.58. izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

    - "62. Būves ekspertīzes rezultātus būveksperts apkopo būves ekspertīzes atzinumā (4. pielikums).";

  - 1.59. svītrot 63. punktu;

  - 1.60. izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

    - "65. Šo noteikumu 61.4. apakšpunktā minētajā gadījumā būvekspertu izvēlas, slēdz ar to pakalpojuma līgumu un par minēto pakalpojumu maksā persona, kura ir pieaicinājusi būvekspertīzes veicēju.";

  - 1.61. papildināt ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

    - "65.1 Būvekspertam ir pienākums dokumentēt būvekspertīzes veikšanas gaitu tādā pakāpē, lai pamatotu būvekspertīzes atzinuma secinājumus un nodrošinātu pēcpārbaudes iespējamību.";

  - 1.62. papildināt ar 65.2 punktu šādā redakcijā:

    - "65.2 Būveksperts būvekspertīzes atzinumā apliecina, ka ne būveksperta, ne viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses neietekmēs būvekspertīzes atzinumu un ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka būveksperts ir ieinteresēts būvprojekta realizācijā. Šo noteikumu izpratnē par radiniekiem ir uzskatāmas šādas personas – vecāki, vecvecāki, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.";

  - 1.63. papildināt ar 65.3 punktu šādā redakcijā:

    - "65.3 Būveksperts saņemto dokumentāciju, kas tika iesniegta būvekspertīzes veikšanai, veiktos aprēķinus un sniegto atzinumu glabā vismaz 10 gadus, izņemot gadījumu, ja minētie dokumenti ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā.";

  - 1.64. izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

    - "VI. Izmaiņas būvprojektā";

  - 1.65. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

    - "66. Izmaiņas būvprojektā var izdarīt, ievērojot Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 daļā vai 17. panta 2.1 daļā minētos nosacījumus. Izmaiņu izstrādātājs ir uzskatāms par būvprojekta izstrādātāju Būvniecības likuma 1. panta 17. punkta izpratnē.";

  - 1.66. izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

    - "67. Izmaiņas būvprojektā ir veicamas, ievērojot visas tās prasības, kas attiecas uz būvprojekta izstrādi. Ja izmaiņas būvprojektā veic būvdarbu laikā, tās papildus jāsaskaņo ar būvdarbu veicēju un būvuzraudzības veicēju. Ja izmaiņas nav jāsaskaņo ar būvvaldi, puses par tām var brīvi vienoties, tai skaitā saskaņojot ar trešajām personām.";

  - 1.67. izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

    - "68. Ja būvniecības ierosinātājs vēlas mainīt būvprojektu un tas neatbilst Būvniecības likuma 16. panta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 daļā vai 17. panta 2.1 daļā minētajiem nosacījumiem, būvprojekts būvvaldē iesniedzams no jauna, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu, un uzsākams jauns būvniecības process.";

  - 1.68. izteikt 68.1 punktu šādā redakcijā:

    - "68.1 Ja būvdarbu laikā būvniecības procesa dalībnieki vienojas par izmaiņām būvprojektā:

    - 68.11. ceļu būvdarbu vai ārējo inženiertīklu būvdarbu gadījumā būvdarbus var nepārtraukt būvē vai tās daļā, kuru skar izmaiņas, ja šo būvdarbu veikšanai izmainītajā daļā nav nepieciešama zemes īpašnieka piekrišana un izmaiņu būvprojekts ir pievienots un apstiprināts būvniecības informācijas sistēmā (ja būvniecības process noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu). Šādu būvprojekta izmaiņu saskaņošanu ar būvvaldi būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var atlikt līdz būves nodošanai ekspluatācijā;

    - 68.12. visos citos gadījumos attiecīgos būvdarbus pārtrauc būvē vai tās daļā, kuru skar izmaiņas, līdz izmaiņu būvprojekta pievienošanai un apstiprināšanai būvniecības informācijas sistēmā (ja būvniecības process noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņošanai ar būvvaldi būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.";

  - 1.69. izteikt 69.3 punktu šādā redakcijā:

    - "69.3 Būvvalde izvērtē šo noteikumu 69.1 un 69.2 punktā minētos dokumentus un pieņem vienu no Būvniecības likuma 14. panta trešajā daļā minētajiem lēmumiem. Jaunajā būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā norāda iepriekš izsniegto būvatļauju, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti un, ja nepieciešams, to atceļ.";

  - 1.70. izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

    - "70. Pirmās grupas būvju būvniecību ierosina, iesniedzot būvvaldē speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības ieceres iesniegumu vai cita veida dokumentus.";

  - 1.71. svītrot 74. punktu;

  - 1.72. izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

    - "83. Pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes katrai būvniecības lietai vai katrai būves kārtai aizpilda būvdarbu žurnālu (5.1 pielikums) (izņemot gadījumu, ja speciālajos būvnoteikumos ir noteikts citādi). Būvdarbu žurnāls atspoguļo būvdarbu gaitu objektā no būvdarbu uzsākšanas līdz būves vai tās daļas nodošanai ekspluatācijā un informāciju par objektam piesaistītajiem būvspeciālistiem un atbildīgajām personām, par būvizstrādājumu atbilstību apliecinošiem dokumentiem, kā arī par veikto būvdarbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktiem un citiem nepieciešamajiem pieņemšanas aktiem. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālā norāda šo noteikumu 5. pielikumā minēto informāciju.";

  - 1.73. svītrot 87. punktu;

  - 1.74. svītrot 90. punktu;

  - 1.75. svītrot 91. punktu;

  - 1.76. izteikt 100.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "100.6. organizēt būvkonstrukciju un izpildīto būvdarbu pieņemšanu, kā arī, ja nepieciešams, vizuāli fiksēt izpildītos būvdarbus pirms to aizsegšanas;";

  - 1.77. svītrot 102. punktu;

  - 1.78. izteikt 103. punktu šādā redakcijā:

    - "103. Autoruzraudzību būvdarbu laikā veic tas būvprojekta izstrādātājs, kurš izstrādājis tehnisko projektu, ja ar būvniecības ierosinātāju noslēgtajā līgumā par būvprojekta izstrādi nav noteikts citādi.";

  - 1.79. svītrot 104. punktu;

  - 1.80. izteikt 105.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "105.1. valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem;";

  - 1.81. izteikt 105.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "105.2. ja būvniecības ierosinātājs ar būvprojekta izstrādātāju ir vienojušies par autoruzraudzības veikšanu.";

  - 1.82. svītrot 105.3. apakšpunktu;

  - 1.83. svītrot 105.4. apakšpunktu;

  - 1.84. svītrot 106. punktu;

  - 1.85. izteikt 107. punktu šādā redakcijā:

    - "107. Šo noteikumu 105. punktā minētajā gadījumā autoruzraugu norīko būvprojekta izstrādātājs.";

  - 1.86. svītrot 108. punktu;

  - 1.87. svītrot 109. punktu;

  - 1.88. svītrot 110. punktu;

  - 1.89. izteikt 113. punktu šādā redakcijā:

    - "113. Šo noteikumu 105. punktā minētajā gadījumā autoruzraugam ir šādi pienākumi:

    - 113.1. apsekot objektu atbilstoši noslēgtajam līgumam par autoruzraudzību un ierakstīt būvdarbu žurnālā apsekojuma rezultātus;

    - 113.2. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam;

    - 113.3. ja nepieciešams, dot būvdarbu vadītājam norādījumus būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

    - 113.4. atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

    - 113.5. iesniegt Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē un vietējā pašvaldībā pārskatu par veiktajiem darbiem valsts aizsargājamos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonā (ja tas ir pieprasīts);

    - 113.6. iesniegt būvniecības ierosinātājam vai būvvaldei pamatotu informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

    - 113.7. ierasties būvlaukumā pēc būvniecības ierosinātāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma.";

  - 1.90. izteikt 114.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "114.5. piedalīties būvkonstrukciju un izpildīto būvdarbu pieņemšanā;";

  - 1.91. svītrot 115. punktu;

  - 1.92. svītrot 116. punktu;

  - 1.93. svītrot 118. punktu;

  - 1.94. izteikt 120. punktu šādā redakcijā:

    - "120. Paskaidrojuma raksta vai būvatļaujas gadījumā būvuzraudzību veic, ja būvdarbus veic būvkomersants un:

    - 120.1. būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm;

    - 120.2. būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis;

    - 120.3. paredzēti trešās grupas būves būvdarbi;

    - 120.4. otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai.";

  - 1.95. papildināt ar 123.1 punktu šādā redakcijā:

    - "123.1 Šo noteikumu 122. punktu nepiemēro attiecībā uz pirmās un otrās grupas būvju būvuzraudzību, ja būvniecības ierosinātājs ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība un būvuzraudzību veic būvspeciālists uz darba devēja rīkojuma pamata, vai attiecībā uz pirmās un otrās grupas meliorācijas un hidrotehnisko būvju būvuzraudzību, ja būvniecības ierosinātājs ir pašvaldība vai tās kapitālsabiedrība un būvuzraudzību veic būvspeciālists uz darba devēja rīkojuma pamata.";

  - 1.96. izteikt 125.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "125.2.1 nepieļaut atkāpes no būvprojekta;";

  - 1.97. izteikt 125.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "125.12. piedalīties būvkonstrukciju un izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;";

  - 1.98. izteikt 125.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "125.19. informēt attiecīgo būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju (turpmāk – birojs), ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;";

  - 1.99. izteikt 126.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "126.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un veikto būvdarbu atsegšanu, ja turpmākajā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;";

  - 1.100. izteikt 127.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "127.4. dalība būvkonstrukciju un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;";

  - 1.101. papildināt ar 135.1 punktu šādā redakcijā:

    - "135.1 Būvinspektors objekta pārbaudes procesa fiksēšanai ir tiesīgs veikt videofiksāciju, izmantojot videokameru (ar skaņu un video). Videofiksāciju neveic kritiskajā infrastruktūrā, ārvalstu vēstniecībās vai citos objektos atbilstoši normatīvajiem aktiem. Videofiksācijas ierakstu glabā vienu mēnesi no ieraksta izdarīšanas brīža. Ja par pārbaudi saņemta sūdzība, kuras izvērtēšanai nepieciešams videofiksācijas ieraksts, minēto ierakstu pievieno sūdzības izskatīšanas lietai.";

  - 1.102. izteikt 174. punktu šādā redakcijā:

    - "174. Pienākumu apstiprināt, ka būvprojektā ievērotas Valsts vides dienesta izdoto tehnisko noteikumu prasības, Valsts vides dienests pilda ar 2019. gada 1. janvāri.";

  - 1.103. izteikt 177.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "177.1. būvdarbu žurnāls (5. pielikums), būvprojekts, veikto būvdarbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akti, iebūvēto materiālu un konstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarācijas ir pieejamas būvlaukumā tām amatpersonām, kurām ir tiesības kontrolēt būvdarbus;";

  - 1.104. izteikt 178. punktu šādā redakcijā:

    - "178. Ja uzsākta būvniecības administratīvā procesa ietvaros mainās būves grupa no zemākas būves grupas uz augstāku būves grupu un ir izdota būvatļauja, kurā līdz 2021. gada 31. oktobrim ir veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, piemēro zemākajai grupai atbilstošo būvniecības procesu. Ja šāda uzsākta būvniecības administratīvā procesa ietvaros būvējamās būves grupa tiek mainīta no otrās grupas uz trešo, būvprojekta vai tā izmaiņu ekspertīze nav nepieciešama. Šādu izmaiņu gadījumā būvniecības ierosinātājam ir tiesības pabeigt būvniecības procesu, nemainot būvniecības iesnieguma veidu un ar to turpmāk procesuāli saistītos paziņojumus un iesniedzamos dokumentus.";

  - 1.105. papildināt ar 185. punktu šādā redakcijā:

    - "185. Būvvalde vai institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir tiesīga atbilstoši būvniecības ierosinātāja lūgumam izdot būvatļauju arī tādiem būvdarbiem, kuru veikšanai ir nepieciešams paskaidrojuma raksts.";

  - 1.106. papildināt ar 186. punktu šādā redakcijā:

    - "186. Būvprojekts minimālā sastāvā atbilst būvprojektam skiču projekta stadijā.";

  - 1.107. papildināt ar 187. punktu šādā redakcijā:

    - "187. Šo noteikumu 135.1 punkts piemērojams ar 2026. gada 1. janvāri.";

  - 1.108. papildināt ar 188. punktu šādā redakcijā:

    - "188. Grozījums attiecībā uz šo noteikumu 2.22. apakšpunkta svītrošanu, kā arī grozījumi šo noteikumu 83. punktā, 100.6., 114.5., 125.12., 126.2., 127.4., 143.4., 177.1. apakšpunktā un 5. un 5.1 pielikumā saistībā ar atteikšanos no atsevišķiem veikto būvdarbu aktiem, kā arī saistībā ar atteikšanos no speciālajiem darbiem stājas spēkā 2025. gada 1. jūlijā. Uzsāktajos būvniecības procesos būvniecības procesa dalībnieki var turpināt izmantot tās akta formas un to būvdarbu žurnāla saturu, kas bija spēkā uz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes brīdi. Būvniecības procesa dalībnieki var vienoties par šo izmaiņu ātrāku piemērošanu.";

  - 1.109. papildināt ar 189. punktu šādā redakcijā:

    - "189. Grozījumi attiecībā uz šo noteikumu 16., 17. un 17.1 punkta svītrošanu, kā arī attiecībā uz šo noteikumu papildināšanu ar 27.1, 27.2 un 27.3 punktu un šo noteikumu 12.23. apakšpunktā ietvertā izmaiņu izskatīšanas termiņa attiecināšanu uz paskaidrojuma rakstu, šo noteikumu 68.1 punktā ietvertās izmaiņas par būvprojekta izmaiņu saskaņošanas atlikšanu, 12.5 punkts un 185. punkts stājas spēkā 2025. gada 1. novembrī.";

  - 1.110. papildināt ar 190. punktu šādā redakcijā:

    - "190. Grozījumi attiecībā uz šo noteikumu 102., 104., 106., 108., 109., 110. un 116. punkta un 105.3. un 105.4. apakšpunkta svītrošanu, kā arī grozījumi šo noteikumu 105.1. un 105.2. apakšpunktā, kas maina obligātās autoruzraudzības nepieciešamību, grozījumi šo noteikumu 107. punktā, kas maina autoruzrauga norīkošanas regulējumu, grozījumi šo noteikumu 113. punktā, kas maina autoruzrauga pienākumus, un grozījumi šo noteikumu 67. un 115. punktā, kas maina izmaiņu saskaņošanas kārtību, stājas spēkā 2025. gada 1. oktobrī.";

  - 1.111. izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);

  - 1.112. izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

  - 1.113. izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums);

  - 1.114. izteikt 5.1 pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

- 2.

| Ministru prezidente | (paraksts*) | E. Siliņa |
| --- | --- | --- |
| Ekonomikas ministrs | (paraksts*) | V. Valainis |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu