Ministru kabineta noteikumi Nr. 420

Rīgā 2026. gada 21. jūlijā (prot. Nr. 39 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 23. decembra noteikumos Nr. 548 "Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 49.panta otro daļu

- Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 23. decembra noteikumos Nr. 548 "Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190. nr.; 2005, 43. nr.) šādus grozījumus:

  - 1. Papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

    - "3.1 Ar ātruma ierobežotājierīci aprīko lauksaimniecības mašīntraktorus, kuru ekspluatācijā maksimālais tehniski iespējamais ātrums pārsniedz 60 km/h."

  - 2. Papildināt ar 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

    - "6.3. lauksaimniecības mašīntraktoram – tāds, lai lauksaimniecības mašīntraktora ātrums nevar pārsniegt 60 km/h."

  - 3. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

    - "8. Ātruma ierobežotājierīces regulējumu pārbauda un, ja nepieciešams, noregulē (iestata) atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam, ja remonta laikā tiek noņemta kāda no pievadu plombām, bet ne retāk kā reizi divos gados, savukārt lauksaimniecības mašīntraktoriem – ne retāk kā reizi četros gados."

  - 4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

    - "10. Ja ceļu satiksmē pārtrauc darboties transportlīdzekļa ātruma ierobežotājierīce vai remonta laikā nepieciešams noņemt plombu kādam no šo noteikumu 7. punktā minētajiem pievadiem vai savienojumiem, transportlīdzekļa vadītājs brīvā formā sagatavo un paraksta paziņojumu, kurā norāda transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, odometra rādījumu, bojājuma aprakstu vai plombas noņemšanas iemeslu, kā arī paziņojuma sagatavošanas datumu. Paziņojumu transportlīdzekļa vadītājs glabā transportlīdzeklī un uzrāda to kontroles laikā pēc kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma. Pēc paziņojuma sagatavošanas transportlīdzekli atļauts izmantot ceļu satiksmē, lai nokļūtu līdz vietai, kur iespējama ātruma ierobežotājierīces pārbaude un plombēšana."

| Ministru prezidents | (paraksts*) | A. Kulbergs |
| --- | --- | --- |
| Zemkopības ministrs | (paraksts*) | U. Augulis |

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu