3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. marta
noteikumiem Nr. 156

Minimālās prasības stiegrojuma tēraudam

(Pielikums MK 21.11.2017. noteikumu Nr. 680 redakcijā)

1. Vispārīgā prasība

Stiegrojuma tēraudam, kura paredzētais lietošanas mērķis ir noteikts saskaņā ar LVS EN 1992 standartu sēriju, ir šādas tehniskās klases: B400B, B500A, B500B, B500C, B550B.

2. Metināmība un ķīmiskais sastāvs

Visām metināma stiegrojuma tērauda tehniskajām klasēm tiek noteikti šādi metināmības raksturlielumi:

a) oglekļa ekvivalents;

b) atsevišķu ķīmisko elementu saturs.

Atsevišķo ķīmisko elementu satura un oglekļa ekvivalenta maksimālās vērtības nedrīkst pārsniegt 1. tabulā norādītās augšējās robežvērtības.

Oglekļa ekvivalenta vērtību Ceq aprēķina, izmantojot šādu vienādojumu:

Ceq = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15, kur

ķīmisko elementu simboli norāda to saturu, izteiktu procentos no masas.

Ķīmiskais sastāvs

1. tabula

| Nr. p. k. | Testēšanas objekts | Ķīmisko elementu saturs un oglekļa ekvivalenta augšējās robežvērtības, % no masas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C* | S | P | N** | Cu | Ceq* |
| 1.. | Kausējuma analīze | 0,220 | 0,050 | 0,050 | 0,012 | 0,800 | 0,500 |
| 2. | Izstrādājuma analīze | 0,240 | 0,055 | 0,055 | 0,014 | 0,850 | 0,520 |

Piezīmes.

1. * Atļauts palielināt oglekļa satura augšējo robežvērtību par 0,03 % (no masas) ar nosacījumu, ka oglekļa ekvivalenta robežvērtību samazina par 0,02 % (no masas).

2. ** Pieļaujamas augstākas slāpekļa satura robežvērtības ar nosacījumu, ka ir pietiekami palielināts ar slāpekli reaģētspējīgu elementu daudzums.

3. Mehāniskās īpašības

3.1. Stiepes īpašības

Prasības stiegrojuma tērauda stiepes īpašībām (Re, Rm/Re, Agt un Re, act./Re, nom.) norādītas 2. tabulā.

Tecēšanas robežas (Re) gadījumā piemēro augšējo tecēšanas robežu (ReH). Ja tecēšanas parādību nenovēro, jānosaka 0,2 % nosacītā tecēšanas robeža (Rp 0,2).

Stiepes īpašību raksturīgās vērtības atkarībā no tehniskās klases

2. tabula

| Nr. p. k. | Tehniskā klase | Tecēšanas robežspriegums, Re (N/mm2) | Stiprības robežsprieguma un tecēšanas robežsprieguma attiecība, Rm/Re (–) | Faktiskā tecēšanas robežsprieguma un nominālā tecēšanas robežsprieguma attiecība, Re, act./Re, nom.(–) | Relatīvais pagarinājums pie maksimālās slodzes, Agt (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | B400B | 400 | ≥ 1,08* | ≤ 1,30 | ≥ 5,0** |
| 2. | B500A | 500 | ≥ 1,05* | ≤ 1,30 | ≥ 2,5** |
| 3. | B500B | 500 | ≥ 1,08 | ≤ 1,30 | ≥ 5,0 |
| 4. | B500C | 500 | ≥ 1,15 | ≤ 1,30 | ≥ 7,5 |
| 5. | B550B | 550 | ≥ 1,08 | ≤ 1,30 | ≥ 5,0 |

Piezīmes.

1. * Izstrādājumiem ar nominālo diametru, mazāku nekā 8 mm, Rm/Re raksturīgo vērtību drīkst samazināt līdz 1,02 (ieskaitot).

2. ** Izstrādājumiem ar nominālo diametru, mazāku nekā 8 mm, Agt raksturīgo vērtību drīkst samazināt līdz 1 % (ieskaitot).

3.2. Piemērotība liekšanai

Visām stiegrojuma tērauda tehniskajām klasēm jābūt piemērotām liekšanai.

Piemērotību liekšanai ir jāapstiprina saskaņā ar standarta LVS EN 10080:2006 L "Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi" un standarta LVS EN ISO 15630-1:2011 "Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam. Testēšanas metodes. 1. daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples" prasībām.

4. Viena metra svars un pielaides

Viena metra svara nominālo vērtību aprēķina, ņemot vērā nominālo šķērsgriezuma laukumu un izmantojot blīvuma vērtību 7,85 x 10-6 kg/mm3.

Pieļaujamās novirzes no nominālā viena metra svara nedrīkst pārsniegt ± 4,5 %.

5. Stiegrojuma tērauda virsmas profilējums

Stiegrojuma tēraudam, kas tiek izmantots saskaņā ar LVS EN 1992 standartu sēriju, ir jānodrošina virsmas ribojums vai rievojums. Virsmas ribojumam un rievojumam jāatbilst standartā LVS EN 10080:2006 L "Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi" norādītajām prasībām. Virsmas ribojumam papildus noteiktās prasības relatīvajam ribu laukumam norādītas 3. tabulā.

Minimālais relatīvais ribu laukums

3. tabula

| Minimālais relatīvais ribu laukums, fR (–) |  |  |
| --- | --- | --- |
| d ≤ 6 mm | 6 mm ≤ 12 mm | 12 mm |
| 0,035 | 0,040 | 0,056 |

6. Izmantoto simbolu salīdzinājums ar LVS EN 1992 standartu sēriju

4. tabula

| Nr. p. k. | Izmantotais simbols |  | LVS EN 1992 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | simbols | apraksts | simbols |
| 1. | Agt | relatīvais pagarinājums pie maksimālās slodzes | fyk |
| 2. | Re | plūstamības robežspriegumi (plūstamības robeža) | εuk |
| 3. | Rm | stiprības robežspriegumi (stiepes stiprība) | fy |
| 4. | Rm/Re | stiprības un plūstamības robežspriegumu attiecība | ft/fy |
| 5. | Rp0,2 | 0,2 % nosacītā plūstamības robeža | f0,2k |
| 6. | d | nominālais diametrs | Ø |
| 7. | fR | relatīvais ribu laukums | fR |