1. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

"1. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 10. janvāra

noteikumiem Nr. 3

Radiofrekvenču sadalījuma tabula

| Nr. p. k. | ITU sadalījums radiosakaru dienestiem (veidiem) 1. reģionā | Sadalījums radiosakaru dienestiem (veidiem) Latvijā | Iedalījums radiosakaru sistēmām Latvijā | Informācija par atbilstību starptautiskajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zemāk par 8,3 kHz |  |  |  |  |
|  | (Nav sadalītas) 5.53 5.54 | (Nav sadalītas) 5.53 5.54 |  |  |  |
| 2. | 8,3–9 kHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54C | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A 5.54B 5.54C |  |  |  |
| 3. | 9–11,3 kHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A RADIONAVIGĀCIJAS | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS 5.54A RADIONAVIGĀCIJAS | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 4. | 11,3–14 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS | RADIONAVIGĀCIJAS | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 5. | 14–19,95 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.55 5.56 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.56 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 6. | 19,95–20,05 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 7. | 20,05–70 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.56 5.58 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 5.56 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 8. | 70–72 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 9. | 72–84 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.56 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.56 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 10. | 84–86 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 11. | 86–90 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.56 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.57 RADIONAVIGĀCIJAS 5.56 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 12. | 90–110 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.62 Fiksētais 5.64 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.62 Fiksētais 5.64 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 13. | 110–112 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.64 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.64 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 14. | 112–115 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 15. | 115–117,6 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 Fiksētais Jūras mobilais 5.64 5.66 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 Fiksētais Jūras mobilais 5.64 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 16. | 117,6–126 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 17. | 126–129 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 18. | 129–130 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS RADIONAVIGĀCIJAS 5.60 5.64 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 19. | 130–135,7 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.64 5.67 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.64 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 20. | 135,7–137,8 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS FIKSĒTAIS Radioamatieru 5.67A 5.64 5.67 5.67B | JŪRAS MOBILAIS FIKSĒTAIS Radioamatieru 5.67A 5.64 5.67B | Radioamatieru radiostacijas: 135,7–137,8 kHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 21. | 137,8–148,5 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS FIKSĒTAIS 5.64 5.67 | JŪRAS MOBILAIS FIKSĒTAIS 5.64 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 22. | 148,5–255 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.68 5.69 5.70 | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas: 148,5–283,5 kHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) |  |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 23. | 255–283,5 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.70 | APRAIDES GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | Skaņas apraides sistēmas: 148,5–283,5 kHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) |  |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 24. | 283,5–315 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73 5.74 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS (radiobākas) 5.73 5.74 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Radiobākas, DGPS radiostacijas | Reģionālais nolīgums par Jūras radionavigācijas dienesta plānošanu (radiobākas) Eiropas jūras telpā (Ženēva, 1985) | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 9–315 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 25. | 315–325 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73 5.75 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Jūras radionavigācijas (radiobākas) 5.73 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 26. | 325–405 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 27. | 405–415 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIONAVIGĀCIJAS 5.76 | RADIONAVIGĀCIJAS 5.76 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 28. | 415–435 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.79 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | JŪRAS MOBILAIS 5.79 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Radiobākas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 29. | 435–472 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.79 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77 5.82 | JŪRAS MOBILAIS 5.79 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77 5.82 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Jūras mobilā dienesta radiostacijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 457 kHz | 3.18. | Lavīnu upuru meklēšana |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | SRD: 442,2–450 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 456,9–457,1 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
| 30. | 472–479 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.79 Radioamatieru 5.80A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77 5.80B 5.82 | JŪRAS MOBILAIS 5.79 Radioamatieru 5.80A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77 5.80B 5.82 | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 31. | 479–495 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77 5.82 | JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.77 5.82 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | GMDSS: 490 kHz Jūras mobilā dienesta radiostacijas | RR AP15 | MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 32. | 495–505 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.82C | JŪRAS MOBILAIS 5.82C | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 33. | 505–526,5 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | JŪRAS MOBILAIS 5.79 5.79A 5.84 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | GMDSS: 518 kHz | RR AP15 | MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Radiobākas: 510–526,5 kHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
| 34. | 526,5–1606,5 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.87 5.87A | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | Reģionālais nolīgums attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā vidējo frekvenču joslās I un III reģionā un zemo frekvenču joslās I reģionā (Ženēva, 1975) | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 400–600 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 35. | 1606,5–1625 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces" |
| 36. | 1625–1635 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.93 | RADIOLOKĀCIJAS FIKSĒTAIS 5.93 SAUSZEMES MOBILAIS 5.93 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 37. | 1635–1800 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 5.96 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.90 SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 5.96 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 38. | 1800–1810 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.93 | RADIOLOKĀCIJAS FIKSĒTAIS 5.93 SAUSZEMES MOBILAIS 5.93 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 39. | 1810–1850 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU 5.98 5.99 5.100 | RADIOAMATIERU 5.100 | Radioamatieru radiostacijas: 1810–2000 kHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 40. | 1850–2000 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.92 5.96 5.103 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radioamatieru 5.96 5.92 5.103 | Radioamatieru radiostacijas: 1810–2000 kHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 41. | 2000–2025 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 42. | 2025–2045 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests 5.104 5.92 5.103 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests 5.104 5.92 5.103 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 43. | 2045–2160 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS SAUSZEMES MOBILAIS 5.92 | AS: 2045–2110 kHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 44. | 2160–2170 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.93 5.107 | RADIOLOKĀCIJAS FIKSĒTAIS 5.93 SAUSZEMES MOBILAIS 5.93 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 45. | 2170–2173,5 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 46. | 2173,5–2190,5 kHz |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) 5.108 5.109 5.110 5.111 | MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) 5.108 5.109 5.110 5.111 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | GMDSS: 2174,5 kHz | RR AP15 | NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 2182 kHz | RR AP15 | RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 2187,5 kHz | RR AP15 | DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 47. | 2190,5–2194 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 48. | 2194–2300 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 5.112 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 49. | 2300–2498 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) APRAIDES 5.113 5.103 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.103 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 50. | 2498–2501 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (2 500 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 51. | 2501–2502 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 52. | 2502–2625 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 5.114 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 53. | 2625–2650 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.92 | JŪRAS MOBILAIS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.92 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 54. | 2650–2850 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.92 5.103 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 55. | 2850–3025 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 5.115 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 5.115 | GMDSS: 3023 kHz | RR AP27, RR AP15 | AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 56. | 3025–3155 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 57. | 3155–3200 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.116 5.117 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.116 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 58. | 3200–3230 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) APRAIDES 5.113 5.116 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.116 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 59. | 3230–3400 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo APRAIDES 5.113 5.116 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.116 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 60. | 3400–3500 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 61. | 3500–3800 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.92 | RADIOAMATIERU FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.92 | Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji SRD: 984–7484 kHz | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  |  | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 62. | 3800–3900 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS | FIKSĒTAIS GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 63. | 3900–3950 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) 5.123 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 64. | 3950–4000 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS APRAIDES | FIKSĒTAIS APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas |  |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 65. | 4000–4063 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.127 | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS 5.127 | AS | RR AP17 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 66. | 4063–4438 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 | JŪRAS MOBILAIS 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 | GMDSS: 4125 kHz | RR AP15 | RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Var izmantot arī aviācijas radiostacijas sakariem ar jūras mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas situācijās. Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 4177,5 kHz | RR AP15 | NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 4207,5 kHz | RR AP15 | DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 4209,5 kHz | RR AP15, RR AP17, RR AP25 | MSI (NAVTEX) – kuģošanas drošības informācijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 4210 kHz | RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 67. | 4438–4488 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Radiolokācijas 5.132A 5.132B | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Radiolokācijas 5.132A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 68. | 4488–4650 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 69. | 4650–4700 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 70. | 4700–4750 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 71. | 4750–4850 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS APRAIDES 5.113 | FIKSĒTAIS GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 72. | 4850–4995 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS APRAIDES 5.113 | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 73. | 4995–5003 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (5 000 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 74. | 5003–5005 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 75. | 5005–5060 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS APRAIDES 5.113 | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 76. | 5060–5250 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.133 | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.133: 5130-5250 kHz | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 77. | 5250–5275 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.132A 5.133A | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.132A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 78. | 5275–5351,5 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 79. | 5351,5–5366,5 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radioamatieru 5.133B | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radioamatieru 5.133B | Fiksētā un mobilā dienesta radiostacijas Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 80. | 5366,5–5450 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 81. | 5450–5480 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS | FIKSĒTAIS GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) SAUSZEMES MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 82. | 5480–5680 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 5.115 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 5.115 | GMDSS: 5680 kHz | RR AP27, RR AP15 | AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 83. | 5680–5730 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) 5.111 5.115 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) 5.111 5.115 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | GMDSS: 5680 kHz | RR AP26, RR AP15 | AERO-SAR – gaisa kuģniecības nesējfrekvence sakariem starp mobilajām radiostacijām meklēšanas un glābšanas operācijās Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 84. | 5730–5900 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 85. | 5900–5950 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.136 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 86. | 5950–6200 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 87. | 6200–6525 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137 | GMDSS: 6215 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 6268 kHz | RR AP15 | NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 6312 kHz | RR AP15 | DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 6314 kHz | RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 88. | 6525–6685 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 89. | 6685–6765 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KĢNIECĪUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 90. | 6765–7000 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.138 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.138 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | ISM: 6765–6795 kHz |  |  |
| 91. | 7000–7100 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.140 5.141 5.141A | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 92. | 7100–7200 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU 5.141A 5.141B | RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 93. | 7200–7300 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 94. | 7300–7400 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.143 5.143B 5.143C | APRAIDES 5.134 5.143 5.143B | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 95. | 7400–7450 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.143B 5.143C | APRAIDES 5.143B | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 96. | 7450–8100 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 984–7484 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 97. | 8100–8195 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS | FIKSĒTAIS JŪRAS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  |  | RR AP17 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 98. | 8195–8815 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 5.111 | GMDSS: 8291 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 8376,5 kHz | RR AP15 | NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 8414,5 kHz | RR AP15 | DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 8416,5 kHz | RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 99. | 8815–8965 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 100. | 8965–9040 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 101. | 9040–9305 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 102. | 9305–9355 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Radiolokācijas 5.145A 5.145B | FIKSĒTAIS Radiolokācijas 5.145A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 103. | 9355–9400 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 104. | 9400–9500 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.146 | APRAIDES 5.134 5.146 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 105. | 9500–9900 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.147 | APRAIDES 5.147 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 106. | 9900–9995 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 107. | 9995–10 003 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10 000 kHz) 5.111 | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (10 000 kHz) 5.111 |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 108. | 10 003–10 005 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes 5.111 | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes 5.111 |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 109. | 10 005–10 100 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 110. | 10 100–10 150 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Radioamatieru | FIKSĒTAIS Radioamatieru | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 111. | 10 150–11 175 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 112. | 11 175–11 275 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 113. | 11 275–11 400 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 114. | 11 400–11 600 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 115. | 11 600–11 650 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.146 | APRAIDES 5.134 5.146 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 116. | 11 650–12 050 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.147 | APRAIDES 5.147 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 117. | 12 050–12 100 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.146 | APRAIDES 5.134 5.146 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 118. | 12 100–12 230 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 119. | 12 230–13 200 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | GMDSS: 12 290 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 12 520 kHz | RR AP15 | NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 12 577 kHz | RR AP15 | DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 12 579 kHz | RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 120. | 13 200–13 260 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 121. | 13 260–13 360 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 122. | 13 360–13 410 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 123. | 13 410–13 450 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 124. | 13 450–13 550 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Radiolokācijas 5.132A 5.149A | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Radiolokācijas 5.132A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 125. | 13 550–13 570 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.150 | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.150 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 13 553–13 567 kHz | 1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |
|  |  |  | ISM: 13 553–13 567 kHz |  |  |
| 126. | 13 570–13 600 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.151 | APRAIDES 5.134 5.151 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 127. | 13 600–13 800 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 128. | 13 800–13 870 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.151 | APRAIDES 5.134 5.151 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 129. | 13 870–14 000 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 130. | 14 000–14 250 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas: 14 000–14 350 kHz | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 131. | 14 250–14 350 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU 5.152 | RADIOAMATIERU | Radioamatieru radiostacijas: 14 000–14 350 kHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 132. | 14 350–14 990 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 133. | 14 990–15 005 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz) 5.111 | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (15 000 kHz) 5.111 |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 134. | 15 005–15 010 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 135. | 15 010–15 100 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 136. | 15 100–15 600 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 137. | 15 600–15 800 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.146 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 138. | 15 800–16 100 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 139. | 16 100–16 200 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Radiolokācijas 5.145A 5.145B | FIKSĒTAIS Radiolokācijas 5.145A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 140. | 16 200–16 360 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 141. | 16 360–17 410 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | JŪRAS MOBILAIS 5.109 5.110 5.132 5.145 | GMDSS: 16 420 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | RTP-COM – starptautiskais izsaukuma un briesmu signālu pārraides radiotelefonijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 16 695 kHz | RR AP15 | NBDP-COM – starptautiskais briesmu un drošības signālu pārraides šaurjoslas radiotelegrāfijas kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 16 804,5 kHz | RR AP15 | DSC – starptautiskais briesmu un drošības signālu ciparu selektīvā izsaukuma kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | GMDSS: 16 806,5 kHz | RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 142. | 17 410–17 480 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 143. | 17 480–17 550 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.146 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 144. | 17 550–17 900 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 145. | 17 900–17 970 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 146. | 17 970–18 030 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS | RR AP26 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 147. | 18 030–18 052 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 148. | 18 052–18 068 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Izplatījuma izpētes | FIKSĒTAIS Izplatījuma izpētes | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 149. | 18 068–18 168 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.154 | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 150. | 18 168–18 780 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 151. | 18 780–18 900 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS | RR AP17 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 152. | 18 900–19 020 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.134 5.146 | APRAIDES 5.134 | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 153. | 19 020–19 680 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 154. | 19 680–19 800 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | GMDSS: 19 680,5 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 155. | 19 800–19 990 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 156. | 19 990–19 995 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes 5.111 | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes 5.111 |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 157. | 19 995–20 010 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz) 5.111 | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (20 000 kHz) 5.111 |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 158. | 20 010–21 000 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais | FIKSĒTAIS Mobilais | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 159. | 21 000–21 450 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 160. | 21 450–21 850 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 161. | 21 850–21 870 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.155A 5.155 | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 162. | 21 870–21 924 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.155B | FIKSĒTAIS 5.155B | AS |  | 21 870–21 924 kHz joslu fiksētais dienests lieto gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai. Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 163. | 21 924–22 000 kHz |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) |  | RR AP27 |  |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 164. | 22 000–22 855 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.132 5.156 | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | GMDSS: 22 376 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 165. | 22 855–23 000 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.156 | FIKSĒTAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 7300–23 000 kHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 166. | 23 000–23 200 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.156 | FIKSĒTAIS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 167. | 23 200–23 350 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.156A GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | FIKSĒTAIS 5.156A GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS |  | 23 200–23 350 kHz joslu fiksētais dienests lieto tikai gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai. Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 168. | 23 350–24 000 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.157 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 169. | 24 000–24 450 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 170. | 24 450–24 600 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A 5.158 | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 171. | 24 600–24 890 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS | FIKSĒTAIS SAUSZEMES MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 172. | 24 890–24 990 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 173. | 24 990–25 005 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz) | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU (25 000 kHz) |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
| 174. | 25 005–25 010 kHz |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU Izplatījuma izpētes |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
| 175. | 25 010–25 070 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 176. | 25 070–25 210 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS | JŪRAS MOBILAIS | AS | RR AP17 | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 177. | 25 210–25 550 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 178. | 25 550–25 670 kHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | RADIOASTRONOMIJAS 5.149 |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 179. | 25 670–26 100 kHz |  |  |  |  |
|  | APRAIDES | APRAIDES | Skaņas apraides sistēmas | RR 12, RR Res. 517 (WRC-97) |  |
| 180. | 26 100–26 175 kHz |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | JŪRAS MOBILAIS 5.132 | GMDSS: 26 100,5 kHz | RR AP17, RR AP25, RR AP15 | MSI-HF tāljūras kuģošanas drošības informācijas kanāls, izmantojot NBDP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 181. | 26 175–26 200 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 182. | 26 200–26 350 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.132A 5.133A | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.132A | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 183. | 26 350–27 500 kHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.150 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.150 | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | CB: 26 960–27 410 kHz | 2.48. | Izņemot joslas: 26990–27000 kHz, 27040–27050 kHz, 27090–27100 kHz, 27140–27150 kHz, 27190–27200 kHz Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 26 990–27 000 kHz; SRD: 27 040–27 050 kHz; SRD: 27 090–27 100 kHz; SRD: 27 140–27 150 kHz; SRD: 27 190–27 200 kHz; | 1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Ierīces modeļu vadībai |
|  |  |  | SRD: 26 957–27 283 kHz | 1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 26 957–27 283 kHz |  |  |
| 184. | 27,5–28 MHz |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS MOBILAIS | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 185. | 28–29,7 MHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 186. | 29,7–30,005 MHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 30–37,5 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44. | Aktīvi medicīniskie implanti |

| 187. | 30,005–30,01 MHz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES | IZPLATĪJUMA DARBA (satelītu atpazīšana) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES | SRD: 30–37,5 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |  |
| 188. | 30,01–37,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | SRD: 34,995–35,225 MHz | 2.12., 3.18. | Ierīces lidmodeļu vadībai |  |
|  |  |  | SRD: 30–37,5 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |  |
| 189. | 37,5–38,25 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radioastronomijas 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radioastronomijas 5.149 | AS: 30.01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 190. | 38,25–39 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS: 30.01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 191. | 39–39,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A 5.159 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | MSA: 39–39,2 MHz | 3.19. | Sakari, izmantojot radioviļņu atstarošanos no meteorītu pēdām |  |
| 192. | 39,5–39,986 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 193. | 39,986–40,02 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes | PMR: 40–41 MHz | 3.4. | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 30,01–40 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 194. | 40,02–40,98 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.150 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.150 | PMR: 40–41 MHz | 3.4. | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 40,66–40,70 MHz | 1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 22 kanāli 40,660–40,990 MHz joslā | 2.13., 3.18 | Ierīces modeļu vadībai |  |
|  |  |  | ISM: 40,66–40,7 MHz |  |  |  |
| 195. | 40,98–41,015 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.160 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes | PMR: 40–41 MHz | 3.4. | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 196. | 41,015–42 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.160 | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 197. | 42–42,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas 5.132A 5.160 5.161B | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 198. | 42,5–44 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.160 | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 199. | 44–47 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.162A | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz |  |  |  |
| 200. | 47–50 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.162A 5.163 5.164 5.165 | APRAIDES Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz Fiksētais 5.163: 47–48,5 MHz Sauszemes mobilais 5.163: 47–48,5 MHz SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz |  |  |  |
|  |  |  | PMR: 49–50 MHz | 3.4. | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 41–49 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 201. | 50–52 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES Radioamatieru 5.166A 5.166B 5.166C 5.166D 5.166E 5.169 5.169A 5.169B 5.162A 5.164 5.165 | APRAIDES Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz RADIOAMATIERU: 50–50,5 MHz 5.166A Radioamatieru: 50,5–52 MHz 5.166B 5.166C 5.169B |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 50–52 MHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
| 202. | 52–68 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169A 5.169B 5.171 | APRAIDES Radiolokācijas 5.162A: 46–68 MHz Fiksētais 5.163: 56,5–58 MHz Sauszemes mobilais 5.163: 56,5–58 MHz SAUSZEMES MOBILAIS 5.164: 48,5–56,5 MHz; 58–68 MHz |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | Radari vēja parametru noteikšanai: 46–68 MHz |  |  |  |
|  |  |  | PMR: 52–53 MHz; 65–66 MHz | 3.4. | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 53–65 MHz; 66–69 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 203. | 68–74,8 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.175 5.177 5.179 | FIKSĒTAIS: 73–74,8 MHz APRAIDES 5.175: 68–73 MHz MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175: 68–73 MHz Radioamatieru RR4.4: 70–70,5 MHz 5.149 |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | PMR: 69–70 MHz | 3.4. | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 66–69 MHz; 70,5–74,8 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 70–70,5 MHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
| 204. | 74,8–75,2 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.180 5.181 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.180 | ILS marķiera radiobākas |  |  |  |
| 205. | 75,2–87,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175 5.179 5.187 | FIKSĒTAIS: 75,2–76 MHz APRAIDES 5.175: 76–87,5 MHz MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.175: 76–87,5 MHz |  | Reģionālais nolīgums par Eiropas apraides zonu attiecībā uz frekvenču lietošanu apraides dienestā VHF un UHF frekvenču joslās (Stokholma, 1961, pārskatīts, Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | AS: 77–86 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | PMR: 75,2–77 MHz; 86–87,5 MHz | 3.4. | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 206. | 87,5–100 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.190 | APRAIDES | FM: 87,5–108 MHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz 87,5–108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei (I reģions un daļa no III reģiona) (Ženēva, 1984) | Analogā skaņas apraide |  |
|  |  |  | SRD: 87,5–108 MHz | 1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces |  |
| 207. | 100–108 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.194 | APRAIDES | FM: 87,5–108 MHz | Reģionālais nolīgums attiecībā uz 8,5–108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei (I reģions un daļa no III reģiona) (Ženēva, 1984) | Analogā skaņas apraide |  |
|  |  |  | SRD: 87,5–108 MHz | 1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces |  |
| 208. | 108–117,975 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.197 5.197A | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.197A | ILS: Kursa radiobākas, VOR |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 209. | 117,975–137 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 5.200 5.201 5.202 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.111 5.200 | Gaisa kuģniecības mobilo sakaru sistēmas |  |  |  |
|  |  |  | GMDSS: 121,5 MHz |  | AERO-SAR, EPIRB – starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas sakariem ar gaisa kuģniecības mobilā dienesta radiostacijām ārkārtas gadījumos. Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | GMDSS: 123,1 MHz |  | AERO-SAR – papildu kanāls frekvencei 121,5 MHz sakariem briesmu un ārkārtas situācijās. Var izmantot arī jūras mobilā dienesta radiostacijas meklēšanas un glābšanas operācijās. Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 210. | 137–137,025 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 | IZPLATĪJUMA DARBA 5.203C (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz | 2.6., 2.7. |  |  |
| 211. | 137,025–137,175 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 | IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz | 2.6., 2.7. |  |  |
| 212. | 137,175–137,825 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C 5.209A (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 | IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C 5.209A (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz | 2.6., 2.7. |  |  |
| 213. | 137,825–138 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.204 5.205 5.206 5.208 | IZPLATĪJUMA DARBA 2.203C (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.208 | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 137–138 MHz | 2.6., 2.7. |  |  |
| 214. | 138–143,6 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS: 138–144 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 215. | 143,6–143,65 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.211 5.212 5.214 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) | AS: 138–144 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 216. | 143,65–144 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (OR) | AS: 138–144 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 217. | 144–146 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas, radiosporta raidītāji | 3.5., 3.6., 3.30. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
| 218. | 146–148 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) | PMR/PAMR: 146–146,8 MHz | 2.65., 3.4. | Simpleksie kanāli Radiosaskarne LM-150-S |  |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 146,8–149,9 MHz | 2.65., 3.4 | Dupleksie kanāli ML (FB: 151,4–154,5 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
| 219. | 148–149,9 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.218 5.218A 5.219 5.221 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.218 5.218A 5.219 5.221 | PMR/PAMR/ML: 146,8–149,9 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (FB: 151,4–154,5 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
|  |  |  | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 148–150,05 MHz | 2.6., 2.7. |  |  |
| 220. | 149,9–150,05 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220 | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220 | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz): 148–150,05 MHz | 2.6., 2.7. |  |  |
| 221. | 150,05–153 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | PMR/PAMR/ML: 150,05–151,4 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (FB: 154,65–156 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
| 222. | 153–154 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) Meteoroloģijas palīgdienests | PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
| 223. | 154–156,4875 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.225A 5.226 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.226 | PMR/PAMR/FB: 151,4–154,5; 154,65–156 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (ML: 146,8–149,9; 150,05–151,4 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
|  |  |  | PMR/PAMR: 154,5–154,65 MHz | 2.65., 3.4. | Simpleksie kanāli Radiosaskarne LM-150-S |  |
|  |  |  | PMR: 155,450 MHz; 155,475 MHz | 3.4. | Suņu izsekošanas iekārtas Radiosaskarne LM-150-T |  |
|  |  |  | PMR: 156–157,450/160,6–160,975/161,475–162,050 MHz | RR AP18 | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
|  |  |  | GMDSS: 156,3 MHz | RR AP15, AP18 | VHF-CH06, starptautiskais kanāls sakariem briesmu gadījumos. Var izmantot arī sakariem starp kuģu un aviācijas radiostacijām saskaņotās meklēšanas un glābšanas operācijās un citos drošības nolūkos. Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 224. | 156,4875–156,5625 MHz |  |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS (DSC briesmu un izsaukuma signāli) 5.111 5.226 5.227 | JŪRAS MOBILAIS (DSC briesmu un izsaukuma signāli) 5.111 5.226 5.227 | GMDSS: 156,525 MHz | RR AP18 | VHF-CH70, starptautiskais DSC briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls. Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 225. | 156,5625–156,7625 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.226 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo (R) 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 156–157,450/160,6–160,975/161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
| 226. | 156,7625–156,7875 MHz |  |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.111 5.226 5.228 | JŪRAS MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.111 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 227. | 156,7875–156,8125 MHz |  |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) 5.111 5.226 | JŪRAS MOBILAIS (briesmu un izsaukuma signāli) 5.111 5.226 | GMDSS: 156,8 MHz | RR AP15, RR AP18 | VHF-CH16, starptautiskais briesmu, drošības un izsaukuma signālu kanāls Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 228. | 156,8125–156,8375 MHz |  |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.111 5.226 5.228 | JŪRAS MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.111 5.226 5.228 | Jūras mobilo sakaru sistēmas | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 229. | 156,8375–157,1875 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 156–157,450/160,6–160,975 un 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
| 230. | 157,1875–157,3375 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 156–157,450/160,6–160,975 un 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
| 231. | 157,3375–161,7875 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 156–157,450/160,6–160,975 un 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
|  |  |  | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 157,450–158 MHz |  | Nacionālie jūras mobilā dienesta kanāli Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 158–160,6 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (FB: 162,6–165,2 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
|  |  |  | PMR/PAMR: 160,975–161,475 | 2.65., 3.4. | Simpleksie kanāli Radiosaskarne LM-150-S |  |
| 232. | 161,7875–161,9375 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
| 233. | 161,9375–161,9625 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228AA 5.226 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228AA 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
| 234. | 161,9625–161,9875 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F 5.226 228A 5.228B | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli, AIS 1 |  |
| 235. | 161,9875–162,0125 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F 5.226 5.229 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Jūras mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
| 236. | 162,0125–162,0375 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B 5.229 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.228F 5.226 5.228A 5.228B | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli, AIS 2 |  |
| 237. | 162,0375–174 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 5.229 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.226 | Jūras mobilo sakaru sistēmas PMR: 161,475–162,050 MHz | RR AP18, 2.66. | Starptautiskie jūras mobilā dienesta kanāli |  |
|  |  |  | PMR/PAMR: 162,05–162,6 MHz, 165,2–165,225 MHz | 2.65., 3.4. | Simpleksie kanāli Radiosaskarne LM-150-S |  |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 162,6–165,2 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (ML: 158,0–160,6 MHz) Radiosaskarne LM-150-D Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 165,225–165,6375 MHz; 166,2125–168,3625 MHz; 169,1875–169,4 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (FB: 169,825–170,2375 MHz; 170,8125–172,9625 MHz; 173,7875–174 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
|  |  |  | AS ML: 165,6375–166,2125 MHz; 168,3625–169,1875 MHz | 3.4. | FB: 170,2375–170,8125 MHz; 172,9625–173,7875 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | SRD: 169,4000–169,4750 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Mērītāju nolasīšanas, uzraudzības un īpašuma izsekošanas ierīces Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW |  |
|  |  |  | SRD: 169,4000–169,4875 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW |  |
|  |  |  | SRD: 169,4875–169,5875 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18. | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW |  |
|  |  |  | SRD: 169,4875–169,5875 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW |  |
|  |  |  | SRD: 169,5875–169,8125 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.22. 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW |  |
|  |  |  | SRD: 169,7125–169,7875 MHz | 2.22., 3.18 | Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas, PMR sistēmas pagaidu izmantošanai Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 169,825–170,2375 MHz; 170,8125–172,9625 MHz; 173,7875–174 MHz | 2.65., 3.4. | Dupleksie kanāli (ML: 165,225–165,6375 MHz; 166,2125–168,3625 MHz; 169,1875–169,4 MHz) Radiosaskarne LM-150-D |  |
|  |  |  | AS FB: 170,2375–170,8125 MHz; 172,9625–173,7875 MHz | 3.4. | ML: 165,6375–166,2125 MHz; 168,3625–169,1875 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | SRD: 173,965–216 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) |  |
| 238. | 174–223 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.235 5.237 5.243 | APRAIDES | Zemes ciparu skaņas un televīzijas apraides sistēmas | Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | SRD: 173,965–216 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Palīgierīces vājdzirdīgiem Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD/PMSE: 174–216 MHz | 3.17., 3.18. | Radiomikrofoni un auss monitora sistēmas Radiosaskarne PMSE-174 |  |
|  |  |  | PMSE: 174–216 MHz | 3.17. | Skaņas signālu un vadības pārraides radiolīnijas |  |
| 239. | 223–230 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES Fiksētais Mobilais 5.243 5.246 5.247 | APRAIDES | Zemes ciparu skaņas un televīzijas apraides sistēmas | Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) |  |  |
| 240. | 230–235 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.247 5.251 5.252 | FIKSĒTAIS MOBILAIS APRAIDES RR4.4: 230–235 MHz | Zemes ciparu skaņas apraides sistēmas: 230–235 MHz | Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) īpašā vienošanās attiecībā uz 47–68 MHz, 87,5–108 MHz un 230–240 MHz frekvenču joslas lietošanu zemes ciparu skaņas apraidei (T-DAB) (Visbādene, 1995, pārskatīta Konstancā, 2007) |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 230–235 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 241. | 235–267 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.111 5.254 5.256 |  | Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) īpašā vienošanās attiecībā uz 47–68 MHz, 87,5–108 MHz un 230–240 MHz frekvenču joslas lietošanu zemes ciparu skaņas apraidei (T-DAB) (Visbādene, 1995, pārskatīta Konstancā, 2007) |  |  |
|  |  |  | EPIRB |  | 243,0 MHz – Starptautiskais kanāls signālu pārraidei briesmu un ārkārtas situācijās |  |
|  |  |  | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 242. | 267–272 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.254 5.257 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.254 5.257 | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 243. | 272–273 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 244. | 273–312 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 245. | 312–315 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.254 5.255 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.254 5.255 | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 246. | 315–322 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 247. | 322–328,6 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | AS: 235–328,6 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 248. | 328,6–335,4 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.258 5.259 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.258 | ILS: Glisādes radiobākas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 249. | 335,4–387 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | AS: 335,4–389 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 250. | 387–390 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 | Ciparu PMR/ML: 389–390 MHz | 3.4. |  | Dupleksie kanāli (FB: 399–399,9 MHz) TETRA Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 335,4–389 MHz |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | AS un CS: 389–390/399–399,9 MHz |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 251. | 390–399,9 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.254 | Ciparu PMR/FB: 399–399,9 MHz | 3.4. |  | Dupleksie kanāli (ML: 389–390 MHz) TETRA Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | AS: 390–399 MHz |  |  | Joslas iedalītas lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | AS un CS: 389–390/399–399,9 MHz |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 252. | 399,9–400,05 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220 5.260A 5.260B | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.209 5.220 5.260A 5.260B | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz) | 2.6., 2.7. |  |  |
| 253. | 400,05–400,15 MHz |  |  |  |  |  |
|  | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz) 5.261 5.262 | STANDARTA FREKVENČU UN LAIKA SIGNĀLU SATELĪTU (400.1 MHz) 5.261 |  |  |  | Standarta frekvenču un laika signāli |
| 254. | 400,15–401 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.263 Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.262 5.264 | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208A 5.208B 5.209 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.263 Izplatījuma darba (izplatījums–Zeme) 5.264 | MSS Zemes stacijas (S-PCS<1 GHz) | 2.6., 2.7. |  |  |
| 255. | 401–402 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.264A 5.264B | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.264A 5.264B | SRD: 401–402 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.14. |  | Aktīvi medicīniskie implanti |
|  |  |  | Zemes izpētes satelītu sistēmas: 401–403 MHz | 4.5. |  | Sensoru datu pārraide (Zeme–izplatījums) |
| 256. | 402–403 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.264A 5.264B | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.264A 5.264B | SRD: 402–406 MHz | 1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.14. |  | Aktīvi medicīniskie implanti |
|  |  |  | Zemes izpētes satelītu sistēmas: 401–403 MHz | 4.5. |  | Sensoru datu pārraide (Zeme–izplatījums) |
| ## 257. | 403–406 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.265 | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.265 | Radiozondes: 403 MHz |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 402–406 MHz | 1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.14. |  | Aktīvi medicīniskie implanti |
| ## 258. | 406–406,1 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.265 5.266 5.267 | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.265 5.266 5.267 | GMDSS |  |  | Tikai EPIRB Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 259. | 406,1–410 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.265 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.265 | PMR/PAMR: 406,1–406,4625 MHz; 406,7625–408,5875 MHz; 409–409,1125 MHz | 2.65., 3.4. |  | Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas. Radiosaskarne LM-408 |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
|  |  |  | AS: 406,4625–406,7625 MHz; 408,5875–409 MHz; 409,1125–410 MHz |  |  | Simpleksie kanāli Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 260. | 410–420 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–izplatījums) 5.268 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–izplatījums) 5.268 | AS ML: 410–411 MHz | 3.4. |  | FB: 420–421 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | PMR/PAMR/ML: 411–420 MHz | 2.65., 3.4. |  | Dupleksie kanāli (FB: 421–430 MHz) Radiosaskarne LM-420 Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkls, publiskie un privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 261. | 420–430 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.271 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas | AS FB: 420–421 MHz | 3.4. |  | ML: 410–411 MHz Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | PMR/PAMR/FB: 421–430 MHz | 2.65., 3.4. |  | Dupleksie kanāli (ML: 411–420 MHz) Radiosaskarne LM-420 Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkls, publiskie un privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 262. | 430–432 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOLOKĀCIJAS 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 | RADIOAMATIERU RADIOLOKĀCIJAS | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6., 3.30. |  | Radioamatieru dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 430–440 MHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Medicīnas datu ieguve |
| 263. | 432–438 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.279A 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.282 | RADIOAMATIERU RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.279A 5.138 5.282 | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6., 3.30. |  | Radioamatieru dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 433,04–434,79 MHz | 1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 430–440 MHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Medicīnas datu ieguve |
|  |  |  | ISM: 433,05–434,79 MHz |  |  |  |
| 264. | 438–440 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOLOKĀCIJAS 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | RADIOAMATIERU RADIOLOKĀCIJAS | Radioamatieru radiostacijas | 1.3., 1.34., 3.5., 3.6., 3.30. |  | Radioamatieru dienesta radiostacijas Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 430–440 MHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Medicīnas datu ieguve |
| 265. | 440–450 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.269 5.271 5.286 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas 5.286 | PMR/PAMR | 2.65., 3.4. |  | Simpleksie kanāli. Analogās un ciparu šaurjoslas sistēmas Datu pārraides tīkli. Radiosaskarne LM-445 |
|  |  |  | SRD: 446–446,2 MHz | 1.3., 1.34., 2.57., 3.18. |  | PMR446 |
| 266. | 450–455 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.271 5.286 5.286A | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.286 5.286A | IMT/ML: 450–457,5 MHz | 2.65., 3.4. |  | Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz) Radiosaskarne LM-450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
| 267. | 455–456 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.271 5.286A | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.286A | IMT/ML: 450–457,5 MHz | 2.65., 3.4. |  | Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz). Radiosaskarne LM-450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
| 268. | 456–459 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.271 5.287 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.287 | IMT/ML: 450–457,5 MHz | 2.65., 3.4. |  | Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460–467,5 MHz) Radiosaskarne LM-450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Jūras mobilo sakaru sistēmas: 457,5125–457,5875 MHz | 4.4. |  | Sakari uz kuģa Radiosaskarne LM-450-1 |
|  |  |  | PMR: 457,5875–458,1125 MHz | 3.4. |  | Dzelzceļa sakari. Simpleksie kanāli Radiosaskarne LM-450-2 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | PMR/ML: 458,1125–459,4250 MHz | 2.65., 3.4. |  | Šaurjoslas sistēmas Dupleksie kanāli (FB: 468,1125–469,4250 MHz) Radiosaskarne LM-450-3 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 269. | 459–460 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.271 5.286A | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA 5.209 5.286A | PMR/ML: 458,1125–459,4250 MHz; 459,6750–460 MHz | 2.65., 3.4. |  | Šaurjoslas sistēmas Dupleksie kanāli (FB: 468,1125–469,4250 MHz; 469,6750–470 MHz) Radiosaskarne LM-450-3 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Ciparu PMR: 459,4250–459,6750 MHz | 3.4. |  | Datu pārraides tīkli Dupleksie kanāli: 469,4250–469,6750 MHz Radiosaskarne LM-450-4 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 270. | 460–470 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.287 5.289 5.290 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.286AA Meteoroloģiskais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.287 5.289 | IMT/FB: 460–467,5 MHz | 2.65., 3.4. |  | Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (ML: 450–457,5 MHz) Radiosaskarne LM-450 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Jūras mobilo sakaru sistēmas: 467,5125–467,5875 MHz | 4.4. |  | Sakari uz kuģa Radiosaskarne LM-450-1 |
|  |  |  | PMR: 467,5875–468,1125 MHz | 3.4. |  | Dzelzceļa sakari. Simpleksie kanāli Radiosaskarne LM-450-2 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | PMR/FB: 468,1125–469,4250 MHz; 469,6750–470 MHz | 2.65., 3.4. |  | Šaurjoslas sistēmas Dupleksie kanāli (ML: 458,1125–459,4250 MHz; 459,6750–460 MHz) Radiosaskarne LM-450-3 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Ciparu PMR: 469,4250–469,6750 MHz | 3.4. |  | Datu pārraides tīkli Dupleksie kanāli: 459,4250–459,6750 MHz Radiosaskarne LM-450-4 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | Zemes izpētes satelītu sistēmas |  |  | Sensoru datu pārraide (izplatījums–Zeme) |
| 271. | 470–694 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.304 5.306 5.312 | APRAIDES 5.149 5.296 5.306 | Televīzijas apraides sistēmas | Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju), un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | SRD/PMSE | 1.20., 3.17., 3.18. |  | Radiomikrofoni un auss monitora sistēmas Radiosaskarne PMSE-174 |
|  |  |  | PMSE | 3.17. |  | Skaņas, video un vadības signālu pārraides radiolīnijas |
| 272. | 694–790 MHz |  |  |  |  |  |
|  | APRAIDES MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.312A 5.317A 5.300 5.312 | APRAIDES MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.312A 5.317A |  | Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju) un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: FDD/ML: 703–733 MHz FDD/FB: 758–788 MHz SDL/FB: 738–758 MHz | 1.23., 1.26, 2.55., 2.59. |  | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Dupleksie kanāli: ML: 703–733 MHz FB: 758–788 MHz FB (SDL): 738–758 MHz Radiosaskarne LM-700 PPDR sistēmas |
|  |  |  | AS: 738–758 MHz |  |  |  |
| 273. | 790–862 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.316B 5.317A APRAIDES 5.312 5.319 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.316B 5.317A APRAIDES |  | Starptautiskās telekomunikāciju savienības Reģionālais nolīgums par zemes ciparu apraides dienesta plānošanu 1. reģionā (1. reģiona daļas, kas atrodas uz rietumiem no 170° E meridiāna un uz ziemeļiem no 40° S paralēles, izņemot Mongolijas teritoriju), un Irānas Islāma Republikā 174–230 MHz un 470–862 MHz frekvenču joslā (Ženēva, 2006) |  |  |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES: FDD/ML: 832–862 MHz FDD/FB: 791–821 MHz | 1.11., 2.42. |  | Dupleksie kanāli: (FB: 791–821 MHz (ML: 832–862 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-800 |
|  |  |  | SRD/PMSE: 821,5–832 MHz | 1.20., 3.17., 3.18. |  | Radiomikrofoni un auss monitora sistēmas Radiosaskarne PMSE-174 |
| 274. | 862–890 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A APRAIDES 5.322 5.319 5.323 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A | SRD:862–863 MHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD/PMSE: 863–865 MHz | 3.18. |  | Radiomikrofoni, dzirdes palīgierīces un bezvadu audio un multivides ierīces |
|  |  |  | SRD: 863–865 MHz | 1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces |
|  |  |  | SRD: 863–868 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 865–868 MHz | 1.3., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. |  | RFID |
|  |  |  | SRD: 865–868 MHz; 868,0–868,6 MHz; 868,7–869,2 MHz; 869,4–869,65 MHz; 869,7–870 MHz | 1.3., 1.7., 1.10, 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 868,6–868,7 MHz; 869,2–869,4 MHz; 869,65–869,7 MHz | 1.3., 1.7., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. |  | Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces |
|  |  |  | AS: 873–874 MHz |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 874–874,4 MHz | 1.30., 1.41. |  | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | PMR/ML: 874,4–880 MHz | 1.40., 2.68. |  | Dzelzceļa sakari Dupleksie kanāli (FB: 919,4–925 MHz) Radiosaskarne LM-870 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | IMT/ML: 880–890 MHz | 1.25., 1.42., 1.47., 2.4., 2.36., 3.26. |  | Dupleksie kanāli (FB: 925–935 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-900 Radiosaskarne LM-900-1 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |
| 275. | 890–942 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A APRAIDES 5.322 Radiolokācijas 5.323 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A Radiolokācijas | IMT/ML: 890–915 MHz | 1.25., 1.42., 1.47., 2.1., 2.36., 3.26. |  | Dupleksie kanāli (FB: 935–960 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-900 Radiosaskarne LM-900-1 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |
|  |  |  | AS: 915–916 MHz |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | SRD: 916,1–918,9 MHz | 1.30., 1.41. |  | Radioidentifikācijas (RFID) ierīces |
|  |  |  | SRD: 917,3–918,9 MHz; 917,4–919,4 MHz | 1.30., 1.41. |  | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | SRD: 917,4–919,4 MHz | 1.30., 1.41. |  | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | PMR/FB: 919,4–925 MHz | 1.40., 2.68. |  | Dzelzceļa sakari Dupleksie kanāli (ML: 874,4–880 MHz) Radiosaskarne LM-870 Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | IMT/FB: 925–935 MHz | 1.25., 1.42., 1.47., 2.4., 2.36., 3.26. |  | Dupleksie kanāli (ML: 880–890 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-900 Radiosaskarne LM-900-1 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |
|  |  |  | IMT/FB: 935–960 MHz | 1.25., 1.42., 1.47., 2.1., 2.36., 3.26. |  | Dupleksie kanāli (ML: 890–915 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-900 Radiosaskarne LM-900-1 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |
| 276. | 942–960 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A APRAIDES 5.322 5.323 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.317A | IMT/FB: 935–960 MHz | 1.25., 1.42., 1.47., 2.1., 2.36., 3.26. |  | Dupleksie kanāli (ML: 890–915 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-900 Radiosaskarne LM-900-1 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |
| 277. | 960–1164 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.327A 5.328AA | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.327A 5.328AA | Gaisa kuģniecības radionavigācijas sistēmas: DME, SSR, TACAN, JTIDS/MIDS |  |  | JTIDS/MIDS sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem |
| 278. | 1164–1215 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.328A | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.328 RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.328A | Gaisa kuģniecības radionavigācijas sistēmas: DME, SSR, TACAN, JTIDS/MIDS |  |  | JTIDS/MIDS sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem |
|  |  |  | GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz | 3.28. |  | Radiosaskarne TN-1500 |
| 279. | 1215–1240 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.330 5.331 5.332 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A RADIONAVIGĀCIJAS 5.331 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.332 | GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz | 3.28. |  | Radiosaskarne TN-1500 |
|  |  |  | AS |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 280. | 1240–1300 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioamatieru 5.282 5.330 5.331 5.332 5.335A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.329 5.329A RADIONAVIGĀCIJAS 5.331 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioamatieru 5.282 5.332 5.335A | GNSS, GNSS atkārtotāji: 1164–1300 MHz | 3.28. |  | Radiosaskarne TN-1500 |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 1240–1300 MHz | 3.5., 3.6., 3.30. |  | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | AS un CS |  |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 281. | 1300–1350 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.149 5.337A | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.149 5.337A | AS |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 282. | 1350–1400 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 5.338 5.338A 5.339 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 5.338A 5.339 | Ciparu RRL |  |  |  |
|  |  |  | SRD/PMSE | 3.17., 3.18. |  | Radiomikrofoni un auss monitora sistēmas Radiosaskarne PMSE-174 |
|  |  |  | AS |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 283. | 1400–1427 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | Radioastronomijas stacijas | 2.46. |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 284. | 1427–1429 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.338A 5.341 | IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo5.341A 5.338A 5.341 | Ciparu RRL |  |  |  |
|  |  |  | FWA sistēmas |  |  |  |
|  |  |  | AS: 1427–1432 MHz |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 285. | 1429–1452 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.338A 5.341 5.342 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.338A 5.341 | Ciparu RRL |  |  |  |
|  |  |  | FWA sistēmas |  |  |  |
|  |  |  | AS: 1427–1432 MHz |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT: 1432–1472 MHz | 1.21., 1.29., 2.61. |  | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-1500 |
| 286. | 1452–1492 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.346 APRAIDES APRAIDES SATELĪTU 5.208B 5.341 5.342 5.345 | FIKSĒTAIS: 1472–1492 MHz MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 | Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT: 1432–1472 MHz | 1.21., 1.29., 2.53. |  | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-1500 |
|  |  |  | AS: 1472–1492 MHz |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 287. | 1492–1518 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 5.342 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341A 5.341 | Zemes sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus ES/IMT: 1492–1512 MHz | 1.21., 1.29., 2.61. |  | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-1500 |
|  |  |  | AS: 1512–1517 MHz |  |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |
| 288. | 1518–1525 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 5.342 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.348 5.348A 5.348B 5.351A 5.341 | MSS Zemes stacijas | 2.19., 2.50. |  |  |
| 289. | 1525–1530 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A Zemes izpētes satelītu Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.349 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A Zemes izpētes satelītu Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 5.351 5.352A 5.354 | MSS Zemes stacijas | 2.50. |  |  |
| 290. | 1530–1535 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A 5.353A Zemes izpētes satelītu Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 5.342 5.351 5.354 | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A 5.353A Zemes izpētes satelītu Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 5.351 5.354 | MSS Zemes stacijas | 2.50. |  |  |
| 291. | 1535–1559 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 | MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.209B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A | MSS Zemes stacijas | 2.50. |  | 1544–1545 MHz – tikai avārijas un drošības sakariem |
| 292. | 1559–1610 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.208B 5.328B 5.329A 5.341 | GNSS, GNSS atkārtotāji | 3.28. |  | Radiosaskarne TN-1500 |
| 293. | 1610–1610.6 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | MSS Zemes stacijas | 2.41., 2.50. |  |  |
| 294. | 1610,6–1613,8 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A RADIOASTRONOMIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A RADIOASTRONOMIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | MSS Zemes stacijas | 2.41., 2.50. |  |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 295. | 1613,8–1621,35 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | MSS Zemes stacijas | 2.41., 2.50. |  |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 296. | 1621,35–1626,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  | JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.373 5.373A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme)izņemot jūras mobilo satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.373 5.373A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.371 5.372 | MSS Zemes stacijas | 2.41., 2.50. |  |  |
| 297. | 1626,5–1660 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.3595.374 5.375 5.376 | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376 | MSS Zemes stacijas | 2.50. | 1645,5–1646,5 MHz – tikai avārijas un drošības sakariem |  |
| 298. | 1660–1660,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A | MSS Zemes stacijas | 2.50. |  |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 299. | 1660,5–1668 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379 5.379A | RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379A | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 300. | 1668–1668,4 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379 5.379A | MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.341 5.379A | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 301. | 1668,4–1670 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.379D 5.379E | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.379C RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 5.379D 5.379E | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 302. | 1670–1675 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A | MSS Zemes stacijas | 2.19., 2.50. |  |  |
| 303. | 1675–1690 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.341 | AS: 1675–1710 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 304. | 1690–1700 MHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 5.382 | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 | AS: 1675–1710 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 305. | 1700–1710 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.289 5.341 | AS: 1675–1710 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 306. | 1710–1930 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.384A 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.387 5.388 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.384A 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.388 | IMT/ML: 1710–1785 MHz | 1.5., 1.17., 1.24., 1.25., 1.42., 1.46., 1.47., 2.3., 2.32., 2.36., 3.26. | Dupleksie kanāli (FB: 1805–1880 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-1800 Radiosaskarne LM-1800-1 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
|  |  |  | SRD/PMSE: 1785–1804,8 MHz | 1.20., 3.17., 3.18. | Radiomikrofoni un auss monitora sistēmas |  |
|  |  |  | AS un CS: 1785–1805 MHz |  |  |  |
|  |  |  | IMT/FB: 1805–1880 MHz | 1.5., 1.17., 1.24., 1.25., 1.42., 1.46., 1.47., 2.3., 2.32., 2.36., 3.26 | Dupleksie kanāli (ML: 1710–1785 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-1800 Radiosaskarne LM-1800-1 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
|  |  |  | DECT: 1880–1900 MHz | 2.2., 2.5. |  |  |
|  |  |  | PMR: 1900-1910 MHz | 1.40., 2.68. | Privātie elektronisko sakaru tīkli Dzelzceļa sakari Radiosaskarne LM-1900 |  |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT/ML: 1920–1980 MHz | 1.5., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 1.47., 2.28. | Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī |  |
| 307. | 1930–1970 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 1920–1980 MHz | 1.5., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 1.47., 2.28. | Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī |  |
| 308. | 1970–1980 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 1920–1980 MHz | 1.5., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 1.47., 2.28. | Dupleksie kanāli (FB: 2110–2170 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī |  |
| 309. | 1980–2010 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.351A 5.388 5.389A | IMT/Z-I: 1980–2010 MHz | 1.4., 1.9., 2.34., 2.35. | IMT satelītu komponentes dupleksie kanāli (I-Z: 2170–2200 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | MSS Zemes stacijas | 2.50. |  |  |
| 310. | 2010–2025 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A | PMSE | 1.22., 3.17. | Privātie elektronisko sakaru tīkli Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras. Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
| 311. | 2025–2110 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) 5.392 | IZPLATĪJUMA DARBA (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) (izplatījums–izplatījums) 5.392 | Ciparu RRL: 2025–2110/2200–2290 MHz | 3.2. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-2025-PP |  |
|  |  |  | PMSE | 3.17. | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras. Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | AS un CS: 2025–2110 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Izplatījuma sistēmu Zemes stacijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 312. | 2110–2120 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.388 | MOBILAIS 5.388A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.388 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz | 1.5., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 1.47., 2.28. | Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
| 313. | 2120–2160 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | MOBILAIS 5.388A 5.388 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz | 1.5., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 1.47., 2.28. | Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
| 314. | 2160–2170 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.388A 5.388 | MOBILAIS 5.388A 5.388 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2110–2170 MHz | 1.5., 1.16., 1.17., 1.24., 1.25., 1.36., 1.46., 1.47., 2.28. | Dupleksie kanāli (ML: 1920–1980 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2100 Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
| 315. | 2170–2200 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A 5.388 5.389A 5.389F | MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A 5.388 5.389A | IMT/I-Z: 2170–2200 MHz | 1.4., 1.9., 2.34., 2.35. | IMT satelītu komponentes dupleksie kanāli (Z-I: 1980-2010 MHz) Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | MSS Zemes stacijas | 2.50. |  |  |
| 316. | 2200–2290 MHz |  |  |  |  |  |
|  | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) (Izplatījums–izplatījums) 5.392 | IZPLATĪJUMA DARBA (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.391 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.392 | Ciparu RRL: 2200–2290/2025–2110 MHz | 3.2. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-2025-PP |  |
|  |  |  | PMSE | 3.17. | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras. Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | AS un CS: 2200–2290 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Izplatījuma izpētes sistēmas |  | EESS telemetrijas datu pārraidei |  |
| 317. | 2290–2300 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) | Ciparu sistēmas |  |  |  |
| 318. | 2300–2450 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.384A Radioamatieru Radiolokācijas 5.150 5.2825.395 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.384A Radioamatieru Radiolokācijas 5.150 5.282 | IMT: 2300–2360 MHz | 2.54. | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2300 |  |
|  |  |  | PMSE: 2360–2400 MHz | 3.17. | Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras, Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | AS un CS: 2360–2400 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 2400–2483,5 MHz | 1.3., 1.10., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Radionoteikšanas ierīces Platjoslas datu pārraides ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 2446–2454 MHz | 1.3., 1.10, 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |  |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | ISM: 2400–2500 MHz |  |  |  |
| 319. | 2450–2483,5 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas 5.150 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas 5.150 | SRD: 2400–2483,5 MHz | 1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Radionoteikšanas ierīces Platjoslas datu pārraides ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 2446–2454 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radiofrekvenču identifikācijas ierīces (RFID) |  |
|  |  |  | ISM: 2400–2500 MHz |  |  |  |
| 320. | 2483,5–2500 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A RADIONOTEIKŠANAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.398 Radiolokācijas 5.150 5.399 5.401 5.402 | FIKSĒTAIS MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.351A RADIONOTEIKŠANAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.398 Radiolokācijas 5.150 5.399 5.402 | MSS Zemes stacijas | 2.41., 2.50. |  |  |
|  |  |  | SRD: 2483,5–2500 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Aktīvi medicīniskie implanti |  |
|  |  |  | SRD: 2483,5–2500 MHz | 1.3., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Medicīnas datu ieguve |  |
|  |  |  | ISM: 2400–2500 MHz |  |  |  |
| 321. | 2500–2520 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A 5.412 | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz | 1.8., 1.25., 1.37., 1.47., 2.23. | Zemes sistēmas. Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2600 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
| 322. | 2520–2655 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416 5.3395.412 5.418B 5.418C | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.413 5.416 5.3395.418B 5.418C | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz | 1.8., 1.25., 1.37., 1.47., 2.23. | Zemes sistēmas Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2600 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
| 323. | 2655–2670 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.208B 5.413 5.416 Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 5.412 5.420 | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A APRAIDES SATELĪTU 5.208B 5.413 5.416 Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 5.420 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus//IMT: 2500–2690 MHz | 1.8., 1.25., 1.37., 1.47., 2.23. | Zemes sistēmas Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2600 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 324. | 2670–2690 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 5.412 | FIKSĒTAIS 5.410 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.384A Zemes izpētes satelītu (pasīvais) Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 | Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 2500–2690 MHz | 1.8., 1.25., 1.37., 1.47., 2.23. | Zemes sistēmas. Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-2600 Mobilo sakaru iekārtas kuģos |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 325. | 2690–2700 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.422 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |  |
| 326. | 2700–2900 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 Radiolokācijas 5.423 | GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 Radiolokācijas 5.423 | Gaisa kuģniecības radionavigācijas un novērošanas radaru sistēmas |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 2700–3100 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 327. | 2900–3100 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.424A RADIONAVIGĀCIJAS 5.426 5.425 5.427 | RADIOLOKĀCIJAS 5.424A RADIONAVIGĀCIJAS 5.426 5.425 5.427 | AS un CS: 2700–3100 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 328. | 3100–3300 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Izplatījuma izpētes (aktīvais) 5.149 5.428 | RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Izplatījuma izpētes (aktīvais) 5.149 | AS: 3100–3400 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 329. | 3300–3400 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.149 5.429 5.429A 5.429B 5.430 | RADIOLOKĀCIJAS 5.149 | AS: 3100–3400 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 330. | 3400–3600 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A Radiolokācijas 5.431 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.430A Radiolokācijas Radioamatieru RR4.4: 3400–3410 MHz | BWA/IMT: 3400–3800 MHz | 1.6., 1.19., 1.31., 2.49. | Konfigurācija: MP Radiosaskarne LM-3600-1 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 3400–3410 MHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | Uztverošās Zemes radiostacijas |  | Ieteicamā josla 3800–4200 MHz |  |
| 331. | 3600–4200 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Mobilais | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | BWA/IMT: 3400–3800 MHz | 1.6., 1.19., 1.31., 2.49. | Konfigurācija: MP Radiosaskarne LM-3600-1 Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Uztverošās Zemes radiostacijas |  | Ieteicamā josla 3800–4200 MHz |  |
|  |  |  | VSAT: 3800–4200 MHz |  |  |  |
|  |  |  | Kuģu Zemes stacijas (ESV), FSS Zemes stacijas: 3700–4200 MHz | 2.25. |  |  |
| ## 332. | 4200–4400 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.436 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.438 5.437 5.439 5.440 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.436 GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.438 5.437 5.440 | Gaisa kuģu radio augstummērītāji |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 333. | 4400–4500 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FIKSĒTAIS MOBILAIS | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 334. | 4500–4800 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 335. | 4800–4990 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.441B 5.442 Radioastronomijas 5.149 5.339 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.442 Radioastronomijas 5.149 5.339 | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 336. | 4990–5000 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.149 | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS: 4400–5000 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 337. | 5000–5010 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 338. | 5010–5030 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.443B | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (izplatījums–izplatījums) 5.328B 5.443B | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 339. | 5030–5091 MHz |  |  |  |  |  |
|  | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.443C GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 | GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS (R) 5.443C GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 340. | 5091–5150 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.444A GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS 5.444B GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.444A GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS 5.444B GAISA KUĢNIECĪBAS MOBILAIS SATELĪTU (R) 5.443AA GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.444 | NGSO MSS fīderlīnijas |  | Virziens: Zeme–izplatījums Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 341. | 5150–5250 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.447A MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.446B GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.447A MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.446B GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.446 5.446C 5.447B 5.447C | NGSO MSS fīderlīnijas |  | Virziens: Zeme–izplatījums Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | WAS/RLAN: 5150–5350 MHz | 1.43., 1.45., 2.18. | Platjoslas datu pārraides sistēmas Lietošana atļauta tikai telpās |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 342. | 5250–5255 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.447D 5.448 5.448A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.447D 5.448A | WAS/RLAN: 5150–5350 MHz | 1.43., 1.45., 2.18. | Platjoslas datu pārraides sistēmas Lietošana atļauta tikai telpās. |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | Aktīvie satelītu sensori |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 343. | 5255–5350 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448 5.448A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.447F RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448A | WAS/RLAN: 5150–5350 MHz | 1.43., 1.45., 2.18. | Platjoslas datu pārraides sistēmas Lietošana atļauta tikai telpās. |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | Aktīvie satelītu sensori |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 344. | 5350–5460 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.448B RADIOLOKĀCIJAS 5.448D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448C | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.448B RADIOLOKĀCIJAS 5.448D GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448C | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | Aktīvie satelītu sensori |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 345. | 5460–5470 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.448D RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448B | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS 5.448D RADIONAVIGĀCIJAS 5.449 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448B | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | Aktīvie satelītu sensori |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 346. | 5470–5570 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS 5.450B JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448B 5.450 5.451 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS 5.450B JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.448B | WAS/RLAN: 5470–5725 MHz | 1.43., 1.45., 2.18. | Platjoslas datu pārraides sistēmas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | Aktīvie satelītu sensori |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 347. | 5570–5650 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS 5.450B JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.450 5.451 5.452 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS 5.450B JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.452 | WAS/RLAN: 5470–5725 MHz | 1.43., 1.45., 2.18. | Platjoslas datu pārraides sistēmas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 348. | 5650–5725 MHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) 5.282 5.451 5.453 5.454 5.455 | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.446A 5.450A RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) 5.282 | Radiolokācijas stacijas |  | Meteoroloģiskie radari |  |
|  |  |  | WAS/RLAN: 5470–5725 MHz | 1.43., 1.45., 2.18. | Platjoslas datu pārraides sistēmas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 349. | 5725–5830 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.150 5.451 5.453 5.455 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.150 | Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | SRD: 5725–5875 MHz | 1.3., 1.7., 1.18., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 5795–5815 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | ISM: 5725–5875 MHz |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 350. | 5830–5850 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu (izplatījums–Zeme) 5.150 5.451 5.453 5.455 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu (izplatījums–Zeme) 5.150 | Radioamatieru radiostacijas: 5650–5850 MHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | SRD: 5725–5875 MHz | 1.3., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | ISM: 5725–5875 MHz |  |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 5250–5850 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 351. | 5850–5925 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.150 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.150 | ITS: 5875–5935 MHz | 1.38., 2.38. | Radiosaskarne LM-5900 |  |
|  |  |  | SRD: 5725–5875 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |  |
|  |  |  | SRD:5855–5875 MHz | 1.3., 1.34., 1.44 | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | ISM: 5725–5875 MHz |  |  |  |
| 352. | 5925–6700 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B MOBILAIS 5.149 5.440 5.458 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B MOBILAIS 5.149 5.440 5.458 | Ciparu RRL: 5985–6425 MHz | 3.15. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) Radiosaskarne FX-6000-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 6425–7125 MHz | 3.16. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) Radiosaskarne FX-6000-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | ITS: 5875–5935 MHz | 1.38., 2.38. | Intelektisko transporta sistēmu (ITS) iekārtas |  |
|  |  |  | WAS/RLAN: 5945–6425 MHz | 1.39., 2.67. | Platjoslas datu pārraides sistēmas |  |
|  |  |  | Kuģu Zemes stacijas (ESV), FSS Zemes stacijas | 2.25. | Ieteicamā josla: 5925–5985 MHz |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 353. | 6700–7075 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS 5.458 5.458A 5.458B | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.441 MOBILAIS 5.458 5.458A 5.458B | NGSO MSS fīderlīnijas |  | Virziens: izplatījums–Zeme Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 6425–7125 MHz | 3.16. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) Radiosaskarne FX-6000-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 354. | 7075–7145 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.458 5.459 | FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.458 | Ciparu RRL: 6425–7125 MHz | 3.16. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL (155 Mb/s un vairāk) Radiosaskarne FX-6000-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | 3.23. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-7000-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts – punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 355. | 7145–7190 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.458 5.459 | FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.458 | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | 3.23. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-7000-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts – punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | Izplatījuma sistēmu Zemes stacijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 356. | 7190–7235 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A 5.460B FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460 5.458 5.459 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A 5.460B FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.460 5.458 | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | 3.23. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-7000-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts – punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | Izplatījuma sistēmu Zemes stacijas |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 357. | 7235–7250 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.458 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.460A FIKSĒTAIS MOBILAIS 5.458 | Ciparu RRL: 7128–7240 MHz | 3.23. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-7000-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMSE: 7128–7240 MHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts – punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS: 7240–7282 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 358. | 7250–7300 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS 5.461 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS 5.461 | Ciparu RRL: 7282–7394 MHz | 3.23. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-7000-PP |  |
|  |  |  | PMSE: 7282–7394 MHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS: 7240–7282 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | AS un CS: 7282–7394 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |  |
| 359. | 7300–7375 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.461 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.461 | Ciparu RRL: 7282–7394 MHz | 3.23. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-7000-PP |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-7000-1PP |  |
|  |  |  | PMSE: 7282–7394 MHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 360. | 7375–7450 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461AA 5.461AB | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461AA 5.461AB | Ciparu RRL: 7282–7394 MHz | 3.23. | Konfigurācija: PP Radiosaskarne FX-7000-PP |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-7000-1PP |  |
|  |  |  | PMSE: 7282–7394 MHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Radiosaskarne PMSE-2010 |  |
|  |  |  | AS: 7394–7422 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 361. | 7450–7550 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB 5.461A | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB 5.461A | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-7000-1PP |  |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 362. | 7550–7750 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo JŪRAS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5,461AA 5.461AB | Ciparu RRL: 7428–7652 MHz/7673–7897 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-7000-1PP |  |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 363. | 7750–7900 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.461B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | Ciparu RRL: 7673–7897 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-7000-1PP |  |
|  |  |  | AS un CS: 7771–7799 MHz |  | Iedalījums AS atļauts izmantošanai tikai Jūras novērošanas sistēmas radioiekārtām no Lietuvas robežas gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti līdz Igaunijas robežai Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS un CS: 7422–7771 MHz |  | Uztverošās Zemes stacijas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 364. | 7900–8025 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.461 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.461 | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-8000-PP |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS: 7961–8017 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |  |
| 365. | 8025–8175 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-8000-PP |  |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 366. | 8175–8215 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) METEOROLOĢISKAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-8000-PP |  |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 367. | 8215–8400 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS 5.463 5.462A | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-8000-PP |  |
|  |  |  | Zemes stacijas AS un CS: 8017–8271 MHz |  |  |  |
|  |  |  | AS: 8271–8327 MHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 368. | 8400–8500 MHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.465 5.466 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.465 | Ciparu RRL: 7900–8500 MHz | 3.23. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-8000-PP |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 369. | 8500–8550 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.468 5.469 | RADIOLOKĀCIJAS | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 370. | 8550–8650 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.468 5.469 5.469A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.469A | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 371. | 8650–8750 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.468 5.469 | RADIOLOKĀCIJAS | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 372. | 8750–8850 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.470 5.471 | RADIOLOKĀCIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.470 | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 373. | 8850–9000 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 5.473 | RADIOLOKĀCIJAS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 374. | 9000–9200 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 5.471 5.473A | RADIOLOKĀCIJAS GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.337 5.473A | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 375. | 9200–9300 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOKĀCIJAS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 5.473 5.474 5.474D | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOKĀCIJAS JŪRAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.472 5.474 5.474D | GMDSS: 9200–9500 MHz | RR AP15 | SARTS – radaru transponderi glābšanai un meklēšanai |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 376. | 9300–9500 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.475 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.475 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A | GMDSS: 9200–9500 MHz | RR AP15 | SARTS – radaru transponderi glābšanai un meklēšanai |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 377. | 9500–9800 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.476A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.476A | SRD: 9500–9975 MHz | 3.18. | Radionoteikšanas pielietojumi |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 378. | 9800–9900 MHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Fiksētais Izplatījuma izpētes (aktīvais) 5.477 5.478 5.478A 5.478B | RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu (aktīvais) Fiksētais Izplatījuma izpētes (aktīvais) 5.478A 5.478B | Videonovērošanas sistēmas: 9800–10 000 MHz |  | Maksimālā EIRP: 100 mW. |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 379. | 9900–10 000 MHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOKĀCIJAS Fiksētais 5.474D 5.477 5.478 5.479 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C RADIOLOKĀCIJAS Fiksētais 5.474D 5.479 | Videonovērošanas sistēmas: 9800–10 000 MHz |  | Maksimālā EIRP: 100 mW |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 380. | 10–10,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.474D 5.479 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.474A 5.474B 5.474C FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru 5.474D 5.479 | PMSE: 10–10,15 GHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | RRL: 10–10,15 GHz | 3.9. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-10G-PP |  |
|  |  |  | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | 3.9. | Konfigurācija MP. Radiosaskarne FX-10G5-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz | 3.9. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-10G3-PP |  |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 10–10,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | AS un CS: 8500–10 150 MHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 381. | 10,4–10,45 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru | Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz | 3.9. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-10G3-PP |  |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 10–10,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 382. | 10,45–10,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.481 | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Fiksētais RR4.4 | Radioamatieru radiostacijas: 10–10,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,3–10,5 GHz | 3.9. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-10G3-PP |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 383. | 10,5–10,55 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | 3.9. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-10G5-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | RRL: 10,53–10,56/10,18–10,21 GHz | 3.9. | Tikai reģistrētām PP radiolīnijām līdz ekspluatācijas pārtraukšanai Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 384. | 10,55–10,6 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Radiolokācijas | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | 3.9. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-10G5-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | RRL: 10,53–10,56/10,18–10,21 GHz | 3.9. | Tikai reģistrētām PP radiolīnijām līdz ekspluatācijas pārtraukšanai Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 4500–10 600 MHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
| 385. | 10,6–10,68 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Radiolokācijas 5.149 5.482 5.482A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Radiolokācijas 5.149 5.482 5.482A | FWA: 10,15–10,3/10,5–10,65 GHz | 2.44., 3.9. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-10G5-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
| 386. | 10,68–10,7 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.483 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |  |
| 387. | 10,7–10,95 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | 3.10. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne FX-11G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | 2.11. | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | 2.16. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 388. | 10,95–11,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B, (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | 3.10. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne FX-11G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | 2.11. | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | 2.16. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 389. | 11,2–11,45 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.441, (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | 3.10. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne FX-11G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | 2.11. | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | 2.16. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 390. | 11,45–11,7 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B, (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B, (Zeme–izplatījums) 5.484 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo | Ciparu RRL: 10,7–11,7 GHz | 3.10. | Konfigurācija: PP. Lielas ietilpības RRL Radiosaskarne FX-11G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Zemes radiostacijas | 2.11. | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | VSAT: 10,7–11,7 GHz | 2.16. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Izplatījums–Zeme Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 391. | 11,7–12,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo APRAIDES APRAIDES SATELĪTU 5.492 5.487 5.487A | MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo APRAIDES APRAIDES SATELĪTU 5.492 5.487 5.487A | Zemes radiostacijas | 2.11. |  |  |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Izplatījums–Zeme |  |
| 392. | 12,5–12,75 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B (Zeme–izplatījums) 5.494 5.495 5.496 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B (Zeme–izplatījums) | Zemes radiostacijas | 2.11. |  |  |
|  |  |  | HEST: 10,70–12,75 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Izplatījums–Zeme |  |
| 393. | 12,75–13,25 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.441 MOBILAIS Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.441 MOBILAIS Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) | Ciparu RRL: 12,751–12,975/13,017–13,241 GHz | 3.10. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-13G-PP |  |
|  |  |  | MMDS: 12,751–12,835 GHz; 12,975–13,101 GHz |  |  |  |
|  |  |  | Zemes stacijas izplatījuma radiosakaru sistēmās |  | Zeme–izplatījums |  |
| 394. | 13,25–13,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.497 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.498A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.497 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.498A |  |  |  |  |
| 395. | 13,4–13,65 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.499A 5.499B RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.499C 5.499D Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.499E 5.500 5.501 5.501B | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.499A 5.499B RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.499C 5.499D Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.499E 5.501B | SRD: 13,4–14 GHz | 3.18. | Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces |  |
|  |  |  | AS: 13,4–14 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 396. | 13,65–13,75 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.501A Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.500 5.501 5.501B | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.501A Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.501B | SRD: 13,4–14 GHz | 3.18. | Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces |  |
|  |  |  | AS: 13,4–14 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 397. | 13,75–14 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) Izplatījuma izpētes 5.500 5.501 5.502 5.503 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A RADIOLOKĀCIJAS Zemes izpētes satelītu Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) Izplatījuma izpētes 5.502 5.503 | SRD: 13,4–14 GHz | 3.18. | Kustības sensori un trauksmes signālu ierīces |  |
|  |  |  | AS: 13,4–14 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 398. | 14–14,25 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.504C 5.506A Izplatījuma izpētes 5.504A 5.505 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.504C 5.506A Izplatījuma izpētes 5.504A | Zemes radiostacijas |  |  |  |
|  |  |  | HEST: 14,00–14,25 GHz | 2.30. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | VSAT/SNG: 14,00–14,25 GHz | 3.14. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Zeme–izplatījums |  |
| 399. | 14,25–14,3 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.508A Izplatījuma izpētes 5.504A 5.505 5.508 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B RADIONAVIGĀCIJAS 5.504 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.508A Izplatījuma izpētes 5.504A | VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz | 2.16., 3.14. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Zeme–izplatījums |  |
| 400. | 14,3–14,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Radionavigācijas satelītu 5.504A | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Radionavigācijas satelītu 5.504A | VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz | 2.16., 3.14. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Zeme–izplatījums |  |
| 401. | 14,4–14,47 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.504A | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.504A | VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz | 2.16., 3.14. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Zeme–izplatījums |  |
| 402. | 14,47–14,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Radioastronomijas 5.149 5.504A | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.457A 5.457B 5.484A 5.5065.506B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.504B 5.506A 5.509A Radioastronomijas 5.149 5.504A | VSAT/SNG: 14,25–14,5 GHz | 2.16., 3.14. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | 2.62., 2.63. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Kuģu un gaisa kuģu Zemes stacijas | 2.26., 2.27. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
|  |  |  | NGSO Zemes stacijas | 2.60. | Zeme–izplatījums |  |
| 403. | 14,5–14,75 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.509B 5.509C 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G | Ciparu RRL: 14,5–14,7985; 15,0505–15,35 GHz | 3.11., 4.1. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-15G-PP |  |
|  |  |  | AS: 14,6305–14,7985 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 404. | 14,75–14,8 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.510 MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.509G | Ciparu RRL: 14,5–14,62; 15,23–15,35 GHz | 3.11., 4.1. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-15G-PP |  |
|  |  |  | AS: 14,6305–14,7985 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 405. | 14,8–15,35 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.339 | FIKSĒTAIS MOBILAIS Izplatījuma izpētes 5.339 | Ciparu RRL: 14,5–14,7985; 15,0505–15,35 GHz | 3.11., 4.1. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-15G-PP |  |
|  |  |  | AS: 15,0505–15,2185 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 406. | 15,35–15,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.511 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |  |
| 407. | 15,4–15,43 |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS |  |  |  |  |
| 408. | 15,43–15,63 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.511A RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.511C | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.511A RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS 5.511C |  |  |  |  |
| 409. | 15,63–15,7 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS | RADIOLOKĀCIJAS 5.511E 5.511F GAISA KUĢNIECĪBAS RADIONAVIGĀCIJAS |  |  |  |  |
| 410. | 15,7–16,6 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.512 5.513 | RADIOLOKĀCIJAS | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 411. | 16,6–17,1 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.512 5.513 | RADIOLOKĀCIJAS Izplatījuma izpētes (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 412. | 17,1–17,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.512 5.513 | RADIOLOKĀCIJAS | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | SRD: 17,1–17,3 GHz | 1.3., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas pielietojumi |  |
| 413. | 17,2–17,3 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.512 5.513 5.513A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.513A | AS: 15,7–17,3 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | SRD: 17,1–17,3 GHz | 1.3., 1.13., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Radionoteikšanas pielietojumi |  |
| 414. | 17,3–17,7 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516, (izplatījums–Zeme) 5.516A 5.516B Radiolokācijas 5.514 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516, (izplatījums–Zeme) 5.516A 5.516B Radiolokācijas | FSS Zemes stacijas | 2.24. | HDFSS |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no BSS fīderlīnijām |  |
| 415. | 17,7–18,1 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, 5.517A (Zeme–izplatījums) 5.516 MOBILAIS | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A, 5.517A (Zeme–izplatījums) 5.516 | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | 3.8. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX–18G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.10. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 416. | 18,1–18,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A, (Zeme–izplatījums) 5.520 MOBILAIS 5.519 5.521 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A, (Zeme–izplatījums) 5.520 5.519 | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | 3.8. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-18G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.10. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 417. | 18,4–18,6 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A MOBILAIS | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.516B 5.517A | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | 3.8. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-18G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.10. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 418. | 18,6–18,8 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.517A 5.522B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.522A 5.522C | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.517A 5.522B Izplatījuma izpētes (pasīvais) 5.522A | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | 3.8. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-18G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.10. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 419. | 18,8–19,3 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.616B 5.517A 5.523A MOBILAIS | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.517A 5.523A | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | 3.8. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-18G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.10. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 420. | 19,3–19,7 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (Zeme–izplatījums) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E MOBILAIS | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) (Zeme–izplatījums) 5.517A 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E | Ciparu RRL: 17,7–19,7 GHz | 3.8. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-18G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.10. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme. Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 421. | 19,7–20,1 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) 5.524 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A Mobilais satelītu (izplatījums–Zeme) | FSS Zemes stacijas: 19,7–20,2 GHz | 2.24. | HDFSS |  |
|  |  |  | HEST: 19,70–20,20 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme |  |
| 422. | 20,1–20,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.525 5.526 5.527 5.528 | FSS Zemes stacijas: 19,7–20,2 GHz | 2.24. | HDFSS |  |
|  |  |  | HEST: 19,70–20,20 GHz | 2.30. | Izplatījums–Zeme |  |
|  |  |  | ESOMP: 17,3–20,2 GHz | 2.52., 2.56. | Izplatījums–Zeme |  |
| 423. | 20,2–21,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) 5.524 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) | AS: 20,2–21,2 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 424. | 21,2–21,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | PMSE: 21,2–21,4 GHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | RRL: 21,2–21,4 GHz | 4.2. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-21G-PP |  |
| 425. | 21,4–22 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS APRAIDES SATELĪTU5.208B 5.530A 5.530B | FIKSĒTAIS MOBILAIS APRAIDES SATELĪTU5.208B 5.530A 5.530B |  |  |  |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 426. | 22–22,21 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 427. | 22,21–22,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.532 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.532 | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP |  |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 428. | 22,5–22,55 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FIKSĒTAIS MOBILAIS | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 429. | 22,55–23,15 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.532A 5.149 | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) 5.532A 5.149 | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 22,6–23 GHz | 3.3. | Vienvirziena RRL Radiosaskarne FX-23G-1PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP |  |
|  |  |  | PMSE: 22,6–23 GHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 430. | 23,15–23,55 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A MOBILAIS | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.338A MOBILAIS | Ciparu RRL: 22–22,6/23–23,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 22,6–23 GHz | 3.3. | Vienvirziena RRL Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP |  |
|  |  |  | PMSE: 22,6–23 GHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 431. | 23,55–23,6 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS | FIKSĒTAIS MOBILAIS | Ciparu RRL: 23–23,6/22–22,6 GHz | 3.3. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-23G-PP |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 432. | 23,6–24 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 433. | 24–24,05 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.150 | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU 5.150 | Radioamatieru radiostacijas: 24–24,25 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 434. | 24,05–24,25 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.150 | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Zemes izpētes satelītu (aktīvais) 5.150 | Radioamatieru radiostacijas 24–24,25 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
|  |  |  | Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 24,05–24,25 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–24,25 GHz | 1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–24,25 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |  |
|  |  |  | SRD: 24,05-27 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47. 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
| 435. | 24,25–24,45 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB | Ciparu RRL: 24,25–24,5 GHz | 3.3. | Vienvirziena RRL Radiosaskarne FX-24G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | PMSE: 24,25–24,5 GHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | IMT: 24,25–25,1 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-2 |  |
| 436. | 24,45–24,65 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB | PMSE: 24,25–24,5 GHz | 3.17. | Portatīvas, mobilas un pagaidu punkts - punkts radiolīnijas videosignāla pārraidei, bezvadu kameras Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Ciparu RRL: 24,25–24,5 GHz | 3.3. | Vienvirziena RRL Radiosaskarne FX-24G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | IMT: 24,25–25,1 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-2 |  |
| 437. | 24,65–24,75 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.532BSTARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.532B STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB |  |  |  |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | IMT: 24,25–25,1 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-2 |  |
| 438. | 24,75–25,25 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.532B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.532B MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.338A 5.532AB |  |  |  |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | IMT: 24,25–25,1 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Privātie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-2 |  |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-1 |  |
| 439. | 25,25–25,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS 5.338A 5.532AB Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS 5.338A 5.532AB Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) |  |  |  |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-1 |  |
|  |  |  | AS un CS: 25,25–26,5 GHz |  | Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 440. | 25,5–27 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.536B FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS 5.338A 5.532AB IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.536C Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.536A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (izplatījums–Zeme) FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS 5.338A 5.532AB IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (Zeme–izplatījums) 5.536A |  |  |  |  |
|  |  |  | SRR: 21,65–26,65 GHz | 1.2., 1.14., 1.28., 2.20. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR |  |
|  |  |  | SRD: 24,05–27 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |  |
|  |  |  | AS un CS: 25,25–26,5 GHz |  | Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-1 |  |
| 441. | 27–27,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS 5.338A 5.532AB | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.536 MOBILAIS 5.338A 5.532AB | Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT: 25,1–27,5 GHz | 1.32., 1.35., 2.64. | Publiskie elektronisko sakaru tīkli Radiosaskarne LM-26G-1 |  |
| 442. | 27,5–28,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.537A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.539 MOBILAIS 5.538 5.540 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.539 MOBILAIS 5.538 5.540 | FWA: 27,8285–28,0525/ 28,9485–29,0605 GHz | 2.21., 3.3., 3.29. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-28G-MP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | FWA: 28,0525–28,4445/ 29,0605–29,4525 GHz | 2.21., 3.3., 3.29. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-28G-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas: 27,5–27,8285 GHz, 28,4445–28,8365 GHz | 2.21. |  |  |
|  |  |  | ESOMP: 27,5–27,8285 GHz, 28,4445–28,8365 GHz | 2.52., 2.56. | Zeme–izplatījums |  |
| 443. | 28,5–29,1 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.523A 5.539 MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.516B 5.517A 5.523A 5.539 MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 | FWA: 27,8285–28,0525/28,9485–29,0605 GHz | 2.21., 3.3., 3.29. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-28G-MP Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | FWA: 28,0525–28,4445/29,0605–29,4525 GHz | 2.21., 3.3., 3.29. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX.280MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas: 28,4445–28,8365 GHz | 2.21. |  |  |
|  |  |  | ESOMP: 28,4445–28,8365 GHz | 2.52., 2.56. | Zeme–izplatījums |  |
| 444. | 29,1–29,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.516B 5.517A 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A MOBILAIS Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.540 | FWA: 28,0525–28,4445/29,0605–29,4525 GHz | 2.21., 3.3., 3.29. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-28G-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas: 29,4525–29,5 GHz | 2.21. |  |  |
|  |  |  | ESOMP: 29,4525–29,5 GHz | 2.52. | Zeme–izplatījums |  |
| 445. | 29,5–29,9 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 4.484B 5.516B 5.527A 5.539 Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.540 5.542 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 4.484B 5.516B 5.527A 5.539 Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) 5.540 | FSS Zemes stacijas: 29,5–30,0 GHz | 2.24. | HDFSS |  |
|  |  |  | ESOMP: 29,5–30,0 GHz | 2.52., 2.56. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | HEST: 29,50–30,0 GHz | 2.30. | Zeme–izplatījums |  |
| 446. | 29,9–30 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A 5.539 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.484A 4.484B 5.516B 5.527A 5.539 MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (Zeme–izplatījums) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 | FSS Zemes stacijas: 29,5–30,0 GHz | 2.24. | HDFSS |  |
|  |  |  | ESOMP: 29,5–30,0 GHz | 2.52., 2.56. | Zeme–izplatījums |  |
|  |  |  | HEST: 29,50–30,0 GHz | 2.30. | Zeme–izplatījums |  |
| 447. | 30–31 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) 5.542 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) | AS: 30–31 GHz | 2.24. | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 448. | 31–31,3 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.338A 5.543B MOBILAIS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) Izplatījuma izpētes 5.544 5.545 5.149 | FIKSĒTAIS 5.338A 5.543B MOBILAIS Standarta frekvenču un laika signālu satelītu (izplatījums–Zeme) Izplatījuma izpētes 5.544 5.149 | Ciparu RRL un FWA: 31–31,3 GHz | 3.22. | FDD un TDD |  |
| 449. | 31,3–31,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Radioastronomijas stacijas | 2.24. | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |  |
| 450. | 31,5–31,8 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 5.546 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) Fiksētais Mobilais, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.149 | Pasīvie satelītu sensori |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 451. | 31,8–32 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.547A RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 | FIKSĒTAIS 5.547A RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 | Ciparu RRL: 31,8-33,4 GHz | 3.20. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-32G-PP |  |
| 452. | 32–32,3 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.547A RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 | FIKSĒTAIS 5.547A RADIONAVIGĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (izplatījums–Zeme) 5.547 5.548 | Ciparu RRL: 31,8-33,4 GHz | 3.20. | Konfigurācija PP. Radiosaskarnes FX-32G-PP |  |
| 453. | 32,3–33 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.547A STARPSATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 5.548 | FIKSĒTAIS 5.547A STARPSATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 5.548 | Ciparu RRL: 31,8-33,4 GHz | 3.20., 3.29. | Konfigurācija PP Radiosaskarnes FX-32G-PP |  |
| 454. | 33–33,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.547A RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 | FIKSĒTAIS 5.547A RADIONAVIGĀCIJAS 5.547 | Ciparu RRL: 31,8-33,4 GHz | 3.20. | Konfigurācija PP Radiosaskarnes FX-32G-PP |  |
| 455. | 33,4–34,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS 5.549 | RADIOLOKĀCIJAS | Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 456. | 34,2–34,7 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) 5.549 | RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (tālais izplatījums) (Zeme–izplatījums) | Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 457. | 34,7–35,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Izplatījuma izpētes 5.550 5.549 | RADIOLOKĀCIJAS Izplatījuma izpētes | Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | CS:34,75–35,25 GHz |  | Radiolokācijas iekārtas lidostā "Rīga", Mārupes novadā |  |
| 458. | 35,2–35,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS RADIOLOKĀCIJAS 5.549 | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS RADIOLOKĀCIJAS | Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
|  |  |  | CS:34,75–35,25 GHz |  | Radiolokācijas iekārtas lidostā "Rīga", Mārupes novadā |  |
| 459. | 35,5–36 GHz |  |  |  |  |  |
|  | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.549 5.549A | METEOROLOĢIJAS PALĪGDIENESTS ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) 5.549A | Transportlīdzekļu ātruma kontroles radari: 33,4–36 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | AS: 33,4–36 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 460. | 36–37 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.550A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.149 5.550A | Pasīvie satelītu sensori |  |  |  |
| 461. | 37–37,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5,550B IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.547 | FIKSĒTAIS MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.550B IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) 5.547 | Ciparu RRL: 37–39,5 GHz | 3.1. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-38G-PP |  |
| 462. | 37,5–38 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5,550B IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5,550B IZPLATĪJUMA IZPĒTES (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 | Ciparu RRL: 37–39,5 GHz | 2.9., 3.1. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-38G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.9. | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 463. | 38–39,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.550D FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C MOBILAIS 5.550B Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 | FIKSĒTAIS 5.550D FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C MOBILAIS 5.550B Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 | Ciparu RRL: 37–39,5 GHz | 2.9., 3.1. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-38G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.9. | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |  |
| 464. | 39,5–40 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C MOBILAIS 5.550B MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 5.550E | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C MOBILAIS 5.550B MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.547 5.550E | FSS Zemes stacijas: 39,5–40,5 GHz | 2.9. |  |  |
| 465. | 40–40,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C MOBILAIS 5.550B MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.550E | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (Zeme–izplatījums) FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C MOBILAIS 5.550B MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (Zeme–izplatījums) Zemes izpētes satelītu (izplatījums–Zeme) 5.550E | FSS Zemes stacijas: 39,5–40,5 GHz | 2.9. |  |  |
| 466. | 40,5–41 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C SAUSZEMES MOBILAIS 5.550B APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Gaisa kuģniecības mobilais Jūras mobilais 5.547 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.550C SAUSZEMES MOBILAIS 5.550B APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Gaisa kuģniecības mobilais Jūras mobilais 5.547 | Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz | 3.21. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-42G-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas: 40,5–42,5 GHz |  | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta un apraides dienesta |  |
| 467. | 41–42,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Gaisa kuģniecības mobilais Jūras mobilais 5.547 5.551H 5.551I | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.550C APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Gaisa kuģniecības mobilais Jūras mobilais 5.547 5.551H 5.551I | Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz | 3.21. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-42G-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas: 40,5–42,5 GHz |  | Bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta un apraides dienesta |  |
| 468. | 42,5–43,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.550B RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.547 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.552 MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.550B RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.547 | Ciparu MWS (MVDS): 40,5–43,5 GHz | 3.21. | Konfigurācija MP Radiosaskarne FX-42G-MP Publiskie elektronisko sakaru tīkli |  |
| 469. | 43,5–47 GHz |  |  |  |  |  |
|  | MOBILAIS 5.553 5.553A MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 | MOBILAIS 5.553 5.553A MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 | AS: 43,5–45,5 GHz |  | Josla iedalīta lietošanai valsts aizsardzībai |  |
| 470. | 47–47,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |  |
| 471. | 47,2–47,5 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 MOBILAIS 5.553B 5.552A | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 MOBILAIS 5.552A |  |  |  |  |
|  |  |  | HAPS: 47,2–47,5; 47,9–48,2 GHz |  |  |  |
| 472. | 47,5–47,9 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552, (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A MOBILAIS 5.553B | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552, (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A MOBILAIS |  |  |  |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.24. | HDFSS |  |
| 473. | 47,9–48,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 MOBILAIS 5.553B 5.552A | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 MOBILAIS 5.552A |  |  |  |  |
|  |  |  | HAPS: 47,2–47,5; 47,9–48,2 GHz |  |  |  |
| 474. | 48,2–48,54 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILAIS | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A 5.555B MOBILAIS |  |  |  |  |
|  |  |  | RRL: 48,5–50,2 GHz |  | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-49G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.24. | HDFSS |  |
| 475. | 48,54–49,44 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 MOBILAIS 5.149 5.340 5.555 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.550C 5.552 MOBILAIS 5.149 5.340 5.555 | RRL: 48,5–50,2 GHz |  | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-49G-PP |  |
|  |  |  |  |  | Aizliegti jebkādi izstarojumi no gaisa kuģu radiostacijām joslā 48,94–49,04 GHz |  |
| 476. | 49,44–50,2 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C 5.552 (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A5.555B MOBILAIS | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C 5.552 (izplatījums–Zeme) 5.516B 5.554A5.555B MOBILAIS | RRL: 48,5–50,2 GHz |  | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-49G-PP |  |
|  |  |  | FSS Zemes stacijas | 2.24. | HDFSS |  |
| 477. | 50,2–50,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |  |
| 478. | 50,4–51,4 GHz |  |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.338A 5.550C MOBILAIS Mobilais satelītu (Zeme–izplatījums) |  |  |  |  |

| 479. | 51,4–52,4 GHz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.555C MOBILAIS 5.338A 5.547 5.556 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) 5.555C MOBILAIS 5.338A 5.547 5.556 | RRL: 51,4–52,6 GHz | 3.12. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-52G-PP |
| 480. | 52,4–52,6 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.338A MOBILAIS 5.547 5.556 | FIKSĒTAIS 5.338A MOBILAIS 5.547 5.556 | RRL: 51,4–52,6 GHz | 3.12. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-52G-PP |
| 481. | 52,6–54,25 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.556 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.556 |  |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 482. | 54,25–55,78 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.556A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.556A IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) |  |  |  |
| 483. | 55,78–56,9 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS 5.557A STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS 5.557A STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 | Ciparu RRL: 55,78–57 GHz | 3.13. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-56G-PP |
| 484. | 56,9–57 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.558A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.558A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 | Ciparu RRL: 55,78–57 GHz | 3.13. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-56G-PP |
| 485. | 57–58,2 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 | Ciparu RRL: 57–66 GHz | 4.6. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Radionoteikšanas ierīces |
| 486. | 58,2–59 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 5.556 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS MOBILAIS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.547 5.556 | Ciparu RRL: 57–66 GHz | 4.6. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Radionoteikšanas ierīces |
| 487. | 59–59,3 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 RADIOLOKĀCIJAS 5.559 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU 5.556A MOBILAIS 5.558 RADIOLOKĀCIJAS 5.559 IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | Ciparu RRL: 57–66 GHz | 4.6. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | AS un CS: 59–63 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 488. | 59,3–64 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138 | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 RADIOLOKĀCIJAS 5.559 5.138 | Ciparu RRL: 57–66 GHz | 4.6. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 63,72–65,88 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 2.40. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | SRD: 57–64 GHz | 1.3., 1.7., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces Radionoteikšanas ierīces |
|  |  |  | ISM: 61–61,5 GHz |  |  |
|  |  |  | AS un CS: 59–63 GHz |  | Privātie elektronisko sakaru tīkli |
| 489. | 64–65 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.547 | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo 5.547 | Ciparu RRL: 57–66 GHz | 4.6. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 63,72–65,88 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 2.40. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 490. | 65–66 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.547 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS, izņemot gaisa kuģniecības mobilo IZPLATĪJUMA IZPĒTES 5.547 | Ciparu RRL: 57–66 GHz | 4.6. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-60G-PP Privātie elektronisko sakaru tīkli |
|  |  |  | SRD: 57–71 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
|  |  |  | SRD: 63,72–65,88 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 2.40. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
| 491. | 66–71 GHz |  |  |  |  |
|  | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.553 5.558 5.559AA MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 | STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.553 5.558 5.559AA MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.554 | SRD: 57–71 GHz | 1.3., 1.34., 1.44., 3.18. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
| 492. | 71–74 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | Ciparu RRL: 71–74 GHz | 3.25. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-74G-PP |
|  |  |  | AS un CS: 71–74 GHz |  |  |
| 493. | 74–76 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.561 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS APRAIDES APRAIDES SATELĪTU Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.561 | Ciparu RRL: 74–76/ 84–86 GHz | 3.25. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-74G-PP |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |
| 494. | 76–77,5 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 | SRD: 76–77 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces |
|  |  |  | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRR: 77–81 GHz | 1.1., 2.17. | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |
| 495. | 77,5–78 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOLOKĀCIJAS 5.559B Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU RADIOLOKĀCIJAS 5.559B Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRR: 77–81 GHz | 1.1., 2.17. | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |
| 496. | 78–79 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 5.560 | RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Radioastronomijas Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 5.560 | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 77–81 GHz | 1.1., 2.17. | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |
| 497. | 79–81 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRR: 77–81 GHz | 1.1., 2.17. | SRR |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |
| 498. | 81–84 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.338A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) 5.149 5.561A | FIKSĒTAIS 5.338A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS Izplatījuma izpētes (izplatījums–Zeme) Radioamatieru 5.561A Radioamatieru satelītu 5.561A 5.149 | Radioamatieru radiostacijas: 76–81,5 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | Ciparu RRL: 81–84 GHz | 3.25. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-74G-PP |
|  |  |  | AS: 81–84 GHz |  |  |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |
| 499. | 84–86 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.338A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS 5.338A FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | Ciparu RRL: 74–76/ 84–86 GHz | 3.25. | Konfigurācija PP Radiosaskarne FX-74G-PP |
|  |  |  | SRD: 75–85 GHz | 1.3., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 2.47., 3.18. | Radionoteikšanas ierīces |
| 500. | 86–92 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 501. | 92–94 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS 5.338A MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS 5.338A MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 |  |  |  |
| 502. | 94–94,1 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioastronomijas 5.562 5.562A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) RADIOLOKĀCIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (aktīvais) Radioastronomijas 5.562 5.562A |  |  |  |
| 503. | 94,1–95 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 |  |  |  |
| 504. | 95–100 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 |  |  |  |
| 505. | 100–102 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 506. | 102–105 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 |  |  |  |
| 507. | 105–109,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 |  |  |  |
| 508. | 109,5–111,8 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 509. | 111,8–114,25 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 510. | 114,25–116 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 511. | 116–119,98 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.341 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.341 | Pasīvie satelītu sensori |  |  |
| 512. | 119,98–122,25 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.138 5.341 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562C IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.138 5.341 | SRD: 122–123 GHz | 1.3., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 122–123 GHz |  |  |
| 513. | 122,25–123 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 Radioamatieru 5.138 | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 Radioamatieru 5.138 | Radioamatieru radiostacijas | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 122–123 GHz | 1.3., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 122–123 GHz |  |  |
| 514. | 123–130 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 5.554 | FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 5.554 |  |  |  |
| 515. | 130–134 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.562E FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.562A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (aktīvais) 5.562E FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.562A |  |  |  |
| 516. | 134–136 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas | Radioamatieru radiostacijas: 134–141 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 517. | 136–141 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.149 | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.149 | Radioamatieru radiostacijas: 134–141 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | Radioastronomijas stacijas |  |  |
| 518. | 141–148,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 |  |  |  |
| 519. | 148,5–151,5 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 520. | 151,5–155,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS 5.149 |  |  |  |
| 521. | 155,5–158,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 |  |  |  |
| 522. | 158,5–164 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) |  |  |  |
| 523. | 164–167 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 524. | 167–174,5 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 5.149 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 5.149 |  |  |  |
| 525. | 174,5–174,8 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 |  |  |  |
| 526. | 174,8–182 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | Pasīvie satelītu sensori |  |  |
| 527. | 182–185 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 528. | 185–190 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) STARPSATELĪTU 5.562H IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) | Pasīvie satelītu sensori |  |  |
| 529. | 190–191,8 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 530. | 191,8–200 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.341 5.554 | FIKSĒTAIS STARPSATELĪTU MOBILAIS 5.558 MOBILAIS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.341 5.554 |  |  |  |
| 531. | 200–209 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 5.563A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.341 5.563A | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 532. | 209–217 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.341 |  |  |  |
| 533. | 217–226 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.562B 5.149 5.341 |  |  |  |
| 534. | 226–231,5 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 | Pasīvie satelītu sensori |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 535. | 231,5–232 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas | FIKSĒTAIS MOBILAIS Radiolokācijas |  |  |  |
| 536. | 232–235 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS Radiolokācijas | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS Radiolokācijas |  |  |  |
| 537. | 235–238 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.563A 5.563B | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.563A 5.563B |  |  |  |
| 538. | 238–240 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (izplatījums–Zeme) MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU |  |  |  |
| 539. | 240–241 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS | FIKSĒTAIS MOBILAIS RADIOLOKĀCIJAS |  |  |  |
| 540. | 241–248 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.138 5.149 | RADIOASTRONOMIJAS RADIOLOKĀCIJAS Radioamatieru Radioamatieru satelītu 5.138 5.149 | Radioamatieru radiostacijas: 241–250 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
|  |  |  | SRD: 244–246 GHz | 1.3., 1.15., 1.18., 1.27., 1.34., 1.44., 3.18. | Nespecifiskās maza darbības attāluma ierīces |
|  |  |  | ISM: 244–246 GHz |  |  |
| 541. | 248–250 GHz |  |  |  |  |
|  | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 | RADIOAMATIERU RADIOAMATIERU SATELĪTU Radioastronomijas 5.149 | Radioamatieru radiostacijas: 241–250 GHz | 3.5., 3.6. | Radioamatieru dienesta radiostacijas |
| 542. | 250–252 GHz |  |  |  |  |
|  | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.563A | ZEMES IZPĒTES SATELĪTU (pasīvais) RADIOASTRONOMIJAS IZPLATĪJUMA IZPĒTES (pasīvais) 5.340 5.563A | Radioastronomijas stacijas |  | Joslā aizliegti jebkādi izstarojumi |
| 543. | 252–265 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 | FIKSĒTAIS MOBILAIS MOBILAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) RADIOASTRONOMIJAS RADIONAVIGĀCIJAS RADIONAVIGĀCIJAS SATELĪTU 5.149 5.554 |  |  |  |
| 544. | 265–275 GHz |  |  |  |  |
|  | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.563A | FIKSĒTAIS FIKSĒTAIS SATELĪTU (Zeme–izplatījums) MOBILAIS RADIOASTRONOMIJAS 5.149 5.563A |  |  |  |
| 545. | 275–3000 GHz |  |  |  |  |
|  | (Nav sadalītas) 5.564A 5.565 | (Nav sadalītas) 5.564A 5.565 |  |  |  |

Piezīmes.

1. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 2. ailē norādīts starptautiskais radiofrekvenču joslu sadalījums radiosakaru dienestiem ITU pirmā reģiona valstīs un dotas atsauces uz ITU Radionoteikumu zemteksta piezīmju numuriem.

2. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 3. ailē norādīts nacionālais radiofrekvenču joslu sadalījums radiosakaru dienestiem Latvijā un dotas atsauces uz Latvijai atbilstošo ITU Radionoteikumu zemteksta piezīmju numuriem.

3. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 4. ailē norādītas radiosakaru sistēmas, kuru izmantošana attiecīgajās radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos ir paredzēta Latvijā.

4. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 5. ailē norādīta atsauce uz saistošajiem starptautiskajiem nolīgumiem, citiem starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī dokumentiem, kuri pamato radiofrekvenču joslu iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī nosaka šo radiofrekvenču joslu izmantošanas nosacījumus un koplietošanas kritērijus.

5. Radiofrekvenču sadalījuma tabulas 6. ailē norādīta informācija, kas raksturo plašāk lietojamās radiosakaru sistēmas Latvijā vai nosaka radiofrekvenču joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus un ierobežojumus, ieskaitot joslu iedalījumu ekskluzīvai lietošanai vai koplietošanai publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, privātajiem elektronisko sakaru tīkliem vai valsts aizsardzībai un drošībai."