3. pielikums

Ministru kabineta

«=TAP_DOK_DATUMS_GEN»

noteikumiem Nr. «=TAP_DOK_NUMURS»

"3. pielikums

Ministru kabineta

2023. gada 10. janvāra

noteikumiem Nr. 3

Koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja

I. Radioiekārtu grupas

| Nr. p. k. | Radioiekārtu grupas |
| --- | --- |
| 1. | Publiskie mobilie radiosakari |
| 1.1. | Publisko mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas |
| 1.2. | Publisko mobilo radiosakaru tīklu bāzes staciju retranslatori |
| 1.3. | Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkti |
| 2. | Dzelzceļa mobilie radiosakari |
| 2.1. | Dzelzceļa platjoslas mobilo radiosakaru sistēmas galiekārtas |
| 3. | Privātie mobilie radiosakari |
| 3.1. | Galiekārtas, kuru darbību vada sistēmas bāzes stacijas |
| 3.2. | Apsardzes objektu raidītāji |
| 3.3. | Datu pārraides radioiekārtas |
| 4. | Publisko elektronisko sakaru tīklu bezvadu piekļuves sistēmu radioiekārtas, kuru darbību vada sistēmas centrālās radiostacijas |
| 5. | DECT radioiekārtas, kas nav paredzētas publiskās piekļuves pakalpojumiem |
| 6. | CB radioiekārtas |
| 7. | PMR 446 radioiekārtas |
| 8. | Maza darbības attāluma ierīces (SRD) |
| 8.1. | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces (nespecifiskas SRD) |
| 8.2. | Izsekošanas un datu iegūšanas ierīces |
| 8.3. | Platjoslas datu pārraides ierīces |
| 8.4. | Dzelzceļa ierīces |
| 8.5. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (TTT) |
| 8.6. | Radionoteikšanas ierīces |
| 8.7. | Zema darbības cikla/augstas uzticamības (trauksmes un signalizācijas) ierīces |
| 8.8. | Modeļu vadības ierīces |
| 8.9. | Induktīvās ierīces |
| 8.10. | Radiomikrofoni (PMSE ierīces), palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD un ALS) un bezvadu audio ierīces |
| 8.11. | Radioierīces identifikācijai (RFID) |
| 8.12. | Aktīvi medicīniskie implanti |
| 8.13. | Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces. Bezvadu skaņas pielietojumi |
| 8.14. | Maza darbības attāluma ierīces, kas darbojas atbilstoši harmonizētiem tehniskajiem nosacījumiem |
| 8.15. | Maza darbības attāluma ierīces 874–876 un 915–921 MHz frekvenču joslās |
| 9. | Izplatījuma sakaru radioiekārtas |
| 9.1. | Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 1–3 GHz joslā |
| 9.2. | VSAT un HEST satelītu sakaru galiekārtas |
| 9.3. | Satelītu personālo sakaru sistēmu (S-PCS) galiekārtas |
| 9.4. | Zemes stacijas uz mobilām platformām (ESOMP) |
| 9.5. | Gaisa kuģu Zemes stacijas (AES) un kuģu Zemes stacijas (ESV) |
| 9.6. | Zemes stacijas kustībā (ESIM) |
| 9.7. | NGSO Zemes stacijas |
| 9.8. | Zemes izpētes satelītu sistēmas (sensoru datu pārraide) |
| 10. | Automobiļu tuvdarbības radari (SRR) |
| 11. | Ultraplatjoslas (UWB) iekārtas |
| 12. | Intelektisko transporta sistēmu (ITS) iekārtas |
| 13. | Mobilo sakaru iekārtas gaisa kuģī (MCA iekārtas) |
| 14. | Suņu izsekošanas iekārtas |
| 15. | Mobilo sakaru iekārtas kuģos (MCV iekārtas) |
| 16. | Bezvadu piekļuves sistēmas, ieskaitot lokālos tīklus (WAS/RLAN) |
| 17. | Personālās lokācijas bākas (PLB) |

II. Tehniskās prasības, frekvenču joslu izmantošanas nosacījumi un ierobežojumi

1. Publiskie mobilie radiosakari

1.1. Publisko mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas

| Frekvenču josla | Radiosakaru sistēma |
| --- | --- |
| 450–457,5 MHz/460–467,5 MHz | IMT |
| 703–733 MHz/758–788 MHz | IMT |
| 791–821 MHz/832–862 MHz | IMT |
| 880–915 MHz/925–960 MHz | IMT |
| 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz | IMT |
| 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz | IMT |
| 1980–2010 MHz/2170–2200 MHz | IMT Zemes un satelītu sakaru mobilās galiekārtas |
| 2300–2360 MHz | IMT |
| 2500–2690 MHz | IMT |
| 3400–3800 MHz | BWA/IMT |
| 25,1–27,5 GHz | IMT |

1.2. Publisko mobilo radiosakaru tīklu bāzes staciju retranslatori

Publisko mobilo radiosakaru tīklu bāzes staciju retranslatorus var izmantot radiofrekvenču lietotājs, kam radiofrekvenču joslā ir spēkā esošas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kā arī retranslatoram ir jāizpilda radiofrekvenču joslas izmantošanas nosacījumi, kas noteikti radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā saistītā retranslatora bāzes stacijai, kuras signāli tiek retranslēti (pastiprināti).

1.3. Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkti

1. Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta maksimālais uzstādīšanas augstums ārtelpās nepārsniedz 15 metrus virs zemes.

2. Izmantošanas kārtība:

| Klase | Kategorija | Radiofrekvenču josla, MHz | Reģistrēšanas pienākums | Kritērijs individuāla radiofrekvences piešķīruma noteikšanai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | attālums no valsts robežas (km) | attālums no robežas ar Krievijas Federāciju (km) |
| E0 | Iekštelpu | 703–733 MHz/738–788 MHz | Nav noteikts | ≤ 0,2 | ≤ 0,4 |
|  |  | 791–821 MHz/832–862 MHz |  | ≤ 0,2 | ≤ 10 |
|  |  | 880–915 MHz/925–960 MHz |  | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
|  |  | 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz |  | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
|  |  | 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz |  | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
|  |  | 2300–2360 MHz |  | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
|  |  | 2500–2570 MHz/2620–2690 MHz |  | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
|  |  | 2570 MHz–2620 MHz |  | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
|  |  | 3400–3800 MHz |  | ≤ 0,2 | ≤ 3,5 |
| E2 | iekštelpu | 703–733 MHz/738–788 MHz | Ir noteikts | ≤ 0,2 | ≤ 0,6 |
|  |  | 791–821 MHz/832–862 MHz |  | ≤ 0,3 | ≤ 10 |
|  |  | 880–915 MHz/925–960 MHz |  | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
|  |  | 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz |  | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
|  |  | 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz |  | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
|  |  | 2300–2360 MHz |  | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
|  |  | 2500–2570 MHz/2620–2690 MHz |  | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
|  |  | 2570 MHz–2620 MHz |  | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
|  |  | 3400–3800 MHz |  | ≤ 0,3 | ≤ 5,8 |
| E10 | iekštelpu | 703–733 MHz/738–788 MHz | Ir noteikts | ≤ 0,3 | ≤ 0,8 |
|  |  | 791–821 MHz/832–862 MHz |  | ≤ 0,4 | ≤ 10 |
|  |  | 880–915 MHz/925–960 MHz |  | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 |
|  |  | 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz |  | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
|  |  | 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz |  | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
|  |  | 2300–2360 MHz |  | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
|  |  | 2500–2570 MHz/2620–2690 MHz |  | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 |
|  |  | 2570 MHz–2620 MHz |  | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
|  |  | 3400–3800 MHz |  | ≤ 0,4 | ≤ 8,3 |
| E0 | ārtelpu | 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz | Nav noteikts | ≤ 1,3 | ≤ 1,3 |
|  |  | 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz |  | ≤ 1,7 | ≤ 1,7 |
|  |  | 2300–2360 MHz |  | ≤ 4 | ≤ 2,5 |
|  |  | 2500–2570 MHz/2620–2690 MHz |  | ≤ 0,8 | ≤ 1,7 |
|  |  | 2570 MHz–2620 MHz |  | ≤ 3,9 | ≤ 3,9 |
|  |  | 3400–3800 MHz |  | ≤ 3,8 | ≤ 23,2 |
| E2 | ārtelpu | 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz | Ir noteikts | ≤ 2,3 | ≤ 2,3 |
|  |  | 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz |  | ≤ 2,8 | ≤ 2,8 |
|  |  | 2300–2360 MHz |  | ≤ 6 | ≤ 4 |
|  |  | 2500–2570 MHz/2620–2690 MHz |  | ≤ 1,4 | ≤ 2,8 |
|  |  | 2570 MHz–2620 MHz |  | ≤ 6 | ≤ 6 |
|  |  | 3400–3800 MHz |  | ≤ 5,8 | ≤ 29,9 |
| E10 | ārtelpu | 1710–1785 MHz/1805–1880 MHz | Ir noteikts | ≤ 3,3 | ≤ 3,3 |
|  |  | 1920–1980 MHz/2110–2170 MHz |  | ≤ 4 | ≤ 4 |
|  |  | 2300–2360 MHz |  | ≤ 8,3 | ≤ 5,5 |
|  |  | 2500–2570 MHz/2620–2690 MHz |  | ≤ 2,1 | ≤ 4 |
|  |  | 2570 MHz–2620 MHz |  | ≤ 8 | ≤ 8 |
|  |  | 3400–3800 MHz |  | ≤ 7,8 | ≤ 34,8 |

2. Dzelzceļa mobilie radiosakari

2.1. Dzelzceļa platjoslas mobilo radiosakaru sistēmas galiekārtas

| Frekvenču josla | Radiosakaru sistēma |
| --- | --- |
| 874,4–880,0 MHz/919,4–925,0 MHz | Dzelzceļa platjoslas mobilo radiosakaru sistēmas galiekārtas |
| 1900-1910 MHz |  |

3. Privāto mobilie radiosakari

3.1. Galiekārtas, kuru darbību vada sistēmas bāzes stacijas

| Frekvenču josla | Radiosakaru sistēma |
| --- | --- |
| 146–174 MHz | Ciparu PMR (grupveides, konvencionālie radiosakari) |
| 389–390/399–399,9 MHz | Ciparu PMR (grupveides, konvencionālie radiosakari) |
| 406,2–406,4625 MHz; 406,7625–408,5875 MHz; 409–409,1125 MHz | PMR/PAMR galiekārtas, tiešo sakaru režīms (DMO) (Konvencionālie radiosakari) |
| 411–420 MHz/421–430 MHz | PMR/PAMR (grupveides, konvencionālie radiosakari) |
| 458,1125–459,4250 MHz/468,1125–469,4250 MHz; 459,6750–459,8 MHz/469,6750–469,8 MHz | Ciparu PMR (grupveides, konvencionālie radiosakari) |
| 24,25–25,1 GHz | IMT |

3.2. Apsardzes objektu raidītāji

3.2.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda | Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi |
| --- | --- | --- |
| 30–87,5 MHz | e.r.p. 7 dBW | Apsardzes objektu raidītāji sauszemes mobilo radiosakaru tīklā, kuram izsniegta radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja |
| 146–174 MHz | e.r.p. 10 dBW | Apsardzes objektu raidītāji sauszemes mobilo radiosakaru tīklā, kuram izsniegta radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja |
| 440–450 MHz | e.r.p. 7 dBW | Apsardzes objektu raidītāji sauszemes mobilo radiosakaru tīklā, kuram izsniegta radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja |

3.3. Datu pārraides radioiekārtas

3.3.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda | Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi |
| --- | --- | --- |
| 440–450 MHz | e.r.p. 0 dBW | Datu pārraides radioiekārtas sauszemes mobilo radiosakaru tīklā, kuram izsniegta radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja |

4. Publisko elektronisko sakaru tīklu bezvadu piekļuves sistēmu radioiekārtas, kuru darbību vada sistēmas centrālā radiostacija

4.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla | Maksimālais kanāla platums | Maksimālā e.i.r.p. |
| --- | --- | --- |
| 10150–10300 MHz/10500–10650 MHz | 30 MHz |  |
| 24773–25445 MHz/25781–26453 MHz | Nav noteikts |  |
| 27828,5–28444,5 MHz/28948,5–29452,5 MHz | Nav noteikts |  |
| 31815–32347 MHz/32627–33159 MHz | Nav noteikts |  |
| 40500–42000 MHz/42000–43500 MHz | Nav noteikts |  |

5. DECT radioiekārtas, kas nav paredzētas publiskās piekļuves pakalpojumiem

5.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla, kanāli | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda | Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi |
| --- | --- | --- |
| 1880–1900 MHz | e.i.r.p. 250 mW | DECT, izņemot publiskai piekļuvei lietotās stacionārās daļas; maksimālais kanāla platums 1,728 MHz |

5.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Antena iebūvēta (bez ārējās antenas pieslēguma ligzdas) vai īpaši noteikta. DECT radioiekārtu ārējās antenas maksimālais pastiprinājuma koeficients 12 dBi. Nav atļauta raidītāju jaudas pastiprinātāju izmantošana.

6. CB radioiekārtas

6.1. Tehniskās prasības

6.1.1. modulācijas veids – frekvences, fāzes vai amplitūdas modulācija, tajā skaitā amplitūdas modulācija ar vienu sānjoslu;

6.1.2. maksimālā efektīvā izstarotā jauda – e.r.p. 4 W frekvences un fāzes modulācijām; e.r.p. 4 W (vidējā kvadrātiskā vērtība) amplitūdas modulācijai ar abām sānjoslām; e.r.p. 12 W (galotnes jauda) amplitūdas modulācijai ar vienu sānjoslu;

6.1.3. maksimālais kanāla platums: 10 kHz.

| Kanāla Nr. | Kanāla centra frekvence, MHz | Kanāla Nr. | Kanāla centra frekvence, MHz | Kanāla Nr. | Kanāla centra frekvence, MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,965 | 15 | 27,135 | 29 | 27,295 |
| 2 | 26,975 | 16 | 27,155 | 30 | 27,305 |
| 3 | 26,985 | 17 | 27,165 | 31 | 27,315 |
| 4 | 27,005 | 18 | 27,175 | 32 | 27,325 |
| 5 | 27,015 | 19 | 27,185 | 33 | 27,335 |
| 6 | 27,025 | 20 | 27,205 | 34 | 27,345 |
| 7 | 27,035 | 21 | 27,215 | 35 | 27,355 |
| 8 | 27,055 | 22 | 27,225 | 36 | 27,365 |
| 9 | 27,065 | 23 | 27,255 | 37 | 27,375 |
| 10 | 27,075 | 24 | 27,235 | 38 | 27,385 |
| 11 | 27,085 | 25 | 27,245 | 39 | 27,395 |
| 12 | 27,105 | 26 | 27,265 | 40 | 27,405 |
| 13 | 27,115 | 27 | 27,275 |  |  |
| 14 | 27,125 | 28 | 27,285 |  |  |

6.2. Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Iekārtu lietošana nav atļauta gaisa kuģos. Ārējās antenas maksimālais pastiprinājuma koeficients ir 3 dBd. Nav atļauta raidītāju jaudas pastiprinātāju izmantošana.

7. PMR 446 radioiekārtas

PMR 446 iekārtas ir pārnēsājamas. Tās izmanto tikai iebūvētu antenu un efektīvo izstaroto jaudu, kas nepārsniedz 500 mW, un ir paredzētas vienfrekvences simpleksajiem radiosakariem.

Bāzes stacijas, atkārtotājus vai citu stacionāru infrastruktūru izmantot aizliegts.

7.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla | Kanālu atstatums | Zemākā kanāla nesējfrekvence | Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 446,0–446,2 MHz | 12,5 kHz | 446,00625 MHz | Pārraidāmā signāla veids – analogais |
| 446,0–446,2 MHz | 6,25 kHz un 12,5 kHz | 6,25 kHz kanālam 446,003125 MHz 12,5 kHz kanālam 446,00625 MHz | Pārraidāmā signāla veids – ciparu |

Piezīme. Harmonizētie tehniskie nosacījumi 8.14.2. apakšpunkta tabulas joslā 83.

7.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Lai samazinātu kaitīgu traucējumu risku, PMR 446 lietojumiem piemēro šādus tehniskos parametrus:

a) visām PMR 446 radioiekārtām jābūt ar uztveršanas iespējām;

b) PMR 446 radioiekārtām ar nofiksējamu tiešrunas (Push-To-Talk – PTT) funkciju maksimālais raidīšanas periods ir 180 sekundes;

c) PMR 446 radioiekārtai, kurai nav tiešrunas (PTT) funkcijas, jāpielieto 180 sekunžu maksimālais raidīšanas periods un balss aktivizācijas (VOX) vadība.

PMR 446 radioiekārtu atbilstība visām minētajām tehniskajām prasībām noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 2.57. apakšpunktā norādītajā lēmumā.

Iebūvētā antena: antena, kas paredzēta kā fiksēta aprīkojuma daļa (bez ārēja savienotāja izmantošanas), kuru lietotājs nevar atvienot no iekārtas nolūkā pievienot citu antenu.

Pārnēsājama stacija ir iekārta, kas aprīkota ar iebūvētu antenu un ko izmanto patstāvīgi, un ko var pārnēsāt vai darbināt ar roku.

8. Maza darbības attāluma ierīces (SRD)

1. Maza darbības attāluma ierīce ir radiosakaru ierīce, kas nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un uztver un/vai ar mazu jaudu raida nelielos attālumos.

2. "Bez traucējumiem un bez aizsardzības" nozīmē, ka radiosakaru ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus kādam citam radiosakaru veidam un nedrīkst pieprasīt šo ierīču aizsardzību pret kāda cita radiosakaru veida radītiem traucējumiem.

3. Maza darbības attāluma ierīču kategorija ir maza darbības attāluma ierīču grupa, kas izmanto spektru ar līdzīgiem tehniskiem spektra piekļuves mehānismiem vai uz kopīgas izmantošanas scenāriju pamata.

8.1. Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces (nespecifiskas SRD)

Dažāda izmantojuma maza darbības attāluma ierīces ir pieejamas jebkuram lietojuma veidam, kas atbilst tehniskajiem nosacījumiem (parasti lietojumi ir telemetrija, tālvadības ierīces, signalizācijas ierīces, datu pārraides ierīces kopumā vai līdzīgs lietojums).

8.1.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 442,2–450,0 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 85 |  |  |
| 2. | 456,9–457,1 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 18 |  |  |
| 3. | 13553–13567 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 27c |  |  |
| 4. | 26957–27283 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 28 |  |  |
| 5. | 26990–27000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 29 |  |  |
| 6. | 27040–27050 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 30 |  |  |
| 7. | 27090–27100 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 31 |  |  |
| 8. | 27140–27150 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 32 |  |  |
| 9. | 27190–27200 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 33 |  |  |
| 10. | 40,66–40,7 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 35 |  |  |
| 11. | 169,4–169,475 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 37c |  |  |
| 12. | 169,4–169,4875 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 38 |  |  |
| 13. | 169,4875–169,5875 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 39b |  |  |
| 14. | 169,5875–169,8125 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 40 |  |  |
| 15. | 433,05–434,79 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 44a, 44b |  |  |
| 16. | 434,04–434,79 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 45c |  |  |
| 17. | 862–863 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 87 |  |  |
| 18. | 863–865 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 46a |  |  |
| 19. | 865–868 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 47, 47b |  |  |
| 20. | 868–868,6 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 48 |  |  |
| 21. | 868,7–869,2 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 50 |  |  |
| 22. | 869,4–869,65 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 54 |  |  |
| 23. | 869,7–870 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 56a, 56b |  |  |
| 24. | 2400–2483,5 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 57a |  |  |
| 25. | 5725–5875 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 61 |  |  |
| 26. | 24,05–24,25 GHz | 100 mW e.i.r.p. |  |  |
| 27. | 57–64 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 74a |  |  |
| 28. | 61–61,5 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā76 |  |  |
| 29. | 122–122,25 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 80a |  |  |
| 30. | 122,25–123 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 80b |  |  |
| 31. | 244–246 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 81 |  |  |

8.1.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Šā pielikuma 8.1.1. apakšpunktā minētās frekvenču joslas un to izmantošanas nosacījumi, kā arī informatīvie dati rekomendējami galvenokārt telemetrijas, tālvadības vispārējiem datu un citiem līdzīgiem lietojumiem. Videosignālu pārraide atļauta tikai frekvenču joslās virs 2,4 GHz.

8.2. Izsekošanas un datu iegūšanas ierīces

8.2.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 442,2–450 kHz | 7 dBµA/m 10 m attālumā | Nepārtraukts nesējs, bez modulācijas, kanālu atstatums nav mazāks par 150 Hz | Personu atklāšana un izvairīšanās no sadursmēm |
| 2. | 456,9–457,1 kHz | 7 dBµA/m 10 m attālumā | Nepārtraukts nesējs 457 kHz, bez modulācijas | Apbērtu cietušo un vērtīgu mantu uziešanai ārkārtas apstākļos |
| 3. | 169,4–169,475 MHz | 500 mW e.r.p. | Darbības cikls nav lielāks par 10 %, joslas platums nav lielāks par 50 kHz | Mēriekārtu rādījumu nolasīšana |
| 4. | 430–440 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 86 |  |  |
| 5. | 865–868 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 47b |  |  |
| 6. | 2483,5–2500 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 59a |  |  |
| 7. | 2483,5–2500 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 59b |  |  |

8.3. Platjoslas datu pārraides ierīces

8.3.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 863–868 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 84 |  |  |
| 2. | 2400–2483,5 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 57c |  |  |
| 3. | 57–71 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 75 |  |  |
| 4. | 57–71 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 75a |  |  |
| 5. | 57–71 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 75b |  |  |

8.3.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Antena iebūvēta (bez ārējās antenas pieslēguma ligzdas) vai ražotāja (izplatītāja) īpaši noteikta. Nav atļauta raidītāju jaudas pastiprinātāju izmantošana.

Ar lietotājam pieejamās iekārtas maksimālo jaudu radioiekārtas e.i.r.p. nedrīkst pārsniegt šā pielikuma 8.3.1. apakšpunktā noteiktās vērtības.

8.4. Dzelzceļa ierīces

8.4.1. Tehniskās prasības

Minētās apakšjoslas paredzētas šādiem lietojumiem:

"a" josla balises tālbarošanai un lejuplīnijas (vilciens–zeme) sistēmām, ieskaitot eirobalisi un cilpas/eirocilpas aktivēšanu;

"b" josla balises augšuplīnijas (zeme–vilciens) sistēmām, ieskaitot eirobalisi, centra frekvence 4234 KHz;

"c" josla cilpas augšuplīnijas (zeme–vilciens) sistēmām, ieskaitot eirocilpu;

"d" josla transportlīdzekļu un infrastruktūru sistēmām, kas bāzētas uz zemes.

|  | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 27090–27100 kHz | 42 dBµA/m 10 m attālumā |  | Tālbarošana un lejuplīnijas signāls balisei/eirobalisei. Var arī papildus izmantot cilpas/eirocilpas aktivēšanai. Centrālā frekvence 27095 kHz |
| b | 948–7484 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 19 |  |  |
| c | 7300–23 000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 23 |  |  |
| d | 76–77 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 79a |  |  |

8.5. Transporta un satiksmes telemātikas ierīces (TTT)

8.5.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5795–5815 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 62 |  |  |
|  |  | 8 W e.i.r.p. |  | Nepieciešama individuāla atļauja |
| 2. | 5855–5865 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 88 |  |  |
| 3. | 5865–5875 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 89 |  |  |
| 4. | 24,05–24,075 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 66 |  |  |
| 5. | 24,075–24,15 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 69a, 69b |  |  |
| 6. | 24,15–24,25 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 70b |  |  |
| 7. | 63,72–65,88 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 77 |  |  |
| 8. | 76–77 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 79a |  |  |
| 9. | 76–77 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 79b |  |  |

8.6. Radionoteikšanas ierīces

8.6.1. Tehniskās prasības

Šajā apakšpunktā noteiktas frekvenču joslas, regulējošie un informatīvie parametri SRD radionoteikšanas ierīcēm, ieskaitot SRD radaru sistēmas, ierīces kustību noteikšanai un trauksmes signāliem. Radionoteikšana definēta kā objekta vietas, kustības ātruma un citu īpašību konstatēšana, kā arī informācijas savākšana par šiem parametriem, izmantojot radioviļņu izplatīšanās īpašības.

Tvertnes līmeņa zondēšanas radari (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un ko uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertņu līmeņa zondēšanas radaru (TLPR) maksimālā jauda attiecas uz aizvērtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam –41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9–148 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 90 |  |  |
| 2. | 148–5000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 91 |  |  |
| 3. | 5000–30 000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 92 |  |  |
| 4. | 30–130 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 93 |  |  |
| 5. | 2400–2483,5 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 57b |  |  |
| 6. | 4500–7000 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 60 |  |  |
| 7. | 6000–8500 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 63 |  |  |
| 8. | 8500–10 600 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 64 |  |  |
| 9. | 9200–9500 MHz | 25 mW e.i.r.p. |  |  |
| 10. | 9500–9975 MHz | 25 mW e.i.r.p. |  |  |
| 11. | 10,5–10,6 GHz | 500 mW e.i.r.p. |  |  |
| 12. | 13,4–14,0 GHz | 25 mW e.i.r.p. |  |  |
| 13. | 17,1–17,3 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 65 |  |  |
| 14. | 24,05–24,25 GHz | 100 mW e.i.r.p. |  |  |
| 15. | 24,05–26,5 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 67 |  |  |
| 16. | 24,05–27,0 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 68 |  |  |
| 17. | 57,0–64,0 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 74b, 74c |  |  |
| 18. | 75,0–85,0 GHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 78a, 78b |  |  |

8.7. Zema darbības cikla/augstas uzticamības (trauksmes un signalizācijas) ierīces

8.7.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 868,600–868,700 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 49 |  |  |
| 2. | 869,200–869,250 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 51 |  |  |
| 3. | 869,250–869,300 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 52 |  |  |
| 4. | 869,300–869,400 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 53 |  |  |
| 5. | 869,650–869,700 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 55 |  |  |

8.7.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Trauksmes ierīcēm paredzēta 868,600–868,700 MHz, 869,250–869,300 MHz, 869,300–869,400 MHz, 869,650–869,700 MHz josla. Sociālās trauksmes ierīcēm paredzēta 869,200–869,250 MHz josla.

8.8. Modeļu vadības ierīces

8.8.1. Tehniskās prasības

Šajā kategorijā ietilpst ierīces, ko izmanto, lai vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, uz zemes, virs ūdens virsmas vai zem tās.

| Nr. p. k. | Frekvenču josla vai kanāla nesēja frekvence | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26 990–27 000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 29 |  |  |
| 2. | 27 040–27 050 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 30 |  |  |
| 3. | 27 090–27 100 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 31 |  |  |
| 4. | 27 140–27 150 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 32 |  |  |
| 5. | 27 190–27 200 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 33 |  |  |
| 6. | 34,995–35,225 MHz | 100 mW e.r.p. | Kanālu solis 10 kHz | Tikai lidmodeļu vadībai |
| 7. | 40,665 MHz; 40,675 MHz; 40,685 MHz; 40,695 MHz; 40,715 MHz; 40,725 MHz; 40,735 MHz; 40,765 MHz; 40,775 MHz; 40,785 MHz; 40,815 MHz; 40,825 MHz; 40,835 MHz; 40,865 MHz; 40,875 MHz; 40,885 MHz; 40,915 MHz; 40,925 MHz; 40,935 MHz; 40,965 MHz; 40,975 MHz; 40,985 MHz | 100 mW e.r.p. | Kanālu solis 10 kHz |  |

8.8.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Antena iebūvēta vai īpaši noteikta.

Frekvenču joslas nav harmonizētas, tomēr tabulā norādītie frekvenču izmantošanas parametri ir kopēji vairumā CEPT valstu. Joslas nav paredzētas ekskluzīvai lietošanai minētajam pielietojumam. Kanālu izmantošana tabulas 7. punktā noteiktajās joslās pielīdzināta parametriem, kas noteikti vairumā CEPT valstu.

8.9. Induktīvās ierīces

8.9.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 100 Hz–9 kHz | 82 dBµA/m 10 m attālumā | Nav noteikti | Nav noteikti |
| 2. | 9–59,750 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 1 |  |  |
| 3. | 59,750–60,250 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 3 |  |  |
| 4. | 60,250–74,750 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 4 |  |  |
| 5. | 74,750–75,250 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 5 |  |  |
| 6. | 75,250–77,250 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 6 |  |  |
| 7. | 77,250–77,750 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 7 |  |  |
| 8. | 77,750–90 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 8 |  |  |
| 9. | 90–119 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 9 |  |  |
| 10. | 119–128,6 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 10 |  |  |
| 11. | 128,6–129,6 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 11 |  |  |
| 12. | 129,6–135 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 12 |  |  |
| 13. | 135–140 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 13 |  |  |
| 14. | 140–148,5 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 14 |  |  |
| 15. | 148,5–5000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 15 |  |  |
| 16. | 3155–3400 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 20 |  |  |
| 17. | 5000–30 000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 21 |  |  |
| 18. | 6765–6795 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 22 |  |  |
| 19. | 7400–8800 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 24 |  |  |
| 20. | 10 200–11 000 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 25 |  |  |
| 21. | 13 553–13 567 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 27a |  |  |

8.9.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Lietotājiem jāņem vērā, ka induktīvo iekārtu izstarojumi var radīt traucējumus tuvējiem citu radiosakaru dienestu uztvērējiem. Īpaša uzmanība jāpievērš stingrākām aizsardzības prasībām frekvencēm joslās, kuras ITU noteiktas globālai kuģniecības briesmu un drošības sakaru sistēmai (GMDSS), kā arī to blakusjoslās.

8.10. Radiomikrofoni (PMSE ierīces), palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD un ALS) un bezvadu audio ierīces

8.10.1. apakšpunktā noteiktās apakšjoslas paredzētas šādām ierīcēm:

Palīgierīces un sistēmas vājdzirdīgiem: apakšjoslas a0, b, c1, c2, d, g, i; radiomikrofoni un citas PMSE ierīces: apakšjoslas g, j; bezvadu audio ierīces: apakšjoslas a, g.

8.10.1. Tehniskās prasības

|  | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a0 | 100 Hz–9 kHz | 120 dBμA/m 10 m attālumā | Nav noteikts | Induktīvās cilpas palīgierīces vājdzirdīgajiem. Antenas izmērs < 1/20 λ. Antenas izmēru raksturo attālums starp tiem diviem antenas punktiem, starp kuriem ir vislielākais attālums (piemēram, taisnstūra formas antenai – lielākā diagonāle, apļveida formas antenai – diametrs) |
| a | 87,5–108 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 36 |  | Mazas jaudas FM raidītāji |
| b | 169,4–174 MHz | 10 mW e.r.p. | Nav noteikts | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD). Pārskaņojamas ierīces |
| c1 | 169,4–169,475 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 37a |  | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) |
| c2 | 169,4875–169,5875 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 39a |  | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) |
| d | 173,965–216 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 82 |  | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) |
| g | 863–865 MHz | 10 mW e.r.p. | Nav noteikts |  |
| i | 1656,5–1660,5 MHz | 2 mW/600 kHz e.i.r.p. | Nav noteikts | Palīgsistēmas vājdzirdīgiem (ALS). Tikai telpās |
| j | 1785–1804,8 MHz | 20 mW e.i.r.p. 50 mW e.i.r.p. | Nav noteikts | 50 mW e.i.r.p. jauda atļauta uz ķermeņa nēsājamām ierīcēm un ierīcēm ar spektra skanēšanas funkciju. Bloka malas maskas apgabala nosacījumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.20. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. un 3. tabulai |

8.11. Radioierīces identifikācijai (RFID)

8.11.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 400–600 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 17 |  |  |
| 2. | 13 553–13 567 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 27b |  |  |
| 3. | 2446–2454 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 58 |  |  |
| 4. | 865–865,6 MHz | 100 mW e.r.p. | Kanālu solis 200 kHz |  |
| 5. | 865–868 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 47a |  |  |
| 6. | 867,6–868 MHz | 500 mW e.r.p. | Kanālu solis 200 kHz |  |

8.11.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

865–865,6 MHz, 865,6–867,6 MHz, 867,6–868 MHz frekvenču joslā jāievēro, ka kanālu centrālā frekvence ir 864,9 MHz + (0,2 MHz x kanāla numurs). 865–865,6 MHz joslā kanālu numuri no 1 līdz 3; 865,6–867,6 MHz joslā kanālu numuri no 4 līdz 13; 867,6–868 MHz joslā kanālu numuri ir 14 un 15.

8.12. Aktīvi medicīniskie implanti

8.12.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9–315 kHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 2 |  |  |
| 2. | 30,0–37,5 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 34 |  |  |
| 3. | 402–405 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 42 |  |  |
| 4. | 401–402 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 41 |  |  |
| 5. | 405–406 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 43 |  |  |
| 6. | 2483,5–2500 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 59 |  |  |

8.13. Augsta darbības cikla/nepārtrauktas raidīšanas ierīces. Bezvadu skaņas pielietojumi

8.13.1. Tehniskās prasības

| Nr. p. k. | Frekvenču josla | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un (vai) kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 87,5–108,0 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 36 |  |  |
| 2. | 863–865 MHz | Tehniskie parametri 8.14. apakšpunkta tabulas joslā 46b |  |  |

8.13.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Bezvadu ierīcēm skaņas signālu pārraidei pieskaitāmi bezauklas skaļruņi, bezauklas austiņas, bezauklas austiņas portatīvai izmantošanai (piemēram, portatīvās CD, kasešu vai radioierīces, ko pārnēsā persona), bezauklas austiņas lietošanai automašīnā kopā ar radio vai mobilo telefonu un citas ierīces, ausī liekamas monitoringa ierīces lietošanai koncertos un izrādēs.

Piezīmes.

Darbības cikls ir iekārtas aktīvas raidīšanas laika procentuālā daļa vienā stundā.

Frekvenču joslās, kurās norādīts radioiekārtu kanālu tīkla solis, pirmā un pēdējā kanāla centrālā frekvence atrodas pussoļa attālumā no norādītās joslas robežfrekvences.

8.14. Harmonizētas frekvenču joslas un tehniskie parametri maza darbības attāluma ierīcēm

8.14.1. Maza darbības attāluma ierīču kategorijas un to tvērums

| Maza darbības attāluma ierīču kategorija | Tvērums |
| --- | --- |
| Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces (SRD) | Aptver visu veidu radioierīces neatkarīgi no to lietojuma vai mērķa, kuras atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajai frekvenču joslai. Tipiski lietojumi ir telemetrija, tālvadība, signalizācija, datu pārraide vispār un citi lietojumi |
| Aktīvi medicīniskie implanti | Attiecas uz aktīvo implantējamo medicīnas ierīču radiokomponentiem, kurus paredzēts pilnīgi vai daļēji ķirurģiski vai medicīniski ievietot cilvēka vai dzīvnieka ķermenī, un attiecīgā gadījumā uz to perifērajām ierīcēm. Aktīva implantējama medicīnas ierīce: aktīva medicīniska ierīce (kuras funkcionēšana ir atkarīga no elektriskās enerģijas avota vai cita enerģijas avota, ko tieši neģenerē cilvēka ķermenis vai smaguma spēks), kas paredzēta pilnīgai vai daļējai, ķirurģiskai vai medicīniskai ievietošanai cilvēka ķermenī |
| Palīgierīces vājdzirdīgiem | Šajā kategorijā ietilpst radiosakaru sistēmas, kas uzlabo dzirdes invalīdu spēju dzirdēt. Parasti šādā uzstādītā sistēmā ir viens vai vairāki radioraidītāji un viens vai vairāki radiouztvērēji |
| Augsta darbības cikla/ nepārtrauktas pārraides ierīces | Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, kuras balstās uz zemu latentumu un augsta darbības cikla pārraidēm. Tipiski šīs ierīces tiek lietotas kā personas bezvadu skaņas un multivides straumēšanas sistēmas, ko izmanto kombinētai skaņas/video pārraidei un skaņas/video sinhronizācijas signāliem, mobilie tālruņi, automobiļu vai mājas izklaides sistēmas, bezvadu mikrofoni, bezvadu skaļruņi, bezvadu austiņas, līdznēsājamas radioierīces, palīgierīces vājdzirdīgiem, ausī ievietojamas austiņas, bezvadu mikrofoni, ko izmanto koncertos vai izrādēs, un zemas jaudas analogie FM raidītāji |
| Induktīvās ierīces | Aptver radioierīces, kas izmanto magnētiskos laukus ar induktīvo cilpu sistēmām tuva darbības lauka sakariem un noteikšanas lietojumiem. Tipiski šajā ierīču kategorijā ietilpst, piemēram, automobiļu imobilizatori, dzīvnieku identifikācijas ierīces, signalizācijas sistēmas, kabeļu meklētāji, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, personas identifikācijas ierīces, balss bezvadu pārraides ierīces, piekļuves kontroles ierīces, attāluma un metālu noteikšanas sensori, pretaizbraukšanas sistēmas, kā arī pretaizbraukšanas radiofrekvenču sistēmas, datu pārraide uz rokas ierīcēm, preču automātiskas identificēšanas ierīces, bezvadu vadības sistēmas un autoceļu lietošanas maksas automātiskā iekasēšana |
| Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces | Šajā ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas balstās uz zemu spektra vispārējo izmantošanu un zema darbības cikla spektra piekļuves noteikumiem, lai nodrošinātu augsti uzticamu piekļuvi spektram un pārraides koplietošanas joslās. Tipiski lietojumi ir signalizācijas sistēmas, kas izmanto radiosakarus, norādot brīdinājuma stāvokli attālā atrašanās vietā, un sociālās trauksmes sistēmas, kas nodrošina uzticamus sakarus personai, kura nonākusi briesmās |
| Medicīnisku datu ieguve | Šajā kategorijā ietilpst bezbalss datu pārraide uz un no neimplantējamām medicīniskām ierīcēm pacientu novērošanas, diagnostikas un terapijas vajadzībām veselības aprūpes iestādēs vai pacienta mājoklī pēc pienācīgā kārtā atzīta veselības aprūpes speciālista priekšraksta |
| PMR446 ierīces | Aptver rokā līdznēsājamas vai manuāli darbināmas iekārtas (neizmanto bāzes staciju un retranslatorus), kas izmanto iebūvētas antenas tikai koplietošanas maksimalizēšanai un traucējumu minimalizēšanai. PMR446 iekārta darbojas tuvā attālumā vienādranga režīmā, un to neizmanto par infrastruktūras tīkla daļu vai par retranslatoru |
| Radionoteikšanas ierīces | Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto objekta vietas, ātruma un/vai citu parametru noteikšanai vai informācijas iegūšanai saistībā ar šiem parametriem. Radionoteikšanas iekārtas parasti veic mērījumus, lai iegūtu šādu parametru vērtības. Punkta–punkta un punkta–vairākpunktu radiosakari radionoteikšanas ierīču klāstā neietilpst |
| Radioidentifikācijas (RFID) ierīces | Šajā ierīču kategorijā ietilpst retranslatora/nolasītāja radiosakaru sistēmas, kas sastāv no i) radioierīcēm (retranslatoriem), kas piestiprinātas dzīvām būtnēm vai priekšmetiem, un ii) raidītāja/uztvērēja blokiem (nolasītājiem), kas aktivizē retranslatoru un saņem atpakaļ datus. Tipiski lietojumi ietver priekšmetu uzraudzību un identifikāciju (piemēram, elektroniskai preču uzraudzībai (EAS)) un datu vākšanu un pārraidi saistībā ar objektiem, kuriem retranslatori ir pievienoti, un tie var būt bez baterijām vai bateriju atbalstīti, vai darboties ar baterijām. Atbildes no retranslatora to nolasītājs validē un nodod savai saimnieksistēmai |
| Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto transporta jomās (autotransporta, dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta atkarībā no attiecīgajiem tehniskajiem ierobežojumiem), satiksmes vadībā, navigācijā, mobilitātes vadībā un intelektiskajās transporta sistēmās (ITS). Tipiski lietojumi ietver saskarnes starp dažādiem transporta veidiem, saziņu starp transportlīdzekļiem (piemēram, starp automobili un automobili), starp transportlīdzekļiem un ierīcēm stacionārās vietās (piemēram, starp automobili un infrastruktūru), kā arī saziņu ar lietotājiem |
| Platjoslas datu pārraides ierīces | Šajā kategorijā ietilpst radioierīces, kas piekļuvei spektram izmanto platjoslas modulācijas paņēmienus. Tipiski lietojumi ir bezvadu piekļuves sistēmas, piemēram, bezvadu lokālais tīkls (WAS/RLAN) un platjoslas maza darbības attāluma ierīces datu tīklos |

8.14.2. Tehniskās prasības

| Joslas nr. | Frekvenču josla | Maza darbības attāluma ierīču kategorija | Pārraides jaudas robežvērtība/ lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9–59,750 kHz | Induktīvas ierīces | 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 90 | 9–148 kHz | Radionoteikšanas ierīces | 46 dΒμΑ/m pie atskaites frekvences 100 Hz, 10 m attālumā no kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) ierīces. Virs 100 Hz magnētiskā lauka stipruma samazinājums par 10 dB/dekādi |  | Slēgtiem kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) lietojumiem [j] |
| 2 | 9–315 kHz | Aktīvi medicīniskie implanti | 30 dΒμΑ/m 10 m attālumā | Darbības cikla robežvērtība: 10 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm |
| 3 | 59,750–60,250 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 4 | 60,250–74,750 kHz | Induktīvas ierīces | 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 5 | 74,750–75,250 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 6 | 75,250–77,250 kHz | Induktīvas ierīces | 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 7 | 77,250–77,750 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 8 | 77,750–90 kHz | Induktīvas ierīces | 72 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 9 | 90–119 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 10 | 119–128,6 kHz | Induktīvas ierīces | 66 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 11 | 128,6–129,6 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 12 | 129,6–135 kHz | Induktīvas ierīces | 66 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 13 | 135–140 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 14 | 140–148,5 kHz | Induktīvas ierīces | 37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 15 | 148,5–5 000 kHz [1] | Induktīvas ierīces | –15 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā. Turklāt lauka kopējā intensitāte ir –5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz |  |  |
| 91 | 148–5 000 kHz | Radionoteikšanas ierīces | –15 dΒμΑ/m 10 m attālumā ārpus kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) ierīces |  | Slēgtiem kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) lietojumiem [j] |
| 17 | 400–600 kHz | Radioidentifikācijas (RFID) ierīces | –8 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 85 | 442,2–450,0 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 7 dΒμΑ/m 10 m attālumā | Kanālu solis ≥ 150 Hz | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz gājēju pamanīšanas un sadursmju novēršanas ierīcēm |
| 18 | 456,9–457,1 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 7 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz ierīcēm apbērtu cietušo un vērtīgu mantu uziešanai ārkārtas apstākļos |
| 19 | 984–7484 kHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā | Darbības cikla robežvērtība: 1 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz eirobalises datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 090–27 100 kHz joslu tālbarošanai, saskaņā ar joslas 28 noteikumiem |
| 20 | 3155–3400 kHz | Induktīvas ierīces | 13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 21 | 5000–30 000 kHz [2] | Induktīvas ierīces | –20 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā. Turklāt lauka kopējā intensitāte ir –5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz |  |  |
| 92 | 5000–30 000 kHz | Radionoteikšanas ierīces | –5 dΒμΑ/m 10 m attālumā ārpus kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) ierīces |  | Slēgtiem kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) lietojumiem [j] |
| 22 | 6765–6 795 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 23 | 7300–23 000 kHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | –7 dΒμΑ/m 10 m attālumā | Antenai ir noteiktas prasības [8] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz eirobalises datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 090–27 100 kHz joslu tālbarošanai, saskaņā ar joslas 28 noteikumiem |
| 24 | 7400–8 800 kHz | Induktīvas ierīces | 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 25 | 10 200–11 000 kHz | Induktīvas ierīces | 9 dΒμΑ/m 10 m attālumā |  |  |
| 27a | 13 553–13 567 kHz | Induktīvas ierīces | 42 dΒμΑ/m 10 m attālumā | Visos apvienotajos frekvenču segmentos piemēro pārraides maskas un antenas prasības [8], [9] |  |
| 27b | 13 553–13 567 kHz | Radioidentifikācijas (RFID) ierīces | 60 dΒμΑ/m 10 m attālumā | Visos apvienotajos frekvenču segmentos piemēro pārraides maskas un antenas prasības [8], [9] |  |
| 27c | 13 553–13 567 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. |  |  |
| 28 | 26 957–27 283 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. |  |  |
| 29 | 26 990–27 000 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Modeļu vadības ierīces [d] drīkst darboties bez darbības cikla ierobežojumiem |  |
| 30 | 27 040–27 050 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Modeļu vadības ierīces [d] drīkst darboties bez darbības cikla ierobežojumiem |  |
| 31 | 27 090–27 100 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Modeļu vadības ierīces [d] drīkst darboties bez darbības cikla ierobežojumiem |  |
| 32 | 27 140–27 150 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Modeļu vadības ierīces [d] drīkst darboties bez darbības cikla ierobežojumiem |  |
| 33 | 27 190–27 200 kHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Modeļu vadības ierīces [d] drīkst darboties bez darbības cikla ierobežojumiem |  |
| 34 | 30–37,5 MHz | Aktīvi medicīniskie implanti | 1 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 10 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz asinsspiediena mērīšanai paredzētiem īpaši mazas jaudas medicīniskiem membrānas implantiem aktīvo implantējamo medicīnas ierīču definīcijas robežās |
| 93 | 30–130 MHz | Radionoteikšanas ierīces | –36 dBm e.r.p. ārpus kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) ierīces |  | Slēgtiem kodolmagnētiskās rezonanses (NMR) lietojumiem [j] |
| 35 | 40,66–40,7 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. |  |  |
| 36 | 87,5–108 MHz | Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīces | 50 nW e.r.p. | Kanālu solis nepārsniedz 200 kHz | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz skaņas un multivides bezvadu straumēšanas raidītājiem ar analogo frekvences modulāciju (FM) |
| 37a | 169,4–169,475 MHz | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) | 500 mW e.r.p. | Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz |  |
| 37c | 169,4–169,475 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 500 mW e.r.p. | Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz Darbības cikla robežvērtība: 1,0 % Mērierīcēm [a] darbības cikla robežvērtība ir 10,0 % |  |
| 38 | 169,4–169,4875 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % |  |
| 39a | 169,4875–169,5875 MHz | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) | 500 mW e.r.p. | Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz |  |
| 39b | 169,4875–169,5875 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,001 % No plkst. 00.00 līdz 6.00 pēc vietējā laika drīkst izmantot darbības cikla robežvērtību 0,1 % |  |
| 40 | 169,5875–169,8125 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % |  |
| 82 | 173,965–216 MHz | Palīgierīces vājdzirdīgiem (ALD) | 10 mW e.r.p. | Atbilstoši noskaņošanas diapazonam [5]. Kanālu solis: ne vairāk kā 50 kHz. Lai nodrošinātu aizsardzību DAB (ciparu skaņasapraides) uztvērējam, kas atrodas 1,5 m no palīgierīces vājdzirdīgiem, ir vajadzīga 35 dΒμV/m robeža, ņemot vērā DAB signāla stipruma mērījumus palīgierīces vājdzirdīgiem darbības vietas apkārtnē. Visos gadījumos starp palīgierīci vājdzirdīgiem un aizņemta DAB kanāla malu jābūt vismaz 300 kHz. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] |  |
| 41 | 401–402 MHz | Aktīvi medicīniskie implanti | 25 μW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz Atsevišķi raidītāji drīkst apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību | Šis lietošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm un/vai valkājamām ierīcēm un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai |
| 42 | 402–405 MHz | Aktīvi medicīniskie implanti | 25 μW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz Atsevišķi raidītāji drīkst apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 300 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram vai mazinātu traucējumus, var izmantot citus tehniskus paņēmienus, ieskaitot joslas, kam platums lielāks par 300 kHz, ja tie nodrošina sadarbspēju ar citiem lietotājiem, it sevišķi ar meteoroloģiskajām radiozondēm [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm |
| 43 | 405–406 MHz | Aktīvi medicīniskie implanti | 25 μW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz Atsevišķi raidītāji drīkst apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību | Šis lietošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm un/vai valkājamām ierīcēm un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai |
| 86 | 430–440 MHz | Medicīnisku datu ieguve | –50 dBm/100 kHz e.r.p. jaudas blīvums, bet kopējai jaudai nepārsniedzot –40 dBm/10 MHz (abas robežvērtības ieviestas mērījumiem ārpus pacienta ķermeņa) |  | Izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz īpaši mazas jaudas endoskopijas bezvadu kapsulas (ULP-WMCE) lietojumiem [h] |
| 44a | 433,05–434,79 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 1 mW e.r.p. un jaudas blīvums –13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz |  | Balss lietojumus atļauts izmantot ar uzlabotiem traucējumu mazināšanas paņēmieniem. Izņemot citus audio un videolietojumus |
| 44b | 433,05–434,79 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 10 % |  |
| 45c | 434,04–434,79 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 100 %, kanālu solim nepārsniedzot 25 kHz | Balss lietojumus atļauts izmantot ar uzlabotiem traucējumu mazināšanas paņēmieniem. Izņemot citus audio un videolietojumus |
| 83 | 446,0–446,2 MHz | PMR446 | 500 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] |  |
| 87 | 862–863 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 25 mW e.r.p. | Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % Joslas platums: ≤ 350 kHz |  |
| 46a | 863–865 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 25 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību |  |
| 46b | 863–865 MHz | Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīces | 10 mW e.r.p. |  | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz bezvadu skaņas un multivides straumēšanas ierīcēm |
| 84 | 863–868 MHz | Platjoslas datu pārraides ierīces | 25 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Joslas platums: > 600 kHz un ≤ 1 MHz. Darbības cikls: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem [g] Darbības cikls: ≤ 2,8 % citādi | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz platjoslas maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklos [g] |
| 47 | 865–868 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 25 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 1 % lielu darbības cikla robežvērtību |  |
| 47a | 865–868 MHz [6] | Radioidentifikācijas (RFID) ierīces | 2 W e.r.p. Nolasītāja pārraide ar 2 W e.r.p. atļauta tikai četros kanālos ar centrālajām frekvencēm 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz un 867,5 MHz RFID ierīču nolasītāji, kas laisti tirgū pirms 2018. gada 1. janvāra, ir "vecākā paaudze", t. i., tos joprojām atļauts izmantot ar sākotnējiem parametriem | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Joslas platums: ≤ 200 kHz |  |
| 47b | 865–868 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 500 mW e.r.p. Pārraide atļauta tikai 865,6–865,8 MHz, 866,2–866,4 MHz, 866,8–867,0 MHz un 867,4–867,6 MHz frekvenču diapazonā. Vajadzīga adaptīvā jaudas regulēšana (APC). Alternatīvi – cits traucējumu mazināšanas paņēmiens ar vismaz tikpat augstu saderību ar spektru | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Joslas platums: ≤ 200 kHz Darbības cikls: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem [g] Darbības cikls: ≤ 2,5 % citos gadījumos | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz datu tīkliem [g] |
| 48 | 868–868,6 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 25 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 1 % lielu darbības cikla robežvērtību |  |
| 49 | 868,6–868,7 MHz | Zema darbības cikla/ augstas uzticamības ierīces | 10 mW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz visu frekvenču joslu drīkst izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei. Darbības cikla robežvērtība: 1,0 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [e] |
| 50 | 868,7–869,2 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 25 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību |  |
| 51 | 869,2–869,25 MHz | Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces | 10 mW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz sociālās trauksmes ierīcēm [b] |
| 52 | 869,25–869,3 MHz | Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces | 10 mW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība: 0,1 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [e] |
| 53 | 869,3–869,4 MHz | Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces | 10 mW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība: 1,0 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [e] |
| 54 | 869,4–869,65 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 500 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 10 % lielu darbības cikla robežvērtību |  |
| 55 | 869,65–869,7 MHz | Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces | 25 mW e.r.p. | Kanālu solis: 25 kHz Darbības cikla robežvērtība: 10 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [e] |
| 56a | 869,7–870 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 5 mW e.r.p. |  | Balss lietojumus atļauts izmantot ar uzlabotiem traucējumu mazināšanas paņēmieniem. Izņemot citus audio un videolietojumus |
| 56b | 869,7–870 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 25 mW e.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Alternatīvi drīkst izmantot 1 % lielu darbības cikla robežvērtību |  |
| 57a | 2400–2483,5 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 mW ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) |  |  |
| 57b | 2400–2483,5 MHz | Radionoteikšanas ierīces | 25 mW e.i.r.p. |  |  |
| 57c | 2400–2483,5 MHz | Platjoslas datu pārraides ierīces | 100 mW e.i.r.p. un 100 mW/100 kHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto frekvenču pārlēkšanas modulāciju; 10 mW/MHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto citādu modulāciju | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] |  |
| 58 | 2446–2454 MHz | Radioidentifikācijas (RFID) ierīces | 500 mW e.i.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] |  |
| 59 | 2483,5–2500 MHz | Aktīvi medicīniskie implanti | 10 mW e.i.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Kanālu solis: 1 MHz visu frekvenču joslu drīkst izmantot arī dinamiski kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei. Bez tam piemēro darbības cikla robežvērtību 10 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm. Perifērie vadības bloki ir izmantošanai tikai telpās |
| 59a | 2483,5–2500 MHz | Medicīnisku datu ieguve | 1 mW e.i.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Modulācijas joslas platums: ≤ 3 MHz. Bez tam piemēro darbības cikla robežvērtību: ≤ 10 % | Izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz medicīnisko ķermeņa sensoru tīkla sistēmu (MBANS) [f] lietošanai veselības aprūpes iestāžu telpās |
| 59b | 2483,5–2500 MHz | Medicīnisku datu ieguve | 10 mW e.i.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Modulācijas joslas platums: ≤ 3 MHz. Bez tam piemēro darbības cikla robežvērtību: ≤ 2 % | Izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz medicīnisko ķermeņa sensoru tīkla sistēmu (MBANS) [f] lietošanai telpās pacienta mājoklī |
| 60 | 4500–7000 MHz | Radionoteikšanas ierīces | 24 dBm e.i.r.p. [3] | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [c] |
| 61 | 5725–5875 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 25 mW e.i.r.p. |  |  |
| 62 | 5795–5815 MHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 2 W e.i.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz autoceļu lietošanas maksas iekasēšanas un viedā tahogrāfa, masas un gabarītu noteikšanas lietojumiem [i] |
| 88 | 5855–5865 MHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un 30 dB raidīšanas jaudas regulēšanas (TPC) diapazons | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļa–transportlīdzekļa, transportlīdzekļa–infrastruktūras un infrastruktūras–transportlīdzekļa sistēmām |
| 89 | 5865–5875 MHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un 30 dB raidīšanas jaudas regulēšanas (TPC) diapazons | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļa–transportlīdzekļa, transportlīdzekļa–infrastruktūras un infrastruktūras–transportlīdzekļa sistēmām |
| 63 | 6000–8500 MHz | Radionoteikšanas ierīces | 7 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un –33 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. | Piemēro automātisku jaudas regulēšanu un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7], [8], [10] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem. Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem |
| 64 | 8500–10 600 MHz | Radionoteikšanas ierīces | 30 dBm e.i.r.p. [3] | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [c] |
| 65 | 17,1–17,3 GHz | Radionoteikšanas ierīces | 26 dBm e.i.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas bāzētas uz zemes |
| 66 | 24,05–24,075 GHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 100 mW e.i.r.p. |  |  |
| 67 | 24,05–26,5 GHz | Radionoteikšanas ierīces | 26 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un –14 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. | Piemēro automātisku jaudas regulēšanu un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7], [8], [10] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem. Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem |
| 68 | 24,05–27 GHz | Radionoteikšanas ierīces | 43 dBm e.i.r.p. [3] | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [c] |
| 69a | 24,075–24,15 GHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 100 mW e.i.r.p. | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes |
| 69b | 24,075–24,15 GHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 0,1 mW e.i.r.p. |  |  |
| 70a | 24,15–24,25 GHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.i.r.p. |  |  |
| 70b | 24,15–24,25 GHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 100 mW e.i.r.p. |  |  |
| 74a | 57–64 GHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.i.r.p. un maksimālā pārraides jauda 10 dBm |  |  |
| 74b | 57–64 GHz | Radionoteikšanas ierīces | 43 dBm e.i.r.p. [3] | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [c] |
| 74c | 57–64 GHz | Radionoteikšanas ierīces | 35 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un –2 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. | Piemēro automātisku jaudas regulēšanu un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7], [8], [10] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem |
| 75 | 57–71 GHz | Platjoslas datu pārraides ierīces | 40 dBm e.i.r.p. un 23 dBm/MHz e.i.r.p. blīvums | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Izņemot fiksētas brīvdabas instalācijas |
| 75a | 57–71 GHz | Platjoslas datu pārraides ierīces | 40 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un maksimālā pārraides jauda 27 dBm antenas pieslēgvietā(s) | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] |  |
| 75b | 57–71 GHz | Platjoslas datu pārraides ierīces | 55 dBm e.i.r.p., 38 dBm/MHz e.i.r.p. jaudas blīvums un raidīšanas antenas pastiprinājums ≥ 30 dBi | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz fiksētām brīvdabas instalācijām |
| 76 | 61–61,5 GHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.i.r.p. |  |  |
| 77 | 63,72–65,88 GHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 40 dBm e.i.r.p. | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces, kas tirgū laistas pirms 2020. gada 1. janvāra, ir "vecākās paaudzes" ierīces, t. i., tās atļauts izmantot iepriekšējā 63–64 GHz frekvenču diapazonā; citādā ziņā spēkā tie paši noteikumi | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļa–transportlīdzekļa, transportlīdzekļa–infrastruktūras un infrastruktūras–transportlīdzekļa sistēmām |
| 78a | 75–85 GHz | Radionoteikšanas ierīces | 34 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un –3 dBm/MHz vidējā e.i.r.p. | Piemēro automātisku jaudas regulēšanu un antenas prasības, kā arī prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7], [8], [10] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem. Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem |
| 78b | 75–85 GHz | Radionoteikšanas ierīces | 43 dBm e.i.r.p. [3] | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7] | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [c] |
| 79a | 76–77 GHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 55 dBm maksimālā e.i.r.p. un 50 dBm vidējā e.i.r.p., un 23,5 dBm vidējā e.i.r.p. impulsu radariem | Piemēro prasības tehniskajiem paņēmieniem piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai [7]. Fiksētajiem transporta infrastruktūras radariem jābūt ar skenēšanas funkciju, kas ierobežo apstarošanas laiku un nodrošina minimālo neaktivitātes laiku, lai tos varētu izmantot līdzās autotransporta radaru sistēmām | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu un infrastruktūras sistēmām, kas bāzētas uz zemes |
| 79b | 76–77 GHz | Transporta un satiksmes telemātikas ierīces | 30 dBm maksimālā e.i.r.p. un jaudas vidējais spektrālais blīvums 3 dBm/MHz | Darbības cikla robežvērtība: ≤ 56 %/s. | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz šķēršļu detektoru sistēmām lietošanai rotorplānos [4] |
| 80a | 122–122,25 GHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 10 dBm e.i.r.p./250 MHz un –48 dBm/MHz pie pacēluma 30° |  |  |
| 80b | 122,25–123 GHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.i.r.p. |  |  |
| 81 | 244–246 GHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces | 100 mW e.i.r.p. |  |  |

Tabulā minētie lietojumi un ierīces:

| [a] | "Mērierīces" ir radioierīces, kas ietilpst divvirzienu radiosakaru sistēmās, kuras ļauj attāli kontrolēt, mērīt un pārraidīt datus viedtīklu infrastruktūrās, piemēram, elektrības, gāzes un ūdens apgādes tīklos. |
| --- | --- |
| [b] | "Sociālās trauksmes ierīces" ir radiosakaru sistēmas, kas nodrošina drošus sakarus, lai ierobežotā telpā briesmās nokļuvusi persona var izsaukt palīdzību. Sociālās trauksmes ierīču tipisks lietojums ir palīdzība veciem cilvēkiem vai invalīdiem. |
| [c] | "Tvertnes līmeņa zondēšanas radari" (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta kādas vielas uzglabāšanai. |
| [d] | "Modeļu vadības ierīces" ir īpaša veida tālvadības un telemetrijas radioiekārtas, ko izmanto, lai attāli vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, pa zemi, pa ūdeni vai zem ūdens. |
| [e] | Signalizācijas sistēma ir ierīce, kuras galvenā funkcija ir ar radiosakaru palīdzību sistēmai vai personai attālā vietā norādīt uz brīdinājumu, ja radusies problēma vai īpaša situācija. Pie signalizācijas radioierīcēm pieder sociālās trauksmes sistēmas un apsardzes un drošības signalizācijas ierīces. |
| [f] | Medicīniskās ķermeņa sensoru tīkla sistēmas (MBANS) izmanto medicīnisko datu iegūšanai, un tās ir domātas izmantošanai mazas jaudas bezvadu tīklu sistēmās, kurās saslēdz lielāko daļu valkājamo sensoru un/vai aktuatoru, kā arī centrālo ierīci, ko novieto uz pacienta ķermeņa. |
| [g] | Tīkla piekļuves punkts datu tīklā ir fiksēta zemes sakaru maza darbības attāluma ierīce, kas pārējām maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklā ir punkts savienojumam ar pakalpojumu platformām, kuras atrodas ārpus minētā datu tīkla. Apzīmējums "datu tīkls" attiecas uz vairākām maza darbības attāluma ierīcēm, ieskaitot tīkla piekļuves punktu, kas ir tīkla komponenti, un uz to bezvadu savienojumiem. |
| [h] | Bezvadu kapsulas endoskopiju izmanto medicīnisko datu iegūšanai, ārstam veicot pacienta izmeklēšanu ar mērķi iegūt gremošanas trakta attēlus. |
| [i] | Viedā tahogrāfa, masas un gabarītu noteikšanas lietojumi izmantošanai no attāluma ir noteikti šo noteikumu 4. pielikuma 1.44. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulas tehniskajās prasībās un precizējumos. |
| [j] | Slēgtie NMR sensori ir ierīces, kuru pētāmais materiāls/priekšmets tiek ievietots NMR ierīcē. NMR metodes izmanto kodolmagnētiskās rezonanses ierosinājuma un magnētiskā lauka stipruma reakciju uz pētāmo materiālo/priekšmetu, lai pēc atomu izotopu rezonanses frekvencēm iegūtu informāciju par materiāla īpašībām. Te neietilpst kodolmagnētiskās rezonanses attēlveidošanas un magnētiskās rezonanses tomogrāfijas sistēmas. |

Citas tabulā minētās tehniskās prasības un precizējumi:

| [1] | Joslā 20 lielāka lauka intensitāte un izmantošanas papildu ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem. |
| --- | --- |
| [2] | Joslās 22, 24, 25, 27a un 28 lielāka lauka intensitāte un izmantošanas papildu ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem. |
| [3] | Maksimālā jauda attiecas uz slēgtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam –41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes. |
| [4] | Dalībvalstis var noteikt lieguma zonas vai līdzvērtīgus pasākumus vietās, kur nedrīkst izmantot lietošanai rotorplānos paredzētās šķēršļu detektoru sistēmas, jo ir jāaizsargā radioastronomijas dienests vai cits valstisks lietojums. Rotorplāns ir definēts šo noteikumu 4. pielikuma 1.44. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulas tehniskajās prasībās un precizējumos. |
| [5] | Ierīces izmanto visu frekvenču diapazonu atkarībā no noskaņošanas diapazona. |
| [6] | Frekvenču diapazonā ap RFID nolasītāja kanāliem RFID birkas reaģē ar ļoti zemu jaudu (–20 dBm e.r.p.), un tām jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.44. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulas tehniskajās prasībās un precizējumos noteiktajām pamatprasībām. |
| [7] | Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kas noteikti šo noteikumu 4. pielikuma 1.44. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulas tehniskajās prasībās un precizējumos. |
| [8] | Izmanto antenas prasības, kas pienācīgā veiktspējas līmenī nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.44. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulas tehniskajās prasībās un precizējumos noteikto. |
| [9] | Izmanto pārraides masku, kas pienācīgā veiktspējas līmenī nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.44. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulas tehniskajās prasībās un precizējumos noteikto. |
| [10] | Izmanto automātisku jaudas regulēšanu, kas pienācīgā veiktspējas līmenī nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.44. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulas tehniskajās prasībās un precizējumos noteikto. |

Darbības cikls ir Σ(Ton)/(Tobs) attiecība procentos, kur Ton ir atsevišķa raidītāja laiks, kad tas ir "Ieslēgts", un Tobs ir novērošanas periods. Ton mēra novērojamā frekvenču joslā (Fobs). Ja šajā tehniskajā pielikumā nav noteikts citādi, Tobs ir viena stunda bez pārtraukuma un Fobs ir šajā tehniskajā pielikumā piemērojamā frekvenču josla.

8.15. Harmonizēti tehniskie parametri izmantošanai maza darbības attāluma ierīcēm 874–876 MHz un 915–921 MHz frekvenču joslās

"tīklā savienota maza darbības attāluma ierīce" ir maza darbības attāluma ierīce datu tīklā, kas tādējādi spēj aptvert arī lielāku platību; tīklā savienotas maza darbības attāluma ierīces vada tīkla piekļuves punkti;

"tīkla piekļuves punkts" ir fiksēta zemes maza darbības attāluma ierīce datu tīklā, kura pārējām maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklā ir savienojuma punkts ar pakalpojumu platformām, kas atrodas ārpus minētā datu tīkla;

"datu tīkls" ir vairākas tīklā savienotas maza darbības attāluma ierīces, ieskaitot tīkla piekļuves punktu, kas ir tīkla komponenti, un to bezvadu savienojumi;

"darbības cikls" ir Σ(Ton)/(Tobs) attiecība procentos, kur Ton ir atsevišķa raidītāja laiks, kad tas ir "Ieslēgts", un Tobs ir novērošanas periods. Ton mēra novērojamajā frekvenču joslā (Fobs). Ja šajā tehniskajā pielikumā nav noteikts citādi, Tobs ir viena stunda bez pārtraukuma un Fobs ir šajā pielikumā piemērojamā frekvenču josla. Mazāk ierobežojoši noteikumi 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē, ka dalībvalstis drīkst atļaut augstāku "darbības cikla" vērtību.

8.15.1. Frekvenču joslas maza darbības attāluma ierīcēm un attiecīgie harmonizētie tehniskie nosacījumi

Tabulā dažādās kombinācijās dotas frekvenču joslas un maza darbības attāluma ierīču kategorijas un spektra pieejamības harmonizētie tehniskie nosacījumi.

| Joslas nr. | Frekvenču josla | Maza darbības attāluma ierīču kategorija | Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība | Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) | Citi izmantošanas ierobežojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 874–874,4 MHz [8] | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [1] | 500 mW e.r.p. Vajadzīga adaptīvā jaudas regulēšana (APC), alternatīvi – citi traucējumu mazināšanas paņēmieni, kas panāk vismaz tikpat augstu saderību ar spektru | Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kuri pienācīgi nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītā lēmuma prasību izpildi. Joslas platums: ≤ 200 kHz Darbības cikls: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem [4] Darbības cikls: 2,5 % pārējos gadījumos | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz datu tīkliem. Visas nomadiskās un mobilās ierīces datu tīklā darbojas galvenā tīkla piekļuves punkta vadībā [4], [5], [6], [7] |
| 2 | 917,4–919,4 MHz [9] | Platjoslas datu pārraides ierīces [3] | 25 mW e.r.p. | Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kuri pienācīgi nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītā lēmuma prasību izpildi. Joslas platums: > 600 kHz un ≤ 1 MHz Darbības cikls: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem [4] Darbības cikls: ≤ 2,8 % citos gadījumos | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz platjoslas maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklos. Visas nomadiskās un mobilās ierīces datu tīklā darbojas galvenā tīkla piekļuves punkta vadībā [4], [5], [6] |
| 3 | 916,1–918,9 MHz [10] | Radioidentifikācijas (RFID) ierīces [2]) | Nolasītāja pārraide ar 4 W e.r.p. atļauta tikai 916,3 MHz, 917,5 MHz un 918,7 MHz centrālajās frekvencēs | Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kuri pienācīgi nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītā lēmuma prasību izpildi. Joslas platums: ≤ 400 kHz | [5], [6], [7] |
| 4 | 917,3–918,9 MHz | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [1] | 500 mW e.r.p. Pārraide atļauta tikai 917,3–917,7 MHz un 918,5–918,9 MHz frekvenču joslās. Vajadzīga adaptīvā jaudas regulēšana (APC), alternatīvi – citi traucējumu mazināšanas paņēmieni, kas panāk vismaz tikpat augstu saderību ar spektru | Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kuri pienācīgi nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītā lēmuma prasību izpildi. Joslas platums: ≤ 200 kHz Darbības cikls: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem [4] Darbības cikls: ≤ 2,5 % citos gadījumos | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz datu tīkliem. Visas nomadiskās un mobilās ierīces datu tīklā darbojas galvenā tīkla piekļuves punkta vadībā [4], [5], [6], [7] |
| 5 | 917,4–919,4 MHz [9] | Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [1] | 25 mW e.r.p. | Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kuri pienācīgi nodrošina šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītā lēmuma prasību izpildi. Joslas platums: ≤ 600 kHz Darbības cikls: ≤ 1 % | Šis izmantošanas noteikumu kopums attiecas tikai uz maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklos. Visas nomadiskās un mobilās ierīces datu tīklā darbojas galvenā tīkla piekļuves punkta vadībā [4], [5], [6] |

Piezīmes.

[1]  Nespecifisko maza darbības attāluma ierīču kategorija neatkarīgi no lietojuma vai mērķa aptver visu veidu radioierīces, kas atbilst tehniskajiem noteikumiem, kuri noteikti attiecīgajai frekvenču joslai. Tipiski lietojumi ir telemetrija, tālvadība, signalizācija, datu pārraide un citi lietojumi.

[2]  Radioidentifikācijas (RFID) ierīču kategorijā ietilpst birkas un nolasītāja radiosakaru sistēmas, kas sastāv no radioierīcēm (birkām), kuras pieliktas dzīvām būtnēm vai priekšmetiem, un raiduztvērējiem (nolasītājiem), kas aktivizē birkas un saņem atpakaļ datus. Tipiski lietojumi ir objektu izsekošana un identifikācija, piemēram, elektroniskai preču uzraudzībai (EAS), un datu vākšana un pārraide sakarā ar vienumiem, kuriem ir pieliktas birkas, kas var būt bez baterijām vai bateriju atbalstītas vai darboties ar baterijām. Nolasītājs birkas atbildes validē un nodod savai saimnieksistēmai.

[3]  Platjoslas datu pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas piekļūšanai spektram izmanto platjoslas modulācijas paņēmienus. Tipiski lietojumi ir tādas bezvadu piekļuves sistēmas kā bezvadu lokālais tīkls (WAS/RLAN) vai platjoslas maza darbības attāluma ierīces datu tīklos.

[4]  Tīkla piekļuves punkts datu tīklā ir fiksēta zemes sakaru maza darbības attāluma ierīce, kas pārējām maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklā ir punkts savienojumam ar pakalpojumu platformām, kuras atrodas ārpus minētā datu tīkla. Apzīmējums "datu tīkls" attiecas uz vairākām maza darbības attāluma ierīcēm, ieskaitot tīkla piekļuves punktu, kas ir tīkla komponenti, un uz to bezvadu savienojumiem.

[5]   Frekvenču joslas paredz un dara pieejamas neekskluzīvi un koplietošanas kārtā atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītā lēmuma prasībām.

[6]  Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītajā lēmumā noteiktajam.

[7]  Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītajā lēmumā noteiktajam.

[8]  Šī 874–874,4 MHz frekvenču josla ir harmonizētā minimālā pamatjosla.

[9]  Šī 917,4–919,4 MHz frekvenču josla ir harmonizētā minimālā pamatjosla.

[10]  Frekvenču diapazonā ap RFID nolasītāja kanāliem RFID birkas reaģē ar ļoti zemu jaudu (–10 dBm e.r.p.), un tām jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.30. apakšpunktā norādītā lēmuma prasībām.

9. Izplatījuma sakaru radioiekārtas

9.1. Mobilo satelītsakaru sistēmu galiekārtas 1–3 GHz joslā

9.1.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

1518–1525 MHz Izplatījums–Zeme

1525–1544 MHz Izplatījums–Zeme

1545–1559 MHz Izplatījums–Zeme

1613,8–1626,5 MHz Izplatījums–Zeme (sekundārais)

1626,5–1645,5 MHz Zeme–izplatījums

1646,5–1660,5 MHz Zeme–izplatījums

1670–1675 MHz Zeme–izplatījums

9.1.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Izņemot galiekārtas, kas iebūvētas kuģos un gaisa kuģos.

Galiekārtas vada attiecīgā autorizētā mobilo satelītsakaru sistēma, izņemot tādas galiekārtas, kas tikai raida (šo noteikumu 4. pielikuma 2.43. apakšpunktā norādītais lēmums).

1613,8–1626,5 MHz joslā galiekārtām, kas tikai raida, atļauta e.i.r.p. līdz 30 dBm un darbības cikls līdz 1%.

9.2. VSAT un HEST satelītsakaru galiekārtas

9.2.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla | Maksimālā jauda | Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi |
| --- | --- | --- |
| 14,25–14,5 GHz/10,7–11,7 GHz | e.i.r.p. ≤ 50 dBW | VSAT galiekārtas nav aizsargātas pret fiksētā dienesta staciju radītiem kaitīgajiem radiotraucējumiem 10,7–11,7 GHz joslā |
| FSS: 10,70–12,75 GHz vai 19,7–20,2 GHz (izplatījums–Zeme); 14,00–14,25 GHz vai 29,50–30,00 GHz (Zeme–izplatījums) BSS: 11,70–12,50 GHz (izplatījums–Zeme) | summārā e.i.r.p. ≤ 60 dBW | HEST (augstas e.i.r.p. satelītu galiekārtas) vada attiecīgā FSS vai BSS ģeostacionārā satelītu sistēma. Galiekārtas nav aizsargātas pret fiksētā dienesta staciju radītiem kaitīgajiem radiotraucējumiem 10,7–11,7 GHz joslā. Papildu tehniskās prasības ir definētas šo noteikumu 4. pielikuma 2.30. apakšpunktā norādītajā lēmumā |

9.3. Satelītu personālo sakaru sistēmu (S-PCS) galiekārtas

9.3.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

137–137,025 MHz; 137,175–137,825 MHz; 400,15–401 MHz/148–149,9 MHz; 149,9–150,05 MHz; 399,9–400,05 MHz; 137,025–137,175 MHz; 137,825–138 MHz

1610–1626,5 MHz/2483,5–2500 MHz

1980–2010 MHz/2170–2200 MHz

9.4. Zemes stacijas uz mobilām platformām (ESOMP)

9.4.1. Tehniskās prasības Zemes stacijām uz mobilām platformām (ESOMP) GSO satelītu tīklā

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Zemes stacija uz mobilas platformas (ESOMP) | Tikai GSO satelītu tīklā |
| 3. | Radiofrekvenču josla | 17,3–20,2 GHz; 27,5–27,8285 GHz; 28,4445–28,8365 GHz; 29,5–30,0 GHz | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.52. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 2.a punktu |
| 4. | Radiokanālu plānojums |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 6. | Radiosakaru trašu virzieni | 17,3–20,2 GHz (izplatījums–Zeme); 27,5–27,8285 GHz; 28,4445–28,8365 GHz; 29,5–30,0 GHz (Zeme–izplatījums) |  |
| 7. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | a) e.i.r.p. ≤ 58,4 dBW – lietojot uz gaisa kuģiem (arī uz zemes esošiem) uzstādītās ESOMP iekārtas lidlauka teritorijā b) e.i.r.p. ≤ 52,4 dBW – lietojot sauszemes ESOMP iekārtas lidlauka teritorijā c) e.i.r.p. ≤ 60 dBW – lietojot "a" un "b" punktā neminētās ESOMP iekārtas ārpus lidlauka teritorijas vai uz kuģiem uzstādītās ESOMP iekārtas | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.52. apakšpunktā norādītā lēmuma 1. pielikuma 8. punktu |
| 8. | Radiokanālu izmantošanas nosacījumi |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 9. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.52. apakšpunktā norādītajam lēmumam |

9.4.2. Tehniskās prasības Zemes stacijām uz mobilām platformām (ESOMP) NGSO satelītu tīklā

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Zemes stacija uz mobilas platformas (ESOMP) | Attiecas uz sauszemes un jūras ESOMP iekārtām NGSO satelītu tīklā |
| 3. | Radiofrekvenču josla | 17,3–20,2 GHz; 27,5–27,8285 GHz; 28,4445–28,8365 GHz; 29,5–30,0 GHz | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.56. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 2.a un 2.b punktu |
| 4. | Radiokanālu plānojums |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 6. | Radiosakaru trašu virzieni | 17,3–20,2 GHz (izplatījums–Zeme); 27,5–27,8285 GHz; 28,4445–28,8365 GHz; 29,5–30,0 GHz (Zeme–izplatījums) |  |
| 7. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | a) e.i.r.p. ≤ 58,4 dBW – lietojot uz gaisa kuģiem (arī uz zemes esošiem) uzstādītās ESOMP iekārtas lidlauka teritorijā b) e.i.r.p. ≤ 52,4 dBW – lietojot sauszemes ESOMP iekārtas lidlauka teritorijā c) e.i.r.p. ≤ 70 dBW – lietojot sauszemes ESOMP iekārtas ārpus lidlauka teritorijas un uz kuģiem uzstādītās ESOMP iekārtas iepriekš minēto ESOMP iekārtu, kas darbojas TDMA tīklos, maksimālā e.i.r.p. tiek ievērota, ņemot vērā darbības ciklu | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.56. apakšpunktā norādītā lēmuma 1. pielikumu |
| 8. | Radiokanālu izmantošanas nosacījumi |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 9. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.56. apakšpunktā norādītajam lēmumam |

9.5. Gaisa kuģu Zemes stacijas (AES) un kuģu Zemes stacijas (ESV)

9.5.1. Tehniskās prasības gaisa kuģu Zemes stacijām

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Mobilais satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Gaisa kuģu Zemes stacijas |  |
| 3. | Radiofrekvenču joslas | 10,7–11,7 GHz 12,5–12,75 GHz 14,0–14,5 GHz | Izplatījums–Zeme Izplatījums–Zeme Zeme–izplatījums |
| 4. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | e.i.r.p. ≤ 50 dBW | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.27. apakšpunktā norādītajam lēmumam |

9.5.2. Tehniskās prasības kuģu Zemes stacijām

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Kuģu Zemes stacijas | Minimālais antenas diametrs 0,6 m |
| 3. | Radiofrekvenču joslas | 10,7–11,7 GHz (izplatījums–Zeme); 12,5–12,75 GHz (izplatījums–Zeme); 14,0–14,5 GHz (Zeme–izplatījums) |  |
| 4. | Radiokanālu plānojums |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 6. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | e.i.r.p. pret horizontu ≤ 16,3 dBW e.i.r.p. spektrālais jaudas blīvums pret horizontu ≤ 12,5 dB(W/MHz) | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.26. apakšpunktā norādītajam lēmumam |
| 7. | Radiokanālu izmantošanas nosacījumi |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 8. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.26. apakšpunktā norādītajam lēmumam |

9.6. Zemes stacijas kustībā (ESIM)

9.6.1. Tehniskās prasības sauszemes Zemes stacijām kustībā (ESIM) GSO satelītu tīklā

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Sauszemes Zemes stacijas kustībā (ESIM) | Tikai GSO satelītu tīklā |
| 3. | Radiofrekvenču josla | 10,7–12,75 GHz | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.62. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 7.b punktu; frekvenču joslā 10,7–11,7 GHz ESIM stacijas darbojas bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  | 14,0–14,5 GHz | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.62. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 5.b punktu; frekvenču joslā 14,47–14,5 GHz jānodrošina RAS aizsargjosla atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.62. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikumam |
| 4. | Radiokanālu plānojums |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 6. | Radiosakaru trašu virzieni | 10,7–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) 14,0–14,5 GHz (Zeme–izplatījums) |  |
| 7. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | Summārā e.i.r.p. ≤ 54,5 dBW | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.62. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 8. punktu |
| 8. | Radiokanālu izmantošanas nosacījumi |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 9. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.62. apakšpunktā norādītajam lēmumam |

9.6.2. Tehniskās prasības Zemes stacijām kustībā (ESIM) NGSO satelītu tīklā

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Zemes stacijas kustībā (ESIM) | Tikai NGSO satelītu tīklā |
| 3. | Radiofrekvenču josla | 10,7–12,75 GHz | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.63. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 3.c punktu; frekvenču joslā 10,7–11,7 GHz ESIM stacijas darbojas bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta |
|  |  | 14,0–14,5 GHz |  |
| 4. | Radiokanālu plānojums |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 6. | Radiosakaru trašu virzieni | 10,7–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) 14,0–14,5 GHz (Zeme–izplatījums) |  |
| 7. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | Summārā e.i.r.p. ≤ 54,5 dBW | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.63. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 3.b punktu |
| 8. | Radiokanālu izmantošanas nosacījumi |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 9. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.63. apakšpunktā norādītajam lēmumam |

9.7. NGSO Zemes stacijas

9.7.1. Tehniskās prasības NGSO Zemes stacijām

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Fiksētais satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Fiksētās Zemes stacijas | NGSO FSS satelītu tīklā |
| 3. | Radiofrekvenču josla | 10,7–12,75 GHz | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.60. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 3.b punktu; frekvenču joslā 10,7–11,7 GHz stacijas darbojas bez aizsardzības pret traucējumiem no fiksētā dienesta Frekvenču joslā 10,6–10,7 GHz jānodrošina saderība ar radioastronomijas, Zemes izpētes satelītu (pasīvais) un izplatījuma izpētes (pasīvais) dienestiem |
|  |  | 14,0–14,5 GHz | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.60. apakšpunktā norādītā lēmuma lemjošās daļas 3.c punktu; frekvenču joslā 14,47–14,5 GHz jānodrošina radioastronomijas dienesta aizsardzība |
| 4. | Radiokanālu plānojums |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 6. | Radiosakaru trašu virzieni | 10,7–12,75 GHz (izplatījums–Zeme) 14,0–14,5 GHz (Zeme–izplatījums) |  |
| 7. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | Maksimālā e.i.r.p. ≤ 60 dBW | Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 2.60. apakšpunktā norādītā lēmuma 1. pielikuma 5.a punktu |
| 8. | Radiokanālu izmantošanas nosacījumi |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 9. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.60. apakšpunktā norādītajam lēmumam |

9.8. Zemes izpētes satelītu sistēmas (sensoru datu pārraide)

| Nr. p. k. | Parametri | Apraksts | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radiosakaru dienests | Zemes izpētes satelītu dienests |  |
| 2. | Radiosakaru sistēmas | Zemes izpētes satelītu sistēmas | Sensoru datu pārraide |
| 3. | Radiofrekvenču josla | 401–403 MHz | Joslas sadalījums atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 4.5. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |
|  |  | 460–470 MHz | Zemes izpētes satelītu sistēmas nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citām sistēmām, kā arī prasīt aizsardzību pret tiem |
| 4. | Radiokanālu plānojums |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 5. | Pārraidāmā signāla veids |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 6. | Radiosakaru trašu virzieni | 401–403 MHz (Zeme–izplatījums) 460–470 MHz (izplatījums–Zeme) |  |
| 7. | Raidītāja izejas (izstarotā) jauda | Maksimālā e.i.r.p. ≤ 5 dBW | 401,1−401,2 MHz un 401,3−401,4 MHz e.i.r.p. ≤ 3 dBW |
| 8. | Radiokanālu izmantošanas nosacījumi |  | Nosaka satelītu tīkla operators |
| 9. | Radiofrekvenču plānošanas nosacījumi |  | Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 4.5. apakšpunktā norādītajai rekomendācijai |

10. Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)

10.1. Tehniskās prasības automobiļu tuvdarbības radariem

| Frekvenču josla, kanāli | Maksimālā efektīvā izstarotā jauda | Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi |
| --- | --- | --- |
| 77–81 GHz | e.i.r.p. 55 dBm galotnes jauda | Vidējās jaudas blīvums e.i.r.p. –3 dBm/MHz, kas saistīts ar maksimālo e.i.r.p. robežu 55 dBm; vienas SRR iekārtas vidējās jaudas blīvums ārpus transporta līdzekļa e.i.r.p. –9 dBm/MHz |

10.2. Tehniskās prasības automobiļu tuvdarbības radariem, kas paredzēti lietošanai Kopienā uz ierobežotu laiku

| Frekvenču josla | Maksimālais jaudas blīvums | Izmantošanas nosacījumi |
| --- | --- | --- |
| 21,65–26,65 GHz | e.i.r.p. –41,3 dBm/MHz | Ultraplatjoslas komponentes maksimālais vidējās jaudas blīvums (e.i.r.p.) –41,3 dBm/MHz un galotnes jaudas blīvums e.i.r.p. 0 dBm/50 MHz, izņemot frekvences zem 22 GHz, kur maksimālais vidējās jaudas e.i.r.p. blīvums ir ierobežots līdz –61,3 dBm/MHz |
| 24,05–24,25 GHz |  | 24,05–24,25 GHz radiofrekvenču spektra josla ir paredzēta šaurjoslas izstarojuma režīmam/komponentei, kas var sastāvēt vienīgi no nemodulēta nesēja ar maksimālo galotnes jaudu e.i.r.p. 20 dBm un darbības ciklu, kas ierobežots līdz 10 % izstarojumiem ar galotnes e.i.r.p. jaudu virs –10 dBm |
| 23,6–24,0 GHz |  | Izstarojumi 23,6–24,0 GHz joslā, kas parādās 30° vai vairāk virs horizontālās plaknes, automobiļu tuvdarbības radaru iekārtām, kuras laistas tirgū līdz 2010. gadam, ir jāvājina vismaz par 25 dB. Turpmāk jāvājina vismaz par 30 dB |

11. Ultraplatjoslas tehnoloģijas iekārtas (UWB)

Ultraplatjoslas iekārtas (UWB) tehniskajās prasībās ietverti nosacījumi atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītajam lēmumam:

1) iekārtas, kurās tiek izmantota ultraplatjoslas tehnoloģija, ir iekārtas, kurās kā sastāvdaļa vai palīgierīce ietverta maza darbības attāluma radiosakaru tehnoloģija, ar kuras palīdzību paredzēts apzināti ģenerēt un pārraidīt augstfrekvences enerģiju, kas izkliedēta frekvenču joslā, kuras platums ir lielāks nekā 50 MHz un kura var daļēji sakrist ar vairākām frekvenču joslām, kas sadalītas radiosakaru dienestiem;

2) "beztraucējumu un bezaizsardzības nosacījums" nozīmē, ka nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus nevienam radiosakaru dienestam un nedrīkst pieprasīt šo ierīču aizsardzību pret traucējumiem, ko rada radiosakaru dienesti;

3) "telpās" nozīmē ēku iekšienē vai vietās, kur ekranizācija parasti nodrošinās nepieciešamo vājinājumu, lai aizsargātu radiosakaru dienestus pret kaitīgiem traucējumiem;

4) "mehāniskais transportlīdzeklis" lietots nozīmē, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pantā;

5) "dzelzceļa transportlīdzeklis" lietots nozīmē, kas noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pantā;

6) e.i.r.p. ir ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda, kas ir antenai pievadītās jaudas reizinājums ar antenas pastiprinājumu dotajā virzienā attiecībā pret izotropisko antenu (absolūtais vai izotropiskais pastiprinājums);

7) maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums, kas noteikts kā testējamās radiosakaru ierīces e.i.r.p. noteiktā frekvencē, ir vidējā jauda joslas platuma vienībā (centrēta šajā frekvencē), kas izstarota maksimālā līmeņa virzienā saskaņā ar noteiktajiem mērīšanas nosacījumiem;

8) galotnes jauda, noteikta kā e.i.r.p., ir jauda, kas fiksēta 50 MHz platā joslā frekvencē, kurā novērota augstākā vidējā izstarotā jauda, kas izstarota maksimālā līmeņa virzienā saskaņā ar noteiktajiem mērīšanas nosacījumiem;

9) kopējās jaudas spektrālais blīvums ir vidējota vidējā e.i.r.p. blīvuma vērtība, kas vismaz ar 15 grādu izšķirtspēju izmērīta uz mērījuma vietu aptverošas sfēras;

10) "gaisa kuģī" nozīmē radiolīniju izmantošanu sakariem gaisa kuģa iekšienē;

11) LT1 ir sistēmas, kas paredzētas vispārējai cilvēku un objektu atrašanās vietas noteikšanai un var tikt izmantotas bez licences.

11.1. Ultraplatjoslas (UWB) tehnoloģijas vispārējā izmantošana

| Frekvenču josla | Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.) | Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz) |
| --- | --- | --- |
| f ≤ 1,6 GHz | –90 dBm/MHz | –50 dBm |
| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |
| 2,7 < f ≤ 3,1 GHz | –70 dBm/MHz | –36 dBm |
| 3,1 < f ≤ 3,4 GHz | –70 dBm/MH vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC [1] vai DAA [2] | –36 dBm vai 0 dBm |
| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | –80 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC [1] vai DAA [2] | –40 dBm vai 0 dBm |
| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz | –70 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC [1] vai DAA [2] | –30 dBm vai 0 dBm |
| 4,8 < f ≤ 6 GHz | –70 dBm/MHz | –30 dBm |
| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm |
| 8,5 < f ≤ 9 GHz | –65 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot DAA [2] | –25 dBm vai 0 dBm |
| 9 < f ≤ 10,6 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |
| f > 10,6 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |

Piezīmes.

[1] 3,1–4,8 GHz joslā. Traucējumu mazināšanas paņēmiens "zems darbības cikls" (LDC) un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punktā.

[2] 3,1–4,8 GHz un 8,5–9 GHz joslās. Traucējumu mazināšanas paņēmiens "atklāšana un novēršana" (DAA) un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punktā.

11.2. Atrašanās vietas izsekošanas sistēmas. 1. tips (LT1)

| Frekvenču josla | Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.) | Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz) |
| --- | --- | --- |
| f ≤ 1,6 GHz | –90 dBm/MHz | –50 dBm |
| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |
| 2,7 < f ≤ 3,4 GHz | –70 dBm/MHz | –36 dBm |
| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | –80 dBm/MHz | –40 dBm |
| 3,8 < f ≤ 6,0 GHz | –70 dBm/MHz | –30 dBm |
| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm |
| 8,5 < f ≤ 9 GHz | –65 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot DAA [1] | –25 dBm vai 0 dBm |
| 9 < f ≤ 10,6 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |
| f > 10,6 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |

Piezīme.

[1] Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. punktā.

11.3. Mehāniskajos un dzelzceļa transportlīdzekļos uzstādītās UWB ierīces

| Frekvenču josla | Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.) | Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz) |
| --- | --- | --- |
| f ≤ 1,6 GHz | –90 dBm/MHz | –50 dBm |
| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |
| 2,7 < f ≤ 3,1 GHz | –70 dBm/MHz | –36 dBm |
| 3,1 < f ≤ 3,4 GHz | –70 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC [1] + e.l. [4] , vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC [3]+ DAA [2] + e.l. [4] | –36 dBm vai ≤ 0 dBm vai ≤ 0 dBm |
| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | –80 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC [1] + e.l. [4], vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC [3] + DAA [2] + e.l. [4] | –40 dBm vai ≤ 0 dBm vai ≤ 0 dBm |
| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz | –70 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC [1] + e.l. [4] vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC [3] + DAA [2] + e.l. [4] | –30 dBm vai ≤ 0 dBm vai ≤ 0 dBm |
| 4,8 < f ≤ 6 GHz | –70 dBm/MHz | –30 dBm |
| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –53,3 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot LDC [1] + e.l. [4], vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC [3] + e.l. [4] | –13,3 dBm vai ≤ 0 dBm vai ≤ 0 dBm |
| 8,5 < f ≤ 9 GHz | –65 dBm/MHz vai –41,3 dBm/MHz, izmantojot TPC [3] + DAA [2] + e.l. [4] | –25 dBm vai ≤ 0 dBm |
| 9 < f ≤ 10,6 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |
| f > 10,6 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |

Piezīmes.

[1] Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punktā.

[2] Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punktā.

[3] Traucējumu mazināšanas paņēmiens "raidīšanas jaudas regulēšana" (TPC) un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punktā.

[4] Prasība ārējai robežai: (e.l.) ≤ –53,3 dBm/MHz. Ārējā robeža (e.l.) un prasības noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punktā.

11.3.1. Tehniskās prasības, kas jāizmanto 3,8–4,2 GHz un 6–8,5 GHz joslā transportlīdzekļu piekļuves sistēmām, kuras izmanto paņēmienu "iedarbināšana tikai pārraidei"

| Frekvenču josla | Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.) | Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz) |
| --- | --- | --- |
| 3,8 < f ≤ 4,2 GHz | –41,3 dBm/MHz, kad darbojas "iedarbināšana tikai pārraidei" un LDC ≤ 0,5 % (1 h) | 0 dBm |
| 6 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz, kad darbojas "iedarbināšana tikai pārraidei" un LDC ≤ 0,5 % (1 h) vai TPC | 0 dBm |

11.3.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Traucējumu mazināšanas paņēmiens "iedarbināšana tikai pārraidei" tiek definēts kā UWB pārraide, ko sāk tikai tad, kad nepieciešams, proti, kad sistēma rāda, ka tuvumā ir UWB ierīces. Sakarus iedarbina lietotājs vai transportlīdzeklis. Sekojošos sakarus var uzskatīt par "iedarbinātiem sakariem". Izmanto pastāvošo mazināšanas paņēmienu LDC (vai TPC 6–8,5 GHz joslā). Transportlīdzekļu piekļuves sistēmām izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu "iedarbināšana tikai pārraidei" atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punktam.

11.4. UWB gaisa kuģī

Maksimālā vidējās jaudas spektrālā blīvuma vērtība (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas vērtība (e.i.r.p.) maza darbības attāluma ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju, ar traucējumu mazināšanas paņēmienu izmantošanu vai bez tiem, kā arī tehniskās prasības norādītas tabulā.

| Frekvenču josla | Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.) | Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz) | Prasības traucējumu mazināšanas paņēmieniem |
| --- | --- | --- | --- |
| f ≤ 1,6 GHz | –90 dBm/MHz | –50 dBm |  |
| 1,6 < f ≤ 2,7 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |  |
| 2,7 < f ≤ 3,4 GHz | –70 dBm/MHz | –36 dBm |  |
| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz | –80 dBm/MHz | –40 dBm |  |
| 3,8 < f ≤ 6,0 GHz | –70 dBm/MHz | –30 dBm |  |
| 6,0 < f ≤ 6,650 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm |  |
| 6,650 < f ≤ 6,6752 GHz | –62,3 dBm/MHz | –21 dBm | Jāpielieto 21 dB vājinājums, lai sasniegtu –62,3 dBm/MHz [1] līmeni |
| 6,6752 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz | 0 dBm | 7,25–7,75 GHz (FSS un MetSat (7,45–7,55 GHz) aizsardzība) [1], [2] 7,75–7,9 GHz (MetSat aizsardzība) [1], [3] |
| 8,5 < f ≤ 10,6 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |  |
| f > 10,6 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |  |

Piezīmes.

[1] Risinājums varētu būt alternatīvi traucējumu mazināšanas paņēmieni, kas nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību, piemēram, ekranētu iluminatoru izmantošana.

[2] 7,25–7,75 GHz (fiksētais satelītu dienests) un 7,45–7,55 GHz (meteoroloģiskais satelīts) aizsardzība: –51,3 – 20 × log10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) augstumiem, kas pārsniedz 1000 m virs zemes, kur x ir gaisa kuģa augstums virs zemes kilometros, –71,3 dBm/MHz 1000 m augstumā virs zemes un zemāk.

[3] 7,75–7,9 GHz (meteoroloģiskais satelīts) aizsardzība: –44,3 – 20 × log10 (10[km]/x[km])(dBm/MHz) augstumiem, kas pārsniedz 1000 m virs zemes, kur x ir gaisa kuģa augstums virs zemes kilometros, un –64,3 dBm/MHz 1000 m augstumā virs zemes un zemāk.

11.5. Materiāla zondēšanas ierīces, kas izmanto UWB tehnoloģiju

UWB materiāla zondēšanas ierīces iedala divās klasēs:

1) materiāla kontaktzondēšanas UWB ierīces, kurām UWB raidītājs ieslēdzas tikai tiešā saskarē ar zondējamo materiālu;

2) materiāla bezkontakta zondēšanas UWB ierīces, kurām UWB raidītājs ieslēdzas tikai tad, kad tās atrodas zondējamā materiāla tuvumā, un UWB raidītājs ir pavērsts pret zondējamo materiālu (piemēram, manuāli, izmantojot tuvuma sensoru vai mehānisku paņēmienu).

Materiāla zondēšanas ierīces, kas darbojas ar UWB tehnoloģiju, atbilst vai nu vispārējiem UWB tehniskajiem nosacījumiem, vai arī noteiktajām materiāla zondēšanas ierīču īpatnējām robežām kontaktzondēšanai vai bezkontakta zondēšanai.

Vispārējais UWB regulējums neaptver stacionāras āra iekārtas. Materiāla zondēšanas ierīces izstarojums nedrīkst pārsniegt šā pielikuma II sadaļas 11.1. apakšpunkta tabulā noteiktās robežas UWB vispārējai izmantošanai. Materiāla zondēšanas ierīcēm jāatbilst traucējumu mazināšanas paņēmienu prasībām, kas šā pielikuma II sadaļas 11.1. apakšpunkta tabulā noteiktas UWB vispārējai izmantošanai.

Īpatnējās robežas materiāla zondēšanas ierīcēm, ieskaitot traucējumu mazināšanas paņēmienus, ir norādītas šā punkta tabulās. Ar šo lēmumu atļauto materiāla zondēšanas ierīču izstarojumam jābūt minimālam, un tas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tabulās norādītās izstarojuma robežas. Ierīcei jāatbilst īpatnējām robežām, kad to izmanto uz zondējamā materiāla tipveida struktūras. Tabulās norādītās īpatnējās robežas ikkatrā vidē ir piemērojamas materiālu zondēšanas ierīcēm, izņemot tās, uz kurām attiecas šā punkta tabulu 5. piezīme, kas noteiktās piemērojamās frekvenču joslās nepieļauj stacionāras āra iekārtas.

11.5.1. Materiāla kontaktzondēšanas ierīces

Šajā tabulā norādītas maksimālās vidējās jaudas spektrālā blīvuma (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas (e.i.r.p.) īpatnējās robežas materiāla kontaktzondēšanas ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju.

| Frekvenču josla | Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.) | Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz) |
| --- | --- | --- |
| f ≤ 1,73 GHz | –85 dBm/MHz [1] | –45 dBm |
| 1,73 < f ≤ 2,2 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |
| 2,2 < f ≤ 2,5 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 2,5 < f ≤ 2,69 GHz | –65 dBm/MHz [1], [2] | –25 dBm |
| 2,69 < f ≤ 2,7 GHz [4] | –55 dBm/MHz [3 | –15 dBm |
| 2,7 < f ≤ 2,9 GHz | –70 dBm/MHz [1] | –30 dBm |
| 2,9 < f ≤ 3,4 GHz | –70 dBm/MHz [1], [6], [7] | –30 dBm |
| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz [4] | –50 dBm/MHz [2], [6], [7] | –10 dBm |
| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz | –50 dBm/MHz [6], [7] | –10 dBm |
| 4,8 < f ≤ 5,0 GHz [4] | –55 dBm/MHz [2], [3] | –15 dBm |
| 5,0 < f ≤ 5,25 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 5,25 < f ≤ 5,35 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 5,35 < f ≤ 5,6 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 5,6 < f ≤ 5,65 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 5,65 < f ≤ 5,725 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 5,725 < f ≤ 6,0 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 6,0 < f ≤ 8,5 GHz | –41,3 dBm/MHz [5] | 0 dBm |
| 8,5 < f ≤ 9,0 GHz | –65 dBm/MHz [7] | –25 dBm |
| 9,0 < f ≤ 10,6 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |
| f > 10,6 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |

Piezīmes.

[1] Ierīcēm, kas izmanto paņēmienu "klausies, pirms raidi" (LBT), atļauts darboties 1,215–1,73 GHz frekvenču joslā ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu –70 dBm/MHz un 2,5–2,69 un 2,7–3,4 GHz frekvenču joslās ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu –50 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 
–10 dBm/50 MHz. LBT mehānisms noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5.2. punktā.

[2] Lai aizsargātu radiosakaru dienestus, pārvietojamām iekārtām jāatbilst šādām kopējās izstarotās jaudas prasībām:

a) frekvenču joslās 2,5–2,69 GHz un 4,8–5 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 10 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu;

b) frekvenču joslā 3,4–3,8 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 5 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu.

[3] Lai aizsargātu radioastronomijas dienestu (RAS) 2,69–2,7 GHz un 4,8–5 GHz frekvenču joslās, kopējais jaudas spektrālais blīvums nedrīkst sasniegt 
–65 dBm/MHz.

[4] Darbības cikla ierobežojums līdz 10 % sekundē.

[5] Nav atļautas stacionāras āra iekārtas.

[6] 3,1–4,8 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu LDC, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu 
–41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5.2. punktā. Ja izmanto LDC, piemēro 5. piezīmi.

[7] 3,1–4,8 GHz un 8,5–9 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu DAA, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu –41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5.2. punktā. Ja izmanto DAA, piemēro 5. piezīmi.

11.5.2. Materiāla bezkontakta zondēšanas ierīces

Šajā tabulā norādītas maksimālās vidējās jaudas spektrālā blīvuma (e.i.r.p.) un maksimālās galotnes jaudas (e.i.r.p.) īpatnējās robežas materiāla bezkontakta zondēšanas ierīcēm, kas izmanto UWB tehnoloģiju.

| Frekvenču josla | Maksimālais vidējās jaudas spektrālais blīvums (e.i.r.p.) | Maksimālā galotnes jauda (e.i.r.p.) (mērot 50 MHz) |
| --- | --- | --- |
| f ≤ 1,73 GHz | –85 dBm/MHz [1] | –45 dBm |
| 1,73 < f ≤ 2,2 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |
| 2,2 < f ≤ 2,5 GHz | –50 dBm/MHz | –10 dBm |
| 2,5 < f ≤ 2,69 GHz | –65 dBm/MHz [1], [2] | –25 dBm |
| 2,69 < f ≤ 2,7 GHz [4] | –55 dBm/MHz [3] | –15 dBm |
| 2,7 < f ≤ 2,9 GHz | –70 dBm/MHz [1] | –45 dBm |
| 2,9 < f ≤ 3,4 GHz | –70 dBm/MHz [1], [6], [7] | –45 dBm |
| 3,4 < f ≤ 3,8 GHz [4] | –70 dBm/MHz [1], [6], [7] | –45 dBm |
| 3,8 < f ≤ 4,8 GHz | –50 dBm/MHz [6], [7] | –25 dBm |
| 4,8 < f ≤ 5,0 GHz [4] | –55 dBm/MHz [2], [3] | –30 dBm |
| 5,0 < f ≤ 5,25 GHz | –55 dBm/MHz | –30 dBm |
| 5,25 < f ≤ 5,35 GHz | –50 dBm/MHz | –25 dBm |
| 5,35 < f ≤ 5,6 GHz | –50 dBm/MHz | –25 dBm |
| 5,6 < f ≤ 5,65 GHz | –50 dBm/MHz | –25 dBm |
| 5,65 < f ≤ 5,725 GHz | –65 dBm/MHz | –40 dBm |
| 5,725 < f ≤ 6,0 GHz | –60 dBm/MHz | –35 dBm |
| 6,0 < f ≤ 8,5 GHz | 41,3 dBm/MHz [5] | 0 dBm |
| 8,5 < f ≤ 9,0 GHz | –65 dBm/MHz [7] | –25 dBm |
| 9,0 < f ≤ 10,6 GHz | –65 dBm/MHz | –25 dBm |
| f > 10,6 GHz | –85 dBm/MHz | –45 dBm |

Piezīmes.

[1] Ierīcēm, kas izmanto paņēmienu LBT, atļauts darboties 1,215–1,73 GHz frekvenču joslā ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu –70 dBm/MHz un 2,5–2,69 un 2,9–3,4 GHz frekvenču joslās ar maksimālo vidējās e.i.r.p. spektrālo blīvumu –50 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. –10 dBm/50 MHz. LBT mehānisms noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5.3. punktā.

[2] Lai aizsargātu radiosakaru dienestus, pārvietojamām iekārtām jāatbilst šādām kopējās izstarotās jaudas prasībām:

a) frekvenču joslās 2,5–2,69 GHz un 4,8–5 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 10 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu;

b) frekvenču joslā 3,4–3,8 GHz kopējās izstarotās jaudas spektrālajam blīvumam jābūt 5 dB mazākam par maksimālo e.i.r.p. spektrālo blīvumu.

[3] Lai aizsargātu radioastronomijas dienestu (RAS) 2,69–2,7 GHz un 4,8–5 GHz frekvenču joslās, kopējais jaudas spektrālais blīvums nedrīkst sasniegt 
–65 dBm/MHz.

[4] Darbības cikla ierobežojums līdz 10 % sekundē.

[5] Nav atļautas stacionāras āra iekārtas.

[6] 3,1–4,8 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu LDC, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu 
–41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens LDC un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5.3. punktā. Ja izmanto LDC, piemēro 5. piezīmi.

[7] 3,1–4,8 GHz un 8,5–9 GHz joslā ierīcēm, kas izmanto traucējumu mazināšanas paņēmienu DAA, ir atļauts darboties ar maksimālo vidējo e.i.r.p. spektrālo blīvumu –41,3 dBm/MHz un maksimālo galotnes e.i.r.p. 0 dBm, mērot 50 MHz. Traucējumu mazināšanas paņēmiens DAA un tā robežas noteiktas šo noteikumu 4. pielikuma 1.33. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 5.3. punktā. Ja izmanto DAA, piemēro 5. piezīmi.

11.5.2.1. Tehniskās prasības materiāla zondēšanas ierīču LBT mehānismam

Šajā tabulā norādītas galotnes jaudas sliekšņvērtības LBT mehānismam, lai nodrošinātu tajā minēto radiosakaru dienestu aizsardzību.

| Frekvenču josla | Nosakāmais radiosakaru dienests | Maksimālā jaudas sliekšņvērtība |
| --- | --- | --- |
| 1,215 < f ≤ 1,4 GHz | Radionoteikšanas dienests | 8 dBm/MHz |
| 1,61 < f ≤ 1,66 GHz | Mobilais satelītu dienests | –43 dBm/MHz |
| 2,5 < f ≤ 2,69 GHz | Sauszemes mobilais dienests | –50 dBm/MHz |
| 2,9 < f ≤ 3,4 GHz | Radionoteikšanas dienests | –7 dBm/MHz |

Papildu prasības radara noteikšanai: pastāvīga klausīšanās un automātiska izslēgšanās 10 ms laikā attiecīgajā frekvenču joslā, ja tiek pārsniegta sliekšņvērtība (tabulā ar LBT mehānismu). Pirms raidītāja jaunas ieslēgšanās nepieciešams vismaz 12 s klusēšanas laiks ar pastāvīgu klausīšanos. Klusēšanas laiks, kurā aktīvs ir tikai LBT uztvērējs, jānodrošina arī pēc ierīces izslēgšanas.

12. Intelektisko transporta sistēmu (ITS) iekārtas

1) "Intelektiskās transporta sistēmas" jeb "ITS" ir sistēmu un pakalpojumu klāsts, kuru pamatā ir informācijas un sakaru tehnoloģijas, ieskaitot apstrādes, vadības, pozicionēšanas, sakaru un elektronikas tehnoloģijas, un kurus izmanto autotransporta sistēmā, pilsētas dzelzceļa transporta sistēmā vai abās iepriekšminētās sistēmās;

2) "Ceļu satiksmes intelektiskās transporta sistēmas" jeb "ceļu satiksmes ITS" ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto visiem autoceļu transporta veidiem (ietverot arī gadījumus, kad tās izmanto ārpus ceļa) un kas iespējo drošības sakarus starp transportlīdzekļiem (V2V) un starp infrastruktūru un transportlīdzekļiem (I2V). Pie ceļu satiksmes ITS pieskaita arī ITS, ko izmanto sliežu ceļu līnijām, kuras nav nodalītas no ceļu satiksmes vai gājēju satiksmes (piemēram, tramvajam un vieglajam dzelzceļam);

3) "Pilsētas dzelzceļa intelektiskās transporta sistēmas" jeb "pilsētas dzelzceļa ITS" ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto no ceļu satiksmes un gājēju satiksmes nodalītās pilsētas vai piepilsētas dzelzceļa līnijās, kurās satiksmi pastāvīgi virza vismaz viena vadības un pārvaldības sistēma;

4) "vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda" jeb "vidējā EIRP" ir EIRP šaltsraidē, kas atbilst augstākajai jaudai.

12.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla GHz | Maksimālais spektrālais jaudas blīvums (vidējā e.i.r.p.) | Maksimālā kopējā pārraides jauda (vidējā e.i.r.p.) | Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 5875–5935 MHz | 23 (dBm/MHz) | 33 (dBm) ar raidīšanas jaudas kontroles (TPC) diapazonu vismaz 30 dB | Tehniskās prasības šo noteikumu 2. pielikuma 28. punktā "LM-5900". Papildu informācija atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.38. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikumam |

13. Mobilie sakari gaisa kuģī (MCA)

1) "Mobilo sakaru pakalpojumi gaisakuģos (MCA pakalpojumi)" ir elektronisko sakaru pakalpojumi, ko sniedz uzņēmums, lai aviosabiedrību pasažieriem dotu iespēju lidojuma laikā izmantot publisko sakaru tīklus, neveidojot tiešu savienojumu ar zemes mobilajiem tīkliem;

2) "uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata" nozīmē to, ka nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus jebkuram radiosakaru dienestam un nedrīkst pieprasīt šo iekārtu aizsardzību no kaitīgiem traucējumiem, ko rada radiosakaru dienesti;

3) "gaisakuģa bāzes raiduztvērēja stacija (gaisakuģa BTS)" ir viena vai vairākas mobilo sakaru stacijas, kas atrodas gaisakuģī un darbojas šā pielikuma 13. punkta 1. tabulā dotajās frekvenču joslās un sistēmās;

4) "tīkla vadības bloks (NCU)" ir iekārta, kas uzstādāma gaisakuģī un kas, paaugstinot trokšņu minimālo līmeni salonā mobilo sakaru uztveršanas frekvenču joslās, nodrošina, ka salonā nav uztverami šā pielikuma 13. punkta 2. tabulā minēto uz zemes izvietoto mobilo elektronisko sakaru sistēmu raidītie signāli.

13.1. MCA pakalpojumos atļautās frekvenču joslas un sistēmas

1. tabula

| Veids | Frekvence | Sistēma |
| --- | --- | --- |
| GSM 1800 | 1710–1785 MHz (augšuplīnija) 1805–1880 MHz (lejuplīnija) | GSM, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.46. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 1. tabulā noteiktajam |
| UMTS 2100 (FDD) | 1920–1980 MHz (augšuplīnija) 2110–2170 MHz (lejuplīnija) | UMTS, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.46. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 1. tabulā noteiktajam |
| LTE 1800 (FDD) | 1710–1785 MHz (augšuplīnija) 1805–1880 MHz (lejuplīnija) | LTE, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.46. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 1. tabulā noteiktajam |
| 5G NR ne-AAS | 1710–1785 MHz (augšuplīnija) 1805–1880 MHz (lejuplīnija) | 5G NR ne-AAS, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.46. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 1. tabulā noteiktajam |

13.2. Mobilo galiekārtu un zemes tīklu savienojuma novēršana

13.2.1. Līdz šo noteikumu 43. punktā minētajam datumam, lai novērstu mobilo galiekārtu, kas uztver signālu šā pielikuma 13. punkta 2. tabulā minētajās frekvenču joslās, mēģinājumus reģistrēties uz zemes esošajos UMTS mobilajos tīklos, MCA sistēmā iekļauj tīkla vadības bloku (NCU), kas salonā palielina trokšņa līmeni mobilās uztveršanas joslās un/vai ekranē gaisa kuģa fizelāžas, lai vājinātu signālu, kas iekļūst gaisa kuģa salonā un izkļūst no tā.

2. tabula

| Frekvenču josla (MHz) | Sistēma uz zemes |
| --- | --- |
| 925–960 MHz | UMTS |
| 2110–2170 MHz | UMTS |

Pēc šo noteikumu 43. punktā minētā datuma MCA operatori var nolemt turpināt NCU pielietošanu šā pielikuma 13. punkta 2. tabulā uzskaitītajās frekvenču joslās un sistēmās.

13.2.2. MCA operatori var arī pieņemt lēmumu izmantot NCU citās frekvenču joslās, kuras minētas šā pielikuma 13. punkta 3. tabulā.

3. tabula

Frekvenču josla (MHz)

460–470 MHz

791–821 MHz

925–960 MHz

1805–1880 MHz

2110–2170 MHz

2620–2690 MHz

2570–2620 MHz

13.3. Tehniskie parametri

13.3.1. Ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) ārpus gaisa kuģa tīkla vadības bloka (NCU)/gaisa kuģa bāzes stacijas (BTS) darbības rezultātā

4. tabula

| Augstums virs zemes (m) |  | Maksimālā e.i.r.p. no sistēmas ārpus gaisa kuģa (dBm/kanālā) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NCU [1] | gaisa kuģa GSM un LTE bāzes stacijas | gaisa kuģa 5G NR ne-AAS bāzes stacijas | gaisa kuģa UMTS bāzes stacijas un NCU |
|  | josla: 900 MHz | josla: 1800 MHz | josla: 1800 MHz | josla: 2100 MHz |
|  | kanāla joslas platums: 3,84 MHz | kanāla joslas platums: 200 kHz [2] | kanāla joslas platums: 5 MHz [3] | kanāla joslas platums: 3,84 MHz |
| 3000 | –6,2 | –13,0 | 10 | 1,0 |
| 4000 | –3,7 | –10,5 | 13 | 3,5 |
| 5000 | –1,7 | –8,5 | 15 | 5,4 |
| 6000 | –0,1 | –6,9 | 16 | 7,0 |
| 7000 | 1,2 | –5,6 | 18 | 8,3 |
| 8000 | 2,3 | –4,4 | 19 | 9,5 |

Piezīmes.

[1] Gaisa kuģa bāzes stacijas nedarbojas 900 MHz frekvenču joslā, tomēr NCU ir vajadzīgs, lai novērstu galiekārtu, kas izmanto MCA kanālus, pieslēgšanos 900 MHz UMTS zemes tīkliem.

[2] Kanāla joslas platumam, kas nav 200 kHz, e.i.r.p. vērtībām pieskaita korekciju, ko aprēķina pēc formulas: 10 × log10 (kanāla joslas platums/(200 kHz)) dB.

[3] Kanāla joslas platumam, kas nav 5 MHz, e.i.r.p. vērtībām pieskaita korekciju, ko aprēķina pēc formulas: 10 × log10 (kanāla joslas platums/(5 kHz)) dB.

13.3.2. Ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) ārpus gaisa kuģa no gaisa kuģī esošas galiekārtas nedrīkst pārsniegt:

5. tabula

| Augstums virs zemes (m) | Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no GSM mobilās galiekārtas, dBm/200 kHz | Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no LTE mobilās galiekārtas, dBm/5 MHz [1] | Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no LTE un 5G NR mobilās galiekārtas, dBm/5 MHz [2], [3], [4] | Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa no UMTS mobilās galiekārtas, dBm/3,84 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GSM 1800 MHz | LTE 1800 MHz | LTE un 5G NR 1800 MHz | UMTS 2100 MHz |
| 3000 | –3,3 | 1,7 | 0 | 3,1 |
| 4000 | –1,1 | 3,9 | 2 | 5,6 |
| 5000 | 0,5 | 5 | 4 | 7 |
| 6000 | 1,8 | 5 | 6 | 7 |
| 7000 | 2,9 | 5 | 7 | 7 |
| 8000 | 3,8 | 5 | 8 | 7 |

Piezīmes.

[1] Šie nosacījumi attiecas uz to MCA sistēmu darbību, kuras uzstādītas līdz 2022. gada 31. decembrim.

[2] Šie nosacījumi attiecas uz to MCA sistēmu darbību, kuras uzstādītas līdz 2022. gada 31. decembrim.

[3] Kanāla joslas platumam, kas nav 5 MHz, e.i.r.p. vērtībām pieskaita korekciju, ko aprēķina pēc formulas: 10 × log10 (kanāla joslas platums/(5 kHz)) dB.

[4] e.i.r.p. ir norādīta katram kanālam neatkarīgi no izmantotā kanāla joslas platuma, jo var tikt darbinātas vairākas mobilās galiekārtas.

13.3.3. e.i.r.p. robežvērtības ārpus gaisa kuģa NCU darbības rezultātā citās attiecīgajās frekvenču joslās

Ja MCA operators nolemj izmantot NCU, lai novērstu mobilo galiekārtu mēģinājumus reģistrēties uz zemes esošajos tīklos, kas nav UMTS, šā pielikuma 13. punkta 3. tabulā minētajās frekvenču joslās, tad šā pielikuma 13. punkta 6. tabulā norādītās maksimālās vērtības piemēro kopējai e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa, NCU darbības rezultātā, kopā ar vērtībām, kas minētas šā pielikuma 13. punkta 4. tabulā.

6. tabula

| Augstums virs zemes (m) | Maksimālā e.i.r.p. ārpus gaisa kuģa NCU darbības rezultātā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 460–470 MHz | 791–821 MHz | 1805–1880 MHz | 2570–2690 MHz |
|  | dBm/1,25 MHz | dBm/10 MHz | dBm/200 MHz | dBm/4,75 MHz |
| 3000 | –17,0 | –0,87 | –13,0 | 1,9 |
| 4000 | –14,5 | 1,63 | –10,5 | 4,4 |
| 5000 | –12,6 | 3,57 | –8,5 | 6,3 |
| 6000 | –11,0 | 5,15 | –6,9 | 7,9 |
| 7000 | –9,6 | 6,49 | –5,6 | 9,3 |
| 8000 | –8,5 | 7,65 | –4,4 | 10,4 |

13.3.4. Ekspluatācijas prasības:

a) minimālajam augstumam virs zemes raidīšanai no ekspluatācijā esošas MCA sistēmas jābūt 3000 metru;

b) darbībā esošai gaisa kuģa BTS visu GSM mobilo galiekārtu, kas raida 1800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 0 dBm/200 kHz visos sakaru posmos, tostarp sākotnējās piekļuves posmā;

c) darbībā esoša gaisa kuģa visu LTE mobilo galiekārtu, kas raida 1800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 5 dBm/5 MHz visos sakaru posmos;

d) darbībā esoša gaisa kuģa BTS visu UMTS mobilo galiekārtu, kas raida 2100 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda jāierobežo līdz nominālajai vērtībai –6 dBm/3,84 MHz visos sakaru posmos, un maksimālais lietotāju skaits nedrīkst pārsniegt 20;

e) darbībā esošai gaisa kuģa BTS visu 5G NR mobilo galiekārtu, kas raida 1800 MHz frekvenču joslā, raidīšanas jauda jāierobežo līdz nominālajai vērtībai 5 dBm uz kanālu visos sakaru posmos, ietverot sākotnējo piekļuvi;

f) MCA darbojas uz beztraucējumu un bezaizsardzības pamata;

g) Latvijas Republikā reģistrēts MCA pakalpojumu sniedzējs vai Latvijas Republikā reģistrēta MCA gaisa kuģa īpašnieks pēc MCA iekārtas uzstādīšanas gaisa kuģī mēneša laikā par to paziņo valsts akciju sabiedrībai "Elektroniskie sakari";

h) papildu atļauja MCA iekārtu izmantošanai virs Latvijas Republikas teritorijas citās ES un CEPT dalībvalstīs reģistrētos gaisa kuģos ES un CEPT dalībvalstīm nav jāpieprasa, ja tās atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.5., 1.17., 1.24., 1.46. un 2.32. apakšpunktā norādītajos lēmumos dotajiem tehniskajiem nosacījumiem;

i) MCA iekārtām ārpus ES un CEPT reģistrētos gaisa kuģos nav vajadzīga atļauja MCA iekārtu izmantošanai virs Latvijas Republikas teritorijas, ja šīs iekārtas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.5., 1.17., 1.24., 1.46. un 2.32. apakšpunktā norādītajos lēmumos dotajiem tehniskajiem nosacījumiem un ir reģistrētas saskaņā ar attiecīgajām ITU normām.

14. Suņu izsekošanas iekārtas

14.1. Tehniskās prasības

| Radiokanāla centrālā frekvence | Maksimālais kanāla platums | Darbības cikls | Maksimālā jauda | Papildu nosacījumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155,4500 MHz; 155,4750 MHz | 25 kHz | < 10 % | e.r.p. 2 W | Radiosaskarne RS LM-150-T |

14.2. Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Raidītājs piestiprināts sunim.

15. Mobilie sakari kuģos (MCV)

1) Mobilo sakaru pakalpojumi kuģos (MCV pakalpojumi) ir elektronisko sakaru pakalpojumi, lai uz kuģa esošās personas varētu sazināties publiskajos sakaru tīklos, neizveidojot tiešu savienojumu ar sauszemes mobilajiem tīkliem;

2) Kuģa bāzes raiduztverošā stacija (kuģa BS) ir mobilā pikošūna, kas atrodas kuģī un balsta mobilo sakaru sistēmas, kas norādītas šā pielikuma 15.1. apakšpunktā. Viena jūras jūdze ir 1852 m;

3) Tehnisko parametru prasībās noteikti nosacījumi, kas jāievēro sistēmai, kura sniedz MCV pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajos tīklos;

4) "900 MHz frekvenču josla" ir 880–915 MHz frekvenču josla augšuplīnijai (galiekārta raida, bāzes stacija uztver) un 925–960 MHz frekvenču josla lejuplīnijai (bāzes stacija raida, galiekārta uztver);

5) "1 800 MHz frekvenču josla" ir 1 710–1 785 MHz frekvenču josla augšuplīnijai (galiekārta raida, bāzes stacija uztver) un 1 805–1 880 MHz frekvenču josla lejuplīnijai (bāzes stacija raida, galiekārta uztver);

6) "sapārotā zemes 2 GHz frekvenču josla" ir 1 920–1 980 MHz frekvenču josla augšuplīnijai (galiekārta raida, bāzes stacija uztver) un 2 110–2 170 MHz josla lejuplīnijai (bāzes stacija raida, galiekārta uztver);

7) "sapārotā 2,6 GHz frekvenču josla" ir 2 500–2 570 MHz frekvenču josla augšuplīnijai (galiekārta raida, bāzes stacija uztver) un 2 620–2 690 MHz frekvenču josla lejuplīnijai (bāzes stacija raida, galiekārta uztver);

8) "bez traucējumiem un bez aizsardzības" nozīmē, ka MCV pakalpojumi nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus citam radiosakaru dienestam un MCV pakalpojumi nevar pieprasīt aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, kas nāk no citiem radiosakaru dienestiem;

9) "teritoriālie ūdeņi" jāsaprot tā, kā definēts ANO Jūras tiesību konvencijā (3.2.2017. L 29/66 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis LV (1)). Viena jūras jūdze ir 1852 m.

15.1. MCV pakalpojumos ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos atļautās frekvenču joslas un sistēmas, to darbības nosacījumi

| Mobilo sakaru sistēmas veids | Frekvenču josla | Sistēma |
| --- | --- | --- |
| GSM | 900 MHz un/vai 1800 MHz frekvenču joslas | GSM, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.47. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 1. tabulā noteiktajam |
| UMTS | sapārotā zemes 2 GHz josla | UMTS, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.47. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 2. tabulā noteiktajam |
| LTE | 1800 MHz josla un sapārotā 2,6 GHz josla | LTE, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.47. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 2. tabulā noteiktajam |
| 5G NR ne-AAS | 1800 MHz josla un sapārotā 2,6 GHz josla | 5G NR ne-AAS, kas atbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.47. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. punkta 2. tabulā noteiktajam |

15.2. Tehniskās prasības GSM sistēmām, kuras darbojas 900 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslās un nodrošina MCV pakalpojumus dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, lai  izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Piemēro šādus nosacījumus:

a) sistēmu, kas nodrošina MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par divām jūras jūdzēm no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b)  no 2 līdz 12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas izmanto tikai kuģu BS telpu antenu(-as);

c) mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmi šādi ierobežojumi:

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Raidīšanas jauda/ jaudas blīvums | Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 900 MHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 5 dBm |
|  |  | Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 1800 MHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 0 dBm |
|  |  | Bāzes stacijām kuģos maksimālais jaudas blīvums, kas izmērīts kuģa ārpusē un attiecināts uz mērantenu ar pastiprinājumu 0 dBi: –80 dBm/200 kHz |
| 2. | Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi | Izmanto traucējumu mazināšanas metodes, kas sniedz rezultātus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi šādiem traucējumu mazināšanas faktoriem, balstoties uz GSM standartiem: no 2 līdz 3 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kuģī izmantojamā mobilās galiekārtas uztvērēja jutīgums un atvienošanas slieksnis (ACCMIN (1. piezīme) un min. RXLEV (2. piezīme) līmenis) ir vienāds vai augstāks par –70 dBm/200 kHz, un 3–12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas tas ir vienāds vai augstāks par –75 dBm/200 kHz; - MCV sistēmas augšupsaitē ir aktivizēta pārraide ar pārtrauci (3. piezīme) - kuģa BS ir iestatīta minimālā sinhronizācijas apsteidzes (4. piezīme) vērtība |

Piezīmes atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.47. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punktam.

15.3. Tehniskās prasības UMTS sistēmām sapārotajā zemes 2 GHz frekvenču joslā, kuras sniedz MCV pakalpojumus ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Piemēro šādus nosacījumus:

a) sistēmu, kura sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par divām jūras jūdzēm no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b) no 2 līdz 12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas izmanto tikai kuģa BS telpu antenu(-as);

c) var izmantot tikai joslas platumu līdz 5 MHz (duplekss);

d) mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmi šādi ierobežojumi:

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Raidīšanas jauda/ jaudas blīvums | Mobilajām galiekārtām 1900 – 1980 MHz frekvenču joslā, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 2100 MHz joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 0 dBm/5 MHz |
| 2. | Izstarojums uz klāja | Kuģa BS izstarojums uz klāja ir ≤ –102 dBm/5 MHz (CPICH) |
| 3. | Kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumi | No 2 līdz 12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kvalitātes kritērijs (vajadzīgais minimālais uztvertā signāla līmenis šūnā) ir ≥ –87 dBm/5 MHz |
|  |  | Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm |
|  |  | Sinhronizācijas apsteidzes parametru nosaka pēc MCV izkliedētās antenu sistēmas šūnas apgabala, kas ir 600 m |
|  |  | RRC taimeris pārtraukšanai pie lietotāja neaktivitātes ir iestatīts uz divām sekundēm |
| 4. | Nepieskaņošanās sauszemes tīkliem | MCV nesēja centrālā frekvence nesakrīt ar sauszemes tīkla nesēju frekvencēm |

15.4. Tehniskās prasības LTE ne-AAS sistēmām 1800 MHz frekvenču joslā un 2,6 GHz frekvenču joslā, kuras sniedz MCV pakalpojumus ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Piemēro šādus nosacījumus:

a) sistēmu, kas sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par četrām jūras jūdzēm no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b) no 4 līdz 12 jūras jūdzēm attālumā no bāzes līnijas izmanto tikai kuģa BS telpu antenu(-as);

c) frekvenču joslā (1800 MHz un sapārotajā 2,6 GHz) var izmantot tikai joslas platumu līdz 5 MHz (duplekss);

d) mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmi šādi ierobežojumi:

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Raidīšanas jauda/ jaudas blīvums | Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 1800 MHz frekvenču joslā un sapārotajā 2,6 GHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 0 dBm |
| 2. | Izstarojums uz klāja | Kuģa BS izstarojums uz klāja ir ≤ –98 dBm/5 MHz (ekvivalents –120 dBm/15 kHz) |
|  |  | No 4 līdz 12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kvalitātes kritērijs (minimālais vajadzīgais uztvertā signāla līmenis šūnā) ir ≥ –83 dBm/5 MHz (ekvivalents –105 dBm/15 kHz) |
|  |  | Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm |
|  |  | Sinhronizācijas apsteidzes parametru nosaka pēc sadalītās MCV antenu sistēmas šūnas apgabala, kas ir 400 m |
|  |  | RRC taimeris pārtraukšanai pie lietotāja neaktivitātes ir iestatīts uz divām sekundēm |
| 3. | Nepieskaņošanās sauszemes tīkliem | MCV nesēja centrālā frekvence nesakrīt ar sauszemes tīkla nesējfrekvencēm |

15.5. Tehniskās prasības 5G ne-AAS sistēmām 1800 MHz frekvenču joslā un 2,6 GHz frekvenču joslā, kuras sniedz MCV pakalpojumus ES dalībvalstu teritoriālajos ūdeņos, lai izvairītos no kaitīgiem traucējumiem sauszemes mobilajiem tīkliem

Piemēro šādus nosacījumus:

a) sistēmu, kas sniedz MCV pakalpojumus, neizmanto tuvāk par četrām jūras jūdzēm no bāzes līnijas, kas definēta ANO Jūras tiesību konvencijā;

b) no 4 līdz 12 jūras jūdzēm attālumā no bāzes līnijas izmanto tikai kuģa BS telpu antenu(-as);

c) frekvenču joslā (1800 MHz un sapārotajā 2,6 GHz) var izmantot tikai joslas platumu līdz 5 MHz (duplekss);

d) mobilajām galiekārtām izmantošanai kuģos un kuģu BS nosakāmi šādi ierobežojumi:

| Nr. p. k. | Parametrs | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Raidīšanas jauda/ jaudas blīvums | Mobilajām galiekārtām, ko izmanto kuģos un vada kuģu BS 1800 MHz frekvenču joslā un sapārotajā 2,6 GHz frekvenču joslā, maksimālā izstarotā izejas jauda: 0 dBm |
| 2. | Izstarojums uz klāja | Kuģa BS izstarojums uz klāja ir ≤ –98 dBm/5 MHz (ekvivalents –120 dBm/15 kHz) |
|  |  | No 4 līdz 12 jūras jūdžu attālumā no bāzes līnijas kvalitātes kritērijs (minimālais vajadzīgais uztvertā signāla līmenis šūnā) ir ≥ –83 dBm/5 MHz (ekvivalents –105 dBm/15 kHz) (1. piezīme) |
|  |  | Publiskā sauszemes mobilo sakaru tīkla atlases taimeris ir iestatīts uz 10 minūtēm |
|  |  | Sinhronizācijas apsteidzes parametru nosaka pēc sadalītās MCV antenu sistēmas šūnas apgabala, kas ir 400 m (2. piezīme) |
|  |  | RRC taimeris pārtraukšanai pie lietotāja neaktivitātes ir iestatīts uz divām sekundēm |
| 3. | Nepieskaņošanās sauszemes tīkliem | MCV centrālā nesējfrekvence nesakrīt ar sauszemes tīkla nesējfrekvencēm |

1. piezīme. SSB kanāla joslas platumam, kas nav 15 kHz, piemēro pārrēķina koeficientu 10 log10 (SSB BW/15 kHz).

2. piezīme. Sinhronizācijas apsteidzes parametru nosaka pēc attiecīgā šūnas apgabala.

15.6. Ieteikums izmantošanai ārpus teritoriālajiem ūdeņiem

Lai sistēma neradītu kaitīgus traucējumus zemes mobilo tīklu bāzes stacijām ārpus teritoriālajiem ūdeņiem, dalībvalstīm tiek ieteikts ierobežot raidīšanas jaudu (Tx) lietotāju iekārtām (UE), kuras pieslēgtas sistēmai 1800 MHz frekvenču joslā un sapārotajā 2,6 GHz frekvenču joslā, izmantot šādu formulu:

UE Tx jauda (dBm) = 2 + (D – 12) · 0,75, kur:

D ir attālums no bāzes līnijas, un 12 < D ≤ 41 jūras jūdzi.

Šo ierobežojumu var iekļaut licencē, ko izdod karoga valsts, un sūdzībām par traucējumiem piemēro ITU Radionoteikumos noteikto procedūru.

16. Bezvadu piekļuves sistēmas, ieskaitot lokālos tīklus (WAS/RLAN)

- "Bezvadu piekļuves sistēmas, ieskaitot bezvadu lokālos tīklus (WAS/RLAN)", ir platjoslas radiosistēmas, kas publiskiem un privātiem lietojumiem nodrošina bezvadu piekļuvi neatkarīgi no pamattīkla topoloģijas;

- "Izmantošana telpās" ir lietošana slēgtā telpā, kas nodrošina nepieciešamo vājinājumu, lai atvieglotu koplietošanu ar citiem dienestiem; izmantošanu telpās var iedalīt četros izmantošanas gadījumos, kas norādīti tehniskajos nosacījumos (šā pielikuma 16.1. un 16.2. apakšpunkta tabulas), atspoguļojot specifiskus scenārijus: telpās, autotransporta līdzekļos, vilcienos un gaisa kuģos;

- "Ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.)" ir antenai pievadītās jaudas un antenas pastiprinājuma dotajā virzienā reizinājums attiecībā pret izotropisku antenu (absolūtais jeb izotropiskais pastiprinājums);

- "Vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (vidējā e.i.r.p.)" ir e.i.r.p. pārraides paketes laikā, kas atbilst augstākajai jaudai, ja tiek īstenota jaudas regulēšana.

16.1. Harmonizēti tehniskie nosacījumi WAS/RLAN izmantošanai 5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz un 5470–5725 MHz frekvenču joslās

Piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.45. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikumam.

1. tabula

WAS/RLAN 5150–5250 MHz frekvenču joslā

| Parametrs | Tehniskie nosacījumi |
| --- | --- |
| Frekvenču josla | 5150–5250 MHz |
| Pieļaujamā izmantošana | Telpās, ieskaitot iekārtas autotransporta līdzekļos, vilcienos un gaisa kuģos, un ierobežotai izmantošanai ārpus telpām (1. piezīme). Bezpilota gaisa kuģu sistēmas (UAS) izmantojamas tikai 5170–5250 MHz joslā |
| Maksimālā vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) izstarojumiem joslā | 200 mW Izņēmumi: —; maksimālā vidējā e.i.r.p. 40 mW attiecas uz iekārtām vilciena vagonos, kur vājinājums vidēji ir mazāks par 12 dB,. —; maksimālā vidējā e.i.r.p. 40 mW attiecas uz iekārtām autotransporta līdzekļos. |
| Maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums izstarojumiem joslā | 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā |

| 1. piezīme. | Ja iekārtu izmanto ārpus telpām, tā nedrīkst būt piestiprināta pie stacionāras āra antenas, stacionāras infrastruktūras vai autotransporta līdzekļa virsbūves ārpuses. |
| --- | --- |

2. tabula

WAS/RLAN 5250–5350 MHz frekvenču joslā

| Parametrs | Tehniskie nosacījumi |
| --- | --- |
| Frekvenču josla | 5250–5350 MHz |
| Pieļaujamā izmantošana | Telpās: tikai ēku iekšienē. Nav atļauts ierīkot autotransporta līdzekļos, vilcienos un gaisa kuģos (2. piezīme). Izmantošana ārpus telpām nav atļauta |
| Maksimālā vidējā e.i.r.p. izstarojumiem joslā | 200 mW |
| Maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums izstarojumiem joslā | 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā |
| Izmantojamie traucējumu mazināšanas paņēmieni | Raidītāja jaudas regulēšana (TPC) un dinamiskā frekvences izvēle (DFS). Var izmantot alternatīvus traucējumu mazināšanas paņēmienus, ja tie nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju un spektra aizsardzību |
| Raidītāja jaudas regulēšana (TPC) | TPC caurmērā nodrošina vismaz 3 dB mazinājuma faktoru maksimālajai pieļaujamajai sistēmu izejas jaudai; vai, ja netiek izmantota raidītāja jaudas regulēšana, maksimālo pieļaujamo vidējo e.i.r.p. un atbilstošo vidējo e.i.r.p. blīvuma robežu samazina par 3 dB |
| Dinamiskā frekvences izvēle (DFS) | DFS ir noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 1.45. apakšpunktā norādītajā lēmumā, lai nodrošinātu ar radionoteikšanas sistēmām saderīgu darbību. DFS mehānisms nodrošina, ka varbūtība izvēlēties doto kanālu 5250–5350 MHz un 5470–5725 MHz joslās ir vienāda visiem pieejamajiem kanāliem. DFS mehānisms arī caurmērā nodrošina gandrīz vienmērīgu spektra noslogojuma sadalījumu. WAS/RLAN īsteno dinamisko frekvences izvēli, nodrošinot traucējumu mazināšanu radaram vismaz tikpat efektīvi kā DFS, kas noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1.45. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. tabulā. Lietotājam nedrīkst būt pieejami ar DFS saistītie WAS/RLAN iestatījumi (aparatūras un/vai programmatūras), ja, mainot šos iestatījumus, WAS/RLAN vairs neatbilst DFS prasībām. Tas nozīmē: a) neļaut lietotājam mainīt darbības valsti un/vai darbības frekvenču joslu, ja rezultātā iekārta vairs neatbilst DFS prasībām, b) nepieņemt programmatūru un/vai aparātprogrammatūru, ja rezultātā iekārta vairs neatbilst DFS prasībām |

| 2. piezīme. | WAS/RLAN iekārtu ekspluatācija lielos gaisa kuģos (izņemot daudzdzinēju helikopterus) ir atļauta līdz šajos noteikumos noteiktajam termiņam ar 100 mW maksimālajiem vidējās e.i.r.p. izstarojumiem joslā. |
| --- | --- |

3. tabula

WAS/RLAN 5470–5725 MHz frekvenču joslā

| Parametrs | Tehniskie nosacījumi |
| --- | --- |
| Frekvenču josla | 5470–5725 MHz |
| Pieļaujamā izmantošana | Izmantošana telpās un ārpus telpām. Autotransporta līdzekļos atļauts ierīkot tikai WAS/RLAN ierīces, kas darbojas sekotājrežīmā un ko vada ar dinamiskās frekvences izvēles (DFS) funkciju apgādāta stacionāra WAS/RLAN ierīce, kas darbojas vedējrežīmā. Nav atļauts ierīkot vilcienos un gaisa kuģos, kā arī izmantot UAS (3. piezīme) |
| Maksimālā vidējā e.i.r.p. izstarojumiem joslā | 1 W Izņēmums: –200 mW maksimālā vidējā e.i.r.p. attiecas uz iekārtām autotransporta līdzekļos |
| Maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums izstarojumiem joslā | 50 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā |
| Izmantojamie traucējumu mazināšanas paņēmieni | Raidītāja jaudas regulēšana (TPC) un dinamiskā frekvences izvēle (DFS). Citi traucējumu mazināšanas paņēmieni atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.45. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. tabulā noteiktajam |
| Raidītāja jaudas regulēšana (TPC) | TPC caurmērā nodrošina vismaz 3 dB mazinājuma faktoru maksimālajai pieļaujamajai sistēmu izejas jaudai; vai, ja netiek izmantota raidītāja jaudas regulēšana, maksimālo pieļaujamo vidējo e.i.r.p. un atbilstošo vidējo e.i.r.p. blīvuma robežu samazina par 3 dB |
| Dinamiskā frekvences izvēle (DFS) | DFS ir noteikta šo noteikumu 4. pielikuma 1.45. apakšpunktā norādītajā lēmumā, lai nodrošinātu ar radionoteikšanas sistēmām saderīgu darbību. DFS mehānisms nodrošina, ka varbūtība izvēlēties doto kanālu 5250–5350 MHz un 5470–5725 MHz joslās ir vienāda visiem pieejamajiem kanāliem. DFS mehānisms caurmērā nodrošina arī gandrīz vienmērīgu spektra noslogojuma sadalījumu. WAS/RLAN īsteno dinamisko frekvences izvēli, nodrošinot traucējumu mazināšanu radaram vismaz tikpat efektīvi kā DFS, kas noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1.45. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. tabulā. Lietotājam nedrīkst būt pieejami ar DFS saistītie WAS/RLAN iestatījumi (aparatūras un/vai programmatūras), ja, mainot šos iestatījumus, WAS/RLAN vairs neatbilst DFS prasībām. Tas nozīmē: a) neļaut lietotājam mainīt darbības valsti un/vai darbības frekvenču joslu, ja rezultātā iekārta vairs neatbilst DFS prasībām, b) nepieņemt programmatūru un/vai aparātprogrammatūru, ja rezultātā iekārta vairs neatbilst DFS prasībām |

| 3. piezīme. | WAS/RLAN iekārtu ekspluatācija lielos gaisa kuģos (izņemot daudzdzinēju helikopterus), izņemot 5600–5650 MHz frekvenču joslu, ir atļauta līdz šo noteikumu 42. punktā noteiktajam termiņam ar 100 mW maksimālo vidējo e.i.r.p. izstarojumiem joslā. |
| --- | --- |

16.2. Saskaņoti tehniskie nosacījumi WAS/RLAN 5945–6425 MHz joslā

1. tabula

WAS/RLAN telpu mazjaudas ierīces (LPI)

| Parametrs | Tehniskie nosacījumi |
| --- | --- |
| Pieļaujamā izmantošana | Tikai izmantošanai telpās, ieskaitot vilcienus, kuru logiem ir metāla pārklājums (1. piezīme), un gaisa kuģus. Nav atļauts izmantot ārpus telpām, ieskaitot autotransporta līdzekļus |
| Ierīces kategorija | LPI piekļuves punktam vai tiltam, ko darbina ar enerģiju no vadu savienojuma, ir integrēta antena un to nedarbina ar akumulatoru. LPI galiekārta, kas pieslēgta LPI piekļuves punktam vai citai LPI galiekārtai un var būt vai nebūt darbināma ar akumulatoru |
| Radiofrekvenču spektra josla | 5945–6425 MHz |
| Maksimālā vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) izstarojumiem joslā (2. piezīme) | 23 dBm |
| Maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums izstarojumiem joslā (2. piezīme) | 10 dBm/MHz |
| Maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums ārpusjoslas izstarojumiem zem 5935 MHz (2. piezīme) | –22 dBm/MHz |

| 1. piezīme. | Vai līdzīgas konstrukcijas no materiāla ar salīdzināmām vājinošām īpašībām. |
| --- | --- |
| 2. piezīme. | Vidējā e.i.r.p. ir e.i.r.p. šaltsraidē, kas atbilst augstākajai jaudai, ja tiek īstenota jaudas regulēšana. |

2. tabula

WAS/RLAN ļoti mazas jaudas (VLP) ierīces

| Parametrs | Tehniskie nosacījumi |
| --- | --- |
| Pieļaujamā izmantošana | Telpās un ārpus telpām. Nav atļauts izmantot bezpilota gaisa kuģu sistēmās (UAS) |
| Ierīces kategorija | VLP ierīce ir pārnēsājama ierīce |
| Radiofrekvenču spektra josla | 5945–6425 MHz |
| Maksimālā vidējā e.i.r.p. izstarojumiem joslā (1. piezīme) | 14 dBm |
| Maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums izstarojumiem joslā (1. piezīme) | 1 dBm/MHz |
| Šaurjoslas izmantojuma maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums izstarojumiem joslā (1. piezīme) (2. piezīme) | 10 dBm/MHz |
| Maksimālais vidējais e.i.r.p. blīvums ārpusjoslas izstarojumiem zem 5935 MHz (1. piezīme) | –45 dBm/MHz līdz 2024. gada 31. decembrim (3. piezīme) |

| 1. piezīme. | Vidējā e.i.r.p. ir e.i.r.p. šaltsraidē, kas atbilst augstākajai jaudai, ja tiek īstenota jaudas regulēšana. |
| --- | --- |
| 2. piezīme. | Šaurjoslas (NB) ierīces ir ierīces, kas darbojas ar kanāla joslas platumiem, kas mazāki par 20 MHz. Lai NB ierīces joslā darbotos ar jaudas spektrālo blīvumu (PSD) virs 1 dBm/MHz, tām ir nepieciešams frekvenču lēkāšanas mehānisms ar vismaz 15 pārlēkšanas kanāliem. |
| 3. piezīme. | Robežvērtības piemērotība pārskatāma līdz 2024. gada 31. decembrim. Ja nav pamatotu pierādījumu, no 2025. gada 1. janvāra piemēro vērtību –37 dBm/MHz." |

17. Individuālās radiobākas (PLB)

PLB ir personīgās drošības ierīce, kas paredzēta, lai brīdinātu meklēšanas un glābšanas dienestus un ļautu tiem ātri atrast personu apdraudējuma gadījumā uz sauszemes vai jūrā. PLB darbojas GMDSS sistēmā

17.1. Tehniskās prasības

| Frekvenču josla, kanāli | Maksimālā raidītāja jauda | Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi |
| --- | --- | --- |
| 406,0–406,1 MHz | 5 W | Pārraides virziens: Zeme–izplatījums. PLB ir patstāvīgi jāreģistrē Starptautiskajā avārijas radioboju reģistrācijas datubāzē (International Beacon Registration Database) https://406registration.com/" |
| 121,5 MHz | 0,1 W |  |